# Forord

Å skrive forordet er alltid den morsomste delen av et stort arbeid. Selv om dette arbeidet har vært både morsomt og lærerikt i seg selv, er det godt å være ferdig. I den forbindelse er det mange mennesker jeg må takke for all hjelpen jeg fikk under arbeidet med oppgaven min:

Takk til Kårstø og Svein Louis Bersaas for at det ble utarbeidet en oppgave til meg. Takk også for lånet av en bærbar PC som har gjort arbeidet lettere for meg, og takk til alle dem som har fremskaffet den informasjonen jeg etter hvert fikk bruk for i arbeidet.

Takk til faglærer Sigurd Skogestad for hjelpen med sette rammene for arbeidet og for hjelp underveis.

Takk til Ivar Halvorsen for god hjelp og hyppig oppfølging fra begynnelse til slutt.

Takk til Jon Magne Josephsen som lærte meg å lese P&ID’s og hjalp meg med å samle store mengder nødvendig informasjon i sommer.

Takk til Svein Olav Hauger på Statoil F&U for hjelp underveis, og for arbeidet med å lese korrektur for meg.

Takk ellers til alle doktor ing. studentene i kjemiblokk IV som har kommet med gode råd og vink.

Evy.

INNHOLDSFORTEGNELSE

Sammendrag…………………………………………………………………………………...	4

- Innledning………………………………………………………………..…………………….	6

- Teori…………………………………………………………………………………………...	7

  - Kort om destillasjon………………………………………………………………………	7

  - Modellering av destillasjonskolonner…………………………………………………….	8

    - Massebalanser………………………………………………………………………………..	9

    - Algebraiske ligninger…………………………………………………………………………	11

  - Konsentrasjonsprofilet……………………………………………………………………	14

  - Generelt om regulering av destillasjonskolonner…………………………………………	15

  - Relative Gain Array analyse………………………………………………………………	16

  - Modellprediktiv regulering (MPC)……………………………………………………….	19

  - Innstilling av PID-regulatorer…………………………………………………………….	22

    - Skogestads regler……………………………………………………………………………..	22

    - Ziegler-Nichols metode………………………………………………………………………	25

- Prosessbeskrivelse…………………………………………………………………………….	26

- Resultater……………………………………………………………………………………...	29

  - Sprangresponstester……………………………………………………………………….	29

  - Modelltilpasning………………………………………………………………………….	31

    - Train 200……………………………………………………………………………………….	31

    - Train 300……………………………………………………………………………………….	34

  - Regulering………………………………………………………………………………...	37

    - Butansplitteren i train 200…………………………………………………………………..	37

    - Forholdsreguleringen i train 100…………………………………………………………..	43

    - Butansplitteren i train 300…………………………………………………………………..	53

- Diskusjon………………………………………………………………………………………56

  - Teoretiske forutsetninger………………………………………………………………….	56

  - Generelle årsaker til avvik mellom prosess og modell……………………………………	58

    - Måleusikkerhet………………………………………………………………………………...	58

    - Intern refluks…………………………………………………………………………………..	58

    - Effekter av ulinearitet………………………………………………………………………...	58

    - Startpunktet for sprangresponstestene……………………………………………………..	59

    - Effekter av størrelsen på holdup på trinnene……………………………………………..	59

    - Effekter av forenklinger i modellen…………………………………………………………	59

    - Effekten av damp i føden……………………………………………………………………..	60

    - Effekter av andre forstyrrelser………………………………………………………………	60

  - Tilpasning av modellen i train (100 og) 200……………………………………………...	61

  - Tilpasning av modellen i train 300………………………………………………………..	61

  - Generelle kommentarer og diskusjon av resultater……………………………………….	64

5.6	Forslag til videre arbeid…………………………………………………………………...	65

- Konklusjon…………………………………………………………………………………….	66

Litteraturliste…………………………………………………………………………………..	68

Symbolliste…………………………………………………………………………………….	69

Bilagsliste……………………………………………………………………………………...	71

# Sammendrag

Ved Statoil sitt anlegg på Kårstø har man fire kolonnetog for raffinering av naturgass. To av disse opererer parallelt og er identiske hva dimensjoner og driftsforhold angår. I enden av hvert av disse kolonnetogene er det en såkalt butansplitter, det vil si en destillasjonskolonne som separerer normalbutan fra isobutan. Både topp- og bunnprodukt er endelige produkter som går til lagring på tank. Det er derfor krav om høy renhet av produktene i begge ender av kolonnen. I dette arbeidet er tre av disse butansplitterne undersøkt. Den fjerde er en del av det nye Åsgard-anlegget som ble satt i drift tidligere i høst. Denne er ikke undersøkt her.

Kolonnetogene som de tre undersøkte butansplitterne står i, refereres som regel til som train 100, train 200 og train 300. De tre butansplitterne har alle ulik reguleringsstruktur, og hensikten med dette arbeidet har i hovedsak vært å vurdere de ulike strukturene og eventuelt forbedre disse.

To dynamiske modeller er utarbeidet for å beskrive de tre butansplitterne i train 100, 200 og 300. For å tilpasse og verifisere modellene var det nødvendig med informasjon om den dynamiske oppførselen til de virkelige kolonnene. For en av modellene var data fra tidligere sprangresponstester tilgjengelig. For den andre ble data fremskaffet ved å reise til Kårstø og gjennomføre tester på den ene butansplitteren. Modellene er laget i programmet Matlab og simulert i Simulink, som er et grafisk brukergrensesnitt for simuleringer i Matlab.

Den første modellen beskriver splitterne både i train 100 og 200, ettersom disse to er like. Modellen viser godt samsvar med virkeligheten, tatt i betraktning at en reell prosess ikke vil kunne beskrives fullstendig med en relativt enkel modell. Kolonnemodellen viser hovedtendensene i den dynamiske oppførselen til kolonnene, og det er særlig konsentrasjonsdynamikken som er interessant, ettersom kolonnenes oppgave er å produsere produkter med spesifisert renhet i begge ender. Modellen er vurdert til å være god nok til å gjøre vurderinger omkring reguleringsstrukturene på kolonnene, og mulige forbedringer i disse.

Den andre modellen beskriver splitteren i train 300. Modelltilpasningen var i dette tilfellet mer problematisk, og modellen som er oppnådd antas å være noe mer unøyaktig enn den første. Imidlertid ser også denne modellen ut til å gi et godt bilde av de dynamiske forholdene i kolonnen, og er vurdert til å være god nok til å undersøke hvordan kolonnens dynamikk responderer på ulike reguleringsstrukturer.

Den første delen av arbeidet dreide seg om å forbedre reguleringsstrukturen på butansplitteren i train 200. Det viser seg at man kan oppnå forbedret regulering av produktkvaliteten i bunnen ved å flytte målepunktet til 24-TC-2031, temperaturregulator som måler platetemperatur og justerer effekten i kokeren, fra plate 47 til plate 19. Videre vil det være gunstig for reguleringen dersom strukturen endres fra manuell til automatisk justering av refluksen. En såkalt LV konfigurasjon, i dette tilfellet med tilbakekobling fra temperaturen på plate 19 til oppkoket og fra temperaturen på plate 77 til refluksen, viser seg å motvirke forstyrrelsene som her er undersøkt på en grei måte, men det er et problem at det oppstår stasjonæravvik i sammensetningen av produktene etter noen typer forstyrrelser. Dette problemet blir borte dersom det implementeres sammensetningsregulatorer som gir settpunkt til temperaturregulatorene, altså en LV struktur med kaskadekonfigurasjon i topp og bunn av kolonnen. Denne strukturen gir god kontroll med produktrenhetene i topp og bunn, og motvirker de undersøkte forstyrrelsene godt. Strukturen vil være god nok til at kolonnen kan operere selvstendig og sikre produktkvaliteten under de fleste driftsforhold.

Den forbedrede LV strukturen, med sammensetningsregulatorer i kaskade med temperaturregulatorene i topp og bunn, ble sammenlignet med forholdsreguleringen på butansplitteren i train 100. Forholdsreguleringen viser seg å gi ytterligere forbedring av reguleringen, og er det beste av de undersøkte alternativene. Den største fordelen med denne strukturen er at den i meget stor grad motvirker den sterke krysskoblingseffekten mellom kolonnens topp og bunn.

Forholdsreguleringen på butansplitteren i train 100 er undersøkt nærmere. Man har hatt problemer med at strukturen blir koblet ut av operatørene og kan være ute av drift i lengre perioder. Etter samtaler med paneloperatører på Kårstø  kom det fram to årsaker til dette:

- For det første gjør forholdsreguleringen det mulig å kjøre kolonnen med betydelig lavere refluks og oppkok. Lav refluks gir høyt nivå i refluksbeholderen, og lavt oppkok gir høyt nivå av kondensert vanndamp i kokeren. Ved lav føde, som gir enda lavere refluks og oppkok, får man problemer med at refluksbeholderen og kokeren fylles helt opp med væske. Man har også hatt problemer med at kolonnens nedre kapasitetsgrense overskrides; at væskenivået på trinnene synker og separasjonen blir dårlig. Problemet opptrer ved lav føde. Det anbefales at det innføres en mekanisme som sørger for at refluksen ikke faller under en bestemt verdi, slik at strømmene av væske nedover og damp oppover i kolonnen, ikke blir for små. På kokeren finnes en nivåregulator som skal sikre at beholderen ikke fylles med kondensert vanndamp, men ettersom man likevel har hatt problemer med dette, later ikke reguleringen til å fungere tilfredsstillende. Mekanismen bør sjekkes for feil, eventuelt tunes på nytt, eller grensene for når regulatoren overtar kontrollen av oppkoket bør endres.

- Prosedyren for å sette strukturen i drift etter at den har vært utkoblet er ganske tungvindt. I tillegg har man vært vant til å operere butansplitterne ved å justere refluks og oppkok manuelt. En kombinasjon av den tungvinte prosedyren for idriftsetting av strukturen og ”gammel vane” gjør at strukturen kan være ute av drift i lengre perioder etter at den først har blitt koblet ut. Det anbefales at det lages en automatisk sekvens for å sette strukturen i drift etter en utkobling.

En alternativ metode for implementering av forholdsreguleringen på butansplitteren i train 100 ble undersøkt. Hensikten med dette alternativet er at det kan være ønskelig å dekoble nivåsløyfene fra den øvrige reguleringen, samt at strukturen blir mer oversiktlig. Den alternative implementeringen gir like gode reguleringsresultater som den originale, og kan være et godt alternativ dersom strukturen vurderes brukt på andre kolonner i fremtiden.

Butansplitteren i train 300 er på grunn av tidsnød ikke undersøkt i særlig grad. Kolonnen ble simulert med samme type forholdsregulering som er benyttet på butansplitteren i train 100. Hensikten var å undersøke om samme grad av dekobling ble oppnådd mellom kolonnens topp og bunn, ettersom splitteren i train 300 har et lavere antall plater og man forventer større grad av krysskoblingseffekter mellom topp og bunn. Det viser seg at den gunstige effekten på krysskoblingene er like sterk også i dette tilfellet.

# 1 Innledning

Hensikten med denne oppgaven har vært å studere tre kolonner for separasjon av normalbutan og isobutan, særlig med hensyn på reguleringsstrukturen på kolonnene. De såkalte butansplitterne er kolonner som produserer sluttprodukter i både topp og bunn, og de har derfor høye krav til renhet i begge ender. Generelt har kolonnene vært operert med meget høy refluks, og produsert produkter med langt høyere renhet enn det som er kravet i spesifikasjonene. Dette er blant annet gjort for å sikre at endringer og forstyrrelser i driften ikke skal gi en forringelse av produktene som går til lagring, og eventuelt gi produkt under spesifikasjonene på tankene. Drift med høy refluks har også sammenheng med at minst en av kolonnene har en reguleringsstruktur som ikke motvirker forstyrrelser særlig effektivt. Den høye refluksen gjør kolonnen mindre følsom for forstyrrelsene som kan oppstå.

En slik drift er energiøkonomisk lite lønnsom. Man ville også vært tjent med å kunne produsere produkt med en renhet ned mot spesifikasjonene for den av komponentene som gir høyest utsalgspris.

Dette arbeidet har bestått i å undersøke den dynamiske oppførselen til de tre kolonnene under ulike forhold og med ulike reguleringsstrukturer. Dynamiske data til bruk i prosessen med å verifisere modeller av kolonnene mot det virkelige systemet, var tilgjengelige for den ene kolonnen. For de to andre, som er like og kan beskrives med samme modell, var det nødvendig å skaffe slike data. Under et opphold på Kårstø ble det derfor gjennomført sprangresponstester på den ene butansplitteren.

Modeller av kolonnene er tilpasset de dynamiske dataene fra prosessen, og simuleringer er gjennomført med ulike reguleringsstrukturer. Det er blant annet undersøkt hvordan de ulike strukturene responderer på ulike forstyrrelser. Endringene som er undersøkt i forhold til den eksisterende reguleringen spenner fra svært små og enkle forandringer som ble antatt å gi forbedret kontroll med produktkvaliteten, og til uttesting av alternative strukturer som ville bli arbeidskrevende å innføre.

Oppgaven inneholder generell teori fra lærebøker og artikler om modellering og regulering av destillasjonskolonner, noe om reguleringsteknikk generelt og litt om innstilling av PID-regulatorer. Videre er det tatt med noe om modellprediktiv regulering, selv om dette ikke direkte er benyttet i simuleringene som er gjort. Resultatene av studien, og diskusjon av disse, er så presentert.

Ikke alle delene av oppgaven er gjennomført som først planlagt, noe er endret underveis eller nedprioritert på grunn av tidsnød, men forhåpentligvis gir oppgaven et utgangspunkt for å vurdere eventuelle utbedringer av dagens reguleringsstruktur.

# 2 Teori

2.1 KORT OM DESTILLASJON

Generell teori om destillasjon kan finnes blant annet i Geankopolis[1], Roald[2],  Balchen[3] og Halvorsen og Skogestad[4].

Figuren under (figur 2.1-1) viser en prinsippskisse av en destillasjonskolonne, med notasjonen som er brukt i det videre arbeidet. Den nedadgående væskestrømmen (refluksen) benevnes med L over fødepunktet og L’ under fødepunktet. På samme måte benevnes dampstrømmen oppad i kolonnen med V over fødepunktet og V’ under fødepunktet. F er føden, D er produktstrømmen i toppen og B er produktstrømmen i bunnen. Q1 og Q2 er energistrømmer (varme fjernet i kondensator og varme tilført i koker).

Figur 2.1-1 Prinsippskisse av en platekolonne

## 2.2 MODELLERING AV DESTILLASJONSKOLONNER

K-verdien for en komponent i er definert som [1,4]:

Ki=yixi(2.2−1)

Her er yi molfraksjon av komponent i i dampfasen, mens xi er molfraksjon av komponent i i væskefasen. K-verdien avhenger sterkt av temperaturen og trykket (eller sammensetningen).

Den relative flyktigheten mellom to komponenter i og j er definert  som [1,4] :

αij=yixiyjxj=KiKj(2.2−2)

For ideelle blandinger som tilfredsstiller Raoult’s lov, har man at[1,4]:

αij=yixiyjxj=KiKj=pi0pj0(2.2−3)

Her er pi0(T)avhengig av temperaturen, så K-verdiene vil i virkeligheten bare være konstant nær kolonnens topp og bunn, hvor temperaturen er relativt konstant. Forholdet

pi0(T)/pj0(T)varierer langt mindre, slik at den relative flyktigheten er mye brukt i beregninger. For ideelle blandinger vil som regel et geometrisk gjennomsnitt av den relative flyktigheten ved høyeste og laveste temperatur i kolonnen gi en nøyaktig nok konstant verdi til bruk i beregninger:

αij=αij,topp⋅αij,bunn(2.2−4)

Simulering av destillasjonskolonner og andre trinnseparasjonsprosesser er basert på materialbalansser, likevekter, molbrøksummer og entalpibalanser. Modellen som er benyttet er hentet fra Skogestad[5].

For å utlede analytiske uttrykk til bruk i simulering, er det ofte nødvendig å gjøre visse antagelser for å unngå meget rigorøse modeller, og for å muliggjøre implementering av modellen.

Her skal betraktes en kolonne for binær separasjon, og i det videre er følgende antagelser gjort:

- Binær blanding

- Fullstendig blanding av damp og væske på hvert trinn

- Likevekt mellom utgående væske og damp på hvert trinn

- Ikke trykktap over platen (konstant trykk i kolonnen)

- Konstant relativ flyktighet (følger av punktet ovenfor)

- Konstante molare strømmer (gir sammen med konstant relativ flyktighet at entalpibalanse kan utelates)

- Ingen damp-holdup på trinnet

- Lineær væskedynamikk

- Total kondensator

Gyldigheten til antagelsene og konsekvensene av dem er nærmere diskutert i kapittel 5.1, ”teoretiske forutsetninger”.

Merk at det er ikke gjort antagelser om konstant holdup på trinnene, slik at hydraulikk (væskedynamikk) er inkludert.

2.2.1Massebalanser

En generell formulering av massebalansen er:

Akkumulert = Inn – ut + dannet 					 	                   (2.2.1-1)

Her skal ikke betraktes systemer der kjemiske reaksjoner forekommer, så det siste leddet i ligning (2.2.1-1) vil i alle tilfeller være null.

Den totale massebalansen for trinn n blir da:

dMndt=Ln+1−Ln+Vn−1−Vn								       (2.2.1-2)

Massebalansen for komponent i på trinn n blir som følger:

dNi,ndt=Ln+1xi,n+1+Vn−1yi,n−1−Lnxi,n−Vnyi,n					       (2.2.1-3)

Her er Ni,n  molar holdup, det vil si totalt antall mol av komponent i, på trinn n. Indeks i betegner lett komponent.

Ettersom

Ni,n=Mnxi,n (2.2.1−4)

så kan ligning (2.2.1-3) skrives om til

dxi,ndt=(d(Mndxi,n)dt−xi,ndMndt)Mn (2.2.1−5)

Ligning (2.2.1-5) uttrykker den deriverte av molbrøken til lett komponent i væske. Ligningen er gyldig på et generelt trinn i destillasjonskolonnen. På fødetrinnet, i kokeren og i kondensatoren gjelder andre forhold.

På fødetrinnet, n=NF, antas at føden blandes direkte inn i væsken.

Total massebalanse på fødetrinnet blir

dMndt=Ln+1−Ln+Vn−1−Vn+F (2.2.1−6)

og komponentbalansen blir

dMnxi,ndt=Ln+1xi,n+1+Vn−1yi,n−1−Lnxi,n−Vnyi,n+FzF (2.2.1−7)

Total massebalanse for total kondensator (trinn n=NT):

dMNTdt=VNT−1−LT−D(2.2.1−8)

Her betegner LT refluksstrømmen tilbake til det øverste trinnet i kolonnen, og D er produktstrømmen (destillatstrømmen) ut i toppen.

Komponentbalanse for total kondensator:

dMNTxi,NTdt=Vn−1yi,n−1−LTxi,NT−Dxi,NT (2.2.1−9)

Total massebalanse for koker:

dM1dt=L2−V1−B(2.2.1−10)

Her er B produkstrømmen ut av kolonnens bunn.

Komponentbalanse for koker:

dM1xi,1dt=L2xi,2−V1yi,1−Bxi,1 (2.2.1−11)

2.2.2 Algebraiske ligninger

Sammensetningen y i dampfasen er relatert til sammensetningen x i væskefasen på et trinn gjennom den algebraiske væske-damp likevekten:

yi,n=αnxi,n1+(αn−1)xi,n(2.2.2−1)

Her er  den relative flyktigheten mellom komponentene.

Fra antagelsen om konstante molare strømmer og ingen dampdynamikk, får man følgende uttrykk for dampstrømmene i kolonnen:

Vn=Vn−1(2.2.2−2)

På fødetrinnet gjelder imidlertid at

VNF=VNF−1+(1−qF)F(2.2.2−3)

Her er qF væskefraksjon i føden. Dersom føden er væske på sitt kokepunkt, er qF = 1. Dersom føden er underkjølt væske er qF  1. Når føden er damp på sitt duggpunkt, er

qF = 0, og overhetet damp gir qF  0.

Væskedynamikken på et trinn i kolonnen avhenger av holdup på trinnet over og dampstrømmen etter følgende sammenheng:

Ln=L0n+(Mn−M0n)τ1+(Vn−1−V0n−1)∗λ(2.2.2−4)

Her er L0 [kmol/min] og M0 [kmol] nominelle verdier for væskestrømmen og holdupen på trinn n. Dampstrømmen inn på trinn n kan påvirke holdupen på trinnet. En positiv verdi for  betyr at mer damp inn på trinnet vil gi mer bobler, og dermed skyve noe av væsken ned fra trinnet. Dersom  er stor (større enn 0.5) vil responsen i holdup i kokeren flate ut en stund ved en økning i oppkoket, og dersom   1 får man invers respons. Man kan også ha negativ ; økt oppkok gir økt trykkfall, noe som kan resultere i mer komprimerte dampbobler på trinnene, slik at det blir plass til mer væske og holdupen øker. Effekten av at   0 kalles gjerne ”K2-effekten”.

Generelt er det vanskelig å anslå  for platekolonner. For pakkede kolonner er   0. I denne oppgaven er dampdynamikk neglisjert, det vil si at  = 0.

De parameterne som må bestemmes for den enkelte kolonne ved bruk av denne modellen, er følgende:

##### Tabell 2.2.2-1	Parametere i modellen

| # Parameter | #### Symbol |
| --- | --- |
| Antall trinn | NT |
| Fødetrinn | NF |
| Relativ flyktighet |  |
| Væske holdup i koker | m1 |
| Væske holdup i kondensator | mn |
| Væske holdup på hvert trinn | mt |
| Tidskonstant for væskehydraulikk | L |
| Effekt av dampdynamikk |  |

I tillegg må nominelle verdier for føde, refluks og oppkok oppgis. Verdien av disse bør befinne seg i kolonnens normale driftsområde, og innenfor kolonnens kapasitetsgrenser.

Antall trinn bestemmes fra en platevirkningsgrad. Denne er definert som[1]:

Platevirkningsgrad = Antall teoretiske trinn (ideelt) /antall reelle trinn	         (2.2.2-5)

Metoder for bestemmelse av platevirkningsgraden er ikke tatt med i dette arbeidet.

Antall trinn i modellen finnes da ved å multiplisere antall reelle plater med platevirkningsgraden.

Antall teoretiske trinn = Antall reelle trinn * platevirkningsgrad		         (2.2.2-6)

Det teoretiske fødetrinnet bestemmes på samme måte, ved å multiplisere med platevirkningsgraden.

Den relative flyktigheten kan være vanskelig å finne i tabeller, men et godt anslag kan skaffes ved å simulere den binære kolonnen i et kommersielt simuleringsverktøy.

Holdup i koker og kondensator kan anslås ut fra kunnskap om volum av og stasjonært nivå i enhetene, samt tettheten til væsken ved det aktuelle trykket.

Holdup [kg] = (Volum [m3] * Nivå [%] * Tetthet [kg/m3]) / 100		         (2.2.2-7)

Når det gjelder holdup på trinnene i kolonnen, er denne verdien avhengig av hvor stor væskehøyde man har over overløpskanten. Denne størrelsen er ikke målbar. Det finnes formler for å anslå denne, men det enkleste er å bestemme holdup på trinnet kvalitativt ved å simulere med ulike verdier og finne hva som gir best overensstemmelse med den faktiske prosessen.

Tidskonstanten for væskehydraulikken kan settes lik dødtiden fra kolonnens topp til bunn, delt på antall trinn i kolonnen.

Effekten av dampdynamikken, , er som sagt vanskelig å bestemme. I denne oppgaven er dampdynamikk neglisjert, og metoder for bestemmelse av  tas derfor ikke med her.

Som sagt er ikke energibalanse tatt med i modellen, men som et anslag for temperaturen i de ulike strømmene, er følgende uttrykk benyttet[4]:

Tn = xi,n * Tb,i + xj,n * Tb,j							         (2.2.2-8)

Her er Tn temperaturen på trinn n, xi,n og xj,n er molfraksjon av henholdsvis komponent i og j på trinn n, mens Tb,i og Tb,j er kokepunktene til komponent i og j. Et slikt anslag av temperaturen vil gi stasjonære avvik fra den faktiske temperaturen. Den approksimerte verdien vil ligge litt over den virkelige. Temperaturdynamikken vil imidlertid ikke endre seg selv om man bruker dette forenklede uttrykket, ettersom temperatur- og konsentrasjonsdynamikken ”følger hverandre”.

Kokepunktene for komponentene ved gitt trykk og temperatur kan bestemmes ved hjelp av simuleringer i for eksempel Hysys. Man oppnår da kokepunkter for normalbutan  og isobutan på henholdsvis 51,17C og 38C.

Som sagt er antagelsene som danner grunnlaget for modellen diskutert i kapittel 5.1, men det kan nevnes her at antagelsen om konstante molare strømmer forutsetter at komponentene som separeres har like molare fordampningsvarmer. For isobutan og normalbutan er de molare fordampningsvarmene henholdsvis 24[kJ/mol] og 22[kJ/mol] ved 1 bar og 25C.

2.3 KONSENTRASJONSPROFILET

Figur 2.3-1 Eksempel på stasjonært konsentrasjonsprofil

Figur 2.3-1 viser et ganske typisk konsentrasjonsprofil for en kolonne med høy renhet i begge ender, stor refluks og stort oppkok.  I det binære tilfellet er temperaturprofilet og konsentrasjonsprofilet grovt tilnærmet ekvivalente størrelser. Konsentrasjonsprofilet kan dermed være et nyttig hjelpemiddel i prosessen med å velge temperaturmålepunkter for reguleringen. Der profilet er flatt, har man liten forskjell i temperatur/sammensetning fra plate til plate i kolonnen, og temperaturen er dermed lite følsom for endringer i  pådragene. Der profilet er bratt, er forskjellene i temperatur/sammensetning større fra trinn til trinn. Disse områdene vil være mer følsomme for endringer i driften, og temperaturen er lettere påvirkelig. Man vil derfor ofte velge målepunktene for temperaturen der gradienten til profilet er relativt stor. Ut fra profilet i figur 2.3-1 ville man kanskje velge målepunkt på plate 15-20 i bunnen og 70-80 i toppen.

Ved en ettpunktsregulering velger man gjerne å måle temperaturen på en plate omtrent midt i kolonnen. Dette innebærer at man med reguleringen søker å låse konsentrasjonsprofilet på midten. Ved forstyrrelser eller endringer i driften vil profilet da holde seg konstant på midten, men endre seg mot endene. Man vil få et stasjonært avvik i begge ender av profilet, men sjansen er mindre for at en av endene endrer seg drastisk og "driver av gårde”. Man må også passe på å ikke måle for nært fødepunktet, da temperaturen her er påvirket av fødens temperatur og forstyrrelser i denne.

Ved bruk av topunktsregulering er det mer hensiktsmessig å regulere temperaturen på et trinn nær toppen og et nær bunnen av kolonnen. Det oppnås da bedre kontroll med temperaturprofilet (og dermed konsentrasjonsprofilet) i endene, og dermed bedre kontroll med produktkvaliteten i topp og bunn.

### 2.4 GENERELT OM REGULERING AV DESTILLASJONSKOLONNER

Det meste av den følgende teorien er hentet fra Balchen[3] og Skogestad[6].

En destillasjonskolonne har normalt fem mulige pådrag. Disse er bunnstrømmen og toppstrømmen ut av kolonnen, refluksstrømmen (tilbakeløpet), tilført energi til koker og energi fjernet i kondensator.

For at en kolonne skal operere stabilt, må man regulere nivåene i kolonnens topp (refluksbeholder) og bunn, samt trykket i kolonnen. Dette kan gjøres på flere måter, men det vanligste er å regulere nivåene med produktstrømmene ut (bunnstrømmen, B, regulerer nivået i bunnen og destillatstrømmen, D, regulerer nivået i refluksbeholderen).

Luybens regel [7] sier at man skal regulere nivået ”med den største strømmen”. For en høyreflukskolonne (L/D  5) vil det si at Luyben anbefaler at nivået i toppen reguleres med refluksstrømmen, mens nivået i bunnen reguleres med tilført energi til kokeren. Mange ganger ønsker man likevel å unngå en slik konfigurasjon. Ofte ønsker man en mest mulig jevn refluksstrøm, noe som vanskeligere oppnås dersom denne benyttes til nivåregulering. Regulering av nivået i kokeren med tilført dampmengde er også noe som ofte unngås, da en slik konfigurasjon er kjent for å kunne gi uheldig dynamikk (invers respons). Dette skjer dersom   1 (se kapittel 2.2.2 ovenfor).

Destillasjon er en trykksensitiv prosess, og for å ha kontroll med renheten i produktene, ønsker man å holde trykket i kolonnen mest mulig konstant. Det vanligste er å regulere trykket i kolonnens topp med mengde tilført kjølevann i kondensatoren. En annen mulighet, som benyttes på kolonnene som skal studeres i dette arbeidet, er å holde mengden kjølevann til kondensatoren konstant (og rikelig) og regulere trykket ved hjelp av strømmen av kondensert produkt ut fra kondensatoren.

Når de to nivåene og trykket er regulert, har man to mulige pådrag til å regulere produktsammensetningen. Disse er som regel refluksen, L, og oppkoket, V. Det finnes et utall mulige måter å implementere reguleringen på. Ettersom det er vanskelig å få til en kontinuerlig måling av sammensetningen i produktstrømmene, benyttes ofte alternative målinger som et uttrykk for produktrenheten. Det vanligste er å bruke temperaturmålinger.

En destillasjonskolonne er et system med mange og sterke krysskoblinger. Dette kan gi vanskeligheter i forhold til reguleringen av systemet.  Det er ønskelig å bruke de pådrag man har tilgjengelig på en slik måte at de ikke bare gir hurtig og direkte virkning på prosessutgangen de regulerer, men også virker minst mulig inn på andre prosessutganger. Særlig er man interessert i å dekoble topp og bunn av kolonnen. Større grad av dekobling gjør at forstyrrelser i mindre grad forplanter seg opp og ned kolonnen flere ganger før de dør ut.

###### 2.5 RELATIVE GAIN ARRAY ANALYSE

Som et mål for hvilke pådrag som bør regulere hvilke utganger, kan en RGA analyse (Relative Gain Array) være et hjelpemiddel. Bristols RGA metode, beskrevet av Seborg[8] gir informasjon på to viktige områder:

- Gir et mål for krysskoblinger i prosessen

- Gir en anbefaling om hvilke paringer av kontrollerte (prosessutganger) og manipulerte(pådrag) variable som er de mest effektive

Relativ forsterkning (gain) ij mellom en prosessutgang Ci og et pådrag Mj er definert som  det dimensjonsløse forholdet mellom to stasjonære forsterkninger:

λij=(∂Ci∂Mj)M(∂Ci∂Mj)C=forsterkning i åpen sløyfeforsterkning i lukket sløyfe				(2.5-1)

for i = 1,2,….,n og j = 1,2,…..n

De relative forsterkningene ordnes i en tabell (RGA) som benevnes med :

M1   M2    ….     Mn

Λ=C1C2....Cnλ11λ12.....λ1nλ21λ22.....λ2n....................λn1λn2.....λnn 						         	(2.5-2)

RGA’en har to viktige egenskaper:

- Den er normalisert, siden summen av elementene i hver rad og kolonne er èn.

- De relative forsterkningene er dimensjonsløse og dermed upåvirket av valg av enheter eller skalering av variable.

De relative forsterkningene kan beregnes fra enten stasjonære data eller prosessmodeller. For eksempel for et 2x2 system hvor en prosessmodell er tilgjengelig. Anta at modellen har blitt linearisert og uttrykt ved avviksvariable på følgende måte:

C1 = K11M1 + K12 M2								         	(2.5-3a)

C2 = K21M1 + K22M2								       	(2.5-3b)

Her er Kij den stasjonære forsterkningen mellom Ci og Mj. Modellen kan uttrykkes mer kompakt på matriseform:

C = K M										(2.5-4)

Merk at K i uttrykket (2.5-4) er det samme som

Gp(0)=lims→0Gp(s)								         (2.5-5)

fra uttrykket

C(s)=Gp(s)M(s)								         (2.5-6)

Det følger fra ligning (2.5-3a) at

∂C1∂M1M2=K11								         (2.5-7)

For å beregne ∂C1∂M1C2 må M2 elimineres fra ligningen (2.5-3b). Dette gjøres ved å løse ligningen for M2 med C2 holdt konstant ved sin nominelle verdi, C2 = 0:

M2=−K21K12M1								         (2.5-8)

Ved å substituere inn i (2.5-3a) får man at:

C1=K111−K12K21K11K22M1							          (2.5-9)

Det følger at:

∂C1∂M1C2=K111−K12K21K11K22						           (2.5-10)

Ved å substituere (2.5-7) og (2.5-10) inn i (2.5-1) oppnår man uttrykket for den relative forsterkningen:

λ11=11−K12K21K11K22								         (2.5-11)

Siden hver rad og kolonne i  fra ligning (2.5-2) summeres til én, finnes de andre relative forsterkningene lett fra 11:

12 = 21 = 1 - 11								         (2.5-12)

22 = 11								                     (2.5-13)

Slik kan RGA’en for et 2x2 system uttrykkes som

Λ=λ1−λ1−λλ								       (2.5-14)

hvor  uttrykker 11. Merk at for et 2x2 system er RGA’en alltid symmetrisk. Dette er imidlertid ikke nødvendigvis tilfelle for et system av høyere dimensjon. For prosesser med høyere dimensjon enn 2, kan RGA matrisen beregnes fra uttrykket

ij = Kij Hij									       (2.5-15)

Det vil si en element for element multiplikasjon av K og H, hvor H er gitt ved:

H = (K-1)T									       (2.5-16)

Dette er ikke det samme som at =K(K-1)T

Alternativt kan Kij beregnes fra eksperimentelle data ved å bruke at

K11 = C1/M1								       (2.5-17)

hvor C1 er endringen i C1 ved et sprang på M1 i M1.

RGA’en kan gi et mål for hvor sterke krysskoblingene i prosessen er. Merk at summen av hver rad og kolonne er én.

For et 2x2 system finnes det fem mulige tilfeller:

- =1: Da er forsterkningen i mellom M1 og C1 identiske i åpen og lukket sløyfe. Da har det ingen effekt på  sløyfe 1 om sløyfe 2 er åpen eller lukket. Dermed må C1 pares med M 1. (1-1/2-2 konfigurasjon)

- =0: Da er forsterkningen i åpen sløyfe mellom C1 og M1 lik null, og M1 har dermed ingen direkte effekt på C1. C1 bør i dette tilfellet pares med M2. (1-2/2-1 konfigurasjon)

- 01: Forsterkningen i lukket sløyfe mellom C1 og M1 er større enn forsterkningen i åpen sløyfe. Dermed vil reguleringssløyfen gi krysskoblinger, og disse er mest alvorlige når =0.5

- 1: For denne situasjonen vil lukking av sløyfen gi redusert forsterkning mellom C1 og M1. Dermed vil reguleringssløyfen gi krysskoblinger, og disse blir sterkere med økende .

- 0: Når  er negativ har forsterkningen mellom M1 og C1 motsatt fortegn i åpen og lukket sløyfe. Dermed vil åpning og lukking av sløyfe 2 ha alvorlig og uønsket effekt på sløyfe 1. Dermed må C1 ikke pares med M1. For 0 vil reguleringssløyfene vekselvirke ved å ”kjempe mot” hverandre. Graden av krysskobling blir større etter hvert som   -.

2.6 MODELL PREDIKTIV REGULERING (MPC)

# Teorien i dette kapittelet er hovedsaklig hentet fra Foss[9] og Morari og Ricker[10]

Modellprediktiv regulering (Model Predictive Control, MPC) er basert på et prinsipp om at man beregner en optimal pådragssekvens for de kommende P tidsskritt. For hvert tidsskritt sammenlignes den målte prosessutgangen med utgangen fra modellen som benyttes i MPC- regulatoren. Etter sammenligningen beregnes en ny pådragssekvens for de neste P tidsskritt. Det vil si at man beregner en pådragssekvens bestående av P verdier for pådraget, men bare den første av disse vil bli benyttet. Dette kan virke overflødig, men årsaken til at pådraget må beregnes som om det skal benyttes over en lengre tidshorisont er for å sikre stabilitet og god ytelse av reguleringssløyfen.

Figur 2.6-1 kan brukes som utgangspunkt for å forklare prinsippet for modell prediktiv regulering. I tidspunktet k beregnes fremtidige pådrag over en horisont P, som kalles optimaliseringshorisonten. Denne er vist som en heltrukket linje. Prediksjonen av prosessutgangen er merket med store, sorte prikker. Den første pådragsverdien (merket med u(k)) sendes til prosessen.

Ved tidspunktet k+1 blir en ny måling fra prosessen tilgjengelig. Denne er merket med sort firkant i figuren. På basis av denne målingen løses optimaliseringsproblemet på nytt, og en ny pådragssekvens beregnes for de neste P tidsskritt. Denne er merket med prikket linje. Pådraget til prosessen, u(k+1), velges nå fra den prikkete linjen i stedet for den heltrukne. For hvert tidsskritt foretas en ny optimalisering.

Figur 2.6-1	Grafisk fremstilling av prinsippet for en MPC regulator.

Optimaliseringsproblemet som løses kan være gitt ved[10].

minΔu(k).....Δu(k+m−1) ||Γly[y(k+l|k−r(k+l)]||2+||Γlu[Δu(k+l−1)]||2(2.6−1)

Her er Γlyog Γlu vektmatriser som straffer spesielle komponenter i y og u i fremtidige intervaller. r(k+l) er en (mulig tidsvarierende) vektor som inneholder fremtidige settpunkter. Det beregnes m endringer i pådraget for optimaliseringshorisonten, P. m kan være like stor som P, det vil si man tillater at pådraget endrer seg for hvert tidsskritt, eller m kan være mindre enn P. I sistnevnte tilfelle har man mange muligheter for å spesifisere hvordan og når pådraget kan endres.  Av de m pådragsendringene som beregnes, er det som sagt bare den første verdien som sendes ut til prosessen.

Optimaliseringsproblemet som er gitt i uttrykket (2.6-1) gjelder ved MPC uten begrensninger.  Pådragssekvensen kan også beregnes på basis av harde begrensninger på pådrag og/eller prosessutgangene. Det vil si, man kan for eksempel kreve at en eller flere av følgende uttrykk skal være oppfylt:

umin (l)  u(k+l)  umax(l)								(2.6-2)

|u(k+l)|  umax(l)									(2.6-3)

ymin(l)  y(k+1|k)  ymax(l)								(2.6-4)

Når harde begrensninger av denne typen introduseres, må et QP-problem (Quadratic Programming problem) løses for hvert tidsskritt for å bestemme pådragssekvensen. Systemet er fremdeles lineært (dersom modellen er lineær), men optimaliseringsproblemet blir kvadratisk. Ulinearitet i systemet vil kun oppstå dersom en eller flere av begrensningene er aktive, det vil si for eksempel at pådraget går i metning.

For å spesifisere en MPC-regulator må man foreta en del valg. De viktigste av disse er[10]:

- Det trengs en dynamisk modell for å kunne approksimere framtidige prosessutganger.

- Objektfunksjonen må velges slik at den reflekterer spesifikasjonene for reguleringsproblemet. Valg av optimaliseringshorisonten P er viktig. Den bør velges så lang som den dominerende dynamikken i prosessen. Antall frihetsgrader for pådraget kan begrenses, vanligvis gjøres dette ved pådragsblokkering.

- Begrensningene som innføres i form av ulikhetsbetingelser, må velges med omhu. Dersom disse er for strenge, øker sjansen for at optimaliseringsproblemet ikke har noen løsning. Vanligvis er pådragsbegrensningene gitt av utstyret som benyttes.

- Det kan hende at optimaliseringsproblemet ikke har en tilfredsstillende løsning ved tiden k. Det betyr at det ikke finnes noen mulig pådragssekvens som tilfredsstiller bibetingelsene på prosessutgangen. Man kan håndtere dette problemet ved å prioritere bibetingelsene, slik at de minst viktige fjernes først. Man kan også innføre myke begrensninger, det vil si begrensninger som kan brytes dersom problemet ikke har en løsning.

Det finnes mange måter å implementere en MPC på. Figur 2.6-2 viser et eksempel. Regulatoren består av to hoveddeler; en tilstandsestimator og en optimaliseringsalgoritme. Tilstandsestimatoren er nødvendig når tilstandene ikke er målbare. Estimatoren inneholder en tilstandsrommodell, og gir på basis av målingene et estimat av tilstanden. Dette estimatet benyttes, sammen med objektfunksjonen, likhetsbetingelser og en modell, av optimaliseringsalgoritmen for å beregne en pådragssekvens. Den første pådragsverdien i denne sekvensen settes ut til prosessen.

Figur 2.6-2 Strukturen til en MPC regulator med tilstandsestimator.

I matlab finnes en ferdig MPC[10]. Denne er ikke basert på tilstandsrommodeller, men på stepresponsmodeller, og implementeres som en vanlig tilbakekobling, der utgangen måles og går til MPC regulatoren. Denne beregner optimal pådragssekvens på basis av målingen, stepresponsmodellen og vektmatrisene. Regulatoren er laget slik av man vekter avvik fra ønsket verdi  i måling og endringen i pådraget, u.

Ved bruk av MPC er det noen punkter som er verdt å merke seg[10]:

- En optimal regulator, i den forstand at pådraget minimaliserer objektfunksjonen, garanterer ikke nødvendigvis stabilitet.

- Det er mulig å innføre integralvirkning i MPC-regulatorer, slik at stasjonære avvik unngås (dette er ikke gjort i den ferdige versjonen som finnes i matlab).

Dette gjøres i alle kommersielle MPC-regulatorer, og oppnås enkelt ved at modellutgangen oppdateres mot målingen. Eventuelt kan benyttes tilstands- og parameterestimering ved hjelp av for eksempel et Kalman-filter.

- MPC-regulatorer er avhengige av å ha et estimat av tilstanden i nåtidspunktet, det vil si xk. Dette kan oppnås ved å beregne et estimat av tilstanden før optimaliseringen starter. (På denne måten får man automatisk integralvirkning).

2.7 INNSTILLING AV PID-REGULATORER

###### 2.7.1 Skogestads regler

Skogestad[11] har gitt en modellbasert metode for innstilling av PID-regulatorer.

Metoden tar utgangspunkt i at prosessen tilnærmes til en 1. eller 2.ordens prosess, og deretter er et sett med regler gitt for hvordan man velger forsterkning, integraltid og derivattid.

En høyere ordens prosess kan skrives på følgende generelle form:

g0(s)=ke−θ0s(Tj0s+1)(τi0s+1)							       	(2.7.1-1)

Den høyere ordens prosessen kan tilnærmes til en 1.ordens dødtidsprosess

g(s)=ke−θsτ1s+1									(2.7.1-2)

eller en 2.ordens dødtidsprosess

g(s)=ke−θs(τ1s+1)(τ2s+1)							         	(2.7.1-3)

Her er  prosessens effektive dødtid og 1 er prosessens effektive 1.ordens tidskonstant.

Følgende regler benyttes for å approksimere den høyere ordens prosessen til en 1. eller 2.ordens prosess:

- Den største av de neglisjerte tidskonstanter fordeles likt mellom den minste                                       gjenværende tidskonstant og dødtiden, mens de øvrige små tidskonstanter adderes til dødtiden.

- Tidskonstanter til inversrespons adderes til dødtiden , dvs  = 0-T

- Små positive nullpunktstidskonstanter T trekkes fra dødtiden , dvs  = 0-T. Disse tidskonstantene må være så små at dødtiden ikke endres for mye.

- Større positive nullpunktstidskonstanter T ”kanselleres” ved at de subtraheres fra en større tidskonstant .

Når en har et 1. eller 2.ordens uttrykk for prosessen, er følgende regler gitt for innstilling av PID-regulatoren:

Forsterkning:

Kc=0.5k∗τ1θ									         (2.7.1-4)

Dette oppnås fra direkte syntese ved å velge c= .

Integraltid:

I utgangspunktet velges integraltiden lik den dominerende tidskonstanten

I = 1										             (2.7.1-5)

Dersom 1 er stor, i alle fall større enn 8, kan denne innstillingen gi for stor integraltid. Integraltiden settes da til

τI=4Kckτ1									         (2.7.1-6)

Man bør velge den av disse to alternativene som gir den minste integraltiden.

Derivattid:

Bruk av derivatvirkning anbefales kun for prosesser med dominerende 2.ordens dynamikk, og derivatvirkningen brukes til å ”kansellere” denne ved å velge

D = 2										         (2.7.1-7)

Spesialtilfeller:

I Skogestads regler er gitt noen spesialtilfeller. Disse er en ren dødtidsprosess, integrerende prosess med dødtid, integrerende prosess med dødtid og tidskonstant, dobbelt integrerende prosess, ustabil prosess og svingende prosess. Nedenfor er gitt reglene for en integrerende prosess med dødtid.

Integrerende prosess med dødtid:

G(s)=k'e−θss									         (2.7.1-8)

Følgende anbefaling er gitt for innstilling av en PI-regulator:

KC=0,5k'⋅1θ		og 		τI=8θ			       (2.7.1-9/2.7.1-10)

Når det gjelder integrerende prosesser uten dødtid, eller integrerende prosesser der dødtiden er svært liten og kan neglisjeres, er følgende anbefaling for regulatorens forsterkning gitt av professor D.E Clough:

KC*k’ = 0,4									       (2.7.1-11)

For å kunne utlede innstillinger for PID-regulatorer ved hjelp av metoder basert på direkte syntese, må man vite prosessens transferfunksjon. Denne kan finnes eksperimentelt. Ved å foreta et sprang i pådraget og betrakte utgangens respons kan en grafisk metode benyttes for å finne transferfunksjonen mellom pådrag og utgang.

I figuren under (figur 2.3-2) er det illustrert hvordan man finner de ulike størrelsene for en 1.ordens prosess med dødtid.

##### Figur 2.7.1-1  Grafisk bestemmelse av transferfunksjon for 1.ordens prosess med dødtid

- Forsterkningen finnes ved å dividere stasjonæravviket på spranget i pådraget.

- Dødtiden finnes ved å lese av tiden det tar fra pådraget endres til prosessutgangen begynner å respondere på endringen.

- Tidskonstanten finnes ved å lese av tiden det tar fra prosessutgangen begynner å endre seg til 63% av endringen er nådd.

- Tidskonstanten kan også bestemmes ved å trekke tangenten til den initielle stigningen. Denne vil skjære den nye stasjonærverdien ved verdien for tidskonstanten.

Dersom man har utført et sprang i et pådrag og logget verdiene for pådrag og prosessutgang, så er det mulig å finne både transferfunksjonen og mulige innstillinger for en PID-regulator ved bruk av dataverktøy. For eksempel kan programmet ”Control Station” benyttes. Dette programmet tar simuleringsdataene som input og gir en tilnærmelse til prosessens transferfunksjon som output. Tuningene som gis av programmet er basert på IMC-regulering, og brukeren blir bedt om å spesifisere parameteren c. Programmet Tai-ji ID er et annet eksempel på et program som kan identifisere prosessens transferfunksjon på basis av målinger av pådrag og utganger.

###### 2.7.2 Ziegler-Nichols metode

Den følgende teorien er hentet fra Seborg et.al[8]

Zieger-Nichols metode for innstilling av PID-regulatorer er en såkalt online tuningsmetode.  Metoden er basert på at man finner prosessens marginalt stabile punkt, hvor stående svingninger oppstår, og kalles derfor ”continuous cycling method”. Tilnærmelsen Ziegler og Nichols har brukt er også kjent som ”loop-tuning” og ”ultimat forsterknings metode”.

Ziegler og Nichols utviklet denne metoden gjennom uttesting av ulike tuninger. Målet var å oppnå ”¼ decay ratio”. Det vil si at utslaget på svingningene som oppstår etter en forstyrrelse, avtar med 25% for hver svingning.

Ved on-line forsøk økes systemets forsterkning inntil stående svingninger oppstår. Det benyttes kun en P-regulator. Systemet er da på grensen til ustabilitet. Forsterkningen som gir stående svingninger kalles ultimat forsterkning Kcu. Perioden til de resulterende stående svingningene kalles den ultimate perioden Pu. Innstillingene til regulatoren beregnes deretter fra Kcu og Pu ved hjelp av Ziegler-Nichols tuning-relasjoner, gitt i tabell (2.7.2-1) nedenfor.

##### Tabell 2.7.2-1	Ziegler-Nichols innstillinger basert på ultimat forsterknings metode

| Regulator | Kc | I [s] | D [s] |
| --- | --- | --- | --- |
| P | 0.50* Kcu | - | - |
| PI | 0.45* Kcu | Pu/1.2 | - |
| PID | 0.60* Kcu | Pu/2.0 | Pu/8.0 |

Den ultimate periode og forsterkning kan alternativt finnes ved frekvensanalyse dersom prosessens transferfunksjon er kjent.

Ziegler-Nichols sine tuninger basert på ¼ decay ratio kan medføre både svingende respons og store overskyt for settpunktsendringer. Dette kan være uheldig for visse prosesser. Det er imidlertid blitt utviklet et sett av modifiserte innstillinger for PID-regulatorer, som er mer konservative[8]. Ettersom de originale innstillingene er forholdsvis aggressive (stor forsterkning Kc), vil reguleringen bli rask for forstyrrelser.

Det finnes mange sett med regler for innstilling av PID-regulatorer. Noen av disse er som sagt basert på prinsippene for direkte syntese, mens andre er såkalte on-line metoder. Ingen av disse er å betrakte som noen fasit. Ved innstilling av PID-regulatorer kan metoder beskrevet i litteraturen være gode retningslinjer, men reglene kan og bør vurderes for hvert enkelt tilfelle. For eksempel er det slik at Skogestads metode gir relativt konservative tuninger. Reglene virker meget godt for settpunktsendringer, men demper forstyrrelser noe dårligere. I systemer der det primære mål med reguleringen er å dempe forstyrrelser, kan det da være ønskelig å benytte litt mer aggressive tuninger enn man oppnår med denne metoden.

# 3 Prosessbeskrivelse

Ved Statoil sitt anlegg på Kårstø finnes fire kolonnetog for raffinering av gass fra Nordsjøen. Ett av disse kolonnetogene, Åsgardanlegget, er nylig satt i drift, og er ikke diskutert i denne oppgaven. De andre tre kolonnetogene vil i det følgende bli referert til som train 100, train 200 og train 300. Train 100 og 200 er to parallelle, identiske kolonnetog som separerer gass fra Statpipe. Train 300 behandler prosessgass fra Sleipner. I enden av hvert av disse tre kolonnetogene er det en såkalt butansplitter, det vil si en destillasjonskolonne som separerer normalbutan fra isobutan. Både topp- og bunnprodukt går til lagring på tank.

Som sagt er butansplitterne i train 100 og train 200 identiske, med like dimensjoner og likt antall plater. Føden fra Statpipe fordeler seg mellom disse to kolonnetogene,  så føden er også den samme. Kolonnene opererer dessuten under samme fysiske betingelser. Den automatiske reguleringen av disse to kolonnene er imidlertid svært ulik, og vil bli beskrevet i det følgende.

Felles for alle de tre butansplitterne er at nivået i kolonnens bunn reguleres med produktstrømmen ut i bunnen, nivået i refluksbeholderen reguleres med destillatstrømmen og trykket i toppen av kolonnen reguleres med strømmen ut fra kondensatoren i toppen. Mengden kjølevann til kondensatoren er konstant (men kan justeres manuelt med ventil ute i anlegget). Figur B.1-1 i bilag 1 viser en skisse av en destillasjonskolonne med disse reguleringssløyfene tegnet inn.

Butansplitteren i train 100 har såkalt ”double-ratio” reguleringsstruktur, eller forholdsregulering. Dette betyr at man benytter forholdet mellom refluksen og dampen inn til kondensatoren, L/V, som pådrag i toppen. I bunnen brukes forholdet mellom dampen ut fra kokeren og væskestrømmen inn til kokeren, V’/L’, som pådrag. (Notasjonen er forklart i kapittel 2.1)

Forholdsreguleringen fungerer ved at man ved hjelp av nivå- og temperaturmålinger finner det ønskede forholdet mellom damp og væske (utgang fra temperaturregulator) og et anslag for dampmengden over topp/væskemengden nedover i kolonnen. Deretter beregnes mengde refluks og oppkok som gir de ønskede verdiene for forholdene L/V og V’/L’. Figurene under viser hvordan reguleringsstrukturen er implementert i øverste (figur 3-1) og nederste

(figur 3-2) seksjon av kolonnen

Figur 3-1 Forholdsreguleringen i toppen av butansplitteren i train 100

Figur 3-2 Forholdsreguleringen i bunnen av butansplitteren i train 100.

En nærmere forklaring på hvordan strukturen er implementert, og hvorfor, er gitt i bilag 2. Implementert som ovenfor er det et krav for at strukturen skal fungere tilfredsstillende at settpunktene for nivåene i topp og bunn ikke endres. Regulatorene i nivåsløyfene må dessuten være innstilt med aggressive tuningsparametere (høy forsterkning og kort integraltid). Dette er også nærmere forklart i bilag 2.

Butansplitteren i train 200 har svært lite automatisert regulering. Foruten trykk- og nivåreguleringen som er beskrevet ovenfor, har denne kolonnen kun en enkelt reguleringssløyfe. Man har en temperaturregulator som måler temperaturen på plate 47 i kolonnen, og sender settpunkt til en nivåregulator som justerer nivået av kondensat i kokeren. Dette er analogt med å regulere effekten i kokeren, og i det videre arbeidet er det valgt å benytte dampstrømmen oppad i kolonnen direkte som pådrag. Se for øvrig kapittel 5.2.6 (diskusjon) for en utdypning av dette.

En skisse av reguleringsstrukturen på butansplitteren i train 200 er gitt i bilag 3.

Butansplitteren i train 300 har såkalt modellprediktiv regulering, eller MPC (Modell Predictive Control). Trykk- og nivåreguleringen er som for de to andre kolonnene.

Som pådrag i MPC’en benyttes refluksen i toppen og settpunktet til en temperaturregulator i bunnen. Denne temperaturregulatoren måler temperaturen på plate 15 og gir settpunkt til en flowregulator som justerer mengden lavtrykksdamp inn til kokeren. I toppen måler MPC’en konsentrasjonen av normalbutan (urenhet, typisk 1-4 mol%) ved hjelp av en estimator som kontinuerlig anslår denne konsentrasjonen på basis av 3-4 temperaturmålinger, samt trykkmåling (lineære korrelasjoner). Estimatet oppdateres av den faktiske konsentrasjonsmålingen (gasskromatograf som sampler hvert 10 minutt). Oppdateringen er svak, og gjøres ved å anslå en ”bias” (konstantverdi) som adderes til konsentrasjonsestimatet, slik at dette over tid stemmer overens med målingen fra gasskromatografen. Selve modellen i MPC’en oppdateres også, slik at utgangen fra MPC-modellen (som er en sprangresponsmodell), stemmer overens med konsentrasjonsestimatet, som er målingen til MPC’en. Dette gjøres enkelt ved hjelp av bias-oppdatering (justering av en konstant), og på denne måten får regulatoren integralvirkning.

Tilsvarende gjelder for bunnen av kolonnen, der man regulerer konsentrasjonen av isobutan (urenhet, typisk 1-2,5 mol%).

Det fremgår ikke fra skissene, verken i bilagene eller skissene ovenfor, hvordan effekten i kokerne egentlig justeres: Ved å regulere nivået av kondensert vanndamp i kokeren, regulerer man i praksis effekten i kokeren. Dette fordi varmeoverføringen mellom rør- og skallsiden av varmeveksleren (kokeren) er mye mer effektiv der hvor rørene er i kontakt med lavtrykksdamp enn der hvor rørene er i kontakt med vannet (den kondenserte dampen). Man justerer med andre ord varmeoverføringsarealet i kokeren. Nivået av kondensat i kokeren reguleres med strømmen av kondensert vanndamp ut fra kokeren. På vanndampstrømmen inn til kokeren sitter dessuten en trykkregulator som holder trykket i dampstrømmen konstant. En slik konfigurasjon er ekvivalent med å bruke strømmen av lavtrykksdamp inn til kokeren som pådrag; poenget er at effekten i kokeren endres.

I train 100 reguleres oppkoket ved hjelp av en flowregulator på dampstrømmen inn til kokeren (tilført varme).

For øvrig er det gjort mange forenklinger i arbeidet med å modellere kolonnene. Alle detaljer fra P&ID’s kan ikke tas med i denne beskrivelsen, og heller ikke i modellene.  Dette ville bli meget tidkrevende, og er heller ikke nødvendig, verken for å forstå hvordan kolonnene virker og er regulert, eller for å undersøke hovedtendensene i dynamikken i dem.

# 4 Resultater

4.1 SPRANGRESPONSTESTER

For å verifisere en dynamisk modell, er det nødvendig å utføre sprangresponstester på det virkelige systemet. For train 300 forelå det dynamiske data etter tester som ble utført i forbindelse med innføring av modellprediktiv regulering på butansplitteren i dette kolonnetoget.

For train 200 fantes ikke tilsvarende tester, så de nødvendige data måtte fremskaffes ved å gjennomføre forsøk på kolonnen.

De tester som det var ønskelig å gjøre, var sprang i refluks og oppkok.

Sprangresponstester for refluksen ble gjennomført i perioden 25.09.00 kl. 1230 til 27.09.00 kl. 0800. Alle tilgjengelige målinger og aktuelle regulatorutganger ble logget.

Figurene under viser hvilke sprangvise endringer som ble påtrykt refluksen i kolonnen (figur 4.1-1) og den tilhørende responsen i konsentrasjonen av normalbutan (urenhet) i topproduktet (figur 4.1-2). Ettersom en destillasjonskolonne er et system med mange og sterke koblinger, kan effekten av sprangene i refluksen observeres i de fleste målingene. I bilag 4 er vist effekten av sprangene på nivå i topp og bunn, trykk i topp, oppkok (nivå av kondensert vanndamp i koker) og temperaturene i kolonnen. Føderaten og reflukstemperaturen er også tatt med. Disse er ikke prosessutganger, men forstyrrelser.

Figur 4.1-1 Refluksmengde som funksjon av tid under sprangresponstester på butansplitter

i train 200

Figur 4.1-2 Konsentrasjon av normalbutan i topp som funksjon av tid under sprangresponstester på

butansplitter i train 200

Årsaken til de flate toppene på de første utslagene i figur 4.1-2, er at målingen gikk i metning. Gasskromatografens måleområde ble så endret etter omtrent 1500 minutter, slik at hele toppen fremkommer på de to siste utslagene.

Tilsvarende forsøk for oppkoket ble ikke gjennomført fordi gasskromatografene i kolonnens bunn viste seg å ikke være riktig kalibrert. Av denne årsak er heller ikke konsentrasjonsmålingene i bunnen av kolonnen tatt med i betraktningene omkring sprangresponstestene av refluksen.

4.2 MODELLTILPASNING

4.2.1 Train 200

Modellen som er benyttet er beskrevet i kapittel 2.2. Matlabfilen som inneholder modellen er vist i bilag 5. Her er også gitt S-funksjonen av filen, som benyttes for å simulere modellen i Simulink. I bilag 6 er vist filen som benyttes for å initiere systemet. Denne benytter seg av en fil som inneholder kolonnemodellen med nivåregulering i topp og bunn (for at systemet skal være stabilt, se kapittel 2.4). Filen som inneholder modellen med nivåregulering er vist i bilag 7. Selve Simulinkfilen som benyttes for å simulere systemet er vist i bilag 8. Tilpasningen ble gjort med en lukket sløyfe fra temperaturen på plate 47 til oppkoket i bunnen av kolonnen. Innstillingene til regulatoren som er benyttet i modellen er vist i bilag 9, og er de samme som for den virkelige regulatoren. De originale innstillingene for en del av regulatorene i systemet er vist i bilag 10.

Følgende parametere ble benyttet etter at arbeidet med å tilpasse modellen var ferdig:

## Tabell 4.2.2-1 Parameterverdier benyttet for å simulere butansplitter i train 200

| # Parameter | # Symbol og verdi | # Eventuell kommentar |
| --- | --- | --- |
| Antall trinn | NT = 94 | 92 plater pluss koker og kondensator |
| Fødetrinn | NF = 46 | Tilsvarer plate 45 fordi første likevektstrinn er kokeren |
| Relativ flyktighet |  = 1,33 |  |
| Nominell holdup, koker + kolonnens bunn | m1 = 2250 kg | Antatt omtrentlig verdi |
| Nominell holdup, kondensator og refluksbeholder | m2 = 8000 kg | Antatt omtrentlig verdi |
| Nominell holdup på hvert trinn i kolonnen | mt = 280 kg | Antatt samme holdup på hvert trinn i kolonnen initielt |
| Føde | F0 = 22795 kg/h |  |
| Refluks | L0 = 88680 kg/h |  |
| Oppkok | V0 = 95290 kg/h | Ikke steam til koker, men faktisk dampstrøm i kolonnen |
| Tidskonstant for væskedynamikk | L = 0.063 min | Omtrentlig dødtid fra topp til bunn delt på antall trinn |
| Nominell fraksjon av væske i føden | qF0 = 1 | Ren væskeføde |
| Fraksjon lett komponent (iso-butan) i føden | zF = 0,29 | Molfraksjon |
| Effekt av dampdynamikk |  = 0 | Dampdynamikk neglisjert |

Antall trinn og fødetrinn er som i den virkelige kolonnen, på grunn av antagelsen om 100% platevirkningsgrad. Den relative flyktigheten er bestemt ved å simulere kolonnen i simuleringsprogrammet Hysys, og benytte de oppnådde verdiene for K1/K2 til å beregne den relative flyktigheten (se kapittel 2.2). Et plott av relativ flyktighet som funksjon av platenummer i kolonnen er vist i bilag 11. Gjennomsnittlig verdi er benyttet. Holdup i koker og kondensator er anslått ved å anta 50% nivå i beholderne. (Holdup i refluksbeholder er tatt med i holdup for kondensator, og holdup i kolonnens bunn er tatt med i holdup for koker). Holdup på hvert trinn er bestemt kvalitativt ved å simulere dynamisk med ulike verdier, og sammenligne med den reelle kolonnens respons. Føde og refluks er som startverdiene under testene. Oppkoket er ikke målt, men med gitt føde, refluks og renhet i topp, er oppkoket gitt. Tidskonstanten for væskedynamikken er anslått ved å ta den omtrentlige dødtiden fra kolonnens topp til bunn og dele på antall trinn i kolonnen. (Dødtiden er anslått ved å endre refluksen og observere hvor lang tid det tar før man får respons i nivået i kolonnens bunn. Dette ble gjort under kjøring av testene. Verdien er ikke nøyaktig, men et greit anslag).Væskefraksjon og fraksjon lett komponent i føden er oppgitt av prosessavdelingen på Kårstø.

Når modellen simuleres med den samme føden og refluksen som ble målt under testene, oppnås følgende resultat for konsentrasjonen av normalbutan (urenhet) i toppen:

Figur 4.2.1-1 Sammenligning av virkelig og simulert respons i konsentrasjon av

normalbutan i topprodukt ved simulering under samme betingelser som testbetingelsene.

Figuren viser relativt godt samsvar mellom modellens og prosessens respons de første 1000 minuttene. Deretter ser man at modellen gir utslag på de samme stedene som prosessen, men disse er lavere enn de målte utslagene.

Dersom man imidlertid sammenligner prosessmåling og simuleringsresultat for temperaturen på plate 47, fremkommer følgende resultat:

Figur 4.2.1-2 Sammenligning av virkelig og simulert respons i temperaturen på plate 47 ved simulering

under samme betingelser som testbetingelsene.

Disse resultatene er mye mer sammenfallende enn det tilsvarende resultatet for konsentrasjonen av normalbutan, som er vist i figur 4.2.1-1. Målt og simulert resultat for temperaturen på plate 47 viser så stort samsvar at det ikke kan sies å være tilfeldig. Det antas derfor i det videre at det noe manglende samsvaret i figur 4.2.1-1 er et resultat av forstyrrelser i prosessen og eventuelle målefeil eller tilfeldigheter. Se for øvrig kapittel 5.2 og 5.3 for utdypende diskusjon.

Modellen for kolonnen i train 200 gjelder også for kolonnen i train 100 ettersom disse to kolonnene har like dimensjoner, identisk føde og samme driftsbetingelser.

4.2.2 Train 300

Tilpasningen av modellen for kolonnen i train 300 viste seg av flere årsaker å være noe vanskeligere enn for kolonnen i train 100 og 200. Dataene som er benyttet kommer fra tidligere utførte sprangresponstester på kolonnen. Det er kjørt sprang i refluks og oppkok ”om hverandre” i den tiden testene foregikk. Se kapittel 5.4 for diskusjon omkring modelltilpasningen.

Som for train 100/200 er det benyttet en matlabfil som inneholder modellen (med en tilhørende S-funksjon som brukes for å simulere modellen i Simulink), en som inneholder modellen med nivåregulering og en fil som initierer systemet. Disse er vist i bilagene 12, 13 og 14. Simulinkfilen som er benyttet i simuleringen er gitt i bilag 15.

Følgende parametere ble til slutt benyttet:

## Tabell 4.2.2-2 Parameterverdier benyttet for å simulere butansplitter i train 300

| # Parameter | # Symbol og verdi | # Eventuell kommentar |
| --- | --- | --- |
| Antall trinn | NT = 78 | 76 plater pluss koker og kondensator |
| Fødetrinn | NF = 39 | Tilsvarer plate 38 fordi første likevektstrinn er kokeren |
| Relativ flyktighet |  = 1,39 |  |
| Nominell holdup, koker + kolonnens bunn | m1 = 5000 kg | Antatt omtrentlig verdi |
| Nominell holdup, kondensator og refluksbeholder | mn = 20000 kg | Antatt omtrentlig verdi |
| Nominell holdup på hvert trinn i kolonnen | mt = 1000 kg | Antatt samme holdup på hvert trinn i kolonnen initielt |
| Føde | F0 = 78900 kg/h |  |
| Refluks | L0 = 202810 kg/h | 30% lavere enn målt verdi |
| Oppkok | V0 = 234140 kg/h | Ikke steam til koker, men faktisk dampstrøm i kolonnen |
| Tidskonstant for væskedynamikk | L = 0.07 min | Omtrentlig dødtid fra topp til bunn delt på antall trinn |
| Nominell fraksjon av væske i føden | qF0 = 1 | Ren væskeføde |
| Fraksjon lett komponent (iso-butan) i føden | zF = 0.39 | Molfraksjon |
| Effekt av dampdynamikk |  = 0 | Dampdynamikk neglisjert |

Parameterne er bestemt på samme måte som beskrevet i kapittel 4.2.1 om train 200, bortsett fra fraksjon lett komponent i føden. Denne ble bestemt av laboratoriet på Kårstø ved analyse av en prøve fra føden. Analyseskjema er vist i bilag 16.

Når det gjelder refluksen, er den benyttede størrelsen mye lavere (30%) enn den målte refluksen. Dette er diskutert i kapittel 5.4.

En sammenligning av målt og simulert resultat er vist i figur 4.2.2-1. Figuren viser responsen i urenheten i toppen når modellen påtrykkes de målte størrelsene fra sprangresponstestene. Målt refluks (med et konstant avvik på ca 30%), føde og damp til koker er benyttet.

Figur 4.2.2-1 Sammenligning av virkelig og simulert respons i konsentrasjon av normalbutan i topp ved

simulering under omtrent tilsvarende betingelser som testbetingelsene.

De ”flate toppene” i den målte responsen (ca 700-1000 minutter på figuren) skyldes at målingen gikk i metning.

Figuren viser relativt godt samsvar mellom målt og simulert respons de første 1000 minuttene. Deretter følger en periode på omtrent 500 minutter hvor modellen gir større utslag enn  prosessen. De siste 4500 minuttene gir modellen knapt merkbare utslag i forhold til prosessen.

Det kan være mange årsaker til avvikene mellom modellen og prosessen. Flere av disse er diskutert i kapittel 5.2 og 5.4.

Selv om modellen tilsynelatende samsvarer dårlig med prosessmålingen, er det ikke sikkert at modellen gir et dårlig bilde av dynamikken i kolonnen. For å sammenligne formen på og tidspunktet for utslagene i prosessen og modellen i tiden etter 1500 minutter, ble de to responsene plottet hver for seg for et utvalgt tidsintervall, slik at man kan betrakte den relative høyden på utslagene og når disse opptrer. Resultatet er plottet i de to figurene under (figurene 4.2.2-2 og 4.2.2-3)

Figur 4.2.2-2  Modellens respons i tidsrommet 2400 til 5500 minutter

Figur 4.2.2-3 Prosessens respons i tidsrommet 2400 til 5500 minutter

De to figurene (4.2.2-2 og 4.2.2-3) viser større samsvar enn det sammenholdende plottet i figur 4.2.2-1. Ved å sammenligne de to figurene, ser man at modellen gir utslag på de samme tidspunktene som prosessen. I tillegg er formen på responsen, toppenes utseende, meget lik i de to tilfellene.

Videre observerer man også her den avtakende tendensen i utslagene til modellen. Utslagene blir lavere ettersom man med tiden beveger seg inn i et område med høyere renhet (lavere urenhet) i produktet.

Dette kan tyde på at modellen driver over i et annet driftspunkt enn det faktiske driftspunktet i prosessen. Dette er mulig ettersom testene på den virkelige kolonnen ble utført med en lukket reguleringssløyfe i bunnen av kolonnen, mens modellen er simulert i åpen sløyfe med målt dampmengde til koker som input i stedet for de faktiske settpunktsendringene i den lukkede sløyfen.

Et plott av forholdet mellom refluksen og dampraten til kokeren viser at dette forholdet endrer seg med tiden under kjøring av testene (se bilag 17). Dette kan være noe av årsaken til at modellen går inn i et driftsområde med høyere renhet. Se for øvrig kapittel 5.4 for utfyllende diskusjon omkring modelltilpasningen. Målinger av øvrige responser under testene (for eksempel nivå og trykk) er ikke tatt med i bilag ettersom disse viste en ikke uventet oppførsel.

4.3 REGULERING

For de fleste regulatorene i det følgende gjelder det at innstillingene som er benyttet, ikke er identiske med de eksisterende innstillingene i prosessen(se bilag 10). Dette fordi reguleringen i modellen ikke er implementert med all instrumentering som finnes i prosessen. Dette gjør at særlig sløyfeforsterkningen blir meget ulik. Integraltidene som er benyttet er i flere tilfeller lik den faktiske innstillingen til den reelle regulatoren, men også integraltiden er flere steder endret. Generelt er tuningene som er benyttet et resultat av prøving og feiling for å oppnå best mulig regulering av modellen med den reguleringsstrukturen som er brukt i hvert tilfelle. Ziegler-Nichols metode (se kapittel 2.7.2) er brukt som utgangspunkt for å finne flere av innstillingene.

På grunn av tidsnød var det ikke mulig å optimalisere alle regulatorinnstillinger, og noen steder er det benyttet tuninger som er litt for aggressive eller litt for konservative. Se for øvrig kapittel 5.5.

Driftspunktene som er benyttet i de følgende simuleringene er valgt relativt nært opptil internasjonale spesifikasjoner for renhet av naturgass. Spesifikasjonene er gitt i bilag 18 (spesifikasjonene er gitt i vekt%, men tallene er omtrent tilsvarende for mol%).

Matlabfil som inneholder modellen av butansplitterne i train 100 og 200 i det benyttede driftspunktet er vist i bilag 19. Herfra kan leses verdier for føde, refluks og oppkok i driftspunktet.

4.3.1 Butansplitteren i train 200

Butansplitteren i train 200 har lite automatisert regulering. Foruten trykk- og nivåregulering som beskrevet i kapittel 3 og skissert i bilag 1, reguleres kun oppkoket med tilbakekobling fra en temperaturmåling på plate nummer 47 fra bunnen (se bilag 3).

Kolonnen ble først simulert med noen få enkle endringer i reguleringsstrukturen, fortrinnsvis basert på målinger og utstyr som allerede finnes på kolonnen.

Det første som ble undersøkt var målepunktet til 24-TC-2031. Denne regulatoren måler temperaturen på plate 47 i kolonnen, og sender settpunkt til 24-LC-2028, som regulerer kondensatnivået i kokeren, og dermed oppkoket (se kapittel 3 og bilag 3). Målingen ble flyttet ned til plate 19. Denne platen ble valgt fordi P&ID av systemet viser at det her finnes en temperaturlomme, og dermed mulighet for lett å implementere en temperaturmåling. Kolonnen ble så simulert med en forstyrrelse på 10% øke i føderaten. Simulinkfilen som er benyttet i simuleringen er vist i bilag 20. Resultatet er vist i figuren under (fig. 4.3.1-1)

Simuleringer ble også gjennomført for en endring i fødesammensetningen og damp i føden. Resultatene av disse simuleringene er vist i bilag 21.

Figur 4.3.1-1  Respons i sammensetning av bunnproduktet ved temperaturmåling på plate 19

og plate 47 ved 10% øke i føderaten.

Regulatorparameterne som er benyttet i simuleringen er gitt i tabell B.9-2 i bilag 9.

Ved måling av temperaturen på plate 19 oppnås en langt bedre demping av forstyrrelsen. Man får mindre utslag i urenheten i bunnproduktet, og kolonnen kommer raskere tilbake til en stasjonær tilstand. Stasjonæravviket etter forstyrrelsen blir i tillegg mye mindre dersom temperaturen måles på plate 19 i stedet for på plate 47. Dette gjelder også for de andre forstyrrelsene som er undersøkt (endring i fødesammensetningen og damp i føden). Se figurer i bilag 21.

De samme regulatorinnstillingene er benyttet i de to tilfellene. Disse tuningene gir en noe mer aggressiv oppførsel ved måling på plate 19, ettersom temperaturen her er mer følsom for endringer i oppkoket. Dette er noe av årsaken til at reguleringen blir hurtigere. Innstillingene er imidlertid ikke for aggressive til at de godt kan benyttes.

Ved å flytte målepunktet for temperaturregulatoren nærmere kolonnens bunn, oppnår man altså bedre kontroll med produktkvaliteten i bunnen. Dette er i samsvar med teorien (se kapittel 2.3). Man vil samtidig forvente at renheten av topproduktet blir dårligere etter en forstyrrelse eller driftsendring, med mindre også refluksen endres. På denne kolonnen finnes det ingen tilbakekobling som regulerer sammensetningen i toppen av kolonnen. Refluksen settes manuelt. Dersom målepunktet til den ovenfor omtalte temperaturregulatoren endres til plate 19, vil man vente at behovet for en automatisk regulering av renheten i toppen vil øke. I bilag 22 er vist responsen i toppen for en 10% øke i føderaten i de to tilfellene. Man ser her at effekten av å flytte målepunktet fra plate 47 til plate 19 er meget liten. Urenheten i toppen etter forstyrrelsen er litt større ved måling på plate 19, men forskjellen er ikke nevneverdig.

Det ble videre valgt å regulere refluksen automatisk ved å benytte en tilbakekobling fra en eksisterende temperaturmåling i kolonnens øvre seksjon. På plate 77 finnes en slik temperaturmåling. En temperaturregulator ble implementert med temperaturen på plate 77 som måling og refluksen som pådrag. I praksis vil man her benytte en flowregulator på refluksen i kaskade med temperaturregulatoren. Implementert på denne forenklede måten har man implisitt antatt perfekt flowregulering, en ikke så urimelig antagelse.

Denne strukturen, med regulering av renhet i topp med refluksen(L) og renhet i bunn med oppkoket(V), kalles gjerne en LV konfigurasjon.

Det er ikke mulig å vise ved simulering hvor stor gevinst en slik struktur gir i forhold til den eksisterende reguleringen, ettersom man da måtte ”simulert en operatør” ved å justere refluksen manuelt, på samme måte som operatørene gjør det, under simuleringen. Ettersom dette ville gi unøyaktige resultater og ettersom det er noe individuelt hvordan hver enkelt operatør velger å kjøre kolonnen, avhengig av erfaring og prioritering i forhold til andre arbeidsoppgaver, er en sammenligning av ”før og nå” utelatt. Det er likevel mer enn rimelig å anta at kolonnen vil operere bedre med denne reguleringen enn uten, i den forstand at forstyrrelser vil merkes tidligere og motvirkes før operatøren gjøres oppmerksom på forholdene ved at en alarmgrense nås.

Det finnes gasskromatografer som måler sammensetningen både i kolonnens topp og bunn. Det er derfor nærliggende å tenke seg en reguleringsstruktur der man implementerer sammensetningsregulatorer i topp og bunn, og temperaturregulatorene i topp og bunn står i et kaskadeforhold til sammensetningsregulatorene, og mottar settpunkt fra disse. En slik reguleringsstruktur ble testet for ulike typer forstyrrelser, og sammenlignet med en L-V struktur som har tilbakekobling fra temperaturen på plate 47 og 77 (Målepunktene er valgt slik for at strukturen skal ligne på den eksisterende strukturen). Simulinkfilene som er benyttet i simuleringene er vist i bilag 23 og 24.

Figurene som følger viser responsen i sammensetningen av topp- og bunnprodukt for de to strukturene ved 7% damp i føden.

Simuleringer ble også gjennomført for endringer i føderate og fødesammensetning. Disse  resultatene er vist i bilag 25, figurene B.25-1 til B.25-4.

Innstillingene til regulatorene som er benyttet i simuleringene er gitt i bilag 9.

Figur 4.3.1-2  Respons i sammensetningen i topproduktet ved 7% damp i føden

Figur 4.3.1-3  Respons i sammensetningen i bunnproduktet ved 7% damp i føden

Figurene (4.3.1-2 og 4.3.1-3) viser at ved damp i føden vil en kaskadekonfigurasjon ha klare fordeler fremfor LV konfigurasjonen.

I toppen gir kaskadekonfigurasjonen mye mindre utslag i urenheten i produktet, og sammensetningen justeres hurtigere tilbake til settpunktet. I bunnen gir kaskadekonfigurasjonen knapt merkbare utslag i urenheten i produktet. Dette skyldes i hovedsak at LV konfigurasjonen måler temperaturen over fødepunktet, og blir dermed følsom for den økte dampmengden i føden. Kaskadekonfigurasjonen måler temperaturen på plate 19, og blir dermed ufølsom for den økte dampstrømmen oppad i kolonnens øvre seksjon.

Også ved endringer i føderaten og fødesammensetningen gjelder det at forstyrrelsen gir mindre utslag i produktrenheten i både topp og bunn ved bruk av kaskadekonfigurasjon. Forbedringene er spesielt merkbare for reguleringen av bunnproduktet, på grunn av de ulike målepunktene i de to konfigurasjonene. Stasjonæravviket i sammensetningen i bunnen er for LV konfigurasjonen ganske betydelig etter en endring i fødesammensetningen. For kaskadekonfigurasjonen er avviket eliminert. Se figurer i bilag 25.

Det ser altså ut til at relativt enkle endringer i reguleringsstrukturen kan gi stor gevinst i forhold til reguleringen av produktrenheten i butansplitteren i train 200.

Videre ble det vurdert om man kan oppnå bedre regulering med en annen reguleringsstruktur enn LV strukturen, eventuelt med kaskade. Butansplitteren i train 200 ble derfor simulert med LV konfigurasjon i kaskade med sammensetningsregulatorer i topp og bunn (temperaturmålinger på plate 19 og 77), og responsen sammenlignet med en tilsvarende simulering for splitteren i train 100, som har en såkalt ”double-ratio” konfigurasjon, eller forholdsregulering (se kapittel 3 og bilag 2).

Resultatet er vist i figurene på neste side (figurene 4.3.1-4 og 4.3.1-5), som viser responsen ved en 10% øke i føderaten. Simulinkfilen som er benyttet for simulering av LV konfigurasjonen med kaskade er vist i bilag 24. Filen som er benyttet for simulering av forholdsreguleringen er vist i bilag 26.

Figur 4.3.1-4  Respons i urenhet i topproduktet ved en 10% øke i føderaten

Figur 4.3.1-5  Respons i urenheten i bunnproduktet ved en 10% øke i føderaten

Tuningsparameterne som er benyttet for regulatorene i forholdsreguleringen er gitt i bilag 9, tabell B.9-5.

Figurene (4.3.1-4 og 4.3.1-5) viser tydelig at forholdsreguleringen gir bedre demping av forstyrrelsen både i topp og bunn, samtidig som systemet reguleres like raskt tilbake til settpunktet som ved bruk av LV konfigurasjonen. Forholdsreguleringen gir med andre ord bedre kontroll med renheten av produktene. For øvrig er ikke utslagene som oppstår særlig betydelige, verken for LV konfigurasjonen eller forholdsreguleringen.

Fra figurene (4.3.1-4 og 4.3.1-5) kan det se ut som om den initielle responsen er motsatt i de to tilfellene. Dette er ikke tilfellet. Dersom man ser på de første minuttene av plottet i større skala, ser man at den initielle responsen er lik. Dette er vist for figurene ovenfor i bilag 27.

Tilsvarende sammenligninger av forholdsregulering og LV-konfigurasjon ved forstyrrelser i fødesammensetning og damp i føden er vist i bilag 28.

I tillegg til raskere regulering og bedre demping av forstyrrelsene, oppnår man med forholdsregulering større grad av dekobling mellom kolonnens topp og bunn. Dette er vist i bilag 29 og 30. Figur B.29-1 viser et plott av sammensetningen i topp og bunn ved en settpunktsendring for sammensetningen i toppen. Figur B.29-2 viser det samme ved en settpunktsendring for sammensetningen i bunnen. En settpunktsendring i konsentrasjonen av urenhet i toppen gir svært liten effekt på urenheten i bunnen, og omvendt.

Bilag 30 viser de stasjonære RGA-matrisene for systemet ved LV konfigurasjon og forholdsregulering. Arbeidspunktet som er benyttet i RGA-analysen er det samme som i simuleringene ovenfor. Simulinkfilene som er benyttet for å finne de stasjonære RGA-matrisene er vist i bilag 31 og 32.

4.3.2 Forholdsreguleringen i train 100

Simuleringene viser at forholdsreguleringen på butansplitteren i train 100 har mange fordeler fremfor enkle konfigurasjoner som LV konfigurasjonen eller en ettpunktsregulering med manuell justering av refluksen. Likevel har strukturen i lange perioder ikke vært i bruk, og kolonnen har vært operert ved å gi settpunkt manuelt til flowregulator på refluksen i toppen og flowregulator på lavtrykksdamp til kokeren i bunnen. Det vil si manuell regulering av produktsammensetningene.

Det var ønskelig å avklare hvorfor strukturen ikke alltid er i bruk, og etter samtaler med paneloperatører på Kårstø, fremkom to hovedårsaker til dette:

- Generelt produseres produkter med renhet som er mye høyere enn spesifikasjonene (langt over 99%). Dette betyr at kolonnene opereres med høy refluks og stort oppkok. For kolonnene der refluksen justeres manuelt, er dette også nødvendig for å unngå at forstyrrelser gir utslag som driver produktkvaliteten til sammensetninger utenfor spesifikasjonene. Høy refluks og høyt oppkok gjør produktsammensetningen mindre følsom for forstyrrelsene, og tillater dessuten større utslag i sammensetningen uten at produktrenheten blir for dårlig (fordi renheten er så høy i utgangspunktet). Høy refluks gir som sagt tilhørende stort oppkok. Oppkoket justeres ved hjelp av en flowregulator på dampstrømmen (vanndamp) inn til kokeren. Høy dampgjennomstrømning gir lavt nivå av kondensert vanndamp i kokeren, mens lav dampgjennomstrømning gir høyt kondensatnivå i kokeren.

Når forholdsreguleringen kobles inn, endrer driftspunktet seg dramatisk. Ønsket produktsammensetning spesifiseres som settpunkt til sammensetningsregulatorene i topp og bunn (eventuelt som settpunkt til temperaturregulatorene i topp og bunn, dersom gasskromatografene ikke er i drift), og reguleringen justerer refluks og oppkok for å oppnå den spesifiserte renheten. Renheten som spesifiseres er lavere enn renheten det opereres med til vanlig. Verdiene for refluks og oppkok vil da typisk ligge mye lavere enn ved manuell justering. Energiøkonomisk sett er dette en fordel. Problemet er imidlertid at refluksen, og dermed oppkoket, blir så lavt at nivået av kondensert damp i kokeren, samt nivået i refluksbeholderen, blir svært høyt. Man har også hatt problemer med at den nedre kapasitetsgrensen til kolonnen overskrives. Problemet vil i første omgang arte seg som såkalt ”weeping”, det vil si at væske drypper gjennom hullene i platene. Dette er ikke et alvorlig problem så lenge man har et høyt antall plater i kolonnen. Separasjonen vil fortsatt være god nok. Ved en ytterligere reduksjon i refluks og oppkok vil imidlertid trinnene mer eller mindre tømmes for væske. Grunnlaget for rektifikasjonsprosessen er da borte, og dampen vil i liten grad anrikes av lettere komponent oppover i kolonnen. Separasjonen blir da svært dårlig.

Dette problemet gjør seg stort sett gjeldende kun ved lav føde (som jo gir enda lavere refluks og enda mindre oppkok). Både kokeren og refluksbeholderen vil da kunne fylle seg helt opp med væske, eller man kan få ”weeping” med påfølgende kollaps av væskenivået på trinnene.

Hovedproblemet er at det mangler en mekanisme som sørger for at refluks og oppkok ikke faller under de verdiene som gjør at trinnene tømmes for væske.

- Den andre årsaken til at reguleringen kobles ut, henger sammen med den første.

Problemene som er omtalt ovenfor, gjør at reguleringen blir koblet ut av

nødvendighetsårsaker når føden er lav. Det er ikke ”rett frem” å sette strukturen i

drift igjen. Regulatorene må kobles inn i en bestemt rekkefølge, og man må i tillegg

sørge for at nivåene først er justert til riktige verdier, før reguleringen kobles inn.

Det at det er noe tungvindt å sette strukturen i drift, samt at den assosieres med problemer ved lav føde, gjør i kombinasjon med ”gammel vane” (man er vant til å operere refluks manuelt, og oppkoket ved å gi settpunkt til FC på dampen i bunnen) at den i lengre perioder kan være utkoblet. Det må nevnes i denne sammenheng at føden i Statpipe har blitt lavere med årene, slik at kolonnen ofte opererer med mye lavere føde enn det som var tilfellet da reguleringen ble satt i drift for ti år siden.

Forholdsreguleringen i seg selv fungerer ifølge operatørene meget godt, og kolonnen

kan stort sett operere uten tilsyn når reguleringen er i bruk.

Et mulig tiltak for å unngå at reguleringsstrukturen kobles ut og kolonnen opereres

manuelt, kan være å operere med (minimums- og) maksimumsgrense på nivået i kokeren og på refluksraten. P&ID av systemet viser at kokeren har en mekanisme som skal overstyre reguleringen av vanndamp til kokeren ved høyt nivå av kondensert vanndamp, og øke dampgjennomstrømningen (oppkoket) slik at nivået av kondensat synker. Ettersom man likevel har hatt problemer med at kokeren fyller seg helt opp med kondensat på dampsiden, er dette en indikasjon på at mekanismen ikke fungerer tilfredsstillende. For refluksen vil problemet kunne løses ved å spesifisere en minimumsverdi for denne, slik at væskestrømmen nedover i kolonnen ikke faller under den kritiske verdien og gir ”weeping” og drenering av væsken på trinnene i kolonnen ved lav føde. Dette vil gi produksjon av renere produkter enn nødvendig, men vil likevel gi mer energiøkonomisk drift enn dersom strukturen kobles ut og kolonnen opereres manuelt (typisk med svært høy refluks). I prinsippet er det tilstrekkelig at en av disse sperremekanismene er implementert og fungerer. Dersom man for eksempel har en minimumsgrense på refluksen, vil dette gi maksimumsgrensen for nivået i kokeren, ettersom et bestemt oppkok da vil være nødvendig for å møte spesifikasjonen på sammensetningen av produktet i bunnen. Dersom en slik minimumsgrense for refluksen er implementert i dag, men ikke vist i P&ID av systemet, bør minimumsgrensen justeres opp.

Det at man har hatt problemer med at refluksbeholderen fylles med væske, er for øvrig en skarp indikasjon på at ”noe” er galt i forhold til nivåreguleringen på denne. Nivået er regulert med en PI-regulator som er skarpt tunet, det vil si meget rask, så beholderen skal i prinsippet ikke kunne fylle seg helt opp. Det er mulig at flowregulatorene på refluks og destillat får problemer ved lav gjennomstrømning, og at reguleringen derfor får problemer. Det kan også være et kapasitetsproblem for destillatstrømmen, at denne ikke er stor nok til å ta hånd om nivået i refluksbeholderen alene når refluksstrømmen er liten. Problemet kan også skyldes unormal oppførsel i kokeren ved meget høyt nivå av kondensat i denne. Kokingen kan da bli ujevn, ettersom man til tider kan få plutselig dampgjennomslag, det vil si damp som presser seg gjennom vannet og gir økt koking et kort øyeblikk. Dette kan gi forstyrrelser i den oppadgående dampstrømmen, og dermed i nivået i refluksbeholderen. Det er vanskelig å si spesifikt hva problemene skyldes, men de bør kunne unngås ved å sørge for et minimumsnivå på strømmene opp- og nedover i kolonnen.

Man bør kanskje også forenkle prosedyren for å sette i drift forholdsreguleringen. Dette kan gjøres ved å programmere en sekvens som automatisk går igjennom den nåværende manuelle prosedyren, noe som reduserer idriftsettingen av strukturen til en av/på knapp.

Et problem med konfigurasjonen på butansplitteren i train 100 slik den er implementert i dag, er at nivåsløyfene ikke kan operere uavhengig av den øvrige reguleringen. Strukturen forutsetter stasjonære forhold i nivåene i kolonnen (se kapittel 3 og bilag 2). Det er derfor ikke mulig å justere settpunktet for nivåene etter at reguleringen er koblet inn. Nivåene må justeres til ønsket verdi før resten av strukturen kobles inn, jamfør punkt to ovenfor. Det er også nødvendig med meget rask regulering av nivåene (det vil si høye forsterkninger i nivåsløyfene). Videre er strukturen ikke så lett å få oversikt over. Blant annet kan det virke forvirrende at utgangen fra nivåregulatorene i topp og bunn er både et estimat og en regulatorutgang.

Det kan være ønskelig å implementere strukturen på en slik måte at nivåsløyfene dekobles fra L’- og V-estimatoren. En måte man kan tenke seg dette utført på, er vist for toppen av kolonnen i figur 4.3.2-1 på neste side.

Figur 4.3.2-1 Alternativ implementering av ”double-ratio” konfigurasjon på butansplitteren i train 100,

her vist for kolonnens topp

Det største ”problemet” med en L/V,V’/L’ konfigurasjon, er at man trenger en kontinuerlig verdi for V (damp over topp) og L’ (nedadgående væskestrøm under fødepunktet). Disse størrelsene er ofte umulige, vanskelige eller dyre å måle. Som for den eksisterende strukturen, trenger man også for den alternative implementeringen et estimat av disse størrelsene. Implementert som ovenfor, fremkommer estimatet på følgende måte:

Man har antatt at massestrømmen av damp over topp, V, er lik massestrømmen av kondensert gass ut fra kondensatoren, Vc. Stasjonært vil disse være identisk like. Følgende dynamiske massebalanse kan settes opp for refluksbeholderen:

dhdt∗A∗ρ=Vc−L−D=V−L−D						(4.3.2-1)

Man får da at

V=L+D+dhdt∗A∗ρ						(4.3.2-2)

L og D har man målinger av. Man kan også måle høyden h i refluksbeholderen. Ved å derivere målingen av høyden og multiplisere med grunnflaten i refluksbeholderen og tettheten av væsken i denne, oppnår man det siste leddet i ligning (4.3.2-2). Man kan da få et kontinuerlig estimat av dampstrømmen V over topp i kolonnen.

Figuren under (figur 4.3.2-2) viser hvordan implementeringen av forholdsreguleringen vil bli i bunnen av kolonnen dersom man tar utgangspunkt i det samme prinsippet som er forklart ovenfor for kolonnens topp.

Figur 4.3.2-2 Alternativ implementering av ”double-ratio” konfigurasjon på butansplitteren i train 100,

her vist for kolonnens bunn

I bunnen mangler man måling av den nedadgående væskestrømmen i kolonnen, L’. Denne er estimert ved først å anta at Vc’ = V’. Stasjonært er disse to identisk like.

Man har dessuten at

Vc’ = L’ – B						(4.3.2-3)

og

V’=f(Vr)						(4.3.2-4)

Følgende balanse kan da settes opp over kokeren:

dhdt∗A∗ρ=Vc'−V'=L'−B−f(Vr)						(4.3.2-5)

Dette gir at

L'=A∗ρ∗dhdt+f(Vr)+B						(4.3.2-6)

B og Vr er kjent fra målingene. Man kan måle høyden h, derivere denne og multiplisere med grunnflaten i kokeren, A, og tettheten av væsken i kokeren, . Det er dessuten mulig å finne et omtrentlig uttrykk for hvordan V forholder seg til Vr (se bilag 2), og dermed kjenner man alle leddene i ligning 4.3.2-6 og kan få et kontinuerlig estimat av L’.

Butansplitteren i train 100 ble simulert med forholdsreguleringen implementert som beskrevet ovenfor, og resultatene ble sammenlignet med den originale implementeringen. Simulinkfilen for den originale forholdsreguleringen er vist i bilag 26. Filen for simulering av forholdsreguleringen implementert på den alternative måten er vist i bilag 33.

Kolonnen ble simulert med de samme forstyrrelsene som i kapittel 4.3.1, det vil si 10% øke i føderaten, 7% øke av andel isobutan i føden og 7% damp i føden.

Responsene som oppstod var identiske, både i topp og bunn. Figurer er derfor ikke tatt med, ettersom det ikke finnes noen forskjell å synliggjøre (responsene fra simuleringene i kapittel 4.3.1 kan for øvrig sees ovenfor og i bilag 28).

Estimatet av dampen over toppen ved en endring i fødesammensetningen ble plottet og sammenlignet for de to simuleringene. Estimatet er også omtrent identisk for de to tilfellene. Den eneste ulikheten er at man for den alternative implementeringen her og der får støyende ”spikre” i den estimerte verdien av dampen. Dette er tydelig vist i figur B.34-1 i bilag 34. Trenden er lik for begge tilfeller, men for den alternative implementeringen ser man relativt høye utslag som ser ut til oppstå og forsvinne igjen i løpet av ”null tid”. Dette fremkommer tydelig i figur B.34-2, som viser en forstørrelse av figur B.34-1, og tyder på at utslagene skyldes numerikk, og ikke dynamikk i prosessen.  Se for øvrig kapittel 5.5.

Som tidligere sagt, vil en av fordelene med å implementere forholdsreguleringen på denne alternative måten, være at man ikke har forutsatt stasjonære forhold i refluksbeholderen og kolonnens bunn. Dermed vil man kunne tune nivåsløyfene noe mindre aggressivt. Simuleringer ble utført der forsterkningen i nivåregulatorene ble redusert og integraltiden ble øket. Responsene fra den originale og den alternative implementeringen ble så sammenlignet ved forstyrelser på 10% øke i føderaten, endring av fødesammensetningen fra 29 til 31 mol% isobutan i føden og 7% damp i føden (samme forstyrrelser som er benyttet tidligere).

Resultatene fra simuleringene viste den forventede trenden. Implementert på den ”nye” måten ga systemet identisk respons i sammensetningen av produktene, både i topp og bunn, selv om forsterkningen i nivåsløyfene ble redusert med nesten 90%, og integralvirkningen ble fjernet helt (de originale innstillingene er gitt i bilag 9). Sammenstillende plott av responsene i de to tilfellene er derfor ikke tatt med, ettersom responsene i begge tilfeller er lik responsene som er vist i figurene i kapittel 4.3.1 og bilag 28. Figurer som viser hvordan nivået varierer med de ulike innstillingene av nivåsløyfene er imidlertid tatt med. Disse er vist for forstyrrelser i føderaten og fødesammensetningen. Figurene er gitt i bilag 35. Som ventet er variasjonene i nivåene mye større med mindre aggressive innstillinger i nivåsløyfene, og man får også stasjonære avvik etter forstyrrelser. Likevel blir altså responsen i sammensetningen av produktene den samme som med den originale konfigurasjonen.

Effekten av mindre aggressive tuninger i nivåsløyfene ble også testet for den originale konfigurasjonen. Figurene som følger (figur 4.3.2-3 og figur 4.3.2-4) viser responsen i sammensetningen av henholdsvis topp- og bunnprodukt ved en 10% øke i føderaten ved bruk av ulike innstillinger i nivåsløyfene. Innstillingene (se figurene som følger) er for øvrig de samme som ble benyttet i testingen av den alternative implementeringen.

Figur 4.3.2-3 Respons i konsentrasjonen av normalbutan i topproduktet ved en 10% øke i

føderaten ved ulike innstilinger av nivåsløyfen. Forholdsreguleringen er

implementert på original måte

Figur 4.3.2-4 Respons i konsentrasjonen av isobutan i bunnproduktet ved en 10% øke i

føderaten ved ulike innstillinger av nivåsløyfen. Forholdsreguleringen er

implementert på original måte

I bunnen (figur 4.3.2-4) ser man tydelig at konsentrasjonen av urenhet i bunnproduktet blir dårligere regulert når nivåsløyfen blir mindre hurtig. Selv om urenheten justeres tilbake til settpunktet noe raskere enn med de originale innstillingene, er utslagene betraktelig større. Dette kommer av at estimatet av L’ oppdateres tregere, og forstyrrelsen oppdages og motvirkes derfor på et senere tidspunkt.

I toppen (figur 4.3.2-3) får man initielt litt høyere utslag med de mindre aggressive tuningene, av samme årsak som i bunnen, deretter blir responsen faktisk bedre med de nye innstillingene. Dette har sammenheng med at føden er væske, så forstyrrelsen gir størst effekt i bunnen av systemet. Ettersom sløyfen i bunnen motvirker forstyrrelsen mye svakere, vil forstyrrelsen i mindre grad forplante seg til kolonnens topp. Krysskoblingen mellom topp og bunn blir med andre ord svakere, men på bekostning av at alle forstyrrelser vil motvirkes dårligere.

For de øvrige forstyrrelsene (endring i fødesammensetningen og damp i føden) har de mindre aggressive tuningene i nivåsløyfen liten effekt på responsen. Figurer er derfor ikke tatt med.

Det er antatt at dersom forholdsreguleringen implementeres etter alternativet som er foreslått ovenfor, vil nivåsløyfene være dekoblet fra estimatorene som anslår dampmengden oppover og væskemengden nedover i kolonnen. Man vil dermed kunne operere nivåsløyfene mer uavhengig av resten av reguleringen. For eksempel bør det være mulig å endre settpunktet for nivåene uten at dette virker så kraftig inn på produktrenhetene. Simuleringer ble utført for å sjekke denne antagelsen. Figurene som følger viser responsen i sammensetningene for den originale og den alternative implementeringen av forholdsreguleringen ved settpunktsendringer for nivået i henholdsvis refluksbeholder og kolonnens bunn.

Figur 4.3.2-5 Respons i urenheten i topproduktet ved en settpunktsendring i nivået i refluksbeholderen.

Stiplet linje viser respons ved ”ny” metode

Figur 4.3.2-6 Respons i urenheten i bunnproduktet ved en settpunktsendring i nivået i refluksbeholderen.

Stiplet linje viser respons ved ”ny” metode.

Figur 4.3.2-7 Respons i urenheten i topproduktet ved en settpunktsendring i nivået i kolonnens bunn.

Figur 4.3.2-8 Respons i urenheten i bunnproduktet ved en settpunktsendring i nivået i kolonnens bunn.

Figurene ovenfor viser i liten grad den forventede trenden. Riktignok ser det ut til at utslagene i sammensetningen er litt mindre for alle tilfellene ved bruk av den alternative metoden (dette gjelder også figur 4.3.2-6, selv om det ikke fremkommer så tydelig fra den dårlige figuren), men forskjellene mellom de to metodene er ikke betydelige. Det er uvisst om dette skyldes forenklinger gjort i modellen (verken koker eller kondensator er modellert i detalj), eller at nivåene faktisk virker så sterkt på konsentrasjonene som det later til, også for det foreslåtte alternativet.

4.3.3 Butansplitteren i train 300

I utgangspunktet var det tenkt å undersøke alle de tre butansplitterne i train 100, 200 og 300 og sammenligne simuleringer av den originale reguleringsstrukturen med endringer som ble undersøkt. Tidsnød gjorde imidlertid at ikke alt arbeid som var planlagt kunne gjennomføres. Av denne årsak er butansplitteren i train 300 ikke undersøkt i noen særlig grad. Dette skyldes blant annet at det er tidkrevende å arbeide med MPC løsninger. Det ville tatt lang tid å kopiere strukturen på MPC’en som er benyttet i train 300 og reprodusere denne i en modell. Arbeidet ble påbegynt, men ikke fullført, og betraktninger rundt dette er derfor utelatt.

En modell av butansplitteren i train 300 var alt utarbeidet (se kapittel 4.2.2), og det ble vurdert som interessant å se om denne kolonnen ville reagere like gunstig på en forholdsregulering som de to andre butansplitterne later til å gjøre. Kolonnen er lavere, med færre antall trinn, og antas derfor å ha en sterkere grad av krysskobling mellom topp og bunn. Splitteren i train 300 ble simulert med samme reguleringsstruktur som splitteren i train 100. Simulinkfilen som ble benyttet i simuleringen er vist i bilag 36. Matlabfil som inneholder modellen av butansplitteren i train 300 i det benyttede driftspunktet er vist i bilag 37. Herfra kan leses verdier for føde, refluks og oppkok i driftspunktet.

Innstillingene til regulatorene i simuleringen er gitt i bilag 9.

På grunn av at kolonnene opererer under ulike betingelser (ulik føderate og

–sammensetning) er ikke resultatene direkte sammenlignbare. Figurene som følger viser derfor kun responsen til butansplitteren i train 300 med forholdsregulering. Sammenligninger med de andre kolonnene er utelatt.

Simuleringer ble gjort for 10% øke i føderaten, endring i fødesammensetningen fra 39% isobutan til 41% isobutan og 7% damp i føden. Figurene på neste side viser responsen i sammensetningen av topp- og bunnproduktet ved endringen i fødesammensetningen. Denne forstyrrelsen ga de største utslagene og den tregeste reguleringen, og var den dårligste av responsene som oppstod.

Innstillingene til regulatorene som er benyttet er gitt i tabell B.9-6 i bilag 9.

Figur 4.3.3-1 Respons i sammensetningen av topproduktet ved øke av andel isobutan i føden

fra 39% til 41%

Figur 4.3.3-2  Respons i sammensetningen av bunnproduktet ved øke av andel isobutan i føden

fra 39% til 41%

Figurene (Figur 4.3.3-1 og 4.3.3-2) viser som sagt de minst gunstige av responsene som oppstod. Reguleringen er treg, og det tar relativt lang tid før sammensetningen når tilbake til settpunkt etter forstyrrelsen, særlig i bunnen. Dette gjelder også når forstyrrelsen er damp i føden (se figurene B.38-1 og B.38-2 i bilag 38). For forstyrrelser i føderaten er reguleringen raskere. Responsene ved 10% endring i føderaten er gitt i figurene B.38-3 og B.38-4 i bilag 38. For alle forstyrrelsesresponsene gjelder det at utslagene som oppstår er svært små. Dette er for så vidt også tilfellet for mange av de tidligere simuleringene som er gjort for kolonnene i train 100 og 200, men for disse tre siste simuleringene ble utslagene vurdert som påfallende små. Simuleringer ble derfor gjennomført i åpen sløyfe, det vil si uten regulering, for å sjekke om systemet var lite følsomt for forstyrrelsene som var blitt påtrykt systemet under simuleringene i lukket sløyfe. Resultatet er vist for endringer i føderate og fødesammensetning i bilag 39. Mistanken om at systemet var ufølsomt for forstyrrelsene ble avkreftet. Årsaken til de små utslagene i lukket sløyfe antas derfor å skyldes at forholdsreguleringen bærer i seg en foroverkobling, slik at forstyrrelsene oppdages og motvirkes tidligere.

Det er mulig at den relativt trege reguleringen av bunnproduktet kunne vært raskere med andre innstillinger av regulatorene. På grunn av tidsnød er dette ikke undersøkt.

Når det gjelder dekoblingseffekten mellom topp og bunn for forholdsreguleringen av butansplitteren i train 300, var denne meget god også for denne lavere kolonnen. Effekten er synliggjort i figur B.40-1 og B.40-2 i bilag 40. Figurene viser responsene i sammensetningen av topp- og bunnprodukt ved en settpunktsendring i sammensetningen for henholdsvis topp og bunn. Man ser at en settpunktsendring i en av endene har liten innvirkning på responsen i den andre enden.

# 5 Diskusjon

## 5.1 TEORETISKE FORUTSETNINGER

Som sagt i kapittel 2.2 ble følgende antagelser gjort da kolonnen ble modellert:

- Binær blanding

- Fullstendig blanding av damp og væske på hvert trinn

- Likevekt mellom utgående væske og damp på hvert trinn.

- Ikke trykktap over platen (konstant trykk i kolonnen)

- Konstant relativ flyktighet.

- Konstante molare strømmer.

- Ingen damp-holdup på trinnet

- Lineær væskedynamikk

- Total kondensator

Antagelsen om binær blanding er en forenkling. Den reelle kolonnen har små mengder propan og pentan i føden (se bilag 16). Sammensetningen varierer noe, og er avhengig både av føden fra Nordsjøen, og hvordan kolonnene foran i kolonnetoget opptrer. Antagelsen om binær blanding gjør bereningene betraktelig enklere, ettersom man ikke må ta hensyn til multikomponent effekter.

Antagelsen om fullstendig blanding av damp og væske på hvert trinn i kolonnen, er i prinsippet feil, siden væsken strømmer over platen, og ikke kan klare å være fullstendig blandet i horisontal retning bare med den røringen dampen gir. Vertikalt er det mer realistisk å anta fullstendig blanding, ettersom dampen strømmer gjennom væsken, og noe væske fordamper mens noe damp kondenseres. Selv om antagelsen om fullstendig blanding ikke er helt korrekt, er den det eneste realistiske å anta rent beregningsmessig.

Likevekt på trinnet er relativt rimelig å anta, men ettersom likevekten er knyttet til de gjennomsnittlige molbrøker i damp og væske, som igjen forutsetter fullstendig blanding, så er antagelsen om likevekt og antagelsen om blanding knyttet sammen. Avvik fra disse antagelsene kan kompenseres for ved å anslå en platevirkningsgrad. I dette tilfellet er platevirkningsgraden satt til 100% etter råd fra prosessavdelingen på Kårstø.

Antagelsen om konstant trykk er vanligvis grei ved atmosfærisk trykk og høyere. For de aktuelle kolonnene er trykket 4 bar overtrykk, og trykktapet er omtrent 0,1 bar, altså 2,5% av det totale trykket. Dette er relativt lite.

Konstant relativ flyktighet er en vanlig antagelse å gjøre ved modellering av destillasjonskolonner, og gir vanligvis små feil når komponentene som separeres er stoffer med lignende egenskaper. Antagelsen forutsetter konstant trykk. Selv om man i praksis alltid vil ha et lite trykktap, er tilnærmelsen god nok, og vil ikke gi opphav til feil av noen særlig størrelse. Den relative flyktigheten ble bestemt ved å simulere kolonnene i Hysys, og plotte K1/K2 mot hverandre. Den resulterende kurven gir relativ flyktighet som funksjon av platenummer i kolonnen, se bilag 11. For kolonnene i train 100 og 200 (figur B.11-1) varierer den relative flyktigheten så lite gjennom kolonnen (variasjon på omtrent 0,2%) at den uten problemer kan antas konstant. For kolonnen i train 300 (figur B.11-2) avtar den relative flyktigheten hele veien oppover i kolonnen, men den totale reduksjonen er på kun 4%. Gjennomsnittsverdien er benyttet i begge tilfellene. Dette vil trolig ikke gi opphav til feil av nevneverdig størrelse.

Konstante molare strømmer vil si at damp- og væskemengdene som strømmer henholdsvis opp og ned i kolonnen, er konstante i kolonnens øvre og nedre seksjon. Dette er tilfellet når komponentene som skal separeres har samme molare fordampningsentalpi. Da vil kondensasjon av ett mol damp gi fordampning av ett mol væske, og strømmene forholder seg konstante. Normalbutan og isobutan har relativt like molare fordampningsvarmer (se kapittel 2.2.2), så antagelsen vil ikke være så ille. Simuleringer i hysys antyder at de totale strømmene i kolonnen vil endre seg med rundt 5% gjennom kolonnen. Dette er ingen betydelig usikkerhet i forhold til de usikkerheter man forventer å ha i for eksempel strømningsmålinger.

Antagelsen om ingen damp-holdup på trinnet er åpenbart ikke riktig, ettersom det til enhver tid vil være dampbobler i væsken. Det antas imidlertid at massen av dampboblene er så liten i forhold til massen til væsken på trinnet, at dampmengden kan neglisjeres.

Antagelsen om lineæar væskedynamikk innebærer at dødtiden fra toppen til bunnen av kolonnen blir konstant. I praksis vil oppholdstiden på trinnet øke når de interne strømmene i kolonnen øker, og avta når ”trafikken” opp og ned blir mindre. Dette er blant annet aktuelt når føderaten og refluksen endres. Feilen som oppstår på grunn av dette vil imidlertid ikke ha så mye å si. Effekten av dødtiden fra topp til bunn er tatt med i simuleringene, og selv om denne altså vil kunne variere noe i praksis, så er det viktigste at trenden i dynamikken er bevart ved at effekten er medregnet.

Antagelsen om total kondensator er grei. Alle de studerte kolonnene har totale kondensatorer, og selv om det sannsynligvis vil være små mengder gass som ikke kondenseres, er dette en så liten del av den totale strømmen at det ikke vil gi opphav til feil av nevneverdig størrelse.

Alle disse antagelsene kan til sammen virke noe restriktive, men hovedeffektene er likevel bevart, slik at modellen er egnet til å studere dynamikk og regulering.

Som sagt i kapittel 2.2, er det ikke gjort antagelser om konstant holdup på trinnene, slik at hydraulikk (væskedynamikk) er inkludert. Det innebærer at det vil ta en viss tid, omtrent  = (N-1)L [min] før en endring i refluksen i toppen vil påvirke nivået i kokeren. Dette er gunstig i forhold til reguleringen, ettersom det betyr at den initielle responsen er dekoblet. Det betyr at dersom reguleringen er rask nok, kan man unngå noen av de sterke krysskoblingene som eksisterer mellom konsentrasjonene i topp og bunn av kolonnen ved stasjonære forhold.

5.2 GENERELLE ÅRSAKER TIL AVVIK MELLOM PROSESS OG MODELL

### 5.2.1 Måleusikkerhet

Alle målinger er forbundet med en viss usikkerhet. Dette er ikke alltid et problem i en virkelig prosess. Dersom for eksempel målingen av destillatstrømmen er feilkalibrert, og viser en gjennomstrømning som har et konstant avvik fra det faktiske tilfellet, vil ikke dette være noe problem dersom nivåmålingen på refluksbeholderen er i orden. En tilbakekobling vil da likevel stille destillatstrømmen inn på riktig mengde, uavhengig av hva målingen viser.

Dersom en eller flere av målingene som er benyttet for å verifisere modellen ikke er riktig kalibrert, kan det imidlertid få store konsekvenser for modelltilpasningen. Ettersom både systemet og modellen er sterkt ulineære, vil en feilmåling av nevnte type innebære at modellen opererer i et annet driftspunkt enn den faktiske kolonnen. En endring av driftspunktet vil blant annet kunne innebære at følsomheten til prosessutgangene i forhold til forstyrrelser eller endringer i pådragene blir endret. Modellen vil i så tilfelle kunne gi responser som fraviker sterkt fra det forventede, ved at utslagene i modellen vil kunne bli mye høyere eller mye lavere enn de målte utslagene.

### 5.2.2 Intern refluks

Væsken som føres tilbake i kolonnen som refluks, er underkjølt. Dette gir stor usikkerhet i størrelsen på den faktiske refluksen i kolonnen, eller den interne refluksen, som den ofte kalles. Årsaken til dette er at når den underkjølte refluksen kommer inn på det øverste trinnet, vil den varmes opp til den temperaturen kolonnen opereres med i toppen. Energien som trengs for å varme opp refluksen kommer fra damp som kondenserer og frigjør energi. Den kondenserte dampen blir med refluksen nedover i kolonnen. Dette medfører at væskemengden nedover i kolonnen, den interne refluksen, øker. Den målte refluksen er mengde underkjølt væske som renner inn på det øverste trinnet.

Temperaturen på den underkjølte refluksen vil dessuten variere litt, blant annet på grunn av reguleringsstrukturen som er benyttet for å regulere trykket i toppen av kolonnen: Mengden kjølevann inn til kondensatoren er konstant. Trykket reguleres med strømmen av kondensert gass ut fra kondensatoren. Når trykket stiger, vil strømmen gjennom kondensatoren øke, og graden av underkjøling av refluksen vil avta fordi man får en større strøm som skal kjøles av den samme mengden kjølevann. Refluksen blir varmere. Når trykket synker vil strømmen gjennom kondensatoren avta, og graden av underkjøling blir større.

Det er ikke uvanlig å operere med en usikkerhet i den faktiske refluksmengden på inntil 20%.

### 5.2.3 Effekter av ulinearitet

En destillasjonskolonnen er et sterkt ulineært system. Det vil blant annet si at hvordan systemet reagerer på endringer er avhengig av hvilket driftspunkt det opererer i. Dersom det er feil (stasjonære avvik) i målingene som er benyttet i modelltilpasningen, kan dette gjøre at modellen og prosessen opererer i ulike driftspunkt. I så tilfelle vil forstyrrelser og endringer i systemene gi ulike effekter, eller rettere sagt: Samme effekt men i ulik grad, for modellen og prosessen.

### 5.2.4 Startpunktet for sprangresponstestene

Dersom kolonnen ikke er i en stasjonær tilstand når sprangresponstestene starter, vil effekten av tidligere forstyrrelser og driftsendringer virke inn på responsen den første perioden av den tiden testene pågår.

For de dynamiske dataene som er benyttet i denne oppgaven, var det ikke noe som kunne observeres i føden, refluksen, dampmengden til koker, trykket eller reflukstemperaturen som tydet på at kolonnen ikke var i en stasjonær tilstand da testene startet.

### 5.2.5 Effekter av størrelsen på holdup på trinnene

Hvor stor holdup man har på hvert trinn er avgjørende for dynamikken. Jo større holdup, desto tregere dynamikk. Det er vanskelig å bestemme denne mengden, ettersom den ikke er målbar. Man kan få et estimat ved å beregne volumet på trinnet, og deretter anslå hvor høyt over overløpskanten væsken befinner seg (væskenivået vil til enhver tid være høyere enn overløpskanten ved stasjonære forhold, dette fordi en viss væskemengde må renne over kanten for å danne den nedadgående væskestrømmen i kolonnen). I denne oppgaven er holdup på trinnet bestemt kvalitativt ved å simulere med ulike verdier og benytte den verdi som gir best overensstemmelse mellom simuleringsresultatet og målingen fra prosessen.

### 5.2.6 Effekter av forenklinger i modellen

I virkeligheten reguleres kokereffekten ved å justere nivået av kondensert vanndamp, og dermed varmeoverføringsarealet, i kokeren. Indirekte er det tilførselen av vanndamp som reguleres. I modellen benyttes dampstrømmen oppad i kolonnen (ikke dampmengden inn til kokeren!) som pådrag, og en slik modellering vil mangle noe dynamikk i forhold til den virkelige prosessen. Den manglende dynamikken er i dette tilfellet kokerdynamikken. I tillegg er det ikke tatt hensyn til dynamikk (tidskonstanter) i målingene, ettersom denne er så rask at den vil i praksis ha liten eller ingen effekt på konsentrasjonsdynamikken. Et unntak er konsentrasjonsmålingene, som er trege. Her er dynamikken (dødtiden) inkludert i modellen for å gjøre simuleringene mer realistiske.

Forenklingene som er gjort i modellen antas å ha liten effekt på konsentrasjonsdynamikken. Ettersom det er denne som er interessant, det er produktkvaliteten som er det vesentlige, vil altså ikke forenklingene forringe kvaliteten på simuleringsresultatene i særlig grad.

### 5.2.7 Effekten av damp i føden

Føden til butansplitterne er ren væskeføde. Sannsynligvis vil det være små mengder damp i føden likevel, på grunn av trykkreduksjon før føden kommer inn til splitteren. Mengden damp i føden vil påvirke kolonnenes oppførsel. En større andel damp i føden gir mer damp oppover i kolonnen. Dette vil gi mer urenhet i topproduktet med mindre refluksraten økes for å kompensere for den økte dampstrømmen. I bunnen vil man få den motsatte effekten; mindre væske renner ned, renheten i bunnen blir høyere og man vil trenge mindre oppkok for å oppnå den ønskede renheten.

### 5.2.8 Effekter av andre forstyrrelser

I tillegg til faktorene nevnt ovenfor, vil forstyrrelser som ikke er målt kunne virke inn på testresultatene. Mulige forstyrrelser kan for eksempel være:

Endring i fødesammensetning:

Dersom forholdet mellom de ulike butanene i føden inn til kolonnen endrer seg, vil dette påvirke konsentrasjonsdynamikken. Mer isobutan i føden vil gi renere produkt i toppen, mer normalbutan i føden vil gi mer urenhet i toppen.

Gasskromatografer viste at sammensetningen av føden til train 200 (til hele kolonnetoget, det vil si føden fra Nordsjøen) endret seg noen ganger i løpet av den tiden sprangresponstestene ble gjennomført. Det er uvisst om forholdet mellom iso- og normalbutan endret seg, eller om det bare var den totale mengden av butaner i føden som ble forandret. Sistnevnte tilfelle vil spores som en endring i føderaten til butansplitteren.

Endringer i fødetemperaturen:

Dersom fødetemperaturen stiger, vil mer av føden komme inn i kolonnen som damp, med de endringer dette vil medføre. Se punkt 5.2.7 ovenfor.

Endringer i reflukstemperaturen:

Endringer i reflukstemperaturen vil påvirke den totale strømmen av refluks nedover i kolonnen ved at den interne refluksen endres. Se kapittel 5.2.2.

Kolonnen vil ellers bli påvirket av endringer i en mengde temperaturer, trykk, strømningsrater og så videre. Alle kan ikke nevnes her, men man må være oppmerksom på at forstyrrelser vil kunne forekomme og påvirke systemets oppførsel.

5.3 TILPASNING AV MODELLEN I TRAIN (100 og) 200

For splitteren i train 200 ble sprangresponstestene på refluksen i toppen utført med en lukket sløyfe fra temperaturen på plate 47 til oppkoket i bunnen. Ettersom en destillasjonskolonne er et system med svært mange og sterke koblinger, vil denne sløyfen i stor grad påvirke den øvrige dynamikken i kolonnen. Dynamikken vil også være sterkt påvirket av innstillingene til denne regulatoren. Dette gjør resultatene fra testserien vanskeligere å gjenskape enn dersom det ikke hadde vært noen lukkede sløyfer i systemet.

Ett av problemene i denne forbindelse var som sagt at konsentrasjonsdynamikken i toppen var svært følsomt for innstillingene til regulatoren i bunnen. De innstillingene som ble benyttet i simuleringen er identiske med innstillingene til den faktiske regulatoren. På grunn av forenklinger i modellen er det imidlertid ikke sikkert at det er helt riktig å benytte nøyaktig samme innstillinger.

Figur 4.2.1-1 viser at når modellen påtrykkes samme føde, refluks og oppkok som under kjøring av testene på den virkelige kolonnen, gir modellen en respons med stadig avtakende utslag i urenheten i produktet. Modellen gir imidlertid utslag på de samme stedene som prosessen. Dette kan tyde på at modellen beveger seg inn i et område med høyere renhet etter hvert som simuleringen kjøres. Det vil si at driftspunktet for modellen endrer seg med tiden. Det er ikke funnet noen entydig forklaring på hva dette skyldes, men mulighetene er mange, jamfør kapittel 5.2 ovenfor.

Modellen viser svært godt samsvar med prosessen når det gjelder temperaturen på plate 47.

En modell vil aldri bli en perfekt kopi av virkeligheten. For dette tilfellet vurderes modellen til å være forholdsvis god. Dynamikken i modellen stemmer godt med dynamikken i prosessen. Alle topper i de målte dataene finnes igjen i simuleringene, selv om høyden på utslagene er noe ulik. I tillegg viser modellen meget godt samsvar med målte data midt i kolonnen. Det er derfor ikke urimelig å tro at simuleringer som gjøres med modellen vil gi et godt bilde av hvordan den faktiske prosessen vil oppføre seg under samme forhold som modellen simuleres ved.

Det må nevnes at verifiseringsprosessen kun har dreid seg om konsentrasjonsdynamikken i toppen av kolonnen, ettersom gasskromatografene i bunnen ikke var riktig kalibrert. Dette gjør at man ikke uten videre kan hevde at modellen er riktig også for konsentrasjonsdynamikken i bunnen, men ettersom modellen er ulineær, er det sannsynlig at den vil gi et godt bilde av virkeligheten også her. Antagelsen om at modellen er god, underbygges også av en sjekk mot en stasjonær simulering i Hysys. Modellen gir, ved like betingelser, bortimot identiske stasjonære konsentrasjonsverdier i topp og bunn som Hysys gir.

5.4 TILPASNING AV MODELLEN I TRAIN 300

Tilpasningen av modellen for butansplitteren i train 300 ble litt vanskeligere enn for train 200. Dette har sin årsak i de dynamiske dataene som ble benyttet for å tilpasse modellen. I likhet med testene i train 200 ble testene i train 300 utført med en lukket sløyfe i bunnen av kolonnen. Denne sløyfen består av en regulator som måler temperaturen på plate nummer 15 fra bunnen og justerer effekten (nivået av kondensert vanndamp) i kokeren. Det som kompliserte tilpasningen ytterligere, var at det ble utført sprangresponstester for både refluks og oppkok samtidig. Ulike sprang ble påtrykt begge pådragene med ujevne mellomrom. Videre ble sprangene i oppkoket gjort ved å endre settpunktet til regulatoren i bunnen. Det største problemet som oppstod var at det var ikke mulig å kopiere den originale testsekvensen direkte; på grunn av antagelsene som er gjort under modelleringen, er ikke energibalanse tatt med  i modellen. Temperaturprofilet er altså ikke modellert i detalj. Der det er nødvendig med et anslag av temperaturen, er sammenhengen fra kapittel 2.2.2 (ligning 2.2.2-8) benyttet. Denne gir en verdi for temperaturen på basis av sammensetningene. Verdien som oppnås vil ikke være helt riktig, et stasjonært avvik må forventes. Ettersom dette ikke har noen betydning for dynamikken i systemet, er anslaget bra nok for formålet, som jo er å undersøke systemets dynamiske oppførsel under ulike betingelser. Kokepunktene til komponentene ved det aktuelle trykk og temperatur er funnet fra simuleringer i Hysys. Et problem i denne sammenhengen er at simuleringen gir lavere differansetemperatur mellom topp og bunn i kolonnen enn de faktiske målingene av topp- og bunntemperatur. Dette skyldes særlig at temperaturen i bunnen blir relativt lav i simuleringene. I toppen stemmer temperaturen bedre med den målte verdien. Verdiene fra Hysys-simuleringene ble benyttet til tross for forskjellene som ble observert. Dette gjør de dynamiske testene, særlig sprangene i settpunktet til temperaturregulatoren i bunnen, vanskelige å reprodusere av to årsaker:

For det første vil det være stasjonære avvik mellom den målte platetemperaturen og temperaturen i simuleringen. Dette gjør at settpunktserien til regulatoren i bunnen ligger for høyt til at den kan påtrykkes modellen (settpunktene ligger over kokepunktet som er benyttet i modellen). Problemet ble forsøkt løst ved å trekke fra en konstant verdi fra settpunktene i testserien, slik at den første verdien i serien falt sammen med initialverdien for platetemperaturen i modellen. Man støtte da på det andre problemet, nemlig at sprangene i settpunktet er så store at man likevel vil få settpunktsverdier som ligger over kokepunktet som er benyttet i modellen.

Det ble likevel mulig å benytte de tilgjengelige dataene i tilpasningen, ettersom det forelå en måling av mengde lavtrykksdamp som ble tilført kokeren. Ved å anta en lineær sammenheng mellom dampstrømmen inn til kokeren og dampstrømmen oppover i kolonnen (som benyttes som pådrag i modellen), ble dampmålingen benyttet som input i stedet for settpunktsendringene. I denne forbindelse oppstod ytterligere usikkerhet i sammenheng med relasjonen mellom mengde vanndamp inn til kokeren og mengde damp oppover i kolonnen. Som sagt ble det antatt en lineær sammenheng med forholdet mellom fordampningsvarmene til vann og normalbutan som proporsjonalitetsfaktor (se bilag 2). Konstantleddet skyldes summen av et bidrag fra overhetet damp og varmetap til omgivelsene. Når det gjelder den benyttede verdien av forholdet mellom dampstrømmene, er denne funnet for 1 bar trykk og 25C. Driftspunktet for kokeren er ved omtrent 4 bar overtrykk og litt over 50C. Det var ikke mulig å finne data ved disse forholdene. Det er usikkert hvorvidt forholdet mellom fordampningsvarmene er det samme ved disse forholdene.

Det er altså vanskelig å si hvorvidt den tidsvarierende vektoren som er benyttet som input for dampmengden oppover i kolonnen ved kjøring av åpen sløyfe simuleringer under modelltilpasningen, er riktig. Ytterligere usikkerhet oppstår når man tar med i betraktningen at det meget vel kan være feil (stasjonært avvik) også i målingen av dampstrømmen inn til kokeren.

I lukket sløyfe er det ikke så viktig at sammenhengen mellom damp til koker og damp oppover i kolonnen er helt nøyaktig, ettersom en tilbakekobling vil justere dampen til riktig verdi på basis av målingen. I åpen sløyfe vil det derimot ha stor betydning dersom forholdet mellom de to dampstrømmene er unøyaktig. Dersom sammenhengen gir for høy verdi av damp oppover i kolonnen i forhold til vanndamp inn til kokeren, vil modellen operere i et område med lavere renhet i toppen og høyere renhet i bunnen enn tilfellet er for den virkelige kolonnen. Dersom dampmengden oppover i kolonnen er for lav i forhold til dampmengden inn til kokeren, vil modellen operere i et område med høyere renhet i toppen og lavere renhet i bunnen. En unøyaktig sammenheng mellom de to dampstrømmene vil med andre ord gi at modellen opererer i et annet driftspunkt enn prosessen, med de ulikheter dette vil medføre.

Figur 4.2.2-1 viser et sammenholdende plott av hvordan konsentrasjonen av urenhet i topproduktet varierte under kjøring av testene og under simulering av modellen. Figuren viser at det er relativt godt samsvar mellom målt og simulert respons de første 1000 minuttene. Prosessen og modellen opererer med omtrent samme verdier for urenheten i topproduktet. Deretter følger en periode på rundt 500 minutter hvor modellen gir større utslag enn  prosessen. De neste 4000 minuttene gir modellen knapt merkbare utslag i forhold til prosessen, og later til å være lite følsom for forstyrrelser og endringer. Etter 5500 minutter stiger urenheten litt igjen. Det ser med andre ord ut til at driftspunktet endrer seg ganske markant tre ganger: Ved 1000 minutter, ved 1500 minutter og ved 5500 minutter.

Et plott av forholdet mellom føderaten til kolonnen og dampraten til kokeren viser at dette forholdet endrer seg med tiden (se bilag 17). De første 500  minuttene avtar forholdet. Dette tilsvarer at refluksen avtar eller dampen øker (eller begge deler). Dette indikerer at man beveger seg inn i et driftsområde med lavere renhet av topproduktet, og større følsomhet for forstyrrelser i toppen. I bunnen vil man få større renhet og mindre følsomhet for forstyrrelser. Fra omtrent 500 minutter og frem til nesten 1000 minutter er forholdet mer eller mindre konstant. Deretter øker forholdet frem til 2000 minutter, er konstant til 3000 minutter, og fortsetter så å øke frem til rundt 4500 minutter. Dette tilsvarer drift med høyere refluks og/eller mindre damp til koker. Dette vil gi større renhet i toppen, og mindre følsomhet for forstyrrelser. I bunnen vil man få den motsatte effekten.  Etter 4500 minutter avtar forholdet igjen.

Selv om tidspunktene for når endringene skjer i modellens driftspunkt og når de skjer i forholdet mellom refluks og oppkok (input til modellen) ikke er de samme, er det med dette vist at man må vente at driftspunktet for modellen endrer seg flere ganger i løpet av simuleringen, noe som vil gi forskjeller mellom målt og simulert respons. Det er mulig at også prosessens driftspunkt har endret seg noe i løpet av den perioden testene ble utført. Imidlertid er ikke dette tydelig, ettersom utslagene i sammensetningen svinger tilbake til omtrent samme verdi, omkring 3% urenhet i produktet, gjennom hele perioden (se figur 4.2.2-1). Det kan ellers være mange årsaker til at modellen ikke gir samme utslag som prosessen. Noen av disse er omtalt i kapittel 5.2 ovenfor.

Selv om figur 4.2.2-1 ikke viser så stort samsvar mellom målt og simulert respons, ser man fra figurene 4.2.2-2 og 4.2.2-3 at det må sies å være godt samsvar mellom den dynamiske oppførselen til modellen og prosessen. Modellen gir utslag på de samme stedene som prosessen, utslagene har stort sett meget lik form, og den relative høyden mellom de ulike utslagene er heller ikke så ulik, bortsett fra at modellen gir stadig lavere utslag med tiden.

Modellen ser altså ut til å fange opp dynamikken i prosessen meget godt.

Modellen for butansplitterne i train 100 og 200 viste som sagt godt samsvar med en stasjonær simulering i Hysys. Dette er ikke tilfellet for modellen av splitteren i train 300. Den stasjonære løsningen av modellen gir noe høyere renhet av produktene i begge ender ved simulering ved samme betingelser som for modellen i Hysys. Dette kan tyde på at platevirkningsgraden i kolonnen i praksis er lavere enn 100%, som var verdien som ble oppgitt av prosessavdelingen på Kårstø. Denne antagelsen underbygges også av at modelltilpasningen ble gjort med verdien av refluksen 30% lavere enn målt verdi. (Det var nødvendig med mindre refluks fordi platevirkningsgraden var høyere enn i den virkelige kolonnen).

Fordi det etter hvert ble klart at det ikke ville bli tid til å studere splitteren i train 300 i detalj i dette arbeidet, ble det ikke gjort ytterligere arbeid for å få modellen til å stemme enda bedre. Modellen antas å gi et greit bilde av dynamikken i kolonnen, og er derfor godt nok egnet til det formål den har tjent i dette arbeidet.

Arbeidet med tilpasningen av modellene var omfattende og tidkrevende. Blant annet ble det nødvendig med et opphold på Kårstø for å klargjøre for og gjennomføre sprangresponstester på butansplitteren i train 200. I tillegg var simuleringene av sprangresponstestene for modellene meget tidkrevende, ettersom testene pågikk over henholdsvis to og fire døgn for train 200 og 300. På grunn av dette ble det mindre tid enn man hadde håpet på til resten av arbeidet som var planlagt.

5.5 GENERELLE KOMMENTARER OG DISKUSJON AV RESULTATER

Kommentarer og diskusjon av de oppnådde resultatene er stort sett gitt i kapittel 4. Her skal kun tas med noen generelle betraktninger:

I utgangspunktet var det planlagt litt mer arbeid enn det som er gjennomført. Blant annet var det tenkt å optimalisere innstillingene til regulatorene på kolonnene og sammenligne med de eksisterende verdiene. Dette ville kun vært mulig dersom all instrumentering i sløyfene hadde blitt modellert i detalj. Blant annet blir nesten alle målinger i prosessen gjort om til prosentverdier av et måleområde før målingen sendes til regulatoren. Dette endrer tallverdien av forsterkningen i sløyfen betraktelig. Modellering av all instrumentering i sløyfene ville blitt meget tidkrevende, og regulatorparameterne ville uansett blitt følsomme for modellfeil. Det er derfor ikke gjennomført noen optimalisering og sammenligning av regulatorparameterne i modellen og prosessen.

De tuningene som er benyttet i modellen er i noen tilfeller meget tilfredsstillende, mens andre kan være noe aggressive eller konservative. Som sagt i kapittel 4.3 er de benyttede verdiene et resultat av prøving og feiling, ofte med Ziegler-Nichols metode som utgangspunkt. Denne metoden er for øvrig kjent for å gi ganske aggressive innstillinger. Ettersom det ikke er benyttet en konsekvent metode for innstilling av regulatorene i modellen, kan kvaliteten på reguleringen fra tilfelle til tilfelle variere noe på grunn av regulatorparameterne. Denne effekten antas imidlertid å være liten, ettersom det er lagt en del arbeid ned i å forsøke å få regulatorene til å opptre best mulig i alle tilfellene.

Mer nøyaktig regulering gir mulighet for å redusere energiforbruket ved at man kan operere kolonnene med lavere refluks. Dette er energiøkonomisk gunstig, og dessuten god miljøpolitikk. Energien som brukes for å drive kolonnene kommer fra forbrenning av naturgass. Lavere energibehov vil gi forbrenning av mindre mengder naturgass, og dermed reduserte utslipp av CO2. Reduserte utslipp betyr lavere utslippsavgifter. For butansplitterne vil det også være penger å tjene på å produsere mest av det produktet som har høyest salgspris, det vil si at man produserer produkt nærmest mulig spesifikasjonene (størst mulig andel ”billig” produkt i ”dyrt” produkt). Det var planlagt å gjøre beregninger på hvor mye penger man kan tjene på å forbedre reguleringen av butansplitterne, men dette ble nedprioritert. Selv om påstanden ikke er kvantisert, er det et faktum at mer nøyaktig regulering vil gi økonomisk og energiøkonomisk gevinst.

En alternativ måte å implementere forholdsreguleringen i train 100 på er undersøkt i kapittel 4.3.2. Det viste seg at den eneste forskjellen som kunne finnes mellom responsene fra den originale og den alternative implementeringen, var at estimatet av mengden damp over topp fikk uventede utslag i responsen ved bruk av det foreslåtte alternativet. Se figurer i bilag 35. Som sagt i kapittel 4.3.2 ser disse ut til å oppstå og forsvinne i omtrent samme øyeblikk, og de antas å skyldes de numeriske løsningsmetodene som benyttes heller enn dynamikk i prosessen. I bilag 34 er vist Simulinkfilen som er benyttet for å simulere forholdsreguleringen implementert på den alternative måten. Filen inneholder to algebraiske løkker som er merket med markeringstusj. Det er høyst sannsynlig disse som forårsaker den numeriske støyen. Problemet kunne vært unngått ved å legge inn en tidskonstant på et minutt eller to i disse løkkene, ettersom det i praksis vil være litt dynamikk i løkken. Den numeriske støyen ser imidlertid ikke ut til å påvirke simuleringsresultatene, og filen ble derfor beholdt som den var.

Det må nevnes at ingen simuleringer kan betraktes som absolutte sannheter.  En modell kan ikke inkludere alle effekter som påvirker en reell prosess, og de virkelige kolonnene vil sannsynligvis aldri oppføre seg helt som modellene. Imidlertid antas modellene å være gode nok til å benyttes i sammenligninger av den type som er gjort her. Resultatene illustrerer altså ulike trender, og det er en rimelig påstand at endringer som gir forbedringer av simuleringsresultatene også vil gi en gunstig effekt på de virkelige kolonnene.

5.6 FORSLAG TIL VIDERE ARBEID

Det kunne vært interessant å gjennomføre de delene av arbeidet som det ikke ble tid til. Særlig MPC-reguleringen på butansplitteren i train 300 kunne vært studert nærmere, og sammenlignet med forholdsreguleringen på splitteren i train 100. Det kunne vært interessant å undersøke hvor stor gevinst en modell prediktiv løsning gir i forhold til en konvensjonell struktur av denne typen. Det kunne også vært aktuelt å sjekke hvorvidt MPC-løsningen i train 300 ville opptrådt bedre dersom forholdene mellom damp og væske i topp og bunn (de samme pådragene som benyttes i forholdsreguleringen på splitteren i train 100) ble benyttet som pådrag i stedet for at man regulerer direkte på refluksen og oppkoket. En slik løsning kunne vært prøvd ut for butansplitteren i train 200, ettersom dette er den kolonnen som har størst behov for en forbedret regulering.

# 6 Konklusjon

To dynamiske modeller er utarbeidet for å beskrive de tre butansplitterne i train 100, 200 og 300. For å tilpasse og verifisere modellene var det nødvendig med informasjon om den dynamiske oppførselen til de virkelige kolonnene. For en av modellene var data fra tidligere sprangresponstester tilgjengelig. For den andre ble data fremskaffet ved å reise til Kårstø og gjennomføre tester på den ene butansplitteren. Modellene er laget i programmet Matlab og simulert i Simulink, som er et grafisk brukergrensesnitt for simuleringer i Matlab.

Den første modellen beskriver splitterne både i train 100 og 200, ettersom disse to er like. Modellen viser godt samsvar med virkeligheten, tatt i betraktning at en reell prosess ikke vil kunne beskrives fullstendig med en relativt enkel modell. Kolonnemodellen viser hovedtendensene i den dynamiske oppførselen til kolonnene, og det er særlig konsentrasjonsdynamikken som er interessant, ettersom kolonnenes oppgave er å produsere produkter med spesifisert renhet i begge ender. Modellen er vurdert til å være god nok til å gjøre vurderinger omkring reguleringsstrukturene på kolonnene, og mulige forbedringer i disse.

Den andre modellen beskriver splitteren i train 300. Modelltilpasningen var i dette tilfellet mer problematisk, og modellen som er oppnådd antas å være noe mer unøyaktig enn den første. Imidlertid ser også denne modellen ut til å gi et godt bilde av de dynamiske forholdene i kolonnen, og er vurdert til å være god nok til å undersøke hvordan kolonnens dynamikk responderer på ulike reguleringsstrukturer.

Den første delen av arbeidet dreide seg om å forbedre reguleringsstrukturen på butansplitteren i train 200. Det viser seg at man kan oppnå forbedret regulering av produktkvaliteten i bunnen ved å flytte målepunktet til 24-TC-2031, temperaturregulator som måler platetemperatur og justerer effekten i kokeren, fra plate 47 til plate 19. Videre vil det være gunstig for reguleringen dersom strukturen endres fra manuell til automatisk justering av refluksen. En såkalt LV konfigurasjon, i dette tilfellet med tilbakekobling fra temperaturen på plate 19 til oppkoket og fra temperaturen på plate 77 til refluksen, viser seg å motvirke forstyrrelsene som her er undersøkt på en grei måte, men det er et problem at det oppstår stasjonæravvik i sammensetningen av produktene etter noen typer forstyrrelser. Dette problemet blir borte dersom det implementeres sammensetningsregulatorer som gir settpunkt til temperaturregulatorene, altså en LV struktur med kaskadekonfigurasjon i topp og bunn av kolonnen. Denne strukturen gir god kontroll med produktrenhetene i topp og bunn, og motvirker de undersøkte forstyrrelsene godt. Strukturen vil være god nok til at kolonnen kan operere selvstendig og sikre produktkvaliteten under de fleste driftsforhold.

Den forbedrede LV strukturen, med sammensetningsregulatorer i kaskade med temperaturregulatorene i topp og bunn, ble sammenlignet med forholdsreguleringen på butansplitteren i train 100. Forholdsreguleringen viser seg å gi ytterligere forbedring av reguleringen, og er det beste av de undersøkte alternativene. Den største fordelen med denne strukturen er at den i meget stor grad motvirker den sterke krysskoblingseffekten mellom kolonnens topp og bunn.

Forholdsreguleringen på butansplitteren i train 100 er undersøkt nærmere. Man har hatt problemer med at strukturen blir koblet ut av operatørene og kan være ute av drift i lengre perioder. Etter samtaler med paneloperatører på Kårstø  kom det fram to årsaker til dette:

- For det første gjør forholdsreguleringen det mulig å kjøre kolonnen med betydelig lavere refluks og oppkok. Lav refluks gir høyt nivå i refluksbeholderen, og lavt oppkok gir høyt nivå av kondensert vanndamp i kokeren. Ved lav føde, som gir enda lavere refluks og oppkok, får man problemer med at refluksbeholderen og kokeren fylles helt opp med væske. Man har også hatt problemer med at kolonnens nedre kapasitetsgrense overskrides; at væskenivået på trinnene synker og separasjonen blir dårlig. Problemet opptrer ved lav føde. Det anbefales at det innføres en mekanisme som sørger for at refluksen ikke faller under en bestemt verdi, slik at strømmene av væske nedover og damp oppover i kolonnen, ikke blir for små. På kokeren finnes en nivåregulator som skal sikre at beholderen ikke fylles med kondensert vanndamp, men ettersom man likevel har hatt problemer med dette, later ikke reguleringen til å fungere tilfredsstillende. Mekanismen bør sjekkes for feil, eventuelt tunes på nytt, eller grensene for når regulatoren overtar kontrollen av oppkoket bør endres.

- Prosedyren for å sette strukturen i drift etter at den har vært utkoblet er ganske tungvindt. I tillegg har man vært vant til å operere butansplitterne ved å justere refluks og oppkok manuelt. En kombinasjon av den tungvinte prosedyren for idriftsetting av strukturen og ”gammel vane” gjør at strukturen kan være ute av drift i lengre perioder etter at den først har blitt koblet ut. Det anbefales at det lages en automatisk sekvens for å sette strukturen i drift etter en utkobling.

En alternativ metode for implementering av forholdsreguleringen på butansplitteren i train 100 ble undersøkt. Hensikten med dette alternativet er at det kan være ønskelig å dekoble nivåsløyfene fra den øvrige reguleringen, samt at strukturen blir mer oversiktlig. Den alternative implementeringen gir like gode reguleringsresultater som den originale, og kan være et godt alternativ dersom strukturen vurderes brukt på andre kolonner i fremtiden.

Butansplitteren i train 300 er på grunn av tidsnød ikke undersøkt i særlig grad. Kolonnen ble simulert med samme type forholdsregulering som er benyttet på butansplitteren i train 100. Hensikten var å undersøke om samme grad av dekobling ble oppnådd mellom kolonnens topp og bunn, ettersom splitteren i train 300 har et lavere antall plater og man forventer større grad av krysskoblingseffekter mellom topp og bunn. Det viser seg at den gunstige effekten på krysskoblingene er like sterk også i dette tilfellet.

Trondheim 14/12-00

______________________

Evy Haraldseid

Litteraturliste

- Geankopolis, C.J, „Transport Processes and Unit Operations“, 3rd Edition, Prentice Hall PTR, New Yersey, 1993

- Roald, A.S, „Kjemiteknikk II“, 3. utgave, 1995

- Balchen, JB og Mummè, K.J, ”Process Control, Structures and Applications”, Van Nostrand Reinhold, New York, 1988

- Halvorsen I.J. og Skogestad, S., ``Distillation Theory'', In: “Encyclopedia of Separation Science”. Ian D. Wilson (Editor-in-chief), Academic Press, 2000. http://www.chembio.ntnu.no/users/skoge/distillation/

- Skogestad, S. “MATLAB Distillation column model”, upublisert

Tilgjengelig på http://www.chembio.ntnu.no/users/skoge/book/matlab_m/cola/cola.html

- Skogestad, S., ”Dynamics and Control of Distillation Columns, a Tutorial Introduction”, Trans IChemE, 75, Part A, Sept. 1997, 539-562 (plenary paper from symposium Distillation and Absorbtion 97, Maastricht, Netherlands, 8-10 Sept. 1997.) http://www.chembio.ntnu.no/users/skoge/distillation/

- Lyuben, W.L, ”Practical Distillation Control”, Van Nostrand Reinhold, New York, 1992

- Seborg et al, ”Process Dynamics and Control”, John Wiley & Sons, USA, 1989

- Foss, B.A, ”Optimalisering og regulering”, Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU, Trondheim, 2000

- Morari, M og Ricker, N.L., ”Modell Predictive Control Toolbox, For Use whith MATLAB”, MathWorks, Inc., USA, 1994

- Skogestad, S., ”Tillegg til fag 52041 Prosessregulering”, Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU, Trondheim 1999

# Symbolliste

L	Refluksstrøm i kolonnens øvre seksjon (over fødepunktet)		[kmol/min]

L’	Refluksstrøm i kolonnens nedre seksjon (under fødepunktet) 	[kmol/min]

V	Dampstrøm i kolonnens øvre seksjon (over fødepunktet)		[kmol/min]

V’	Dampstrøm i kolonnenes nedre seksjon (under fødepunktet)	[kmol/min]

F	Føderate								[kmol/min]

D	Produktstrøm i kolonnens topp (destillat)				[kmol/min]

B	Produktstrøm i kolonnens bunn (bunnprodukt)			[kmol/min]

Vr	Dampstrøm inn til kokeren (vanndamp)				[kmol/min]

Q	Energistrøm 								[kJ/min]

K	Likevektsfaktor, damp-væske likevekt				Ingen enhet

xi	Molfraksjon av lett komponent i væskefasen			Ingen enhet

yi	Molfraksjon av lett komponent i dampfasen				Ingen enhet

ij	Relativ flyktighet mellom to komponenter i og j			Ingen enhet

pi	Damptrykk til ren komponent i					[Pa]

Mn	Total holdup på trinn n						[kg]

Ni,n	Molar holdup av komponent i på trinn n				[mol]

LT	Refluksstrøm tilbake til øverste trinn i kolonnen			[kmol/min]

qF	Væskefraksjon i føden						Ingen enhet

zF	Fraksjon lett komponent i føden					Ingen enhet

	Faktor for dampdynamikk						Ingen enhet

L	Hydraulisk tidskonstant						[min]

NT	Antall trinn i kolonnen						Ingen enhet

NF	Fødetrinn i kolonnen 							Ingen enhet

m1	Væske holdup i koker							[kmol]

mn	Væske holdup i kondensator						[kmol]

mt	Væske holdup på hvert trinn						[kmol]

T	Temperatur								[C]

Tb	Kokepunkt								[C]

k	Forsterkning								Varierende

i	Integraltid								[min]

D	Derivattid								[min]

	Dødtid									[min]

SP	Settpunkt, referanseverdi						Varierende

# Bilagsliste

BILAG 1:  	Skisse av kolonne med trykk- og nivåregulering

BILAG 2:	Utdypende forklaring av forholdsreguleringen på butansplitteren i train 100

BILAG 3:	Skisse av reguleringsstrukturen på butansplitteren i train 200

BILAG 4:	Responser og forstyrrelser under sprangresponstester på butansplitteren i

train 200

BILAG 5:	Matlabfil for modellen av butansplitterne i train 100 og 200 med tilhørende S-

funksjon

BILAG 6:	Matlabfil for initiering av butansplitterne i train 100 og 200

BILAG 7:	Matlabfil for modellen av butansplitterne i train 100 og 200 med regulering av

nivåene i topp (refluksbeholder) og bunn

BILAG 8:	Simulinkfil for modelltilpasning av butansplitterne i train 100 og 200

BILAG 9:	Regulatorparametere

BILAG 10:	Originale regulatorparametere i prosessen

BILAG 11:	Relativ flyktighet som funksjon av platenummer

BILAG 12:	Matlabfil for modellen av butansplitteren i train 300 med tilhørende S-funksjon

BILAG 13:	Matlabfil for initiering av butansplitteren i train 300

BILAG 14:	Matlabfil for modellen av butansplitteren i train 300 med regulering av nivåene

i topp (refluksbeholder) og bunn

BILAG 15:	Simulinkfil for modelltilpasning av kolonnen i train 300

BILAG 16:	Analyse av fødesammensetningen

BILAG 17:	Forholdsvis endring i refluks og damp til koker under sprangresponstestene på butansplitteren i train 300

BILAG 18: 	Spesifikasjoner for renhet av naturgass

BILAG 19:	Matlabfil for modellen av butansplitterne i train 100 og 200 i driftspunktet som er benyttet i simuleringene

BILAG 20:	Simulinkfil benyttet i simuleringen av butansplitteren i train 200 med ettpunktsregulering

BILAG 21: 	Respons i urenheten i bunnproduktet ved ulike målepunkter for 24-TC-2031

for 10% damp i føden og en endring i fødesammensetningen fra 29% til 31% isobutan i train 200

BILAG 22:	Respons i topp ved ulike målepunkter for 24-TC-2031 i train 200

BILAG 23:	Simulinkfil for simulering av butansplitteren i train 200 med LV konfigurasjon

BILAG 24:	Simulinkfil for simulering av butanspiltteren i train 200 med LV konfigurasjon og kaskade

BILAG 25:	Respons i topp- og bunnprodukt ved LV konfigurasjon med og uten kaskade ved forstyrrelser i føderate og fødesammensetning i train 200

BILAG 26:	Simulinkfil for simulering av butansplitteren i train 100 med forholdsregulering

BILAG 27:	Initiell respons for sammensetningen i topp og bunn ved 10% øke i føderaten ved bruk av LV konfigurasjon med kaskade(train 200) og forholdsregulering (train 100)

BILAG 28:	Sammenligning av forholdsregulering og LV konfigurasjon ved forstyrrelser i fødesammensetning og damp i føden

BILAG 29:	Synliggjøring av dekoblingseffekten for forholdsreguleringen på butansplitteren i train 100

BILAG 30:	Stasjonære RGA-matriser for butansplitterne i train 100(forholdsregulering) og train 200(LV konfigurasjon)

BILAG 31:	Simulinkfil benyttet for å finne stasjonær RGA-matrise for butansplitteren i train 200 med LV konfigurasjon

BILAG 32: 	Simulinkfil benyttet for å finne stasjonær RGA-matrise for butansplitteren i train 100 med forholdsregulering

BILAG 33:	Simulinkfil for simulering av butansplitteren i train 100 med forholdsregulering implementert på alternativ måte

BILAG 34:	Estimert damp over topp ved en endring i fødesammensetningen med forholdsregulering implementert på original og alternativ måte

BILAG 35:	Respons i nivåene ved ulike forstyrrelser ved bruk av forholdsregulering implementert på original måte og alternativ måte med mindre aggressive tuninger

BILAG 36:	Simulinkfil for simulering av butansplitteren i train 300 med forholdsregulering

BILAG 37:	Matlabfil for modellen av butansplitteren i train 300 i driftspunktet som er benyttet i simuleringene

BILAG 38:	Respons i topp- og bunnprodukt ved 7% damp i føde og 10% øke i føderaten ved bruk av forhodsregulering på splitteren i train 300

BILAG 39:	Åpen sløyfe simulering av splitteren i train 300 ved 10% øke i føderaten og endring av fødesammensetningen fra 39% til 41% isobutan

BILAG 40:	Synliggjøring av dekoblingseffekten for forholdsregulering på butansplitteren i train 300