# Dynamisk simulering av TE-prosessen.

Det er simulert i 100 timer hvor det er gjort forandringer i setpunkt og forskjellige forstyrrelser er påført systemet.

Simuleringens forløp er som følger:

2     h : Forstyrrelse 1 skrus på.

22   h : Forstyrrelse 1 skrus av.

35   h : Setpunkt for mol% G i produkt rampes ned 1 mol% per time.

45   h : Setpunkt for mol% G i produkt holdes konstant.

50   h : Setpunkt for mol% G i produkt rampes opp 1 mol% per time.

60   h : Setpunkt for mol% G i produkt holdes på nominell verdi.

65   h : Forstyrrelse 12 og 15 skrus på.

70   h : Forstyrrelse 12 og 15 skrus av. Forstyrrelse 8 skrus på.

75   h : Forstyrrelse 8 skrus av.

80   h : Setpunkt for produktrate rampes opp med 1 % av nominell verdi per time.

95   h : Setpunkt for produktrate holdes på 115 %  av nominell verdi.

100 h : Simuleringen avsluttes.

Forstyrrelsenes nummer henviser til tabell 8 i J.J. Downs og E.F. Vogel (1993).

Dette forløpet er valgt fordi det tar med de mest alvorlig setpunktsforandringer og forstyrrelser sett i sammenheng med den dynamiske oppførselen til prosessen.

Simuleringen er gjennomført for tre forskjellige reguleringsstrukturer:

- Struktur foreslått av N. L. Ricker (J. Proc. Cont. Vol. 6, No.4, pp.205-221,1996). Simuleringen er lagret som ”ricker.eps”.

- Struktur basert på Rickers struktur. Simuleringen er lagret som ”modefisert_ricker.eps”. To reguleringssløyfer er forandret i forhold til Rickers opprinnelige struktur for å tilfredstille kravet til hvilke utganger som skal kontrolleres. I tillegg er sløyfen som regulerer reaktortemperaturen forandret av stabilitetshensyn:

- Benytter fødestrøm A til å regulere resirkuleringsstrømmen.

- Benytter fødestrøm C til å regulere mol% C i purge.

- Regulerer reaktortemperaturen med setpunktet til utløpstemperaturen på reaktorkjølevannet.

- Struktur med bare enkle reguleringssløyfer. Simuleringen er lagret som ”enkel_struktur.eps”. Denne strukturen har følgende parringer:

- Strippernivå  Bunnstrøm stripper

- Separatornivå  Væske utstrøm separator

- Reaktortemperatur  Setpunktet til utløpstemperaturen på reaktorkjølevannet

- Reaktornivå  Fødestrøm E

- Mol% C i purge  Fødestrøm A

- Mol% G i produkt  Fødestrøm D

- Produksjonsrate  Fødestrøm C

- Resirkulasjonsrate  Kondensers kjølevannsstrøm

- Reaktortrykk  Purgeventil

Alle tre simuleringene kom ut med en gjennomsnittskostnad per time på omtrent 124 $.

I de vedlagte figurene er det valgt å se på følgende utganger;

- Produksjonsrate

- Mol% G i produkt

- Reaktortrykk

- Mol% C i purge

og følgende pådrag:

- Fødestrøm A

- Fødestrøm C

Produksjonsrate og mol% G i produkt er valg fordi det er gjennomført setpunktforandringer i disse variablene. Reaktortrykket er valg fordi det er den variablen som det er vanskeligst å hold innenfor designgrensene når prosessen påføres forstyrrelser og da spesielt forstyrrelser i fødekomposisjonen. Mol % C i purge er valgt fordi ved å skru på forstyrrelse 1 gjør man et step i mol% C i fødestrøm 4 og fordi forstyrrelse 8 genererer tilfeldige sammensetningsvariasjoner i strøm 4 som inneholder komponentene A, C og B(inert).

Det er valgt å se på fødestrøm A fordi dette er den fødestrømmen som varierer mest gjennom simuleringen. Fødestrøm C er valgt fordi det er spesifisert i artikkelen til J.J. Downs og E.F. Vogel (1993) at det er tilgjengelig veldig liten ”holdup” for denne strømmen.

Espen Hovland 26.11.00.