# 2. Prosessbeskrivelse.

Prosessbeskrivelsen er hentet fra Downs og Vogel[*] som introduserte denne modellen tidlig på 90-tallet. Downs og Vogel[*] presenterer i en artikkel fra 1993 hovedtrekkene ved prosessen og lager i tillegg en modell av prosessen i Fortran. Artikkelen gir informasjon om material- og energibalanser ved seks mulige driftspunkt, noen fysikalske data og kvalitative data om reaksjonskinetikken. Alle kvantitative data er gitt i Fortranmodellen. Prosessflytskjema for prosessen er gitt i figur 2.1.

Figur 2.1:Prosessflytskjema for Tennessee Eastman prosessen

## 2.1 Generelt

TE-prosessen produserer to produkter (G og H) og et biprodukt (F) fra en blanding av fire reaktanter (A, C, D og E)). I tillegg inneholder fødestrømmene en inert komponent (B). Reaksjonene er som følger;

A(g)+C(g)+D(g)→G(lq)                                                                            (2.1)

A(g)+C(g)+E(g)→H(lq)                                                                           (2.2)

A(g)+E(g)→F(lq)                                                                                        (2.3)

3D(g)→2F(lq)                                                                                                (2.4)

Alle reaksjonene er irreversible og eksoterme. Reaksjonsratene er en funksjon av temperaturen. Reaksjonen for dannelse av G har en høyere aktiveringsenergi enn for dannelse av H. Reaksjonsorden er for alle reaksjonene tilnærmet førsteorden med hensyn på begrensende reaktant. Begrensende reaktant ved ordinære driftsbetingelser er i følge Ricker[*] D og E.

Downs og Vogel[*] har spesifisert seks mulige driftspunkt for prosessen hvor forholdet mellom produktene G og H på massebasis er  10:90, 50:50 eller 90:10. I denne oppgavener det valgt å se på prosessens ”base case” hvor produktforholdet er 50:50 og produksjonsraten er 7038 kg/h for hver av produktene.

I tillegg til reaktoren består prosessen av tre prosessenheter; en produktkondensator, en gass-væske separator og en produktstripper. Fødestrømmene for komponentene A, D og E blandes med resirkuleringsstrømmen og fødes inn på reaktoren. Reaksjonen danner produkter i væskefase fra reaktantene som er i gassfase. Reaksjonen katalyseres av en ikke-flyktig katalysator som er løselig i reaktorens væskefase. Reaktoren har innbygd vannkjøling. Produktene forlater reaktoren i gassfase sammen med ureagerte reaktanter.

Utstrømmen fra reaktor føres inn i en kondensator som kondenserer ut produktene. Væske og gass skilles deretter i en separator. Væskestrømmen ut fra separatoren strippes deretter mot den kombinerte A og C føden. I tillegg til AC-strømmen fordampes noe av bunnstrømmen fra stripperen til bruk som strippegass. Stripperens hensikt er å foreta en ytterligere rensing av produktene. Gass-strømmen ut fra stripperen blandes med resirkuleringsstrømmen etter purge. Væskefasestrømmen ut av stripperen går til et nedstrøms separasjonsanlegg som ikke er behandlet her.

Gasstrømmen ut fra separatoren  går i hovedsak til resirkulasjon unntatt en liten del som ”purges” ut av systemet for å hindre akkumulering av inert, biprodukt og ureagerte reaktanter.

## 2.2 Pådrag, målinger og forstyrrelser.

Prosessen har 12 pådrag, 41 målinger og 20 forstyrrelser. Pådragene er de 11 ventilene som er oppført på figur 2.1 samt rørehastigheten i reaktoren. I tabell 2.1 finnes en oversikt over prosessens pådrag. Stasjonærverdien som er oppgitt både for pådrag og målinger er beregnet av Ricker[*] og tilsvarer optimal drift av anlegget når det skal produseres 7038 kg/h av begge produktene.

Tabell 2.1:Oversikt over prosessens pådrag.

| Pådrag | Betegnelse | Nedre grense (0) | Øvre grense (100) | Optimal stasjonær-verdi | Enhet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fødestrøm komponent D (strøm 2) | u1 | 0 | 5811 | 62,94 | kg/h |
| Fødestrøm komponent E (strøm 3) | u2 | 0 | 8345 | 53,15 | kg/h |
| Fødestrøm komponent A (strøm 1) | u3 | 0 | 1,017 | 26,25 | kscmh |
| Fødestrøm komponent A og C (strøm 4) | u4 | 0 | 15,25 | 60,57 | kscmh |
| Kompressor resirkuleringsventil | u5 | 0 | 100 | 1,00 | % |
| Purgeventil (strøm 9) | u6 | 0 | 100 | 25,77 | % |
| Bunnstrøm separator (strøm (10) | u7 | 0 | 65,71 | 37,27 | m3/h |
| Bunnstrøm stripper (strøm 11) | u8 | 0 | 49,10 | 46,44 | m3/h |
| Dampventil stripper | u9 | 0 | 100 | 1,00 | % |
| Reaktor kjølevannsstrøm (strøm 12) | u10 | 0 | 227,1 | 35,99 | m3/h |
| Kondensator kjølevannsstrøm (strøm 13) | u11 | 0 | 272,3 | 12,43 | m3/h |
| Rørehastighet i reaktor | u12 | 150 | 250 | 100,00 | rpm |

Pådragene er i modellen skalert slik at 0 tilsvarer nedre grense for pådraget og 100 tilsvarer øvre grense. Brukeren kan spesifisere pådragene utenfor dette området, men modellen vil da begrense pådragsbruken til tillatt grenseverdi.

Av prosessens totalt 41 målinger er 22 kontinuerlige, mens 19 er komposisjonsanalyser som analyseres med en viss prøvetakningsfrekvens og dødtid. De kontinuerlige målingene er i figur 2.1 angitt med en bokstavkode der første bokstav angir type måling og andre bokstav er I. Komposisjonsanalysene er angitt med en X som første bokstav og hvor andre bokstav angir hvilken komponent som måles. I tabell 2.2 finnes en oversikt over de kontinuerlige prosessmålingene.

Tabell 2.2: Oversikt over kontinuerlige prosessmålinger.

| Måling | Betegnelse | Optimal stasjonær verdi | Enhet |
| --- | --- | --- | --- |
| Fødestrøm komponent A (strøm 1) | y1 | 0.267 | kscmh |
| Fødestrøm komponent D (strøm 2) | y2 | 3657.2 | kg/h |
| Fødestrøm komponent E (strøm 3) | y3 | 4439.7 | kg/h |
| Fødestrøm komponent A og C (strøm 4) | y4 | 9.235 | kscmh |
| Resirkuleringsstrøm (strøm 8) | y5 | 32.177 | kscmh |
| Fødestrøm til reaktor (strøm 6) | y6 | 47.362 | kscmh |
| Reaktortrykk | y7 | 2800 | kPa gauge |
| Væskenivå i reaktor | y8 | 65 | % |
| Reaktortemperatur | y9 | 122.87 | C |
| Purgestrøm (strøm 9) | y10 | 0.211 | kscmh |
| Separatortemperatur | y11 | 91.7 | C |
| Væskenivå i separator | y12 | 50 | % |
| Separatortrykk | y13 | 2705.7 | kPa gauge |
| Bunnstrøm separator (strøm 10) | y14 | 25.281 | m3/h |
| Væskenivå i stripper | y15 | 50 | % |
| Strippertrykk | y16 | 3325.7 | kPa gauge |
| Bunnstrøm stripper (strøm 11) | y17 | 22.89 | m3/h |
| Strippertemperatur | y18 | 66.54 | C |
| Dampstrøm stripper | y19 | 4.739 | kg/h |
| Kompresjonsarbeid | y20 | 278.92 | kW |
| Utløpstemperatur reaktorkjølevann | y21 | 102.43 | C |
| Utløpstemperatur kondensatorkjølevann | y22 | 91.990 | C |

I tabell 2.3 er det gitt en oversikt over komposisjonsmålingene som er tilgjengelige i prosessen. For analysatoren av purge- og reaktorfødestrøm  er det en prøvetakningsfrekvens på 0.1 time og en like stor dødtid. Analysatoren for produkt strømmen har en prøvetakningsfrekvens på 0.25 timer og en tilsvarende dødtid.

Tabell 2.3: Oversikt over prosessens komposisjonsmålinger

| Måling | Betegnelse | Stasjonær verdi | Enhet |
| --- | --- | --- | --- |
| Komponent A i reaktorføde | y23 | 32.212 | mol% |
| Komponent B i reaktorføde | y24 | 14.930 | mol% |
| Komponent C i reaktorføde | y25 | 18.752 | mol% |
| Komponent D i reaktorføde | y26 | 6.032 | mol% |
| Komponent E i reaktorføde | y27 | 16.712 | mol% |
| Komponent F i reaktorføde | y28 | 4.043 | mol% |
| Komponent A i purgestrøm | y29 | 32.731 | mol% |
| Komponent B i purgestrøm | y30 | 21.832 | mol% |
| Komponent C i purgestrøm | y31 | 13.109 | mol% |
| Komponent D i purgestrøm | y32 | 0.903 | mol% |
| Komponent E i purgestrøm | y33 | 16.193 | mol% |
| Komponent F i purgestrøm | y34 | 5.388 | mol% |
| Komponent G i purgestrøm | y35 | 6.618 | mol% |
| Komponent H i purgestrøm | y36 | 3.227 | mol% |
| Komponent D i produktstrøm | y37 | 0.011 | mol% |
| Komponent E i produktstrøm | y38 | 0.582 | mol% |
| Komponent F i produktstrøm | y39 | 0.188 | mol% |
| Komponent G i produktstrøm | y40 | 53.827 | mol% |
| Komponent H i produktstrøm | y41 | 43.912 | mol% |

På alle målingene er det i prosessmodellen lagt til støy som skal tilsvare naturlig målestøy.

I prosessmodellen gitt av Downs og Vogel[*] er det spesifisert 20 forstyrrelser som kan skrus av og på for å teste reguleringssystemets dynamiske oppførsel. Av disse forstyrrelsene er det syv som genererer et step i en eller flere prosessvariable og 8 som gir tilfeldige variasjoner eller treghet i ventiler. De siste fem er karakterisert som ukjente. De kjente forstyrrelsene er gjengitt i tabell 2.5.

Tabell 2.5: Forstyrrelser

| Forstyrrelse | Betegnelse | Type |
| --- | --- | --- |
| Endring i A/C forholdet i strøm 4, konstant molfraksjon B | d1 | Step |
| Endring i molfrakjson B i strøm 4, A/C forholdet konstant | d2 | Step |
| Endring av temperaturen til fødestrøm D (strøm 2) | d3 | Step |
| Endring i reaktorens kjølevannstemperaturen | d4 | Step |
| Endring i kondensatorens kjølevannstempearatur | d5 | Step |
| Tap av fødestrøm A (strøm 1) | d6 | Step |
| Redusert trykk på C føde (strøm 4) | d7 | Step |
| Endring i sammensetning i strøm 4 | d8 | Tilfeldig variasjon |
| Endring av temperaturen på fødestrøm D (strøm 2) | d9 | Tilfeldig variasjon |
| Endring av temperaturen på fødestrøm C (strøm 4) | d10 | Tilfeldig variasjon |
| Endring i reaktorens kjølevannstemperaturen | d11 | Tilfeldig variasjon |
| Endring i kondensatorens kjølevannstempearatur | d12 | Tilfeldig variasjon |
| Endring av reaksjonskinetikken | d13 | Sakte drift |
| Ventilen på reaktorkjølevannet | d14 | Klebrig |
| Ventilen på kondensatorkjølevannet | d15 | Klebrig |

Størrelsen på disse forstyrrelsen er ikke oppgitt av Downs og Vogels[*], men de må antas å være av en størrelse som gjenspeiler de forstyrrelsene som optrer i den virkelige prosessen.

## 2.3 Driftsbegrensninger

På grunn av begrensninger på prosessutstyret er det spesifisert visse beskrankninger på noen av prosessens variable. På grunn av designbegrensninger på reaktoren vil prosessen stenges ned hvis trykket overskrider 3000 kPa gauge. Temperaturen i reaktoren begrenses av katalysatorens termiske stabilitet. I tillegg  er det naturligvis begrensninger i væskeholdup i reaktor, stripper og separator. Prosessens beskrankninger er gjengitt i tabell 2.4.

Tabell 2.4: Prosessens driftsbegrensninger.

| Prosess variabel | Alarmgrense |  | Nedstengningsgrense |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nedre | Øvre | Nedre | Øvre |
| Reaktortrykk | _____________ | 2895 kPa g | _____________ | 3000 kPa g |
| Reaktortemperatur | _____________ | 150 C | _____________ | 175 C |
| Væskenivå i reaktor | 50 % 11.8 m3 | 100 % 21,3 m3 | 2.0 m3 | 24,0 m3 |
| Væskenivå i separator | 30% 3,3 m3 | 100% 9,0 m3 | 1,0 m3 | 12,0 m3 |
| Væskenivå i stripper | 30% 3,5 m3 | 100% 6,6 m3 | 1,0 m3 | 8,0 m3 |

Prosessmodellen er laget slik at den ikke gir noen repons når en bryter alarmgrensene, men den vil stoppe opp ved brudd på nedstengningsgrensene. Det vil da bli gitt melding om hvilken begrensning som ble brutt.

## 2.4 Hensyn til opp- og nedstrøms aktiviteter.

TE-prosessen er en prosess som er integrert i et større prosessanlegg. Fødestrømmene til prosessen kommer alle fra andre prosessenheter og produktstrømmen går videre til et nedstrøms separasjonsanlegg. Dette resulterer i at det er visse krav som disse strømmene må oppfylle.

For føden er det stor bufferkapasitet for strøm 3 som inneholder komponent E, for strøm 1 og 2 som henholdsvis inneholder  A og D, er det noe bufferkapasitet, men for strøm 4 som inneholder A og C, er det veldig liten bufferkapasitet. Dette medfører at for variasjoner i mengde av fødestrømmene så må man også endre produksjonsraten i en oppstrøms prosess. Dette gjelder spesielt for strøm 4, hvor Downs og Vogel[*] påpeker at variasjoner i føden på 12 til 80 ganger per time er uønsket. For strøm 1 og 2 er spesielt variasjoner mellom 8 og 16 ganger per time uønsket.

Produktstrømmen går som nevnt til videre separasjon. Det er derfor ønskelig å oppnå en så stabil som mulig tilførsel til dette anlegget. Downs og Vogel[*] spesifiserer at produksjonsrateforandringer på mer enn 5% med en frekvens på mellom 8 og 16 ganger per time er spesielt uønsket. Forandringer i mol % G på mer enn 5% med en frekvens på mellom 6 og 10 ganger per time er like uønsket.

## 2.5 Prosessens driftskostnader.

Downs og Vogel[*] presenterer en kostnadsfumkosjon for prosessen. Denne tar hensyn til tap av produkt og reaktanter i purgestrøm, og tap av reaktanter i produktstrømmen. Den beregner også kostnad ved produksjon av biprodukt (F). I tillegg tar den med kostnader ved bruk av damp og kompressorarbeid. Kostnadsfunksjonen kan formulerer på følgende måte:

J =  0,0318y19 + 0,0536y20                                                                                              (2.*)

+ 0,0921y17[22,06y37+ 14,56y38+ 17,89y39]

+ 0,04479y10[2,209y29+6,177y31+22,06y32+14,56y33+17,89y34+30,44y35+22,94y36]

Første linje i ligning 2.* representerer kostnader ved hendholdsvis kompressor arbeid og dampforbruk. Andre linje representerer tap av komponentene D, E og F i produktet. Siste linje er tap for hver av komonentene i purgestrømmen.