Forord

Dette har vært en utrolig spennende oppgave, med akkurat så mange problemer som man forventer i eksperimentelle arbeider. Jeg håper alle som har anledning til å komme og se på slugstrømning i s-riseren “min” gjør det, for det er et fantastisk skue!

Tusen takk til alle som har hjulpet meg underveis:

Professor Ole Jørgen Nydal, Professor Sigurd Skogestad, Kjetil Lilleby, Erling Mikkelsen, Knut Glasø, Gunnar Lohse, Helge Johansen og alle de andre i lab’en.

En stor takk også til Eugen Uthaug og Torill Larssen som har bidratt til at mitt opphold her på Klima og Kuldeteknikk har gått knirkefritt.

Sammendrag

Testseksjonen som ble benyttet i dette arbeidet inneholder instrumenter for måling av trykk og strømningsrater oppstrøms mikseseksjonen, og trykk og holdup i s-riseren. Den er utformet for å kunne gjøre trefaseforsøk med systemet luft-vann-olje. Total rørlengde i s-riseren er 18 meter, høyden fra riserfot til toppseparator er 7 meter, og den indre rørdiameteren er 0.05 meter. Under dette arbeidet er testseksjonen blitt ferdig oppsatt og måleutstyret testet. Signalene fra måleinstrumentene er blitt tilkoblet loggerutstyret. Programvare for å ta imot de loggede dataene er installert på PC, der ligninger er blitt lagt inn for omregning av de målte signalene til ønskede størrelser.

I det eksperimentelle arbeidet er stabilitetsområdet til tofasesystemet luft-vann i s-riseren blitt undersøkt for stort og lite oppstrøms gassvolum. Det store volumet oppnås ved tilkobling av en luftfylt tank på 300 liter, og tilsvarer 153 meter rørlengde. For å oppnå lite volum ble denne tanken fylt opp med vann, hvilket gir 30 meter ekstra rørlengde i forhold til direkte tilkobling av luften på mikseseksjonen.

To metoder ble vurdert for å finne et kvantitativt mål på hvorvidt en strømning var stabil eller ustabil; standardavviket til trykket på innløpet av s-riseren, og differansen mellom maksimal og minimal verdi til trykket på innløpet av s-riseren. Det ble ikke funnet noe kvantitativt mål som ga fullstendig samsvar med de visuelle observasjonene. Avgjørelsen om stabiliteten til hvert eksperiment ble tatt ved en kombinasjon av visuelle observasjoner av strømningen, observasjon av tidsseriene til de målte parametrene, og de beregnede verdiene for standardavviket til trykket på innløpet av s-riseren. Med hensyn på tidsseriene var det først og fremst trykket på innløpet og holdup i impedanseprobene øverst i hver riserdel som ble observert.

Strømningsmønsterkart for de to ulike oppstrøms gassvolumene ble etablert på bakgrunn av stabilitetsbetraktningene nevnt ovenfor. Kun for det store oppstrøms gassvolumet ble et område med fullstendig væskeblokkering i lave punkter i s-riseren funnet. For tilfellene med fullstendig væskeblokkering ble perioden til slugsyklusen rapportert.

Simulering i OLGA med både standardmetoden og frontfølgemetoden ble utført for et eksperimentelt oppnådd tilfelle av strømning med fullstendig væskeblokkering. Simuleringsresultatene viste god overensstemmelse med de eksperimentelle resultatene. Best overensstemmelse ble oppnådd med frontfølgemetoden.

I videre arbeider anbefales det på instrumentsiden å kalibrere måleinstrumentene, anskaffe god kapasitanselektronikk for oljen og en strømningsmåler for luften med lavere måleområde enn den foreliggende slik. Flere metoder for å finne kvantitative mål for stabilitet bør undersøkes, som for eksempel krysskorrelasjon av trykket på innløpet og holdupsignalene. Videre bør stabilitetsområdet til trefasestrømning undersøkes. Før oppstart av dette anbefales større tilgjengelig oppstrøms volum for bedre å kunne se effektene av s-konfigurasjonen.

Innholdsfortegnelse

Forord	I

Sammendrag	II

Innholdsfortegnelse	III

1	Innledning	1

2	Bakgrunn	2

2.1	Definisjoner og sentrale begreper	2

2.2	Tidligere arbeider som omfatter slugstrømning i s-risere	4

2.3	Strømningsregimene i flerfasestrømning	5

2.3.1	Flerfasestrømning i horisontale rør	5

2.3.2	Flerfasestrømning i vertikale rør	7

2.3.3	Flerfasestrømning i rør med helning i forhold til horisontalen	8

2.4	Slugstrømning	9

2.4.1	Generelt om slugstrømning	9

2.4.2	Hydrodynamisk slugstrømning	10

2.4.3	Terrengindusert slugstrømning	11

2.5	Syklusen til terrengslugging i ulike riserkonfigurasjoner	13

2.5.1	Syklusen til terrengslugging-1 i L-formete risere	13

2.5.2	Syklusen til terrengslugging-1 i fritt hengende risere	14

2.5.3	Syklusen til terrengslugging-1 og terrengslugging-2 i s-formete risere	15

2.6	Deteksjon av strømningsregime	18

2.6.1	Visuell observasjon og fotografering	18

2.6.2	Trykkfluktuasjoner	18

2.6.3	Holdup	19

3	Flerfasesimulatoren OLGA	20

3.1	Generelt om OLGA	20

3.2	Standardmetoden i OLGA	21

3.3	Frontfølgemetoden i OLGA	21

4	Eksperimentelt oppsett	23

4.1	Beskrivelse av testseksjonen	23

4.2	Geometrien til s-riseren	24

4.3	Beskrivelse av instrumenter i testseksjonen	25

4.4	Beskrivelse av datalogger	27

5	Forsøksprosedyre	28

6	Eksperimentelle resultater	30

6.1	Kvalitativ beskrivelse av strømningen i s-riseren	30

6.1.1	Holdup i første impedanseprobe	30

6.1.2	Holdup i andre impedanseprobe	32

6.1.3	Holdup i tredje impedanseprobe	33

6.1.4	Trykket på innløpet	33

6.1.5	Trykket i riserfoten	35

6.1.6	Trykket i dippen	36

6.1.7	Trykket i den øvre riserdelen	37

6.2	Forsøksserie med konstant gassrate og varierende væskerater for stort oppstrøms gassvolum	38

6.2.1	Trykk ved innløpet av s-riseren	38

6.2.2	Holdup i første impedanseprobe	42

6.2.3	Holdup i tredje impedanseprobe	45

6.3	Forsøk på å finne kvantitativt stabilitetskriterium	48

6.3.1	Bruk av standardavviket til trykket på innløpet	48

6.3.2	Bruk av differansen mellom maksimal og minimal verdi til trykket på innløpet	50

6.4	Strømningsmønsterkart	52

6.4.1	Strømningsmønsterkart for lite oppstrøms gassvolum	52

6.4.2	Strømningsmønsterkart for stort oppstrøms gassvolum	53

6.5	Syklusen ved terrengslugging-1	54

6.5.1	Syklusen forklart ved hjelp av innløpstrykk og holdup i s-riseren	54

6.5.2	Periode og frekvens til de eksperimentelle tilfellene med terrengslugging-1	56

6.6	Sprang i væskerate etterfulgt av sprang i gassrate	60

7	Sammenligning mellom eksperiment og OLGA-simulering	62

7.1	Bakgrunn for simuleringene	62

7.2	Sammenligning mellom simulerte og eksperimentelle resultater over trykket på innløpet	64

7.3	Sammenligning mellom simulerte og eksperimentelle resultater over holdup	66

7.3.1	Holdup i den nedre riserdelen	66

7.3.2	Holdup i den øvre riserdelen	68

8	Diskusjon	70

8.1	Eksperimentelle resultater	70

8.2	Simuleringsresultater	70

8.3	Måleutstyr	71

9	Konklusjon	72

10	Videre arbeid	73

11	Litteraturliste	74

Bilagsliste

# Innledning

En betydelig andel av de gjenværende petroleumsressursene befinner seg på store havdyp eller langt unna allerede eksisterende plattformer. For å utvinne ressursene her på en kostnadseffektiv måte, legges flerfase transportledninger langs havbunnen som forbindes til plattformen ved hjelp av risere. Flerfase rørledninger opererer ofte i slugstrømningsregimet på grunn av lange transportavstander og ujevne rørprofiler.

Et stort problem for drift av slike rørledninger og nedstrøms prosessutstyr er forekomst av terrengslugging. Dette er et fenomen som kan oppstå i systemer der rørledningen heller ned mot den oppadrettete riseren. Væske akkumuleres i riserfoten, noe som resulterer i en kompresjon av gassen i rørledningen. Så lenge væsken strømmer raskere opp riseren enn trykket bygges opp i rørledningen vil væskesøylen stige. Sluglengden kan i slike tilfeller bli større enn én riserhøyde. Når gasstrykket er stort nok til å kompensere for væskesøylens hydrostatiske trykk, vil gassen ekspandere og dytte væsken ut av riseren og inn i separatoren på plattformen. Noe væske vil falle tilbake ned riseren og akkumuleres i riserfoten, slik at en ny syklus settes igang.

Konsekvensene av slik syklisk strømning er kraftige fluktuasjoner i trykk og gass- og væskerater. Den store væskemengden som kommer ut av riseren kan medføre nedstengning av separatoren. Fluktuasjoner i gassproduksjonen kan føre til at kompressorer tripper og gi driftsproblemer ved fakling, mens trykkfluktuasjonene kan redusere feltets produksjonskapasitet. Prediksjon av slugkarakteristikkene ved terrengslugging er derfor meget viktig for utforming og drift av rørledninger og prosessutstyr. Det foreligger fortsatt stor usikkerhet vedrørende karakteristikkene til terrengslugging, spesielt i den s-formete riserkonfigurasjonen.

Forskningsprosjektet ”Trefaseslugging i s-formete risere” ble påbegynt i 1999 ved Institutt for Klima og Kuldeteknikk ved NTNU. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd, Statoil, Norsk Hydro og ScandPower. I forbindelse med dette prosjektet er det ved Institutt for Klima og Kuldeteknikk bygget en testseksjon for eksperimentelle undersøkelser av slugstrømning i den s-formete riserkonfigurasjonen. Hensikten med denne hovedoppgaven var å kartlegge stabilitetsområdene i s-riseren for flerfasesystemene luft-vann, luft-olje og luft-vann-olje ved ulik oppstrøms kompressibilitet (se bilag 1). Stabilitetsområdet i s-riseren ved to ulike oppstrøms gassvolumer for tofasesystemet luft-vann er funnet. Forsøk med oljefasen ble påbegynt men ikke fullført, på grunn av problemer med oljens strømningsmålere, groing i separatoren og mangel på god nok kapasitanselektronikk. Ettersom det tidligere ikke er blitt utført eksperimenter i testseksjonen ble måleutstyret installert og evaluert i dette arbeidet. Simulering i OLGA av et eksperimentelt oppnådd tilfelle av terrengslugging med fullstendig væskeblokkering i riserfoten er også utført, og sammenligning mellom simulerte og eksperimentelle resultater er foretatt.

# Bakgrunn

## Definisjoner og sentrale begreper

Superfisielle hastigheter for hver fase beregnes på fullt rørtverrsnitt [1].

Superfisiell gasshastighet, usG:		usG = QG / A 	[m/s]			(2.1.1)

Superfisiell væskehastighet, usL:		usL = QL / A	[m/s]			(2.1.2)

Qi er volumstrømningen av fase i, og A er fullt rørtverrsnitt.

Fasefraksjon er midlere andel av rørtverrsnittet som okkuperes av en fase [1].

Væskefraksjon, H:				H = AL / A 	[-]			(2.1.3)

Gassfraksjon, :				 = 1 – H	[-]			(2.1.4)

AL er væskearealet i rørtverrsnittet, og A er fullt rørtverrsnitt.

Betegnelsen holdup benyttes også for fasefraksjonen av væske.

Begrepet strømningsmønster eller strømningsregime brukes som betegnelse på en serie karakteristiske, geometriske konfigurasjoner av gass og væske i flerfasestrømning [1].

De ulike riserkonfigurasjonene som vil bli beskrevet i dette arbeidet er skissert på figur 2.1.1. Til venstre i figuren ser man en L-formet riser, i midten en fritt hengende riser og til høyre en s-formet riser.

Figur 2.1.1	Skisse over ulike riserkonfigurasjoner, fra venstre L-formet, fritt hengende og s-formet riser.

Begrepene som brukes for å beskrive de ulike delene av geometrien til s-riseren er vist på figur 2.1.2.

Figur 2.1.2	En s-riser der de ulike delene av geometrien er navngitt.

Terrengslugging-1 betegner terrengindusert slugstrømning som leder til fullstendig blokkering i et lavpunkt langs rørledningen [2, 4]. I rørledning-risersystemer kan sluglengden bli større enn eller lik én riserhøyde ved denne type slugging.

Terrengslugging-2 betegner terrengindusert slugstrømning der gass penetrerer væsken i et lavpunkt langs rørledningen [2]. I rørledning-risersystemer er sluglengden kortere enn én riserhøyde ved denne type slugging.

Betegnelsen sprang brukes dersom et system utsettes for raske endringer i en eller flere driftsbetingelser.

## Tidligere arbeider som omfatter slugstrømning i s-risere

Eksperimentelle undersøkelser av terrengslugging i s-formete og fritt hengende risere er blitt rapportert av Tin [2, 4]. De oppnådde dataene inkluderte blant annet strømningsrater, trykk, væskefraksjon og observasjoner av strømningsmønster. I tillegg er effektene på karakteristikkene til terrengslugging ved å endre risergeometri undersøkt, og nøyaktige strømningsmønsterkart for disse ulike riserkonfigurasjonene etablert. Det ble funnet at trykksyklusen ved terrengslugging i s-risere er signifikant forskjellig fra syklusen i L-formete risere. Trykksyklusen til s-formete risere kan betraktes som to sammenkoblede fritt hengende risere, der hver riser har en uavhengig effekt på syklusen.

Utover Tins arbeider foreligger det lite litteratur som direkte tar for seg s-risere. Det er imidlertid blitt gjort mange undersøkelser med enkle risere, det vil si fritt hengende risere og L-formete risere [5, 6, 7, 8]. En stor del av litteraturen [8, 9, 10, 11, 12] tar for seg konkrete problemtilfeller, gjerne i forbindelse med oppdrag fra petroleumsindustrien. Disse arbeidene er spesifikke på en gitt rørledning, noe presentasjonen av resultatene bærer preg av. Her er imidlertid en rekke erfaringer listet vedrørende instrumentering og måleteknikker som kan overføres til eksperimentelle undersøkelser av rørledning-risersystemer.

## Strømningsregimene i flerfasestrømning

For tofasestrømning er det tre hovedkarakteristikker for å beskrive strømningen; holdup, trykktap og strømningsregime [13]. De mulige strømningsregimene ved flerfasestrømning er kort beskrevet i kapitlene 2.3.1 og 2.3.2 nedenfor.

### Flerfasestrømning i horisontale rør

Strømningsmønsterkart viser de ulike strømningsregimene for et gitt system [1]. Slike kart kan lages med to typer koordinatsett; et sett som bruker dimensjonelle koordinater, slik som superfisielle hastigheter eller momentfluks, og et sett dimensjonsløse koordinater der dimensjonsløse grupper brukes som koordinater [14]. De dimensjonelle kartene er begrenset til det dataområdet og de strømningsbetingelser som eksperimentene utføres under, men er enkle å etablere. Denne type kart vil derfor bli benyttet i dette arbeidet.

En prinsippskisse av et kart med superfisielle hastigheter langs aksene for horisontale rør med strømning av olje og gass er vist på figur 2.3.1. Størrelsen på slugområdet er sterkt avhengig av trykket og fluidegenskapene.

Figur 2.3.3	Prinsippskisse av strømningsmønsterkart for flerfasestrømning i horisontalt rør [1].

For flerfasestrømning i horisontale rør er det fire forskjellige regimer [1, 14]. Disse regimene deles gjerne inn i separert og distribuert strømning. Under den første gruppen hører lagdelt og annulær strømning til, henholdsvis med underkategoriene glatt og bølget lagdelt, og annulær og bølget annulær. Slugstrømning og boblestrømning er distribuerte strømningsregimer.

Det som karakteriserer separert strømning er at de to fasene beveger seg i separate lag, i motsetning til i distribuert strømning [5]. Figur 2.3.2 nedenfor viser de ulike strømningsregimene mulig ved strømning i horisontale rør.

Distribuert strømning

Separert strømning

Glatt lagdelt

Bølget lagdelt

Bølget annulær

Annulær

Slug

Boble

Figur 2.3.4	Mulige strømningsregimer for flerfasestrømning i horisontale rør [14].

Glatt lagdelt strømning opptrer ved lave rater av væske og gass [1]. Ved litt høyere gassrate synker væskenivået noe, og bølger dannes på den frie overflaten. Økes gassraten fra enten lagdelt strømning eller slugstrømning vil store ustabile bølger fukte de øvre rørveggene. Dette mønsteret kalles bølgete annulær. Ytterligere økning i gassraten fører til at væsken dras opp langs rørveggen og danner en stabil væskefilm rundt hele røromkretsen. På grunn av væskens tyngde vil væskefilmen være tykkest i bunnen av røret. En betydelig del av væsken rives av og strømmer som dråper i gassfasen. Dette er annulær strømning.

Regimet slugstrømning fås ved å øke væskeraten fra tilfellet av lagdelt strømning. Lange bølger dannes på den frie overflaten, som etter hvert vil slå i taket og lukke røret. Bølgene akselereres raskt og sveiper med seg væske fra den foranliggende væskefilmen. Strømningen karakteriseres av store bobler mellom væskesluggene. Økes væskeraten i dette tilfellet vil væskefraksjonen i sluggen avta, mens slugfrekvensen og lengden på slug i forhold til boble vil øke. I etablert boblestrømning er væske den kontinuerlige fasen, med diskrete gassbobler fordelt i væsken.

### Flerfasestrømning i vertikale rør

En prinsippskisse av et strømningsmønsterkart for vertikale rør er vist på figur 2.3.3 [1].

Figur 2.3.5	Prinsippskisse av strømningsmønsterkart for flerfasestrømning i vertikalt rør [1].

Regimene for vertikale rør, der strømningsretningen er oppover, presenteres i figuren 2.3.4. Det er kun annulær strømning som er separert i vertikale rør; regimet lagdelt strømning faller bort på grunn av symmetrien. Som for horisontale rør er både boblestrømning og slugstrømning distribuerte.

Distribuert

Separert

Boble

Slug

Churn

Annulær

Figur 2.3.6	Mulige strømningsregimer for flerfasestrømning i vertikale rør med strømningsretning oppover [14].

Ved lave rater av væske og gass har man boblestrømning med relativt store, deformerbare bobler som beveger seg i sikk-sakk oppover væskefasen [1, 14]. Disse boblene brytes ned når ratene økes. Strømningen går over i en dispergert boblestrømning, der små diskrete bobler er uniformt fordelt i en kontinuerlig væskefase.

Slugstrømning fås fra boblestrømningsregimet ved å øke gassraten. Boblene slår seg da sammen til større enheter kalt Taylor-bobler. Disse boblene har nesten like stor diameter som røret, og inneholder mesteparten av den strømmende gassen. Taylor-boblene adskilles av væskeslugger med små bobler. Mellom Taylor-boblene og rørveggen strømmer væske nedover i en tynn film. Ved høyere rater blir forholdene mer uregelmessige, slik at formen på Taylor-boblene forvrenges. Fenomenet kalles churn-strømning. Ytterligere økning av gassraten gir annulær strømning. Her vil noe av væsken danne en tynn film langs rørveggen, men mesteparten av væsken anrikes som dråper i den kontinuerlige gassfasen.

### Flerfasestrømning i rør med helning i forhold til horisontalen

Rørets helning har betydning for områdene til strømningsregimene [1]. Figur 2.3.5 viser en prinsippskisse av et strømningsmønsterkart med helning både opp og ned i forhold til horisontalen.

Figur 2.3.7	Prinsippskisse av strømningsmønsterkart for flerfasestrømning i horisontalt rør, der påvirkningen på regimene er vist ved helning i forhold til horisontalen [1].

Man kan se at gravitasjonskraften får avgjørende innflytelse på strømningen ved lave væske- og gassrater med en gang det opptrer et lite avvik fra horisontalen. Ved nedoverrettet strømning virker tyngdekraften med friksjonen fra gassen. Filmhastigheten øker og filmtykkelsen avtar sammenlignet med strømning i horisontale rør. Dermed reduseres tendensen til bølge- og slugdannelse under ellers like forhold. Området for lagdelt strømning utvides, mens slugområdet reduseres. Ved oppoverrettet strømning virker tyngdekraften mot friksjonen fra gassen. Gassen klarer ikke å dra med seg væsken i lagdelt strømning, unntatt ved lave væskerater og høye gassrater. I resten av det området som i horisontal strømning er lagdelt, er en overgang til slugstrømning den eneste måten å bringe væsken oppover.

## Slugstrømning

### Generelt om slugstrømning

Slugstrømning et typisk strømningsregime i flerfase rørledninger [9]. Vanligvis opererer slike rørledninger i slugregimet grunnet lange transportavstander, ujevne rørprofiler, samt forstyrrelser både oppstrøms og nedstrøms.

Stasjonær strømning inkluderer hydrodynamisk slugstrømning, annulær strømning og boblestrømning. Hydrodynamisk slugstrømning er betegnelsen på en strømning med korte sluglengder, og vil omhandles i kapittel 2.4.2. Relatert til rørledning-risersystemer vil slik strømning innebære at både gass- og væskefasen beveger seg opp i riseren uten betydelige fluktuasjoner [6]. For ujevne rørledninger vil det ved høye rater av fluidene mest sannsynlig være stasjonær strømning, mens strømningen ved lavere rater kan gå over til å bli dynamisk da slugger av transient natur er geometriavhengige [15]. Mye væske øker tendensen mot dynamisk strømning, det samme gjør avtagende trykk. Videre vil stort, kompressibelt oppstrøms volum øke sjansen for at strømningen blir dynamisk. Den vanligste typen dynamiske slugger er terrenginduserte slugger, som behandles i kapittel 2.4.3.

### Hydrodynamisk slugstrømning

Hydrodynamiske slugger i et rett rør dannes dersom den separerte strømningen i røret blir ustabil [3]. Overgangen skjer når de superfisielle væske- og gasshastighetene kommer inn i slugstrømningsområdet [16]. Strømningsregimet endres da til slugstrømning med kontinuerlig dannelse av nye slugger [17]. Slugstørrelsen er generelt ganske liten, vanligvis 10-20 rørdiametere. Disse sluggene kan inneholde mye gass. En hydrodynamisk slug kan initieres til enhver tid og hvor som helst i rørledningen, og betegnes som et lokalt regime. Ved rørets utløp kan man ofte se sluglengdefordelinger som vist i figur 2.4.1.

Figur 2.4.8	Mulig sluglengdefordeling ved rørutløpet ved hydrodynamisk slugstrømning [3].

Selvinduserte hydrodynamiske slugger og terrenginduserte slugger behandles ofte hver for seg, som to separate strømningsproblemer. Imidlertid har eksperimenter vist at disse to fenomenene er koblede [17]. Hydrodynamiske slugger som strømmer mot et lavt punkt i rørledningen kan enten initiere terrengslugging og derved påskynde blokkeringsprosessen, eller motvirke blokkering ved at gassen slippes gjennom bendet. Terrengindusert slugstrømning vil som nevnt behandles i kapittel 2.4.3.

Det er foretatt mange studier av hydrodynamisk slugstrømning i korte, rette rør, spesielt for å finne de midlere egenskapene til strømningen. Det henvises til litteraturen for en mer inngående beskrivelse av slike modeller [18].

### Terrengindusert slugstrømning

Rørledningens topografi introduserer både en annen tidsskala og en annen slugkarakteristikk enn de tilsvarende ved hydrodynamisk slugging [17]. Terrengindusert slugging kan oppstå i lave punkter langs en rørledning. Ved lave rater av væske og gass akkumuleres væske i lavpunktet, slik at gassen i rørledningen komprimeres. Denne kompresjonen vedvarer helt til trykket er tilstrekkelig til å dytte væsken ut av bendet. Terrengindusert slugstrømning er et globalt fenomen, idet det er avhengig av egenskapene til hele rørledningen. Fordi terrengslugging er typisk for lave rater av gass og væske, er trykket ofte dominert av tyngden [19].

Terrenginduserte slugger kan bli mye lengre enn hydrodynamiske slugger [15]. Total lengde for en slugenhet, som består av både væskeslug og gassboble, kan variere mellom 50 og 1000 rørdiametre. Terrengslugging-1 i rørledning-risersystemer er en tilstand der riseren er fullstendig fylt av væske, og fører til at gassfraksjonen er null i disse sluggene [2]. Gasslommen som dannes i dippen mellom de to riserdelene i s-riserkonfigurasjonen vil øke i lengde med økende trykk og superfisiell gasshastighet. Maksimalt trykk i rørledningen er det hydrostatiske trykket til væskesøylen i riseren. Terrengslugging-2 i rørledning-risersystemer er tilstanden der gass penetrerer den akkumulerte væsken i riserfoten, slik at sluglengden er kortere enn én riserhøyde.

For at terrengslugging skal oppstå i rørledning-risersystemer, må følgende betingelser være oppfylt [5, 16]:

- Rørledningen må helle nedover mot riserfoten for å tillate dannelse av en væskeblokkering i det laveste punktet.

- Ved riserfoten må raten til trykkøkningen som skyldes det stigende væskenivået i riseren overvinne raten til trykkoppbygningen i rørledningen.

- Strømningen i riseren må være ustabil, det vil si at økt gasshastighet vil lede til et redusert trykktap i riseren.

- Både væsken og gassen må strømme med relativt lave rater inn mot riserfoten.

Ved rørets utløp kan man se sluglengdefordelinger som vist i figur 2.4.2 nedenfor. Her ser man de korte hydrodynamiske sluggene til venstre, og de lange terrengsluggene til høyre på figuren.

Figur 2.4.9	Mulig sluglengdefordeling ved rørutløpet ved terrengindusert slugstrømning [10].

Analytiske ligninger som gir nødvendige betingelser for dannelsen av terrengindusert slugstrømning er utviklet. Disse ligningene gir grensen for dannelsen av terrengindusert slugging, men ingen informasjon om slugfrekvens, -volum og -lengde. De tar heller ikke hensyn til helningene i rørledningen. Det henvises til litteraturen [3] for en dypere forklaring på fenomenet.

## Syklusen til terrengslugging i ulike riserkonfigurasjoner

Syklusen til tilfeller av terrengslugging i rørledning-risersystemer er avhengig av konfigurasjonen på riseren. Nedenfor vil syklusen til terrengslugging for L-formete, fritt hengende og s-formete risere beskrives, henholdsvis i kapitlene 2.5.1, 2.5.2 og 2.5.3.

### Syklusen til terrengslugging-1 i L-formete risere

I figur 2.5.1 er vist et typisk eksempel på syklusen til terrengslugging-1 i L-formete risere. Syklusen er inndelt i fem stadier som forklares etter figuren [3, 19, 20].

Figur 2.5.10	Syklusen til terrengslugging-1 i en L-formet riser [3].

Det første stadiet er merket A, og viser dannelsen av sluggen. Dette skjer ved lave rater av væske og gass der gassen ikke klarer å dra med seg væsken oppover. Væsken vil dermed akkumuleres i riserfoten, slik at gass-strømmen blokkeres som vist i figurens punkt B. Dette resulterer i kompresjon av gassen og oppbygning av trykket oppstrøms. Når oppstrømstrykket har økt så mye at det er større enn det hydrostatiske trykket til væskesøylen i riseren, vil væskesluggen begynne å bevege seg forover. Ettersom gassen penetrerer inn i riseren, punkt C, vil det hydrostatiske trykket reduseres og gassen ekspandere. Både gass- og væskestrømmen akselererer raskt oppover riseren, og resulterer i en høy væskestrøm etterfulgt av en gass-strøm. Dette er illustrert i punkt D i figur 2.5.1, og betegnes utblåsning. Oppstrømstrykket i rørledningen avtar fordi den høye gassraten opprettholdes. Til slutt i syklusen avtar gassraten og trykkreduksjonen opphører. Væsken i riseren renner ned til riserfoten som en fallende film, vist i punkt E på figuren, og en ny syklus settes igang.

### Syklusen til terrengslugging-1 i fritt hengende risere

Figur 2.5.2 viser syklusen ved terrengslugging-1 i en fritt hengende riser ved hjelp av et plot over trykket i rørledningen som leder inn mot riserfoten [2, 4]. De ulike trinnene i syklusen er slugoppbygning (trinn 1), slugproduksjon (trinn 2), boblepenetrering (trinn 3) og gassutblåsning (trinn 4). Syklusen til terrengslugging-1 i denne riserkonfigurasjonen er altså tilsvarende den for L-formete risere beskrevet i kapittel 2.5.1.

Figur 2.5.11	Syklusen til trykket i rørledningen som leder inn mot riserfoten ved terrengslugging-1 i fritt hengende risere [2, 4].

Under slugoppbygningen i trinn 1 øker det hydrostatiske trykket i rørledningen jevnt. Når det maksimale hydrostatiske trykket er nådd begynner slugfronten å bevege seg fremover. Væske produseres fra toppen av riseren, hvilket fører til en utflatning av trykket som vist i trinn 2. Når gassfronten er ved foten av riseren vil bobler begynne å penetrere væsken. Gassfraksjonen i væsken i riseren øker og det hydrostatiske trykket avtar, som vist i trinn 3. Ettersom det hydrostatiske trykket avtar, øker boblenes frekvens og hastighet. Dermed ekspanderer gassen og forsvinner ut av rørledning-risersystemet. Et minimalt gasstrykk oppnås i røret på grunn av utblåsningen i trinn 4. Dermed faller den gjenværende væsken i riseren tilbake til riserfoten, og en ny syklus initieres.

### Syklusen til terrengslugging-1 og terrengslugging-2 i s-formete risere

Syklusen til terrengslugging-1 i s-formete risere kan være annerledes enn den i fritt hengende risere og den i L-formete risere [2, 4]. Syklusen til terrengslugging-1 og terrengslugging-2 kan inndeles i ulike kategorier som beskrevet nedenfor.

Terrengslugging-1p (pipeline gas penetration)

Denne formen for slugstrømning har omtrent den samme syklusen som den i fritt hengende risere beskrevet ovenfor i kapittel 2.5.2. Den eneste forskjellen er at gassen som fanges i dippen mellom de to riserdelene komprimeres når hydrostatisk trykk bygges opp i den øvre riserdelen. En lang væskeslug i s-riseren adskilles av fanget gass.

Terrengslugging-1t (trapped gas penetration)

Dette forekommer ved relativt høye gass- og væskehastigheter. Syklusen til denne type terrengslugging er vist i figur 2.5.3 på neste side.

Figur 2.5.12	Syklusen til terrengslugging-1t i en s-formet riser [2].

Forskjellen mellom syklusen til terrengslugging-1 i fritt hengende risere og terrengslugging-1t i s-formete risere skyldes konfigurasjonen. I den s-formete riseren vil den fangete gassen penetrere øvre riserdel før rørgassen penetrerer riserfoten, under boblepenetreringen i trinn 3 beskrevet i kapittel 2.5.2. I figuren ovenfor (figur 2.5.3) illustrerer punkt A oppbygning av sluggen, punkt B slugproduksjon, punkt C boblepenetrering og punkt D gassutblåsning.

Terrengslugging-1 med to sykler i s-riseren

Eksperimenter har vist at man kan betrakte en s-formet riser som to sammenfestede fritt hengende risere i tilfeller av terrengslugging der hver riserdel har en selvstendig effekt på syklusen. Syklusen til dette tilfellet er illustrert i figur 2.5.4 på neste side.

Figur 2.5.13	Terrengslugging-1 med to sykler i en s-formet riser [2, 4].

I punkt A og B bygger sluggen seg opp i den nedre riserdelen etter samme mekanisme som beskrevet tidligere (kapittel 2.5.1). I punkt C akkumuleres væske i øvre riserdel på grunn av gassutblåsning fra nedre riserdel, noe som fører til en økning i utløpstrykket til den nedre riserdelen. En ny slugoppbygning i den nedre riserdelen etterfølges av slugproduksjon. Den fangete gassen i dippen komprimeres, og væske produseres fra den øvre riserdelen som vist i punkt D. Etterhvert som væske produseres fra den nedre riserdelen vil gassen i rørledningen komme frem til riserfoten og begynne å penetrere væsken her, punkt E. I punkt F er tilbakefallet av væske ned de to riserdelene etter gassutblåsningen vist. Denne væsken vil initiere en ny syklus.

Terrengslugging-2

Terrengslugging-2 betegner som nevnt terrengindusert slugstrømning der gass penetrerer væsken i dippen. I rørledning-risersystemer er sluglengden kortere enn én riserhøyde ved denne type slugging på grunn av periodisk boblepenetrering. Denne syklusen inntreffer i et område av høyere strømningsrater enn terrengslugging-1.

Forslag til teoretisk analyse er gitt i litteraturen [2, 4]. Den transiente tofasestrømningen i en s-formet riser kan analyseres med en generell flerfasesimulator, slik som OLGA. Et eksempel på slik analyse er gitt i kapittel 7.

## Deteksjon av strømningsregime

Eksperimentell bestemmelse av ulike strømningsregimer og overgangsgrensene som skiller disse er basert på forutbestemte definisjoner av strømningsregimene [14]. Men selv om klare definisjoner eksisterer, er bestemmelsen fra eksperimentelle resultater ikke åpenbar. Overgangen mellom de ulike regimene er ofte gradvis, og fører til at en eksakt overgangsgrense ikke alltid blir godt bestemt. Det finnes en del forslag til metoder for bestemmelse av strømningsregimer. En oversikt over de aktuelle metodene for dette arbeidet gis i kapitlene 2.6.1 til 2.6.3 nedenfor.

### Visuell observasjon og fotografering

Informasjon om strømningsregime i gass-væske strømning oppnås ofte ved visuell observasjon av strømningen i transparente rør [14]. Helt tydelig observasjon er ikke mulig ved høye gass- og væskerater. Det er da i stedet anbefalt å bruke hurtigfotografering eller digitalfotografering. Flere videokameraer kan plasseres i testseksjonen, der hvert kamera tar opp en del av sløyfen [5]. Dette gjøres for å kunne følge sluggenes bevegelser gjennom rørledningen. Ved manuell prosessering av opptakene er det mulig å bestemme sluglengde, initialiseringstid og andre slugparametere. Visuell observasjon og fotografiske teknikker er hovedsakelig basert på gassfraksjonen i rørledningen [14]. Visuelle metoder er imidlertid ofte subjektive, slik at man i tillegg bør benytte mer objektive metoder. To slike metoder presenteres nedenfor.

### Trykkfluktuasjoner

En viktig metode for å identifisere strømningsregime baserer seg på den eksperimentelle observasjonen at trykkfluktuasjoner gjennom rørledningen synes å avhenge av strømningsregimet [14]. Analyse av trykkfluktuasjoner for å identifisere strømningsregime er blitt rapportert i litteraturen [21]. Som vist i figur 2.5.2 ovenfor kan man relativt enkelt identifisere terrengslugger fra plot over trykket som funksjon av tid. Ut fra slike plot kan man også få et estimat av slugfrekvens og periode. Trykksignalene kan tolkes ved direkte avlesning fra tidsserien, basert på frekvensområde eller basert på amplitudeområde.

### Holdup

En av de viktigste parametrene i flerfasestrømning er holdup [22]. For alle strømningsregimer er prediksjonen av holdup ved analytiske eller numeriske beregninger usikker. Det er derfor behov for eksperimentelle målinger av holdup, slik at de empiriske prediksjonsmetodene kan utvikles, valideres og forbedres.

Deteksjon av holdup er relatert til fordelingen av fluid, og er derfor overordnet metoden med trykkdeteksjon. Signalet fra måling av holdup kan tolkes på de samme tre måtene som trykksignalet, gitt under kapittel 2.6.2 ovenfor. Det er mange teknikker for måling av holdup. I denne oppgaven vil impedanseprober benyttes. For tofasestrømning av luft og vann måles konduktansen i disse probene. Man oppnår da væskefraksjonen i proben som funksjon av tid. Det vil således være mulig å se hvorvidt det er stabil eller terrengindusert strømning i rørledning-risersystemet. Videre er det mulig å estimere slugfrekvens ut fra plot av holdup mot tid. En mer detaljert beskrivelse av slike prober er gitt i litteraturen [14].

# Flerfasesimulatoren OLGA

OLGA er et simuleringsverktøy for trefasestrømning av hydrokarboner i rørledninger og rørledningsnettverk [23]. OLGA-programmet ble utviklet gjennom SINTEF/IFE sitt

tofasestrømnings-prosjekt i perioden 1984-1992, og det forbedres og utvides stadig. Dette er mulig ved hjelp av den økende databasen til SINTEFs strømningslaboratorium [24]. Bakgrunnen for og utviklingen av OLGA-programmet er rapportert av Bendiksen et al [25]. Mesteparten av teorien i kapitlene 3.1-3.3 nedenfor er hentet fra OLGA2000 User’s Manual v1.0 [24].

## Generelt om OLGA

Stasjonære simulatorer er nyttige for initiell rørdimensjonering, kapasitetsberegninger og termiske beregninger, men de kan ikke simulere transiente strømninger [15]. De stasjonære modellene gir kun midlere verdier for trykk og strømningsrater, og vil ikke indikere at terrengslugging kan forekomme i rørledningen. Transiente programmer, som OLGA, viser derimot terrengsluggingsoppførsel og gir oftest gode estimater for sluglengde og slugfrekvens.

Standard endimensjonale dynamiske tofluid-modeller er unøyaktige i behandlingen av slugstrømning, på grunn av numerisk diffusjon ved skarpe variasjoner i holdup. I tillegg behandles slugstrømning ved en midlere tilnærming, slik at ingen informasjon om individuelle slugposisjoner, sluglengder og lokal fordeling av væskefraksjon som funksjon av tid oppnås. OLGA er en modifisert tofluid-modell, det vil si med separate kontinuitetsligninger for gass, bulk væske og væskedråper [5]. Kun to impulsbalanser benyttes; en for den kontinuerlige væskefasen og en for kombinasjonen av gass og mulige væskedråper. Hastigheten til væskedråper i gassfasen er gitt ved en sliprelasjon. Det samme gjelder den relative hastigheten til olje/vann. En energiligning for blandingen benyttes, der begge faser har samme temperatur. Dette gir totalt seks konserveringsligninger som må løses; tre for masse, to for impuls og en for energi. For å lukke ligningssettet kreves initial- og grensebetingelser. Spesifikasjonen av initialbetingelser er den fundamentale forskjellen mellom en transient og en stasjonær tilstandsmodell.

OLGA er en forenet modell som ikke krever brukerspesifiserte korrelasjoner for blant annet væskefraksjon. Dette impliserer at for hver seksjon av rørledningen kreves en dynamisk beskrivelse av strømningsregimet, hvilket gir regimet som funksjon av midlere strømningsparametere. Beregning av overgang mellom strømningsregimer er basert på mekanistiske omslagskriterier. To typer slugstrømning gjenkjennes av OLGA; hydrodynamisk slugstrømning og terrengindusert slugstrømning. Bestemmelse av strømningsregime i OLGA gjøres trinnvis: Først avgjøres det om det er separert eller distribuert strømning, deretter bestemmes regimet for denne strømningen.

Det numeriske skjemaet i OLGA er velegnet for effektiv simulering av massestrømningstransienter. Den semi-implisitte tidsintegrasjonen som er implementert tillater relativt lange tidsskritt, mange størrelsesordener større enn for eksplisitte metoder. Lange tidsskritt er hensiktsmessig for å få fornuftige kjøretider ved simulering av reelle rørledninger, der typisk simuleringstid er flere timer eller dager.

De nødvendige fluidegenskapene antas i OLGA kun å være en funksjon av trykk og temperatur, og er brukerspesifisert som tabeller i en spesiell input-fil.

## Standardmetoden i OLGA

I OLGAs standardmodell smøres de fysisk skarpe frontene til væskefraksjonen ut numerisk, spesielt i horisontale og nærhorisontale transiente tilfeller av høyhastighetsstrømning [23]. Denne modellen behandler slugstrømning ved en gjennomsnittlig metode, der strømningen antas å bestå av et uendelig langt tog av like, fullt utviklede slugenheter [9]. Slugcellen består av en stor boble som etterfølges av en væskeslug. Dette gir korrekt midlere trykktap og væskefraksjon, men ingen informasjon om slugkarakteristikker som individuell slughastighet, -lengde eller -frekvens.

## Frontfølgemetoden i OLGA

Frontfølgemetoden i OLGA er utformet for å følge og opprettholde de skarpe frontene som oppstår ved oppstartsslugger, hydrodynamiske og terrenginduserte slugger, samt slugger som akkumuleres foran pigger [23]. Denne modellen gir informasjon om blant annet posisjon, hastighet og lengde for hver individuelle slug. Frontfølgemodellen er et hybrid Euler-Lagrange skjema, der et Lagrange-type frontfølgeskjema superponeres på det eulerske skjemaet i standardmodellen i OLGA [9].

Når frontfølgemodellen introduserer en slug med en front og en hale i en rørledningsseksjon, behandles væskesluggen som dispergert boblestrømning og  slugboblen som separert strømning (lagdelt eller annulær). Slughalen og slugfronten er definert som posisjonen langs rørledningen der strømningen endres mellom dispergert og separert strømning. Definisjonen av slughalen og slugfronten er vist i figur 3.3.1.

Figur 3.3.14	Skisse over definisjonen av slughale og slugfront i OLGA [9]. LS er sluglengde, LB er boblelengde, Ut er slughalehastighet og Uf er slugfronthastighet.

Etter initialiseringen behandles alle slugger likt, uavhengig av deres opphav, unntatt for tilfellet med pigging. Slughaler og slugfronter behandles separat; de kan propagere i ulike retninger og kan uavhengig endre propageringsretning under simuleringen. Når hale- og fronthastigheten er beregnet, finnes deres posisjoner ved hjelp av tidsintegrering. Lengden til sluggen beregnes også.

Hydrodynamisk slugging satt på i frontfølgeren i OLGA innebærer at en kort slug settes opp i en rørseksjon dersom [11]:

- slugstrømningsregimet predikeres

- det ikke er noen slug i denne seksjonen fra før

- det er en viss tid siden forrige slug i denne seksjonen

Initiell sluglengde og det ovennevnte tidsintervallet er brukerspesifisert.

Terrengslugger dannes ved blokkering på steder der rørhelningen endres fra nedover- til oppoverretning. OLGA legger da litt væske i dippene, og genererer en slug dersom væsken lager en blokkering. Posisjonene til slugfront og slughale for hver individuelle slug, i tillegg til væskefraksjon i sluggen og væskefraksjon mellom slugger, følges under simuleringen. Når fronten til en slug beveger seg inn i halen til sluggen foran, slås disse to sluggene sammen. Når en hale beveger seg raskere enn fronten avtar sluglengden, og sluggen kan til slutt forsvinne. En slug fjernes fra rørledningen når sluggen har dødd ut, mens sammenslåing av to slugger skjer når slugboblen har dødd ut.

Frontfølgemodellen i OLGA er blitt verifisert mot storskala eksperimenter på oppstarts- og terrenginduserte slugger med gode resultater, og har vist seg å være svært nyttig for simulering av flerfase feltledninger.

# Eksperimentelt oppsett

## Beskrivelse av testseksjonen

En tegning over systemet er vist i figur 4.1.1. Sløyfen består av:

- s-riser

- toppseparator

- returseksjon

- gravitasjonsseparator

- fire sentrifugalpumper

- kompressor

- to gassvolumtanker

- mikseseksjon

- måleinstrumenter

Figur 4.1.15	Testseksjonen som ble benyttet i dette arbeidet.

I selve riserdelen av sløyfen er total rørlengde omtrent 18 meter, der rørene har en indre diameter på 0.05 meter. Disse rørene er består av acrylplast og er transparente slik at det er mulig å bestemme strømningsregime fra visuelle observasjoner, samt å benytte visuelle måleteknikker som fotografering. Det siste rørsegmentet opp til toppseparatoren består av armert gummi for fleksibilitet. Høyden fra riserfoten til separatoren er om lag 7 meter. Volumet til toppseparatoren er cirka 100 liter. Fra denne slippes gassen ut til atmosfæren, mens væsken renner ned returseksjonen og inn i gravitasjonsseparatoren. Inni gravitasjonsseparatoren er det en dempematte og en kjølekveil som holder væsketemperaturen på 19-20C. Volumet til denne separatoren er 3000 liter. For hver av de to væskefasene er det en stor og en liten sentrifugalpumpe. Komprimert luft av cirka 6 barg er tilgjengelig. Reduksjon til ønsket trykk gjøres før luften går gjennom en 300 liter stor tank og opp i testseksjonen. Hver av fasene strømmer i separate rør inn mot mikseseksjonen. For hver fase kan innstrømningen til mikseseksjonen skje i et av to rør av ulike indre diameter. Regulering av massestrømmen til hver fase gjøres ved hjelp av manuelle ventiler like oppstrøms mikseseksjonen. Det er mulig å koble til en tank på 300 liter for å simulere ekstra oppstrøms gassvolum. Et detaljert flytskjema er gitt i bilag 2.

## Geometrien til s-riseren

Geometrien til s-riseren ble funnet ved hjelp av avfotografering før dette arbeidet ble påbegynt. Riseren ble da inndelt i seks seksjoner, og lengde og helningsvinkel i forhold til horisontalen ble beregnet for hver seksjon. Resultatet er å finne i tabell 4.2.1.

Tabell 4.2.1	Oversikt over geometrien til s-riseren funnet ved avfotografering.

| Rørseksjon | Lengde [m] | Helning [m] | Helning [] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.94 | -0.0860 | -0.998 |
| 2 | 5.46 | 4.81 | 61.8 |
| 3 | 3.45 | -1.50 | -25.8 |
| 4 | 1.05 | 0.900 | 59.0 |
| 5 | 1.44 | 1.35 | 69.6 |
| 6 | 1.53 | 1.53 | 90.0 |

Det tilgjengelige oppstrøms gassvolumet utgjør i tillegg omtrent 153 meter rørlengde.

En skisse over inndelingen i rørseksjoner som ble foretatt ved beregning av geometrien er gitt i figur 4.2.1. Her er også vist den horisontale lengden og vertikale høyden til s-riseren.

1

2

3

4

5

6

5 m

7 m

7 m

Figur 4.2.16	Skisse over inndelingen som ble foretatt ved beregning av geometrien til s-riseren. Tallene 1-6 indikerer hver rørseksjon.

## Beskrivelse av instrumenter i testseksjonen

Det er plassert en rekke måleinstrumenter i testseksjonen. Disse vil kort presenteres nedenfor.

Gassens volumstrømningsrate måles av to Endress+Hauser vortex-metere; ett for hvert av de to mulige innløpsrørene for gassen. Rett etter hvert vortex-meter er det plassert en Siemens trykktransmitter. Volumstrømningsraten til vannet måles ved hjelp av to elektromagnetiske instrumenter; ett i hvert av innløpsrørene for vannet. Måleren i innløpsrøret med minst indre diameter er av typen Endress+Hauser, mens den andre måleren er av typen Fisher & Porter. To coriolis-metere måler volumstrømningsraten til oljen i innløpsrørene, begge av typen Micromotion. Alle disse instrumentene er plassert oppstrøms strupeventilene.

I selve s-riseren er det plassert fire Druck trykktransducere og tre impedanseprober. Impedanseprobene måler konduktans i systemet luft-vann, og kapasitans i systemet luft-olje. Trykktransducerenes plassering er som følger: ved innløpet, i riserfoten, litt før dippen, og mellom de to impedanseprobene i den øvre riserdelen. Posisjonen til transducerene og impedanseprobene er skissert på figur 4.3.1.

Figur 4.3.17	Plassering av måleinstrumentene i s-riseren; fire trykktransducere betegnet PT og tre impedanseprober betegnet IP.

Måleområdet til de fire trykktransducerene er 0-1 barg. To av impedanseprobene er identiske og har fire ringer, mens den siste bare har tre ringer. For de to like probene er ringparene plassert 108 mm fra hverandre. Avstanden mellom hver ring i et slikt par er 13 mm. Den siste proben har et ringpar nederst og en enslig ring lenger oppe. Ringtykkelsen er 5 mm.

Totalt er det altså 15 ulike måleinstrumenter i testseksjonen:

- to trykktransmittere oppstrøms strupeventilene

- seks strømningsmålere oppstrøms strupeventilene

- fire trykktransducere i s-riseren

- tre impedanseprober i s-riseren

Strømsignalene fra instrumentene omformes til spenningssignaler med utgangsområde 0.8-4.0 V ved hjelp av passende motstander. Signalene sendes deretter til loggerutstyret som beskrives i kapittel 4.4.

## Beskrivelse av datalogger

Loggeren benyttet i dette arbeidet er en Hewlett Packard Multiplexer med 20 kanaler som er tilkoblet PC, der programvaren Hewlett Packard BenchLink Data Logger er installert. Datainnsamlingskortet er fra National Instruments. Av de 20 tilgjengelige kanalene brukes nå 15 kanaler; en for hver av instrumentene i testseksjonen. Ved lineærinterpolasjon mellom det innstilte måleområdet og signalområdet til hvert instrument oppnås den fysiske verdien. Denne interpoleringen er gitt i bilag 3. Ut fra de innstilte enhetene kan andre verdier beregnes, som for eksempel superfisielle fasehastigheter. Dataene kan vises på monitoren som tidsserier mens loggingen pågår. Beregning av de avledete verdiene er vist i bilag 4.

For en mer inngående beskrivelse av testseksjonen vises det til en rapport som vil utarbeides av Kjetil Lilleby ved Institutt for Klima og Kuldeteknikk ved NTNU i 2001.

# Forsøksprosedyre

Forsøksbetingelsene som skiller eksperimentene i dette arbeidet fra hverandre er de med hensyn på oppstrøms gassvolum og strømningsrater av væske og gass. To ulike oppstrøms gassvolumer ble undersøkt, og betegnes henholdsvis stort og lite oppstrøms gassvolum. I forsøkene med det store oppstrøms gassvolumet er tanken mellom gassens strupeventil og mikseseksjonen kun fylt av luft. Dette gir et gassvolum som tilsvarer omtrent 153 meter ekstra rørledning. I tillegg utgjør rørseksjonene som forbinder gass-strupeventilen, tanken og mikseseksjonen omtrent 14 meter rørlengde. For å oppnå det lille oppstrøms gassvolumet ble tanken fylt opp med så mye vann som mulig. Resulterende ekstra rørlengde for det lille volumet, inkludert rørseksjonene mellom strupeventilen til gassen og mikseseksjonen, er omtrent 45 meter. De ulike strømningsratene ble innstilt ved manuell regulering av strupeventilene for hver av fasene. En viss regulering av væskeratene er også mulig ved hjelp av frekvensinnstillingen til pumpene, men dette ble ikke gjort i denne oppgaven fordi meget høyt turtall var påkrevd for å opprettholde stabile væskerater.

De loggede signalene ble observert under eksperimentene. Scanneintervallet var satt til 0.4 sekunder, tilsvarende 2.5 Hz, og alle de 15 kanalene ble logget ved hvert scan. Under loggingen ble først og fremst holdup og trykket i s-riseren betraktet. Fra tidsseriene er det mulig å se om trykket har periodiske svingninger. Ved hjelp av signalene fra impedanseprobene får man et bilde av fasefordelingen i strømningen. I starten av arbeidet ble 1 kg Na2So4 tilsatt vannfasen for å øke ledningsevnen til vannet, slik at tydeligere utslag skulle fås i impedanseprobene. Det nederste ringparet i hver impedanseprobe ble brukt for å finne væskefraksjon. Dette gir liten midlingsavstand, og inkluderer dermed flest lokale effekter. Før hver oppstart måtte signalet fra impedanseprobene noteres for både gassfylte og væskefylte prober, fordi innledende tester viste at signalområdene endret seg noe fra dag til dag. Normalisering av de oppnådde verdiene gjør det likevel mulig med direkte sammenligning mellom de ulike eksperimentene med hensyn på væskefraksjonen.

Under forsøkene ble det sjekket at trykket oppstrøms mikseseksjonen holdt seg stabilt. For å sikre kritisk strømning gjennom strupeventilen ble trykket på innløpsgassen satt til minst 2.5 barg for alle forsøkene. Den superfisielle gasshastigheten beregnes ved hjelp av tettheten ved innløpet (se bilag 4). I tilfeller av stabil strømning og terrengslugging-2 ble det satt som krav at fasehastighetene ikke skulle variere med mer enn 2-3 %. I tilfellene med terrengslugging-1 svinger imidlertid gasshastigheten med omtrent 20 %. Dette er på grunn av de store svingningene i trykket, og dermed også i tettheten som den superfisielle gasshastigheten er basert på, ved hver syklus. I tillegg svinger væskehastigheten med om lag 20 % ved terrengslugging-1. Dette skyldes antageligvis at sentrifugalpumpen ikke klare å levere en jevn væskemengde når trykket i riseren blir høyt.

Ved den visuelle observasjonen ble det spesielt lagt merke til om væske ble akkumulert i riserfoten og dippen. Strømningen i rørledningen inn mot riserfoten ble betraktet med hensyn på væskenivå og eventuell dannelse av bølger og hydrodynamiske slugger. Hvis hydrodynamiske slugger oppstod, ble det notert hvorvidt de overlevde frem til riserfoten, over toppen av den nedre riserdelen og helt opp til toppseparatoren. Hvorvidt det strømmet både væske og gass rimelig kontinuerlig over toppen til den nedre riserdelen ble også notert. Det ble forsøkt å vurdere om det var kontinuerlig innstrømning i separatoren, men dette viste seg noe vanskelig på grunn av at det siste rørstykket i s-riseren består av armert gummi og er derfor ikke transparent. Det samme problemet gjaldt ved vurdering av mengde væske som falt tilbake ned den øvre riserdelen.

De loggede dataene fra eksperimentene ble eksportert som tekst-filer og videre behandlet ved hjelp av SigmaPlot 2000.

# Eksperimentelle resultater

Alle de oppnådde forsøksdataene er gitt i bilag 5.

## Kvalitativ beskrivelse av strømningen i s-riseren

Det vil her presenteres typiske eksempler på strømning av typene stabil,

terrengslugging-1 og terrengslugging-2. Disse tilfellene vil beskrives ved hjelp av holdup og trykk som ble målt i s-riseren under forsøkene, og forskjellen mellom de tre strømningstypene vil bli angitt. Dette gjøres for å gi et bilde av hva som i dette arbeidet ble vurdert som stabil og ustabil strømning på bakgrunn av observasjoner visuelt og fra loggede tidsserier.

Det bemerkes at normaliseringen av signalet fra impedanseprobene for det viste tilfellet av terrengslugging-1 ikke er helt nøyaktig. De flate toppene på plottet lengst til høyre i figurene 6.1.1-6.1.3 tilsvarer en reell væskefraksjon lik én.

### Holdup i første impedanseprobe

Holdup av væske øverst i den nedre delen av s-riseren presenteres i figur 6.1.1 for de tre ulike typene strømning stabil, terrengslugging-2 og terrengslugging-2.

Figur 6.1.18	Væskefraksjon i første impedanseprobe ved stort oppstrøms gassvolum. Til venstre: stabil strømning, usG = 4.0 m/s og usL = 0.61 m/s. I midten: terrengslugging-2, usG = 4.1 m/s og usL = 0.20 m/s. Til høyre: terrengslugging-1, usG = 2.0 m/s og usL = 0.51 m/s.

Man kan se av figurens venstre plot at det i tilfellet for stabil strømning hele tiden er middels høye utslag i impedanseproben øverst i den nedre delen av riseren. Dette indikerer at både gass og væske strømmer her til enhver tid. Noen få topper viser at det kommer litt ekstra væske innimellom, hvilket underbygger de visuelle observasjonene som ble gjort under eksperimentet. Det ble da lagt merke til at væsken av og til akselererte opp den nedre riserdelen og over toppen. Videre ble det observert hydrodynamiske slugger i det rørledningen inn mot s-riseren. Disse ble dannet både langs denne rørseksjonen og i mikseseksjonen. Sluggene overlevde ofte helt opp til toppseparatoren. På vei opp til separatoren tok de med seg væske som var akkumulert i riserfoten og i dippen. Dette førte til at det kom ofte og mye væske både over toppen av den nedre riseren og inn i separatoren. Lite væske falt tilbake ned de to riserdelene. Den relativt høye væskehastigheten (usL = 0.61 m/s) i dette forsøket vil medvirke til forholdsvis høye utslag i impedanseprobens signal.

I tilfellet med terrengslugging-2 kan man se av det midterste plottet på figur 6.1.1 at strømningen av væske og gass er mer periodisk enn i det stabile tilfellet. Av og til er signalet i proben lik null en liten tid. Dette indikerer akkumulering av væske i riserfoten, som raskt skytes ut på grunn av tidlig boblepenetrering. Det er tydelig fra figuren at det ikke er jevn strømning av både væske og gass hele tiden. Visuelt ble det observert litt hydrodynamisk slugging i rørledningen inn mot s-riseren. Disse sluggene overlevde over toppen av den nedre riserdelen. Dette kan man også se fra figuren i form av ekstra høye utslag i impedanseproben. Det var en del tilbakefall av væske i den nedre riseren. Sluggene i den s-riseren var hvitaktige, noe som viser stort gassinnhold i sluggen.

I det siste tilfellet, plottet til høyre på figur 6.1.1, vises et tilfelle av terrengslugging-1. Det er da fullstendig væskeblokkering i riserfoten og dannelse av væskehale bakover i rørledningen. Væskesøylen i den nedre riserdelen var uten gassbobler, hvilket kommer frem fra figuren i form av en holdup lik én. Man kan også se at det i perioder ikke strømmer væske gjennom proben, ved signal lik null. Væskesøylen var da i ferd med å bygge seg opp, men hadde ikke nådd opp til proben. Etter hver fullstendige blokkering kom det en del småslugger, som kan ses fra figurens lavere, mer støyete utslag før en ny syklus startet.

### Holdup i andre impedanseprobe

Signalene fra den andre impedanseproben i s-riseren er vist i figur 6.1.2 for de ulike tilfellene av stabil strømning, terrengslugging-2 og terrengslugging-1.

Figur 6.1.19	Væskefraksjon i andre impedanseprobe ved stort oppstrøms gassvolum. Til venstre: stabil strømning, usG = 4.0 m/s og usL = 0.61 m/s. I midten: terrengslugging-2, usG = 4.1 m/s og usL = 0.20 m/s. Til høyre: terrengslugging-1, usG = 2.0 m/s og usL = 0.51 m/s.

For tilfellet stabil strømning, vist til venstre i figur 6.1.2, ser man at signalet har mer periodiske svingninger enn i den første impedanseproben. Det vil være mye væske i dippen ved høye væskehastigheter. Observasjoner viste at slugger ble dannet i dette lave punktet, i tillegg til de som ble dannet i riserfoten. Dette vil bidra til at signalet blir høyt i den andre impedanseproben, selv i tilfeller av stabil strømning.

Signalet fra impedanseproben midt i den øvre riseren for tilfellet av terrengslugging-2 er vist i det midterste plottet på figur 6.1.2. Dette skiller seg litt fra signalet i den første proben vist i figur 6.1.1. Det kommer frem fra figuren ovenfor at det alltid strømmer både væske og gass gjennom proben, i motsetning til i den første proben. Visuelt ble det oppdaget at det var en del tilbakefall av væske ned den øvre riserdelen.

Det siste tilfellet i figur 6.1.2 er strømningstypen terrengslugging-1. Trenden her er noe ulik den i den første proben, vist på plottet til høyre i figur 6.1.1. Det er tydelig at perioden av ren væskeblokkering, tilsvarende holdup lik én, er kortere i den øvre riserdelen. Væskefraksjonen i småsluggene som følger etter utblåsningen er større, og det kommer flere relativt store slugger før en ny blokkering starter. Dette skyldes at store mengder væske vil ankomme den øvre riserdelen når den nedre delen har sin utblåsning, og medvirker til at holdup alltid er større enn null.

### Holdup i tredje impedanseprobe

Figur 6.1.3 viser utslagene i den tredje impedanseproben.

Figur 6.1.20	Væskefraksjon i tredje impedanseprobe ved stort oppstrøms gassvolum. Til venstre: stabil strømning, usG = 4.0 m/s og usL = 0.61 m/s. I midten: terrengslugging-2, usG = 4.1 m/s og usL = 0.20 m/s. Til høyre: terrengslugging-1, usG = 2.0 m/s og usL = 0.51 m/s.

For den stabile strømningen til venstre i figur 6.1.3 ser man den samme trenden i som i impedanseproben nedenfor, vist i figur 6.1.2. Dannelsen av slugger fra dippen fører til middels store, jevne utslag. For tilfellene terrengslugging-1 og terrengslugging-2 er også trenden lik i de to øverste impedanseprobene. Dette fremgår ved sammenligning av figurene 6.1.2 og 6.1.3.

### Trykket på innløpet

En annen måte å beskrive strømningen på er ved hjelp av trykket. Det vil nedenfor (figurene 6.1.4-6.1.7) presenteres trykkene på de fire målepunktene i s-riseren for hver av de tre typene strømning som ble funnet i dette arbeidet. Ordinatverdiene er satt like for alle plottene for lettere å se forskjellen mellom de tre strømningstypene stabil, terrengslugging-2 og terrengslugging-1.

Trykk [barg]

Figur 6.1.21	Trykket på innløpet av s-riseren ved stort oppstrøms gassvolum. Til venstre: stabil strømning, usG = 4.0 m/s og usL = 0.61 m/s. I midten: terrengslugging-2, usG = 4.1 m/s og usL = 0.20 m/s. Til høyre: terrengslugging-1, usG = 2.0 m/s og usL = 0.51 m/s.

Figuren 6.1.4 viser trykket på innløpet av testseksjonen. Tilfellet stabil strømning til venstre på figuren viser lite variasjoner i trykket. Strømningen med terrengslugging-2 på plottet i midten av figur 6.1.4 viser høyere amplituder enn den stabile strømningen. Ganske mye væske falt tilbake ned den første riserdelen og overstrømningen over toppen var støtvis. Dette gjenspeiler seg på plottet. I tilfellet med terrengslugging-1 viser trykk-plottet klare svingninger. Trykket blir høyt på grunn av det hydrostatiske trykket til væskesøylen i den nedre riserdelen. En ny slugsyklus starter omtrent hvert 45. sekund. Det ble observert dannelse av slughale fra riserfoten og bakover helt inn til mikseseksjonen.

### Trykket i riserfoten

Figur 6.1.5 viser trykket som funksjon av tid ved foten av s-riseren.

Trykk [barg]

Figur 6.1.22	Trykket ved foten av s-riseren ved stort oppstrøms gassvolum. Til venstre: stabil strømning, usG = 4.0 m/s og usL = 0.61 m/s. I midten: terrengslugging-2, usG = 4.1 m/s og usL = 0.20 m/s. Til høyre: terrengslugging-1, usG = 2.0 m/s og usL = 0.51 m/s.

For tilfellet stabil strømning viser trykket i riserfoten, gitt til venstre i figur 6.1.5, mer fluktuasjoner enn trykket på innløpet (se figur 6.1.4). Væske akkumuleres i dette lave punktet, og fører til at flesteparten av de sluggene som strømmer i den nedre riserdelen initieres her. Resten av sluggene i s-riseren dannes i mikseseksjonen eller i dippen. Trykket utviser imidlertid ingen periodiske svingninger.

Trenden til trykket i riserfoten og på innløpet er like for tilfellet terrengslugging-2. Dette fremgår ved sammenligning av de to midterste plottene på figurene 6.1.4 og 6.1.5. Amplitudene i de to tilfellene inntrer på samme tid. Ved riserfoten fås imidlertid en lavere verdi enn på innløpet.

For terrengslugging-1 er amplitudene til trykket i henholdsvis riserfoten (figur 6.1.5) og innløpet (figur 6.1.4) omtrent like store og forekommer med lik frekvens. I figuren ovenfor kan man se en liten reduksjon i trykket før utblåsningen skjer. Reduksjonen skyldes en kort periode av slugproduksjon fra toppen av den nedre riserdelen. Slugfronten trakk seg så litt tilbake før hele sluggen ble dyttet ut til toppseparatoren. Dette forklarer den lille økningen i trykket før minimumsverdien ved utblåsning oppnås. Fra plottet legger man også merke til små utslag i trykket rett etter utblåsningen, som skyldes at den store sluggen etterfølges av småslugger.

### Trykket i dippen

Beskrivelse av trykket i dippen mellom de to riserdelene for de ulike strømningstypene følger etter figur 6.1.6 nedenfor.

Trykk [barg]

Figur 6.1.23	Trykket i dippen mellom de to riseredelene ved stort oppstrøms gassvolum. Til venstre: stabil strømning, usG = 4.0 m/s og usL = 0.61 m/s. I midten: terrengslugging-2, usG = 4.1 m/s og usL = 0.20 m/s. Til høyre: terrengslugging-1, usG = 2.0 m/s og usL = 0.51 m/s.

Trykknivået i dippen for alle de tre tilfellene angitt i figur 6.1.6 er noe lavere enn det i de to foregående figurene (6.1.4 og 6.1.5). Bortsett fra dette er det ikke store forskjeller mellom trykkutslagene i riserfoten og i dippen for den stabile strømningen. Slugger dannes fra dette lave punktet.

For terrengslugging-2, gitt i det midterste plottet på figur 6.1.6, er trykkfluktuasjonene mer støyete i dippen enn i de tidligere trykk-plottene gitt i figurene 6.1.4 og 6.1.5. Tendensen i utslagene til de to sistnevnte figurene er imidlertid synlig også i tilfellet vist ovenfor, selv om trykknivået er lavere.

Ved terrengslugging-1 er det tydelig at amplitudene i trykket i dippen er lavere enn trykket ved innløpet og i riserfoten. Den skarpe økningen i trykket under boblepenetreringen skyldes antageligvis utblåsningen fra den første riseren. Det vil da komme en stor væskeslug over toppen og ned mot dippen. Sluggen har høy hastighet, noe som forklarer at dette høye trykket ikke vedvarer.

### Trykket i den øvre riserdelen

Til sist vil trykket målt mellom de to øverste impedanseprobene beskrives, ved hjelp av figur 6.1.7.

Trykk [barg]

Figur 6.1.24	Trykket mellom impedanseprobene i den øvre riserdelen ved stort oppstrøms gassvolum. Til venstre: stabil strømning, usG = 4.0 m/s og usL = 0.61 m/s. I midten: terrengslugging-2, usG = 4.1 m/s og usL = 0.20 m/s. Til høyre: terrengslugging-1, usG = 2.0 m/s og usL = 0.51 m/s.

Trykknivået er nå enda lavere enn i de tidligere tilfellene. For hvert av de tre tilfellene stabil strømning, terrengslugging-1 og terrengslugging-2 er tendensen i trykket stort sett den samme som i dippen, vist i figur 6.1.6.

## Forsøksserie med konstant gassrate og varierende væskerater for stort oppstrøms gassvolum

En rekke forsøk ble utført der gassraten ble holdt så konstant som mulig, mens væskeraten ble økt gradvis. Disse eksperimentene ble gjort for å illustrere trendene i trykket på innløpet av s-riseren og holdup øverst i hver av de to riserdelene fra strømningen er stabil, via det ustabile området og inn i det stabile området igjen. Forsøksserien ble kjørt for begge de tilgjengelige oppstrøms gassvolumene. Resultatene viser at det er vanskelig å skille mellom forsøkene med hensyn på stabilitet, spesielt i overgangsområdene.

Figurene i dette delkapitlet viser innløpstrykket og holdup øverst i de to riserdelene som funksjon av tid. Hver figur inneholder flere plot. Det øverste plottet på hver figur gjelder for den høyeste væskehastigheten i forsøksserien der gasshastigheten ble holdt konstant. Nedover på hver figur følger plottene suksessivt for lavere væskehastigheter. Det ble dessverre ikke plass til alle plottene for en gitt gasshastighet på en side, slik at hver figur går over to sider. Det bemerkes at tidsaksen er ulik for noen av plottene. I tilfellene av terrengslugging-1 og terrengslugging-2 baserer plottene seg på lange tider for å illustrere de periodiske svingningene. Verdiene på ordinaten er heller ikke direkte sammenlignbare. Skalering av aksene er gjort for å fremheve responsene i de ulike tilfellene.

For det store oppstrøms gassvolumet ble varierende væskehastigheter kjørt mot en superfisiell gasshastighet på omtrent 3.1 m/s.

### Trykk ved innløpet av s-riseren

Den første figuren, figur 6.2.1, viser trykket på innløpet. Man kan se at det første plottet, plot 1, har rimelig jevne amplituder. Dette er et forsøk med mye væske (usL = 0.57 m/s) og hydrodynamiske slugger i rørledningen inn mot riseren. Trykksignalet er derfor ikke helt flatt.

Plot 2 nedenfor utviser en trend av overlagrede svingninger. Trykket flater ut litt ved omtrent 100 sekunder. Dette forsøket burde ha vært logget lenger i tid for å kunne påstå at denne utflatingen er periodisk. Man kan imidlertid se en viss reduksjon i trykket ved sluttiden. Hydrodynamiske slugger ble dannet i rørledningen inn mot riserfoten også i dette tilfellet. Over toppen til den nedre riserdelen var væskestrømmen diskontinuerlig.

Trykk-plot 3 har betydelig høyere amplituder enn de to foregående. Man legger merke til periodiske svingninger med stadig lavere amplituder. Dette skyldes antageligvis at volumstrømmen av gassen ikke ble opprettholdt inn mot s-riseren. Det er altså ikke en typisk trend for de gitte forholdene, men skyldes en svakhet i gassleveransen.

Figurens plot 4 viser et tilfelle med overlagrede svingninger. Man kan se at trykket de første 200-300 sekundene er veldig lavt, og blir lavt igjen ved omtrent 950 sekunder. Visuelt ble det i denne perioden av lave utslag observert slugger i hele s-riseren, og både gass og væske til enhver tid i impedanseprobene. De hydrodynamiske sluggene som ble dannet i rørledningen inn mot riserfoten overlevde helt ut til toppseparatoren. Strømningen ble deretter mer og mer ustabil, inntil riserfoten var fullstendig blokkert av væske ved om lag 300 sekunder fra starttidspunktet. Det var ingen væskeoppbygning i dippen. Utblåsningen ble etterfulgt av store slugger. Denne ustabile perioden varte i omtrent 600 sekunder. I periodene med høye amplituder er det noen amplituder som er lavere enn de andre, som antageligvis er en effekt av s’en i riserkonfigurasjonen. De overlagrede svingningene kan skyldes svingende leveranse. Ved å plotte massestrømmen av gassen oppstrøms strupeventilene ser man at denne også har overlagrede svingninger. Det samme er tilfellet for de neste to plottene 5 og 6, med hensyn på svingende leveranse.

For plottene 7 og 8 ble det observert at strømningen var bølget lagdelt i rørledningen inn mot riserfoten. Strømningen var støtvis både over toppen til den nedre riserdelen og inn i separatoren. Trykket er betydelig lavere enn de øvrige ustabile forsøkene, og har sin årsak i at mengden væske som strømmer i riseren er mindre i tillegg til at væskeblokkering ikke forekom.

Trykket i plot 9 er ikke så veldig forskjellig fra det siste plottet, plot 10. Dette siste plottet er karakterisert stabilt, mens plot 9 er et ustabilt tilfelle av terrengslugging-2. Man kan se at amplitudene i trykket for den ustabile strømningen er noe høyere enn for den stabile strømningen.

usL

Plot 1

Plot 2

Plot 3

Plot 4

Plot 5

Figur 6.2.25	Trykket på innløpet i forsøksserie med konstant gassrate mot varierende væskerate for stort oppstrøms gassvolum. Superfisiell gasshastighet: usG = 3.1 m/s. Superfisielle væskehastigheter for plot 1 til plot 5: usL = 0.64 m/s; 0.57 m/s; 0.49 m/s; 0.35 m/s; 0.27 m/s. Figuren fortsetter på neste side.

usL

Plot 6

Plot 7

Plot 8

Plot 9

Plot 10

Figur 6.2.1	Trykket på innløpet i forsøksserie med konstant gassrate mot varierende væskerate for stort oppstrøms gassvolum. Superfisiell gasshastighet: usG = 3.1 m/s. Superfisielle væskehastigheter for plot 5 til plot 10: usL = 0.21 m/s; 0.17 m/s; 0.12 m/s; 0.052 m/s; 0.024 m/s. Figuren er fortsatt fra forrige side.

### Holdup i første impedanseprobe

Figur 6.2.2 viser holdup i den første impedanseproben for de samme eksperimentene som beskrevet under kapittel 6.2.1.

Plot 1 viser stabil strømning. Det strømmer både væske og gass i denne proben til enhver tid. I plot 2 ser man at strømningen er mer ustabil. Væskefraksjonen er høy. Fluktuasjonene skyldes at det ikke strømmet kontinuerlig over toppen til den nedre riserdelen. Det neste plottet, plot 3, viser terrengslugging-2 der væskefraksjonen i impedanseproben av og til er null. Det nærmer seg fullstendig blokkering av væske i riserfoten. Fullstendig blokkering ble oppnådd i forsøkene vist i plottene 4 og 5. Man kan se at væskefraksjonen tidvis er én eller null i disse tilfellene av terrengslugging-1.

Terrengslugging-2 er resultatet for litt lavere væskerater. Man legger merke til at det av og til bare strømmer gass i den første impedanseproben. Dette er tilfellet for de tre plottene 6, 7 og 8, der strømningen gradvis blir roligere ettersom væskehastigheten reduseres. Blanding av begge faser til enhver tid oppnås i tilfellet i plot 9. Fra det siste plottet, plot 10, er det tydelig at strømningen er stabil. Væskefraksjonen er liten, som kan ses fra de små utslagene.

usL

Plot 1

Plot 2

Plot 3

Plot 4

Plot 5

Figur 6.2.26	Holdup i første impedanseprobe i forsøksserie med konstant gassrate mot varierende væskerate for stort oppstrøms gassvolum. Superfisiell gasshastighet: usG = 3.1 m/s. Superfisielle væskehastigheter for plot 1 til plot 5: usL = 0.64 m/s; 0.57 m/s; 0.49 m/s; 0.35 m/s; 0.27 m/s. Figuren fortsetter på neste side.

usG

Plot 6

Plot 7

Plot 8

Plot 9

Plot 10

Figur 6.2.2	Holdup i første impedanseprobe i forsøksserie med konstant gassrate mot varierende væskerate for stort oppstrøms gassvolum. Superfisiell gasshastighet: usG = 3.1 m/s. Superfisielle væskehastigheter for plot 5 til plot 10: usL = 0.21 m/s; 0.17 m/s; 0.12 m/s; 0.052 m/s; 0.024 m/s. Figuren er fortsatt fra forrige side.

### Holdup i tredje impedanseprobe

Denne impedanseproben er plassert høyt oppe i den øvre riserdelen. Figur 6.2.3 viser holdup for de varierende væskeratene mot den konstante gassraten.

For den største væskeraten i plot 1 ser man høye utslag i impedanseproben, men begge faser hele tiden. Dette skyldes den store væskemengden som strømmer i røret. Strømningen går over til å bli ustabil ved redusert væskerate, hvilket kan tydes ut fra plot 3. Man ser at tettheten er større med hensyn på høyere signaler enn tilfellet er for den stabile strømningen i plot 1. De to nederste plottene 4 og 5 er for tilfeller av fullstendig blokkering i riserfoten. Visuelle observasjoner vist at det ikke ble noen væskeoppbygning i dippen og opp i den øvre riserdelen, og kan ses fra plottene ved en holdup lavere enn en til enhver tid. Plot 6 viser betraktelig lavere utslag enn de to foregående, og er tilfellet terrengslugging-2.

Plot 7 og 8 viser en distinkt forskjell fra de ovennevnte ustabile punktene. Her er væskefraksjonen lite fluktuerende, men har en gjennomsnittsverdi som er relativt høy. Det nest nederste plottet, plot 9, viser forholdsvis høye amplituder, men tettheten er størst rundt en holdup på omtrent 0.5. Det er tydelig at det nærmer seg stabil strømning. For det siste tilfellet vist i plot 10 er det lite væske i riseren, og dermed også lav holdup.

usL

Figur 6.2.27	Holdup i tredje impedanseprobe i forsøksserie med konstant gassrate mot varierende væskerate for stort oppstrøms gassvolum. Superfisiell gasshastighet: usG = 3.1 m/s. Superfisielle væskehastigheter for plot 1 til plot 5: usL = 0.64 m/s; 0.57 m/s; 0.49 m/s; 0.35 m/s; 0.27 m/s. Figuren fortsetter på neste side.

Plot 1

Plot 2

Plot 3

Plot 4

Plot 5

usL

Plot 6

Plot 7

Plot 8

Plot 9

Plot 10

Figur 6.2.3	Holdup i tredje impedanseprobe i forsøksserie med konstant gassrate mot varierende væskerate for stort oppstrøms gassvolum. Superfisiell gasshastighet: usG = 3.1 m/s. Superfisielle væskehastigheter for plot 5 til plot 10: usL = 0.21 m/s; 0.17 m/s; 0.12 m/s; 0.052 m/s; 0.024 m/s. Figuren er fortsatt fra forrige side.

## Forsøk på å finne kvantitativt stabilitetskriterium

Det ble som beskrevet i kapittel 6.2 utført forsøksserier med konstant gasshastighet mot varierende væskehastighet for de to ulike oppstrøms gassvolumene. For å vurdere stabiliteten til strømningen ble visuelle observasjoner samt målinger av trykket på innløpet av riseren og holdup i impedanseprobene øverst i de to riserdelene benyttet. Det viste seg imidlertid vanskelig å kun anvende visuelle observasjoner og observasjon av tidsseriene til de målte verdiene for å avgjøre spørsmålet om stabilitet. Det ble derfor søkt etter et kvantitativt mål for å bestemme hvorvidt en strømning var stabil eller ikke. Noen metoder ble testet, og disse presenteres i nedenfor. Dataene som ligger til grunn for figurene er gitt i bilag 5.

### Bruk av standardavviket til trykket på innløpet

I forsøksseriene der gassraten var konstant og væskeraten varierte for de to ulike oppstrøms gassvolumene ble blant annet trykket på innløpet av s-riseren logget. Under loggingen ble standardavviket og gjennomsnittsverdien til dette trykket beregnet. Ved å plotte standardavviket mot den varierende væskeraten ønsket man å oppnå et mål for når strømningen i riseren var stabil eller ustabil. Resultatene fra dette arbeidet er gitt i figurene 6.3.1 og 6.3.2, for begge de to mulige oppstrøms gassvolumene. Figur 6.3.1 nedenfor gjelder for det store oppstrøms gassvolumet, der den superfisielle gasshastigheten usG = 3.1 m/s.

Figur 6.3.28	Standardavviket dividert på midlere verdi til trykket på innløpet for konstant gasshastighet i stort oppstrøms gassvolum. Superfisiell gasshastighet usG = 3.1 m/s. Superfisielle væskehastigheter fra venstre mot høyre: usL = 0.024 m/s; 0.052 m/s; 0.12 m/s; 0.17 m/s; 0.21 m/s; 0.27 m/s; 0.35 m/s; 0.49 m/s; 0.57 m/s; 0.64 m/s.

I det første punktet til venstre på figuren forelå det visuelt ingen tvil om at punktet var stabilt. Det tre neste punktene ble oppfattet som ustabile på grunn av fluktuasjoner i trykket i riseren. Meget ustabil strømning ble notert for de fire etterfølgende punktene, der det var enten fullstendig væskeblokkering i riserfoten eller tilløp til dette. Trykket på innløpet svinger da mye, hvilket gjenspeiles i figuren 6.3.1. Det nest siste punktet ble også oppfattet som ustabilt, mens det siste punktet ble oppfattet stabilt.

Resultatet for det lille oppstrøms gassvolumet er vist på figur 6.3.2. Her er gasshastigheten usG = 2.6 m/s.

Figur 6.3.29	Standardavviket dividert på midlere verdi til trykket på innløpet for konstant gasshastighet i lite oppstrøms gassvolum. Superfisiell gasshastighet usG = 2.6 m/s. Superfisielle væskehastigheter fra venstre mot høyre: usL = 0.013 m/s; 0.021 m/s; 0.037 m/s; 0.066 m/s; 0.19 m/s; 0.35 m/s; 0.45 m/s; 0.51 m/s; 0.56 m/s; 0.59 m/s; 0.61 m/s; 0.67 m/s.

Følgende punkter, fra venstre mot høyre i figur 6.3.2,  ble definert som stabil strømning: 1, 8, 10, 11 og 12. Det første punktet, lengst til venstre på figuren, ble bestemt stabilt da det ikke var noe særlig fluktuasjoner i trykket i riseren. Punkt 2 ble initielt klassifisert stabilt, men endret til ustabilt delvis på grunn av den høye prosentvise verdien vist på figur 6.3.2, og delvis på grunn av at en viss fluktuasjon i trykket ble notert under forsøket. Det samme var tilfellet for det neste punktet. Sakte svingninger i trykket i rørledningen inn mot riserfoten ble observert, selv om det beregnede avviket er lite. For det fire neste punktene gjaldt det at det ofte ikke strømmet væske over toppen av den nedre riserdelen, Disse ble derfor klassifisert som ustabile, men ingen ekstrem ustabilitet ble observert under forsøkene til tross for at den prosentvise verdien på figur 6.3.2 er forholdsvis høy. Det etterfølgende punktet er noe spesielt. Både de visuelle observasjonene og den lave prosentverdien ble lagt til grunn for å definere denne strømningen som stabil. Økes væskeraten fra dette punkt er det forventet at strømningens stabilitet skal opprettholdes. Dette var imidlertid ikke tilfellet her, der både prosentverdi og observasjoner bidro til å definere strømningen i punkt 9 for ustabil. Trykket svingte mer enn i det forrige forsøket. Noe tvil forelå for de tre siste punktene, men alle ble til slutt klassifisert som stabile basert på de visuelle observasjonene.

Det ble ikke funnet noe kvantitativt mål ved hjelp av denne metoden som kunne gi fullstendig samsvar med de visuelle observasjonene. Det var som nevnt ofte usikkerhet forbundet med de visuelle observasjonene. Flere forsøk ble derfor betegnet som grensetilfeller, og avgjørelsen om stabilitet ble tatt på bakgrunn av en kombinasjon av visuelle observasjoner og disse beregnede verdiene.

### Bruk av differansen mellom maksimal og minimal verdi til trykket på innløpet

En annen metode som ble testet ut for å kvantifisere stabilitetsgrensen var å beregne differansen mellom den største og den minste verdien til trykket på innløpet oppnådd i forsøkene med konstant gassrate og varierende væskerater. Resultatet for det store oppstrøms gassvolumet er vist i figur 6.3.3. For denne forsøksserien var gasshastigheten usG = 3.1 m/s.

Figur 6.3.30	Differansen mellom maksimal og minimal verdi til trykket på innløpet mot konstant gasshastighet i stort oppstrøms gassvolum. Superfisiell gasshastighet: usG = 3.1 m/s. Superfisielle væskehastigheter fra venstre mot høyre: usL = 0.024 m/s; 0.052 m/s; 0.12 m/s; 0.17 m/s; 0.21 m/s; 0.27 m/s; 0.35 m/s; 0.49 m/s; 0.57 m/s; 0.64 m/s.

Det er de samme forsøkene som er plottet i denne figuren og i figur 6.3.1 ovenfor. Resonnementet for hvorvidt strømningen i de ulike forsøkene ble betegnet som stabil eller ustabil er gitt i kapittel 6.3.1 over. Kun punktene for den høyeste og den laveste væskeraten ble klassifisert som stabile; de øvrige var ustabile. For midlere væskerater er det overensstemmelse mellom de visuelle observasjonene og plottene i figur 6.3.1 og 6.3.3 ovenfor. I grensetilfellene for lave og høye væskehastigheter var det som nevnt mer problemfylt å avgjøre spørsmålet om stabilitet. Hovedvekten ble tillagt de visuelle observasjonene.

Figur 6.3.4 viser det oppnådde resultatet for det lille oppstrøms gassvolumet. Den superfisielle gasshastigheten usG = 2.6 m/s i denne forsøksserien.

Figur 6.3.31	Differansen mellom maksimal og minimal verdi til trykket på innløpet mot konstant gasshastighet i lite oppstrøms gassvolum. Superfisiell gasshastighet usG = 2.6 m/s. Superfisielle væskehastigheter fra venstre mot høyre: usL = 0.013 m/s; 0.021 m/s; 0.037 m/s; 0.066 m/s; 0.19 m/s; 0.35 m/s; 0.45 m/s; 0.51 m/s; 0.56 m/s; 0.59 m/s; 0.61 m/s; 0.67 m/s.

Stabiliteten til de plottede væskeratene er den samme som den i kapittel 6.3.1 for det minimale oppstrøms gassvolumet gitt over. Punktene 1, 8, 10, 11 og 12 fra venstre ble bestemt stabile, mens resten ble betegnet ustabile. Figur 6.3.4 underbygger til en viss grad disse beslutningene vedrørende stabilitet, som ble tatt på bakgrunn av visuelle observasjoner alene eller i en kombinasjon med standardavviket av trykket på innløpet.

## Strømningsmønsterkart

Strømningsmønsterkart ble etablert for de to ulike oppstrøms gassvolumene. Avgjørelsen om stabilitet ble bestemt av en blanding av signalanalyse og visuell inspeksjon av trykket på innløpet og holdup i første og tredje impedanseprobene, som beskrevet i kapitlene 6.1 og 6.2. Forsøksdataene som ligger til grunn for strømningsmønsterkartene er gitt i bilag 5. Strømningsmønsterkart basert på massefluks av gass og væske er gitt i bilag 6.

### Strømningsmønsterkart for lite oppstrøms gassvolum

Strømningsmønsterkartet for lite oppstrøms gassvolum er gitt i figur 6.4.1 nedenfor.

Figur 6.4.32	Strømningsmønsterkart for lite oppstrøms gassvolum for systemet vann og luft, inntegnet stabilitetsgrensen.

Man kan se av denne figuren at området for ustabil strømning er rimelig veldefinert. Et unntak fra dette er det punktet ved omtrent usL = 0.5 m/s og usG = 2.5 m/s. Dette ble satt stabilt på bakgrunn av både de visuelle observasjonene og verdien på standardavviket til trykket på innløpet. Ved reproduksjon ble det samme resultatet oppnådd. Et stabilt punkt inne i området for terrengslugging-2 ble altså funnet. Ingen av de oppnådde resultatene for lite oppstrøms gassvolum viste fullstendig væskeblokkering. Dette kan skyldes for liten oppstrøms kompressibilitet. Det kan hende blokkering kan oppstå ved svært lave gassrater. Dette ble ikke forsøkt i dette arbeidet fordi strømningsmålerene til gassen ikke kunne måle lavere hastigheter enn de angitt i figuren ovenfor.

### Strømningsmønsterkart for stort oppstrøms gassvolum

Det ble også etablert strømningsmønsterkart, se figur 6.4.2 nedenfor, for det store oppstrøms gassvolumet.

Figur 6.4.33	Strømningsmønsterkart for stort oppstrøms gassvolum for systemet vann og luft, inntegnet stabilitetsgrensen og grensen for terrengslugging-1.

Som vist i figuren ble terrengslugging-1 oppnådd for dette oppstrøms gassvolumet ved forholdsvis lave gassrater.

Ved sammenligning mellom kartene for de to ulike oppstrøms gassvolumene, figurene 6.4.1 og 6.4.2,  kan man se at strømningen går over til å bli stabil ved omtrent den samme superfisielle gasshastigheten, usG = 8 m/s. Stabilitetsgrensen til det lille volumet danner en jevnere linje i den forstand at både overgangen til ustabilitet ved lave væskerater og overgangen til stabilitet ved høye væskerater skjer for en rimelig konstant væskehastighet. I motsetning til dette er stabilitetsgrensen til det store volumet mer ujevn ved tilfellene lave gassrater og både høye og lave væskerater. Den største væskeraten for ustabil strømning er omtrent lik for de to tilfellene, men ved økende gassrate fra dette punkt er tendensen til at strømningen blir stabil større ved stort oppstrøms volum enn ved lite. Det samme gjelder ved lave væskerater, der området for stabil strømning er større ved det store oppstrøms gassvolumet. Stabilitetsområdet ved det store gassvolumet er altså litt smalere med hensyn på væskehastighet sammenlignet med det lille gassvolumet. For høye gassrater er trenden imidlertid den samme for de to ulike volumene; punktene følger ganske symmetrisk inn mot det ustabile punktet lengst til høyre på kartene.

## Syklusen ved terrengslugging-1

### Syklusen forklart ved hjelp av innløpstrykk og holdup i s-riseren

Som beskrevet i kapittel 2.5 er det mulig å klassifisere hvilken type terrengslugging-1 det er i s-riserkonfigurasjoner ved hjelp av grafer for trykk som funksjon av tid. I dette arbeidet ble det oppnådd strømning med terrengslugging-1 i seks tilfeller, alle ved stort oppstrøms gassvolum. Ved sammenligning med tidligere arbeider, oppsummert i kapittel 2.5, kan de eksperimentelle resultatene med fullstendig blokkering fra dette arbeidet betegnes som terrengslugging-1p. Denne formen for slugstrømning har omtrent den samme syklusen som den i fritt hengende risere. Forskjellen er at gassen som fanges i området mellom toppen av den nedre riserdelen og dippen komprimeres når hydrostatisk trykk bygges opp i den øvre riserdelen. En lang væskeslug i riseren adskilles dermed av fanget gass.

Syklusen til et av de eksperimentelt bestemte tilfellene med terrengslugging-1 er vist i figur 6.5.1. Denne figuren viser trykket på innløpet og holdup i første og tredje impedanseprobe for de superfisielle fasehastighetene usG = 1.9 m/s og usL = 0.52 m/s. Trinnene i syklusen til terrengslugging-1 er angitt på figuren. Syklusen består av fire trinn. I trinn 1 skjer slugoppbygningen, der man kan se at trykket på innløpet av s-riseren øker jevnt mens væskesøylen i begge riserdelene stiger til en holdup lik en. Når det maksimale hydrostatiske trykket er oppnådd, begynner sluggen å bevege seg fremover. Væske produseres fra utløpet av begge riserdelene, hvilket fører til en utflatning av trykket som vist i trinn 2. Når gassfronten er ved foten av riseren vil bobler begynne å penetrere væsken, og man ser en brå reduksjon i holdup. Gassfraksjonen i væskesøylene øker og det hydrostatiske trykket avtar, som vist i trinn 3. Ettersom det hydrostatiske trykket avtar, øker boblenes frekvens og boblenes hastighet. Gassen ekspanderer og forsvinner ut av rørledningen som indikert i trinn 4. Strømningen består nå av mange småslugger, som vises fra plottene over holdup. Et minimalt gasstrykk på grunn av utblåsningen oppnås i slutten av trinn 4. Den gjenværende væsken i begge riserdelene faller tilbake, og en ny syklus initieres.

1

2

3

4

Figur 6.5.34	Tilfelle av terrslugging-1 i stort oppstrøms gassvolum. Superfisielle hastigheter for hver fase er usG = 1.9 m/s og usL = 0.52 m/s. Øverst er vist trykket på innløpet, deretter holdup i første impedanseprobe, og til sist holdup i tredje impedanseprobe.

### Periode og frekvens til de eksperimentelle tilfellene med terrengslugging-1

I dette arbeidet ble det som nevnt oppnådd seks tilfeller der væske blokkerte gassen i riserfoten fullstendig. Perioden og frekvensen til disse tilfellene av terrengslugging-1 er gitt i tabell 6.5.1. Perioden ble funnet ved avlesning fra plottene over trykket på innløpet som funksjon av tid.

Tabell 6.5.2	Oversikt over periode og frekvens til tilfellene med terrengslugging-1 oppnådd i det store oppstrøms gassvolumet.

| usG [m/s] | usL [m/s] | Periode [s] | Frekvens [s-1] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 0.24 | 45 | 0.022 |
| 3.0 | 0.27 | 35 | 0.029 |
| 2.2 | 0.32 | 52 | 0.019 |
| 3.2 | 0.35 | 40 | 0.025 |
| 2.0 | 0.51 | 42 | 0.024 |
| 1.9 | 0.52 | 47 | 0.021 |

Plot av trykket på innløpet som funksjon av tid er vist på figurene 6.5.2-6.5.7 på de neste sidene, og er ordnet etter stigende væskehastighet. Det bemerkes at det i figurene 6.5.3 og 6.5.5 er overlagrede svingninger. Tilsvarende svingninger ble oppdaget for massestrømmen til gassen oppstrøms strupeventilene. Svingninger i leveransen av gass til systemet kan være årsaken til de overlagrede svingningene i trykket på innløpet. I figur 6.5.2 kan de lavere periodene som inntrer innimellom skyldes en effekt av dippen i s-riseren. Periodene gitt i tabell 6.5.1 for tilfellene med overlagrede svingninger eller mulig effekt av dippen inneholder noe usikkerhet på grunn av at amplitudene i trykket ikke er like store hele tiden.

Figur 6.5.35	Trykket på innløpet ved terrengslugging-1 oppnådd ved stort oppstrøms gassvolum og superfisielle fasehastigheter usG = 2.0 m/s og usL = 0.24 m/s.

Figur 6.5.36	Trykket på innløpet ved terrengslugging-1 oppnådd ved stort oppstrøms gassvolum og superfisielle fasehastigheter usG = 3.0 m/s og usL = 0.27 m/s.

Figur 6.5.37	Trykket på innløpet ved terrengslugging-1 oppnådd ved stort oppstrøms gassvolum og superfisielle fasehastigheter usG = 2.2 m/s og usL = 0.32 m/s.

Figur 6.5.38	Trykket på innløpet ved terrengslugging-1 oppnådd ved stort oppstrøms gassvolum og superfisielle fasehastigheter usG = 3.2 m/s og usL = 0.35 m/s.

Figur 6.5.39	Trykket på innløpet ved terrengslugging-1 oppnådd ved stort oppstrøms gassvolum og superfisielle fasehastigheter usG = 2.0 m/s og usL = 0.51 m/s.

Figur 6.5.40	Trykket på innløpet ved terrengslugging-1 oppnådd ved stort oppstrøms gassvolum og superfisielle fasehastigheter usG = 1.9 m/s og usL = 0.52 m/s.

## Sprang i væskerate etterfulgt av sprang i gassrate

Med utgangspunkt i et tilfelle av terrengslugging-1 ble det utført sprang i både gassrate og væskerate. Trykket på innløpet og holdup i første og tredje impedanseprobe i s-riseren ble logget underveis for å kunne vise hvordan systemet går fra terrengslugging-1 til stabil strømning. Dette forsøket ble utført med stort oppstrøms gassvolum, da terrengslugging-1 som tidligere nevnt ikke forekom for det lille oppstrøms gassvolumet. Hastighetene til de to fasene var initielt usG = 1.9 m/s og usL = 0.52 m/s, altså lav gassrate og rimelig høy væskerate. For disse betingelsene ble det væskeblokkering i både riserfoten og dippen. Figur 6.6.1 viser trykket på innløpet og holdup i første og tredje impedanseprobe for dette forsøket.

Det øverste plottet på figuren viser trykket på innløpet. De første 170 sekundene er det høye, jevne amplituder, hvilket indikerer terrengslugging-1. Man kan se den karakteristiske trykkoppbygningen for denne strømningstypen. Det midterste plottet på figur 6.6.1 viser holdup i den første impedanseproben. Her ser man at verdien for holdup i proben er lik én i hver syklus, hvilket viser at gassen i den nedre riserdelen blokkeres fullstendig. Plottet nederst på figur 6.6.1 utviser samme trend som det ovenfor, og gjelder for den tredje impedanseproben. Verdiene for holdup her viser at perioden der det står en ren væskesøyle i den øvre riserdelen er kortere enn tilfellet er i den nedre riserdelen.

Sprang i væskeraten ved omtrent 170 sekunder til en usL = 0.88 m/s fører til kortere perioder av fullstendig væskeblokkering i de to riserdelene. Trykkamplitudene er litt mer ujevne enn i det forrige tilfellet. Man legger merke til et lite fall i trykket i hver syklus før det fortsetter å bygge seg opp. Dette kan være en effekt av s-formen til riseren. Fronten til væskesøylen som står i den nedre riserdelen beveger seg litt nedover mot dippen mens den produserer væske som fanges opp her. Fronten skyves så tilbake av gassen som er komprimert mellom de to væskesøylene. Trykket bygger seg litt mer opp før utblåsningen skjer. Fra plottene over holdup i riseren ser man at periodene av ren væske i de to riserdelene er betydelig kortere enn i tilfellet før spranget. Signalene fra impedanseprobene er mer støyete, noe som viser at strømningen av de to fasene er noe bedre blandet.

Ved omtrent 550 sekunder økes gassraten til usg = 3.2 m/s. Man ser av det øverste plottet at trykket nesten umiddelbart svinger seg inn mot en stabil verdi. Plottene for impedanseprobene viser at strømningen inneholder både gass og væske til enhver tid. De forholdsvis høye signalene skyldes at væskemengden i systemet er stor. Visuelt ble det observert hydrodynamiske slugger i rørledningen som leder ned mot riserfoten.

Sprang i usL

Sprang i usG

Figur 6.6.41	Ovenfra og ned vises trykket på innløpet av s-riseren, holdup i den første impedanseproben og holdup i den tredje impedanseproben for stort oppstrøms gassvolum. I tidsrommet 0-170 sekunder er de superfisielle fasehastighetene usG = 1.9 m/s og usL = 0.52 m/s. I tidsrommet 170-550 sekunder er usG = 1.9 m/s og usL = 0.88 m/s. I tidsrommet 550-800 sekunder er usG = 3.2 m/s og usL = 0.88 m/s.

# Sammenligning mellom eksperiment og OLGA-simulering

## Bakgrunn for simuleringene

Et av tilfellene med terrengslugging-1 ble valgt ut og simulert i flerfasesimulatoren OLGA. Både standardmetoden og frontfølgemetoden ble benyttet. Konfigurasjonen til den s-formete riseren ble søkt etterlignet best mulig ved hjelp av få rørsegmenter for å redusere beregningstiden i OLGA. Rørledning-risersystemet ble inndelt i syv seksjoner; seks i selve s-riseren, samt en for å ta hensyn til det ekstra oppstrøms gassvolumet i tanken og rørdelene mellom gassens strupeventiler og mikseseksjonen. Hver slik rørseksjon ble igjen inndelt i fire segmenter, der beregningene i OLGA gjøres. Tabell 7.1.1 gir geometrien som ble benyttet ved simuleringene. Geometrien ble funnet ved å avfotografere testseksjonen og deretter dele inn i et passende antall seksjoner for beregning av helningene i s-riseren.

Tabell 7.1.3	Geometrien til s-riseren benyttet ved simulering i OLGA.

| Rørseksjon | Lengde [m] | Helning [m] | Antall segmenter |
| --- | --- | --- | --- |
| Oppstrøms volum | 167 | -167 | 4 |
| Innløp | 4.94 | -0.086 | 4 |
| Nedre riser | 5.46 | 4.81 | 4 |
| Nedover mot dip | 3.45 | -1.50 | 4 |
| Øvre riser del 1 | 1.05 | 0.900 | 4 |
| Øvre riser del 2 | 1.44 | 1.35 | 4 |
| Utløp | 1.53 | 1.53 | 4 |

Geometrien som ble benyttet ved simuleringene er vist i figur 7.1.1, der man ser litt av den første rørseksjonen som tar hensyn til volumet oppstrøms mikseseksjonen. Denne seksjonen er plassert vertikalt for å hindre tilbakestrømning av vann.

[m]

[m]

2

4

6

8

Figur 7.1.42	Risergeometrien som ble benyttet ved OLGA-simuleringene.

Det var ønskelig å tilføre væskefasen i simuleringstilfellet på samme sted som i den reelle riseren, nemlig i første segment i rørseksjonen betegnet innløp. Imidlertid var det ikke mulig å simulere med væskekilden plassert her. Væsken ble derfor tilført sammen med gassen i det første segmentet i rørseksjonen for det ekstra oppstrøms gassvolumet.

I frontfølgemodellen kan slugger detekteres på tre ulike måter. To av disse ble benyttet i dette arbeidet, nemlig deteksjon av hydrodynamiske og deteksjon av terrenginduserte slugger. Ved simulering med frontfølgemetoden måtte blant annet initiell sluglengde spesifiseres. Denne ble satt til 10 rørdiametere, altså 0.5 meter. Følgingen av sluggene ble startet i rørseksjonen for det oppstrøms gassvolumet, i det andre segmentet. Det første segmentet er forbeholdt tilførselen av gassen og væsken.

Forskjellen mellom input-filene til de to simuleringsmodellene er med hensyn på integrasjonstid. Ved frontfølgemetoden måtte tidsskrittene reduseres kraftig i forhold til tilfellet med standard-modellen. Input-filen benyttet ved standardmetoden er vedlagt i bilag 7, og input-filen benyttet ved frontfølgemetoden er vedlagt i bilag 8. Den benyttede tabellen over termodynamiske data er gitt i bilag 9.

## Sammenligning mellom simulerte og eksperimentelle resultater over trykket på innløpet

Trykket på innløpet av s-riseren er en god indikator på hvilken type strømning det er i systemet. I tillegg kan man, som beskrevet i kapittel 6.5, finne blant annet slugfrekvensen ved terrengslugging-1 ut fra plot over innløpstrykket som funksjon av tid. Slike plot ble derfor etablert for resultatene oppnådd eksperimentelt og ved simulering. Perioden til hver syklus ble avlest fra disse plottene, det samme ble differansen mellom største og minste verdi for trykket på innløpet. Fra perioden ble også frekvensen beregnet for lettere sammenligning med tilsvarende tilfeller. Dataene er samlet i tabell 7.2.1.

Tabell 7.2.4	Periode og frekvens, samt trykkdifferanse på innløpet, oppnådd ved eksperiment og simulering av tilfellet terrengslugging-1 ved stort oppstrøms gassvolum. Superfisielle fasehastigheter:  usG = 2.2 m/s, usL = 0.32 m/s.

| Resultat oppnådd ved | Periode [s] | Frekvens [s-1] | Pinnløp [Pa] |
| --- | --- | --- | --- |
| Standardmetoden i OLGA | 65 | 0.015 | 77993 |
| Frontfølgemetoden i OLGA | 60 | 0.017 | 72514 |
| Eksperiment | 52 | 0.020 | 65776 |

Man ser at begge simuleringsresultatene har større periode enn den eksperimentelt oppnådde perioden. Trykksvingningen er også større i de simulerte tilfellene. Dette er det samme som er beskrevet i litteraturen, der trenden har vært at OLGA overpredikerer slugfrekvensen. Fra tabellen ovenfor ser man at det er frontfølgemetoden som gir best overensstemmelse med eksperimentene, med hensyn på både slugfrekvens og trykkdifferanse.

Plottene over trykket på innløpet som funksjon av tid er vist på figurene 7.2.1-7.2.3. Tidsaksene til de ulike plottene er ikke direkte sammenlignbare. Ved bruk av OLGA er det nødvendig med en viss tid der strømningen innstiller seg. Dette kan man tydelig se fra figur 7.2.2 for frontfølgemetoden, der amplitudene ikke blir like før omtrent 100 sekunder. I tilfellet med frontfølgemetoden var det imidlertid ikke mulig å simulere mer enn cirka 350 sekunder, på grunn av at trykket på innløpet ble lavere enn tabellverdien og programmet terminerte.

Figur 7.2.43	Trykket på innløpet ved terrengslugging-1 oppnådd ved simulering med standardmetoden i OLGA. Superfisielle fasehastigheter:  usG = 2.2 m/s, usL = 0.32 m/s.

Figur 7.2.44	Trykket på innløpet ved terrengslugging-1 oppnådd ved simulering med frontfølgemetoden i OLGA. Superfisielle fasehastigheter:  usG = 2.2 m/s, usL = 0.32 m/s.

Figur 7.2.45	Trykket på innløpet ved terrengslugging-1 oppnådd eksperimentelt ved stort oppstrøms gassvolum. Superfisielle fasehastigheter:  usG = 2.2 m/s, usL = 0.32 m/s.

Som nevnt var forskjellen mellom maksimalt og minimalt trykk på innløpet ikke lik ved simulering og eksperiment. Man ser av figurene 7.2.1-7.2.3 at også trykknivået er ulikt. Maksimalt trykk på innløpet under eksperimentet var omtrent 178000 Pa. Til sammenligning var det maksimale trykket 187500 Pa ved simulering med både standardmetoden og frontfølgemetoden. Det maksimale trykket er tilnærmet lik den statiske tyngden av væskesøylen. Avviket mellom det målte trykket og det beregnede  trykket antas å skyldes for grov og unøyaktig diskretisering.

Plottet over trykket oppnådd ved eksperiment er forholdsvis glatt, hvilket blir godt gjengitt i plottet basert på standard OLGA-simulering. Trykket oppnådd ved frontfølgemetoden er noe mer ujevnt, og kan skyldes initiering av småslugger.

## Sammenligning mellom simulerte og eksperimentelle resultater over holdup

### Holdup i den nedre riserdelen

Figurene 7.3.1-7.3.3 på neste side viser holdup som funksjon av tid like før toppen av den nedre riserdelen for tilfellet av terrengslugging-1. Tidsaksene er ikke direkte sammenlignbare. Signalet fra den første impedanseproben i s-riseren, figur 7.3.3, viser et distinkt fall i perioden der holdup er lik én, antageligvis forårsaket av en gassboble som stiger opp denne riserdelen. Etter utblåsning av den lange sluggen følger mange mindre slugger. Væsken faller tilbake ned riseren og gir en holdup lik null en liten periode. Standardmetoden i OLGA, vist i figur 7.3.1, predikerer hverken gassboblen eller småsluggene. Simuleringen gir en glatt respons etter utblåsningen. Dette skyldes at de små hydrodynamiske sluggene som etterfølger den lange sluggen behandles som midlere strømning i standardmetoden.

Ved å betrakte figur 7.3.2 over holdup funnet ved frontfølgemetoden ser man en litt annen trend enn den holdup oppnådd ved standardmetoden. Denne metoden predikerer at små hydrodynamiske slugger vil strømme i den nedre riserdelen etter utblåsningen, og gir god overensstemmelse med det eksperimentelle tilfellet. En finere tidsoppløsning i resultatfilen for plotting ville sannsynligvis vist disse sluggene bedre, og gitt enda bedre overensstemmelse med det eksperimentelle tilfellet.

Figur 7.3.46	Holdup i den nedre riserdelen ved terrengslugging-1 oppnådd ved standardmetoden i OLGA. Superfisielle fasehastigheter:  usG = 2.2 m/s, usL = 0.32 m/s.

Figur 7.3.47	Holdup i den nedre riserdelen ved terrengslugging-1 oppnådd ved frontfølgemetoden i OLGA. Superfisielle fasehastigheter:  usG = 2.2 m/s, usL = 0.32 m/s.

Figur 7.3.48	Holdup i den nedre riserdelen ved terrengslugging-1 oppnådd eksperimentelt ved stort oppstrøms gassvolum. Superfisielle fasehastigheter:  usG = 2.2 m/s, usL = 0.32 m/s.

### Holdup i den øvre riserdelen

Holdup nære utløpet er vist i figurene 7.3.4-7.3.6. Heller ikke i disse grafene er det mulig med direkte sammenligning langs tidsaksen. Det bemerkes at punktet som simuleringsplottene baserer seg på ligger en del høyere opp i den øvre riserdelen enn tilfellet er ved eksperimentet.

For simuleringen utført med standardmetoden i OLGA viser plottet over holdup, figur 7.3.4, tydelig at det er terrengslugging-1 i s-riseren. Simuleringsresultatene viser imidlertid kortere periode der ren væske står i den øvre riserdelen enn det eksperimentelle tilfellet vist i figur 7.3.6. Dette kan skyldes at verdiene for holdup fra simuleringene er hentet fra et punkt høyere opp mot toppseparatoren, som nevnt ovenfor. Under utblåsning predikerer standardmetoden at den lange terrengsluggen etterfølges av en periode med væskestrøm. Som forklart i kapittel 7.3.1 behandler standardmetoden hydrodynamiske slugger som midlere slugstrømning, hvilket gir den glatte responsen.

Holdup i den øvre riserdelen funnet ved frontfølgemetoden er vist i figur 7.3.5. Perioden der kun væske står i den øvre riserdelen underpredikeres også av frontfølgemetoden, og gir faktisk dårligere samsvar med det eksperimentelle tilfellet enn det standardmetoden gjør. Det at punktet for simuleringsplottene ligger høyere opp enn i det eksperimentelle tilfellet kan medvirke til underprediksjonen. Frontfølgemetoden stemmer imidlertid godt overens med det eksperimentelle tilfellet hva utblåsningsmekanismen angår. Etter terrengsluggen følger flere hydrodynamiske slugger som er mulig å predikere med frontfølgemetoden, men ikke med standardmetoden.

Figur 7.3.49	Holdup i den øvre riserdelen ved terrengslugging-1 oppnådd ved standardmetoden i OLGA. Superfisielle fasehastigheter:  usG = 2.2 m/s, usL = 0.32 m/s.

Figur 7.3.50	Holdup i den øvre riserdelen ved terrengslugging-1 oppnådd ved frontfølgemetoden i OLGA. Superfisielle fasehastigheter:  usG = 2.2 m/s, usL = 0.32 m/s.

Figur 7.3.51	Holdup i den øvre riserdelen ved terrengslugging-1 oppnådd eksperimentelt ved stort oppstrøms gassvolum. Superfisielle fasehastigheter:  usG = 2.2 m/s, usL = 0.32 m/s.

# Diskusjon

## Eksperimentelle resultater

I tilfellene med terrengslugging-1 svingte den superfisielle gasshastigheten med omtrent 20 %. Årsaken er, som nevnt i kapittel 5, at denne hastigheten er basert på tettheten ved innløpet av s-riseren. Tettheten vil svinge i takt med trykksyklusen til terrengslugging-1.

I disse tilfellene ble det oppdaget at den superfisielle væskehastigheten også svingte med om lag 20 %. Dette antas å skyldes at sentrifugalpumpen ikke klarer å levere jevnt mot høye trykk, som det blir ved terrengslugging-1. Et annet fenomen som ble oppdaget i noen tilfeller var overlagrede svingninger i trykket på innløpet, som kan skyldes svingende leveranse. Ved å plotte massestrømningsraten til gassen før struping for disse tilfellene ble den samme trenden gjenfunnet. I tillegg til at denne massestrømmen hadde overlagrede svingninger, gikk raten gradvis ned. Det var altså ikke mulig å opprettholde massestrømmen av gassen for disse tilfellene. Forsøk på å øke tilførselstrykket opp til 6 barg hadde ingen effekt.

Som beskrevet i kapittel 6.3 lyktes det ikke å etablere et kvantitativt mål for stabilitetsgrensen ved hjelp av de undersøkte metodene. Kvalitative betraktninger ble derfor lagt til grunn ved stabilitetsbestemmelsen. Med erfaring ble det imidlertid lettere å foreta beslutninger vedrørende stabiliteten som var rimelig konsistente med de tidligere eksperimentene. Dette førte til at en del forsøk ble reprodusert og at flere nye ble foretatt for det lille oppstrøms gassvolumet, fordi dette volumet ble undersøkt tidlig i arbeidet. De resulterende strømningsmønsterkartene skal derfor være rimelig konsistente, selv om de hovedsakelig er basert på subjektive betraktninger.

## Simuleringsresultater

Bedre overensstemmelse mellom simulering og eksperiment kan antageligvis oppnås med en mer nøyaktig diskretisering av rørledning-risersystemet. Posisjonene der trykk og holdup tas ut fra simuleringene kan også defineres mer nøyaktig enn det ble gjort i dette arbeidet, for å sikre at sammenligningen mellom simulerte og eksperimentelle resultater er reell. For både frontfølgemetoden og standardmetoden ble slugfrekvensen noe overpredikert, men trendene ved eksperiment og simulering var de samme.

## Måleutstyr

Produsentenes kalibrering av måleinstrumentene ble antatt å være nøyaktig nok. En test ble likevel utført for å se om det var samsvar mellom strømningsmålerene til hver fase: Ved å kjøre hver fase i serie gjennom de to strømningsmålerene ble det undersøkt om de to målerene viste den samme raten for den samme strømningen. De to elektromagnetiske strømningsmålerene for vannfasen viste god overensstemmelse. Oljefasens to coriolis-målere ble testet med vann da olje ennå ikke var tilsatt systemet. De ga da god overensstemmelse. Ved tilsats av olje til systemet viste det seg imidlertid at coriolis-måleren i røret med den største indre diameter ga mye høyere rater enn den i det minste røret, selv etter lang sirkulasjonstid av ren olje. For gassfasen ble det funnet at strømningsmåleren i innløpsrøret med den minste indre diameteren ga noe høyere rate enn den andre måleren. I dette arbeidet ble imidlertid bare strømningsmåleren i røret med den minste diameteren benyttet, slik at de oppnådde resultatene er konsistente.

Som nevnt i kapittel 5 varierte signalområdet til impedanseprobene noe fra dag til dag.

Normalisering av verdiene til impedanseprobene ved gassfylte og væskefylte prober ble foretatt for å muliggjøre direkte sammenligning mellom de ulike eksperimentene. For noen få tilfeller viste det seg imidlertid at normaliseringen ga verdier for holdup mindre enn null eller større enn én, hvilket er ufysikalsk. Verdiene ved helt gassfylte eller væskefylte prober varierte dermed også for en og samme forsøksserie. I tilfeller av terrengslugging-1 var det mulig å finne de maksimale og minimale utslagene i probene fra de loggede dataene, slik at en korreksjon kunne gjøres. Dette var ikke mulig i de øvrige forsøkene.

Det var ønskelig å ha en loggefrekvens på 100 Hz. Denne frekvensen er basert på at det skal være mulig å foreta 10 målinger av trykk og holdup i en slug som er 10 rørdiametere lang og har en hastighet på 5 m/s. Tester ble utført for å se hvor lang tid det tok å scanne hver kanal. Det ble funnet at loggeren brukte 0.23-0.39 sekunder på å scanne de 13 kanalene (de to kanalene for oljerate ble ikke scannet under tofaseforsøk med luft-vann). Scanneintervallet ble derfor satt til 0.40 sekunder, det vil si en frekvens på 2.5 Hz. Som tidligere nevnt er trykk og holdup i s-riseren de viktigste parametrene for å finne strømningsmønster og slugkarakteristikker. Det ble derfor undersøkt om det var mulig å logge disse kanalene hyppigere enn de andre, med negativt resultat. Et hurtigloggekort er senere blitt installert i PC’en slik at rask logging nå er mulig.

# Konklusjon

Under dette arbeidet er testseksjonen blitt ferdig oppsatt og måleutstyret testet. Signalene fra måleinstrumentene er blitt tilkoblet loggerutstyret. Programvare for å ta imot de loggede dataene er installert på PC, der ligninger er blitt lagt inn for omregning av de målte signalene til ønskede størrelser. I det eksperimentelle arbeidet er stabilitetsområdet til tofasesystemet luft-vann i en s-riser blitt undersøkt for to ulike oppstrøms gassvolumer.

To metoder ble vurdert for å finne et kvantitativt mål på hvorvidt en strømning var stabil eller ustabil; standardavviket til trykket på innløpet av s-riseren, og differansen mellom maksimal og minimal verdi til trykket på innløpet av s-riseren. Det ble ikke funnet noe kvantitativt mål som ga fullstendig samsvar med de visuelle observasjonene.

Avgjørelsen om stabiliteten til hvert eksperiment ble tatt ved en kombinasjon av visuelle observasjoner av strømningen, observasjon av tidsseriene til de målte parametrene, og de beregnede verdiene for standardavviket til trykket på innløpet av s-riseren. Med hensyn på tidsseriene var det først og fremst trykket på innløpet og holdup i impedanseprobene øverst i hver riserdel som ble observert.

Strømningsmønsterkart for de to ulike oppstrøms gassvolumene ble etablert på bakgrunn av stabilitetsbetraktningene nevnt ovenfor. Kun for det store oppstrøms gassvolumet ble et område med fullstendig væskeblokkering i lave punkter i s-riseren funnet. For tilfellene med fullstendig væskeblokkering ble perioden til slugsyklusen rapportert.

Simulering i OLGA med både standardmetoden og frontfølgemetoden ble utført for et eksperimentelt oppnådd tilfelle av strømning med fullstendig væskeblokkering. Simuleringsresultatene viste god overensstemmelse med de eksperimentelle resultatene. Best overensstemmelse ble oppnådd med frontfølgemetoden.

Trondheim, 22/12-00

________________________

Monika Johansen

# Videre arbeid

- Kalibrering av strømningsmålerene må utføres for å sikre at verdien fra målingen er den reelle strømningsraten.

- Ny strømningsmåler for gassfasen med lavere måleområde bør anskaffes. Måling ved lavere gasshastigheter vil antageligvis gi flere målepunkter for tilfeller av terrengslugging-1 enn oppnådd i dette arbeidet.

- Mer nøyaktige undersøkelser av impedanseprobenes signalområde er påkrevet for å unngå at normalisering av verdiene for holdup skal gi ufysikalske verdier.

- Sentrifugalpumpene kan erstattes av pumper som leverer konstante væskemengder uansett forholdene nedstrøms. Et eksempel på denne type pumper er displacement-pumper.

- Større oppstrøms kompressibilitet kan føre til at effektene av s-riserkonfigurasjonen blir mer tydelige. Området for terrengslugging vil antageligvis utvides, og flere sykler identifiseres.

- Digitalkamera kan tas i bruk for å følge sluggene gjennom s-riseren.

- Stabilitetsområdet til flerfasesystemene luft-vann-olje og luft-olje bør undersøkes i s-riseren.

- God kapasitanselektronikk for oljefasen bør anskaffes før forsøk med olje utføres.

- Undersøkelser av trefasestrømning i s-riseren.

- De manuelle strupeventilene kan byttes ut med reguleringsventiler som styres fra PC. Dette vil gjøre det enklere å stille inn rater og reprodusere forsøk.

- Flere metoder for å etablere kvantitative mål for stabilitet bør undersøkes, for eksempel autokorrelasjon eller frekvensanalyse av trykket på innløpet og holdupsignalene.

- Andre simuleringsverktøy kan benyttes for sammenligning med de eksperimentelt oppnådde dataene.

# Litteraturliste

1.	Fuchs, P.: ”Flerfase rørstrømning”, Institutt for Klima og Kuldeteknikk, NTH, Trondheim, Norge (1997).

- Tin, V.: ”Severe Slugging in Flexible Risers”, Proc. 5th Int. Conf. on Multiphase Production, Cannes, France, pp. 507-526 (1991).

3.	Xu, Z. G.: ”Solutions to Slugging Problems Using Multiphase Simulations”, 3rd Int. Conf. Multiphase Metering, Aberdeen, United Kingdom (1997).

4.	Tin, V. and Sarshar, M. M.: ”An Investigation of Severe Slugging Characteristics in Flexible Risers”, Proc. 6th Int. Conf. on  Multiphase Production, Cannes, France (1993).

5. 	Zonghero, E.: ”Multiphase Flow Simulations on a s-Shaped Riser”, Institutt for Klima og Kuldeteknikk, NTNU, Trondheim, Norge (2000).

6.	Jansen, F. E. and Shoham, O.: ”Methods for Eliminating Pipeline-Riser Flow Instabilities”, 64th Annual Western Region Meeting, Long Beach, California, USA (1994).

- Hollenberg, J. F.: ”A Method to Suppress Severe Slugging in Flow Line Riser Systems”, Proc. 7th Int. Conf. on Multiphase Production, Cannes, France (1995).

- Mazzoni, A. et al: ”Capability of the OLGA Computer Code to Simulate Measured Data from AGIP Oil Field”, Proc. 6th Int. Conf. on Multiphase Production, Cannes, France (1993).

- Hustvedt, E.: ”Determination of Slug Length Distributions by Use of the OLGA Slug Tracking Model”, Proc. 6th Int. Conf. on Multiphase Production, Cannes (1993).

- Dhulesia, H. et al: ”Measurement and Analysis of Slug Characteristics in Multiphase Flowlines”, Proc. 6th Int. Conf. on Multiphase Production, Cannes (1993).

- Xu, Z.G. et al: ”Simulation Study and Field Measurement for Mitigation of Slugging Problem in The Hudson Transportation Lines”, Proc. 8th Int. Conf. on Multiphase Production, Cannes, France (1997).

- Lunde, K. et al: ”Aspects of Three-Phase Flow in Gas Condensate Pipelines”, Proc. 6th Int. Conf. on Multiphase Production, Cannes, France (1993).

- Spedding, P. L. and Chen, J. J. J.: ”Chapter 18 – Hold-up in Multiphase Flow”, Department of Chemical Engineering, Queen’s University of Belfast, Northern Ireland and Department of Chemical and Materials Engineering, University of Auckland, New Zealand.

- Barnea, D. and Taitel, Y.: ”Chapter 16 – Flow Pattern Transition in Two-Phase Gas-Liquid Flows”, Faculty of Engineering, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel.

- OLGA School – ”Level 1: Introduction to Multiphase Flow” (2000).

- Wyllie, M. W. J.: ”A Retrofit Solution to Reduce Slugging Effects in Multiphase Subsea Pipelines – the Internal Riser Insert System (IRIS)”, Proc. Int. Conf. Subsea, London, England (1994).

- Nydal, O. J. and Banerjee, S.: ”Dynamic Slug Tracking Simulations for Gas-Liquid Flow in Pipes”, Chem. Eng. Comm., 141-142, pp. 13-39 (1996).

- Taitel, Y. and Barnea, D.: ”Advances in Heat Transfer”, 20, Academic Press (1990).

- Taitel, Y. and Barnea, D.: ”Two-Phase Slug Flow”, Faculty of Engineering, Department of Fluid Mechanics and Heat Transfer, Tel-Aviv University, Rama-Aviv 69978, Israel.

- Sarica, C. and Shoham, O.: ”A Simplified Transient Model for Pipeline-Riser Systems”, Chem Eng Sci, 46, pp 2167-2179, (1991).

- Hubbard, M. G. and Dukler, A. E.: ”The Characterization of Flow Regimes for Horizontal Two-Phase Flow”, Proc. Heat Transfer and Fluid Mechanics Institute, Stanford University Press, California, USA (1966).

- Hall, A.R.W. et al: ”An Experimental Investigation of the Effects of the Water Phase in the Multiphase Flow of Oil, Water and Gas”, Proc. 6th Int. Conf. on Multiphase Production, Cannes, France (1993).

- Burke, N. E. and Kashou, S. F.: ”Slug Sizing/Slug Volume Prediction, State of the Art Review and Simulation”, Proc. 27th Annual Offshore Technology Conference (1995).

- OLGA2000, User’s Manual v1.0, ScandPower, Kjeller, Norway.

- Bendiksen, K. H. et al: ”The Dynamic Two Fluid Model OLGA: Theory and Application”, Prod. Eng. (1991).

26.	Kashou, S. F and Cai, X. D.: ”Severe Slugging Prediction with OLGA Evaluation and Experimental Verification”, EPTD Report (1995).

Bilagsliste

bilag 1	arbeidsplan

bilag 2	flytskjema

bilag 3	interpoleringer for omregning av målesignal til ønskede størrelser

bilag 4	Beregning av superfisielle fasehastigheter og trykk i s-riseren

bilag 5	oppnådde data fra de utførte eksperimentene

bilag 6	strømningsmønsterkart for begge oppstrøms gassvolumer basert på massefluks

bilag 7	input-fil ved olga-simulering med standardmetoden

bilag 8	input-fil ved olga-simulering med frontfølgemetoden

bilag 9	tabell over fluidegenskaper benyttet ved olga-simuleringer

bilag 1	arbeidsplan

Arbeidsplan

Diplomoppgave høsten 2000, Monika Johansen

- Litteratursøk

- Sjekke gammelt litteratursøk utført av Kjetil Lilleby (bestill/hent disse artiklene). Kopier til Professor O. J. Nydal.

- Utføre nytt søk i databasen til Petroleum Abstracts, med påfølgende søk i BibSys.

- Mål

- Det skal utføres en eksperimentell undersøkelse av stabilitetsgrensene til systemene:

- luft/vann

- luft/olje

- luft/olje/vann

- Strømningsmønsterkart skal etableres for systemene på bakgrunn av disse stabilitetsgrensene.

- Det skal undersøkes hvorvidt vann kan stabilisere et svingende system av luft/olje.

- Utvalgte case:

Etter at strømningsmønsterkart er etablert, skal to-tre case velges ut (minimum ett case) for en mer detaljert beskrivelse og sammenligning med OLGA ( P(t) og H(t)). OLGA skal kjøres både med og uten frontfølgemodell (slug tracking model). Casene kan velges for tilfeller med blandet og med separert olje-vann strømning.

- Digitalt kamera benyttes for å ta bilder av s-riseren.

- Resultater og videre arbeidsplan diskuteres løpende med Statoil, Hydro og Scandpower.

- Utførelse

- PC og HP-logger settes opp i lab’en. Loggeren må fungere online. Starter med HP-programvaren. LabVIEW skal ikke benyttes i dette arbeidet, men vil antakeligvis bli benyttet i senere arbeid med s-riseren.

- Digitalt kamera settes opp, vidvinkel sjekkes etc., slik at tilfredsstillende bilder av s-riseren kan tas. Kjennskap til kameraet må oppnås. Oppkobling mot PC må fungere.

- Sløyfen testes så snart separatoren er lukket, ved å kjøre rent vann gjennom. Repeteres inntil det ikke er noen forurensninger i sløyfen. Lekkasjer tettes.

- Testing av instrumentering. I dette prosjektet er det ikke svært store nøyaktighetskrav til strømningsmålerene, trykk og holdup. Målingene vil bli utført under antakelse om at fabrikk-kalibreringen er tilstrekkelig god.

- Stabilitetsgrensene beskrives ved hjelp av:

- trykk P

- holdup H (impedans-prober)

- visuell/kvalitativ beskrivelse ved hjelp av farget vann og kamera. Acryl-rørene må først testes for å sikre at de ikke antar farge ved henstand.

- Simulering i OLGA

- OLGA installeres, og kjennskap til OLGA etableres.

- Bruker data fra eksperimentene (representative case) for sammenligning med en tidligere simuleringsstudie utført på s-riseren i OLGA. Korrigerer for ny geometri i forhold til denne studien. Sammenligning ved hjelp av trykk og holdup som funksjon av tid og posisjon i røret.

- Rapportering

- En rapport skal utarbeides ved oppgavens slutt, der hovedvekten skal legges på resultatene fra de eksperimentelle forsøkene, samt OLGA-simuleringene.

- Det tas sikte på en presentasjon av arbeidet på en flerfasekonferanse sommeren 2001 (BHRG, Cannes i Frankrike).

bilag 2	flytskjema

bilag 3	interpoleringer for omregning av målesignal til ønskede størrelser

Coriolis-måler i minste transportrør

Tabell B3.1	Data lagt til grunn for lineærinterpolering av coriolismåler.

|  | 100% flow | 0% flow |
| --- | --- | --- |
| massestrøm [kg/min] | 18.14 | 0 |
| strøm [mA] | 20 | 4 |
| spenning [V] | 4 | 0.8 |
| QW [m3/s] | 0.000302333 | 0 |
| usW [m/s] | 0.153977102 | 0 |

Figur B3.1	Lineær sammenheng mellom hastighet og spenningssignal for oljemåler.

Motstanden er satt mellom signalet fra instrumentet og loggeren, og omgjør 4-20 mA til 0.8-4 V. I figuren ovenfor er sammenhengen mellom spenning og overflatisk vannhastighet gitt. Den resulterende ligningen multipliseres med en korreksjonsfaktor som tar hensyn til oljens tetthet.

| I.D | 50 mm |
| --- | --- |
| motstand | 200  |
| tetthet vann | 1 kg/dm3 |
| tetthet olje | 0.81 kg/dm3 |
| korreksjonsfaktor | 1.234568 |

Coriolis-måler i største transportrør

Tabell B3.2	Data lagt til grunn for lineærinterpolering av coriolismåler.

|  | 100% flow | 0% flow |
| --- | --- | --- |
| massestrøm [kg/min] | 600 | 0 |
| strøm [mA] | 20 | 4 |
| spenning [V] | 4 | 0.8 |
| QW [m3/s] | 0.01 | 0 |
| usW [m/s] | 5.092958179 | 0 |

Figur B3.2	Lineær sammenheng mellom hastighet og spenningssignal for oljemåler.

Motstanden er satt mellom signalet fra instrumentet og loggeren, og omgjør 4-20 mA til 0.8-4 V. I figuren ovenfor er sammenhengen mellom spenning og overflatisk vannhastighet gitt. Den resulterende ligningen multipliseres med en korreksjonsfaktor som tar hensyn til oljens tetthet.

| I.D | 50 mm |
| --- | --- |
| motstand | 200  |
| tetthet vann | 1 kg/dm3 |
| tetthet olje | 0.81 kg/dm3 |
| korreksjonsfaktor | 1.234568 |

Elektromagnetisk måler i minste transportrør

Tabell B3.3	Data lagt til grunn for lineærinterpolering av elektromagnetisk måler.

|  | 100% flow | 0% flow |
| --- | --- | --- |
| volumstrøm [dm3/s] | 0.98 | 0 |
| strøm [mA] | 20 | 4 |
| spenning [V] | 4 | 0.8 |
| QW [m3/s] | 0.00098 | 0 |
| usW [m/s] | 0.499109902 | 0 |

Figur B3.3	Lineær sammenheng mellom hastighet og spenningssignal for vannmåler.

Motstanden er satt mellom signalet fra instrumentet og loggeren, og omgjør 4-20 mA til 0.8-4 V. I figuren ovenfor er sammenhengen mellom spenning og overflatisk vannhastighet gitt.

| I.D | 50 mm |
| --- | --- |
| motstand | 200  |
| tetthet vann | 1 kg/dm3 |

Elektromagnetisk måler i største transportrør

Tabell B3.4	Data lagt til grunn for lineærinterpolering av elektromagnetisk måler.

|  | 100% flow | 0% flow |
| --- | --- | --- |
| volumstrøm [dm3/s] | 10 | 0 |
| strøm [mA] | 20 | 4 |
| spenning [V] | 4 | 0.8 |
| QW [m3/s] | 0.01 | 0 |
| usW [m/s] | 5.092958179 | 0 |

Figur B3.4	Lineær sammenheng mellom hastighet og spenningssignal for vannmåler.

Motstanden er satt mellom signalet fra instrumentet og loggeren, og omgjør 4-20 mA til 0.8-4 V. I figuren ovenfor er sammenhengen mellom spenning og overflatisk vannhastighet gitt.

| I.D | 50 mm |
| --- | --- |
| motstand | 200  |
| tetthet vann | 1 kg/dm3 |

Vortex-måler i minste transportrør

Tabell B3.5	Data lagt til grunn for lineærinterpolering av vortex-måler.

|  | 100% flow | 0% flow |
| --- | --- | --- |
| volumstrøm [dm3/s] | 10 | 0 |
| strøm [mA] | 20 | 4 |
| spenning [V] | 4.002 | 0.8004 |
| QG [m3/s] | 0.01 | 0 |
| usG [m/s] | 5.092958179 | 0 |

Figur B3.5	Lineær sammenheng mellom hastighet og spenningssignal for luftmåler.

Motstanden er satt mellom signalet fra instrumentet og loggeren, og omgjør 4-20 mA til 0.8-4 V. I figuren ovenfor er sammenhengen mellom spenning og overflatisk gasshastighet gitt.

| I.D | 50 mm |
| --- | --- |
| motstand | 200.1  |

Vortex-måler i største transportrør

Tabell B3.6	Data lagt til grunn for lineærinterpolering av vortex-måler.

|  | 100% flow | 0% flow |
| --- | --- | --- |
| volumstrøm [dm3/s] | 110 | 0 |
| strøm [mA] | 20 | 4 |
| spenning [V] | 4.053 | 0.81060 |
| QG [m3/s] | 0.11 | 0 |
| usG [m/s] | 56.02253997 | 0 |

Figur B3.6	Lineær sammenheng mellom hastighet og spenningssignal for luftmåler.

Motstanden er satt mellom signalet fra instrumentet og loggeren, og omgjør 4-20 mA til 0.8-4 V. I figuren ovenfor er sammenhengen mellom spenning og overflatisk gasshastighet gitt.

| I.D | 50 mm |
| --- | --- |
| motstand | 202.65  |

bilag 4	beregning av superfisielle fasehastigheter og trykk i s-riseren

Superfisiell gasshastighet

Den overflatiske gasshastigheten som er rapportert i dette arbeidet gjelder for innløpet til s-riseren. Nedenfor vil det bli vist hvordan hastigheten i det minste transportrøret er beregnet i HP-loggeren. Beregningen av denne hastigheten i det største transportrøret er analog, med andre koeffisienter og avvik etter lineærinterpolasjonene.

Tetthet til luften oppstrøms strupeventilen

Sammenhengen mellom trykk og tetthet til luft ble funnet ved lineærinterpolasjon av fysikalske data ved 300 K. Dataene er gitt i tabell B4.1 nedenfor, og den resulterende sammenhengen er gitt i figur B4.1.

Tabell B4.1	Sammenhengen mellom luftens tetthet og trykk ved 300 K.

| Trykk [bar] | Tetthet [g/dm3] |
| --- | --- |
| 1 | 1.161 |
| 10 | 11.643 |
| 100 | 116.945 |

Figur B4.1	Lineærinterpolasjon basert på data gitt i tabell B4.1 for trykk og lufttetthet ved 300K.

Det ble funnet at tettheten til luften kan beregnes fra trykket etter ligningen

oppstrøms = Poppstrøms * 1.16973273 – 0.0304444

Avviket som er lagt inn HP-loggeren er imidlertid noe unøyaktig (-0.00367) i  forhold til dette. Denne tettheten gjelder oppstrøms strupeventilene til luften, og baserer seg på trykket målt i transmitteren her.

Volumstrømmen til luft oppstrøms strupeventilen

Ved lineærinterpolasjon mellom signalområdet til vortex-måleren og det innstilte volumstrømsområdet til luften gjennom denne måleren, ble det funnet at volumstrømsraten kan beregnes fra strømsignalet etter ligningen

QG, oppstrøms = Ivortex* 3.123438 – 2.50

Massestrømmen til luft oppstrøms strupeventilen

Luftens massestrøm beregnes ved

[m’ = QG / ]oppstrøms

der volumstrømmen og tettheten beregnes som vist ovenfor.

Tettheten til luft ved innløpet

Denne tettheten beregnes ut fra trykket målt i transduceren ved innløpet, og sammenhengen mellom trykk og tetthet funnet over.

innløp = Pinnløp * 1.16973273 – 0.0304444

Volumstrømmen til luft ved innløpet

Volumstrømmen regnes ut fra massestrømmen oppstrøms strupeventilen og tettheten på innløpet.

QG, innløp = m’oppstrøms / innløp

Massestrømmen er konstant så lenge det er kritisk strømning gjennom strupeventilen.

Overflatisk lufthastighet på innløpet

Beregnes fra volumstrøm og tverrsnittsarealet på innløpsrøret.

usG = QG, innløp / A

Superfisiell vannhastighet

Den rapporterte overflatiske væskehastigheten ble direkte beregnet fra lineærinterpolasjonen mellom signalområdet til den elektromagnetiske måleren og det innstilte volumstrømsområdet til vannet gjennom denne måleren. Dette gjøres da væsken ved disse temperaturer er antas inkompressibel. Ligningen nedenfor gjelder for vannhastigheten i det minste transportrøret.

usW = Ielektromagnetisk måler * 0.15597 – 0.12477

Trykk i transmitterene

Trykkene i transmitterene oppstrøms strupeventilene beregnes etter lineærinterpolasjonen gitt nedenfor. Denne baserer seg på signalområdet til transmitteren og det innstilte trykkområdet til luften gjennom denne måleren. Disse områdene er like for de to trykktransmitterene, gitt i tabell B4.2 nedenfor. Den lineære sammenhengen er vist i figur B4.2.

Tabell B4.2	Lineærinterpolasjon for trykktransmitterene.

| Signalområde [V] | Trykk [barg] |
| --- | --- |
| 4 | 7 |
| 0.8 | 0 |

Figur B4.2	Lineær sammenheng mellom trykk og spenning.

Trykk i transducerene

Trykktransducer 0012

Tabell B4.3	Kalibreringsdata til trykktransducer 0012.

| Full Range Output (FRO) [mV] | Trykk [barg] |
| --- | --- |
| 99.44 | 1 |
| 0 | 0 |

Figur B4.3	Lineærinterpolasjon basert på kalibreringsdata gitt i tabell B4.3 for

trykktransducer 0012 som er plassert i den øvre riserdelen.

Trykktransducer 0013

Tabell B4.4	Kalibreringsdata til trykktransducer 0013.

| Full Range Output (FRO) [mV] | Trykk [barg] |
| --- | --- |
| 100.07 | 1 |
| 0 | 0 |

Figur B4.4	Lineærinterpolasjon basert på kalibreringsdata gitt i tabell B4.4 for

trykktransducer 0013 som er plassert ved innløpet til s-riseren.

Trykktransducer 0014

Tabell B4.5	Kalibreringsdata til trykktransducer 0014.

| Full Range Output (FRO) [mV] | Trykk [barg] |
| --- | --- |
| 99.51 | 1 |
| 0 | 0 |

Figur B4.5	Lineærinterpolasjon basert på kalibreringsdata gitt i tabell B4.5 for

trykktransducer 0014 som er plassert i dippen.

Trykktransducer 0015

Tabell B4.6	Kalibreringsdata til trykktransducer 0015.

| Full Range Output (FRO) [mV] | Trykk [barg] |
| --- | --- |
| 98.9 | 1 |
| 0 | 0 |

Figur B4.6	Lineærinterpolasjon basert på kalibreringsdata gitt i tabell B4.6 for

trykktransducer 0015 som er plassert i riserfoten.

bilag 5	oppnådde data fra de utførte eksperimentene

Tilfeller merket ”ustabil” er tilfeller av terrengslugging-2. Tilfeller av terrengslugging-1 er merket ”terr-1”.

Data fra forsøk i lite oppstrøms gassvolum

| serie 1 | usG [m/s] | QG [kg/(m2s)] | usL [m/s] | QL [kg/(m2s)] | (std/mean)trykk innløp [%] | Pinnløp [barg] | stabilitet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.61 | 3.09 | 0.0371 | 37.1 | 6.60 | 0.0820 | ustabil |
| 2 | 2.53 | 3.01 | 0.115 | 115 | 6.29 | 0.0950 | ustabil |
| 3 | 2.44 | 2.91 | 0.202 | 203 | 10.6 | 0.140 | ustabil |
| 4 | 2.38 | 2.85 | 0.270 | 270 | 15.5 | 0.181 | ustabil |
| 5 | 2.33 | 2.80 | 0.331 | 331 | 18.7 | 0.275 | ustabil |
| 6 | 2.27 | 2.72 | 0.492 | 492 | 7.04 | 0.263 | ustabil |
| 7 | 2.15 | 2.58 | 0.520 | 520 | 9.21 | 0.171 | ustabil |
| 8 | 2.11 | 2.55 | 0.616 | 616 | 5.89 | 0.152 | stabil |
| 9 | 6.43 | 7.74 | 0.621 | 621 | 5.68 | 0.121 | stabil |
| serie 2 | usG [m/s] | QG [kg/(m2s)] | usL [m/s] | QL [kg/(m2s)] | (std/mean)trykk innløp [%] | Pinnløp [barg] | stabilitet |
| 1 | 5.98 | 7.18 | 0.574 | 574 | 4.89 | 0.0960 | stabil |
| 2 | 4.65 | 5.60 | 0.592 | 592 | 4.36 | 0.0846 | stabil |
| 3 | 4.02 | 4.83 | 0.598 | 598 | 5.60 | 0.137 | stabil |
| 4 | 2.56 | 3.08 | 0.591 | 591 | 5.46 | 0.133 | stabil |
| 5 | 2.01 | 2.43 | 0.581 | 581 | 4.01 | 0.124 | stabil |
| 6 | 5.43 | 6.47 | 0.341 | 341 | 8.63 | 0.138 | ustabil |
| 7 | 3.44 | 4.33 | 0.330 | 330 | 14.8 | 0.228 | ustabil |
| 8 | 2.09 | 2.51 | 0.322 | 322 | 17.6 | 0.233 | ustabil |
| 9 | 5.89 | 6.98 | 0.277 | 277 | 11.0 | 0.146 | ustabil |
| 10 | 4.66 | 5.55 | 0.277 | 277 | 10.9 | 0.165 | ustabil |
| 11 | 7.34 | 8.76 | 0.464 | 464 | 6.13 | 0.115 | stabil |
| 12 | 7.24 | 8.61 | 0.362 | 362 | 6.84 | 0.129 | ustabil |
| 13 | 4.76 | 5.65 | 0.103 | 103 | 6.80 | 0.0716 | ustabil |
| 14 | 4.81 | 5.65 | 0.0471 | 47.1 | 6.72 | 0.0670 | ustabil |
| 15 | 4.84 | 5.70 | 0.0197 | 19.7 | 6.86 | 0.0650 | stabil |

| serie 3 | usG [m/s] | QG [kg/(m2s)] | usL [m/s] | QL [kg/(m2s)] | (std/mean)trykk innløp [%] | Pinnløp [barg] | stabilitet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.58 | 8.91 | 0.0166 | 16.6 | 6.21 | 0.0594 | stabil |
| 2 | 7.28 | 8.56 | 0.0493 | 49.3 | 6.77 | 0.0590 | stabil |
| 3 | 7.06 | 8.35 | 0.134 | 134 | 9.38 | 0.104 | stabil |
| 4 | 6.16 | 7.28 | 0.133 | 133 | 9.57 | 0.111 | ustabil |
| 5 | 6.07 | 7.13 | 0.0579 | 57.9 | 7.14 | 0.0705 | stabil |
| 6 | 5.97 | 7.08 | 0.262 | 262 | 10.0 | 0.166 | ustabil |
| 7 | 6.62 | 7.84 | 0.250 | 250 | 9.62 | 0.156 | ustabil |
| 8 | 4.82 | 5.76 | 0.369 | 369 | 8.18 | 0.133 | ustabil |
| 9 | 4.04 | 4.82 | 0.362 | 362 | 9.04 | 0.142 | ustabil |
| 10 | 5.19 | 6.21 | 0.364 | 364 | 7.51 | 0.123 | ustabil |
| 11 | 6.02 | 7.18 | 0.364 | 364 | 7.36 | 0.143 | ustabil |
| 12 | 6.89 | 8.20 | 0.364 | 364 | 7.46 | 0.143 | ustabil |
| 13 | 7.44 | 8.86 | 0.366 | 366 | 7.64 | 0.113 | ustabil |
| 14 | 8.66 | 10.3 | 0.372 | 372 | 7.24 | 0.110 | stabil |
| 15 | 9.09 | 10.9 | 0.564 | 564 | 5.17 | 0.135 | stabil |
| 16 | 7.55 | 9.07 | 0.567 | 567 | 5.23 | 0.127 | stabil |
| 17 | 7.60 | 9.07 | 0.470 | 470 | 6.35 | 0.125 | stabil |
| 18 | 6.11 | 7.28 | 0.468 | 468 | 6.10 | 0.113 | ustabil |
| 19 | 5.59 | 6.72 | 0.539 | 539 | 5.15 | 0.106 | ustabil |
| 20 | 4.95 | 5.91 | 0.547 | 547 | 4.90 | 0.100 | ustabil |
| 21 | 4.02 | 4.82 | 0.548 | 548 | 5.45 | 0.121 | ustabil |
| 22 | 3.27 | 3.92 | 0.546 | 546 | 7.01 | 0.127 | ustabil |
| 23 | 2.29 | 2.71 | 0.00850 | 8.51 | 6.33 | 0.0834 | stabil |
| 24 | 3.22 | 3.80 | 0.00889 | 8.89 | 5.38 | 0.0633 | stabil |

| serie 4 | usG [m/s] | QG [kg/(m2s)] | usL [m/s] | QL [kg/(m2s)] | (std/mean)trykk innløp [%] | Pinnløp [barg] | stabilitet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.49 | 7.64 | 0.0105 | 10.5 | 5.68 | 0.0504 | stabil |
| 2 | 5.54 | 6.52 | 0.0102 | 10.2 | 5.40 | 0.0435 | stabil |
| 3 | 4.41 | 5.20 | 0.0100 | 10.0 | 5.91 | 0.0556 | stabil |
| 4 | 3.68 | 4.34 | 0.00935 | 9.35 | 5.24 | 0.0566 | stabil |
| 5 | 6.53 | 7.69 | 0.0878 | 87.8 | 7.47 | 0.0902 | stabil |
| 6 | 2.98 | 3.52 | 0.0307 | 30.7 | 6.66 | 0.0760 | stabil |
| 7 | 2.99 | 3.53 | 0.0412 | 41.2 | 6.65 | 0.0657 | ustabil |
| 8 | 3.53 | 4.17 | 0.0402 | 40.2 | 6.54 | 0.0665 | ustabil |
| 9 | 3.52 | 4.16 | 0.0311 | 31.1 | 6.42 | 0.0675 | stabil |
| 10 | 4.08 | 4.82 | 0.0301 | 30.1 | 6.96 | 0.0661 | stabil |
| 11 | 4.06 | 4.79 | 0.0405 | 40.5 | 6.78 | 0.0715 | ustabil |
| 12 | 6.28 | 7.44 | 0.0997 | 99.7 | 7.61 | 0.0792 | ustabil |
| 13 | 6.52 | 7.74 | 0.202 | 202 | 9.99 | 0.142 | ustabil |
| 14 | 6.99 | 8.30 | 0.247 | 247 | 9.08 | 0.119 | ustabil |
| 15 | 6.60 | 7.89 | 0.464 | 464 | 6.30 | 0.109 | stabil |
| 16 | 6.11 | 7.33 | 0.507 | 507 | 5.76 | 0.113 | stabil |
| 17 | 6.95 | 8.30 | 0.498 | 498 | 6.00 | 0.121 | stabil |
| 18 | 7.39 | 8.86 | 0.493 | 493 | 6.00 | 0.124 | stabil |
| 19 | 2.65 | 3.13 | 0.0125 | 12.5 | 6.30 | 0.0748 | stabil |
| 20 | 2.62 | 3.11 | 0.0659 | 65.9 | 5.92 | 0.0786 | ustabil |
| serie 5 | usG [m/s] | QG [kg/(m2s)] | usL [m/s] | QL [kg/(m2s)] | (std/mean)trykk innløp [%] | Pinnløp [barg] | stabilitet |
| 1 | 2.58 | 3.05 | 0.0207 | 20.7 | 7.20 | 0.0816 | ustabil |
| 2 | 2.60 | 3.09 | 0.191 | 191 | 7.92 | 0.0989 | ustabil |
| 3 | 2.62 | 3.14 | 0.348 | 348 | 12.8 | 0.214 | ustabil |
| 4 | 2.59 | 3.11 | 0.449 | 449 | 12.9 | 0.252 | ustabil |
| 5 | 2.58 | 3.09 | 0.507 | 507 | 4.48 | 0.114 | stabil |
| 6 | 2.62 | 3.15 | 0.559 | 559 | 6.46 | 0.131 | ustabil |
| 7 | 2.62 | 3.15 | 0.606 | 606 | 6.27 | 0.140 | stabil |
| 8 | 2.60 | 3.13 | 0.669 | 669 | 4.79 | 0.118 | stabil |

| serie 6 | usG [m/s] | QG [kg/(m2s)] | usL [m/s] | QL [kg/(m2s)] | (std/mean)trykk innløp [%] | Pinnløp [barg] | stabilitet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.60 | 6.62 | 0.0620 | 62.0 | 7.10 | 0.0734 | ustabil |
| 2 | 6.52 | 7.69 | 0.146 | 146 | 10.1 | 0.125 | ustabil |
| 3 | 7.02 | 8.30 | 0.197 | 197 | 8.80 | 0.114 | ustabil |
| 4 | 7.30 | 8.66 | 0.250 | 250 | 9.30 | 0.124 | ustabil |
| 5 | 7.47 | 8.91 | 0.297 | 297 | 10.4 | 0.132 | ustabil |
| 6 | 8.09 | 9.63 | 0.297 | 297 | 9.70 | 0.135 | stabil |
| 7 | 8.02 | 9.58 | 0.350 | 350 | 8.80 | 0.149 | ustabil |
| 8 | 8.35 | 9.93 | 0.349 | 349 | 8.40 | 0.123 | stabil |
| 9 | 8.01 | 9.52 | 0.259 | 259 | 8.20 | 0.127 | stabil |
| 10 | 8.43 | 10.0 | 0.259 | 259 | 8.50 | 0.132 | stabil |
| 11 | 8.71 | 10.3 | 0.259 | 259 | 8.60 | 0.147 | stabil |
| 12 | 8.98 | 10.6 | 0.259 | 259 | 8.00 | 0.118 | stabil |
| 13 | 9.43 | 11.2 | 0.259 | 259 | 7.70 | 0.109 | stabil |
| 14 | 10.4 | 12.3 | 0.259 | 259 | 6.70 | 0.0926 | stabil |
| 15 | 10.9 | 12.9 | 0.258 | 258 | 7.10 | 0.102 | stabil |
| 16 | 11.6 | 13.8 | 0.258 | 258 | 6.40 | 0.0940 | stabil |
| 17 | 10.8 | 12.8 | 0.345 | 345 | 7.80 | 0.121 | stabil |
| 18 | 11.6 | 13.9 | 0.353 | 353 | 6.70 | 0.108 | stabil |
| 19 | 12.5 | 15.0 | 0.355 | 355 | 6.30 | 0.0988 | stabil |
| 20 | 10.8 | 12.8 | 0.150 | 150 | 7.60 | 0.0902 | stabil |
| 21 | 11.4 | 13.5 | 0.151 | 151 | 6.80 | 0.0706 | stabil |
| 22 | 12.3 | 14.5 | 0.151 | 151 | 7.20 | 0.0792 | stabil |
| serie 7 | usG [m/s] | QG [kg/(m2s)] | usL [m/s] | QL [kg/(m2s)] | (std/mean)trykk innløp [%] | Pinnløp [barg] | stabilitet |
| 1 | 9.27 | 11.0 | 0.0922 | 92.2 | 7.40 | 0.0709 | stabil |
| 2 | 9.97 | 11.8 | 0.0944 | 94.4 | 7.82 | 0.0835 | stabil |
| 3 | 12.3 | 14.5 | 0.0946 | 94.6 | 7.20 | 0.0750 | stabil |
| 4 | 14.0 | 16.5 | 0.0947 | 94.7 | 6.94 | 0.0641 | stabil |
| 5 | 14.0 | 16.5 | 0.0509 | 50.9 | 6.78 | 0.0577 | stabil |

Data fra forsøk utført i stort oppstrøms gassvolum

| serie 1 | usG [m/s] | QG [kg/(m2s)] | usL [m/s] | QL [kg/(m2s)] | (std/mean)trykk innløp [%] | Pinnløp [barg] | stabilitet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.58 | 3.06 | 0.0331 | 33.1 | 6.73 | 0.0728 | ustabil |
| 2 | 3.15 | 3.73 | 0.117 | 117 | 11.3 | 0.110 | ustabil |
| 3 | 3.12 | 3.71 | 0.168 | 168 | 15.6 | 0.160 | ustabil |
| 4 | 6.80 | 8.05 | 0.171 | 171 | 7.81 | 0.0911 | ustabil |
| 5 | 2.46 | 2.96 | 0.0458 | 45.8 | 8.48 | 0.111 | ustabil |
| 6 | 9.73 | 11.5 | 0.0497 | 49.7 | 4.77 | 0.0456 | stabil |
| 7 | 4.65 | 5.55 | 0.257 | 257 | 12.1 | 0.188 | ustabil |
| 8 |  |  |  | utgår! |  |  |  |
| 9 | 5.43 | 6.47 | 0.301 | 301 | 8.87 | 0.121 | ustabil |
| 10 | 3.82 | 4.56 | 0.396 | 396 | 14.1 | 0.254 | ustabil |
| 11 | 2.87 | 3.39 | 0.0196 | 19.6 | 5.45 | 0.0645 | stabil |
| 12 | 3.56 | 4.19 | 0.0204 | 20.4 | 4.15 | 0.0438 | stabil |
| 13 | 4.75 | 5.60 | 0.0195 | 19.5 | 4.20 | 0.0399 | stabil |
| 14 | 5.82 | 6.82 | 0.0174 | 17.4 | 4.30 | 0.0406 | stabil |
| 15 | 6.51 | 7.64 | 0.0225 | 22.5 | 4.37 | 0.0471 | stabil |
| 16 | 7.61 | 8.96 | 0.0239 | 23.9 | 4.39 | 0.0358 | stabil |
| 17 | 7.57 | 8.91 | 0.0532 | 53.2 | 4.78 | 0.0412 | stabil |
| 18 | 7.87 | 9.27 | 0.0971 | 97.1 | 5.73 | -0.0223 | stabil |
| 19 | 7.83 | 9.27 | 0.192 | 192 | 6.08 | 0.0759 | stabil |
| 20 | 7.59 | 9.01 | 0.334 | 334 | 6.16 | 0.0953 | stabil |

| serie 2 | usG [m/s] | QG [kg/(m2s)] | usL [m/s] | QL [kg/(m2s)] | (std/mean)trykk innløp [%] | Pinnløp [barg] | stabilitet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.73 | 4.41 | 0.0498 | 49.8 | 4.20 | 0.0451 | stabil |
| 2 | 4.89 | 5.76 | 0.0505 | 50.5 | 4.85 | 0.0440 | stabil |
| 3 | 6.51 | 7.69 | 0.0514 | 51.4 | 4.54 | 0.0437 | stabil |
| 4 | 6.31 | 7.49 | 0.308 | 308 | 7.37 | 0.0916 | ustabil |
| 5 | 6.46 | 7.69 | 0.334 | 334 | 7.03 | 0.0954 | ustabil |
| 6 | 7.23 | 8.56 | 0.106 | 106 | 6.70 | 0.0652 | stabil |
| 7 | 7.05 | 8.35 | 0.247 | 247 | 7.25 | 0.105 | ustabil |
| 8 | 8.10 | 9.63 | 0.253 | 253 | 6.33 | 0.104 | stabil |
| 9 | 8.20 | 9.73 | 0.299 | 299 | 6.18 | 0.0989 | stabil |
| 10 | 8.32 | 9.83 | 0.209 | 209 | 6.17 | 0.0806 | stabil |
| 11 | 8.21 | 9.73 | 0.156 | 156 | 5.22 | 0.0711 | stabil |
| 12 | 6.36 | 7.54 | 0.103 | 103 | 7.02 | 0.0649 | ustabil |
| 13 | 6.31 | 7.54 | 0.355 | 355 | 6.95 | 0.0927 | ustabil |
| 14 | 7.80 | 9.27 | 0.312 | 312 | 6.25 | 0.0853 | stabil |
| 15 | 7.78 | 9.22 | 0.142 | 142 | 5.41 | 0.0660 | stabil |
| 16 | 6.39 | 7.64 | 0.405 | 405 | 5.18 | 0.102 | stabil |
| 17 | 7.33 | 8.76 | 0.397 | 397 | 4.97 | 0.0934 | stabil |
| 18 | 4.14 | 4.94 | 0.394 | 394 | 8.93 | 0.132 | ustabil |
| 19 | 6.00 | 7.08 | 0.062 | 62.3 | 4.47 | 0.0435 | stabil |
| 20 | 6.75 | 8.00 | 0.146 | 146 | 7.10 | 0.0960 | ustabil |

| serie 3 | usG [m/s] | QG [kg/(m2s)] | usL [m/s] | QL [kg/(m2s)] | (std/mean)trykk innløp [%] | Pinnløp [barg] | stabilitet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7.18 | 8.56 | 0.304 | 304 | 6.79 | 0.108 | ustabil |
| 2 | 5.52 | 6.52 | 0.0223 | 22.3 | 3.95 | 0.0386 | stabil |
| 3 | 5.52 | 6.52 | 0.0476 | 47.6 | 4.29 | 0.0412 | stabil |
| 4 | 5.49 | 6.47 | 0.104 | 104 | 5.85 | 0.0586 | ustabil |
| 5 | 5.56 | 6.62 | 0.248 | 248 | 10.3 | 0.140 | ustabil |
| 6 | 5.54 | 6.62 | 0.347 | 347 | 7.32 | 0.101 | ustabil |
| 7 | 5.55 | 6.62 | 0.392 | 392 | 6.73 | 0.120 | ustabil |
| 8 | 5.54 | 6.62 | 0.503 | 503 | 4.44 | 0.0888 | stabil |
| 9 | 4.52 | 5.40 | 0.424 | 424 | 5.53 | 0.104 | stabil |
| 10 | 4.55 | 5.45 | 0.345 | 345 | 8.61 | 0.137 | ustabil |

| serie 4 | usG [m/s] | QG [kg/(m2s)] | usL [m/s] | QL [kg/(m2s)] | (std/mean)trykk innløp [%] | Pinnløp [barg] | stabilitet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.13 | 3.71 | 0.0516 | 51.6 | 6.42 | 0.0698 | ustabil |
| 2 | 3.59 | 4.26 | 0.0899 | 89.9 | 6.61 | 0.0686 | ustabil |
| 3 | 4.09 | 4.84 | 0.0915 | 91.5 | 6.41 | 0.0683 | ustabil |
| 4 | 4.89 | 5.81 | 0.0921 | 92.1 | 5.84 | 0.0666 | ustabil |
| 5 | 4.87 | 5.76 | 0.149 | 149 | 11.7 | 0.116 | ustabil |
| 6 | 7.79 | 9.27 | 0.246 | 246 | 7.03 | 0.117 | ustabil |
| 7 | 7.33 | 8.71 | 0.347 | 347 | 6.09 | 0.0999 | stabil |
| 8 | 6.57 | 7.84 | 0.352 | 352 | 6.19 | 0.0933 | ustabil |
| 9 | 5.18 | 6.16 | 0.404 | 404 | 5.95 | 0.0960 | ustabil |
| 10 | 5.59 | 6.67 | 0.422 | 422 | 5.70 | 0.0905 | stabil |

| serie 5 | usG [m/s] | QG [kg/(m2s)] | usL [m/s] | QL [kg/(m2s)] | (std/mean)trykk innløp [%] | Pinnløp [barg] | stabilitet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.10 | 3.67 | 0.0240 | 24 | 4.93 | 0.0510 | stabil |
| 2 | 3.07 | 3.66 | 0.214 | 214 | 23.1 | 0.339 | ustabil |
| 3 | 3.04 | 3.65 | 0.272 | 272 | 36.3 | 0.483 | terr-1 |
| 4 | 3.18 | 3.81 | 0.349 | 349 | 34.6 | 0.503 | terr-1 |
| 5 | 3.17 | 3.81 | 0.491 | 491 | 19.2 | 0.339 | ustabil |
| 6 | 3.15 | 3.79 | 0.570 | 570 | 9.34 | 0.153 | ustabil |
| 7 | 3.15 | 3.79 | 0.642 | 642 | 6.79 | 0.130 | stabil |

| serie 6 | usG [m/s] | QG [kg/(m2s)] | usL [m/s] | QL [kg/(m2s)] | (std/mean)trykk innløp [%] | Pinnløp [barg] | stabilitet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.15 | 4.91 | 0.0608 | 60.8 | 4.35 | 0.0500 | stabil |
| 2 | 4.13 | 4.91 | 0.200 | 200 | 11.8 | 0.151 | ustabil |
| 3 | 4.08 | 4.87 | 0.300 | 300 | 12.0 | 0.196 | ustabil |
| 4 | 4.07 | 4.87 | 0.504 | 504 | 4.55 | 0.0868 | stabil |
| 5 | 4.02 | 4.83 | 0.607 | 607 | 3.65 | 0.0982 | stabil |
| 6 | 1.72 | 2.06 | 0.159 | 159 | 35.8 | 0.418 | ustabil |
| 7 | 1.99 | 2.40 | 0.241 | 241 | 43.7 | 0.689 | terr-1 |
| 8 | 2.23 | 2.70 | 0.320 | 320 | 43.7 | 0.658 | terr-1 |

| serie 7 | usG [m/s] | QG [kg/(m2s)] | usL [m/s] | QL [kg/(m2s)] | (std/mean)trykk innløp [%] | Pinnløp [barg] | stabilitet |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.02 | 2.47 | 0.508 | 508 | 33.8 | 0.583 | terr-1 |
| 2 | 1.90 | 2.32 | 0.524 | 530 | 33.7 | 0.551 | terr-1 |

bilag 6	strømningsmønsterkart for begge oppstrøms gassvolumer basert på massefluks

Strømningsmønsterkart for stort oppstrøms gassvolum er vist på figur B6.1.

Figur B6.1	Strømningsmønsterkart for stort oppstrøms gassvolum.

Strømningsmønsterkart for lite oppstrøms gassvolum er vist på figur B6.2.

Figur B6.2	Strømningsmønsterkart for lite oppstrøms gassvolum.

bilag 7	input-fil ved olga-simulering med standardmetoden

!

!*******************************************************************************

!-    CASE Definition

!-------------------------------------------------------------------------------

!      CASE Definition by OLGA-2000

CASE  AUTHOR="monika",\

DATE="torsdag 23/11-00",\

INFO="full blokkering, max gassvolum, forsok8 17/11-00 ",\

PROJECT="S-riser prosjekt",\

TITLE="utvalgt case for simulering "

!*******************************************************************************

!      OPTIONS Definition

!*******************************************************************************

OPTIONS  COMPOSITIONAL=OFF, DEBUG=ON, PHASE=TWO, POSTPROCESSOR=OFF, SLUGVOID=SINTEF, STEADYSTATE=NOTEMP, TEMPERATURE=OFF

!

!*******************************************************************************

!-    FILES Definition

!-------------------------------------------------------------------------------

!      OPTIONS Definition

!

!      OPTIONS Definition

!      FILES Definition

FILES  PVTFILE="tabniwao.tab"

!

!*******************************************************************************

!-    INTEGRATION Definition

!-------------------------------------------------------------------------------

!      INTEGRATION Definition

INTEGRATION  CPULIMIT=15 m, DTSTART=0.02 s, ENDTIME=600 s, MAXDT=1 s, MAXTIME=0 s, MINDT=0.01 s, MINTIME=0 s, \

NSIMINFO=10, STARTTIME=0 s

!*******************************************************************************

!      GEOMETRY Definition

!*******************************************************************************

GEOMETRY  LABEL=RISER, XSTART=0 m, YSTART=167.0111656 m, ZSTART=0 m

PIPE  LABEL=TANKVOLUM, DIAMETER=0.05 m, ELEVATION=-167.0111656 m, LENGTH=167.0111656 m, NSEGMENTS=4, ROUGHNESS=1e-005 m

PIPE  LABEL=INLET, DIAMETER=5 cm, ELEVATION=-0.086 m, LENGTH=4.94 m, NSEGMENTS=4, ROUGHNESS=1e-005 m

PIPE  LABEL=FOERSTE_RISER, DIAMETER=5 cm, ELEVATION=4.81 m, LENGTH=5.46 m, NSEGMENTS=4, ROUGHNESS=1e-005 m

PIPE  LABEL=DIP, DIAMETER=5 cm, ELEVATION=-1.5 m, LENGTH=3.45 m, NSEGMENTS=4, ROUGHNESS=1e-005 m

PIPE  LABEL=ANDRE_RISER_1, DIAMETER=5 cm, ELEVATION=0.9 m, LENGTH=1.05 m, NSEGMENTS=4, ROUGHNESS=1e-005 m

PIPE  LABEL=ANDRE_RISER_2, DIAMETER=5 cm, ELEVATION=1.35 m, LENGTH=1.44 m, NSEGMENTS=4, ROUGHNESS=1e-005 m

PIPE  LABEL=OUTLET, DIAMETER=5 cm, ELEVATION=1.53 m, LENGTH=1.53 m, NSEGMENTS=4, ROUGHNESS=1e-005 m

!*******************************************************************************

!-    NODE Definition

!-------------------------------------------------------------------------------

!      NODE Definition

NODE  LABEL=TANKVOLUM, TYPE=TERMINAL, X=0 m, Y=167.0111656 m, Z=0 m

NODE  LABEL=OUTLET, TYPE=TERMINAL, X=12.3378 m, Y=7.004 m, Z=0 m

!*******************************************************************************

!      BRANCH Definition

!*******************************************************************************

BRANCH  LABEL=S-RISER, FLOAT=ON, FLUID="1", FROM=TANKVOLUM, GEOMETRY=RISER, TO=OUTLET

!*******************************************************************************

!      SLUGTRACKING Definition

!*******************************************************************************

SLUGTRACKING  BRANCH=S-RISER, HYDRODYNAMIC=OFF, ILLEGALSECTION=OFF, PIPE=TANKVOLUM, SECTION=1, TERRAIN=OFF

!

!*******************************************************************************

!-    BOUNDARY Definition

!-------------------------------------------------------------------------------

!      BOUNDARY Definition

BOUNDARY  NODE=TANKVOLUM, TYPE=CLOSED

BOUNDARY  GASFRACTION=1 -, NODE=OUTLET, PRESSURE=1 atm, TEMPERATURE=20 C, TIME=0 s, TYPE=PRESSURE, WATERFRACTION=0 -

!*******************************************************************************

!      INITIALCONDITIONS Definition

!*******************************************************************************

INITIALCONDITIONS  BRANCH=S-RISER, INTERPOLATION=LENGTH, TEMPERATURE=( 20, 20 ) C

!*******************************************************************************

!      SOURCE Definition

!*******************************************************************************

SOURCE  LABEL=WATER, BRANCH=S-RISER, CRITFLOWMODEL=FROZEN, GASFRACTION=0 -, MASSFLOW=0.6284618657 kg/s, PIPE=TANKVOLUM, \

SECTION=1, TEMPERATURE=20 C, TIME=0 s, WATERFRACTION=1 -

SOURCE  LABEL=GAS, BRANCH=S-RISER, CRITFLOWMODEL=FROZEN, GASFRACTION=1 -, MASSFLOW=0.005309 kg/s, PIPE=TANKVOLUM, \

SECTION=1, TEMPERATURE=20 C, TIME=0 s, WATERFRACTION=0 -

!

!*******************************************************************************

!-    OUTPUT Definition

!-------------------------------------------------------------------------------

!      OUTPUT Definition

OUTPUT  BRANCH=S-RISER, COLUMNS=4, DELETEPREVIOUS=OFF, DTOUT=10 s, TIME=0 s, VARIABLE=( ID, UL, UG, HOL,  \

PT )

!*******************************************************************************

!      TREND Definition

!*******************************************************************************

TREND  BRANCH=S-RISER, DELETEPREVIOUS=OFF, DTPLOT=1 s, PIPE=OUTLET, SECTION=4, TIME=0 s, VARIABLE=( PT, UL,  \

UG, HOL )

TREND  BRANCH=S-RISER, DELETEPREVIOUS=OFF, DTPLOT=1 s, PIPE=TANKVOLUM, SECTION=2, TIME=0 s, VARIABLE=( PT,  \

UL, UG, HOL )

TREND  BRANCH=S-RISER, DELETEPREVIOUS=OFF, DTPLOT=1 s, PIPE=FOERSTE_RISER, SECTION=3, TIME=0 s, VARIABLE=( PT,  \

UL, UG, HOL )

TREND  BRANCH=S-RISER, DELETEPREVIOUS=OFF, DTPLOT=1 s, PIPE=DIP, SECTION=4, TIME=0 s, VARIABLE=( PT, UL,  \

UG, HOL )

TREND  BRANCH=S-RISER, DELETEPREVIOUS=OFF, DTPLOT=1 s, PIPE=ANDRE_RISER_1, SECTION=1, TIME=0 s, VARIABLE=( PT,  \

UL, UG, HOL )

TREND  BRANCH=S-RISER, DELETEPREVIOUS=OFF, DTPLOT=1 s, PIPE=ANDRE_RISER_2, SECTION=4, TIME=0 s, VARIABLE=( PT,  \

UL, UG, HOL )

TREND  BRANCH=S-RISER, DELETEPREVIOUS=OFF, DTPLOT=1 s, PIPE=INLET, SECTION=2, TIME=0 s, VARIABLE=( PT, UL,  \

UG, HOL )

!*******************************************************************************

!      PROFILE Definition

!*******************************************************************************

PROFILE  BRANCH=S-RISER, DELETEPREVIOUS=OFF, DTPLOT=1 s, VARIABLE=( id, hol, ug, ul, pt, be )

!

ENDCASE

bilag 8	input-fil ved olga-simulering med frontfølgemetoden

!

!*******************************************************************************

!-    CASE Definition

!-------------------------------------------------------------------------------

!      CASE Definition by OLGA-2000

CASE  AUTHOR="monika",\

DATE="torsdag 23/11-00",\

INFO="full blokkering, max gassvolum, forsok8 17/11-00 ",\

PROJECT="S-riser prosjekt",\

TITLE="utvalgt case for simulering "

!*******************************************************************************

!      OPTIONS Definition

!*******************************************************************************

OPTIONS  COMPOSITIONAL=OFF, DEBUG=ON, PHASE=TWO, POSTPROCESSOR=OFF, SLUGVOID=SINTEF, STEADYSTATE=NOTEMP, TEMPERATURE=OFF

!

!*******************************************************************************

!-    FILES Definition

!-------------------------------------------------------------------------------

!      OPTIONS Definition

!

!      OPTIONS Definition

!      FILES Definition

FILES  PVTFILE="tabniwao.tab"

!

!*******************************************************************************

!-    INTEGRATION Definition

!-------------------------------------------------------------------------------

!      INTEGRATION Definition

INTEGRATION  CPULIMIT=15 m, DTSTART=0.01 s, ENDTIME=600 s, MAXDT=1 s, MAXTIME=0 s, MINDT=0.0001 s, MINTIME=0 s, \

NSIMINFO=10, STARTTIME=0 s

!*******************************************************************************

!      GEOMETRY Definition

!*******************************************************************************

GEOMETRY  LABEL=RISER, XSTART=0 m, YSTART=167.0111656 m, ZSTART=0 m

PIPE  LABEL=TANKVOLUM, DIAMETER=0.05 m, ELEVATION=-167.0111656 m, LENGTH=167.0111656 m, NSEGMENTS=4, ROUGHNESS=1e-005 m

PIPE  LABEL=INLET, DIAMETER=5 cm, ELEVATION=-0.086 m, LENGTH=4.94 m, NSEGMENTS=4, ROUGHNESS=1e-005 m

PIPE  LABEL=FOERSTE_RISER, DIAMETER=5 cm, ELEVATION=4.81 m, LENGTH=5.46 m, NSEGMENTS=4, ROUGHNESS=1e-005 m

PIPE  LABEL=DIP, DIAMETER=5 cm, ELEVATION=-1.5 m, LENGTH=3.45 m, NSEGMENTS=4, ROUGHNESS=1e-005 m

PIPE  LABEL=ANDRE_RISER_1, DIAMETER=5 cm, ELEVATION=0.9 m, LENGTH=1.05 m, NSEGMENTS=4, ROUGHNESS=1e-005 m

PIPE  LABEL=ANDRE_RISER_2, DIAMETER=5 cm, ELEVATION=1.35 m, LENGTH=1.44 m, NSEGMENTS=4, ROUGHNESS=1e-005 m

PIPE  LABEL=OUTLET, DIAMETER=5 cm, ELEVATION=1.53 m, LENGTH=1.53 m, NSEGMENTS=4, ROUGHNESS=1e-005 m

!*******************************************************************************

!-    NODE Definition

!-------------------------------------------------------------------------------

!      NODE Definition

NODE  LABEL=TANKVOLUM, TYPE=TERMINAL, X=0 m, Y=167.0111656 m, Z=0 m

NODE  LABEL=OUTLET, TYPE=TERMINAL, X=12.3378 m, Y=7.004 m, Z=0 m

!*******************************************************************************

!      BRANCH Definition

!*******************************************************************************

BRANCH  LABEL=S-RISER, FLOAT=ON, FLUID="1", FROM=TANKVOLUM, GEOMETRY=RISER, TO=OUTLET

!*******************************************************************************

!      SLUGTRACKING Definition

!*******************************************************************************

SLUGTRACKING  BRANCH=S-RISER, DELAYCONSTANT=10  , HYDRODYNAMIC=ON, ILLEGALSECTION=ON, INITLENGTH=0.5 m, PIPE=TANKVOLUM, \

SECTION=1, TERRAIN=ON

!

!*******************************************************************************

!-    BOUNDARY Definition

!-------------------------------------------------------------------------------

!      BOUNDARY Definition

BOUNDARY  NODE=TANKVOLUM, TYPE=CLOSED

BOUNDARY  GASFRACTION=1 -, NODE=OUTLET, PRESSURE=1 atm, TEMPERATURE=20 C, TIME=0 s, TYPE=PRESSURE, WATERFRACTION=0 -

!*******************************************************************************

!      INITIALCONDITIONS Definition

!*******************************************************************************

INITIALCONDITIONS  BRANCH=S-RISER, INTERPOLATION=LENGTH, TEMPERATURE=( 20, 20 ) C

!*******************************************************************************

!      SOURCE Definition

!*******************************************************************************

SOURCE  LABEL=WATER, BRANCH=S-RISER, CRITFLOWMODEL=FROZEN, GASFRACTION=0 -, MASSFLOW=0.6284618657 kg/s, PIPE=TANKVOLUM, \

SECTION=1, TEMPERATURE=20 C, TIME=0 s, WATERFRACTION=1 -

SOURCE  LABEL=GAS, BRANCH=S-RISER, CRITFLOWMODEL=FROZEN, GASFRACTION=1 -, MASSFLOW=0.005309 kg/s, PIPE=TANKVOLUM, \

SECTION=1, TEMPERATURE=20 C, TIME=0 s, WATERFRACTION=0 -

!

!*******************************************************************************

!-    OUTPUT Definition

!-------------------------------------------------------------------------------

!      OUTPUT Definition

OUTPUT  BRANCH=S-RISER, COLUMNS=4, DELETEPREVIOUS=OFF, DTOUT=10 s, TIME=0 s, VARIABLE=( ID, UL, UG, HOL,  \

PT )

!*******************************************************************************

!      TREND Definition

!*******************************************************************************

TREND  BRANCH=S-RISER, DELETEPREVIOUS=OFF, DTPLOT=1 s, PIPE=OUTLET, SECTION=4, TIME=0 s, VARIABLE=( PT, UL,  \

UG, HOL )

TREND  BRANCH=S-RISER, DELETEPREVIOUS=OFF, DTPLOT=1 s, PIPE=TANKVOLUM, SECTION=2, TIME=0 s, VARIABLE=( PT,  \

UL, UG, HOL )

TREND  BRANCH=S-RISER, DELETEPREVIOUS=OFF, DTPLOT=1 s, PIPE=FOERSTE_RISER, SECTION=3, TIME=0 s, VARIABLE=( PT,  \

UL, UG, HOL )

TREND  BRANCH=S-RISER, DELETEPREVIOUS=OFF, DTPLOT=1 s, PIPE=DIP, SECTION=4, TIME=0 s, VARIABLE=( PT, UL,  \

UG, HOL )

TREND  BRANCH=S-RISER, DELETEPREVIOUS=OFF, DTPLOT=1 s, PIPE=ANDRE_RISER_1, SECTION=1, TIME=0 s, VARIABLE=( PT,  \

UL, UG, HOL )

TREND  BRANCH=S-RISER, DELETEPREVIOUS=OFF, DTPLOT=1 s, PIPE=ANDRE_RISER_2, SECTION=4, TIME=0 s, VARIABLE=( PT,  \

UL, UG, HOL )

TREND  BRANCH=S-RISER, DELETEPREVIOUS=OFF, DTPLOT=1 s, PIPE=INLET, SECTION=2, TIME=0 s, VARIABLE=( PT, UL,  \

UG, HOL )

!*******************************************************************************

!      PROFILE Definition

!*******************************************************************************

PROFILE  BRANCH=S-RISER, DELETEPREVIOUS=OFF, DTPLOT=1 s, VARIABLE=( id, hol, ug, ul, pt, be )

!

ENDCASE

bilag 9	tabell over fluidegenskaper benyttet ved olga-simuleringer

'WATER/NITROGEN PROPERTIES'

5           5

.100E+06    5.00

.500E+05    10.0

.100E+13    .100E+13    .100E+13    .100E+13     .100E+13

0.          0.          0.          0.           0.

GAS DENSITY

0.56	    0.56	    0.56	    0.56	    0.56

1.68       1.68        1.68        1.68        1.68

2.80       2.80        2.80        2.80        2.80

3.92       3.92        3.92        3.92        3.92

5.04       5.04        5.04        5.04        5.04

LIQUID DENSITY

1015.       1012.       1009.       1007.       1004.

1015.       1012.       1009.       1007.       1004.

1015.       1012.       1009.       1007.       1004.

1015.       1012.       1010.       1007.       1004.

1015.       1012.       1010.       1007.       1004.

DROGDP

.112E-04    .112E-04    .112E-04    .112E-04    .112E-04

.112E-04    .112E-04    .112E-04    .112E-04    .112E-04

.112E-04    .112E-04    .112E-04    .112E-04    .112E-04

.112E-04    .112E-04    .112E-04    .112E-04    .112E-04

.112E-04    .112E-04    .112E-04    .112E-04    .112E-04

DROLDP

.742E-06    .752E-06    .762E-06    .772E-06    .783E-06

.742E-06    .752E-06    .762E-06    .772E-06    .783E-06

.742E-06    .751E-06    .761E-06    .772E-06    .783E-06

.741E-06    .751E-06    .761E-06    .772E-06    .783E-06

.741E-06    .751E-06    .761E-06    .771E-06    .782E-06

DROGDT

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

DROLDT

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

GAS MASS FRACTION

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

GAS VISCOSITY

.175E-04    .175E-04    .175E-04    .175E-04    .175E-04

.175E-04    .175E-04    .175E-04    .175E-04    .175E-04

.175E-04    .175E-04    .175E-04    .175E-04    .175E-04

.175E-04    .175E-04    .175E-04    .175E-04    .175E-04

.175E-04    .175E-04    .175E-04    .175E-04    .175E-04

LIQUID VISCOSITY

.131E-02    .114E-02    .100E-02    .113E-02     .125E-02

.131E-02    .114E-02    .100E-02    .113E-02     .125E-02

.131E-02    .114E-02    .100E-02    .113E-02     .125E-02

.131E-02    .114E-02    .100E-02    .113E-02     .125E-02

.131E-02    .114E-02    .100E-02    .113E-02     .125E-02

GAS HEAT CAPACITY

0.0         0.0         0.0         0.0          0.0

0.0         0.0         0.0         0.0          0.0

0.0         0.0         0.0         0.0          0.0

0.0         0.0         0.0         0.0          0.0

0.0         0.0         0.0         0.0          0.0

LIQUID HEAT CAPACITY

0.0         0.0         0.0         0.0          0.0

0.0         0.0         0.0         0.0          0.0

0.0         0.0         0.0         0.0          0.0

0.0         0.0         0.0         0.0          0.0

0.0         0.0         0.0         0.0          0.0

GAS ENTHALPY

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

LIQUID ENTHALPY

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

GAS THERMAL CONDUCTIVITY

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

LIQUID THERMAL CONDUCTIVITY

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

0.0         0.0         0.0         0.0         0.0

SURFACE TENSION

.740E-01    .730E-01    .730E-01    .720E-01    .710E-01

.740E-01    .730E-01    .730E-01    .720E-01    .710E-01

.740E-01    .730E-01    .730E-01    .720E-01    .710E-01

.740E-01    .730E-01    .730E-01    .720E-01    .710E-01

.740E-01    .730E-01    .730E-01    .720E-01    .710E-01