Bilagsliste:

Bilag 1: Utledning av energibalanse over brennkammeret	2

Bilag 2: ”Choked nozzel”-likningen, omforming fra likn.(4-5) til (4-6)	3

Bilag 3: Utledning av likning (4-15)	4

Bilag 4: Beregning av metningstrykk	5

Bilag 5: Parametre som er benyttet i Matlab-modellene	6

Bilag 6: Beregning av volum av brennkammeret	8

Bilag 7: Beregning av fysiske størrelser og hold-up for varmevekslere	9

Bilag 8: Initialverdier hentet fra [1], og beregnete referanseparametre	10

Bilag 9: KKopt.m	11

Bilag 10: KKfmincon.m	12

Bilag 11: KKnonlcon.m	18

Bilag 12: KKsim.m	25

Bilag 13: KK.m	27

Bilag 14: Resultater fra optimaliseringen av GT	34

Bilag 15: Resultater fra implementering av regulerte utganger for GT	35

Bilag 16: Sprang i pådrag og medfølgende tidsrespons for utgangen	36

Bilag 17: Settpunktsendringer	41

Bilag 18: Tidsresponser ved sprang i forstyrrelsene for GT	43

Bilag 19: Skaleringsvektorer	48

Bilag 20: Resultater fra optimalisering av KK-modellen, med TDE=374 K	50

Bilag 21: Resultater fra optimalisering av KK-modellen, med TDE ubeskranket	52

Bilag 22: Resultater fra implementering av regulerte utganger for KK, ubeskranket TDE	54

Bilag 23: Tidsresponser ved sprang i forstyrrelsene for KK uten TDE-beskr.	59

Bilag 24: Tidsresponser ved sprang i forstyrrelsene for KK (TDE=374K og 21=0)	67

Bilag 25: Tidsresponser ved sprang i forstyrrelsene for KK (TDE=374K og kaskade)	72

# Bilag 1: Utledning av energibalanse over brennkammeret

Ved utledning av dynamisk energibalanse over brennkammeret er det tatt utgangspunkt i likn.(11.18) i [6]. Denne er gjengitt her som (B1-1):

n×Cpm×dTdt=Finn×Cpm,innTdT+−ΔrHθT×r×V+Q			(B1-1)

der	r = reaksjonshastighet

Q = tilført varme

Ved å anta konstante Cp-verdier, 100% omsetning med metan som basis, og sette Q=0, kan likningen omformes til likn.(4-4):

dTBKdt=F1×CpLUFT×T1−TBK+F2×CpCH4×T2−TBK+FCH4×−ΔrHθTBKnBK×CpBK         (4-4)

der rH(TBK) er beregnet fra likn.(B1-2):

ΔrHθTBK=ΔrHθT0+ΔrCpθ×TBK−T0					(B1-2)

der rH(T0) er beregnet fra likn.(B1-3), med referansetemperatur T0 = 298 K, og rCp er beregnet fra likn.(B1-4). Verdier for Cp og dannelsesentalpi er hentet fra Aylward og Findlay (1994) [8].

ΔrHθT0=298=2×ΔfHH2O,gθ+ΔfHCO2θ−ΔfHCH4θ−2×ΔfHO2θ		(B1-3)

ΔrHT0=298K=2×−242+−394−−75−2×0kJmol

ΔrHT0=298K=−803kJmol

ΔrCpθ=νi×Cpiθ								(B1-4)

ΔrCpθ=2×CpH2O,gθ+CpCO2θ−CpCH4θ−2×CpO2θ

ΔrCpθ=2×34+37−36−2×29JK,mol

ΔrCpθ=11JK,mol

# Bilag 2: ”Choked nozzel”-likningen, omforming fra likn.(4-5) til (4-6)

I dette bilaget er mellomregningen fra likn.(4-5) til likn.(4-6) vist.

P1P0=ω1ω0×T1×Mm,0T0×Mm,1								(4-5)

Fra ideell gasslov har man følgende sammenheng:

nV=PR×T

mV×Mm=PR×T

mV=P×MmR×T

ρ=P×MmR×T

TMm=Pρ×R										(B2-1)

Ved å sette likn.(B2-1) inn i likn.(4-5) får man likn.(B2-2):

P1P0=ω1ω0×P1×ρ0×RP0×R×ρ1								(B2-2)

Likn.(B2-2) kan da lett forkortes til likn.(4-6).

ω1ω0=Pα,1×ρα,1Pα,0×ρα,0									(4-6)

# Bilag 3: Utledning av likning (4-15)

Verdien på varmeovergangskoeffisienter kan generelt beregnes ved hjelp av en Nusselt-korrelasjon [10] som gitt i likn.(B3-1).

Nu=C×Rem×Prn									(B3-1)

der C, m og n er konstanter som hovedsakelig avhenger av geometrien til varmeveksleren. Og Nu, Re og Pr er gitt i likn.(B3-2) til (B3-4).

Nu=h×dk 										(B3-2)

der h, d og k er henholdsvis varmeovergangskoeffisient, karakteristisk diameter og termisk konduktivitet.

Re=d×v×ρμ									(B3-3)

der v,  og  er henholdsvis hastighet, tetthet og viskositet.

Pr=cp×μk										(B3-4)

der cp er varmekapasitet.

Ved å anta at motstanden mot varmeoverføring hovedsakelig er overgangen fra varmgass til rørvegg har vi følgende stasjonæruttrykk for varmegjennomgangskoeffisienten:

U=11hh+1kv+1hc≈hh								(B3-5)

der hh som nevnt ovenfor kan beregnes fra Nusselt-korrelasjonen. Ved å dividere på en kjent referansetilstand faller mange av parametrene bort, pga at de er konstante. Det medfører videre at unøyaktigheten til disse konstante parametrene også faller bort.

UU0=C×Rem×Prn×kdC×Re0m×Pr0n×k0d=ρ×vmρ0×v0m						(B3-6)

U=U0×ωω0m									(4-15)

# Bilag 4: Beregning av metningstrykk

Metningstrykket til vann ved den aktuelle temperaturen er beregnet fra sammenhengen gitt i [12]. Matlab-funksjonen, trykk.m, som er benyttet til disse beregningene er gitt nedenfor.

%trykk.m

%Beregner metningstrykk for H2O ved en gitt temperatur T[=]K

%Utrykket er hentet fra [2] som har hentet det fra [12]

function P=trykk(T)

Tc_H2O=647.3;           	%K, kritisk temp.

Pc_H2O=221.2*10^5;      	%Pa, kritisk trykk

x=1-T/Tc_H2O;

VPA=-7.76451;

VPB=1.45838;

VPC=-2.77580;

VPD=-1.23303;

P1=(1-x)^-1*(VPA*x+VPB*x^1.5+VPC*x^3+VPD*x^6);

P=Pc_H2O*exp(P1);

return

# Bilag 5: Parametre som er benyttet i Matlab-modellene

Det er benyttet en del parametre som fysikalske data og fysiske størrelser i Matlab-modellene. Disse er gitt i listen nedenfor:

- N = 3;			Antall celler, N, hver varmeveksler er inndelt i.

- R = 8.3145 J/(K*mol) 	Gasskonstant [8].

- Vm = 23.690E-3 m3/mol	Molart volum ved 1 atm og 288.7 K.

- KOMPR = 0.9			Polytropisk kompressorvirkningsgrad [D].

- GT = 0.9			Adiabatisk turbinvirkningsgrad [D].

- DT = 0.9			Adiabatisk turbinvirkningsgrad [D].

- P = 0.75			Adiabatisk pumpevirkningsgrad [D].

- rH(Tref) = -803E3 J/mol	Forbrenningsvarme fra fH i [8], for Tref = 298 K.

- rcp = 11 J/K,mol		Fra cp-verdier i [8].

- vapH(Tref) = 2.4444E6 J/kg	Fordampningsentalpi fra [8] ved Tref = 298 K.

- Tref = 298 K			Referansetemperatur for entalpievalueringer.

- Mm,O2 = 32.0 g/mol		Molar masse for O2 [8].

- Mm,N2 = 28.0 g/mol		Molar masse for N2 [8].

- Mm,CO2 = 44.0 g/mol		Molar masse for CO2 [8].

- Mm,H2O = 18.0 g/mol	Molar masse for H2O [8].

- Mm,CH4 = 16.0 g/mol		Molar masse for CH4 [8].

- cpO2 = 29 J/K,mol		Varmekapasitet for O2 [8].

- cpN2 = 29 J/K,mol		Varmekapasitet for N2 [8].

- cpCO2 = 37 J/K,mol		Varmekapasitet for CO2 [8].

- cpH2O(g) = 34 J/K,mol	Varmekapasitet for H2O(g) [8].

- cpCH4 = 36 J/K,mol		Varmekapasitet for CH4 [8].

- cpD = 1888 J/K,kg		Varmekapasitet for vanndamp [8].

- cps = 473 J/K,kg, 		Varmekapasitet for stål [13].

- cpl = 4180 J/K,kg		Varmekapasitet for H2O(l) [6].

- s = 7801 kg/m3		Tetthet av stål [13].

- l = 1000 kg/m3		Tetthet av H2O(l) [8].

- xLUFT,O2 = 0.21		Molbrøk av O2 i luft.

- xLUFT,N2 = 0.79		Molbrøk av N2 i luft.

- VBK = 0.4 m3 		Volum av brennkammer, se bilag 6 for beregning.

- dtube = 0.05 m 		Rørdiameter for rør i varmeveksler [2].

- ddtube = 0.005 m 		Tykkelse av rørvegg av rør i varmeveksler [2].

- ADE = 36 m2			Grunnflate av deaerator [2].

- ADR = 10 m2			Grunnflate av drum [2].

- AEK = 15500 m2		Varmeoverføringsareal i ekonomiser [2].

- AFD = 21000 m2		Varmeoverføringsareal i fordamper [2].

- AFV = 2300 m2 		Varmeoverføringsareal i forvarmer [2].

- AK = 5000 m2		Varmeoverføringsareal i kondensator [2].

- AKT = 1 m2			Grunnflate av kondensatortanken [2].

- AOH = 12000 m2		Varmeoverføringsareal i overheteren [2].

- UEK,0 = 100 W/K,m2 	Varmegjennomgangstall for EK ved kjente betingelser [2].

- UFD,0 = 100*3 W/K,m2 	Varmegjennomgangstall for FD ved kjente betingelser, verdien er modifisert (multiplisert med faktor 3) fra verdien i [2].

- UFV,0 = 100 W/K,m2	Varmegjennomgangstall for FV ved kjente betingelser [2].

- UK = 4000*3 W/K,m2 	Varmegjennomgangstall for kondensatoren, verdien er modifisert (multiplisert med faktor 3) fra verdien i [2].

- UOH,0 = 80*3 W/K,m2	Varmegjennomgangstall for OH ved kjente betingelser, verdien er modifisert (multiplisert med faktor 3) fra verdien i [2].

- w4,0 = 500 kg/s	Røykgassmengde ved kjent varmegjennomgangstall for OH [2].

- w20,0 = 80 kg/s	Referanseverdi for strøm 20 som brukes ved ”choked-nozzel”-beregninger for dampturbinen [2].

- w21,0 = 1.5 kg/s	Referanseverdi for strøm 21 som brukes ved ”choked-nozzel”-beregninger for dampturbinen [2].

- mH2O,tot = 65 000 kg	Totalmasse for vann i de 3 tankene (KT, DR og DE), beregnet fra grunnflatene og ønskede væskenivåer.

- wcw = 10000 kg/s		Massestrøm av kjølevann [2].

- Tcw = 283 K			Kjølevannstemperatur inn på kondensator [2].

- TFD,H2O,0 = 584 K	Referanseverdi for vanntemperaturen i fordamperen for å beregne drumtrykket ved referansetilstand, PDR,0, [2].

- T20,0 = 793 K	Referanseverdi for å beregne tettheten av damp i DT, DT,0, og massestrømmen gjennom DT, wDT,0, ved referansetilstand [2].

- m = 0.57 	Eksponent for beregning av UOH fra UOH,0, w4 og w4,0 [2] og [10].

- P4 = 1.013E5 Pa		Trykk i strøm 4 ut av GT.

- Pel = 0.15 NOK/kWh	Elektrisitetspris [D].

- PNG = 0.70 NOK/Sm3	Kostnad for naturgass [D].

# Bilag 6: Beregning av volum av brennkammeret

På bakgrunn fra opplysninger fra [D] og data fra [1] er det har beregnet brennkammerets volum.

Oppholdstid, ifølge [D]:	BK = 5 millisekund

Data fra [1]:

Molstrøm: 		F = 16992 mol/s

Temperatur:		TBK = 1773 K

Trykk:			PBK = 3E6 Pa

Gitt følgende sammenheng:

V=q×τ										(B6-1)

der q er volumstrøm, og kan beregnes fra likn.(B6-2):

q=F×R×TBKPBK									(B6-2)

Likning (B6-1) og (B6-2) kan kombineres til likn.(B6-3):

VBK=F×R×TBKPBK×τBK								(B6-3)

VBK=16992mols×8.314JK⋅mol×1773K3E6Pa×5E−3s

VBK≈0.4m3

# Bilag 7: Beregning av fysiske størrelser og hold-up for varmevekslere

Ifølge [2] er varmevekslerne motstrøms, der dampen går inne i rørene og røykgassen på utsiden. Verdier for varmevekslerareal er hentet fra [2]. Volumet som er tilgjengelig for dampen kan da beregnes fra likn.(B7-4).

Vrør=Tverrsnitt×Lengde=π×d24×L						(B7-1)

Arørvegg=Omkrets×Lengde=π×d×L						(B7-2)

VrørArørvegg=d4										(B7-3)

Vrør,c=Arørvegg×d4									(B7-4)

Ifølge [2] er volumet på utsiden av rørene dobbelt så stort som på innsiden. Volumet for varmside kan derfor beregnes fra likn.(B7-5).

Vskall,h=Arørvegg×d2									(B7-5)

Stålmassen i rørveggen kan beregnes fra likn.(B7-6).

ms=Arørvegg×drørvegg×ρs								(B7-6)

For damp og røykgass kan hold-up for hver celle på varm og kald side av varmeveksleren, nh(i) og nc(i), da beregnes fra ideell gasslov. Da det er antatt konstant hold-up i varmevekslerne må det spesifiseres en konstant temperatur og et konstant trykk i hver varmevekslercelle som skal benyttes til å beregne hold-up, selv om temperaturene og trykkene varierer. Det er gjort ved at de stasjonære verdiene som ble funnet ble brukt som konstanter for hold-up beregninger. Deretter ble disse hold-up verdiene beholdt under optimaliseringen for nominelle forstyrrelser. Så ble hold-up beregnet på nytt for de optimale temperatur- og trykk verdiene, og det ble gjort en ny optimalisering med de nye verdiene for hold-up. Det gav imidlertid neglisjerbare forskjeller.

nh(i)=Ph×Vskall,hNR×Th(i)								(B7-7)

nc(i)=Pc×Vrør,cNR×Tc(i)									(B7-8)

Der det er væske i varmevekslerne, som i forvarmer og ekonomiser, kan hold-up beregnes fra varmevekslerens volum og tettheten til væsken, som vist i likn.(B7-9).

mH2O,c(i)=Vrør,c∗ρH2ON								(B7-9)

# Bilag 8: Initialverdier hentet fra [1], og beregnete referanseparametre

For å kunne gjøre beregninger med de dynamiske likningene som er gitt i kap. 4, er det nødvendig å spesifisere et sett med initialverdier. Det er nedenfor gitt et sett med initialverdier for gassturbinen, GT, disse initialverdiene er hentet fra [1].

| Komponent | CH4 | N2 | CO2 | H2O | O2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Molbrøk, xi,0, i brennkammer | 0 | 0.7545 | 0.0450 | 0.0899 | 0.1106 |

Tabell B8.1: Angir initialverdier for molbrøker av de forskjellige komponentene i brennkammeret.

For å kunne benytte ”choked nozzel”-likningen til beregninger for turbinen i GT, var det nødvendig å vite masse, tetthet og innløpstrykk for strømmen inn på turbinen ved en referansetilstand. Disse er beregnet nedenfor, basert på verdier fra [1].

I bilag 6 ble volum av brennkammeret beregnet til VBK =0.4 m3. Initialverdier for trykk og temperatur i BK, PBK,0 og TBK,0, er også hentet fra [1].Total molmengde i BK kan da beregnes som vist i likn.(B8-1).

nBK,0=PBK,0×VBKR×TBK,0=3E6Pa×0.4m38.315JK,mol×1773K81.4mol 				(B8-1)

Fra verdiene ovenfor kan det også beregnes en initialverdi for tettheten til gassen i BK, BK,0, som vist i likn.(B8-2).

ρBK,0=m0VBK=n0×xi,0×Mm,iVBK							(B8-2)

ρBK,0=81.4×0.1106×32+0.0899×18+0.0450×44+0.7545×28+0×16kg0.4m35.7516kgm3

Massestrøm ut av brennkammeret, 3.0 = 1.73E6 kg/h.

Initialverdiene for pådragene, arbeidet tilført fødekompressorene, er gitt nedenfor:

u0(1) = Ws,CH4_0 = 8.2E5 W

u0(2) = Ws,LUFT_0 = 2.6E8 W

# Bilag 9: KKopt.m

%KKopt.m

%kaller KKfmincon.m, KKnonlcon.m og trykk.m

clear all

global Z N_OH N_FD N_K N_EK N_FV T_OH_RG_0 T_OH_D_0 T_FD_RG_0 T_EK_RG_0 T_FV_RG_0

format compact

format long g

%load results/NyestKKopt/opt110

load results/NyestKKopt/opt010

%uX = [F_CH4_0; F_LUFT_0; w_8_0; w_15_0; w_12_0; w_21_0; X_BK_0; T_OH_0; T_FD_0; h_DR_0; T_K_0; h_KT_0; T_DE_0; h_DE_0; T_EK_0; T_FV_0];

%Pådrag

%u = [F_CH4_0; F_LUFT_0; w_8_0; w_15_0; w_12_0; w_21_0]

%Forstyrrelser

%d = [p_CH4; p_LUFT; T_CH4; T_LUFT]

d = [20E5; 1E5; 283; 283];  %Pa (d(1:2)) og K (d(3:4)) (verdier hentet fra Skogestad(2000))

%Initialverdier for overheter

N_OH = 3;       %Antall celler i OH

T_OH_RG_0 = uX010(12:14); %[798; 770; 724];  %K, T(overheter,røykgass,celle 1, 2 og 3) (fra KK3opt.m)

T_OH_D_0 = uX010(15:17); %[772; 727; 653]; %T(overheter,damp,celle 1, 2 og 3) (fra KK3opt.m)

%Initialverdier for drum og fordamper

N_FD = 3;       %Antall celler i fordamperen

T_FD_RG_0 = uX010(18:20); %[611; 564; 545];  %K, T(fordamper, røykgass, celle 1, 2 og 3) Foreløpige startverdier

%Initialbetingelser for kondensator

N_K = 3;        %Antall celler i kondensatoren

%Initialverdier for ekonomiser

N_EK = 3;   %Antall celler i ekonomiseren

T_EK_RG_0 = uX010(29:31); %[533; 513; 480];  %K, T(ekonomiser, røykgass, celle 1, 2 og 3), foreløpige startverdier

%Initialverdier for forvarmer

N_FV = 3;   %Antall celler i FV

T_FV_RG_0 = uX010(35:37); %[467; 455; 445]; %K, foreløpige initialverdier

uX = uX010;

%uX = [uX023(1:28); uX023(30:41)]; %Fjerner tilstanden h_DE

%uX = [F_CH4_0; F_LUFT_0; w_8_0; w_15_0; w_12_0; w_21_0; X_BK_0; T_OH_0; T_FD_0; h_DR_0; T_K_0; h_KT_0; T_DE_0; T_EK_0; T_FV_0];

%uXsc = [1E3; 1E4; 1E1; 1E1; 1; 1; 1E1; 1E2; 1; 1E1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2];%Denne ble brukt ved opt. av nom. verdier byttet litt mellom uXsc(T_DE)=1 og 1E2

%uXsc = [1E1; 1E3; 1; 1; 1E1; 1; 1; 1E1; 1; 1; 1E3; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2];%Denne ble brukt ved opt. av nom. verdier byttet litt mellom uXsc(T_DE)=1 og 1E2

%uXsc = ones(40,1);

uX=uX./uXsc;                                    %Skalerer uX

%Options for optimalisering (fmincon)

options = optimset;

options.Display = 'iter';

options.Diagnostics = 'on';

options.LargeScale = 'off';

options.GradConstr = 'off';

options.GradObj = 'off';

options.MaxFunEvals = 5000;

options.MaxIter = 2000;

%fmincon

[uX,fval,exitflag,output,lambda,grad,hessian] = fmincon('KKfmincon',uX,[],[],[],[],[],[],'KKnonlcon',options,d,uXsc)

%d1 = d;

%uX02 = uX.*uXsc;

%save results/NyestKKopt/bottleneck02 uX02 exitflag fval %01 henviser til forstyrrelse og opt.nr. (ingen forst. og første opt.)

%11 betyr redusert metantrykk og første opt.

exitflag

Z

# Bilag 10: KKfmincon.m

%KKfmincon.m

function J = KKfmincon(uX,d,uXsc)

global Z N_OH N_FD N_K N_EK N_FV T_OH_RG_0 T_OH_D_0 T_FD_RG_0 T_EK_RG_0 T_FV_RG_0

uX=uX.*uXsc;            %Skalerer tilbake uX til "normale" fysikalske størrelser

%Tilstander og pådrag

%u = uX(1:2);            %u(1) og u(2) er arbeid tilført henholdsvis metankompressor og luftkompr.

%Ws_P1 = uX(3);          %J/s, pumpearbeid i P1

%Ws_P2 = uX(4);          %J/s, pumpearbeid i P2

F_CH4 = uX(1);

F_LUFT = uX(2);

w_8 = uX(3);

w_15 = uX(4);

w_12 = uX(5);           %kg/s, massestrøm i recycle ved forvarmer

w_21 = uX(6);           %kg/s, strøm 21

X_BK = uX(7:11);         %n_CH4 er her utelatt

T_OH_RG = uX(12:12+N_OH-1);     %Temperaturer i de 3 cellen på varm side i OH

T_OH_D = uX(12+N_OH:12+2*N_OH-1);     %Temperaturer i de 3 cellen på kald side i OH

T_FD_RG = uX(12+2*N_OH:12+2*N_OH+N_FD-1); %K, temp. i de 3 cellene på varm side i FD

T_FD_H2O = uX(12+2*N_OH+N_FD);        %Temperatur i damp fra drum, vannet i FD er konstant lik uttemp.

h_DR = uX(12+2*N_OH+N_FD+1);   %m, væskenivå i drum

T_K_cw = uX(12+2*N_OH+N_FD+2:12+2*N_OH+N_FD+2+N_K-1); %K, kjølevannstemperatur i cellene i K

T_K_D = uX(12+2*N_OH+N_FD+2+N_K); %Kondenseringstemp. i Kondensator

h_KT = uX(12+2*N_OH+N_FD+2+N_K+1); %m, væskenivå i KT

T_DE = uX(12+2*N_OH+N_FD+2+N_K+2); %K, temp. i deaerator

T_EK_RG = uX(12+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3:12+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+N_EK-1);   %K, temp. i de 3 cellene, varmside, EK

T_EK_H2O = uX(12+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+N_EK:12+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+2*N_EK-1); %K, temp. i de 3 cellene, kaldside, EK

T_FV_RG = uX(12+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+2*N_EK:12+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+2*N_EK+N_FV-1); %K, temp. i de 3 cellene, varmside, FV

T_FV_H2O = uX(12+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+2*N_EK+N_FV:12+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+2*N_EK+2*N_FV-1); %K, temp. i de 3 cellene, kaldside, FV

%Konstanter

R = 8.3145;                     %J/(K*mol) fra SICD [8]

Vm = 23.690E-3;                 %m3/mol, molart volum ved 1 atm og 288.7 K

eta_KOMPR = 0.9;                %Polytropisk kompressorvirkningsgrad (fra Bolland (høstprosjekt))

eta_GT = 0.9;                   %Adiabatisk turbinvirkningsgrad (fra Bolland (høstprosjekt))

eta_DT = 0.9;                   %Adiabatisk turbinvirkningsgrad (fra Bolland (høstprosjekt))

eta_p = 0.75;                   %Adiabatisk pumpevirkningsgrad (fra Bolland (høstprosjekt))

delta_rH_ref = -803E3;          %J/mol, forbrenningsvarme fra delta_fH i SICD, for T_0=298 K

delta_rcp = 11;                 %J/(K*mol), fra cp-verdier i SICD

delta_vapH_ref = 2.4444E6;      %J/kg, fra SICD [8], fordampningsentalpi ved T_ref=298K

T_ref = 298;                    %K, referansetemperatur for entalpievalueringer

Mm = [32.0; 28.0; 44.0; 18.0; 16.0];    %g/mol  Mm =[O2; N2; CO2; H20; CH4] verdier fra SICD [8]

cp = [29; 29; 37; 34; 36];              %J/(K*mol) cp =[O2; N2; CO2; H20(g); CH4] verdier fra [8]

cp_D = 1888;                            %J/kg,K, cp for vanndamp, [8]

cp_s = 473;                             %J/kg,K, cp for stål, verdi hentet fra Geankoplis [13]

cp_l = 4180;                            %J/kg,K, cp for H2O(l), [6]

rho_s = 7801;                           %kg/m3, tetthet av stål, [13]

rho_l = 1000;                           %kg/m3, tetthet av vann, [8]

x_LUFT = [0.21; 0.79; 0; 0; 0];         % mol% (Luft-sammensetning)

x_CH4 = [0; 0; 0; 0; 1];                % mol% (Metanføde-sammensetning)

cp_LUFT = cp'*x_LUFT;

gamma_LUFT = cp_LUFT/(cp_LUFT-R);   %adiabateksponent for luft

gamma_CH4 = cp(5)/(cp(5)-R);        %adiabateksponent for metan

gamma_D = cp(4)/(cp(4)-R);          %adiabateksponent for damp

V_BK = 0.4;                         %m3 BK-volum

d_tube = 0.05;      %m, rørdiameter, verdi hentet fra [2]

dd_tube = 0.005;    %m, tykkelse av rørvegg, verdi hentet fra [2]

A_DE = 36;          %m2, grunnflate av deaerator, fra [2]

A_DR = 10;          %m2, grunnflate av drum, fra [2]

A_EK = 15500;       %m2, varmeoverføringsareal i EK, verdi hentet fra [2]

A_FD = 21000;       %m2, varmeoverføringsareal i fordamper, fra [2]

A_FV = 2300;        %m2, varmeoverføringsareal i forvarmer, fra [2]

A_K = 5000;         %m2, varmeoverføringsareal i kondensator, fra [2]

A_KT = 1;           %m2, grunnflate av kondensatortanken, [2]

A_OH = 12000;       %m2, varmeoverføringsareal i OH, verdi hentet fra [2]

U_EK_0 = 100;   %W/K,m2 varmegjennomgangstall for ekonomiser ved kjente betingelser, fra [2]

U_FD_0 = 100*3;   %W/K,m2 varmegjennomgangstall for fordamper ved kjente betingelser, fra [2]

U_FV_0 = 100;   %W/K,m2 varmegjennomgangstall for forvarmer ved kjente betingelser, fra [2]

U_K = 4000*3;     %W/K,m2 verdi hentet fra [2]

U_OH_0 = 80*3;    %W/K,m2, varmegjennomgangstall for OH ved kjente betingelser, verdi hentet fra [2]

w_4_0 = 500;	%Røykgassmengde ved kjent varmegjennomgangstall for OH, ref [2]

w_20_0 = 80;    %kg/s, [2]

w_21_0 = 1.5;   %kg/s, [2]

m_H2O_tot = 65000;  %kg, totalmasse for vann i de 3 tankene (KT, DR, DE)

w_cw = 10000;   %kg/s, [2]

T_cw = 283;     %K, kjølevannstemp. inn på kondensator [2]

T_FD_H2O_0 = 584;   %K, Referanseverdi fra [2] for å beregne P_DR_0

T_20_0 = 793;   %K, Referanseverdi fra [2] for å beregne rho_DT_0 og w_DT_0

m=0.57;			%Eksponent for beregning av U_OH fra U_OH_0, w_4 og w_4_0, ref [2] og [7]

P_4 = 1.013E5;      %Pa, trykk i strøm 4 ut av GT

%Priser

P_el = 0.15;                        %NOK/kWh, (verdi fra Bolland)

P_NG = 0.70;                        %NOK/Sm3, (verdi fra Bolland)

%Brennkammer, BK (her beregnes trykket ut av kompressorene)

%Antar all hold-up i GT skjer i brennkammeret.

%Antar forbrenningen skjer momentant og fullstendig, og 100% omsetning av CH4

n_BK = [X_BK(1:4); 0];              %mol i BK av komponentene, n_CH4 settes her =0

T_BK = X_BK(5);                 %K

n_BKtot = sum(n_BK);            %mol i BK totalt

x_BK = n_BK/n_BKtot;            % mol% (sammensetning i BK)

p_BK = n_BKtot*R*T_BK/V_BK;     %Pa

ny = [-2; 0; 1; 2; -1];          %reaksjonskoeffisienter, [O2; N2; CO2; H2O; CH4]

%Her beregnes flow gjennom kompressorene og temp. ut av kompressorene

%Metankompressor

%Flow og Temp_ut

Ws_CH4 = F_CH4*cp(5)*d(3)*((p_BK/d(1))^((gamma_CH4-1)/gamma_CH4)-1)/eta_KOMPR; %J/s

%F_CH4 = (u(1)*eta_KOMPR)/(cp(5)*d(3)*((p_BK/d(1))^((gamma_CH4 - 1)/gamma_CH4) - 1));   %mol/s

F_2 = F_CH4;                                            %mol/s (ingen hold-up i kompressor)

T_2 = d(3) + Ws_CH4/(F_CH4*cp(5));     %K, temp. i strøm 2, d(3)=T_CH4

if 1==0

if Ws_CH4 <= 0      %Hvis p_BK<P_CH4, antas det at CH4 ekspanderes gjennom metankompr uten at det tas ut arbeid,

Ws_CH4 = 0;     %og temperaturen endres som gitt fra ideell gasslov, Tut=Tinn*Put/Pinn

T_2 = d(3)*p_BK/d(1);

end

end

%Luftkompressor

%Flow og Temp_ut

Ws_LUFT = F_LUFT*cp_LUFT*d(4)*((p_BK/d(2))^((gamma_LUFT-1)/gamma_LUFT)-1)/eta_KOMPR; %J/s

%F_LUFT = (u(2)*eta_KOMPR)/(cp_LUFT*d(4)*((p_BK/d(2))^((gamma_LUFT - 1)/gamma_LUFT) - 1)); %mol/s

F_1 = F_LUFT;                                           %mol/s (ingen hold-up i kopressor)

T_1 = d(4) + Ws_LUFT/(F_LUFT*cp_LUFT); %K, temp. i strøm 1, d(4)=T_LUFT

%Turbin (her beregnes massestrøm ut fra BK)

p_3_0 = 3.0E6;            %Pa, verdi fra høstprosjektet

rho_3_0 = 5.75;         %kg/m3, verdi beregnet fra høstprosjekt samt oppholdstid (Bolland)

w_3_0 = (1.73E6)/3600;  %kg/s, verdi hentet fra høstprosjektet

p_3 = p_BK;             %Pa

rho_3 = (n_BK'*Mm)/(V_BK*1000);    %kg/m3

w_3 = w_3_0*sqrt((p_3*rho_3)/(p_3_0*rho_3_0));   %kg/s, (fra Hyllseth (perm))

w_4 = w_3;  %kg/s, Antar ingen hold-up i turbinen

%Brennkammer

delta_rH_T_BK = delta_rH_ref + delta_rcp*(T_BK - T_ref);      %J/mol (CH4)

F_3 = (w_3*1000)/(Mm'*x_BK);                                %mol/s

%Materialbalanse

DnDt = F_LUFT*x_LUFT + F_CH4*x_CH4 - F_3*x_BK + F_CH4*ny;   %mol/s

%Energibalanse

DT_BKDt = (F_1*cp_LUFT*(T_1 - T_BK) + F_2*cp(5)*(T_2 - T_BK) + (-delta_rH_T_BK)*F_CH4)/(n_BK'*cp);

%Turbin (her beregnes arbeidet som tas ut i turbinen)

gamma_3 = (cp'*x_BK)/((cp'*x_BK) - R);      %adiabateksponent

Wsrev_GT = F_3*(cp'*x_BK)*T_BK*((P_4/p_3)^((gamma_3 - 1)/gamma_3) - 1); %J/s, reversibelt arbeid

Ws_GT = Wsrev_GT*eta_GT;                    %J/s, arbeid som tas ut i GT

cp_4 = cp'*x_BK;                            %J/(K*mol)

T_4 = T_BK + Ws_GT/(F_3*cp_4);              %K

%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Drum og fordamper

%Fysiske data for fordamperen

V_FD_D = d_tube*A_FD/4;         %m3, volum av fordamper på dampsiden

V_FD_RG = d_tube*A_FD/2;		%m3, dobbeltvolum i forhold til dampsiden [2]

m_FD_s = A_FD*dd_tube*rho_s;    %kg, masse av stål i rørvegg (men hva med drumveggen?? kanskje dd_tube er tilpasset?)

U_FD = U_FD_0*(w_4/w_4_0)^m;     %W/K,m2 varmegjennomgangstall for fordamper

delta_vapH_T_FD_H2O = delta_vapH_ref + (cp_D - cp_l)*(T_FD_H2O - T_ref); %J/kg

%Dampsiden

T_16 = T_EK_H2O(1,1);   %K, temp. i vann ut av EK

m_FD_H2O = (A_DR*h_DR + V_FD_D*0.5)*rho_l;  %kg, hold-up av H2O i fordamper+drum

%antar at halve fordamperen er fylt med vann (neglisjerer damp)

%Røykgassiden

n_FD_RG = zeros(N_FD,1);

i = [1:N_FD];

n_FD_RG(i,1) = P_4*(V_FD_RG/N_FD)./(R*T_FD_RG_0(i,1)); %mol, hold-up røykgass i fordamper

Q_FD(i,1) = U_FD*(A_FD/N_FD)*(T_FD_RG(i,1)-T_FD_H2O); %J/s, tilført varme, slipper delta_T_lm pga antar celler med perfekt mix (T=T_ut)

Q_FD_tot = sum(Q_FD(:,1)); %J/s, (kan være denne må endres??)

%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

% Beregner strøm ut av drum, dvs. kritisk strømning gjennom dampturbinen

T_20 = T_OH_D(N_OH);    %K, damptemp. ut fra OH

P_DR = trykk(T_FD_H2O); %Pa, metningstrykk ved damptemp. ut av fordamper/drum

rho_DT = Mm(4)*P_DR/(R*T_20*1000);  %kg/m3, tetthet av dampen inn på dampturbin

P_DR_0 = trykk(T_FD_H2O_0); %Referansetrykk for å benyttet "choked nozzel"-likningen

rho_DT_0 = Mm(4)*P_DR_0/(R*T_20_0*1000);  %kg/m3,referanseverdi for tetthet av dampen inn på dampturbin

w_DT = (w_20_0-w_21_0)*sqrt(P_DR*rho_DT/(P_DR_0*rho_DT_0));         %kg/s, "choked nozzel"-likning

w_19 = w_DT + w_21; %kg/s

%F_19 = w_19/Mm(4)*1000; %mol/s

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Pumpe, P2, mellom deaerator og ekonomiser

P_DE = trykk(T_DE); %Pa, trykk i deaerator beregnet på bakgrunn av temp. i deaerator

Ws_P2 = w_15*(P_DR-P_DE)/(rho_l*eta_p);

%w_15 = Ws_P2*eta_p*rho_l/(P_DR - P_DE); %kg/s, massestrøm ut av P2

T_15 = T_DE + Ws_P2/(w_15*cp_l);        %K, temp. i strøm 15 ut av P2

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Drum og fordamper

%Diff.likninger

DT_FD_RGDt = zeros(N_FD,1);

DT_FD_RGDt(1,1) = (F_3*cp_4*(T_OH_RG(N_OH) - T_FD_RG(1,1)) - Q_FD(1,1))/(n_FD_RG(1,1)*cp_4);    %K/s

i = [2:N_FD];

DT_FD_RGDt(i,1) = (F_3*cp_4*(T_FD_RG(i-1,1) - T_FD_RG(i,1)) - Q_FD(i,1))./(n_FD_RG(i,1)*cp_4);   %K/s

DT_FD_H2ODt = (w_15*cp_l*(T_16 - T_FD_H2O) - w_19*delta_vapH_T_FD_H2O + Q_FD_tot)/(m_FD_H2O*cp_l + m_FD_s*cp_s);  %K/s

Dh_DRDt = (w_15 - w_19)/(rho_l*A_DR); %m/s

%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Overheter

%Fysiske data for OH

V_OH_D = A_OH*d_tube/4;         %m3, volum inni rørene

V_OH_RG = A_OH*d_tube/2;        %m3, dobbelt volum utenfor rørene, ref.[2]

m_s = A_OH*dd_tube*rho_s;       %kg, masse av stål i rørvegg

U_OH = U_OH_0*(w_4/w_4_0)^m; %W/K,kg Varmegjennomgangstall for OH ved w_4

%Røykgass-siden, varm side

n_OH_RG = zeros(N_OH,1);

Q_OH = zeros(N_OH,1);

i = [1:N_OH];

n_OH_RG(i,1) = P_4*(V_OH_RG/N_OH)./(R*T_OH_RG_0(i,1)); %mol, hold-up røykgass i hver av cellene

Q_OH(i,1) = U_OH*A_OH/N_OH*(T_OH_RG(i,1)-T_OH_D(i,1)); %J/s, tilført varme, slipper delta_T_lm pga antar celler med perfekt mix (T=T_ut)

%Dampsiden, kald side

n_OH_D = zeros(N_OH,1);

i = [1:N_OH];

n_OH_D(i,1) = P_DR*(V_OH_D/N_OH)./(R*T_OH_D_0(i,1)); %mol, hold-up damp i hver av cellene

%Diff.likninger

DT_OH_RGDt = zeros(N_OH,1);

DT_OH_DDt =  zeros(N_OH,1);

DT_OH_RGDt(1,1) = (F_3*cp_4*(T_4 - T_OH_RG(1,1)) - Q_OH(1,1))/(n_OH_RG(1,1)*cp_4); %Tar ikke med "ut"-leddet pga at T=T_ut (perfekt mix i hver celle)

i = [2:N_OH];

DT_OH_RGDt(i,1) = (F_3*cp_4*(T_OH_RG(i-1,1) - T_OH_RG(i,1)) - Q_OH(i,1))./(n_OH_RG(i,1)*cp_4);

DT_OH_DDt(N_OH,1) = (w_19*cp_l*(T_FD_H2O - T_OH_D(N_OH,1)) + Q_OH(N_OH,1))/(n_OH_D(N_OH,1)*cp(4) + m_s/N_OH*cp_s); %Tar heller ikke her med "ut"-leddet

i = [1:N_OH-1];

DT_OH_DDt(i,1) = (w_19*cp_l*(T_OH_D(i+1) - T_OH_D(i,1)) + Q_OH(i,1))./(n_OH_D(i,1)*cp(4) + m_s/N_OH*cp_s); %Tar heller ikke her med "ut"-leddet

%----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Dampturbin, DT

P_23 = trykk(T_K_D);    %Beregner metningstrykket til dampen ved temperaturen på varm side i kondensatoren

Ws_DT = w_DT*cp_D*T_OH_D(1,1)*((P_23/P_DR)^((gamma_D-1)/gamma_D)-1)*eta_DT; %J/s, reelt arb. fra DT (neg.)

delta_vapH_T_K_D = delta_vapH_ref + (cp_D - cp_l)*(T_K_D - T_ref); %J/kg

T_23_utenkondens = T_OH_D(1,1) + Ws_DT/(w_DT*cp_D); %K, teoretisk temp. i strøm 23 uten kondensering

x_kondens = cp_D*(T_K_D - T_23_utenkondens)/delta_vapH_T_K_D; %Massebrøk av strøm 23 som er kondensert

%----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Pumpe, P1, mellom kondensatortank og forvarmer

Ws_P1 = w_8*(P_DE-P_23)/(rho_l*eta_p);

%w_8 = Ws_P1*eta_p*rho_l/(P_DE-P_23); %kg/s, massestrøm ut av P1

T_9 = T_K_D + Ws_P1/(w_8*cp_l); %K, temp. i strøm 9 ut av P1

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Kondensator

%Fysiske data for K

V_K_D = d_tube*A_K/4; %m3, volum av dampsiden i kondensatoren

V_K_cw = d_tube*A_K/2;  %m3, volum av kjølevannsiden dobbelt så stort som dampsiden

m_K_s = A_K*dd_tube*rho_s;  %kg, tilpasset stålmasse i rørveggen i kondensatoren, [2]

%Hold-up

m_cw = V_K_cw*rho_l;    %kg, masse av kjølevannet (cooling water)

m_K_H2O = (A_KT*h_KT + 0.5*V_K_D)*rho_l; %kg, antar at halvparten av volumet på dampsiden er fylt med vann

%og neglisjerer massen av dampen

i = [1:N_K];

Q_K(i,1) = U_K*A_K/N_K*(T_K_D - T_K_cw(i,1));   %J/s, varme overført fra dampsiden til kjølevannsiden i celle i

Q_K_tot = sum(Q_K(:,1));  %J/s, totalt overført varme i kondensator

%Diff.likninger

DT_K_cwDt  = zeros(N_K,1);

i = [1:N_K-1];

DT_K_cwDt(i,1) = (w_cw*cp_l*(T_K_cw(i+1,1) - T_K_cw(i,1)) + Q_K(i,1))./(m_cw/N_K*cp_l);  %K/s

DT_K_cwDt(N_K,1) = (w_cw*cp_l*(T_cw - T_K_cw(N_K,1)) + Q_K(N_K,1))/(m_cw/N_K*cp_l); %K/s

DT_K_DDt = (w_DT*(1-x_kondens)*delta_vapH_T_K_D - Q_K_tot)/(m_K_H2O*cp_l + m_K_s*cp_s);   %K/s

Dh_KTDt = (w_DT - w_8)/(rho_l*A_KT);    %m/s, nivåendring i kondensatortanken

%----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Ekonomiser

%Fysiske data

V_EK_H2O = A_EK*d_tube/4;   %m3, volum av vannsiden i ekonomiseren

V_EK_RG = 2*V_EK_H2O;       %m3, volum av røykgassiden i EK, dobbelt volum i forhold til vannsiden

m_EK_s = A_EK*dd_tube*rho_s;    %kg, tilpasset stålmasse i rørveggen i EK

U_EK = U_EK_0*(w_4/w_4_0)^m;    %W/K,kg Varmegjennomgangstall for EK ved w_4

%Røykgassiden, varm side

n_EK_RG = zeros(N_EK,1);

Q_EK = zeros(N_EK,1);

i = [1:N_EK];

n_EK_RG(i,1) = P_4*(V_EK_RG/N_EK)./(R*T_EK_RG_0(i,1)); %mol, hold-up røykgass i hver av cellene i EK

Q_EK(i,1) = U_EK*A_EK/N_EK*(T_EK_RG(i,1)-T_EK_H2O(i,1));    %J/s, tilført varme, slipper delta_T_lm pga antar celler med perfekt mix (T=T_ut)

%Vannsiden

m_EK_H2O = V_EK_H2O*rho_l;  %kg, hold-up vann i hele EK

%Diff.likninger

DT_EK_RGDt = zeros(N_EK,1);

DT_EK_H2ODt = zeros(N_EK,1);

DT_EK_RGDt(1,1) = (F_3*cp_4*(T_FD_RG(N_FD,1)-T_EK_RG(1,1)) - Q_EK(1,1))/(n_EK_RG(1,1)*cp_4);

i = [2:N_EK];

DT_EK_RGDt(i,1) = (F_3*cp_4*(T_EK_RG(i-1,1)-T_EK_RG(i,1)) - Q_EK(i,1))./(n_EK_RG(i,1)*cp_4);

i = [1:N_EK-1];

DT_EK_H2ODt(i,1) = (w_15*cp_l*(T_EK_H2O(i+1,1) - T_EK_H2O(i,1)) + Q_EK(i,1))/((m_EK_H2O*cp_l+m_EK_s*cp_s)/N_EK);

DT_EK_H2ODt(N_EK,1) = (w_15*cp_l*(T_15 - T_EK_H2O(N_EK,1)) + Q_EK(N_EK,1))/((m_EK_H2O*cp_l+m_EK_s*cp_s)/N_EK);

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Forvarmer, FV

%Fysiske data

V_FV_H2O = A_FV*d_tube/4;   %m3, volum av vannsiden i forvarmeren

V_FV_RG = 2*V_FV_H2O;       %m3, volum av røykgassiden i FV, dobbelt volum i forhold til vannsiden

m_FV_s = A_FV*dd_tube*rho_s;    %kg, tilpasset stålmasse i rørveggen i FV

U_FV = U_FV_0*(w_4/w_4_0)^m;    %W/K,kg Varmegjennomgangstall for FV ved w_4

%Røykgassiden, varm side

n_FV_RG = zeros(N_FV,1);

Q_FV = zeros(N_FV,1);

i = [1:N_FV];

n_FV_RG(i,1) = P_4*(V_FV_H2O/N_FV)./(R*T_FV_RG_0(i,1));    %mol, hold-up røykgass i hver av cellene i FV

Q_FV(i,1) = U_FV*A_FV/N_FV*(T_FV_RG(i,1) - T_FV_H2O(i,1));%J/s, tilført varme, slipper delta_T_lm pga antar celler med perfekt mix (T=T_ut)

%Vannsiden, kald side

w_10 = w_8 + w_12;  %kg/s, massestrøm 10

T_10 = (T_9*w_8 + T_FV_H2O(1,1)*w_12)/w_10;

if 1==0

if w_12 >= 0

T_10 = (T_9*w_8 + T_FV_H2O(1,1)*w_12)/w_10;

else

T_10 = (T_9*w_8 + T_9*w_12)/w_10; %K, beregnes fra (w*cp*T)_inn = (w*cp*T)_ut, cp_l er konstant og forkortet bort,

end

end

m_FV_H2O = V_FV_H2O*rho_l;  %kg, hold-up vann i hele FV

%Diff.likninger

DT_FV_RGDt = zeros(N_FV,1);

DT_FV_H2ODt = zeros(N_FV,1);

DT_FV_RGDt(1,1) = (F_3*cp_4*(T_EK_RG(N_EK,1)-T_FV_RG(1,1)) - Q_FV(1,1))/(n_FV_RG(1,1)*cp_4);

i = [2:N_FV];

DT_FV_RGDt(i,1) = (F_3*cp_4*(T_FV_RG(i-1,1)-T_FV_RG(i,1)) - Q_FV(i,1))./(n_FV_RG(i,1)*cp_4);

i = [1:N_FV-1];

DT_FV_H2ODt(i,1) = (w_10*cp_l*(T_FV_H2O(i+1,1) - T_FV_H2O(i,1)) + Q_FV(i,1))/((m_FV_H2O*cp_l+m_FV_s*cp_s)/N_EK);

DT_FV_H2ODt(N_FV,1) = (w_10*cp_l*(T_10 - T_FV_H2O(N_FV,1)) + Q_FV(N_FV,1))/((m_FV_H2O*cp_l+m_FV_s*cp_s)/N_EK);

%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Deaerator, DE

%Fysiske data

%V_DE_H2O = A_DE*h_DE;   %m3, volum av deaeratoren som er fylt med vann

%Hold-up

%m_DE_H2O = V_DE_H2O*rho_l;  %kg, hold-up væske (neglisjerer dampmengden)

m_DE_H2O = m_H2O_tot - rho_l*(h_DR*A_DR + h_KT*A_KT);    %kg, hold-up i DE blir her beregnet fra tot.massebalanse for de 3 tankene

h_DE = m_DE_H2O/(rho_l*A_DE);               %m, væskenivå er da avhengig av dynamikken i de andre tankene

delta_vapH_T_DE = delta_vapH_ref + (cp_D - cp_l)*(T_DE - T_ref); %J/kg, fordampningsentalpi ved T_DE

delta_H_D = cp_D*(T_20 - T_DE) + delta_vapH_T_DE;   %J/kg, entalpibidrag fra dampen i strøm 21(avkjøling av damp og kondensering)

%Diff.likninger

DT_DEDt = (w_21*delta_H_D + w_8*cp_l*(T_FV_H2O(1,1)-T_DE))/(m_DE_H2O*cp_l);

if 1==0

if w_12 >= 0

DT_DEDt = (w_21*delta_H_D + w_8*cp_l*(T_FV_H2O(1,1)-T_DE))/(m_DE_H2O*cp_l);

else

T_13 = (w_10*T_FV_H2O(1,1) - w_12*T_9)/w_8; %K, temp. i strøm 13

DT_DEDt = (w_21*delta_H_D + w_8*cp_l*(T_13-T_DE))/(m_DE_H2O*cp_l); %K/s

end

end

%Dh_DEDt = (w_8 + w_21 - w_15)/(rho_l*A_DE);  %m/s

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Netto el-produksjon

sigma_el = Ws_GT + Ws_DT + Ws_CH4 + Ws_LUFT + Ws_P1 + Ws_P2;                  %J/s (neg.)

%Kostnadsfunksjon, legges inn for å sjekke optimaliseringen

J = -3600*((P_el/3600)*(-sigma_el/1000) - P_NG*Vm*F_CH4);  %NOK/s

%Returnerer

f1 = DnDt(1:4);     %tilstand 1-4

f2 = DT_BKDt;       %tilstand 5

f3 = DT_OH_RGDt;    %tilstand 6-8

f4 = DT_OH_DDt;     %tilstand 9-11

f5 = DT_FD_RGDt;    %tilstand 12-14

f6 = DT_FD_H2ODt;   %tilstand 15

f7 = Dh_DRDt;       %tilstand 16

f8 = DT_K_cwDt;     %tilstand 17-19

f9 = DT_K_DDt;      %tilstand 20

f10 = Dh_KTDt;      %tilstand 21

f11 = DT_EK_RGDt;   %tilstand 22-24

f12 = DT_EK_H2ODt;  %tilstand 25-27

f13 = DT_FV_RGDt;   %tilstand 28-30

f14 = DT_FV_H2ODt;  %tilstand 31-33

f15 = DT_DEDt;      %tilstand 34

f = [f1; f2; f3; f4; f5; f6; f7; f8; f9; f10; f11; f12; f13; f14; f15];%; h_DR-1; h_DE-1.5; h_KT-1; T_BK-1773; w_21-1.5; P_DE-1.013E5];

%f = [f; T_BK-1773; (F_LUFT/F_CH4)-34.0]; %Implementerer beskrankninger

%fsc=[1;1;1;1;1E-2;1E-1;1E-2;1E-2;1E-1;1E-1;1E-1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1]; %;1E-2;1E-3]; %Skaleringsvektor for f

%fsc=[1;1;1;1;1;1;1;1;1E-1;1E-1;1E-1;1;1;1;1E-1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1];%1;1;1;1;1;1];    %Skaleringsvektor for f

%fsc=[1E-1;1E-2;1E-1;1E-1;1E-3;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3];

fsc=[1;1;1;1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1];

%fsc = ones(34,1);

%fsc=[1;1;1;1;1E-1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1E-3;1;1;1;1;1E-3;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1E-1;1E-3];

f=f./fsc;                                 %f skaleres

% Z = [J; sigma_el; Ws_P1; Ws_P2; Ws_CH4; Ws_LUFT; p_BK; rho_3; uX; T_4; x_kondens; P_23; P_DE; P_DR];       %Denne tas med bare for å sjekke disse verdiene

return

# Bilag 11: KKnonlcon.m

%KKnonlcon.m

function [C,Ceq] = KKnonlcon(uX,d,uXsc)

global Z N_OH N_FD N_K N_EK N_FV T_OH_RG_0 T_OH_D_0 T_FD_RG_0 T_EK_RG_0 T_FV_RG_0

uX=uX.*uXsc;            %Skalerer tilbake uX til "normale" fysikalske størrelser

%Tilstander og pådrag

%u = uX(1:2);            %u(1) og u(2) er arbeid tilført henholdsvis metankompressor og luftkompr.

%Ws_P1 = uX(3);          %J/s, pumpearbeid i P1

%Ws_P2 = uX(4);          %J/s, pumpearbeid i P2

F_CH4 = uX(1);

F_LUFT = uX(2);

w_8 = uX(3);

w_15 = uX(4);

w_12 = uX(5);           %kg/s, massestrøm i recycle ved forvarmer

w_21 = uX(6);           %kg/s, strøm 21

X_BK = uX(7:11);         %n_CH4 er her utelatt

T_OH_RG = uX(12:12+N_OH-1);     %Temperaturer i de 3 cellen på varm side i OH

T_OH_D = uX(12+N_OH:12+2*N_OH-1);     %Temperaturer i de 3 cellen på kald side i OH

T_FD_RG = uX(12+2*N_OH:12+2*N_OH+N_FD-1); %K, temp. i de 3 cellene på varm side i FD

T_FD_H2O = uX(12+2*N_OH+N_FD);        %Temperatur i damp fra drum, vannet i FD er konstant lik uttemp.

h_DR = uX(12+2*N_OH+N_FD+1);   %m, væskenivå i drum

T_K_cw = uX(12+2*N_OH+N_FD+2:12+2*N_OH+N_FD+2+N_K-1); %K, kjølevannstemperatur i cellene i K

T_K_D = uX(12+2*N_OH+N_FD+2+N_K); %Kondenseringstemp. i Kondensator

h_KT = uX(12+2*N_OH+N_FD+2+N_K+1); %m, væskenivå i KT

T_DE = uX(12+2*N_OH+N_FD+2+N_K+2); %K, temp. i deaerator

T_EK_RG = uX(12+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3:12+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+N_EK-1);   %K, temp. i de 3 cellene, varmside, EK

T_EK_H2O = uX(12+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+N_EK:12+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+2*N_EK-1); %K, temp. i de 3 cellene, kaldside, EK

T_FV_RG = uX(12+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+2*N_EK:12+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+2*N_EK+N_FV-1); %K, temp. i de 3 cellene, varmside, FV

T_FV_H2O = uX(12+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+2*N_EK+N_FV:12+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+2*N_EK+2*N_FV-1); %K, temp. i de 3 cellene, kaldside, FV

%Konstanter

R = 8.3145;                     %J/(K*mol) fra SICD [8]

Vm = 23.690E-3;                 %m3/mol, molart volum ved 1 atm og 288.7 K

eta_KOMPR = 0.9;                %Polytropisk kompressorvirkningsgrad (fra Bolland (høstprosjekt))

eta_GT = 0.9;                   %Adiabatisk turbinvirkningsgrad (fra Bolland (høstprosjekt))

eta_DT = 0.9;                   %Adiabatisk turbinvirkningsgrad (fra Bolland (høstprosjekt))

eta_p = 0.75;                   %Adiabatisk pumpevirkningsgrad (fra Bolland (høstprosjekt))

delta_rH_ref = -803E3;          %J/mol, forbrenningsvarme fra delta_fH i SICD, for T_0=298 K

delta_rcp = 11;                 %J/(K*mol), fra cp-verdier i SICD

delta_vapH_ref = 2.4444E6;      %J/kg, fra SICD [8], fordampningsentalpi ved T_ref=298K

T_ref = 298;                    %K, referansetemperatur for entalpievalueringer

Mm = [32.0; 28.0; 44.0; 18.0; 16.0];    %g/mol  Mm =[O2; N2; CO2; H20; CH4] verdier fra SICD [8]

cp = [29; 29; 37; 34; 36];              %J/(K*mol) cp =[O2; N2; CO2; H20(g); CH4] verdier fra [8]

cp_D = 1888;                            %J/kg,K, cp for vanndamp, [8]

cp_s = 473;                             %J/kg,K, cp for stål, verdi hentet fra Geankoplis [13]

cp_l = 4180;                            %J/kg,K, cp for H2O(l), [6]

rho_s = 7801;                           %kg/m3, tetthet av stål, [13]

rho_l = 1000;                           %kg/m3, tetthet av vann, [8]

x_LUFT = [0.21; 0.79; 0; 0; 0];         % mol% (Luft-sammensetning)

x_CH4 = [0; 0; 0; 0; 1];                % mol% (Metanføde-sammensetning)

cp_LUFT = cp'*x_LUFT;

gamma_LUFT = cp_LUFT/(cp_LUFT-R);   %adiabateksponent for luft

gamma_CH4 = cp(5)/(cp(5)-R);        %adiabateksponent for metan

gamma_D = cp(4)/(cp(4)-R);          %adiabateksponent for damp

V_BK = 0.4;                         %m3 BK-volum

d_tube = 0.05;      %m, rørdiameter, verdi hentet fra [2]

dd_tube = 0.005;    %m, tykkelse av rørvegg, verdi hentet fra [2]

A_DE = 36;          %m2, grunnflate av deaerator, fra [2]

A_DR = 10;          %m2, grunnflate av drum, fra [2]

A_EK = 15500;       %m2, varmeoverføringsareal i EK, verdi hentet fra [2]

A_FD = 21000;       %m2, varmeoverføringsareal i fordamper, fra [2]

A_FV = 2300;        %m2, varmeoverføringsareal i forvarmer, fra [2]

A_K = 5000;         %m2, varmeoverføringsareal i kondensator, fra [2]

A_KT = 1;           %m2, grunnflate av kondensatortanken, [2]

A_OH = 12000;       %m2, varmeoverføringsareal i OH, verdi hentet fra [2]

U_EK_0 = 100;   %W/K,m2 varmegjennomgangstall for ekonomiser ved kjente betingelser, fra [2]

U_FD_0 = 100*3;   %W/K,m2 varmegjennomgangstall for fordamper ved kjente betingelser, fra [2]

U_FV_0 = 100;   %W/K,m2 varmegjennomgangstall for forvarmer ved kjente betingelser, fra [2]

U_K = 4000*3;     %W/K,m2 verdi hentet fra [2]

U_OH_0 = 80*3;    %W/K,m2, varmegjennomgangstall for OH ved kjente betingelser, verdi hentet fra [2]

w_4_0 = 500;	%Røykgassmengde ved kjent varmegjennomgangstall for OH, ref [2]

w_20_0 = 80;    %kg/s, [2]

w_21_0 = 1.5;   %kg/s, [2]

m_H2O_tot = 65000;  %kg, totalmasse for vann i de 3 tankene (KT, DR, DE)

w_cw = 10000;   %kg/s, [2]

T_cw = 283;     %K, kjølevannstemp. inn på kondensator [2]

T_FD_H2O_0 = 584;   %K, Referanseverdi fra [2] for å beregne P_DR_0

T_20_0 = 793;   %K, Referanseverdi fra [2] for å beregne rho_DT_0 og w_DT_0

m=0.57;			%Eksponent for beregning av U_OH fra U_OH_0, w_4 og w_4_0, ref [2] og [10]

P_4 = 1.013E5;      %Pa, trykk i strøm 4 ut av GT

%Priser

P_el = 0.15;                        %NOK/kWh, (verdi fra Bolland)

P_NG = 0.70;                        %NOK/Sm3, (verdi fra Bolland)

%Brennkammer, BK (her beregnes trykket ut av kompressorene)

%Antar all hold-up i GT skjer i brennkammeret.

%Antar forbrenningen skjer momentant og fullstendig, og 100% omsetning av CH4

n_BK = [X_BK(1:4); 0];              %mol i BK av komponentene, n_CH4 settes her =0

T_BK = X_BK(5);                 %K

n_BKtot = sum(n_BK);            %mol i BK totalt

x_BK = n_BK/n_BKtot;            % mol% (sammensetning i BK)

p_BK = n_BKtot*R*T_BK/V_BK;     %Pa

ny = [-2; 0; 1; 2; -1];          %reaksjonskoeffisienter, [O2; N2; CO2; H2O; CH4]

%Her beregnes flow gjennom kompressorene og temp. ut av kompressorene

%Metankompressor

%Flow og Temp_ut

Ws_CH4 = F_CH4*cp(5)*d(3)*((p_BK/d(1))^((gamma_CH4-1)/gamma_CH4)-1)/eta_KOMPR; %J/s

%F_CH4 = (u(1)*eta_KOMPR)/(cp(5)*d(3)*((p_BK/d(1))^((gamma_CH4 - 1)/gamma_CH4) - 1));   %mol/s

F_2 = F_CH4;                                            %mol/s (ingen hold-up i kompressor)

T_2 = d(3) + Ws_CH4/(F_CH4*cp(5));     %K, temp. i strøm 2, d(3)=T_CH4

if 1==0

if Ws_CH4 <= 0      %Hvis p_BK<P_CH4, antas det at CH4 ekspanderes gjennom metankompr uten at det tas ut arbeid,

Ws_CH4 = 0;     %og temperaturen endres som gitt fra ideell gasslov, Tut=Tinn*Put/Pinn

T_2 = d(3)*p_BK/d(1);

end

end

%Luftkompressor

%Flow og Temp_ut

Ws_LUFT = F_LUFT*cp_LUFT*d(4)*((p_BK/d(2))^((gamma_LUFT-1)/gamma_LUFT)-1)/eta_KOMPR; %J/s

%F_LUFT = (u(2)*eta_KOMPR)/(cp_LUFT*d(4)*((p_BK/d(2))^((gamma_LUFT - 1)/gamma_LUFT) - 1)); %mol/s

F_1 = F_LUFT;                                           %mol/s (ingen hold-up i kopressor)

T_1 = d(4) + Ws_LUFT/(F_LUFT*cp_LUFT); %K, temp. i strøm 1, d(4)=T_LUFT

%Turbin (her beregnes massestrøm ut fra BK)

p_3_0 = 3.0E6;            %Pa, verdi fra høstprosjektet

rho_3_0 = 5.75;         %kg/m3, verdi beregnet fra høstprosjekt samt oppholdstid (Bolland)

w_3_0 = (1.73E6)/3600;  %kg/s, verdi hentet fra høstprosjektet

p_3 = p_BK;             %Pa

rho_3 = (n_BK'*Mm)/(V_BK*1000);    %kg/m3

w_3 = w_3_0*sqrt((p_3*rho_3)/(p_3_0*rho_3_0));   %kg/s, (fra Hyllseth (perm))

w_4 = w_3;  %kg/s, Antar ingen hold-up i turbinen

%Brennkammer

delta_rH_T_BK = delta_rH_ref + delta_rcp*(T_BK - T_ref);      %J/mol (CH4)

F_3 = (w_3*1000)/(Mm'*x_BK);                                %mol/s

%Materialbalanse

DnDt = F_LUFT*x_LUFT + F_CH4*x_CH4 - F_3*x_BK + F_CH4*ny;   %mol/s

%Energibalanse

DT_BKDt = (F_1*cp_LUFT*(T_1 - T_BK) + F_2*cp(5)*(T_2 - T_BK) + (-delta_rH_T_BK)*F_CH4)/(n_BK'*cp);

%Turbin (her beregnes arbeidet som tas ut i turbinen)

gamma_3 = (cp'*x_BK)/((cp'*x_BK) - R);      %adiabateksponent

Wsrev_GT = F_3*(cp'*x_BK)*T_BK*((P_4/p_3)^((gamma_3 - 1)/gamma_3) - 1); %J/s, reversibelt arbeid

Ws_GT = Wsrev_GT*eta_GT;                    %J/s, arbeid som tas ut i GT

cp_4 = cp'*x_BK;                            %J/(K*mol)

T_4 = T_BK + Ws_GT/(F_3*cp_4);              %K

%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Drum og fordamper

%Fysiske data for fordamperen

V_FD_D = d_tube*A_FD/4;         %m3, volum av fordamper på dampsiden

V_FD_RG = d_tube*A_FD/2;		%m3, dobbeltvolum i forhold til dampsiden [2]

m_FD_s = A_FD*dd_tube*rho_s;    %kg, masse av stål i rørvegg (men hva med drumveggen?? kanskje dd_tube er tilpasset?)

U_FD = U_FD_0*(w_4/w_4_0)^m;     %W/K,m2 varmegjennomgangstall for fordamper

delta_vapH_T_FD_H2O = delta_vapH_ref + (cp_D - cp_l)*(T_FD_H2O - T_ref); %J/kg

%Dampsiden

T_16 = T_EK_H2O(1,1);   %K, temp. i vann ut av EK

m_FD_H2O = (A_DR*h_DR + V_FD_D*0.5)*rho_l;  %kg, hold-up av H2O i fordamper+drum

%antar at halve fordamperen er fylt med vann (neglisjerer damp)

%Røykgassiden

n_FD_RG = zeros(N_FD,1);

i = [1:N_FD];

n_FD_RG(i,1) = P_4*(V_FD_RG/N_FD)./(R*T_FD_RG_0(i,1)); %mol, hold-up røykgass i fordamper

Q_FD(i,1) = U_FD*(A_FD/N_FD)*(T_FD_RG(i,1)-T_FD_H2O); %J/s, tilført varme, slipper delta_T_lm pga antar celler med perfekt mix (T=T_ut)

Q_FD_tot = sum(Q_FD(:,1)); %J/s, (kan være denne må endres??)

%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

% Beregner strøm ut av drum, dvs. kritisk strømning gjennom dampturbinen

T_20 = T_OH_D(N_OH);    %K, damptemp. ut fra OH

P_DR = trykk(T_FD_H2O); %Pa, metningstrykk ved damptemp. ut av fordamper/drum

rho_DT = Mm(4)*P_DR/(R*T_20*1000);  %kg/m3, tetthet av dampen inn på dampturbin

P_DR_0 = trykk(T_FD_H2O_0); %Referansetrykk for å benyttet "choked nozzel"-likningen

rho_DT_0 = Mm(4)*P_DR_0/(R*T_20_0*1000);  %kg/m3,referanseverdi for tetthet av dampen inn på dampturbin

w_DT = (w_20_0-w_21_0)*sqrt(P_DR*rho_DT/(P_DR_0*rho_DT_0));         %kg/s, "choked nozzel"-likning

w_19 = w_DT + w_21; %kg/s

%F_19 = w_19/Mm(4)*1000; %mol/s

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Pumpe, P2, mellom deaerator og ekonomiser

P_DE = trykk(T_DE); %Pa, trykk i deaerator beregnet på bakgrunn av temp. i deaerator

Ws_P2 = w_15*(P_DR-P_DE)/(rho_l*eta_p);

%w_15 = Ws_P2*eta_p*rho_l/(P_DR - P_DE); %kg/s, massestrøm ut av P2

T_15 = T_DE + Ws_P2/(w_15*cp_l);        %K, temp. i strøm 15 ut av P2

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Drum og fordamper

%Diff.likninger

DT_FD_RGDt = zeros(N_FD,1);

DT_FD_RGDt(1,1) = (F_3*cp_4*(T_OH_RG(N_OH) - T_FD_RG(1,1)) - Q_FD(1,1))/(n_FD_RG(1,1)*cp_4);    %K/s

i = [2:N_FD];

DT_FD_RGDt(i,1) = (F_3*cp_4*(T_FD_RG(i-1,1) - T_FD_RG(i,1)) - Q_FD(i,1))./(n_FD_RG(i,1)*cp_4);   %K/s

DT_FD_H2ODt = (w_15*cp_l*(T_16 - T_FD_H2O) - w_19*delta_vapH_T_FD_H2O + Q_FD_tot)/(m_FD_H2O*cp_l + m_FD_s*cp_s);  %K/s

Dh_DRDt = (w_15 - w_19)/(rho_l*A_DR); %m/s

%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Overheter

%Fysiske data for OH

V_OH_D = A_OH*d_tube/4;         %m3, volum inni rørene

V_OH_RG = A_OH*d_tube/2;        %m3, dobbelt volum utenfor rørene, ref.[2]

m_s = A_OH*dd_tube*rho_s;       %kg, masse av stål i rørvegg

U_OH = U_OH_0*(w_4/w_4_0)^m; %W/K,kg Varmegjennomgangstall for OH ved w_4

%Røykgass-siden, varm side

n_OH_RG = zeros(N_OH,1);

Q_OH = zeros(N_OH,1);

i = [1:N_OH];

n_OH_RG(i,1) = P_4*(V_OH_RG/N_OH)./(R*T_OH_RG_0(i,1)); %mol, hold-up røykgass i hver av cellene

Q_OH(i,1) = U_OH*A_OH/N_OH*(T_OH_RG(i,1)-T_OH_D(i,1)); %J/s, tilført varme, slipper delta_T_lm pga antar celler med perfekt mix (T=T_ut)

%Dampsiden, kald side

n_OH_D = zeros(N_OH,1);

i = [1:N_OH];

n_OH_D(i,1) = P_DR*(V_OH_D/N_OH)./(R*T_OH_D_0(i,1)); %mol, hold-up damp i hver av cellene

%Diff.likninger

DT_OH_RGDt = zeros(N_OH,1);

DT_OH_DDt =  zeros(N_OH,1);

DT_OH_RGDt(1,1) = (F_3*cp_4*(T_4 - T_OH_RG(1,1)) - Q_OH(1,1))/(n_OH_RG(1,1)*cp_4); %Tar ikke med "ut"-leddet pga at T=T_ut (perfekt mix i hver celle)

i = [2:N_OH];

DT_OH_RGDt(i,1) = (F_3*cp_4*(T_OH_RG(i-1,1) - T_OH_RG(i,1)) - Q_OH(i,1))./(n_OH_RG(i,1)*cp_4);

DT_OH_DDt(N_OH,1) = (w_19*cp_l*(T_FD_H2O - T_OH_D(N_OH,1)) + Q_OH(N_OH,1))/(n_OH_D(N_OH,1)*cp(4) + m_s/N_OH*cp_s); %Tar heller ikke her med "ut"-leddet

i = [1:N_OH-1];

DT_OH_DDt(i,1) = (w_19*cp_l*(T_OH_D(i+1) - T_OH_D(i,1)) + Q_OH(i,1))./(n_OH_D(i,1)*cp(4) + m_s/N_OH*cp_s); %Tar heller ikke her med "ut"-leddet

%----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Dampturbin, DT

P_23 = trykk(T_K_D);    %Beregner metningstrykket til dampen ved temperaturen på varm side i kondensatoren

Ws_DT = w_DT*cp_D*T_OH_D(1,1)*((P_23/P_DR)^((gamma_D-1)/gamma_D)-1)*eta_DT; %J/s, reelt arb. fra DT (neg.)

delta_vapH_T_K_D = delta_vapH_ref + (cp_D - cp_l)*(T_K_D - T_ref); %J/kg

T_23_utenkondens = T_OH_D(1,1) + Ws_DT/(w_DT*cp_D); %K, teoretisk temp. i strøm 23 uten kondensering

x_kondens = cp_D*(T_K_D - T_23_utenkondens)/delta_vapH_T_K_D; %Massebrøk av strøm 23 som er kondensert

%----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Pumpe, P1, mellom kondensatortank og forvarmer

Ws_P1 = w_8*(P_DE-P_23)/(rho_l*eta_p);

%w_8 = Ws_P1*eta_p*rho_l/(P_DE-P_23); %kg/s, massestrøm ut av P1

T_9 = T_K_D + Ws_P1/(w_8*cp_l); %K, temp. i strøm 9 ut av P1

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Kondensator

%Fysiske data for K

V_K_D = d_tube*A_K/4; %m3, volum av dampsiden i kondensatoren

V_K_cw = d_tube*A_K/2;  %m3, volum av kjølevannsiden dobbelt så stort som dampsiden

m_K_s = A_K*dd_tube*rho_s;  %kg, tilpasset stålmasse i rørveggen i kondensatoren, [2]

%Hold-up

m_cw = V_K_cw*rho_l;    %kg, masse av kjølevannet (cooling water)

m_K_H2O = (A_KT*h_KT + 0.5*V_K_D)*rho_l; %kg, antar at halvparten av volumet på dampsiden er fylt med vann

%og neglisjerer massen av dampen

i = [1:N_K];

Q_K(i,1) = U_K*A_K/N_K*(T_K_D - T_K_cw(i,1));   %J/s, varme overført fra dampsiden til kjølevannsiden i celle i

Q_K_tot = sum(Q_K(:,1));  %J/s, totalt overført varme i kondensator

%Diff.likninger

DT_K_cwDt  = zeros(N_K,1);

i = [1:N_K-1];

DT_K_cwDt(i,1) = (w_cw*cp_l*(T_K_cw(i+1,1) - T_K_cw(i,1)) + Q_K(i,1))./(m_cw/N_K*cp_l);  %K/s

DT_K_cwDt(N_K,1) = (w_cw*cp_l*(T_cw - T_K_cw(N_K,1)) + Q_K(N_K,1))/(m_cw/N_K*cp_l); %K/s

DT_K_DDt = (w_DT*(1-x_kondens)*delta_vapH_T_K_D - Q_K_tot)/(m_K_H2O*cp_l + m_K_s*cp_s);   %K/s

Dh_KTDt = (w_DT - w_8)/(rho_l*A_KT);    %m/s, nivåendring i kondensatortanken

%----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Ekonomiser

%Fysiske data

V_EK_H2O = A_EK*d_tube/4;   %m3, volum av vannsiden i ekonomiseren

V_EK_RG = 2*V_EK_H2O;       %m3, volum av røykgassiden i EK, dobbelt volum i forhold til vannsiden

m_EK_s = A_EK*dd_tube*rho_s;    %kg, tilpasset stålmasse i rørveggen i EK

U_EK = U_EK_0*(w_4/w_4_0)^m;    %W/K,kg Varmegjennomgangstall for EK ved w_4

%Røykgassiden, varm side

n_EK_RG = zeros(N_EK,1);

Q_EK = zeros(N_EK,1);

i = [1:N_EK];

n_EK_RG(i,1) = P_4*(V_EK_RG/N_EK)./(R*T_EK_RG_0(i,1)); %mol, hold-up røykgass i hver av cellene i EK

Q_EK(i,1) = U_EK*A_EK/N_EK*(T_EK_RG(i,1)-T_EK_H2O(i,1));    %J/s, tilført varme, slipper delta_T_lm pga antar celler med perfekt mix (T=T_ut)

%Vannsiden

m_EK_H2O = V_EK_H2O*rho_l;  %kg, hold-up vann i hele EK

%Diff.likninger

DT_EK_RGDt = zeros(N_EK,1);

DT_EK_H2ODt = zeros(N_EK,1);

DT_EK_RGDt(1,1) = (F_3*cp_4*(T_FD_RG(N_FD,1)-T_EK_RG(1,1)) - Q_EK(1,1))/(n_EK_RG(1,1)*cp_4);

i = [2:N_EK];

DT_EK_RGDt(i,1) = (F_3*cp_4*(T_EK_RG(i-1,1)-T_EK_RG(i,1)) - Q_EK(i,1))./(n_EK_RG(i,1)*cp_4);

i = [1:N_EK-1];

DT_EK_H2ODt(i,1) = (w_15*cp_l*(T_EK_H2O(i+1,1) - T_EK_H2O(i,1)) + Q_EK(i,1))/((m_EK_H2O*cp_l+m_EK_s*cp_s)/N_EK);

DT_EK_H2ODt(N_EK,1) = (w_15*cp_l*(T_15 - T_EK_H2O(N_EK,1)) + Q_EK(N_EK,1))/((m_EK_H2O*cp_l+m_EK_s*cp_s)/N_EK);

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Forvarmer, FV

%Fysiske data

V_FV_H2O = A_FV*d_tube/4;   %m3, volum av vannsiden i forvarmeren

V_FV_RG = 2*V_FV_H2O;       %m3, volum av røykgassiden i FV, dobbelt volum i forhold til vannsiden

m_FV_s = A_FV*dd_tube*rho_s;    %kg, tilpasset stålmasse i rørveggen i FV

U_FV = U_FV_0*(w_4/w_4_0)^m;    %W/K,kg Varmegjennomgangstall for FV ved w_4

%Røykgassiden, varm side

n_FV_RG = zeros(N_FV,1);

Q_FV = zeros(N_FV,1);

i = [1:N_FV];

n_FV_RG(i,1) = P_4*(V_FV_H2O/N_FV)./(R*T_FV_RG_0(i,1));    %mol, hold-up røykgass i hver av cellene i FV

Q_FV(i,1) = U_FV*A_FV/N_FV*(T_FV_RG(i,1) - T_FV_H2O(i,1));%J/s, tilført varme, slipper delta_T_lm pga antar celler med perfekt mix (T=T_ut)

%Vannsiden, kald side

w_10 = w_8 + w_12;  %kg/s, massestrøm 10

T_10 = (T_9*w_8 + T_FV_H2O(1,1)*w_12)/w_10;

if 1==0

if w_12 >= 0

T_10 = (T_9*w_8 + T_FV_H2O(1,1)*w_12)/w_10;

else

T_10 = (T_9*w_8 + T_9*w_12)/w_10; %K, beregnes fra (w*cp*T)_inn = (w*cp*T)_ut, cp_l er konstant og forkortet bort,

end

end

m_FV_H2O = V_FV_H2O*rho_l;  %kg, hold-up vann i hele FV

%Diff.likninger

DT_FV_RGDt = zeros(N_FV,1);

DT_FV_H2ODt = zeros(N_FV,1);

DT_FV_RGDt(1,1) = (F_3*cp_4*(T_EK_RG(N_EK,1)-T_FV_RG(1,1)) - Q_FV(1,1))/(n_FV_RG(1,1)*cp_4);

i = [2:N_FV];

DT_FV_RGDt(i,1) = (F_3*cp_4*(T_FV_RG(i-1,1)-T_FV_RG(i,1)) - Q_FV(i,1))./(n_FV_RG(i,1)*cp_4);

i = [1:N_FV-1];

DT_FV_H2ODt(i,1) = (w_10*cp_l*(T_FV_H2O(i+1,1) - T_FV_H2O(i,1)) + Q_FV(i,1))/((m_FV_H2O*cp_l+m_FV_s*cp_s)/N_EK);

DT_FV_H2ODt(N_FV,1) = (w_10*cp_l*(T_10 - T_FV_H2O(N_FV,1)) + Q_FV(N_FV,1))/((m_FV_H2O*cp_l+m_FV_s*cp_s)/N_EK);

%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Deaerator, DE

%Fysiske data

%V_DE_H2O = A_DE*h_DE;   %m3, volum av deaeratoren som er fylt med vann

%Hold-up

%m_DE_H2O = V_DE_H2O*rho_l;  %kg, hold-up væske (neglisjerer dampmengden)

m_DE_H2O = m_H2O_tot - rho_l*(h_DR*A_DR + h_KT*A_KT);    %kg, hold-up i DE blir her beregnet fra tot.massebalanse for de 3 tankene

h_DE = m_DE_H2O/(rho_l*A_DE);               %m, væskenivå er da avhengig av dynamikken i de andre tankene

delta_vapH_T_DE = delta_vapH_ref + (cp_D - cp_l)*(T_DE - T_ref); %J/kg, fordampningsentalpi ved T_DE

delta_H_D = cp_D*(T_20 - T_DE) + delta_vapH_T_DE;   %J/kg, entalpibidrag fra dampen i strøm 21(avkjøling av damp og kondensering)

%Diff.likninger

DT_DEDt = (w_21*delta_H_D + w_8*cp_l*(T_FV_H2O(1,1)-T_DE))/(m_DE_H2O*cp_l);

if 1==0

if w_12 >= 0

DT_DEDt = (w_21*delta_H_D + w_8*cp_l*(T_FV_H2O(1,1)-T_DE))/(m_DE_H2O*cp_l);

else

T_13 = (w_10*T_FV_H2O(1,1) - w_12*T_9)/w_8; %K, temp. i strøm 13

DT_DEDt = (w_21*delta_H_D + w_8*cp_l*(T_13-T_DE))/(m_DE_H2O*cp_l); %K/s

end

end

%Dh_DEDt = (w_8 + w_21 - w_15)/(rho_l*A_DE);  %m/s

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Netto el-produksjon

sigma_el = Ws_GT + Ws_DT + Ws_CH4 + Ws_LUFT + Ws_P1 + Ws_P2;                  %J/s (neg.)

%Kostnadsfunksjon, legges inn for å sjekke optimaliseringen

J = -3600*((P_el/3600)*(-sigma_el/1000) - P_NG*Vm*F_CH4);  %NOK/s

%Returnerer

f1 = DnDt(1:4);     %tilstand 1-4

f2 = DT_BKDt;       %tilstand 5

f3 = DT_OH_RGDt;    %tilstand 6-8

f4 = DT_OH_DDt;     %tilstand 9-11

f5 = DT_FD_RGDt;    %tilstand 12-14

f6 = DT_FD_H2ODt;   %tilstand 15

f7 = Dh_DRDt;       %tilstand 16

f8 = DT_K_cwDt;     %tilstand 17-19

f9 = DT_K_DDt;      %tilstand 20

f10 = Dh_KTDt;      %tilstand 21

f11 = DT_EK_RGDt;   %tilstand 22-24

f12 = DT_EK_H2ODt;  %tilstand 25-27

f13 = DT_FV_RGDt;   %tilstand 28-30

f14 = DT_FV_H2ODt;  %tilstand 31-33

f15 = DT_DEDt;      %tilstand 34

f = [f1; f2; f3; f4; f5; f6; f7; f8; f9; f10; f11; f12; f13; f14; f15];% h_DR-1; h_DE-1.5; h_KT-1; T_BK-1773; w_21-1.5; P_DE-1.013E5];

%f = [f; T_BK-1773; (F_LUFT/F_CH4)-34.0]; %Implementerer beskrankninger

%fsc=[1;1;1;1;1E-2;1E-1;1E-2;1E-2;1E-1;1E-1;1E-1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1]; %;1E-2;1E-3]; %Skaleringsvektor for f

%fsc=[1;1;1;1;1;1;1;1;1E-1;1E-1;1E-1;1;1;1;1E-1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1];%;1;1;1;1;1;1];                     %Skaleringsvektor for f

fsc=[1;1;1;1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1];

%fsc=[1E-1;1E-2;1E-1;1E-1;1E-3;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3];

%fsc = ones(34,1);

%fsc=[1;1;1;1;1E-1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1E-3;1;1;1;1;1E-3;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1E-1;1E-3];

f=f./fsc;                                 %f skaleres

%Ulikhetsbeskrankninger

g(1) = T_BK - 1773;           %Temperaturbeskrankning T_BK <= 1500 C

g(2) = p_BK - 8E6;            %Trykkbeskrankning p_BK <= 80 bara

g(3) = 2E6 - p_BK;            %Trykkbeskrankning p_BK >= 20 bara

g(4) = - F_CH4;               %Materialbeskrankning F_CH4 >= 0

g(5) = - F_LUFT;              %Materialbeskrankning F_LUFT >= 0

g(6) = - X_BK(1);             %Materialbeskrankning n_O2 >= 0

g(7) = - X_BK(2);             %Materialbeskrankning n_N2 >= 0

g(8) = - X_BK(3);             %Materialbeskrankning n_CO2 >= 0

g(9) = - X_BK(4);             %Materialbeskrankning n_H2O >= 0

g(10) = - X_BK(5);            %Materialbeskrankning n_CH4 >= 0

g(11) = sigma_el;             %Beskrankning som sier at anlegget skal produsere el, sigma_el<=0

g(12) = - Ws_P1;              %Skal tilføre arbeid i pumpe P1, Ws_P1 >= 0

g(13) = - Ws_P2;              %Skal tilføre arbeid i pumpe P2, Ws_P2 >= 0

g(14) = - w_12;               %Retning på strøm 12, w_12 >= 0

g(15) = w_12 - 1000;          %Antar at det er en max-verdi for w_12 <=1000

g(16) = - w_21;               %Retning på strøm 21, w_21 >= 0

g(17) = - h_KT;               %Væskenivå, h_KT >= 0

g(18) = h_KT - 3;             %Væskenivå, h_KT <= 3

g(19) = - h_DE;               %Væskenivå, h_DE >= 0

g(20) = h_DE - 5;             %Væskenivå, h_DE <= 5

g(21) = - h_DR;               %Væskenivå, h_DR >= 0

g(22) = h_DR - 3;             %Væskenivå, h_DR <= 3

g(23) = - w_8;                %Retning på strøm 8, w_8 >= 0

g(24) = - w_15;               %Retning på strøm 15, w_15 >= 0

g(25) = 336 - T_FV_H2O(N_FV); %Temp. beskrankning pga syreduggpkt i pipa, T_FV_H2O(N_FV) >= 336K

%g(26) = 1E7 - P_DR;          %Trykkbeskrankning P_DR >= 100 bara

g(27) = T_OH_D(1) - 833;      %Temperaturbeskrankning inn på DT, T_20 <= 560C

g(28) = T_DE - 374;

%g(29) = 373 - T_DE;

C = [g(1); g(2); g(3); g(4); g(5); g(6); g(7); g(8); g(9); g(10); g(11); g(12); g(13); g(14); g(15); g(16); g(17); g(18); g(19); g(20); g(21); g(22); g(23); g(24); g(25); g(27); g(28)];%; g(29)];

%g(17); g(18); g(19); g(20); g(21); g(22);

%Likhetsbeskrankninger

g(30) = T_BK - 1773;                      %Temperaturbeskrankning T_BK=1773 K

%g(31) = w_21;

%g(32) = h_KT - 1.0;

%g(33) = h_DR - 1.0;

%g(34) = w_21;

%g(35) = w_12 - 1000;

%g(36) = F_LUFT - 11354;

g(37) = F_CH4 - 470;  %mol/s

%Ceq = [f(1:34); g(30); g(31); g(32); g(33); g(35); g(36)];        %Beskrankning: tilstandene skal være som beregnet i fmincon

Ceq = [f(1:34); g(37); g(30)];

%Ceq = f(1:34);                 %Sier at det skal være en stasjonærtilstand

return

# Bilag 12: KKsim.m

%KKsim.m

%Kaller opp KK.m og trykk.m

clear all

global W V Y YY tt

load results/NyestKKopt/opt02;

format compact

format long g

%Pådrag

%u = [F_CH4; F_LUFT; w_8; w_15; w_12; w_21]

%u = [F_CH4; w_8; w_15]

u = [uX02(1); uX02(3:4)]; %Henter verdier fra optimalisering ved nom.verdier for forstyrrelsene

u_0 = u;            %Benyttes som bias i regulatorene

%u(1) = 1.1.*u(1);   %Sprang i pådrag, 10%-økning

F_LUFT = uX02(2);   %mol/s, pådrag direkte implementert som en konstant

w_12 = 0;   %kg/s, stengt ventil er aktiv beskrankning

w_21 = 0;   %kg/s, stengt ventil er aktiv beskrankning

%Forstyrrelser

%d = [p_CH4; p_LUFT; T_CH4; T_LUFT]

d = [20E5; 1E5; 283; 283];  %Pa (d(1:2)) og K (d(3:4)) (nom. verdier hentet fra Skogestad(2000))

%Initialbetingelser(verdier funnet vha fmincon)

%X = [X_BK_0; T_OH_0; T_FD_0; h_DR_0; T_K_0; h_KT_0; T_DE_0; T_EK_0; T_FV_0]

X = uX02(7:40); %Henter verdier fra optimalisering ved nom.forstyrrelser

X(16) = 1.0;    %Setter h_DR = 1.0 m

X(21) = 1.0;    %Setter h_KT = 1.0 m

X = X(:);       %Setter X på kolonneform

%Antall celler, N, i varmevekslerne

N_OH = 3;       %Antall celler i overheteren

N_FD = 3;       %Antall celler i fordamperen

N_K = 3;        %Antall celler i kondensatoren

N_EK = 3;       %Antall celler i ekonomiseren

N_FV = 3;       %Antall celler i forvarmeren

%Konstante tilstandsverdier som benyttes til å beregne hold-up i KK2.m

T_OH_RG_0 = uX02(12:14);   %K, Temp(overheter,røykgass,celle 1, 2 og 3)

T_OH_D_0 = uX02(15:17);    %K, Temp(overheter,damp,celle 1, 2 og 3)

T_FD_RG_0 = uX02(18:20);   %K, Temp(fordamper, røykgass, celle 1, 2 og 3)

T_EK_RG_0 = uX02(29:31);   %K, Temp(ekonomiser, røykgass, celle 1, 2 og 3)

T_FV_RG_0 = uX02(35:37);   %K, Temp(forvarmer, røykgass, celle 1, 2 og 3)

%Settpunkt

T_BKs = 1773;   %K

h_KTs = 1.0;    %m

h_DRs = 1.0;    %m

if 1==1

%Integrert reguleringsavvik legges inn som tilstander

e_T_BK_int = T_BKs - X(5);  %Integrert reguleringsavvik

e_h_DR_int = h_DRs - X(16); %Integrert reguleringsavvik

e_h_KT_int = h_KTs - X(21); %Integrert reguleringsavvik

X = [X; e_T_BK_int; e_h_DR_int; e_h_KT_int];

end

%Skalering (er det egentlig nødvendig med skalering av pådrag og tilstander ved simulering??)

usc = [1E3; 1E1; 1E1];  %skaleringsvektor for pådragene, u

%u = u./usc;             %skalerer pådragsvektor, u

%X = [X_BK_0; T_OH_0; T_FD_0; h_DR_0; T_K_0; h_KT_0; T_DE_0; T_EK_0; T_FV_0; e_T_BK_int; e_h_DR_int; e_h_KT_int]

%Xsc = [1E1; 1E2; 1; 1E1; 1E3; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1; 1];%skaleringsvektor for initialtilstandene

%Xsc = [1E1; 1E2; 1; 1E1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1E-2; 1; 1; 1; 1; 1E-2; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1; 1; 1; 1; 1];%skaleringsvektor for initialtilstandene

%Xsc = [1; 1E1; 1; 1; 1E2; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1E-1; 1; 1; 1; 1; 1E-1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 1];%skaleringsvektor for initialtilstandene

Xsc = ones(37,1);

%X = X./Xsc;                       %skalerer initialtilstandene

% ODE15s

t = 6000;      %s

[tid,X] = ode15s('KK',[0 t],X,[],u,d,usc,Xsc,T_BKs,h_DRs,h_KTs,u_0,w_12,w_21,F_LUFT,N_OH,N_FD,N_K,N_EK,N_FV,T_OH_RG_0,T_OH_D_0,T_FD_RG_0,T_EK_RG_0,T_FV_RG_0)

%tilbakeskalering

%u = u.*usc;

%for i = 1:length(tid)

%X(i,:) = X(i,:).*Xsc';

%end

V

% Figurer

if 1==0

figure(1)

subplot(321)

plot(tid, X(:,1)), ylabel('mol O2'), title('Hold-up BK');

subplot(322)

plot(tid, X(:,2)), ylabel('mol N2'), title('Hold-up BK');

subplot(323)

plot(tid, X(:,3)), ylabel('mol CO2'), title('Hold-up BK');

subplot(324)

plot(tid, X(:,4)), ylabel('mol H2O'), title('Hold-up BK');

subplot(325)

plot(tid, X(:,5)), xlabel('Tid [s]'), ylabel('Kelvin'), title('Temperatur BK');

end

if 1==1

tid1 = tt(1);

yy = YY(1,:);

for i = [2:length(tt)];

if tt(i-1) < tt(i);

tid1 = [tid1; tt(i)];

yy = [yy; YY(i,:)];

end

end

end

if 1==0

figure(2)

subplot(211)

plot(tid, X(:,5)), ylabel('Temperatur BK, [K]')%, title('+ 10%-sprang i F(CH4)');

subplot(212)

plot(tid1, yy(:,1)), ylabel('[mol/s]'), title('F(CH4)'), xlabel('Tid [s]');

figure(3)

subplot(211)

plot(tid, X(:,16)), ylabel('Væskenivå i DR, [m]'), %title('+ 10%-sprang i w(15)');

subplot(212)

plot(tid1, yy(:,3)), ylabel('w(15), [kg/s]'), xlabel('Tid [s]');

figure(4)

subplot(211)

plot(tid, X(:,21)), ylabel('Væskenivå i KT, [m]'), %title('+ 10%-sprang i w(8)');

subplot(212)

plot(tid1, yy(:,2)), ylabel('w(8), [kg/s]'), xlabel('Tid [s]');

end

figure(5)

subplot(121)

plot(tid, X(:,5)), ylabel('Temperatur BK, [K]'), title('Forstyrrelse T(LUFT) = 288 K')%, title('+ 10%-sprang i F(CH4)');

subplot(122)

plot(tid1, yy(:,1)), ylabel('F(CH4), [mol/s]') %, title('')%, xlabel('Tid [s]');

figure(6)

subplot(221)

plot(tid, X(:,16)), ylabel('Væskenivå i DR, [m]') %title('+ 10%-sprang i w(15)');

subplot(222)

plot(tid1, yy(:,3)), ylabel('w(15), [kg/s]');

subplot(223)

plot(tid, X(:,21)), ylabel('Væskenivå i KT, [m]'), xlabel('Tid [s]') %title('+ 10%-sprang i w(8)');

subplot(224)

plot(tid1, yy(:,2)), ylabel('w(8), [kg/s]'), xlabel('Tid [s]');

# Bilag 13: KK.m

%KK.m

function f = KK(t,X,flag,u,d,usc,Xsc,T_BKs,h_DRs,h_KTs,u_0,w_12,w_21,F_LUFT,N_OH,N_FD,N_K,N_EK,N_FV,T_OH_RG_0,T_OH_D_0,T_FD_RG_0,T_EK_RG_0,T_FV_RG_0)

global W V Y YY tt

%u = u.*usc;

%X = X.*Xsc;

%Pådrag og tilstander

F_CH4 = u(1);           %mol/s

w_8 = u(2);             %kg/s

w_15 = u(3);            %kg/s

X_BK = X(1:5);         %n_CH4 er her utelatt

T_OH_RG = X(6:6+N_OH-1);     %Temperaturer i de 3 cellen på varm side i OH

T_OH_D = X(6+N_OH:6+2*N_OH-1);     %Temperaturer i de 3 cellen på kald side i OH

T_FD_RG = X(6+2*N_OH:6+2*N_OH+N_FD-1); %K, temp. i de 3 cellene på varm side i FD

T_FD_H2O = X(6+2*N_OH+N_FD);        %Temperatur i damp fra drum, vannet i FD er konstant lik uttemp.

h_DR = X(6+2*N_OH+N_FD+1);   %m, væskenivå i drum

T_K_cw = X(6+2*N_OH+N_FD+2:6+2*N_OH+N_FD+2+N_K-1); %K, kjølevannstemperatur i cellene i K

T_K_D = X(6+2*N_OH+N_FD+2+N_K); %Kondenseringstemp. i Kondensator

h_KT = X(6+2*N_OH+N_FD+2+N_K+1); %m, væskenivå i KT

T_DE = X(6+2*N_OH+N_FD+2+N_K+2); %K, temp. i deaerator

T_EK_RG = X(6+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3:6+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+N_EK-1);   %K, temp. i de 3 cellene, varmside, EK

T_EK_H2O = X(6+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+N_EK:6+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+2*N_EK-1); %K, temp. i de 3 cellene, kaldside, EK

T_FV_RG = X(6+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+2*N_EK:6+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+2*N_EK+N_FV-1); %K, temp. i de 3 cellene, varmside, FV

T_FV_H2O = X(6+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+2*N_EK+N_FV:6+2*N_OH+N_FD+2+N_K+3+2*N_EK+2*N_FV-1); %K, temp. i de 3 cellene, kaldside, FV

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Konstanter

R = 8.3145;                     %J/(K*mol) fra SICD [8]

Vm = 23.690E-3;                 %m3/mol, molart volum ved 1 atm og 288.7 K

eta_KOMPR = 0.9;                %Polytropisk kompressorvirkningsgrad (fra Bolland (høstprosjekt))

eta_GT = 0.9;                   %Adiabatisk turbinvirkningsgrad (fra Bolland (høstprosjekt))

eta_DT = 0.9;                   %Adiabatisk turbinvirkningsgrad (fra Bolland (høstprosjekt))

eta_p = 0.75;                   %Adiabatisk pumpevirkningsgrad (fra Bolland (høstprosjekt))

delta_rH_ref = -803E3;          %J/mol, forbrenningsvarme fra delta_fH i SICD, for T_0=298 K

delta_rcp = 11;                 %J/(K*mol), fra cp-verdier i SICD

delta_vapH_ref = 2.4444E6;      %J/kg, fra SICD [8], fordampningsentalpi ved T_ref=298K

T_ref = 298;                    %K, referansetemperatur for entalpievalueringer

Mm = [32.0; 28.0; 44.0; 18.0; 16.0];    %g/mol  Mm =[O2; N2; CO2; H20; CH4] verdier fra SICD [8]

cp = [29; 29; 37; 34; 36];              %J/(K*mol) cp =[O2; N2; CO2; H20(g); CH4] verdier fra [8]

cp_D = 1888;                            %J/kg,K, cp for vanndamp, [8]

cp_s = 473;                             %J/kg,K, cp for stål, verdi hentet fra Geankoplis [13]

cp_l = 4180;                            %J/kg,K, cp for H2O(l), [6]

rho_s = 7801;                           %kg/m3, tetthet av stål, [13]

rho_l = 1000;                           %kg/m3, tetthet av vann, [6]

x_LUFT = [0.21; 0.79; 0; 0; 0];         % mol% (Luft-sammensetning)

x_CH4 = [0; 0; 0; 0; 1];                % mol% (Metanføde-sammensetning)

cp_LUFT = cp'*x_LUFT;

gamma_LUFT = cp_LUFT/(cp_LUFT-R);   %adiabateksponent for luft

gamma_CH4 = cp(5)/(cp(5)-R);        %adiabateksponent for metan

gamma_D = cp(4)/(cp(4)-R);          %adiabateksponent for damp

V_BK = 0.4;                         %m3 BK-volum

d_tube = 0.05;      %m, rørdiameter, verdi hentet fra [2]

dd_tube = 0.005;    %m, tykkelse av rørvegg, verdi hentet fra [2]

A_DE = 36;          %m2, grunnflate av deaerator, fra [2]

A_DR = 10;          %m2, grunnflate av drum, fra [2]

A_EK = 15500;       %m2, varmeoverføringsareal i EK, verdi hentet fra [2]

A_FD = 21000;       %m2, varmeoverføringsareal i fordamper, fra [2]

A_FV = 2300;        %m2, varmeoverføringsareal i forvarmer, fra [2]

A_K = 5000;         %m2, varmeoverføringsareal i kondensator, fra [2]

A_KT = 1;           %m2, grunnflate av kondensatortanken, [2]

A_OH = 12000;       %m2, varmeoverføringsareal i OH, verdi hentet fra [2]

U_EK_0 = 100;   %W/K,m2 varmegjennomgangstall for ekonomiser ved kjente betingelser, fra [2]

U_FD_0 = 100*3;   %W/K,m2 varmegjennomgangstall for fordamper ved kjente betingelser, fra [2]

U_FV_0 = 100;   %W/K,m2 varmegjennomgangstall for forvarmer ved kjente betingelser, fra [2]

U_K = 4000*3;     %W/K,m2 verdi hentet fra [2]

U_OH_0 = 80*3;    %W/K,m2, varmegjennomgangstall for OH ved kjente betingelser, verdi hentet fra [2]

w_4_0 = 500;	%Røykgassmengde ved kjent varmegjennomgangstall for OH, ref [2]

w_20_0 = 80;    %kg/s, [2]

w_21_0 = 1.5;   %kg/s, [2]

m_H2O_tot = 65000;  %kg, totalmasse for vann i de 3 tankene (KT, DR, DE)

w_cw = 10000;   %kg/s, [2]

T_cw = 283;     %K, kjølevannstemp. inn på kondensator [2]

T_FD_H2O_0 = 584;   %K, Referanseverdi fra [2] for å beregne P_DR_0

T_20_0 = 793;   %K, Referanseverdi fra [2] for å beregne rho_DT_0 og w_DT_0

m=0.57;			%Eksponent for beregning av U_OH fra U_OH_0, w_4 og w_4_0, ref [2] og [7]

P_4 = 1.013E5;      %Pa, trykk i strøm 4 ut av GT

%Priser

P_el = 0.15;                        %NOK/kWh, (verdi fra Bolland)

P_NG = 0.70;                        %NOK/Sm3, (verdi fra Bolland)

%-----------------------------------------------------------------------------------------------

%Regulering

%Beregning av reguleringsavvik

e_T_BK = T_BKs - X_BK(5);

e_h_DR = h_DRs - h_DR;

e_h_KT = h_KTs - h_KT;

e_T_BK_int = X(35);    %Integrert reguleringsavvik

e_h_DR_int = X(36);    %Integrert reguleringsavvik

e_h_KT_int = X(37);    %Integrert reguleringsavvik

if 1==1

%Temperatur i BK

Kc_T_BK = 0.0066;

tau_T_BK = 0.005;

F_CH4_0 = u_0(1);

F_CH4 = F_CH4_0 + Kc_T_BK*(e_T_BK + e_T_BK_int/tau_T_BK);  %mol/s, dersom T_BK > T_BKs ==> reduseres F_CH4

if F_CH4 >= 2*F_CH4_0

F_CH4 = 2*F_CH4_0;

elseif F_CH4 <= 0

F_CH4 = 0;

end

end

if 1==1

%Væskenivå i drum

Kc_h_DR = 200;

tau_h_DR = 200; %s

w_15_0 = u_0(3);    %kg/s

w_15 = w_15_0 + Kc_h_DR*(e_h_DR + e_h_DR_int/tau_h_DR); %kg/s, dersom h_DR > h_DRs ==> reduseres innstrømmen w_15

if w_15 >= 2*w_15_0

w_15 = 2*w_15_0;

elseif w_15 <= 0

w_15 = 0;

end

end

if 1==1

%Væskenivå i kondensatortank

Kc_h_KT = 100;

tau_h_KT = 40;  %s

w_8_0 = u_0(2); %kg/s

w_8 = w_8_0 - Kc_h_KT*(e_h_KT + e_h_KT_int/tau_h_KT);   %kg/s, dersom h_KT > h_KTs ==> øker utstrømmen w_8

if w_8 >= 2*w_8_0

w_8 = 2*w_8_0;

elseif w_8 <= 0

w_8 = 0;

end

end

%-----------------------------------------------------------------------------------------------

%Brennkammer, BK (her beregnes trykket ut av kompressorene)

%Antar all hold-up i GT skjer i brennkammeret.

%Antar forbrenningen skjer momentant og fullstendig, og 100% omsetning av CH4

n_BK = [X_BK(1:4); 0];              %mol i BK av komponentene, n_CH4 settes her =0

T_BK = X_BK(5);                 %K

n_BKtot = sum(n_BK);            %mol i BK totalt

x_BK = n_BK/n_BKtot;            % mol% (sammensetning i BK)

p_BK = n_BKtot*R*T_BK/V_BK;     %Pa

ny = [-2; 0; 1; 2; -1];          %reaksjonskoeffisienter, [O2; N2; CO2; H2O; CH4]

%------------------------------------------------------------------------------------------------

%Her beregnes flow gjennom kompressorene og temp. ut av kompressorene

%Metankompressor

%Flow og Temp_ut

Ws_CH4 = F_CH4*cp(5)*d(3)*((p_BK/d(1))^((gamma_CH4-1)/gamma_CH4)-1)/eta_KOMPR; %J/s

%F_CH4 = (u(1)*eta_KOMPR)/(cp(5)*d(3)*((p_BK/d(1))^((gamma_CH4 - 1)/gamma_CH4) - 1));   %mol/s

F_2 = F_CH4;                                            %mol/s (ingen hold-up i kompressor)

if F_CH4 > 0

T_2 = d(3) + Ws_CH4/(F_CH4*cp(5));     %K, temp. i strøm 2, d(3)=T_CH4

else T_2 = d(3);

end

if 1==1

if Ws_CH4 <= 0      %Hvis p_BK<P_CH4, antas det at CH4 ekspanderes gjennom metankompr uten at det tas ut arbeid,

Ws_CH4 = 0;     %og temperaturen endres som gitt fra ideell gasslov, Tut=Tinn*Put/Pinn

T_2 = d(3)*p_BK/d(1);

end

end

%Luftkompressor

%Flow og Temp_ut

Ws_LUFT = F_LUFT*cp_LUFT*d(4)*((p_BK/d(2))^((gamma_LUFT-1)/gamma_LUFT)-1)/eta_KOMPR; %J/s

%F_LUFT = (u(2)*eta_KOMPR)/(cp_LUFT*d(4)*((p_BK/d(2))^((gamma_LUFT - 1)/gamma_LUFT) - 1)); %mol/s

F_1 = F_LUFT;                                           %mol/s (ingen hold-up i kopressor)

T_1 = d(4) + Ws_LUFT/(F_LUFT*cp_LUFT); %K, temp. i strøm 1, d(4)=T_LUFT

%---------------------------------------------------------------------------------------------------

%Turbin (her beregnes massestrøm ut fra BK)

p_3_0 = 3.0E6;            %Pa, verdi fra høstprosjektet

rho_3_0 = 5.75;         %kg/m3, verdi beregnet fra høstprosjekt samt oppholdstid (Bolland)

w_3_0 = (1.73E6)/3600;  %kg/s, verdi hentet fra høstprosjektet

p_3 = p_BK;             %Pa

rho_3 = (n_BK'*Mm)/(V_BK*1000);    %kg/m3

w_3 = w_3_0*sqrt((p_3*rho_3)/(p_3_0*rho_3_0));   %kg/s, (fra Hyllseth (perm))

w_4 = w_3;  %kg/s, Antar ingen hold-up i turbinen

%----------------------------------------------------------------------------------------------------

%Brennkammer

delta_rH_T_BK = delta_rH_ref + delta_rcp*(T_BK - T_ref);      %J/mol (CH4)

F_3 = (w_3*1000)/(Mm'*x_BK);                                %mol/s

%Materialbalanse

DnDt = F_LUFT*x_LUFT + F_CH4*x_CH4 - F_3*x_BK + F_CH4*ny;   %mol/s

%Energibalanse

DT_BKDt = (F_1*cp_LUFT*(T_1 - T_BK) + F_2*cp(5)*(T_2 - T_BK) + (-delta_rH_T_BK)*F_CH4)/(n_BK'*cp);

%-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Turbin (her beregnes arbeidet som tas ut i turbinen)

gamma_3 = (cp'*x_BK)/((cp'*x_BK) - R);      %adiabateksponent

Wsrev_GT = F_3*(cp'*x_BK)*T_BK*((P_4/p_3)^((gamma_3 - 1)/gamma_3) - 1); %J/s, reversibelt arbeid

Ws_GT = Wsrev_GT*eta_GT;                    %J/s, arbeid som tas ut i GT

cp_4 = cp'*x_BK;                            %J/(K*mol)

T_4 = T_BK + Ws_GT/(F_3*cp_4);              %K

%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Drum og fordamper

%Fysiske data for fordamperen

V_FD_D = d_tube*A_FD/4;         %m3, volum av fordamper på dampsiden

V_FD_RG = d_tube*A_FD/2;		%m3, dobbeltvolum i forhold til dampsiden [2]

m_FD_s = A_FD*dd_tube*rho_s;    %kg, masse av stål i rørvegg (men hva med drumveggen?? kanskje dd_tube er tilpasset?)

U_FD = U_FD_0*(w_4/w_4_0)^m;     %W/K,m2 varmegjennomgangstall for fordamper

delta_vapH_T_FD_H2O = delta_vapH_ref + (cp_D - cp_l)*(T_FD_H2O - T_ref); %J/kg

%Dampsiden

T_16 = T_EK_H2O(1,1);   %K, temp. i vann ut av EK

m_FD_H2O = (A_DR*h_DR + V_FD_D*0.5)*rho_l;  %kg, hold-up av H2O i fordamper+drum

%antar at halve fordamperen er fylt med vann (neglisjerer damp)

%Røykgassiden

n_FD_RG = zeros(N_FD,1);

i = [1:N_FD];

n_FD_RG(i,1) = P_4*(V_FD_RG/N_FD)./(R*T_FD_RG_0(i,1)); %mol, hold-up røykgass i fordamper

Q_FD(i,1) = U_FD*(A_FD/N_FD)*(T_FD_RG(i,1)-T_FD_H2O); %J/s, tilført varme, slipper delta_T_lm pga antar celler med perfekt mix (T=T_ut)

Q_FD_tot = sum(Q_FD(:,1)); %J/s, (kan være denne må endres??)

%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

% Beregner strøm ut av drum, dvs. kritisk strømning gjennom dampturbinen

T_20 = T_OH_D(N_OH);    %K, damptemp. ut fra OH

P_DR = trykk(T_FD_H2O); %Pa, metningstrykk ved damptemp. ut av fordamper/drum

rho_DT = Mm(4)*P_DR/(R*T_20*1000);  %kg/m3, tetthet av dampen inn på dampturbin

P_DR_0 = trykk(T_FD_H2O_0); %Referansetrykk for å benyttet "choked nozzel"-likningen

rho_DT_0 = Mm(4)*P_DR_0/(R*T_20_0*1000);  %kg/m3,referanseverdi for tetthet av dampen inn på dampturbin

w_DT = (w_20_0-w_21_0)*sqrt(P_DR*rho_DT/(P_DR_0*rho_DT_0));         %kg/s, "choked nozzel"-likning

w_19 = w_DT + w_21; %kg/s

%F_19 = w_19/Mm(4)*1000; %mol/s

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Pumpe, P2, mellom deaerator og ekonomiser

P_DE = trykk(T_DE); %Pa, trykk i deaerator beregnet på bakgrunn av temp. i deaerator

Ws_P2 = w_15*(P_DR-P_DE)/(rho_l*eta_p);

%w_15 = Ws_P2*eta_p*rho_l/(P_DR - P_DE); %kg/s, massestrøm ut av P2

T_15 = T_DE + Ws_P2/(w_15*cp_l);        %K, temp. i strøm 15 ut av P2

%--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Drum og fordamper

%Diff.likninger

DT_FD_RGDt = zeros(N_FD,1);

DT_FD_RGDt(1,1) = (F_3*cp_4*(T_OH_RG(N_OH) - T_FD_RG(1,1)) - Q_FD(1,1))/(n_FD_RG(1,1)*cp_4);    %K/s

i = [2:N_FD];

DT_FD_RGDt(i,1) = (F_3*cp_4*(T_FD_RG(i-1,1) - T_FD_RG(i,1)) - Q_FD(i,1))./(n_FD_RG(i,1)*cp_4);   %K/s

DT_FD_H2ODt = (w_15*cp_l*(T_16 - T_FD_H2O) - w_19*delta_vapH_T_FD_H2O + Q_FD_tot)/(m_FD_H2O*cp_l + m_FD_s*cp_s);  %K/s

Dh_DRDt = (w_15 - w_19)/(rho_l*A_DR); %m/s

%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Overheter

%Fysiske data for OH

V_OH_D = A_OH*d_tube/4;         %m3, volum inni rørene

V_OH_RG = A_OH*d_tube/2;        %m3, dobbelt volum utenfor rørene, ref.[2]

m_s = A_OH*dd_tube*rho_s;       %kg, masse av stål i rørvegg

U_OH = U_OH_0*(w_4/w_4_0)^m; %W/K,kg Varmegjennomgangstall for OH ved w_4

%Røykgass-siden, varm side

n_OH_RG = zeros(N_OH,1);

Q_OH = zeros(N_OH,1);

i = [1:N_OH];

n_OH_RG(i,1) = P_4*(V_OH_RG/N_OH)./(R*T_OH_RG_0(i,1)); %mol, hold-up røykgass i hver av cellene

Q_OH(i,1) = U_OH*A_OH/N_OH*(T_OH_RG(i,1)-T_OH_D(i,1)); %J/s, tilført varme, slipper delta_T_lm pga antar celler med perfekt mix (T=T_ut)

%Dampsiden, kald side

n_OH_D = zeros(N_OH,1);

i = [1:N_OH];

n_OH_D(i,1) = P_DR*(V_OH_D/N_OH)./(R*T_OH_D_0(i,1)); %mol, hold-up damp i hver av cellene

%Diff.likninger

DT_OH_RGDt = zeros(N_OH,1);

DT_OH_DDt =  zeros(N_OH,1);

DT_OH_RGDt(1,1) = (F_3*cp_4*(T_4 - T_OH_RG(1,1)) - Q_OH(1,1))/(n_OH_RG(1,1)*cp_4); %Tar ikke med "ut"-leddet pga at T=T_ut (perfekt mix i hver celle)

i = [2:N_OH];

DT_OH_RGDt(i,1) = (F_3*cp_4*(T_OH_RG(i-1,1) - T_OH_RG(i,1)) - Q_OH(i,1))./(n_OH_RG(i,1)*cp_4);

DT_OH_DDt(N_OH,1) = (w_19*cp_l*(T_FD_H2O - T_OH_D(N_OH,1)) + Q_OH(N_OH,1))/(n_OH_D(N_OH,1)*cp(4) + m_s/N_OH*cp_s); %Tar heller ikke her med "ut"-leddet

i = [1:N_OH-1];

DT_OH_DDt(i,1) = (w_19*cp_l*(T_OH_D(i+1) - T_OH_D(i,1)) + Q_OH(i,1))./(n_OH_D(i,1)*cp(4) + m_s/N_OH*cp_s); %Tar heller ikke her med "ut"-leddet

%----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Dampturbin, DT

P_23 = trykk(T_K_D);    %Beregner metningstrykket til dampen ved temperaturen på varm side i kondensatoren

Ws_DT = w_DT*cp_D*T_OH_D(1,1)*((P_23/P_DR)^((gamma_D-1)/gamma_D)-1)*eta_DT; %J/s, reelt arb. fra DT (neg.)

delta_vapH_T_K_D = delta_vapH_ref + (cp_D - cp_l)*(T_K_D - T_ref); %J/kg

T_23_utenkondens = T_OH_D(1,1) + Ws_DT/(w_DT*cp_D); %K, teoretisk temp. i strøm 23 uten kondensering

x_kondens = cp_D*(T_K_D - T_23_utenkondens)/delta_vapH_T_K_D; %Massebrøk av strøm 23 som er kondensert

%----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Pumpe, P1, mellom kondensatortank og forvarmer

Ws_P1 = w_8*(P_DE-P_23)/(rho_l*eta_p);

%w_8 = Ws_P1*eta_p*rho_l/(P_DE-P_23); %kg/s, massestrøm ut av P1

if w_8 > 0

T_9 = T_K_D + Ws_P1/(w_8*cp_l); %K, temp. i strøm 9 ut av P1

else T_9 = T_K_D;

end

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Kondensator

%Fysiske data for K

V_K_D = d_tube*A_K/4; %m3, volum av dampsiden i kondensatoren

V_K_cw = d_tube*A_K/2;  %m3, volum av kjølevannsiden dobbelt så stort som dampsiden

m_K_s = A_K*dd_tube*rho_s;  %kg, tilpasset stålmasse i rørveggen i kondensatoren, [2]

%Hold-up

m_cw = V_K_cw*rho_l;    %kg, masse av kjølevannet (cooling water)

m_K_H2O = (A_KT*h_KT + 0.5*V_K_D)*rho_l; %kg, antar at halvparten av volumet på dampsiden er fylt med vann

%og neglisjerer massen av dampen

i = [1:N_K];

Q_K(i,1) = U_K*A_K/N_K*(T_K_D - T_K_cw(i,1));   %J/s, varme overført fra dampsiden til kjølevannsiden i celle i

Q_K_tot = sum(Q_K(:,1));  %J/s, totalt overført varme i kondensator

%Diff.likninger

DT_K_cwDt  = zeros(N_K,1);

i = [1:N_K-1];

DT_K_cwDt(i,1) = (w_cw*cp_l*(T_K_cw(i+1,1) - T_K_cw(i,1)) + Q_K(i,1))./(m_cw/N_K*cp_l);  %K/s

DT_K_cwDt(N_K,1) = (w_cw*cp_l*(T_cw - T_K_cw(N_K,1)) + Q_K(N_K,1))/(m_cw/N_K*cp_l); %K/s

DT_K_DDt = (w_DT*(1-x_kondens)*delta_vapH_T_K_D - Q_K_tot)/(m_K_H2O*cp_l + m_K_s*cp_s);   %K/s

Dh_KTDt = (w_DT - w_8)/(rho_l*A_KT);    %m/s, nivåendring i kondensatortanken

%----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Ekonomiser

%Fysiske data

V_EK_H2O = A_EK*d_tube/4;   %m3, volum av vannsiden i ekonomiseren

V_EK_RG = 2*V_EK_H2O;       %m3, volum av røykgassiden i EK, dobbelt volum i forhold til vannsiden

m_EK_s = A_EK*dd_tube*rho_s;    %kg, tilpasset stålmasse i rørveggen i EK

U_EK = U_EK_0*(w_4/w_4_0)^m;    %W/K,kg Varmegjennomgangstall for EK ved w_4

%Røykgassiden, varm side

n_EK_RG = zeros(N_EK,1);

Q_EK = zeros(N_EK,1);

i = [1:N_EK];

n_EK_RG(i,1) = P_4*(V_EK_RG/N_EK)./(R*T_EK_RG_0(i,1)); %mol, hold-up røykgass i hver av cellene i EK

Q_EK(i,1) = U_EK*A_EK/N_EK*(T_EK_RG(i,1)-T_EK_H2O(i,1));    %J/s, tilført varme, slipper delta_T_lm pga antar celler med perfekt mix (T=T_ut)

%Vannsiden

m_EK_H2O = V_EK_H2O*rho_l;  %kg, hold-up vann i hele EK

%Diff.likninger

DT_EK_RGDt = zeros(N_EK,1);

DT_EK_H2ODt = zeros(N_EK,1);

DT_EK_RGDt(1,1) = (F_3*cp_4*(T_FD_RG(N_FD,1)-T_EK_RG(1,1)) - Q_EK(1,1))/(n_EK_RG(1,1)*cp_4);

i = [2:N_EK];

DT_EK_RGDt(i,1) = (F_3*cp_4*(T_EK_RG(i-1,1)-T_EK_RG(i,1)) - Q_EK(i,1))./(n_EK_RG(i,1)*cp_4);

i = [1:N_EK-1];

DT_EK_H2ODt(i,1) = (w_15*cp_l*(T_EK_H2O(i+1,1) - T_EK_H2O(i,1)) + Q_EK(i,1))/((m_EK_H2O*cp_l+m_EK_s*cp_s)/N_EK);

DT_EK_H2ODt(N_EK,1) = (w_15*cp_l*(T_15 - T_EK_H2O(N_EK,1)) + Q_EK(N_EK,1))/((m_EK_H2O*cp_l+m_EK_s*cp_s)/N_EK);

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Forvarmer, FV

%Fysiske data

V_FV_H2O = A_FV*d_tube/4;   %m3, volum av vannsiden i forvarmeren

V_FV_RG = 2*V_FV_H2O;       %m3, volum av røykgassiden i FV, dobbelt volum i forhold til vannsiden

m_FV_s = A_FV*dd_tube*rho_s;    %kg, tilpasset stålmasse i rørveggen i FV

U_FV = U_FV_0*(w_4/w_4_0)^m;    %W/K,kg Varmegjennomgangstall for FV ved w_4

%Røykgassiden, varm side

n_FV_RG = zeros(N_FV,1);

Q_FV = zeros(N_FV,1);

i = [1:N_FV];

n_FV_RG(i,1) = P_4*(V_FV_H2O/N_FV)./(R*T_FV_RG_0(i,1));    %mol, hold-up røykgass i hver av cellene i FV

Q_FV(i,1) = U_FV*A_FV/N_FV*(T_FV_RG(i,1) - T_FV_H2O(i,1));%J/s, tilført varme, slipper delta_T_lm pga antar celler med perfekt mix (T=T_ut)

%Vannsiden, kald side

w_10 = w_8 + w_12;  %kg/s, massestrøm 10

if w_10 > 0

T_10 = (T_9*w_8 + T_FV_H2O(1,1)*w_12)/w_10; %K, beregnes fra (w*cp*T)_inn = (w*cp*T)_ut, cp_l er konstant og forkortet bort,

else T_10 = T_9;

end

m_FV_H2O = V_FV_H2O*rho_l;  %kg, hold-up vann i hele FV

%Diff.likninger

DT_FV_RGDt = zeros(N_FV,1);

DT_FV_H2ODt = zeros(N_FV,1);

DT_FV_RGDt(1,1) = (F_3*cp_4*(T_EK_RG(N_EK,1)-T_FV_RG(1,1)) - Q_FV(1,1))/(n_FV_RG(1,1)*cp_4);

i = [2:N_FV];

DT_FV_RGDt(i,1) = (F_3*cp_4*(T_FV_RG(i-1,1)-T_FV_RG(i,1)) - Q_FV(i,1))./(n_FV_RG(i,1)*cp_4);

i = [1:N_FV-1];

DT_FV_H2ODt(i,1) = (w_10*cp_l*(T_FV_H2O(i+1,1) - T_FV_H2O(i,1)) + Q_FV(i,1))/((m_FV_H2O*cp_l+m_FV_s*cp_s)/N_EK);

DT_FV_H2ODt(N_FV,1) = (w_10*cp_l*(T_10 - T_FV_H2O(N_FV,1)) + Q_FV(N_FV,1))/((m_FV_H2O*cp_l+m_FV_s*cp_s)/N_EK);

%-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Deaerator, DE

%Hold-up

m_DE_H2O = m_H2O_tot - rho_l*(h_DR*A_DR + h_KT*A_KT);    %kg, hold-up i DE blir her beregnet fra tot.massebalanse for de 3 tankene

h_DE = m_DE_H2O/(rho_l*A_DE);               %m, væskenivå er da avhengig av dynamikken i de andre tankene

%Energibetrakninger

delta_vapH_T_DE = delta_vapH_ref + (cp_D - cp_l)*(T_DE - T_ref); %J/kg, fordampningsentalpi ved T_DE

delta_H_D = cp_D*(T_20 - T_DE) + delta_vapH_T_DE;   %J/kg, entalpibidrag fra dampen i strøm 21(avkjøling av damp og kondensering)

%Diff.likninger

DT_DEDt = (w_21*delta_H_D + w_8*cp_l*(T_FV_H2O(1,1)-T_DE))/(m_DE_H2O*cp_l);

%------------------------------------------------------------------------------------------------------------

%Netto el-produksjon

sigma_el = Ws_GT + Ws_DT + Ws_CH4 + Ws_LUFT + Ws_P1 + Ws_P2;                  %J/s (neg.)

%Kostnadsfunksjon, legges inn for å sjekke optimaliseringen

J = -3600*((P_el/3600)*(-sigma_el/1000) - P_NG*Vm*F_CH4);  %NOK/s

%Returnerer

f1 = DnDt(1:4);     %tilstand 1-4

f2 = DT_BKDt;       %tilstand 5

f3 = DT_OH_RGDt;    %tilstand 6-8

f4 = DT_OH_DDt;     %tilstand 9-11

f5 = DT_FD_RGDt;    %tilstand 12-14

f6 = DT_FD_H2ODt;   %tilstand 15

f7 = Dh_DRDt;       %tilstand 16

f8 = DT_K_cwDt;     %tilstand 17-19

f9 = DT_K_DDt;      %tilstand 20

f10 = Dh_KTDt;      %tilstand 21

f11 = DT_DEDt;      %tilstand 22

f12 = DT_EK_RGDt;   %tilstand 23-25

f13 = DT_EK_H2ODt;  %tilstand 26-28

f14 = DT_FV_RGDt;   %tilstand 29-31

f15 = DT_FV_H2ODt;  %tilstand 32-34

De_T_BKDt = T_BKs - T_BK;   %Reguleringsavvik integreres med tid ved å legges inn i f

De_h_DRDt = h_DRs - h_DR;   %Reguleringsavvik integreres med tid ved å legges inn i f

De_h_KTDt = h_KTs - h_KT;   %Reguleringsavvik integreres med tid ved å legges inn i f

f = [f1; f2; f3; f4; f5; f6; f7; f8; f9; f10; f11; f12; f13; f14; f15; De_T_BKDt; De_h_DRDt; De_h_KTDt];

%fsc=[1;1;1;1;1E-2;1E-1;1E-2;1E-2;1E-1;1E-1;1E-1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1]; %;1E-2;1E-3]; %Skaleringsvektor for f

%fsc=[1E-1;1E-2;1E-1;1E-1;1E-3;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3;1;1;1;1E-1;1E-1;1E-1];                     %Skaleringsvektor for f

%fsc=[1;1;1;1;1E-2;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1E-3;1;1;1;1;1E-3;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1E-3;1;1;1;1E-1;1E-3];

%fsc=[1;1;1;1;1E-2;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3]; %1;1;1;1;1];

fsc = ones(37,1);

f=f./fsc;                                 %f skaleres

%Globale variable

%V = [J; sigma_el; p_BK; rho_3; uX; T_4; w_4; F_3; cp_4; T_OH_RG(3)];     %Denne tas med bare for å sjekke disse verdiene

V = [J; sigma_el; Ws_P1; Ws_P2; Ws_CH4; Ws_LUFT; p_BK; rho_3; F_CH4; F_LUFT; w_8; w_15; w_12; w_21; X; T_4; h_DE; x_kondens; P_23; P_DE; P_DR]; %samme som Z

W = [T_BK; h_KT; h_DR];      %målinger/utganger

Y = [F_CH4, w_8, w_15];

YY = [YY; Y];

tt = [tt; t];

return

# Bilag 14: Resultater fra optimaliseringen av GT

Resultatene fra optimaliseringen av GT-modellen er gitt i tab.(B14.2). I tillegg til forutsetningene gitt i kap.(3.2) er prisen på metan og elektrisitet satt til:

PCH4 = 0.70 NOK/Sm3

Pel = 0.15 NOK/kWh

Startverdiene for optimalseringen er nominelle verdier, pådragsverdiene er hentet fra [1] (se bilag 12), og de tilhørende tilstandene er funnet ved hjelp av FSOLVE-funksjonen som gir et stasjonært driftspunkt, se tab.(B14.1).

Tabell B14.1: Startverdier for optimaliseringen, funnet v.h.a. FSOLVE, verdiene er tilstander i brennkammeret.

| nO2,0; [mol] | nN2,0; [mol] | nCO2,0; [mol] | nH2O,0; [mol] | nCH4,0; [mol] | TBK,0; [K] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.655 | 64.461 | 3.2404 | 6.4807 | 0 | 1764.3 |

Tabell B14.2:Resultater fra optimaliseringen av GT v.ha. FMINCON.

| Variabler: | Nominelle verdier | p_CH4=16 bara | p_CH4=24 bara | p_LUFT = 0.95 bara | p_LUFT = 1.05 bara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J, [NOK/h] | -2256.4 | -2188.9 | -2309.2 | -1027.6 | -3565.8 |
| el, [J/s] | -4.56E+08 | -4.54E+08 | -4.57E+08 | -4.13E+08 | -4.99E+08 |
| F_CH4, [mol/s] | 1107.7 | 1104.3 | 1110.4 | 1020.1 | 1194.4 |
| F_LUFT, [mol/s] | 37664 | 37536 | 37763 | 33959 | 41390 |
| P_BK, [Pa] | 6.87E+06 | 6.84E+06 | 6.88E+06 | 6.19E+06 | 7.54E+06 |
| rho_3, [kg/m3] | 13.26 | 13.215 | 13.295 | 11.958 | 14.569 |
| Metankompressor, [J/s] | 4.13E+06 | 4.99E+06 | 3.46E+06 | 3.44E+06 | 4.85E+06 |
| Luftkompressor, [J/s] | 8.11E+08 | 8.07E+08 | 8.14E+08 | 7.16E+08 | 9.08E+08 |
| n_BK_O2, [mol] | 27.36 | 27.26 | 27.43 | 24.46 | 30.29 |
| n_BK_N2, [mol] | 142.96 | 142.47 | 143.33 | 128.88 | 157.12 |
| n_BK_CO2, [mol] | 5.32 | 5.31 | 5.34 | 4.90 | 5.74 |
| n_BK_H2O, [mol] | 10.65 | 10.61 | 10.67 | 9.80 | 11.48 |
| T_BK, [K] | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 |
| F_LUFT/F_CH4 | 34.00 | 33.99 | 34.01 | 33.29 | 34.65 |
| F/F,%-avvik fra nom.verdier | 0.00 | -0.03 | 0.02 | -2.09 | 1.92 |
| P_BK,%avvik fra nom. verdier | 0.00 | -0.34 | 0.26 | -9.79 | 9.85 |
| F_CH4, %avvik fra nom. verdier | 0.00 | -0.31 | 0.24 | -7.91 | 7.83 |

| Variabler: | T_CH4=5C | T_CH4=15C | T_LUFT=5C | T_LUFT=15C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| J, [NOK/h] | -2247.4 | -2265.4 | -2998.1 | -1595.7 |
| el, [J/s] | -4.56E+08 | -4.56E+08 | -4.91E+08 | -4.24E+08 |
| F_CH4, [mol/s] | 1108.1 | 1107.4 | 1183 | 1038.2 |
| F_LUFT, [mol/s] | 37664 | 37664 | 40390 | 35146 |
| p_BK, [Pa] | 6.87E+06 | 6.87E+06 | 7.36E+06 | 6.41E+06 |
| rho_3, [kg/m3] | 13.26 | 13.26 | 14.219 | 12.374 |
| Metankompressor, [J/s] | 4.06E+06 | 4.20E+06 | 4.70E+06 | 3.63E+06 |
| Luftkompressor, [J/s] | 8.11E+08 | 8.11E+08 | 8.79E+08 | 7.49E+08 |
| n_BK_O2, [mol] | 27.35 | 27.36 | 29.39 | 25.49 |
| n_BK_N2, [mol] | 142.96 | 142.96 | 153.31 | 133.40 |
| n_BK_CO2, [mol] | 5.32 | 5.32 | 5.68 | 4.99 |
| n_BK_H2O, [mol] | 10.65 | 10.64 | 11.37 | 9.98 |
| T_BK, [K] | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 |
| F_LUFT/F_CH4 | 33.99 | 34.01 | 34.14 | 33.85 |
| F/F,%-avvik fra nom. verdier | -0.04 | 0.03 | 0.41 | -0.44 |
| P_BK,%avvik fra nom. verdier | 0.00 | 0.00 | 7.23 | -6.67 |
| F_CH4, %avvik fra nom. verdier | 0.04 | -0.03 | 6.80 | -6.27 |

# Bilag 15: Resultater fra implementering av regulerte utganger for GT

Resultatene fra implementering av de alternative settene A til C av regulerte utganger, som er  beskrevet i kap.(5.1.2), er gitt i tabell (B15.1) til (B15.3) nedenfor. For hvert av de 3  alternativene er det beregnet en gjennomsnittlig kostnad, Jmiddel, som beskrevet i kap.(3.5). Kostnad for de forskjellige alternativene og for opt. verdier, både for hver enkelt av forstyrrelsene og som en gjennomsnittskostnad, Jmiddel er gitt i tab.(B15.4).

Tabell B15.1: Resultater fra implementering av alternativ A.

| Variabler: | Nom.verdier | p_CH4=16 bara | p_CH4=24 bara | p_LUFT = 0.95 bara | p_LUFT=1.05 bara | T_CH4=5C | T_CH4=15C | T_LUFT=5C | T_LUFT=15C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J, [NOK/h] | -2256.4 | -2188.8 | -2309.3 | -943.2 | -3486.5 | -2247.4 | -2265.3 | -2955.6 | -1556.4 |
| el, [J/s] | -4.559E+08 | -4.550E+08 | -4.566E+08 | -4.381E+08 | -4.726E+08 | -4.560E+08 | -4.558E+08 | -4.710E+08 | -4.408E+08 |
| F_CH4, [mol/s] | 1107.7 | 1106.6 | 1108.6 | 1085.0 | 1129.0 | 1108.1 | 1107.4 | 1134.0 | 1081.5 |
| F_LUFT, [mol/s] | 37663.0 | 37664.0 | 37662.0 | 37680.0 | 37646.0 | 37662.0 | 37663.0 | 37642.0 | 37683.0 |
| p_BK, [Pa] | 6.865E+06 | 6.865E+06 | 6.865E+06 | 6.865E+06 | 6.865E+06 | 6.865E+06 | 6.865E+06 | 6.865E+06 | 6.865E+06 |
| rho_3, [kg/m3] | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |
| Metankompressor, [J/s] | 4.132E+06 | 5.009E+06 | 3.448E+06 | 4.048E+06 | 4.212E+06 | 4.061E+06 | 4.204E+06 | 4.230E+06 | 4.034E+06 |
| Luftkompressor, [J/s] | 8.112E+08 | 8.112E+08 | 8.111E+08 | 8.287E+08 | 7.948E+08 | 8.112E+08 | 8.112E+08 | 7.964E+08 | 8.259E+08 |
| n_BK_O2, [mol] | 27.36 | 27.37 | 27.35 | 27.60 | 27.13 | 27.35 | 27.36 | 27.08 | 27.63 |
| n_BK_N2, [mol] | 142.95 | 142.96 | 142.95 | 143.04 | 142.87 | 142.95 | 142.95 | 142.85 | 143.05 |
| n_BK_CO2, [mol] | 5.32 | 5.32 | 5.33 | 5.21 | 5.42 | 5.32 | 5.32 | 5.45 | 5.20 |
| n_BK_H2O, [mol] | 10.64 | 10.63 | 10.65 | 10.43 | 10.85 | 10.65 | 10.64 | 10.90 | 10.39 |
| T_BK, [ K] | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 |

Tabell B15.2: Resultater fra implementering av alternativ B.

| Variabler: | Nom.verdier | p_CH4=16 bara | p_CH4=24 bara | p_LUFT = 0.95 bara | p_LUFT=1.05 bara | T_CH4=5C | T_CH4=15C | T_LUFT=5C | T_LUFT=15C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J, [NOK/h] | -2256.4 | -2188.9 | -2309.2 | -1006.8 | -3546.2 | -2247.4 | -2265.4 | -2997.1 | -1594.8 |
| el, [J/s] | -4.559E+08 | -4.543E+08 | -4.572E+08 | -4.258E+08 | -4.863E+08 | -4.562E+08 | -4.556E+08 | -4.879E+08 | -4.264E+08 |
| F_CH4, [mol/s] | 1107.7 | 1104.8 | 1110.0 | 1053.0 | 1162.5 | 1108.6 | 1106.8 | 1175.8 | 1044.7 |
| F_LUFT, [mol/s] | 37663.0 | 37564.0 | 37740.0 | 35801.0 | 39524.0 | 37694.0 | 37632.0 | 39978.0 | 35520.0 |
| p_BK, [Pa] | 6.865E+06 | 6.847E+06 | 6.879E+06 | 6.526E+06 | 7.204E+06 | 6.871E+06 | 6.860E+06 | 7.287E+06 | 6.475E+06 |
| rho_3, [kg/m3] | 13.26 | 13.23 | 13.29 | 12.60 | 13.92 | 13.27 | 13.25 | 14.08 | 12.51 |
| Metankompressor,[J/s] | 4.132E+06 | 4.990E+06 | 3.460E+06 | 3.744E+06 | 4.533E+06 | 4.066E+06 | 4.199E+06 | 4.632E+06 | 3.686E+06 |
| Luftkompressor, [J/s] | 8.112E+08 | 8.082E+08 | 8.135E+08 | 7.713E+08 | 8.511E+08 | 8.121E+08 | 8.102E+08 | 8.666E+08 | 7.601E+08 |
| n_BK_O2, [mol] | 27.36 | 27.28 | 27.41 | 26.00 | 28.71 | 27.38 | 27.33 | 29.04 | 25.80 |
| n_BK_N2, [mol] | 142.95 | 142.58 | 143.25 | 135.89 | 150.02 | 143.07 | 142.84 | 151.74 | 134.82 |
| n_BK_CO2, [mol] | 5.32 | 5.31 | 5.33 | 5.06 | 5.59 | 5.33 | 5.32 | 5.65 | 5.02 |
| n_BK_H2O, [mol] | 10.64 | 10.62 | 10.67 | 10.12 | 11.17 | 10.65 | 10.64 | 11.30 | 10.04 |
| T_BK, [ K] | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 |
| (F_LUFT/F_CH4) | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |

Tabell B15.3: Resultater fra implementering av alternativ C.

| Variabler: | Nom.verdier | p_CH4=16 bara | p_CH4=24 bara | p_LUFT = 0.95 bara | p_LUFT=1.05 bara | T_CH4=5C | T_CH4=15C | T_LUFT=5C | T_LUFT=15C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J, [NOK/h] | -2256.4 | -2188.7 | -2309.1 | -869.1 | -3429.9 | -2247.4 | -2265.4 | -2900.7 | -1490.4 |
| el, [J/s] | -4.559E+08 | -4.555E+08 | -4.563E+08 | -4.467E+08 | -4.637E+08 | -4.558E+08 | -4.560E+08 | -4.602E+08 | -4.508E+08 |
| F_CH4, [mol/s] | 1107.7 | 1107.7 | 1107.7 | 1107.7 | 1107.7 | 1107.7 | 1107.7 | 1107.7 | 1107.7 |
| F_LUFT, [mol/s] | 37661.0 | 37729.0 | 37608.0 | 39064.0 | 36490.0 | 37640.0 | 37682.0 | 36234.0 | 39302.0 |
| p_BK, [Pa] | 6.865E+06 | 6.877E+06 | 6.855E+06 | 7.115E+06 | 6.656E+06 | 6.861E+06 | 6.868E+06 | 6.610E+06 | 7.157E+06 |
| rho_3, [kg/m3] | 13.26 | 13.28 | 13.24 | 13.75 | 12.85 | 13.25 | 13.27 | 12.76 | 13.83 |
| Metankompressor, [J/s] | 4.132E+06 | 5.021E+06 | 3.440E+06 | 4.270E+06 | 4.014E+06 | 4.057E+06 | 4.207E+06 | 3.987E+06 | 4.294E+06 |
| Luftkompressor, [J/s] | 8.111E+08 | 8.132E+08 | 8.095E+08 | 8.716E+08 | 7.606E+08 | 8.105E+08 | 8.117E+08 | 7.548E+08 | 8.762E+08 |
| n_BK_O2, [mol] | 27.36 | 27.42 | 27.30 | 28.78 | 26.17 | 27.33 | 27.38 | 25.91 | 29.02 |
| n_BK_N2, [mol] | 142.95 | 143.21 | 142.75 | 148.31 | 138.48 | 142.87 | 143.03 | 137.50 | 149.22 |
| n_BK_CO2, [mol] | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 | 5.32 |
| n_BK_H2O, [mol] | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.65 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.64 | 10.65 |
| T_BK, [ K] | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 |

Tabell B15.4: Kostnad for de forskjellige alternativene og for opt. verdier, både for hver enkelt av forstyrrelsene og som en gjennomsnittlig kostnad, Jmiddel.

| Kostnad ved imp. | Nom. verdier | p_CH4=16 | p_CH4=24 | p_LUFT=0.95 | p_LUFT=1.05 | T_CH4=278 | T_CH4=288 | T_LUFT=278 | T_LUFT=288 | J(middel) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J, optimalisert | -2256.4 | -2188.9 | -2309.2 | -1027.6 | -3565.8 | -2247.4 | -2265.4 | -2998.1 | -1595.7 | -2272.7 |
| J, alternativ A | -2256.4 | -2188.8 | -2309.3 | -943.2 | -3486.5 | -2247.4 | -2265.3 | -2955.6 | -1556.4 | -2245.4 |
| J, alternativ B | -2256.4 | -2188.9 | -2309.2 | -1006.8 | -3546.2 | -2247.4 | -2265.4 | -2997.1 | -1594.8 | -2268.0 |
| J, alternativ C | -2256.4 | -2188.7 | -2309.1 | -869.1 | -3429.9 | -2247.4 | -2265.4 | -2900.7 | -1490.4 | -2217.5 |

# Bilag 16: Sprang i pådrag og medfølgende tidsrespons for utgangen

Ved tuning av regulatorene ble det gjort sprang i det aktuelle pådraget, og tidsresponsen for den tilhørende utgangen ble så betraktet for å bestemme tuningsparametrene til regulatoren. Plotene av tidsresponsene for tuning av regulatorene i GT-modellen, beskrevet i kap.(5.1.2.1), er gitt i fig.(B16.1) og (B16.2).

Plotene av tidsresponsene for tuning av nivåregulatorene i KK-modellen (uten temperaturbeskrankning i deaeratoren, TDE), beskrevet i kap.(5.1.2.3), er gitt i fig.(B16.3) og (B16.4). Tuningen av nivåregulatorene er beholdt for KK også ved andre betingelser.

Plotet av tidsresponsen for tuning av brennkammertemperaturen for KK (uten TDE-beskrankning) er gitt i fig.(B16.5).

Plotet av tidsresponsen for tuning av brennkammertemperaturen for KK (med TDE-beskrankning) er gitt i fig.(B16.6). Denne tuningen er beholdt for begge reguleringsstrukturene for KK (med TDE-beskrankning). Plotet av tidsresponsen for tuning av deaeratortemperaturen for KK (med TDE-beskrankning og alle 6 aktive beskrankinger implementeres) er gitt i fig.(B16.7). ). Plotet av tidsresponsen for tuning av deaeratortemperaturen for KK (med TDE-beskrankning og kaskade) er gitt i fig.(B16.8). Plotet av tidsresponsen for tuning av 21 for KK (med TDE-beskrankning og kaskade) er gitt i fig.(B16.9).

Figur B16.1: Tidsrespons for FLUFT/FCH4 ved sprang i Ws,CH4 i GT.

Figur B16.1: Tidsrespons for brennkammertemperaturen ved sprang i Ws,LUFT i GT.

Figur B16.3: Tidsrespons for væskenivå i kondensatortanken ved sprang i8 i KK (uten TDE-beskrankning).

Figur B16.4: Tidsrespons for væskenivå i drummen ved sprang i15 i KK (uten TDE-beskrankning).

Figur B16.5: Tidsrespons for brennkammertemperaturen ved sprang i FCH4 i KK (uten TDE-beskrankning).

Figur B16.6: Tidsrespons for brennkammertemperaturen ved sprang i FLUFT i KK (med TDE-beskrankning).

Figur B16.7: Tidsrespons for deaeratortemperaturen ved sprang i FCH4 i KK (med TDE-beskrankning).

Figur B16.8: Tidsrespons for deaeratortemperaturen ved sprang i 21 i KK (med TDE-beskrankning og kaskade).

Figur B16.9: Tidsrespons for 21 ved sprang i FCH4 i KK (med TDE-beskrankning og kaskade).

Figur B16.9: Tidsrespons for21  ved sprang i FCH4 i KK (med TDE-beskrankning og kaskade).

# Bilag 17: Settpunktsendringer

For å kontrollere hvor bra den enkelte regulator var tunet etter hvert som reguleringssløyfene ble lukket, ble det gjort en settpunktsendring for utgangen, og det ble vurdert hvor bra regulatoren flyttet utgangen opp til det nye settpunktet. Noen eksempler på tidsresponser ved settpunktsendringer for utgangen i noen av tunede reguleringssløyfene er gitt i fig.(B17.1) til (B17.3).

Figur B17.1: Tidsresponser ved settpunktsendring for molforholdet FLUFT/FCH4 i GT.

Figur B17.2: Tidsresponser ved settpunktsendring for brennkammertemperatur i GT.

Figur B17.3: Tidsresponser ved settpunktsendring for væskenivå i kondensatortank i KK(uten TDE-beskr.).

# Bilag 18: Tidsresponser ved sprang i forstyrrelsene for GT

Resultatene fra sprang i forstyrrelsene, med den valgte reguleringsstrukturen for GT, som er beskrevet i kap.(5.1.2.1), er gitt i fig.(B18.1) til (B18.8).

Figur B18.1: Responskurver for interessante variabler, i GT, ved sprang i forstyrrelse, PCH4=16 bara.

Figur B18.2: Responskurver for interessante variabler, i GT, ved sprang i forstyrrelse, PCH4=24 bara.

Figur B18.3: Responskurver for interessante variabler, i GT, ved sprang i forstyrrelse, PLUFT = 0.95 bara.

Figur B18.4: Responskurver for interessante variabler, i GT, ved sprang i forstyrrelse, PLUFT = 1.05 bara.

Figur B18.5: Responskurver for interessante variabler, i GT, ved sprang i forstyrrelse, TCH4 = 278 K.

Figur B18.6: Responskurver for interessante variabler, i GT, ved sprang i forstyrrelse, TCH4 = 288 K.

Figur B18.7: Responskurver for interessante variabler, i GT, ved sprang i forstyrrelse, TLUFT = 278 K.

Figur B18.8: Responskurver for interessante variabler, i GT, ved sprang i forstyrrelse, TLUFT = 288 K.

# Bilag 19: Skaleringsvektorer

Ved Matlab-simuleringene ble det benyttet skaleringsvektorer, uXsc og fsc, for henholdsvis pådrag og tilstander, uX, og for residualer, f, som for eksempel tidsderiverte som sier noe om hvor langt fra stasjonærverdi de ulike tilstandene er. Dette ble gjort for at Matlab enklere skulle finne fornuftige steglengder for å klare å iterere seg fra et punkt til neste, og for at itereringen skal klare å passere lokale minimumspunkter.

Vektorene er skalert ved elementdivisjon som følger:

uX = uX./uXsc

f = f./fsc

Det betyr at høye verdier for uXsc gjør at uX forsøker med større steglengder, og lave verdier for fsc gjør at det kreves større nøyaktighet før iterasjonen avsluttes som følge av konvergens.

For de ulike modellene er det enkelte forskjeller i uX- og f-vektorene, det medfører selvfølgelig at også uXsc og f, vil variere for de ulike modellene. De skaleringsvektorene som stort sett fungerte best i Matlab-modellene er gitt nedenfor.

GTopt.m-modellen, sammen med GTfmincon.m og GTnonlcon.m:

uX = [Ws,CH4kompressor; Ws,LUFTkompressor; nO2; nN2; nCO2; nH20(g); TBK]

uXsc = [1E4; 1E7; 1; 1; 1; 1; 1E1]

f = [DnDt(1:4); DTBKDt]

fsc = [1; 1; 1; 1; 1]

KKopt.m, sammen med KKfmincon.m og KKnonlcon:

uX = [FCH4,0; FLUFT,0; w8,0; w15,0; w12,0; w21,0; XBK,0; TOH,0; TFD,0; hDR,0; TK,0; hKT,0; TDE,0; hDE,0; TEK,0; TFV,0]

der temperaturen for hver av varmevekslerne unntatt FD og K inneholder 6 temperaturer, henholdsvis RG-temp. i celle 1-3 og damp/vann-temp. i celle 1-3. TFD inneholder 4 temperaturer, henholdsvis RG-temp. i celle 1-3 og vanntemp. TK inneholder også 4 temperaturer, henholdsvis kjølevannstemp. i celle 1-3 og kondenseringstemp. for dampen.

uXsc = [1E1; 1E3; 1; 1; 1E1; 1; 1; 1E1; 1; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2]

uXsc = [1E1; 1E3; 1; 1; 1E1; 1; 1; 1E1; 1; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1E2; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2]

uXsc = [1E2; 1E4; 1E1; 1E1; 1E2; 1; 1; 1E1; 1; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1E2; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2]

f = [DnDt(1:4); DTBKDt; DTOH,RGDt; DTOH,DDt; DTFD,RGDt; DTFD,H2ODt; DhDRDt; DTK,cwDt; DTK,DDt; DhKTDt; DTEK,RGDt; DTEK,H2ODt; DTFV,RGDt; DTFV,H2ODt; DTDEDt; DhDEDt ]

fsc=[1;1;1;1;1E-2;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3]

KKimp.m, sammen med KKss.m:

uX = [FCH4,0; FLUFT,0; w8,0; w15,0; w12,0; w21,0; XBK,0; TOH,0; TFD,0; hDR,0; TK,0; hKT,0; TDE,0; hDE,0; TEK,0; TFV,0]

uXsc = [1E1; 1E3; 1; 1; 1E1; 1; 1; 1E1; 1; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1E2; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2]

uXsc = [1E1; 1E3; 1; 1; 1E1; 1; 1; 1E1; 1; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2]

uXsc = [1E2; 1E4; 1E1; 1E1; 1E2; 1; 1; 1E1; 1; 1; 1E3; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1; 1E2; 1; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2; 1E2]

f = [f; hKT - 1; hDE - 1.5; hDR - 1; TBK - 1773; w21]

der f = f fra KK3opt.m

fsc=[1;1;1;1;1E-2;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-1;1E-3;1;1;1;1;1]

fsc=[1;1;1;1;1E-2;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1E-3;1;1;1;1;1E-3;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1E-3;1;1;1;1E-1;1E-3]

# Bilag 20: Resultater fra optimalisering av KK-modellen, med TDE=374 K

Resultatene fra optimaliseringen av KK-modellen, med TDE = 374 K, er gitt i tab.(B20.1). Forutsetninger og antakelser for modellen kan finnes i kap.(4.3), andre parametre som gjelder for modellen er gitt i bilag 18.

Tabell B20.1: Resultater fra optimalisering av KK-modellen, med TDE = 374 K, vha FMINCON.

| Variabler: |  | Nom. forstyrrelser |  | Pch4=16 bara |  | Pch4=24 bara |  |  | Pluft=0.95 bara | Pluft=1.05 bara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J, [NOK/h] |  | -4719.9 |  | -4697.8 |  | -4678.8 |  |  | -4435.7 | -4986.6 |
| sigma_el, [J/s] |  | -2.196E+08 |  | -2.193E+08 |  | -2.197E+08 |  |  | -2.157E+08 | -2.233E+08 |
| Ws_P1, [W] |  | 4.920E+03 |  | 4.920E+03 |  | 4.921E+03 |  |  | 4.916E+03 | 4.924E+03 |
| Ws_P2, [W] |  | 1.992E+05 |  | 1.992E+05 |  | 1.993E+05 |  |  | 1.989E+05 | 1.996E+05 |
| Ws_FCH4, [W] |  | 5.392E+04 |  | 3.395E+05 |  | 0.000E+00 |  |  | 5.264E+04 | 5.514E+04 |
| Ws_LUFT, [W] |  | 1.439E+08 |  | 1.439E+08 |  | 1.439E+08 |  |  | 1.475E+08 | 1.406E+08 |
| p_BK, [Pa] |  | 2.089E+06 |  | 2.089E+06 |  | 2.089E+06 |  |  | 2.088E+06 | 2.090E+06 |
| rho_3, [kg/m3] |  | 4.01 |  | 4.01 |  | 4.01 |  |  | 4.01 | 4.02 |
| w_4, [kg/s] |  | 335.01 |  | 335.00 |  | 335.04 |  |  | 334.85 | 335.16 |
| F_CH4, [mol/s] |  | 472.8 |  | 472.4 |  | 473.7 |  |  | 467.7 | 477.5 |
| F_LUFT, [mol/s] |  | 11354 |  | 11354 |  | 11354 |  |  | 11351 | 11356 |
| w_8, [kg/s] |  | 35.8179 |  | 35.8154 |  | 35.8238 |  |  | 35.7860 | 35.8477 |
| w_15, [kg/s] |  | 35.8179 |  | 35.8154 |  | 35.8238 |  |  | 35.7860 | 35.8477 |
| w_12, [kg/s] |  | 1000.0000 |  | 1000.0000 |  | 1000.0000 |  |  | 1000.0000 | 1000.0000 |
| w_21, [kg/s] |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  |  | 0.0000 | 0.0000 |
| n_O2, [mol] |  | 6.8946 |  | 6.8983 |  | 6.8861 |  |  | 6.9410 | 6.8512 |
| n_N2, [mol] |  | 42.9838 |  | 42.9833 |  | 42.9850 |  |  | 42.9773 | 42.9899 |
| n_CO2, [mol] |  | 2.2657 |  | 2.2638 |  | 2.2702 |  |  | 2.2417 | 2.2883 |
| n_H2O, [mol] |  | 4.5314 |  | 4.5277 |  | 4.5403 |  |  | 4.4834 | 4.5765 |
| T_BK, [ K] |  | 1773.0 |  | 1773.0 |  | 1773.0 |  |  | 1773.0 | 1773.0 |
| T_OH_RG(1), [K] |  | 842.0 |  | 842.0 |  | 842.0 |  |  | 841.9 | 842.0 |
| T_OH_RG(2), [K] |  | 804.2 |  | 804.2 |  | 804.2 |  |  | 804.1 | 804.2 |
| T_OH_RG(3), [K] |  | 731.5 |  | 731.5 |  | 731.5 |  |  | 731.5 | 731.5 |
| T_OH_D(1), [K] |  | 832.9 |  | 832.9 |  | 832.9 |  |  | 832.9 | 833.0 |
| T_OH_D(2), [K] |  | 786.8 |  | 786.8 |  | 786.8 |  |  | 786.8 | 786.8 |
| T_OH_D(3), [K] |  | 698.1 |  | 698.1 |  | 698.1 |  |  | 698.0 | 698.1 |
| T_FD_RG(1), [K] |  | 562.9 |  | 562.9 |  | 562.9 |  |  | 562.8 | 563.0 |
| T_FD_RG(2), [K] |  | 533.6 |  | 533.6 |  | 533.6 |  |  | 533.5 | 533.7 |
| T_FD_RG(3), [K] |  | 528.5 |  | 528.5 |  | 528.5 |  |  | 528.5 | 528.6 |
| T_FD_H2O, [K] |  | 527.4 |  | 527.4 |  | 527.5 |  |  | 527.4 | 527.5 |
| h_DR, [m] |  | 3.0 |  | 3.0 |  | 3.0 |  |  | 3.0 | 3.0 |
| T_K_cw(1), [K] |  | 285.0 |  | 285.0 |  | 285.0 |  |  | 285.0 | 285.0 |
| T_K_cw(2), [K] |  | 284.5 |  | 284.5 |  | 284.5 |  |  | 284.5 | 284.5 |
| T_K_cw(3), [K] |  | 283.9 |  | 283.9 |  | 283.9 |  |  | 283.9 | 283.9 |
| T_K_D, [K] |  | 285.8 |  | 285.8 |  | 285.8 |  |  | 285.8 | 285.8 |
| h_KT, [m] |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  | 0.0 | 0.0 |
| T_DE, [K] |  | 374.0 |  | 374.0 |  | 374.0 |  |  | 374.0 | 374.0 |
| T_EK_RG(1), [K] |  | 518.5 |  | 518.5 |  | 518.5 |  |  | 518.4 | 518.5 |
| T_EK_RG(2), [K] |  | 501.1 |  | 501.1 |  | 501.1 |  |  | 501.1 | 501.2 |
| T_EK_RG(3), [K] |  | 471.2 |  | 471.2 |  | 471.2 |  |  | 471.2 | 471.2 |
| T_EK_H2O(1), [K] |  | 509.9 |  | 509.9 |  | 509.9 |  |  | 509.8 | 509.9 |
| T_EK_H2O(2), [K] |  | 486.3 |  | 486.3 |  | 486.3 |  |  | 486.3 | 486.3 |
| T_EK_H2O(3), [K] |  | 445.6 |  | 445.6 |  | 445.6 |  |  | 445.6 | 445.6 |
| T_FV_RG(1), [K] |  | 456.8 |  | 456.8 |  | 456.8 |  |  | 456.8 | 456.9 |
| T_FV_RG(2), [K] |  | 444.4 |  | 444.4 |  | 444.4 |  |  | 444.4 | 444.4 |
| T_FV_RG(3), [K] |  | 433.7 |  | 433.7 |  | 433.7 |  |  | 433.6 | 433.7 |
| T_FV_H2O(1), [K] |  | 374.0 |  | 374.0 |  | 374.0 |  |  | 374.0 | 374.0 |
| T_FV_H2O(2), [K] |  | 372.8 |  | 372.8 |  | 372.8 |  |  | 372.8 | 372.8 |
| T_FV_H2O(3), [K] |  | 371.8 |  | 371.8 |  | 371.8 |  |  | 371.8 | 371.8 |
| T_4, [K] |  | 861.6 |  | 861.6 |  | 861.6 |  |  | 861.6 | 861.7 |
| h_DE, [m] |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.0 |  |  | 1.0 | 1.0 |
| x_kondens, [kg-basis] |  | 0.073 |  | 0.073 |  | 0.073 |  |  | 0.073 | 0.073 |
| P_23, [Pa] |  | 1.469E+03 |  | 1.469E+03 |  | 1.469E+03 |  |  | 1.469E+03 | 1.469E+03 |
| P_DE, [Pa] |  | 1.045E+05 |  | 1.045E+05 |  | 1.045E+05 |  |  | 1.045E+05 | 1.045E+05 |
| P_DR, [Pa] |  | 4.276E+06 |  | 4.276E+06 |  | 4.277E+06 |  |  | 4.272E+06 | 4.280E+06 |
| Q_FV, [W] |  | 1.319E+07 |  | 1.319E+07 |  | 1.320E+07 |  |  | 1.318E+07 | 1.320E+07 |
| Q_EK, [W] |  | 2.015E+07 |  | 2.014E+07 |  | 2.015E+07 |  |  | 2.012E+07 | 2.017E+07 |
| Q_FD, [W] |  | 7.135E+07 |  | 7.134E+07 |  | 7.136E+07 |  |  | 7.128E+07 | 7.140E+07 |
| Q_OH, [W] |  | 4.574E+07 |  | 4.573E+07 |  | 4.574E+07 |  |  | 4.570E+07 | 4.577E+07 |
| Q_K, [W] |  | 8.206E+07 |  | 8.206E+07 |  | 8.208E+07 |  |  | 8.199E+07 | 8.213E+07 |
| Variabler: | Tch4=278 K |  | Tch4=288 K |  | Tluft=278 K |  | Tluft=288 K |  |  |  |
| J, [NOK/h] | -4713.8 |  | -4726.0 |  | -4798.0 |  | -4642.0 |  |  |  |
| sigma_el, [J/s] | -2.196E+08 |  | -2.196E+08 |  | -2.225E+08 |  | -2.168E+08 |  |  |  |
| Ws_P1, [W] | 4.920E+03 |  | 4.920E+03 |  | 4.925E+03 |  | 4.915E+03 |  |  |  |
| Ws_P2, [W] | 1.992E+05 |  | 1.992E+05 |  | 1.996E+05 |  | 1.988E+05 |  |  |  |
| Ws_FCH4, [W] | 5.300E+04 |  | 5.485E+04 |  | 5.541E+04 |  | 5.246E+04 |  |  |  |
| Ws_LUFT, [W] | 1.439E+08 |  | 1.439E+08 |  | 1.415E+08 |  | 1.464E+08 |  |  |  |
| p_BK, [Pa] | 2.089E+06 |  | 2.089E+06 |  | 2.090E+06 |  | 2.087E+06 |  |  |  |
| rho_3, [kg/m3] | 4.01 |  | 4.01 |  | 4.02 |  | 4.01 |  |  |  |
| w_4, [kg/s] | 335.01 |  | 335.00 |  | 335.19 |  | 334.82 |  |  |  |
| F_CH4, [mol/s] | 472.9 |  | 472.7 |  | 478.6 |  | 467.0 |  |  |  |
| F_LUFT, [mol/s] | 11354 |  | 11354 |  | 11357 |  | 11351 |  |  |  |
| w_8, [kg/s] | 35.8186 |  | 35.8171 |  | 35.8543 |  | 35.7815 |  |  |  |
| w_15, [kg/s] | 35.8186 |  | 35.8171 |  | 35.8543 |  | 35.7815 |  |  |  |
| w_12, [kg/s] | 1000.0000 |  | 1000.0000 |  | 1000.0000 |  | 1000.0000 |  |  |  |
| w_21, [kg/s] | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  |  |  |
| n_O2, [mol] | 6.8936 |  | 6.8957 |  | 6.8417 |  | 6.9476 |  |  |  |
| n_N2, [mol] | 42.9840 |  | 42.9836 |  | 42.9913 |  | 42.9763 |  |  |  |
| n_CO2, [mol] | 2.2663 |  | 2.2652 |  | 2.2932 |  | 2.2383 |  |  |  |
| n_H2O, [mol] | 4.5326 |  | 4.5303 |  | 4.5864 |  | 4.4765 |  |  |  |
| T_BK, [ K] | 1773.0 |  | 1773.0 |  | 1773.0 |  | 1773.0 |  |  |  |
| T_OH_RG(1), [K] | 842.0 |  | 842.0 |  | 842.0 |  | 841.9 |  |  |  |
| T_OH_RG(2), [K] | 804.2 |  | 804.2 |  | 804.2 |  | 804.1 |  |  |  |
| T_OH_RG(3), [K] | 731.5 |  | 731.5 |  | 731.6 |  | 731.4 |  |  |  |
| T_OH_D(1), [K] | 832.9 |  | 832.9 |  | 833.0 |  | 832.9 |  |  |  |
| T_OH_D(2), [K] | 786.8 |  | 786.8 |  | 786.8 |  | 786.8 |  |  |  |
| T_OH_D(3), [K] | 698.1 |  | 698.1 |  | 698.1 |  | 698.0 |  |  |  |
| T_FD_RG(1), [K] | 562.9 |  | 562.9 |  | 563.0 |  | 562.8 |  |  |  |
| T_FD_RG(2), [K] | 533.6 |  | 533.6 |  | 533.7 |  | 533.5 |  |  |  |
| T_FD_RG(3), [K] | 528.5 |  | 528.5 |  | 528.6 |  | 528.5 |  |  |  |
| T_FD_H2O, [K] | 527.4 |  | 527.4 |  | 527.5 |  | 527.4 |  |  |  |
| h_DR, [m] | 3.0 |  | 3.0 |  | 3.0 |  | 3.0 |  |  |  |
| T_K_cw(1), [K] | 285.0 |  | 285.0 |  | 285.0 |  | 285.0 |  |  |  |
| T_K_cw(2), [K] | 284.5 |  | 284.5 |  | 284.5 |  | 284.5 |  |  |  |
| T_K_cw(3), [K] | 283.9 |  | 283.9 |  | 283.9 |  | 283.9 |  |  |  |
| T_K_D, [K] | 285.8 |  | 285.8 |  | 285.8 |  | 285.8 |  |  |  |
| h_KT, [m] | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  | 0.0 |  |  |  |
| T_DE, [K] | 374.0 |  | 374.0 |  | 374.0 |  | 374.0 |  |  |  |
| T_EK_RG(1), [K] | 518.5 |  | 518.5 |  | 518.5 |  | 518.4 |  |  |  |
| T_EK_RG(2), [K] | 501.1 |  | 501.1 |  | 501.2 |  | 501.1 |  |  |  |
| T_EK_RG(3), [K] | 471.2 |  | 471.2 |  | 471.2 |  | 471.2 |  |  |  |
| T_EK_H2O(1), [K] | 509.9 |  | 509.9 |  | 509.9 |  | 509.8 |  |  |  |
| T_EK_H2O(2), [K] | 486.3 |  | 486.3 |  | 486.4 |  | 486.3 |  |  |  |
| T_EK_H2O(3), [K] | 445.6 |  | 445.6 |  | 445.6 |  | 445.6 |  |  |  |
| T_FV_RG(1), [K] | 456.8 |  | 456.8 |  | 456.9 |  | 456.8 |  |  |  |
| T_FV_RG(2), [K] | 444.4 |  | 444.4 |  | 444.4 |  | 444.3 |  |  |  |
| T_FV_RG(3), [K] | 433.7 |  | 433.7 |  | 433.7 |  | 433.6 |  |  |  |
| T_FV_H2O(1), [K] | 374.0 |  | 374.0 |  | 374.0 |  | 374.0 |  |  |  |
| T_FV_H2O(2), [K] | 372.8 |  | 372.8 |  | 372.8 |  | 372.8 |  |  |  |
| T_FV_H2O(3), [K] | 371.8 |  | 371.8 |  | 371.8 |  | 371.8 |  |  |  |
| T_4, [K] | 861.6 |  | 861.6 |  | 861.7 |  | 861.6 |  |  |  |
| h_DE, [m] | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.0 |  |  |  |
| x_kondens, [kg-basis] | 0.073 |  | 0.073 |  | 0.073 |  | 0.073 |  |  |  |
| P_23, [Pa] | 1.469E+03 |  | 1.469E+03 |  | 1.469E+03 |  | 1.469E+03 |  |  |  |
| P_DE, [Pa] | 1.045E+05 |  | 1.045E+05 |  | 1.045E+05 |  | 1.045E+05 |  |  |  |
| P_DR, [Pa] | 4.276E+06 |  | 4.276E+06 |  | 4.281E+06 |  | 4.272E+06 |  |  |  |
| Q_FV, [W] | 1.319E+07 |  | 1.319E+07 |  | 1.321E+07 |  | 1.318E+07 |  |  |  |
| Q_EK, [W] | 2.015E+07 |  | 2.015E+07 |  | 2.017E+07 |  | 2.012E+07 |  |  |  |
| Q_FD, [W] | 7.135E+07 |  | 7.134E+07 |  | 7.141E+07 |  | 7.128E+07 |  |  |  |
| Q_OH, [W] | 4.574E+07 |  | 4.574E+07 |  | 4.578E+07 |  | 4.570E+07 |  |  |  |
| Q_K, [W] | 8.206E+07 |  | 8.206E+07 |  | 8.214E+07 |  | 8.198E+07 |  |  |  |

# Bilag 21: Resultater fra optimalisering av KK-modellen, med TDE ubeskranket

Resultatene fra optimaliseringen av KK-modellen, med TDE ubeskranket, er gitt i tab.(B21.1). Forutsetninger og antakelser for modellen kan finnes i kap.(4.3), andre parametre som gjelder for modellen er gitt i bilag 18.

Tabell B21.1: Resultater fra optimalisering av KK-modellen, med TDE ubeskranket, vha FMINCON.

| Variabler: | Nom. forstyrrelser |  | Pch4=16 bara |  | Pch4=24 bara |  | Pluft=0.95 bara |  | Pluft=1.05 bara |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J, [NOK/h] | -9939.40 |  | -9875.90 |  | -9989.10 |  | -8809.40 |  | -11109.58 |
| sigma_el, [J/s] | -4.852E+08 |  | -4.836E+08 |  | -4.864E+08 |  | -4.501E+08 |  | -5.211E+08 |
| Ws_P1, [W] | 6.360E+04 |  | 6.331E+04 |  | 6.383E+04 |  | 5.598E+04 |  | 7.162E+04 |
| Ws_P2, [W] | 3.863E+05 |  | 3.864E+05 |  | 3.862E+05 |  | 3.878E+05 |  | 3.803E+05 |
| Ws_FCH4, [W] | 3.623E+06 |  | 4.422E+06 |  | 2.996E+06 |  | 3.124E+06 |  | 4.158E+06 |
| Ws_LUFT, [W] | 7.203E+08 |  | 7.174E+08 |  | 7.225E+08 |  | 6.584E+08 |  | 7.854E+08 |
| p_BK, [Pa] | 6.314E+06 |  | 6.296E+06 |  | 6.327E+06 |  | 5.838E+06 |  | 6.808E+06 |
| rho_3, [kg/m3] | 12.19 |  | 12.15 |  | 12.22 |  | 11.27 |  | 13.15 |
| w_4, [kg/s] | 1015.02 |  | 1012.15 |  | 1017.26 |  | 938.43 |  | 1094.61 |
| F_CH4, [mol/s] | 1052.5 |  | 1049.6 |  | 1054.8 |  | 983.4 |  | 1123.3 |
| F_LUFT, [mol/s] | 34611 |  | 34513 |  | 34687 |  | 31993 |  | 37331 |
| w_8, [kg/s] | 54.42 |  | 54.41 |  | 54.43 |  | 53.94 |  | 54.66 |
| w_15, [kg/s] | 54.42 |  | 54.41 |  | 54.43 |  | 53.94 |  | 54.66 |
| w_12, [kg/s] | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 |
| w_21, [kg/s] | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 |
| n_O2, [mol] | 24.80 |  | 24.73 |  | 24.86 |  | 22.82 |  | 26.87 |
| n_N2, [mol] | 131.34 |  | 130.97 |  | 131.63 |  | 121.40 |  | 141.68 |
| n_CO2, [mol] | 5.06 |  | 5.04 |  | 5.07 |  | 4.72 |  | 5.40 |
| n_H2O, [mol] | 10.11 |  | 10.08 |  | 10.13 |  | 9.45 |  | 10.79 |
| T_BK, [ K] | 1773.0 |  | 1773.0 |  | 1773.0 |  | 1773.0 |  | 1773.0 |
| T_OH_RG(1), [K] | 673.9 |  | 674.3 |  | 673.6 |  | 684.6 |  | 663.7 |
| T_OH_RG(2), [K] | 667.9 |  | 668.3 |  | 667.7 |  | 677.5 |  | 658.8 |
| T_OH_RG(3), [K] | 649.5 |  | 649.8 |  | 649.3 |  | 656.4 |  | 642.7 |
| T_OH_D(1), [K] | 672.5 |  | 672.8 |  | 672.2 |  | 682.9 |  | 662.6 |
| T_OH_D(2), [K] | 663.6 |  | 663.9 |  | 663.3 |  | 672.4 |  | 655.1 |
| T_OH_D(3), [K] | 636.0 |  | 636.2 |  | 635.9 |  | 641.5 |  | 630.6 |
| T_FD_RG(1), [K] | 575.6 |  | 575.7 |  | 575.6 |  | 576.5 |  | 574.5 |
| T_FD_RG(2), [K] | 557.1 |  | 557.1 |  | 557.1 |  | 556.9 |  | 556.9 |
| T_FD_RG(3), [K] | 552.4 |  | 552.4 |  | 552.4 |  | 552.1 |  | 552.4 |
| T_FD_H2O, [K] | 550.9 |  | 550.9 |  | 550.9 |  | 550.5 |  | 550.9 |
| h_DR, [m] | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 2.5 |  | 0.0 |
| T_K_cw(1), [K] | 285.9 |  | 285.9 |  | 285.9 |  | 285.9 |  | 285.9 |
| T_K_cw(2), [K] | 285.3 |  | 285.3 |  | 285.3 |  | 285.2 |  | 285.3 |
| T_K_cw(3), [K] | 284.3 |  | 284.3 |  | 284.3 |  | 284.3 |  | 284.3 |
| T_K_D, [K] | 287.2 |  | 287.2 |  | 287.2 |  | 287.1 |  | 287.2 |
| h_KT, [m] | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.0 |  | 1.0 |
| T_DE, [K] | 447.4 |  | 447.2 |  | 447.6 |  | 442.5 |  | 452.3 |
| T_EK_RG(1), [K] | 550.3 |  | 550.3 |  | 550.3 |  | 549.6 |  | 550.6 |
| T_EK_RG(2), [K] | 544.9 |  | 544.8 |  | 544.9 |  | 543.4 |  | 545.9 |
| T_EK_RG(3), [K] | 531.2 |  | 531.1 |  | 531.3 |  | 528.5 |  | 533.5 |
| T_EK_H2O(1), [K] | 547.4 |  | 547.4 |  | 547.4 |  | 546.2 |  | 548.1 |
| T_EK_H2O(2), [K] | 537.5 |  | 537.5 |  | 537.6 |  | 535.3 |  | 539.3 |
| T_EK_H2O(3), [K] | 512.5 |  | 512.4 |  | 512.6 |  | 508.8 |  | 515.9 |
| T_FV_RG(1), [K] | 523.0 |  | 522.8 |  | 523.0 |  | 519.8 |  | 525.7 |
| T_FV_RG(2), [K] | 511.8 |  | 511.7 |  | 511.9 |  | 508.1 |  | 515.0 |
| T_FV_RG(3), [K] | 496.6 |  | 496.5 |  | 496.7 |  | 492.6 |  | 500.3 |
| T_FV_H2O(1), [K] | 447.4 |  | 447.2 |  | 447.6 |  | 442.5 |  | 452.3 |
| T_FV_H2O(2), [K] | 409.3 |  | 409.1 |  | 409.4 |  | 404.8 |  | 413.8 |
| T_FV_H2O(3), [K] | 357.6 |  | 357.5 |  | 357.7 |  | 354.6 |  | 360.7 |
| T_4, [K] | 675.8 |  | 676.2 |  | 675.5 |  | 687.0 |  | 665.2 |
| h_DE, [m] | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  | 1.8 |
| x_kondens, [kg-basis] | 0.107 |  | 0.107 |  | 0.107 |  | 0.105 |  | 0.108 |
| P_23, [Pa] | 1.601E+03 |  | 1.601E+03 |  | 1.601E+03 |  | 1.598E+03 |  | 1.602E+03 |
| P_DE, [Pa] | 8.781E+05 |  | 8.744E+05 |  | 8.810E+05 |  | 7.800E+05 |  | 9.843E+05 |
| P_DR, [Pa] | 6.202E+06 |  | 6.201E+06 |  | 6.202E+06 |  | 6.173E+06 |  | 6.202E+06 |
| Q_FV, [W] | 3.639E+07 |  | 3.634E+07 |  | 3.643E+07 |  | 3.497E+07 |  | 3.766E+07 |
| Q_EK, [W] | 2.236E+07 |  | 2.238E+07 |  | 2.234E+07 |  | 2.301E+07 |  | 2.152E+07 |
| Q_FD, [W] | 1.023E+08 |  | 1.023E+08 |  | 1.023E+08 |  | 1.016E+08 |  | 1.026E+08 |
| Q_OH, [W] | 2.767E+07 |  | 2.774E+07 |  | 2.760E+07 |  | 2.984E+07 |  | 2.552E+07 |
| Q_K, [W] | 1.200E+08 |  | 1.200E+08 |  | 1.201E+08 |  | 1.192E+08 |  | 1.203E+08 |
| Variabler: | Tch4=278 K | Tch4=288 K |  | Tluft=278 K |  | Tluft=288 K |  |  |  |
| J, [NOK/h] | -9930.60 | -9948.18 |  | -10589.52 |  | -9344.58 |  |  |  |
| sigma_el, [J/s] | -4.852E+08 | -4.851E+08 |  | -5.139E+08 |  | -4.589E+08 |  |  |  |
| Ws_P1, [W] | 6.360E+04 | 6.360E+04 |  | 6.935E+04 |  | 5.843E+04 |  |  |  |
| Ws_P2, [W] | 3.863E+05 | 3.863E+05 |  | 3.830E+05 |  | 3.873E+05 |  |  |  |
| Ws_FCH4, [W] | 3.560E+06 | 3.686E+06 |  | 4.043E+06 |  | 3.253E+06 |  |  |  |
| Ws_LUFT, [W] | 7.203E+08 | 7.203E+08 |  | 7.643E+08 |  | 6.807E+08 |  |  |  |
| p_BK, [Pa] | 6.314E+06 | 6.314E+06 |  | 6.669E+06 |  | 5.991E+06 |  |  |  |
| rho_3, [kg/m3] | 12.19 | 12.19 |  | 12.88 |  | 11.57 |  |  |  |
| w_4, [kg/s] | 1015.02 | 1015.05 |  | 1072.14 |  | 963.19 |  |  |  |
| F_CH4, [mol/s] | 1052.9 | 1052.2 |  | 1113.8 |  | 996.5 |  |  |  |
| F_LUFT, [mol/s] | 34611 | 34612 |  | 36558 |  | 32845 |  |  |  |
| w_8, [kg/s] | 54.42 | 54.42 |  | 54.65 |  | 54.09 |  |  |  |
| w_15, [kg/s] | 54.42 | 54.42 |  | 54.65 |  | 54.09 |  |  |  |
| w_12, [kg/s] | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  |  |  |
| w_21, [kg/s] | 0.0000 | 0.0000 |  | 0.0000 |  | 0.0000 |  |  |  |
| n_O2, [mol] | 24.80 | 24.81 |  | 26.18 |  | 23.56 |  |  |  |
| n_N2, [mol] | 131.34 | 131.35 |  | 138.73 |  | 124.64 |  |  |  |
| n_CO2, [mol] | 5.06 | 5.05 |  | 5.35 |  | 4.79 |  |  |  |
| n_H2O, [mol] | 10.12 | 10.11 |  | 10.70 |  | 9.57 |  |  |  |
| T_BK, [ K] | 1773.0 | 1773.0 |  | 1773.0 |  | 1773.0 |  |  |  |
| T_OH_RG(1), [K] | 673.9 | 673.9 |  | 666.6 |  | 680.9 |  |  |  |
| T_OH_RG(2), [K] | 667.9 | 667.9 |  | 661.4 |  | 674.2 |  |  |  |
| T_OH_RG(3), [K] | 649.5 | 649.5 |  | 644.7 |  | 654.1 |  |  |  |
| T_OH_D(1), [K] | 672.5 | 672.5 |  | 665.4 |  | 679.3 |  |  |  |
| T_OH_D(2), [K] | 663.6 | 663.6 |  | 657.5 |  | 669.4 |  |  |  |
| T_OH_D(3), [K] | 636.1 | 636.0 |  | 632.2 |  | 639.6 |  |  |  |
| T_FD_RG(1), [K] | 575.6 | 575.6 |  | 574.9 |  | 576.2 |  |  |  |
| T_FD_RG(2), [K] | 557.1 | 557.1 |  | 557.0 |  | 556.9 |  |  |  |
| T_FD_RG(3), [K] | 552.4 | 552.4 |  | 552.5 |  | 552.2 |  |  |  |
| T_FD_H2O, [K] | 550.9 | 550.9 |  | 550.9 |  | 550.6 |  |  |  |
| h_DR, [m] | 2.5 | 0.0 |  | 0.7 |  | 0.1 |  |  |  |
| T_K_cw(1), [K] | 285.9 | 285.9 |  | 285.9 |  | 285.9 |  |  |  |
| T_K_cw(2), [K] | 285.3 | 285.3 |  | 285.3 |  | 285.2 |  |  |  |
| T_K_cw(3), [K] | 284.3 | 284.3 |  | 284.3 |  | 284.3 |  |  |  |
| T_K_D, [K] | 287.2 | 287.2 |  | 287.2 |  | 287.1 |  |  |  |
| h_KT, [m] | 1.0 | 0.9 |  | 3.0 |  | 1.0 |  |  |  |
| T_DE, [K] | 447.4 | 447.4 |  | 450.9 |  | 444.1 |  |  |  |
| T_EK_RG(1), [K] | 550.3 | 550.3 |  | 550.6 |  | 549.8 |  |  |  |
| T_EK_RG(2), [K] | 544.9 | 544.9 |  | 545.7 |  | 543.9 |  |  |  |
| T_EK_RG(3), [K] | 531.2 | 531.2 |  | 532.9 |  | 529.4 |  |  |  |
| T_EK_H2O(1), [K] | 547.4 | 547.4 |  | 548.0 |  | 546.6 |  |  |  |
| T_EK_H2O(2), [K] | 537.5 | 537.5 |  | 538.9 |  | 536.1 |  |  |  |
| T_EK_H2O(3), [K] | 512.5 | 512.5 |  | 515.0 |  | 510.1 |  |  |  |
| T_FV_RG(1), [K] | 523.0 | 523.0 |  | 525.0 |  | 520.8 |  |  |  |
| T_FV_RG(2), [K] | 511.8 | 511.8 |  | 514.2 |  | 509.4 |  |  |  |
| T_FV_RG(3), [K] | 496.6 | 496.6 |  | 499.3 |  | 493.9 |  |  |  |
| T_FV_H2O(1), [K] | 447.4 | 447.4 |  | 450.9 |  | 444.1 |  |  |  |
| T_FV_H2O(2), [K] | 409.3 | 409.3 |  | 412.5 |  | 406.3 |  |  |  |
| T_FV_H2O(3), [K] | 357.6 | 357.6 |  | 359.8 |  | 355.6 |  |  |  |
| T_4, [K] | 675.8 | 675.8 |  | 668.2 |  | 683.2 |  |  |  |
| h_DE, [m] | 1.1 | 1.8 |  | 1.5 |  | 1.8 |  |  |  |
| x_kondens, [kg-basis] | 0.107 | 0.107 |  | 0.108 |  | 0.106 |  |  |  |
| P_23, [Pa] | 1.601E+03 | 1.601E+03 |  | 1.602E+03 |  | 1.599E+03 |  |  |  |
| P_DE, [Pa] | 8.781E+05 | 8.781E+05 |  | 9.534E+05 |  | 8.118E+05 |  |  |  |
| P_DR, [Pa] | 6.202E+06 | 6.202E+06 |  | 6.209E+06 |  | 6.182E+06 |  |  |  |
| Q_FV, [W] | 3.639E+07 | 3.639E+07 |  | 3.734E+07 |  | 3.544E+07 |  |  |  |
| Q_EK, [W] | 2.236E+07 | 2.236E+07 |  | 2.180E+07 |  | 2.279E+07 |  |  |  |
| Q_FD, [W] | 1.023E+08 | 1.023E+08 |  | 1.026E+08 |  | 1.018E+08 |  |  |  |
| Q_OH, [W] | 2.767E+07 | 2.766E+07 |  | 2.614E+07 |  | 2.910E+07 |  |  |  |
| Q_K, [W] | 1.200E+08 | 1.200E+08 |  | 1.204E+08 |  | 1.195E+08 |  |  |  |

# Bilag 22: Resultater fra implementering av regulerte utganger for KK, ubeskranket TDE

Resultatene fra implementering av alternativ I til V av regulerte utganger, som er  beskrevet i kap.(5.1.2.3), for KK-modellen uten TDE-beskrankning, er gitt i tab.(B22.1) til (B22.5).

Tabell B22.1: Resultater fra implementering av alternativ I i KK-modellen uten TDE-beskrankning.

| Variabler: | Nom.forst. | Pch4=16 | Pch4=24 | Pluft=0.95 | Pluft=1.05 | Tch4=278K | Tch4=288K | Tluft=278K | Tluft=288K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J, [NOK/h] | -9939.40 | -9875.82 | -9989.06 | -8750.30 | -11053.36 | -9930.60 | -9948.18 | -10560.48 | -9317.65 |
| sigma_el, [J/s] | -4.852E+08 | -4.843E+08 | -4.859E+08 | -4.692E+08 | -5.002E+08 | -4.853E+08 | -4.851E+08 | -4.987E+08 | -4.717E+08 |
| Ws_P1, [W] | 6.361E+04 | 6.361E+04 | 6.361E+04 | 6.362E+04 | 6.359E+04 | 6.361E+04 | 6.361E+04 | 6.359E+04 | 6.363E+04 |
| Ws_P2, [W] | 3.863E+05 | 3.863E+05 | 3.864E+05 | 3.851E+05 | 3.874E+05 | 3.863E+05 | 3.863E+05 | 3.877E+05 | 3.850E+05 |
| Ws_FCH4, [W] | 3.623E+06 | 4.441E+06 | 2.985E+06 | 3.553E+06 | 3.689E+06 | 3.561E+06 | 3.686E+06 | 3.704E+06 | 3.542E+06 |
| Ws_LUFT, [W] | 7.203E+08 | 7.204E+08 | 7.203E+08 | 7.360E+08 | 7.056E+08 | 7.203E+08 | 7.203E+08 | 7.072E+08 | 7.334E+08 |
| p_BK, [Pa] | 6.314E+06 | 6.314E+06 | 6.314E+06 | 6.314E+06 | 6.314E+06 | 6.314E+06 | 6.314E+06 | 6.314E+06 | 6.314E+06 |
| rho_3, [kg/m3] | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 |
| w_4, [kg/s] | 1015.10 | 1015.10 | 1015.09 | 1015.22 | 1014.97 | 1015.09 | 1015.10 | 1014.95 | 1015.25 |
| F_CH4, [mol/s] | 1052.6 | 1051.5 | 1053.4 | 1032.2 | 1071.7 | 1052.9 | 1052.3 | 1076.1 | 1029.0 |
| F_LUFT, [mol/s] | 34614 | 34614 | 34613 | 34629 | 34599 | 34613 | 34614 | 34595 | 34632 |
| w_8, [kg/s] | 54.42 | 54.42 | 54.43 | 54.36 | 54.49 | 54.42 | 54.42 | 54.50 | 54.35 |
| w_15, [kg/s] | 54.42 | 54.42 | 54.43 | 54.36 | 54.49 | 54.42 | 54.42 | 54.50 | 54.35 |
| w_12, [kg/s] | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| w_21, [kg/s] | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| n_O2, [mol] | 24.80 | 24.82 | 24.79 | 25.02 | 24.60 | 24.80 | 24.81 | 24.56 | 25.05 |
| n_N2, [mol] | 131.35 | 131.36 | 131.35 | 131.43 | 131.28 | 131.35 | 131.35 | 131.26 | 131.44 |
| n_CO2, [mol] | 5.06 | 5.05 | 5.06 | 4.96 | 5.15 | 5.06 | 5.05 | 5.17 | 4.94 |
| n_H2O, [mol] | 10.11 | 10.10 | 10.12 | 9.92 | 10.29 | 10.12 | 10.11 | 10.34 | 9.89 |
| T_BK, [ K] | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 |
| T_OH_RG(1), [K] | 673.9 | 673.9 | 673.9 | 673.7 | 674.1 | 673.9 | 673.9 | 674.1 | 673.6 |
| T_OH_RG(2), [K] | 667.9 | 667.9 | 667.9 | 667.7 | 668.1 | 667.9 | 667.9 | 668.1 | 667.7 |
| T_OH_RG(3), [K] | 649.5 | 649.5 | 649.5 | 649.4 | 649.7 | 649.5 | 649.5 | 649.7 | 649.3 |
| T_OH_D(1), [K] | 672.5 | 672.5 | 672.5 | 672.3 | 672.6 | 672.5 | 672.5 | 672.7 | 672.2 |
| T_OH_D(2), [K] | 663.6 | 663.6 | 663.6 | 663.4 | 663.7 | 663.6 | 663.6 | 663.8 | 663.4 |
| T_OH_D(3), [K] | 636.0 | 636.0 | 636.0 | 635.9 | 636.2 | 636.0 | 636.0 | 636.2 | 635.9 |
| T_FD_RG(1), [K] | 575.6 | 575.6 | 575.6 | 575.5 | 575.7 | 575.6 | 575.6 | 575.8 | 575.5 |
| T_FD_RG(2), [K] | 557.1 | 557.1 | 557.1 | 557.0 | 557.2 | 557.1 | 557.1 | 557.2 | 557.0 |
| T_FD_RG(3), [K] | 552.4 | 552.4 | 552.4 | 552.3 | 552.5 | 552.4 | 552.4 | 552.5 | 552.3 |
| T_FD_H2O, [K] | 550.9 | 550.9 | 550.9 | 550.8 | 550.9 | 550.9 | 550.9 | 551.0 | 550.8 |
| h_DR, [m] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| T_K_cw(1), [K] | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 |
| T_K_cw(2), [K] | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 |
| T_K_cw(3), [K] | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 |
| T_K_D, [K] | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 |
| h_KT, [m] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| T_DE, [K] | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.5 | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.5 |
| T_EK_RG(1), [K] | 550.3 | 550.3 | 550.3 | 550.2 | 550.4 | 550.3 | 550.3 | 550.4 | 550.2 |
| T_EK_RG(2), [K] | 544.9 | 544.9 | 544.9 | 544.8 | 545.0 | 544.9 | 544.9 | 545.0 | 544.8 |
| T_EK_RG(3), [K] | 531.2 | 531.2 | 531.2 | 531.1 | 531.2 | 531.2 | 531.2 | 531.2 | 531.1 |
| T_EK_H2O(1), [K] | 547.4 | 547.4 | 547.4 | 547.3 | 547.5 | 547.4 | 547.4 | 547.5 | 547.3 |
| T_EK_H2O(2), [K] | 537.5 | 537.5 | 537.5 | 537.5 | 537.6 | 537.5 | 537.5 | 537.6 | 537.5 |
| T_EK_H2O(3), [K] | 512.5 | 512.5 | 512.5 | 512.5 | 512.5 | 512.5 | 512.5 | 512.5 | 512.5 |
| T_FV_RG(1), [K] | 523.0 | 523.0 | 523.0 | 522.9 | 523.0 | 523.0 | 523.0 | 523.0 | 522.9 |
| T_FV_RG(2), [K] | 511.8 | 511.8 | 511.8 | 511.8 | 511.8 | 511.8 | 511.8 | 511.8 | 511.8 |
| T_FV_RG(3), [K] | 496.6 | 496.6 | 496.6 | 496.6 | 496.7 | 496.6 | 496.6 | 496.7 | 496.6 |
| T_FV_H2O(1), [K] | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.5 | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.5 |
| T_FV_H2O(2), [K] | 409.3 | 409.3 | 409.3 | 409.4 | 409.2 | 409.3 | 409.3 | 409.2 | 409.4 |
| T_FV_H2O(3), [K] | 357.6 | 357.6 | 357.6 | 357.6 | 357.6 | 357.6 | 357.6 | 357.5 | 357.7 |
| T_4, [K] | 675.8 | 675.8 | 675.8 | 675.6 | 676.0 | 675.8 | 675.8 | 676.0 | 675.6 |
| h_DE, [m] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| x_kondens, [kg-basis] | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 |
| P_23, [Pa] | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.600E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.600E+03 |
| P_DE, [Pa] | 8.782E+05 | 8.783E+05 | 8.781E+05 | 8.795E+05 | 8.770E+05 | 8.782E+05 | 8.782E+05 | 8.767E+05 | 8.797E+05 |
| P_DR, [Pa] | 6.202E+06 | 6.201E+06 | 6.202E+06 | 6.194E+06 | 6.210E+06 | 6.202E+06 | 6.202E+06 | 6.212E+06 | 6.192E+06 |
| Q_FV, [W] | 3.640E+07 | 3.639E+07 | 3.640E+07 | 3.637E+07 | 3.642E+07 | 3.640E+07 | 3.639E+07 | 3.643E+07 | 3.636E+07 |
| Q_EK, [W] | 2.236E+07 | 2.235E+07 | 2.236E+07 | 2.230E+07 | 2.241E+07 | 2.236E+07 | 2.235E+07 | 2.242E+07 | 2.229E+07 |
| Q_FD, [W] | 1.023E+08 | 1.023E+08 | 1.023E+08 | 1.022E+08 | 1.024E+08 | 1.023E+08 | 1.023E+08 | 1.024E+08 | 1.021E+08 |
| Q_OH, [W] | 2.766E+07 | 2.766E+07 | 2.767E+07 | 2.761E+07 | 2.772E+07 | 2.766E+07 | 2.766E+07 | 2.773E+07 | 2.760E+07 |
| Q_K, [W] | 1.200E+08 | 1.200E+08 | 1.200E+08 | 1.199E+08 | 1.202E+08 | 1.200E+08 | 1.200E+08 | 1.202E+08 | 1.199E+08 |

Tabell B22.2: Resultater fra implementering av alternativ II i KK-modellen uten TDE-beskrankning.

| Variabler: | Nom.forst. | Pch4=16 | Pch4=24 | Pluft=0.95 | Pluft=1.05 | Tch4=278K | Tch4=288K | Tluft=278K | Tluft=288K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J, [NOK/h] | -9939.40 | -9875.71 | -9988.98 | -8688.84 | -11005.30 | -9930.60 | -9948.18 | -10513.88 | -9263.08 |
| sigma_el, [J/s] | -4.851E+08 | -4.847E+08 | -4.855E+08 | -4.768E+08 | -4.923E+08 | -4.851E+08 | -4.852E+08 | -4.890E+08 | -4.806E+08 |
| Ws_P1, [W] | 6.359E+04 | 6.377E+04 | 6.346E+04 | 6.698E+04 | 6.075E+04 | 6.354E+04 | 6.365E+04 | 6.012E+04 | 6.754E+04 |
| Ws_P2, [W] | 3.863E+05 | 3.862E+05 | 3.865E+05 | 3.826E+05 | 3.889E+05 | 3.864E+05 | 3.863E+05 | 3.894E+05 | 3.819E+05 |
| Ws_FCH4, [W] | 3.623E+06 | 4.451E+06 | 2.978E+06 | 3.739E+06 | 3.522E+06 | 3.557E+06 | 3.689E+06 | 3.499E+06 | 3.758E+06 |
| Ws_LUFT, [W] | 7.202E+08 | 7.219E+08 | 7.188E+08 | 7.704E+08 | 6.777E+08 | 7.197E+08 | 7.207E+08 | 6.732E+08 | 7.736E+08 |
| p_BK, [Pa] | 6.313E+06 | 6.324E+06 | 6.305E+06 | 6.521E+06 | 6.138E+06 | 6.310E+06 | 6.316E+06 | 6.099E+06 | 6.556E+06 |
| rho_3, [kg/m3] | 12.19 | 12.21 | 12.17 | 12.59 | 11.84 | 12.18 | 12.19 | 11.77 | 12.66 |
| w_4, [kg/s] | 1014.95 | 1016.66 | 1013.62 | 1048.57 | 986.53 | 1014.43 | 1015.48 | 980.29 | 1054.19 |
| F_CH4, [mol/s] | 1052.5 | 1052.5 | 1052.5 | 1052.5 | 1052.5 | 1052.5 | 1052.5 | 1052.5 | 1052.5 |
| F_LUFT, [mol/s] | 34609 | 34668 | 34563 | 35774 | 33623 | 34590 | 34627 | 33407 | 35969 |
| w_8, [kg/s] | 54.42 | 54.43 | 54.42 | 54.46 | 54.36 | 54.42 | 54.42 | 54.34 | 54.46 |
| w_15, [kg/s] | 54.42 | 54.43 | 54.42 | 54.46 | 54.36 | 54.42 | 54.42 | 54.34 | 54.46 |
| w_12, [kg/s] | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| w_21, [kg/s] | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| n_O2, [mol] | 24.80 | 24.86 | 24.75 | 25.98 | 23.80 | 24.78 | 24.82 | 23.58 | 26.18 |
| n_N2, [mol] | 131.33 | 131.56 | 131.16 | 135.78 | 127.57 | 131.26 | 131.40 | 126.74 | 136.53 |
| n_CO2, [mol] | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.06 | 5.05 | 5.06 | 5.06 | 5.05 | 5.06 |
| n_H2O, [mol] | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.11 |
| T_BK, [ K] | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 |
| T_OH_RG(1), [K] | 673.9 | 673.6 | 674.1 | 669.2 | 678.0 | 674.0 | 673.8 | 678.9 | 668.5 |
| T_OH_RG(2), [K] | 667.9 | 667.7 | 668.1 | 663.8 | 671.6 | 668.0 | 667.9 | 672.4 | 663.1 |
| T_OH_RG(3), [K] | 649.5 | 649.4 | 649.7 | 646.4 | 652.2 | 649.6 | 649.5 | 652.8 | 645.9 |
| T_OH_D(1), [K] | 672.5 | 672.2 | 672.7 | 667.9 | 676.5 | 672.6 | 672.4 | 677.3 | 667.2 |
| T_OH_D(2), [K] | 663.6 | 663.4 | 663.7 | 659.7 | 667.0 | 663.6 | 663.5 | 667.7 | 659.1 |
| T_OH_D(3), [K] | 636.1 | 635.9 | 636.2 | 633.5 | 638.2 | 636.1 | 636.0 | 638.7 | 633.1 |
| T_FD_RG(1), [K] | 575.6 | 575.6 | 575.6 | 575.0 | 576.1 | 575.6 | 575.6 | 576.2 | 574.9 |
| T_FD_RG(2), [K] | 557.1 | 557.1 | 557.1 | 556.9 | 557.2 | 557.1 | 557.1 | 557.2 | 556.9 |
| T_FD_RG(3), [K] | 552.4 | 552.4 | 552.4 | 552.3 | 552.5 | 552.4 | 552.4 | 552.5 | 552.3 |
| T_FD_H2O, [K] | 550.9 | 550.9 | 550.9 | 550.8 | 550.9 | 550.9 | 550.9 | 550.9 | 550.7 |
| h_DR, [m] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| T_K_cw(1), [K] | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 |
| T_K_cw(2), [K] | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 |
| T_K_cw(3), [K] | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 |
| T_K_D, [K] | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 |
| h_KT, [m] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| T_DE, [K] | 447.4 | 447.5 | 447.3 | 449.6 | 445.5 | 447.4 | 447.4 | 445.1 | 449.9 |
| T_EK_RG(1), [K] | 550.3 | 550.3 | 550.3 | 550.4 | 550.2 | 550.3 | 550.3 | 550.1 | 550.4 |
| T_EK_RG(2), [K] | 544.9 | 544.9 | 544.9 | 545.3 | 544.5 | 544.9 | 544.9 | 544.4 | 545.3 |
| T_EK_RG(3), [K] | 531.2 | 531.2 | 531.1 | 532.1 | 530.3 | 531.2 | 531.2 | 530.1 | 532.3 |
| T_EK_H2O(1), [K] | 547.4 | 547.4 | 547.4 | 547.7 | 547.1 | 547.4 | 547.4 | 547.0 | 547.7 |
| T_EK_H2O(2), [K] | 537.5 | 537.6 | 537.5 | 538.3 | 536.8 | 537.5 | 537.5 | 536.7 | 538.4 |
| T_EK_H2O(3), [K] | 512.5 | 512.6 | 512.5 | 514.0 | 511.2 | 512.5 | 512.6 | 510.9 | 514.3 |
| T_FV_RG(1), [K] | 523.0 | 523.0 | 522.9 | 524.1 | 521.9 | 522.9 | 523.0 | 521.6 | 524.3 |
| T_FV_RG(2), [K] | 511.8 | 511.9 | 511.7 | 513.2 | 510.5 | 511.8 | 511.8 | 510.3 | 513.4 |
| T_FV_RG(3), [K] | 496.6 | 496.7 | 496.6 | 498.2 | 495.2 | 496.6 | 496.7 | 494.9 | 498.4 |
| T_FV_H2O(1), [K] | 447.4 | 447.5 | 447.3 | 449.6 | 445.5 | 447.4 | 447.4 | 445.1 | 449.9 |
| T_FV_H2O(2), [K] | 409.3 | 409.4 | 409.2 | 411.3 | 407.6 | 409.3 | 409.3 | 407.2 | 411.6 |
| T_FV_H2O(3), [K] | 357.6 | 357.7 | 357.5 | 359.0 | 356.4 | 357.6 | 357.6 | 356.2 | 359.2 |
| T_4, [K] | 675.8 | 675.6 | 676.0 | 671.0 | 680.1 | 675.9 | 675.7 | 681.0 | 670.2 |
| h_DE, [m] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| x_kondens, [kg-basis] | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.108 | 0.106 | 0.107 | 0.107 | 0.106 | 0.108 |
| P_23, [Pa] | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 |
| P_DE, [Pa] | 8.780E+05 | 8.803E+05 | 8.762E+05 | 9.240E+05 | 8.397E+05 | 8.773E+05 | 8.787E+05 | 8.314E+05 | 9.318E+05 |
| P_DR, [Pa] | 6.202E+06 | 6.202E+06 | 6.202E+06 | 6.193E+06 | 6.205E+06 | 6.202E+06 | 6.202E+06 | 6.205E+06 | 6.191E+06 |
| Q_FV, [W] | 3.639E+07 | 3.642E+07 | 3.637E+07 | 3.691E+07 | 3.593E+07 | 3.638E+07 | 3.640E+07 | 3.582E+07 | 3.699E+07 |
| Q_EK, [W] | 2.236E+07 | 2.234E+07 | 2.237E+07 | 2.194E+07 | 2.269E+07 | 2.236E+07 | 2.235E+07 | 2.276E+07 | 2.187E+07 |
| Q_FD, [W] | 1.023E+08 | 1.023E+08 | 1.023E+08 | 1.023E+08 | 1.022E+08 | 1.023E+08 | 1.023E+08 | 1.022E+08 | 1.023E+08 |
| Q_OH, [W] | 2.767E+07 | 2.762E+07 | 2.771E+07 | 2.667E+07 | 2.853E+07 | 2.768E+07 | 2.765E+07 | 2.872E+07 | 2.651E+07 |
| Q_K, [W] | 1.200E+08 | 1.200E+08 | 1.200E+08 | 1.200E+08 | 1.200E+08 | 1.200E+08 | 1.200E+08 | 1.200E+08 | 1.200E+08 |

Tabell B22.3: Resultater fra implementering av alternativ III i KK-modellen uten TDE-beskrankning.

| Variabler: | Nom.forst. | Pch4=16 | Pch4=24 | Pluft=0.95 | Pluft=1.05 | Tch4=278K | Tch4=288K | Tluft=278K | Tluft=288K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J, [NOK/h] | -9939.40 | -9875.83 | -9989.05 | -8751.11 | -11053.87 | -9930.60 | -9948.18 | -10560.94 | -9318.27 |
| sigma_el, [J/s] | -4.852E+08 | -4.843E+08 | -4.858E+08 | -4.690E+08 | -5.003E+08 | -4.852E+08 | -4.851E+08 | -4.988E+08 | -4.715E+08 |
| Ws_P1, [W] | 6.360E+04 | 6.360E+04 | 6.360E+04 | 6.357E+04 | 6.363E+04 | 6.360E+04 | 6.360E+04 | 6.364E+04 | 6.357E+04 |
| Ws_P2, [W] | 3.863E+05 | 3.863E+05 | 3.864E+05 | 3.852E+05 | 3.874E+05 | 3.863E+05 | 3.863E+05 | 3.876E+05 | 3.850E+05 |
| Ws_FCH4, [W] | 3.623E+06 | 4.440E+06 | 2.985E+06 | 3.550E+06 | 3.691E+06 | 3.560E+06 | 3.686E+06 | 3.707E+06 | 3.539E+06 |
| Ws_LUFT, [W] | 7.203E+08 | 7.203E+08 | 7.203E+08 | 7.355E+08 | 7.060E+08 | 7.203E+08 | 7.203E+08 | 7.077E+08 | 7.328E+08 |
| p_BK, [Pa] | 6.314E+06 | 6.313E+06 | 6.314E+06 | 6.311E+06 | 6.316E+06 | 6.314E+06 | 6.313E+06 | 6.317E+06 | 6.310E+06 |
| rho_3, [kg/m3] | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.19 |
| w_4, [kg/s] | 1015.02 | 1015.00 | 1015.04 | 1014.69 | 1015.33 | 1015.03 | 1015.02 | 1015.40 | 1014.64 |
| F_CH4, [mol/s] | 1052.5 | 1051.4 | 1053.4 | 1031.9 | 1071.9 | 1052.9 | 1052.2 | 1076.4 | 1028.7 |
| F_LUFT, [mol/s] | 34611 | 34611 | 34611 | 34611 | 34611 | 34611 | 34611 | 34611 | 34611 |
| w_8, [kg/s] | 54.42 | 54.42 | 54.43 | 54.35 | 54.49 | 54.42 | 54.42 | 54.50 | 54.34 |
| w_15, [kg/s] | 54.42 | 54.42 | 54.43 | 54.35 | 54.49 | 54.42 | 54.42 | 54.50 | 54.34 |
| w_12, [kg/s] | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| w_21, [kg/s] | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| n_O2, [mol] | 24.80 | 24.81 | 24.79 | 25.00 | 24.61 | 24.80 | 24.81 | 24.57 | 25.03 |
| n_N2, [mol] | 131.34 | 131.34 | 131.34 | 131.36 | 131.33 | 131.34 | 131.34 | 131.32 | 131.36 |
| n_CO2, [mol] | 5.06 | 5.05 | 5.06 | 4.96 | 5.15 | 5.06 | 5.05 | 5.17 | 4.94 |
| n_H2O, [mol] | 10.11 | 10.10 | 10.12 | 9.91 | 10.30 | 10.12 | 10.11 | 10.34 | 9.88 |
| T_BK, [ K] | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 |
| T_OH_RG(1), [K] | 673.9 | 673.9 | 673.9 | 673.7 | 674.0 | 673.9 | 673.9 | 674.0 | 673.7 |
| T_OH_RG(2), [K] | 667.9 | 667.9 | 667.9 | 667.8 | 668.1 | 667.9 | 667.9 | 668.1 | 667.8 |
| T_OH_RG(3), [K] | 649.5 | 649.5 | 649.5 | 649.4 | 649.6 | 649.5 | 649.5 | 649.7 | 649.4 |
| T_OH_D(1), [K] | 672.5 | 672.5 | 672.5 | 672.3 | 672.6 | 672.5 | 672.5 | 672.6 | 672.3 |
| T_OH_D(2), [K] | 663.6 | 663.6 | 663.6 | 663.5 | 663.7 | 663.6 | 663.6 | 663.7 | 663.4 |
| T_OH_D(3), [K] | 636.0 | 636.0 | 636.1 | 635.9 | 636.1 | 636.0 | 636.0 | 636.2 | 635.9 |
| T_FD_RG(1), [K] | 575.6 | 575.6 | 575.6 | 575.5 | 575.7 | 575.6 | 575.6 | 575.7 | 575.5 |
| T_FD_RG(2), [K] | 557.1 | 557.1 | 557.1 | 557.0 | 557.2 | 557.1 | 557.1 | 557.2 | 557.0 |
| T_FD_RG(3), [K] | 552.4 | 552.4 | 552.4 | 552.3 | 552.5 | 552.4 | 552.4 | 552.5 | 552.3 |
| T_FD_H2O, [K] | 550.9 | 550.9 | 550.9 | 550.8 | 550.9 | 550.9 | 550.9 | 551.0 | 550.8 |
| h_DR, [m] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| T_K_cw(1), [K] | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 |
| T_K_cw(2), [K] | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 |
| T_K_cw(3), [K] | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 |
| T_K_D, [K] | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 |
| h_KT, [m] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| T_DE, [K] | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.5 | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.5 |
| T_EK_RG(1), [K] | 550.3 | 550.3 | 550.3 | 550.2 | 550.4 | 550.3 | 550.3 | 550.4 | 550.2 |
| T_EK_RG(2), [K] | 544.9 | 544.9 | 544.9 | 544.8 | 545.0 | 544.9 | 544.9 | 545.0 | 544.8 |
| T_EK_RG(3), [K] | 531.2 | 531.2 | 531.2 | 531.1 | 531.2 | 531.2 | 531.2 | 531.3 | 531.1 |
| T_EK_H2O(1), [K] | 547.4 | 547.4 | 547.4 | 547.3 | 547.5 | 547.4 | 547.4 | 547.5 | 547.3 |
| T_EK_H2O(2), [K] | 537.5 | 537.5 | 537.5 | 537.5 | 537.6 | 537.5 | 537.5 | 537.6 | 537.5 |
| T_EK_H2O(3), [K] | 512.5 | 512.5 | 512.5 | 512.5 | 512.6 | 512.5 | 512.5 | 512.6 | 512.5 |
| T_FV_RG(1), [K] | 523.0 | 523.0 | 523.0 | 522.9 | 523.0 | 523.0 | 523.0 | 523.0 | 522.9 |
| T_FV_RG(2), [K] | 511.8 | 511.8 | 511.8 | 511.7 | 511.8 | 511.8 | 511.8 | 511.9 | 511.7 |
| T_FV_RG(3), [K] | 496.6 | 496.6 | 496.6 | 496.6 | 496.7 | 496.6 | 496.6 | 496.7 | 496.6 |
| T_FV_H2O(1), [K] | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.5 | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.5 |
| T_FV_H2O(2), [K] | 409.3 | 409.3 | 409.3 | 409.3 | 409.3 | 409.3 | 409.3 | 409.3 | 409.3 |
| T_FV_H2O(3), [K] | 357.6 | 357.6 | 357.6 | 357.6 | 357.6 | 357.6 | 357.6 | 357.6 | 357.6 |
| T_4, [K] | 675.8 | 675.8 | 675.8 | 675.7 | 675.9 | 675.8 | 675.8 | 676.0 | 675.6 |
| h_DE, [m] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| x_kondens, [kg-basis] | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 |
| P_23, [Pa] | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.600E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.600E+03 |
| P_DE, [Pa] | 8.781E+05 | 8.781E+05 | 8.781E+05 | 8.788E+05 | 8.774E+05 | 8.781E+05 | 8.781E+05 | 8.773E+05 | 8.789E+05 |
| P_DR, [Pa] | 6.202E+06 | 6.201E+06 | 6.202E+06 | 6.194E+06 | 6.210E+06 | 6.202E+06 | 6.202E+06 | 6.212E+06 | 6.192E+06 |
| Q_FV, [W] | 3.639E+07 | 3.639E+07 | 3.640E+07 | 3.636E+07 | 3.643E+07 | 3.639E+07 | 3.639E+07 | 3.644E+07 | 3.635E+07 |
| Q_EK, [W] | 2.236E+07 | 2.235E+07 | 2.236E+07 | 2.230E+07 | 2.241E+07 | 2.236E+07 | 2.236E+07 | 2.242E+07 | 2.229E+07 |
| Q_FD, [W] | 1.023E+08 | 1.023E+08 | 1.023E+08 | 1.022E+08 | 1.024E+08 | 1.023E+08 | 1.023E+08 | 1.024E+08 | 1.021E+08 |
| Q_OH, [W] | 2.767E+07 | 2.766E+07 | 2.767E+07 | 2.762E+07 | 2.771E+07 | 2.767E+07 | 2.766E+07 | 2.772E+07 | 2.761E+07 |
| Q_K, [W] | 1.200E+08 | 1.200E+08 | 1.200E+08 | 1.199E+08 | 1.202E+08 | 1.200E+08 | 1.200E+08 | 1.202E+08 | 1.199E+08 |

Tabell B22.4: Resultater fra implementering av alternativ IV i KK-modellen uten TDE-beskrankning.

| Variabler: | Nom.forst. | Pch4=16 | Pch4=24 | Pluft=0.95 | Pluft=1.05 | Tch4=278K | Tch4=288K | Tluft=278K | Tluft=288K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J, [NOK/h] | -9939.39 | -9875.82 | -9988.96 | -8716.88 | -11028.20 | -9930.59 | -9948.18 | -10537.51 | -9288.33 |
| sigma_el, [J/s] | -4.850E+08 | -4.843E+08 | -4.854E+08 | -4.737E+08 | -4.958E+08 | -4.850E+08 | -4.850E+08 | -4.934E+08 | -4.771E+08 |
| Ws_P1, [W] | 6.352E+04 | 6.361E+04 | 6.344E+04 | 6.559E+04 | 6.199E+04 | 6.349E+04 | 6.355E+04 | 6.167E+04 | 6.598E+04 |
| Ws_P2, [W] | 3.864E+05 | 3.862E+05 | 3.865E+05 | 3.837E+05 | 3.883E+05 | 3.864E+05 | 3.863E+05 | 3.887E+05 | 3.832E+05 |
| Ws_FCH4, [W] | 3.618E+06 | 4.441E+06 | 2.977E+06 | 3.662E+06 | 3.595E+06 | 3.554E+06 | 3.683E+06 | 3.591E+06 | 3.672E+06 |
| Ws_LUFT, [W] | 7.194E+08 | 7.204E+08 | 7.187E+08 | 7.561E+08 | 6.899E+08 | 7.191E+08 | 7.197E+08 | 6.884E+08 | 7.575E+08 |
| p_BK, [Pa] | 6.308E+06 | 6.314E+06 | 6.304E+06 | 6.435E+06 | 6.215E+06 | 6.307E+06 | 6.310E+06 | 6.195E+06 | 6.459E+06 |
| rho_3, [kg/m3] | 12.18 | 12.19 | 12.17 | 12.43 | 11.99 | 12.18 | 12.18 | 11.96 | 12.48 |
| w_4, [kg/s] | 1014.18 | 1015.14 | 1013.44 | 1034.75 | 998.99 | 1013.88 | 1014.48 | 995.81 | 1038.65 |
| F_CH4, [mol/s] | 1052.0 | 1051.5 | 1052.4 | 1044.2 | 1060.9 | 1052.2 | 1051.9 | 1063.2 | 1043.2 |
| F_LUFT, [mol/s] | 34582 | 34616 | 34556 | 35300 | 34050 | 34572 | 34592 | 33939 | 35435 |
| w_8, [kg/s] | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 |
| w_15, [kg/s] | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 54.42 |
| w_12, [kg/s] | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| w_21, [kg/s] | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| n_O2, [mol] | 24.78 | 24.82 | 24.75 | 25.58 | 24.15 | 24.77 | 24.79 | 24.02 | 25.73 |
| n_N2, [mol] | 131.23 | 131.36 | 131.13 | 133.98 | 129.19 | 131.19 | 131.27 | 128.77 | 134.50 |
| n_CO2, [mol] | 5.05 | 5.05 | 5.06 | 5.02 | 5.10 | 5.05 | 5.05 | 5.11 | 5.01 |
| n_H2O, [mol] | 10.11 | 10.10 | 10.11 | 10.03 | 10.19 | 10.11 | 10.11 | 10.21 | 10.02 |
| T_BK, [ K] | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 |
| T_OH_RG(1), [K] | 674.0 | 673.9 | 674.1 | 671.0 | 676.2 | 674.0 | 673.9 | 676.7 | 670.5 |
| T_OH_RG(2), [K] | 668.0 | 667.9 | 668.1 | 665.4 | 670.1 | 668.1 | 668.0 | 670.5 | 664.9 |
| T_OH_RG(3), [K] | 649.6 | 649.5 | 649.7 | 647.6 | 651.1 | 649.6 | 649.6 | 651.4 | 647.3 |
| T_OH_D(1), [K] | 672.6 | 672.4 | 672.7 | 669.7 | 674.8 | 672.6 | 672.5 | 675.2 | 669.2 |
| T_OH_D(2), [K] | 663.7 | 663.6 | 663.8 | 661.2 | 665.5 | 663.7 | 663.6 | 665.9 | 660.8 |
| T_OH_D(3), [K] | 636.1 | 636.0 | 636.2 | 634.5 | 637.3 | 636.1 | 636.1 | 637.6 | 634.2 |
| T_FD_RG(1), [K] | 575.6 | 575.6 | 575.6 | 575.2 | 575.9 | 575.6 | 575.6 | 576.0 | 575.1 |
| T_FD_RG(2), [K] | 557.1 | 557.1 | 557.1 | 556.9 | 557.2 | 557.1 | 557.1 | 557.2 | 556.9 |
| T_FD_RG(3), [K] | 552.4 | 552.4 | 552.4 | 552.3 | 552.5 | 552.4 | 552.4 | 552.5 | 552.3 |
| T_FD_H2O, [K] | 550.9 | 550.9 | 550.9 | 550.8 | 550.9 | 550.9 | 550.9 | 550.9 | 550.8 |
| h_DR, [m] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| T_K_cw(1), [K] | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 |
| T_K_cw(2), [K] | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 |
| T_K_cw(3), [K] | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 |
| T_K_D, [K] | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 |
| h_KT, [m] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| T_DE, [K] | 447.4 | 447.4 | 447.3 | 448.7 | 446.3 | 447.3 | 447.4 | 446.1 | 449.0 |
| T_EK_RG(1), [K] | 550.3 | 550.3 | 550.3 | 550.3 | 550.3 | 550.3 | 550.3 | 550.3 | 550.3 |
| T_EK_RG(2), [K] | 544.9 | 544.9 | 544.9 | 545.1 | 544.7 | 544.9 | 544.9 | 544.7 | 545.1 |
| T_EK_RG(3), [K] | 531.2 | 531.2 | 531.1 | 531.7 | 530.7 | 531.2 | 531.2 | 530.6 | 531.8 |
| T_EK_H2O(1), [K] | 547.4 | 547.4 | 547.4 | 547.5 | 547.3 | 547.4 | 547.4 | 547.2 | 547.5 |
| T_EK_H2O(2), [K] | 537.5 | 537.5 | 537.5 | 538.0 | 537.2 | 537.5 | 537.5 | 537.1 | 538.0 |
| T_EK_H2O(3), [K] | 512.5 | 512.5 | 512.5 | 513.4 | 511.8 | 512.5 | 512.5 | 511.7 | 513.6 |
| T_FV_RG(1), [K] | 522.9 | 523.0 | 522.9 | 523.6 | 522.4 | 522.9 | 522.9 | 522.3 | 523.8 |
| T_FV_RG(2), [K] | 511.8 | 511.8 | 511.7 | 512.6 | 511.1 | 511.7 | 511.8 | 511.0 | 512.7 |
| T_FV_RG(3), [K] | 496.6 | 496.6 | 496.6 | 497.5 | 495.9 | 496.6 | 496.6 | 495.7 | 497.7 |
| T_FV_H2O(1), [K] | 447.4 | 447.4 | 447.3 | 448.7 | 446.3 | 447.3 | 447.4 | 446.1 | 449.0 |
| T_FV_H2O(2), [K] | 409.3 | 409.3 | 409.2 | 410.5 | 408.3 | 409.2 | 409.3 | 408.1 | 410.7 |
| T_FV_H2O(3), [K] | 357.6 | 357.6 | 357.5 | 358.4 | 356.9 | 357.5 | 357.6 | 356.8 | 358.6 |
| T_4, [K] | 675.9 | 675.8 | 676.0 | 672.9 | 678.3 | 676.0 | 675.9 | 678.8 | 672.3 |
| h_DE, [m] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| x_kondens, [kg-basis] | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.106 | 0.107 | 0.107 | 0.106 | 0.107 |
| P_23, [Pa] | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 |
| P_DE, [Pa] | 8.770E+05 | 8.783E+05 | 8.759E+05 | 9.055E+05 | 8.559E+05 | 8.766E+05 | 8.774E+05 | 8.516E+05 | 9.109E+05 |
| P_DR, [Pa] | 6.202E+06 | 6.201E+06 | 6.202E+06 | 6.194E+06 | 6.208E+06 | 6.202E+06 | 6.202E+06 | 6.209E+06 | 6.193E+06 |
| Q_FV, [W] | 3.638E+07 | 3.639E+07 | 3.637E+07 | 3.669E+07 | 3.615E+07 | 3.638E+07 | 3.638E+07 | 3.610E+07 | 3.674E+07 |
| Q_EK, [W] | 2.236E+07 | 2.235E+07 | 2.237E+07 | 2.209E+07 | 2.257E+07 | 2.237E+07 | 2.236E+07 | 2.261E+07 | 2.204E+07 |
| Q_FD, [W] | 1.023E+08 | 1.023E+08 | 1.023E+08 | 1.022E+08 | 1.023E+08 | 1.023E+08 | 1.023E+08 | 1.023E+08 | 1.022E+08 |
| Q_OH, [W] | 2.769E+07 | 2.766E+07 | 2.771E+07 | 2.706E+07 | 2.817E+07 | 2.770E+07 | 2.768E+07 | 2.828E+07 | 2.694E+07 |
| Q_K, [W] | 1.200E+08 | 1.200E+08 | 1.200E+08 | 1.200E+08 | 1.201E+08 | 1.200E+08 | 1.200E+08 | 1.201E+08 | 1.200E+08 |

Tabell B22.5: Resultater fra implementering av alternativ V i KK-modellen uten TDE-beskrankning.

| Variabler: | Nom.forst. | Pch4=16 | Pch4=24 | Pluft=0.95 | Pluft=1.05 | Tch4=278K | Tch4=288K | Tluft=278K | Tluft=288K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J, [NOK/h] | -9939.40 | -9875.84 | -9989.04 | -8752.34 | -11054.14 | -9930.60 | -9948.18 | -10561.26 | -9319.18 |
| sigma_el, [J/s] | -4.851E+08 | -4.842E+08 | -4.858E+08 | -4.688E+08 | -5.004E+08 | -4.852E+08 | -4.850E+08 | -4.989E+08 | -4.713E+08 |
| Ws_P1, [W] | 6.357E+04 | 6.357E+04 | 6.358E+04 | 6.349E+04 | 6.365E+04 | 6.357E+04 | 6.357E+04 | 6.367E+04 | 6.348E+04 |
| Ws_P2, [W] | 3.863E+05 | 3.863E+05 | 3.864E+05 | 3.852E+05 | 3.874E+05 | 3.864E+05 | 3.863E+05 | 3.876E+05 | 3.850E+05 |
| Ws_FCH4, [W] | 3.621E+06 | 4.438E+06 | 2.983E+06 | 3.546E+06 | 3.692E+06 | 3.559E+06 | 3.684E+06 | 3.709E+06 | 3.534E+06 |
| Ws_LUFT, [W] | 7.200E+08 | 7.199E+08 | 7.200E+08 | 7.346E+08 | 7.062E+08 | 7.200E+08 | 7.200E+08 | 7.080E+08 | 7.319E+08 |
| p_BK, [Pa] | 6.312E+06 | 6.311E+06 | 6.312E+06 | 6.306E+06 | 6.317E+06 | 6.312E+06 | 6.312E+06 | 6.319E+06 | 6.305E+06 |
| rho_3, [kg/m3] | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.18 | 12.19 | 12.19 | 12.19 | 12.20 | 12.18 |
| w_4, [kg/s] | 1014.73 | 1014.68 | 1014.76 | 1013.88 | 1015.52 | 1014.74 | 1014.71 | 1015.71 | 1013.74 |
| F_CH4, [mol/s] | 1052.4 | 1051.2 | 1053.2 | 1031.4 | 1072.0 | 1052.7 | 1052.0 | 1076.6 | 1028.1 |
| F_LUFT, [mol/s] | 34601 | 34600 | 34602 | 34583 | 34618 | 34601 | 34601 | 34622 | 34580 |
| w_8, [kg/s] | 54.42 | 54.42 | 54.43 | 54.35 | 54.49 | 54.42 | 54.42 | 54.50 | 54.34 |
| w_15, [kg/s] | 54.42 | 54.42 | 54.43 | 54.35 | 54.49 | 54.42 | 54.42 | 54.50 | 54.34 |
| w_12, [kg/s] | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| w_21, [kg/s] | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| n_O2, [mol] | 24.79 | 24.80 | 24.79 | 24.98 | 24.62 | 24.79 | 24.80 | 24.58 | 25.01 |
| n_N2, [mol] | 131.30 | 131.30 | 131.31 | 131.25 | 131.35 | 131.30 | 131.30 | 131.36 | 131.24 |
| n_CO2, [mol] | 5.06 | 5.05 | 5.06 | 4.95 | 5.15 | 5.06 | 5.05 | 5.17 | 4.94 |
| n_H2O, [mol] | 10.11 | 10.10 | 10.12 | 9.91 | 10.30 | 10.11 | 10.11 | 10.34 | 9.88 |
| T_BK, [ K] | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 | 1773.0 |
| T_OH_RG(1), [K] | 673.9 | 673.9 | 673.9 | 673.9 | 674.0 | 673.9 | 673.9 | 674.0 | 673.8 |
| T_OH_RG(2), [K] | 668.0 | 668.0 | 668.0 | 667.9 | 668.0 | 668.0 | 668.0 | 668.0 | 667.9 |
| T_OH_RG(3), [K] | 649.6 | 649.6 | 649.6 | 649.5 | 649.6 | 649.6 | 649.6 | 649.6 | 649.5 |
| T_OH_D(1), [K] | 672.5 | 672.5 | 672.5 | 672.4 | 672.6 | 672.5 | 672.5 | 672.6 | 672.4 |
| T_OH_D(2), [K] | 663.6 | 663.6 | 663.6 | 663.5 | 663.7 | 663.6 | 663.6 | 663.7 | 663.5 |
| T_OH_D(3), [K] | 636.1 | 636.1 | 636.1 | 636.0 | 636.1 | 636.1 | 636.1 | 636.1 | 636.0 |
| T_FD_RG(1), [K] | 575.6 | 575.6 | 575.6 | 575.5 | 575.7 | 575.6 | 575.6 | 575.7 | 575.5 |
| T_FD_RG(2), [K] | 557.1 | 557.1 | 557.1 | 557.0 | 557.2 | 557.1 | 557.1 | 557.2 | 557.0 |
| T_FD_RG(3), [K] | 552.4 | 552.4 | 552.4 | 552.3 | 552.5 | 552.4 | 552.4 | 552.5 | 552.3 |
| T_FD_H2O, [K] | 550.9 | 550.9 | 550.9 | 550.8 | 550.9 | 550.9 | 550.9 | 551.0 | 550.8 |
| h_DR, [m] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| T_K_cw(1), [K] | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 | 285.9 |
| T_K_cw(2), [K] | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 | 285.3 |
| T_K_cw(3), [K] | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 | 284.3 |
| T_K_D, [K] | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 | 287.2 |
| h_KT, [m] | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| T_DE, [K] | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.4 |
| T_EK_RG(1), [K] | 550.3 | 550.3 | 550.3 | 550.2 | 550.4 | 550.3 | 550.3 | 550.4 | 550.2 |
| T_EK_RG(2), [K] | 544.9 | 544.9 | 544.9 | 544.8 | 545.0 | 544.9 | 544.9 | 545.0 | 544.8 |
| T_EK_RG(3), [K] | 531.2 | 531.2 | 531.2 | 531.1 | 531.3 | 531.2 | 531.2 | 531.3 | 531.1 |
| T_EK_H2O(1), [K] | 547.4 | 547.4 | 547.4 | 547.3 | 547.5 | 547.4 | 547.4 | 547.5 | 547.3 |
| T_EK_H2O(2), [K] | 537.5 | 537.5 | 537.5 | 537.5 | 537.6 | 537.5 | 537.5 | 537.6 | 537.4 |
| T_EK_H2O(3), [K] | 512.5 | 512.5 | 512.5 | 512.5 | 512.6 | 512.5 | 512.5 | 512.6 | 512.5 |
| T_FV_RG(1), [K] | 522.9 | 522.9 | 522.9 | 522.9 | 523.0 | 522.9 | 522.9 | 523.0 | 522.9 |
| T_FV_RG(2), [K] | 511.8 | 511.8 | 511.8 | 511.7 | 511.8 | 511.8 | 511.8 | 511.9 | 511.7 |
| T_FV_RG(3), [K] | 496.6 | 496.6 | 496.6 | 496.5 | 496.7 | 496.6 | 496.6 | 496.7 | 496.5 |
| T_FV_H2O(1), [K] | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.4 | 447.4 |
| T_FV_H2O(2), [K] | 409.3 | 409.3 | 409.3 | 409.3 | 409.3 | 409.3 | 409.3 | 409.3 | 409.3 |
| T_FV_H2O(3), [K] | 357.6 | 357.6 | 357.6 | 357.6 | 357.6 | 357.6 | 357.6 | 357.6 | 357.6 |
| T_4, [K] | 675.8 | 675.8 | 675.8 | 675.8 | 675.9 | 675.8 | 675.8 | 675.9 | 675.8 |
| h_DE, [m] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| x_kondens, [kg-basis] | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.107 |
| P_23, [Pa] | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.600E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.601E+03 | 1.600E+03 |
| P_DE, [Pa] | 8.777E+05 | 8.777E+05 | 8.777E+05 | 8.777E+05 | 8.777E+05 | 8.777E+05 | 8.777E+05 | 8.777E+05 | 8.777E+05 |
| P_DR, [Pa] | 6.202E+06 | 6.201E+06 | 6.202E+06 | 6.193E+06 | 6.210E+06 | 6.202E+06 | 6.202E+06 | 6.212E+06 | 6.192E+06 |
| Q_FV, [W] | 3.639E+07 | 3.639E+07 | 3.639E+07 | 3.634E+07 | 3.643E+07 | 3.639E+07 | 3.639E+07 | 3.644E+07 | 3.634E+07 |
| Q_EK, [W] | 2.236E+07 | 2.236E+07 | 2.236E+07 | 2.231E+07 | 2.240E+07 | 2.236E+07 | 2.236E+07 | 2.241E+07 | 2.230E+07 |
| Q_FD, [W] | 1.023E+08 | 1.023E+08 | 1.023E+08 | 1.022E+08 | 1.024E+08 | 1.023E+08 | 1.023E+08 | 1.024E+08 | 1.021E+08 |
| Q_OH, [W] | 2.767E+07 | 2.767E+07 | 2.768E+07 | 2.764E+07 | 2.770E+07 | 2.767E+07 | 2.767E+07 | 2.771E+07 | 2.764E+07 |
| Q_K, [W] | 1.200E+08 | 1.200E+08 | 1.200E+08 | 1.199E+08 | 1.202E+08 | 1.200E+08 | 1.200E+08 | 1.202E+08 | 1.199E+08 |

# Bilag 23: Tidsresponser ved sprang i forstyrrelsene for KK uten TDE-beskr.

Resultatene fra sprang i forstyrrelsene, med den valgte reguleringsstrukturen for KK (uten TDE-beskrankning), som er beskrevet i kap.(5.1.2.3), er gitt i fig.(B23.1) til (B23.8).

Figur B23.1: : Responskurver for interessante variabler, i KK-modell uten TDE-beskrankning, ved sprang i forstyrrelse, PCH4  = 16 bara.

Figur B23.2: : Responskurver for interessante variabler, i KK-modell uten TDE-beskrankning, ved sprang i forstyrrelse, PCH4  = 24 bara.

Figur B23.3: : Responskurver for interessante variabler, i KK-modell uten TDE-beskrankning, ved sprang i forstyrrelse, PLUFT  = 0.95 bara.

Figur B23.4: : Responskurver for interessante variabler, i KK-modell uten TDE-beskrankning, ved sprang i forstyrrelse, PLUFT  = 1.05 bara.

Figur B23.5: : Responskurver for interessante variabler, i KK-modell uten TDE-beskrankning, ved sprang i forstyrrelse, TCH4  = 278 K.

Figur B23.6: : Responskurver for interessante variabler, i KK-modell uten TDE-beskrankning, ved sprang i forstyrrelse, TCH4  = 288 K.

Figur B23.7: : Responskurver for interessante variabler, i KK-modell uten TDE-beskrankning, ved sprang i forstyrrelse, TLUFT  = 278 K.

Figur B23.8: : Responskurver for interessante variabler, i KK-modell uten TDE-beskrankning, ved sprang i forstyrrelse, TLUFT  = 288 K.

# Bilag 24: Tidsresponser ved sprang i forstyrrelsene for KK (TDE=374K og 21=0)

Resultatene fra sprang i forstyrrelsene, med den valgte reguleringsstrukturen for KK-prosessen med TDE = 374 K og 21=0, som er beskrevet i kap.(5.1.2.2), er gitt i fig.(B24.1) til (B24.8).

Figur B24.1: : Responskurver for interessante variabler, i KK-modell med TDE-beskrankning, ved sprang i forstyrrelse, PCH4  = 16 bara.

Figur B24.2: : Responskurver for interessante variabler, i KK-modell med TDE-beskrankning, ved sprang i forstyrrelse, PCH4  = 24 bara.

Figur B24.3: : Responskurver for interessante variabler, i KK-modell med TDE-beskrankning, ved sprang i forstyrrelse, PLUFT  =0.95 bara.

Figur B24.4: : Responskurver for interessante variabler, i KK-modell med TDE-beskrankning, ved sprang i forstyrrelse, PLUFT = 1.05 bara.

Figur B24.5: : Responskurver for interessante variabler, i KK-modell med TDE-beskrankning, ved sprang i forstyrrelse, TCH4  = 278 K.

Figur B24.6: : Responskurver for interessante variabler, i KK-modell med TDE-beskrankning, ved sprang i forstyrrelse, TCH4  = 288 K.

Figur B24.7: : Responskurver for interessante variabler, i KK-modell med TDE-beskrankning, ved sprang i forstyrrelse, TLUFT = 278 K.

Figur B24.8: : Responskurver for interessante variabler, i KK-modell med TDE-beskrankning, ved sprang i forstyrrelse, TLUFT = 288 K.

# Bilag 25: Tidsresponser ved sprang i forstyrrelsene for KK (TDE=374K og kaskade)

Resultatene fra sprang i forstyrrelsene, med den valgte reguleringsstrukturen for KK-prosessen med TDE = 374 K og kaskaderegulering, som er beskrevet i kap.(5.1.2.2), er gitt i fig.(B25.1) til (B25.8).

Figur B25.1: Responskurver for interessante variabler, i KK  med kaskaderegulering av TDE, ved sprang i forstyrrelse, PCH4  = 16 bara.

Figur B25.2: Responskurver for interessante variabler, i KK  med kaskaderegulering av TDE, ved sprang i forstyrrelse, PCH4  = 24 bara.

Figur B25.3: Responskurver for interessante variabler, i KK  med kaskaderegulering av TDE, ved sprang i forstyrrelse, PLUFT =0.95 bara.

Figur B25.4: Responskurver for interessante variabler, i KK  med kaskaderegulering av TDE, ved sprang i forstyrrelse, PLUFT =1.05 bara.

Figur B25.5: Responskurver for interessante variabler, i KK  med kaskaderegulering av TDE, ved sprang i forstyrrelse, TCH4 =278 K.

Figur B25.6: Responskurver for interessante variabler, i KK  med kaskaderegulering av TDE, ved sprang i forstyrrelse, TCH4 =288 K.

Figur B25.7: Responskurver for interessante variabler, i KK  med kaskaderegulering av TDE, ved sprang i forstyrrelse, TLUFT =278 K.

Figur B25.8: Responskurver for interessante variabler, i KK  med kaskaderegulering av TDE, ved sprang i forstyrrelse, TLUFT =288 K.