# NTNU								       Fakultet for kjemi og biologi

Norges teknisk-naturvitenskapelige		  Institutt for kjemisk prosessteknologi

universitet

## FORDYPNINGSEMNE HØST 2001

SIK 2092 Prosess-/systemteknikk

PROSJEKTTITTEL:

Dynamisk modellering og reguleringsstruktur av gasskraftverk

av

Jørn Andersen

Veiledere for oppgaven:			Innlevert dato: 26/11-2001

Stipendiat Marius S. Govatsmark

Professor Sigurd Skogestad

Sammendrag

Hensikten med denne oppgaven var å lage en dynamisk modell av et gasskraftverk i Hysys Plant 2.2.2. Denne modellen skulle være sammenligningsgrunnlag med en forenklet modell som skulle lages i Matlab i et annet prosjekt. Gasskraftverket skulle være i størrelsesorden 400 MW.

Den stasjonære modellen som ble laget produserer 377 MW.

Det lyktes ikke å lage enkel dynamisk modell som fungerte ved de samme betingelser som den stasjonære, men det lyktes å lage tre forskjellige dynamiske modeller som til sammen oppfylte de ønskede betingelser. Ved å summere de tre modellene produserte kraftverket 362 MW.

Det antas at reguleringsstrukturen som  ble antatt i utgangspunktet ville fungert hvis det hadde vært lagt inn flere volum i modellen. Den foreslåtte reguleringsstrukturen ble laget da det ikke lyktes å få modellen til å fungere med den opprinnelige. Det viste seg at det skulle blitt lagt vekt på å legge inne flere volum i modellen, da det i ettertid er den mest sannsynelige grunnen til at modellen ikke fungerte.

To av regulatorene ble tunet ved bruk av IMC metoden mens resten av regulatorene ble tunet ved prøving og feiling. Tuningen av regulatorene har ingen betydning for at modellen ikke fungerte ved ønskede betingelser. Det viste seg at innstillingene til regulatorene basert på erfaring var gode nok til å regulere prosessen. De to regulatorene som ble tunet med IMC ble mer aggressive enn de tunet ved prøving og feiling.

Regulatorene oppførte seg tilfredstillende da det ble innført forstyrrelser i modellen for å se hvordan de taklet det.

Ved å bruke IMC/autotunerfunksjonen  i Hysys medfører dette at det er mulig å foreta hurtige beregninger av regulatorparametere og sammenligne flere forskjellige reguleringer mot hverandre.

Det tok for lang tid å tilegne seg den tilstrekkelige kunnskapen om dynamisk simulering i Hysys til at oppgaven lot seg løse innenfor den gitte tidsrammen.

Innholdsfortegnelse

1 Innledning	4

2 Prosessbeskrivelse	6

2.1 Prosessbeskrivelse	6

2.2 Frihetsgrader	8

2.3 Reguleringsmål	10

2.4 Reguleringsstruktur	11

3 Teori	13

3.1 Generelt om gasskraftverk	13

3.2 Regulering	19

3.3 Internal Model Control	19

4 Modellering, resultater og vurderinger.	25

4.1 Antagelser og forutsetninger	25

4.2 Modellering av stasjonær modell	26

4.3 Dynamisk modell	29

4.3.1 Dynamisk modellering av kompressor, reaktor og gassturbin	29

4.3.2 Høytrykkssløyfe	31

4.3.3 Lavtrykkssløyfe	36

4.3.4 Sammenslåing av dynamiske modeller	39

4.4 Regulatorinnstillinger	40

4.4.1 Tuningmetoder	40

4.4.2 Tuning av regulatorer i fordamperen, PIC-104.	41

4.4.3 Tuning av regulatorer i lavtrykksturbinen, PIC-107.	43

5. Diskusjon	46

5.1 Stasjonær modell	46

5.2 Dynamisk modell	46

5.2.1 Forbrenningsenhet	46

5.2.2 Høytrykkssløyfe	47

5.2.3 Lavtrykkssløyfe	47

5.2.4 Tuning av regulatorer	48

5.3 Refleksjoner	49

5.4 Videre arbeid	50

Symbolliste	53

Litteraturliste	54

Bilag	55

A.1 Beregning av reaktor- og tankvolum	55

A1.1 Beregning av reaktorvolum	55

A1.2 Beregning av volumet til høytrykkstanken/fordamperen (V-101)	55

A1.3 Beregning av volumet til mediumtrykkstanken (V-100)	55

A1.4 Beregning av volumet til lavtrykkstanken/kondensatoren (V-102)	55

A.2 Gammel reguleringsstruktur	56

A.3 Simuleringsresultat for stasjonær simulering	57

A.4 Simuleringsresultat for dynamisk forbrenningsenhet	61

A.5 Simuleringsresultat for dynamisk høytrykkssløyfe	62

A.6 Simuleringsresultat for dynamisk lavtrykkssløyfe	65

# 1 Innledning

Prosjektet ble utført i fag SIK 2092 Fordypningsemnet ved Institutt for Kjemisk Prosess-teknologi, NTNU,  høsten 2001. Veiledere var stipendiat Marius S. Govatsmark og professor Sigurd Skogestad.

Det ble gitt i oppgave å lage en dynamisk modell med reguleringsstruktur av et gasskraftverk.

I de fleste andre land betraktes naturgass som en ren energikilde, fordi utslippene er langt lavere enn for andre kraftverk som gjerne er basert på olje og kull. I Norge blir det derimot sammenlignet med vannkraften, som ikke har noen utslipp.

Men i dag blir det ikke bare brukt vannkraft i Norge. Det blir importert mye fra andre land, fordi forbruket av elektrisk kraft er større enn det som normalt blir  produsert i norske vannkraftverk. Norge har i dag et underskudd på kraftbalansen på 7 TWh i et normalår og er avhengig av å importere kraft fra andre Nordiske og Nord Europeiske land.

Bygging av gasskraftverk er omstridt i Norge. Diskusjonen er først og fremst knyttet til utslipp av CO2, som oppstår ved all forbrenning av kull, olje, gass og annet fossilt brensel. CO2 har ingen direkte lokale miljøeffekter ved utslippet, men hvis de samlede utslippene til jordas atmosfære blir for høye, kan det bidra til globale klimaendringer. Det er derfor viktig å begrense de globale utslippene av CO2 og andre klimagasser.

Spørsmålet om bygging av gasskraftverk i Norge har vært gjenstand for en grundig og demokratisk prosess. Stortinget har behandlet spørsmålet i to stortingsmeldinger. Det er et flertall i stortinget for byggingen av gasskraftverk i Norge forutsatt at dette vil føre til reduserte utslipp av CO2 på nordisk basis.

Det ble i denne oppgaven tatt utgangspunkt i rapporten ”Prosjektering av gasskraftverk” av Krogh et. al. /2/ fra faget SIK 2070 Prosjektering av prosessanlegg. Rapporten til Krogh et.al. tar for seg en stasjonær modell av et kombinert gasskraftverk på 400 MW.

Denne oppgaven gikk ut på å lage en dynamisk modell med reguleringsstruktur av kraftverket Krogh et.al. hadde laget. Det skulle deretter bli foretatt simuleringer for å kontrollere at den dynamiske modellen og regulatorene fungerte tilfredstillende.

Hovedvekten av rapporten tar for seg modellering, da det ble brukt mest tid på dette. Reguleringsstrukturen ble nedprioritert, men det er foreslått et alternativ til hva Krogh et.al. bruker i sin rapport. Det skulle i utgangspunktet ikke lages en ny reguleringsstruktur, men da det ikke lyktes å få den opprinnelige til å fungere så ble dette gjort.

Energiproduksjonen og virkningsgraden i de enkelte modellene ble beregnet og sammenlignet og to regulatorer ble tunet ved IMC metoden som er innebygget i Hysys.

Det ble ikke foretatt noen optimalisering av kraftverket i denne rapporten.

Det ble ikke foretatt noen dimensjonering av varmevekslere, pumper og lignende i den dynamiske modellen annet enn hva Hysys bruker som standardverdier.

# 2 Prosessbeskrivelse

## 2.1 Prosessbeskrivelse

Et gasskraftverk designes sjelden i moduler som er større enn 400 MW/7/, slik at er gasskraftverk på over 400 MW består av flere moduler. De enkleste gasskraftverkene består kun av en gassturbin, men ved å utnytte den termiske energien i røykgassen ut av gassturbinen til produksjon av damp, som ekspanderes gjennom dampturbiner, økes kraftproduksjonen. Den sistnevnte løsningen kalles et kombinert anlegg. Flytskjema er i figur 2.3 i kapittel 2.5 og referanser som blir gitt er til denne figuren.

I denne oppgaven er det laget et kombinert anlegg. Forbrenningsenheten består av en

kompressor (K-104), et brennkammer (CRV-100) og en turbin (K-100). Kompressoren tar luft fra omgivelsene og komprimerer denne til 30 bar. Brenselet, i denne oppgaven ren metan ved 30 bar, tilføres brennkammeret sammen med komprimert luft (figur 2.1). Temperaturen i brennkammeret kan maksimalt være 1500°C/7/ på grunn av materialbegrensinger. Luft tilføres i overskudd slik at forbrenningen kan antas fullstendig.

Figur 2.1:  Skisse av forbrenningsenhet

Forbrenningsreaksjon for metan:

CH4+2O2→2H2O+CO2						(2-1)

Den varme forbrenningsgassen ekspanderes ned til atmosfæretrykk i turbinen (K-100).

Temperaturen i røykgassen ut av gassturbin etter ekspansjon ligger i området 620-640°C (strøm 8) i denne oppgaven. Denne energien benyttes til å produsere damp i en dampsløyfe og temperauren i røykgassen blir da redusert til 95°C (strøm 20). Dampen ekspanderes gjennom tre dampturbiner før den igjen blir komprimert. Først  ekspanderes den i gjennom en høytrykksturbin (K-101) fra 115 til 30 bar, deretter blir dampen varmet opp igjen (E-106) og ekspandert gjennom en mediumtrykksturbin (K-102) fra 30 til 5 bar og til slutt ekspanderes den gjennom en lavtrykksturbin (K-103) fra 5 til 0,07 bar. Siden dampen går i en lukket sløyfe er det mulig å ekspandere den til under atmosfæretrykk. En påfølgende kondensator (E-107) benytter kjølevann til å kondensere dampen ut av lavtrykksturbinen. En pumpe (P-101) hever trykket på vannet fra 0,07 til 5 bar før vannet blir varmet i en varmeveksler (E-100) og deretter sendt til en høytrykks- og en lavtrykkssløyfe. I lavtrykkssløyfa fordampes vannet (V-100) og blir deretter sendt inn på lavtrykksturbinen. I høytrykkssløyfa øker en pumpe (P-100) trykket fra 5 til 115 bar før vannet fordampes i en fordamper (V-101). Deretter blir dampen overhetet til 550°C før den går inn på høytrykksturbinen igjen.

Figur 2.2: Skisse av dampsløyfe.

## 2.2 Frihetsgrader

Systemet har i utgangspunktet 20 dynamiske frihetsgrader (antall frihetsgrader = antall pådrag). Dette kan sees av figur 2.3, der det er 20 pådrag som kan manipuleres.

- Metanføde, VLV-101

- Kompressor, Q-106

- Høytrykksturbin, Q-102

- Mediumtrykksturbin, Q-103

- Lavtrykksturbin, Q-104

- Bypass av E-106, VLV-104

- Kjøler, Q-105

- Fordamper, Q-109

- Lavtrykkstank, Q-101

- Høytrykkspumpe, Q-107

- Bypass av E-100, VLV-100

- Pumpe, Q-108

- Ventil i røykgasskanalen, VLV-109

- Ventil i røykgasskanalen, VLV-102

- Turbineffekt, Q-100

- Ventil i dampsløyfe, VLV-108

- Ventil i dampsløyfe, VLV-103

- Ventil i dampsløyfe, VLV-107

- Ventil i dampsløyfe, VLV-106

- Ventil i dampsløyfe, VLV-105

Antall stasjonære frihetsgrader er derimot ikke 20.

  - Kun to av tre (VLV-101, K-104, K-100) er uavhengige på grunn av masse- og energibalanser over reaktor (+ forstyrrelser).

  - Kun en av to (P-100, VLV-106) er uavhengige på grunn av massebalansen (strøm) til høytrykkssløyfe (trykk-strømnings nettverk).

  - Kun en av to (P-100, VLV-103) er uavhengige på grunn av massebalansen over høytrykksfordamper.

Dette gir 13 stasjonære frihetsgrader (gitt at det er spesifisert tistrekkelig holdup overalt). Disse er gitt i tabell 2.1 med grensebetingelser.

Tabell 2.1: Pådrag med grensebetingelser.

| Pådrag | Stasjonær verdi | Nedre grense | Øvre grense | Enhet |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metanføde, VLV-101 | 2750 | 2500 | 3000 | kmol/h |
| Kompressor, Q-106 | 62330 | 0 | 100000 | kmol/h |
| Høytrykksturbin, Q-102 | 3000 | 2700 | 3300 | kPa |
| Mediumtrykksturbin, Q-103 | 500 | 450 | 550 | kPa |
| Lavtrykksturbin,Q-104 | 7,0 | 0,0 | 30,0 | kPa |
| Bypass av E-106, VLV-104 | 554 | 530 | 560 | °C |
| Kjøler, Q-106 | 39,30 | 0 | 50 | °C |
| Fordamper, Q-109 | 11500 | 11000 | 12000 | kPa |
| Lavtrykkstank, Q-101 | 50 | 0 | 100 | væskehøyde i V-100 (%) |
| Høytrykkspumpe, Q-107 | 11500 | 11000 | 12000 | kPa |
| Bypass av E-100, VLV-100 | 152 | 130 | 152 | °C |
| Lavtrykkspumpe, Q-108 | 50 | 0 | 100 | væskehøyde i V-102 (%) |
| Ventil i røykgasskanal, VLV-109 | 4094 | 0 | 30000 | kmol/h |

Trykket ut av gassturbinen skal være lik atmosfæretrykket å ligge i området 450-650°C/7/. Trykket ut av lavtrykksturbinen skal ligge i området 0,03-0,07 bara/7/ og maksimalt ha en væskefraksjon på 10 %/7/. Det er tilstrekkelig mengde med kjølevann tilgjenglig.

Temperaturen i røykgassen etter dampsløyfen (strøm 20) skal ligge området 80-200°C/7/.

Innganger som ikke kan manipuleres vil være forstyrrelser. Forstyrrelsene er gitt i tabell 2.2.

Tabell 2.2: Forstyrrelser med forventet variasjon

| Forstyrrelse | Stasjonærverdi | Forventet varisasjon | Enhet |
| --- | --- | --- | --- |
| Trykk, metanføde | 3000 | ± 300 | kPa |
| Temperatur, metanføde | 10,0 | ± 1 | °C |
| Trykk, eksos (strøm 20) | 100 | ± 10 | kPa |
| Trykk, luft | 100 | ± 10 | kPa |
| Temperatur, luft | 10,0 | ± 1 | °C |

Luften blir hentet direkte fra omgivelsene og temperatur og trykk vil da variere (sammensetningen antas konstant). Temperaturen i luften bør være gjennomsnittelig årstemperatur, så lufttemperaturen på 10,0°C er nok litt for høy. Trykket i luften og eksosen vil variere i takt med atmosfæretrykket.

## 2.3 Reguleringsmål

Denne prosessen skal reguleres tilfredstillende. Det betyr at systemet skal operere innenfor de gitte begrensningene og i nærheten av de stasjonære verdiene, men at det ikke er foretatt noen form for optimalisering av prosessen/regulatorene.

Prosessen har begrensninger knyttet til trykk, temperatur og massestrømmer. Disse er gitt i tabell 2.1.

## 2.4 Reguleringsstruktur

- Temperaturen ut av gassturbinen reguleres med fødemengden metan (TIC-104). Luftmengden holdes konstant. Kompressoren kan eventuelt operere på dellast hvis/når den dynamiske modellen er stabil /7/.

- Trykket etter kompressoren  reguleres ved hjelp av en trykkregulator (PIC-108).

- Trykket i høytrykkssløyfa økes først ved hjelp av høytrykkspumpa (PIC-100). Denne pumpa kan også brukes til å stabilisere massestrømmen i høytrykkssløyfa.

- Trykket i høytrykkstanken reguleres med en trykkregulator (PIC-104). Det er denne regulatoren som primært bestemmer trykket i høytrykkssløyfa /7/.

- Trykket etter hver av dampturbinene blir bestemt av hvor mye energi som blir tatt ut i hver av turbinene (PIC-105/ PIC-106/ PIC-107).

- Temperaturen etter varmevekslerne med bypass reguleres ved hjelp av bypassen (TIC-100/TIC-103).

- Temperaturen etter lavtrykksturbinen reguleres av en kjøler (kaskaderegulering) (TIC-101/TIC-102).

- Nivået i kondensatortanken reguleres med lavtrykkspumpa (LIC-101).

- Nivået i lavtrykkstanken reguleres med en energistrøm (LIC-101).

- Splitten i røykgasskanalen kan reguleres med en ventil (FIC-101).

I den dynamiske modellen ble det til å begynne med brukt den reguleringsstrukturen som er vist i bilag A.2. Det lyktes ikke å få denne strukturen til å fungere tilfredstillende, derfor ble overnevnte struktur foreslått. Denne strukturen er vist i figur 2.3.

Strukturen som er nevnt her samsvarer nødvendigvis ikke med strukturene som er brukt i figur 4.3 og 4.4 eller det som i første omgang er beskrevet i modelleringskapittelet, da mange forskjellige strukturer ble testet.

# 3 Teori

## 3.1 Generelt om gasskraftverk

Teorien er hentet fra Bolland/4/

Begrepet ”gasskraft” er i utgangspunktet nokså generelt og dekker kraft- (eller elektrisitets) produksjonen basert på naturgass. Det finnes forskjellige teknologier for å gjøre dette (gassturbiner, stempelmotor, dampturbinkraftverk, brenselscelle). I Norge er begrepet gasskraft forbundet med den såkalte kombinerte gassturbin- og dampturbinprosessen (se figur 3.1).

Figur 3.1: Kombinert gassturbin- og dampturbinkraftverk – ”gasskraftverk”.

En gassturbin består av en kompressor, brennkammer og turbin. Kompressoren suger luft fra omgivelsene og komprimerer til et trykk i området 10-30 bar(avhengig av type gassturbin). Deretter benyttes den trykksatte luften som forbrenningsluft i brennkammeret, hvor brenslet tilføres. Dette brenslet er typisk naturgass, men kan også være andre typer brennbare gasser eller lette oljer. Temperaturen ut av brennkammeret kan være opp til 1500°C. Maksimaltemperaturen etter brennkammeret ønskes så høy så mulig, men begrenses av materialet og kjølesystemet i turbinen. Med bakgrunn i dette vil det tilføres 2,5-3 ganger så mye luft som strengt tatt er nødvendig for å oppnå støkiometrisk forbrenning. De varme trykksatte forbrenningsproduktene (eksos) ekspanderes ned til atmosfæretrykk i en turbin. Gassturbinen er i figur 3.2 vist i et temperatur-entropi diagram. Ved kompresjon må arbeid tilføres, men ved ekspansjonen i turbinen avgis arbeid. Turbinen avgir mer arbeid enn kompressoren trenger (typisk 2:1), slik at netto arbeid kan avgis via akslingen til en generator. I stedet for en generator kan det også være en stor pumpe eller en naturgasskompressor som drives. De tre prosesstrinnene kompresjon, forbrenning og ekspansjon finner en også i en stempelmotor i en bil.

Forskjellen mellom stempelmotor og gassturbin er at i førstnevnte så skjer alle tre delprosesser i et og samme rom (sylinder) i rekkefølge tidsmessig, mens i en gassturbin så skjer dette i kontinuerlige prosesser i tre forskjellige komponenter. Konverteringen av brennverdi i brenselet til arbeid, dvs. virkningsgrad, ligger i området 35-40% for store kraftverksturbiner (150-300 MW), 37-42% for turbiner basert på direkte flymotorteknologi (10-50 MW), 25-32% for gassturbiner ment hovedsakelig til fremdriftsmål (1-5 MW), og 20-30% for såkalte mikrogassturbiner (50-300 kW).

Eksosen fra gassturbinen har en typisk temperatur i området 450-650°C (avhengig av type gassturbin). Energien i denne eksosen representerer det som ikke konverteres til arbeid i gassturbinen. I en kombinert prosess utnyttes denne energien til å produsere damp i en dampturbinprosess. Avhengig av konstruksjonsmåte og størrelse på heteflate så reduseres eksostemperaturen til ca. 80-200°C, hvor den laveste verdien er typisk for store moderne gasskraftverk. Damp produseres med høyt trykk (30-120 bar), og med temperaturer i området 450-560°C. Dampen ekspanderes i en turbin som er basert på  de samme prinsipper som turbinen i en gassturbin. Dampen går i en lukket syklus i dampturbinprosessen, og det er derfor ikke nødvendig å forholde seg til atmosfæretrykk. Derfor kan en utnytte mest mulig entalpifall over dampturbinen ved å la dampen ut av turbinen være på et trykk under atmosfæretrykk (typisk 0,03-0,07 bara). I kondensatoren brukes kjølevann til å kondensere dampen til væskeform. Lavt kondenseringstrykk og dermed lav kondenseringstemperatur tilsier god virkningsgrad i en dampturbinprosess. Kjelpumpen løfter på nytt trykket, slik at når vannet går inn i kjelen så produseres damp på høyt trykk. Dampturbinprosessen er i figur 3.3 vist i et temperatur-entropi diagram.

I  dampturbinprosessen konverteres ca. 30-40% av varmen i eksosen til arbeid. Det betyr at dampturbinprosessen kan bidra med ca. 20%-poengs økning i anleggets totale virkningsgrad. Et kombinert anlegg kan ha en virkningsgrad i området 45-60%, avhengig av anleggets størrelse og hvor mye investeringer som er myntet på å oppnå høy virkningsgrad. En virkningsgrad på nærmere 60% er ca. 10-15%-poeng høyere enn andre kommersielle teknologier for elektrisitetsproduksjon.

Hvorfor gir så kombinasjonen av en gassturbinprosess og en dampturbinprosess en så høy virkningsgrad? Man kan benytte en enkel forklaringsmodell ved å se på Carnot- virkningsgraden:

ηCARNOT=1−TlTh					(3-1)

Carnot-virkningsgraden er en kvalitativ beskrivelse av virkningsgraden for en kraftprosess. Tl er temperatur for varmeavgivelse fra prosessen, mens Th er temperatur for varmetilførsel for prosessen. I figur 3.2 og figur 3.3 er det vist for en gassturbin- og en dampturbinprosess hvor Tl og Th ligger. Disse reelle prosessene er til forskjell fra Carnot-prosessen slik at varme tilføres og fjernes ved glidende temperaturer og ikke ved konstant temperatur som i Carnot-prosessen. Analogien med Carnot-prosessen kan selvsagt likevel benyttes. En ser at begge prosessene har enten høy temperatur for varmeavgivelse (gassturbin) eller lav temperatur for varmetilførsel (dampturbin); noe som er negativt for virkningsgraden. På en annen side har begge prosessene sitt fortrinn med tanke på virkningsgrad gjennom høy temperatur for varmetilførsel (gassturbin) eller lav temperatur for varmeavgivelse (dampturbin). Når disse prosessene kombineres oppnår en å beholde fordelene mens ulempene i denne sammenheng forsvinner (se figur3.4). Det kan legges til at ved kombinasjon av de to prosessene så innføres en termodynamisk ”straff” ved at varme må overføres mellom de to prosessene (i dampkjelen) med en viss temperaturdifferanse.

Figur 3.2: Temperatur-entropi diagram for en gassturbinprosess (h er entalpi, s er entropi).

Figur 3.3: Temperatur-entropi diagram for en dampturbinprosess.

Figur 3.4: Temperatur-entropi diagram for en kombinert gassturbin og dampturbinprosess.

Varme som produkt kan også leveres fra et gasskraftverk i tillegg til elektrisitet. Dette kalles for samproduksjon av kraft og varme (eller ”Combined  Heat and Power”, CHP, eller ”Cogeneration”). Det finnes et stort antall anlegg som anvender av samproduksjon. Det er typisk de små (10-50 MW) og mellomstore (50-150 MW) anleggene hvor en finner dette. Anvendelsene for samproduksjon kan være varmelevering til fjernvarmeanlegg eller prosessvarme til ymse produksjonsprosesser i industrien (tørking, oppvarming).

Der er forskjellige måter et gasskraftverk kan samprodusere kraft og varme. En metode er å tappe av damp fra dampturbinen på et egnet trykk/temperaturnivå. En annen metode er å lage anlegget med høyt trykk i kondensatoren (mottrykkanlegg), slik at varmen som avgis fra dampen vil ligge på en anvendelig temperatur (typisk > 100°C).

Ved levering av varme på denne måten, så vil produksjonen av elektrisitet synke. Forholdet mellom energi som tas ut i form av varme fra kraftverket og tilhørende reduksjon i elektrisitetsproduksjon ligger på ca. 3-5. Grunnen til at dette forholdet er høyere enn 1, er at varme på et gitt temperaturnivå ikke kan konverteres i sin helhet til elektrisitet (termodynamikkens 2. lov).

Ved produksjon av termisk kraft basert å naturgass er det hovedsak utslipp av CO2 og NOx (NO og NO2) som er av betydning i miljøsammenheng, Utslipp av svoveldioksid, SO2, er minimale på grunn av at naturgass normalt sett inneholder lite svovel , typisk for Nordsjøgass er fra 1 mg svovel per Sm3. Partikulære utslipp er helt neglisjerbare ved forbrenning av naturgass.

I tabell 3.1 er røykgassammensetningen fra et gasskraftverk (gassturbin og dampturbin) gitt. Brennkammeret i gassturbinen er et såkalt ”tørt lav NOx” brennkammer, og leverandøren garanterer en NOx-andel i røykgassen på 25 ppmv ved tørr avgass og 15 volumprosent oksygen (15 % O2, tørr)/A/. Ved den aktuelle røykgassammensetningen tilsvarer dette et NOx innhold på 0,00234 volumprosent (23,4 ppmv). De forskjellige komponentene i røykgassen er også angitt i vektenheter i forhold til energiinnholdet i brensel (g/MJbrensel) og kraftproduksjon (g/MJel)(kg/kWhel).

/A/  Standard måte for å angi NOx utslipp fra gassturbiner.

Tabell 3.1: Røykgassammensetning for kombinert gassturbin-/dampturbinprosess.

a Virkningsgrad for ren elektrisitetsproduksjon.

b Utslippet er beregnet for aktuell gassammensetning basert på 25 ppmv ved 15 volumprosent

O2 og tørr gass.

I en gassturbin vil det foregå en tilnærmet fullstendig forbrenning slik at knapt noe kullos (CO) eller uforbrente hydrokarboner (UHC) vil finnes i avgassen. CO-konsentrasjonen i røykgassen vil typisk ligge under 10 ppmv (15 % O2, tørr). Ved dellast vil utslippet av CO økes noe.

Når det gjelder utslipp til van, slippes store mengder kjølevann ut fra kombinerte anlegg. Kjølevannet benyttes til å kondensere damp etter dampturbinen. Ca. 33 % av energien i brenslet kommer ut i form av lavtemperatur kjølevann fra et kombinert gassturbin/dampturbin kraftverk (antar 58 % virkningsgrad for elektrisitetsproduksjon, ingen utnyttelse av varme fra kraftverket til for eksempel fjernvarme). Hvis en antar at kjølevannet (typisk sjøvann) øker sin temperatur med 10°C gjennom kraftverket, så betyr det en mengde på 5-6 m3/s kjølevann for et kraftverk på 400 MWel.

Når det gjelder utslipp av støy er dette ikke ansett som noe problem fra et teknisk synspunkt. Med dagens akustiske isolasjonsteknologi er støydemping er spørsmål om kostnader.

## 3.2 Regulering

Reguleringsproblemet: Gitt en prosess som kan påvirkes med et pådrag og som dessuten er påvirket av en forstyrrelse. Prosessens utgang skal følge en gitt referanse best mulig, tross forstyrrelsens virkning. Reguleringsteknikken viser hvordan reguleringssystemer kan lages for å løse reguleringsproblemet. Det er naturlig å klassifisere et reguleringssystem egenskaper ut fra hvilken grad det løser reguleringsproblemet. Et reguleringssystems følgeegenskaper er dets evne til å få utgangen til å følge referansen når vi ser bort fra forstyrrelsens virkning, mens reguleringsegenskapene uttrykker dets evne til å undertrykke forstyrrelsens virkning på utgangen. Der det passer, kan ”følge- og reguleringsegenskaper” erstattes med ytelse.

For å regulere dette kan en regulator brukes. I industrien er PI-regulatorer ofte brukt. En PI-regulator beskrives blir matematisk uttrykkt slik:

u=u0+Kpe+KpτIe dτ				(3-1)

der e er reguleringsavviket, u er pådraget, u0 er der nominelle pådraget (utelates ofte når det de forskjellige regulatorfunksjonene oppgis), Kp er forsterkningen og I er integraltiden. For å tune en regulator kan blir mange metoder brukt. De kan tunes med prøving og feiling, Skogestads tuningregler, Ziegler-Nichols, IMC eller en annen. Siden IMC er innebygd i Hysys er det valgt å bruke denne tuningmetoden i denne oppgaven.

## 3.3 Internal Model Control

Teorien er hentet fra Seborg et.al./1/

Morari et.al./1/ utviklet en reguleringssystemdesign strategi kalt Internal Model Control (IMC). Som for direkte syntese regulering, er IMC  basert på en antatt prosessmodell, noe som fører til at regulatorinnstillingene blir satt i direkte sammen-heng med modellparameterne. Ved å angripe et problem med IMC på får man i tillegg to fordeler:  (1) Modellusikkerheten blir tatt med i beregningene, og (2) metoden gir mulighet for en avveiing mellom styresystemets ytelse og robusthet i forhold til forandringer i prosessen og modelleringsfeil. IMC vinklingen er basert på et forenklet blokkdiagram, vist i figur 3.5. Transferfunksjonen G angir den virkelige prosessen og beslektet regulator instrumentering. En prosessmodell G og utgangen P blir brukt til å beregne modellresponsen C. Modellresponsen blir trukket fra den virkelige responsen C og forskjellen, C−C, blir brukt som inngangssignal til regulatoren, som inneholder transferfunksjonen GC. Generelt kan det sies at C≠C på grunn av modelleringsfeil (det vil si G≠G) og at ukjente forstyrrelser (L≠0) ikke blir tatt hensyn til i modellen. Blokkdiagrammene for tradisjonell tilbakekobling og IMC er vist i figur 3.5. Blokkdiagrammene er identiske hvis regulatorene GC  og GC tilfredstiller forholdet

GC=GC1−GCG					(3-2)

Ved å bruke (3-2) kan en IMC-regulator GC  uttrykkes som en standard tilbakekobling GC . Den følgende lukket-sløyfe sammenhengen for IMC kan bli utledet fra figur 3.5:

C=GCG1+GCG−GR+1−GCG1+GCG−GL			(3-3)

Hvis det blir antatt at modellen er perfekt (G=G), kan ligning (3-3) reduseres til:

C=GCGR+1−GCGL				(3-4)

Figur 3.5:Strategier for tilbakekobling.

IMC-regulatoren blir konstruert i to steg:

Steg 1. 	Prosessmodellen blir faktorisert som

G=G+G−					(3-5)

der G+ inneholder enhver tidsforsinkelse og nuller i høyre halvplan. G+ blir spesifisert slik at stasjonærforsterkningen er lik 1.

Steg 2.		Regulatoren er spesifisert som

GC=1G−f					(3-6)

der f er et lavpassfilter med en stasjonærforsterkning på 1.

IMC filteret f har formen:

f=1τCs+1r				(3-7)

der c er tidskonstanten for en lukket sløyfe. Parameteren r er et positivt heltall som blir valgt slik at GC er en passende transferfunksjon (det vil si at nevneren er minst av samme orden som telleren) eller, hvis ideell derivatvirkning er tillatt, så kan r bli valgt slik at telleren overgår nevneren med en faktor på en.

Legg merke til at IMC-regulatoren i (3-6) inneholder den inverse av G− og ikke den inverse av hele prosessmodellen G. Hvis G hadde blitt brukt, så ville regulatoren inneholde et spående ledd es (hvis G+ inneholdt en tidsforsinkelse ) eller en ustabil pol (hvis G+ inneholdt en null i høyre halvplan). Ved å innføre faktoriseringen gitt i (3-5) og ved å bruke et filter på formen gitt i (3-7) medfører dette at regulatoren GC garantert blir fysisk realiserbar og stabil. Siden IMC-regulatoren i ligning (3-6) er basert på at det ikke kan oppstå poler, bør ikke IMC brukes på prosesser som er ustabile med åpen sløyfe.

For en ideell situasjon der prosessmodellen er perfekt (G=G), gir (3-5) innsatt i (3-3) sammenhengen:

C=G+fR+1−fG+L				(3-8)

Med en lukket sløyfe funksjon for en settpunktsendring (L = 0) blir

CR=G+f					(3-9)

I enkelte situasjoner gir IMC og direkte syntese (DS) tilnærmet like regulatorer og like lukket sløyfe ytelser. For eksempel, hvis filteret f i ligning (3-9) blir spesifisert slik at C/R i (3-9) blir

lik den ønskede transferfunksjonen (C/R)d i ligning (3-10):

GC=1GCRd1−CRd,			           (3-10)

så er IMC og DS regulatorer like. Ytelsen til de lukkede sløyfen er identisk i begge tilfellene, selv om modelleringsfeil er tilstede. Husk at ligning (3-2) viser hvordan GC konverteres til GC.

ICM resulterer nødvendigvis ikke i en PID-regulator for verken GC eller GC i figur 3.5. Rivera et.al. har imidlertid vist at IMC kan brukes til å utlede PID-innstillinger for regulatoren GC over et bredt spekter av prosessmodeller. Noen av resultatene er vist i tabell 3.2.  For hvert av tilfellene i tabell 3.2 er det antatt at den ønskede lukket sløyfe transfersfunksjonen gitt av ligning (3-7) og (3-9) med r = 1.

Tabell 3.2: IMC baserte PID-regulator innstillinger for GC(s)c

| Tilfelle | Modell | KcK | I | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Kτs+1 | ττc |  | - |
| B | Kτ1s+1τ2s+1 | τ1+τ2τc | 1 + 2 | τ1τ2τ1+τ2 |
| C | Kτ2s2+2ξτs+1 | 2ξττc | 2 | τ2ξ |
| D | K−βs+1τ2s2+2ξτs+1,β>0 | 2βττc+β | 2 | τ2ξ |
| E | Ks | 1τc | - | - |
| F | Ksτs+1 | 1τc | - |  |

c Basert på ligning (3-7) med r = 1.

I tabell 3.2 er regulatorforsterkningen Kc  alltid omvendt proporsjonal med prosess-forsterkningen K, slik det vil være forventet ut i fra stabilitetsantagelser. IMC-regulatorene for tilfelle A og B er identiske med de ligninger som ville blitt oppnådd med DS. Regulatorene er identiske på grunn av at begge metodene bruker den samme ønskede lukket sløyfe transferfunksjonen, 1/(cs + 1).

Tabell 3.2 indikerer at IMC kan brukes til å utlede PID-regulator innstilinger for et bredt spekter av prosessmodeller, inkludert de som inneholder nuller i høyre halvplan eller integrerende elementer. Nuller i venstre halvplan kan også tilpasses, da det bare er å legge til de tilsvarende polene i regulatoren. Selv om prosessmodellen i tabell 3.2 ikke eksplisitt inneholder tidsforsinkelser, kan slike modeller bli utviklet ve å bruke Padé approksimasjonen eller rekkeutvikling for tidsforsinkelsesleddene.

# 4 Modellering, resultater og vurderinger.

Da det ikke lyktes å lage en enkel modell som fungerte ved samtlige betingelser, førte dette til at det ble utviklet flere forskjellige modeller. Det er vanskelig å skille klart mellom modellering, resultater og vurderinger som ble gjort under arbeidet, dette er derfor slått sammen til et kapittel, da dette gir mer strukturert fremstilling av arbeidet som ble utført.

## 4.1 Antagelser og forutsetninger

- Det antas at føden består av ren metan ved 10°C og 30 bar (i virkeligheten inneholder norsk naturgass ca. 93% metan/6/).

- Luften antas å bestå av 79 % N2 og 21 % O2 ved 10°C og 1 bar.

- Det antas fullstendig omsetning av metan i en omsetningsreaktor (Conversion-reactor i Hysys) ved 1500°C (denne illustrerer brennkammeret)

- Trykktapet i anlegget stasjonært neglisjeres. Ved dynamisk simulering blir trykktapet beregnet av Hysys.

- Det benyttes 3 dampturbiner ved 3 ulike trykk /2/.

- Oppholdstiden i reaktoren er på 10 ms /7/.

- Høytrykkstanken er 8,0 meter lang og er 2,0 meter i diameter./7/.

- Lavtrykkstanken er 5,0 meter lang og er 1,5 meter i diameter/7/.

- Kondensatortanken er 1,0 meter høy og er 3,6 meter i diameter/7/.

- Adiabatisk virkningsgrad for gassturbin og dampturbiner er 90 % /2/.

- Adiabatisk virkningsgrad for pumper er på 75 % /2/.

- Adiabatisk virkningsgrad for kompressoren er på 75 %.

- SRK er benyttet som tilstandsligning i Hysys.

For beregning av volum av reaktor og tanker henvises det til bilag A.1.

For en komplett oversikt over strømmer, sammensetning, energiforbruk og lignende er vedlagt i bilag A.3 til A.6.

## 4.2 Modellering av stasjonær modell

Det ble tatt utgangspunkt i den stasjonære modellen til Krogh et. al./2/. For en detaljert beskrivelse av modelleringen til den stasjonære modellen henvises det til Krogh et. al., da denne oppgaven har hovedvekt på dynamisk modellering. Det ble gjort noen endringer i splittforhold i forhold til den optimaliserte modellen til Krogh et. al., samt at det ble innført to bypass. Alle henvisninger er til figur 4.1.

- Det ble laget bypass ved to varmevekslere (E-100 og E-105), slik at det skulle være mulig å regulere temperaturen i den dynamiske modellen.

- Trykket etter lavtrykksturbinen (K-103) ble senket til 0,07 bara og ikke 0,03. Dette var på grunn av at det skulle være mulighet for noe større trykkvariasjon i den dynamiske modellen.

- En høytrykkstank (V-101), en mediumtrykktank (V-100) og en kondensatortank (V-102) ble lagt til modellen.

- Det ble lagt inn ventiler på diverse strømmer slik at massestrømmer og temperaturer skulle kunne reguleres. Ventilkonstantene ble bestemt i stasjonær modus.

- For å beregne hvor mye luft som trengs for å oppnå en temperatur på 1500°C ut av reaktoren ble Adjust-funksjonen i Hysys brukt.

- Adjustfunksjonen ble også benyttet for å finne ut hvor mye vann som trengs i dampsløyfa for å oppnå 95°C ut av røykgasskanalen.

- Virkningsgraden til kraftverket ble beregnet fra formelen:

η=Produsert energi−Forbrukt energiTotal tilgjenglig energi			(4-1)

- Den totale tilgjenglige energien ble beregnet som den nedre brennverdien av metan som blir oppgitt i Hysys.

Figur 4.1: Stasjonær modell

For å oppnå 1500°C ut av reaktoren trengtes 5000 kmol/h mer luft enn det Krogh et.al. kom fram til. Dette førte også til at mengden dampstrømmen måtte økes med 1600 kmol/h.

Følgende energiproduksjon for kraftverket ble oppnådd:

Tabell 4.1: Energiregnskap for stasjonær modell.

| ### Produsert energi | [kW] |
| --- | --- |

| Gassturbin (K-100) | 567 737 |
| --- | --- |
| Dampturbin, høytrykk (K-101) | 27 434 |
| Dampturbin, mediumtrykk (K-102) | 37 462 |
| Dampturbin, lavtrykk (K-103) | 56 652 |

| ### Forbrukt energi |  |
| --- | --- |

| Kompressor (K-104) | 311 251 |
| --- | --- |
| Høytrykkspumpe (P-100) | 1 223 |
| Lavtrykkspumpe (P-101) | 57 |

| ### Netto produsert energi | 376 755 |
| --- | --- |

Nedre brennverdi for metan (fra Hysys): 8,027⋅105 kJ/kmol

Energi fra forbrenning:

Brennverdi⋅Massestrøm=8,027⋅105kJkmol⋅2750kmolh3600sh=613174kW

Virkningsgrad: η=376755613174⋅100%=61,4%

## 4.3 Dynamisk modell

### 4.3.1 Dynamisk modellering av kompressor, reaktor og gassturbin

Det ble antatt at det ville være enklest å modellere kompressor, reaktor og gassturbin, siden dette er langt færre komponenter enn det var dampsløyfa og det kunne være en grei innføring i dynamisk modellering i Hysys. Denne delen av modellen vil heretter bli referert til som forbrenningsenhet. Alle henvisninger er til figur 4.2.

For å lage den dynamiske modellen ble først tatt utgangspunkt i den stasjonære modellen i denne rapporten med de massestrømmer det innebærer. Det ble lagt til en regulatorer på kompressoren som skulle regulere temperaturen etter reaktoren (TIC-101), en regulator som skulle regulere mengden metan (FIC-101) og en regulator på turbinen (PIC-101). Ved konvertering til dynamisk modus fungerte ikke modellen på grunn av at kompressoren og turbinen ikke klarte å operere ved de ønskede betingelsene. For å løse dette problemet ble modellen forsøkt bygd direkte opp i dynamisk modus, objekt for objekt, og ikke ved å konvertere en stasjonær modell. Denne metoden fungerte bra helt frem til at turbinen skulle kobles på. Dette førte nok engang til at modellen ikke klarte å operere ved de ønskede spesifikasjoner. Siden problemet så ut til å være turbinen, ble trykkfallet over turbinen redusert fra 29 bar til 1 bar. Samtidig ble trykkfallet over metanfødeventilen  økt. Dette var for å hindre negativt massestrøm i metanstrømmen ved store trykksvingninger. Trykkfallet over metanventilen  (figur 4.2) ble satt til 5 bar (som i virkeligheten er urealistisk høyt) for å løse dette problemet. Dette førte til at modellen startet opp uten problemer og opererte stabilt. Det ble nå forsøkt å gradvis  redusere trykket ut av turbinen, noe som til å begynne med virket vellykket. Da trykket ut av turbinen beveget seg under 10 bar begynte derimot modellen å bli ustabil og ved videre reduksjon til 8,5 bar sluttet den å fungere.

Dette medførte at det ble prøvd ut nye regulatorstrukturer i forhold til det som opprinnelig var foreslått. Det ble forsøkt å bruke kompressoren til både å regulere massestrøm, trykk og temperatur uten at det ga bedre resultat. Regulatorene ble testet både i manuell og automatisk modus. Regulatorene ble forsøkt innstilt både med autotunerfunksjonen i Hysys og i samråd med veileder. Innstillingene ble oppdatert etter hvert som trykkfallet over turbinen ble endret, slik at de skulle fungere tilfredsstillende. Det ble forsøkt å regulere både trykk og temperatur. Da det ikke lyktes å få modellen til å operere ved ønsket tilstand, er forbrenningsenheten illustrert ved kun en turbin ved simulering av dampsløyfen.

Figur 4.2: Flytskjema av forbrenningsenhet.

Den dynamiske modellen opererer tilnærmet likt den stasjonære frem til gassturbinen (K-100). Da det ikke lyktes å senke trykket etter gassturbinen ned til atmosfæretrykk og det er derfor ikke mulig å sammenligne energiproduksjonen med den stasjonære modellen. Energiproduksjonen til gassturbinen ble på 183 MW når trykket etter turbinen ble satt til 13 bar. Energiforbruket til kompressoren i den dynamiske modellen er tilnærmet lik det i den stasjonære.

Tabell 4.2: Energiregnskap for forbrenningsenhet.

| ### Produsert energi | [kW] |
| --- | --- |
| Gassturbin (K-100) | 182 700 |
| Dampturbin, høytrykk (K-101) | ? |
| Dampturbin, mediumtrykk (K-102) | ? |
| Dampturbin, lavtrykk (K-103) | ? |
| ### Forbrukt energi |  |
| Kompressor (K-104) | 311 000 |
| Høytrykkspumpe (P-100) | ? |
| Lavtrykkspumpe (P-101) | ? |
| ### Netto produsert energi | ? |

### 4.3.2 Høytrykkssløyfe

Basert på erfaringen fra kapittel 4.3.1 ble dampsløyfen modellert objekt for objekt.

Høytrykksløyfa er den delen av modellen som går fra strøm 34 til strøm 49.

Alle referanser til objekter og reguleringsstrukturen er hentet fra figur 4.3, hvis ikke annet er spesifisert.

Det ble tatt utgangspunkt i lavtrykkspumpa (P-101) ved modellering av dampsløyfa. Det ble laget en splitt (TEE-101) før varmeveksler (E-100) slik at det skulle være mulig å regulere temperaturen etter varmeveksleren (TIC-100). Temperaturen ut av varmeveksleren er kritisk, da det ikke må være damp inn på høytrykkspumpa. Deretter ble det laget en splitt (TEE-100), der 10 % av vannmengden går til lavtrykkssløyfa og resten til høytrykksløyfa. Det ble laget en ventil for hver strøm (29 og 34). For at røykgass fra turbinen skulle ha riktig temperatur inn på varmeveksleren (E-100), ble det laget en kjøler (se figur 4.4, E-108) før varmeveksleren slik at røykgass hadde tilnærmet samme temperatur som den hadde i den stasjonære modellen. Etter hvert som flere varmevekslere ble tatt i bruk, ble denne temperaturen endret, slik at den dynamiske modellen skulle være relativt lik den stasjonære med tanke på temperaurer i røykgasskanalen ved oppbygging av modellen.

For å regulere trykket i lavtrykkstanken (V-100) ble det brukt en varmer (E-101) med en energistrøm (Q-101)  fra røykgasskanalen. I virkeligheten er det plassert en varmeveksler der (se bilag A.2) som regulerer trykket i tanken. Det var derimot enklere å modellere dette ved hjelp av en energistrøm og denne løsningen ble derfor valgt.

Deretter ble høytrykkspumpa (P-100) og høytrykkstanken/fordamperen (V-101) lagt til. Det ble valgt å ikke bruke bypass ved de to varmevekslerne (E-103 og E-104)  (som det er i bilag A.2) i røykgasskanalen da det ble ansett som ønskelig å varme strømmene i dampsløyfa maksimalt gjennom disse. Hvis prosessen skulle optimaliseres eller med tanke på sikkerhet, så skulle det selvfølgelig vært laget bypass her.

Fordamperen (V-101) er den enheten som primært bestemmer trykket i høytrykkssløyfa. Trykket i fordamperen blir regulert med energistrømmen Q-109.

For å bestemme hvor mye energi som skulle tas ut ved høytrykks- og mediumtrykksturbinen  (K-101 og K-102), ble det valgt å måle trykket etter turbinene.

Strømmene fra lavtrykkstanken og mediumtrykksturbinen ble så ført sammen og inn på lavtrykksturbinen (K-103). Det lyktes ikke å initiere denne ved ønsket trykk (0,07 bara). Det ble derfor forsøkt å reduserer trykket gradvis over turbinen, men det lyktes ikke å oppnå det ønskede trykket på 0,07 bara.

Det lyktes ikke å operere lavtrykksturbinen (K-103) ved riktig trykk og det tok lang tid for å finne ut hvorfor lavtrykksturbinen (K-103) ikke fungerte, da det ikke hadde vært noe problem å få de to andre turbinene til å fungere ved ønskede trykk. For å unngå store endringer bakover i høytrykkssløyfa ble alternative reguleringsstrukturer forsøkt. Det ble forsøkt med temperatur- , strømnings- og nivå-regulatorer. Regulatorene ble forsøkt operert i både manuell og automatisk modus. Det ble forsøkt forskjellige innstillinger av regulatorforsterkning og integraltid (verdiene til innstillingene ble satt fra erfaring om modellen og ikke fra noen metode på dette tidspunktet).Verken endringa av reguleringsstruktur eller regulatortuning gav betydelige forbedringer. Ved å inkludere holdup blant annet i blander mellom lavtrykks- og høytrykkssløyfa (MIX-103) vil størrelsen på trykkendringene reduseres. Det ble også forsøkt å ikke ta ut noe energi i lavtrykksturbinen (K-103) ved oppstart for deretter å redusere trykket, men det fungerte heller ikke.

Årsaken til problemet ble funnet når det ble foretatt en simulering av en enkel turbin med en væskefraksjon i utstrømmen. Det viste seg at Hysys får problemer når det oppstår en væskefraksjon ut av en turbin. Hysys beregner da at det trengs en større massestrøm i dynamisk simulering enn i stasjonær simulering for å levere samme mengde energi. Dette førte  til at lavtrykksturbinen (K-103) økte massestrømmen så mye at resten av modellen ikke klarte å levere nok. Det ble laget en modell av lavtrykksturbinen (K-103) ved ønskede betingelser i det samme flytskjemaet som hovedmodellen for å initiere turbinen. Denne modellen ble deretter koblet på hovedmodellen, men dette fungerte heller ikke.

Det ble ikke funnet noen løsning på hvordan lavtrykksturbinen (K-103) kan startes med en væskefraksjon i utstrømmen. Det ble så forsøkt å lage en forenklet modell der det ikke ble tatt ut noe energi i lavtrykksturbinen (K-103) og redusere pumpearbeidet (P-101).

Det ble koblet på en kjøler (E-107) som kjølte strømmen så mye at den gikk over til væskefase og en kondensattank (V-102) med en trykkavlastningsventil (RV-100).

Deretter ble kondensattanken (V-102) koblet på innløpet til lavtrykkspumpa (P-101), men dette førte til en trykkoppbygning i sløyfa og modellen sluttet å fungere etter 4 minutter (pumpa regulerte nedstrømstrykket på dette tidspunktet og ikke væskenivået i fordamperen). I utgangspunktet skulle trykkavlastningsventilen forhindre trykkoppbygging, men den fungerte ikke tilfredstillende. Massestrømmen gjennom ventilen var altfor liten til at den skulle kunne hindre trykkoppbygningen. Ved en mer nøyaktig modellering av ventilen, kunne den nok fungert. (Kjøleren og kondensatortanken er ikke med i den vedlagte modellen, da de ikke fungerte tilfredstillende).

Det ble også nå forsøkt med forskjellige reguleringsstrukturer, uten at det hadde noen virkning. Årsaken til trykkoppbyggingen er noe usikkert. Det ble i utgangspunktet antatt det skyldtes at lavtrykkspumpa (P-101) fikk tilført for mye energi, men dette viste seg at det ikke stemte da trykkoppbyggingen fant sted selv når pumpa nesten ikke fikk tilført noe energi.

Når en ting ikke fungerte ble det også forsøkt å endre på simuleringsinnstillingene i Hysys. Det ble forsøkt både med ”Max Calculate” (simuleringen regner numerisk veldig nøyaktig) og ”Max Response” (simuleringen legger vekt på pådraget) uten at modellen fungerte bedre. Konklusjonen ble at standardinnstillingen ”Auto” fungerte tilfredstillende.

Det ble også forsøkt å gjøre endringer i ”Integrator” i Hysys for mer nøyaktige beregninger, men det førte heller ikke frem.

Den dynamiske høytrykkssløyfa opererer tilnærmet likt den stasjonære. Ved å finjustere regulatorene vil det være mulig å ytterligere tilnærme den dynamisk modellen til den stasjonære hvis ønskelig. I tillegg er det 1000 kmol/h mindre dampstrøm i sløyfa enn det er i den stasjonære.

Tabell 4.3: Energiregnskap for dynamisk høytrykkssløyfe.

| ### Produsert energi | [kW] |
| --- | --- |
| Gassturbin (K-100) | 567 100 |
| Dampturbin, høytrykk (K-101) | 24 780 |
| Dampturbin, mediumtrykk (K-102) | 34 330 |
| Dampturbin, lavtrykk (K-103) | ? |
| ### Forbrukt energi |  |
| Kompressor (K-104) | ? |
| Høytrykkspumpe (P-100) | 1 111 |
| Lavtrykkspumpe (P-101) | 18 |
| ### Netto produsert energi | ? |

Det er ikke mulig å beregne den totale energiproduksjonen for denne modellen eller virkningsgraden til det dynamiske anlegget, da det ikke lyktes å lage en modell der lavtrykksturbinen fungerte ved ønskede betingelser.

Sett inn flytskjem 4.3

### 4.3.3 Lavtrykkssløyfe

Alle referanser til objekter og reguleringsstruktur er hentet fra figur 4.4.

Denne modellen (figur 4.4) ble utviklet som et resultat av at lavtrykkssløyfa ikke fungerte i den forrige modellen (figur 4.3). Denne gangen begynte modellen med lavtrykksturbinen (K-103), deretter kjøler (E-107) og kondensattank (V-102) med trykkavlastningsventil (RV-100). Det ble lagt til lavtrykkspumpe (P-101) og splitter som i  kapittel 4.3.2. Det ble derimot valgt å legge fokus på lavtrykkssløyfa og få denne til å fungere før høytrykkssløyfa. Lavtrykkstanken (V-100) ble lagt til og deretter ble dampstrømmen (32) fra lavtrykkstanken (V100) koblet inn på blanderen (MIX-103). Da denne sløyfen fungerte tilfredstillende, ble høytrykkspumpe (P-100) og fordamper (V-101) lagt til. Da høytrykksturbinen (K-102) ble koblet på sluttet modellen nok en gang å fungere. Det ble da forsøkt samme prosedyre som tidligere (ved å senke trykket gradvis over turbinen) uten at det lyktes.

Det ble så forsøkt å koble mediumtrykksturbinen på strøm 49, men det lyktes ikke å operere denne ved ønskede betingelser. Det ble også i denne modellen forsøkt utallige regulatorer (samme fremgangsmåte som i kapittel 4.3.2), uten at det gjorde at modellen fungerte noe bedre.

Den dynamiske lavtrykkssløyfa produserer noe mindre energi enn den stasjonære, men ved å øke dampmengden med 1000 kmol/h, så skulle energiproduksjonen øke nok til at den kommer i nærheten av den stasjonære.

Energiproduksjonen i lavtrykksturbinen (K-103) er noe lavere enn det som oppnås for den stasjonære modellen . Dette kommer hovedsakelig av at temperaturen inn på turbinen er for lav, samt at massestrømmen en 1000 kmol/h lavere enn i den stasjonære modellen.

Tabell 4.4: Energiregnskap for dynamisk lavtrykkssløyfe.

| ### Produsert energi | [kW] |
| --- | --- |
| Gassturbin (K-100) | 567 900 |
| Dampturbin, høytrykk (K-101) | ? |
| Dampturbin, mediumtrykk (K-102) | ? |
| Dampturbin, lavtrykk (K-103) | 48 490 |
| ### Forbrukt energi |  |
| Kompressor (K-104) | ? |
| Høytrykkspumpe (P-100) | 1 245 |
| Lavtrykkspumpe (P-101) | 51 |
| ### Netto produsert energi | ? |

Det lyktes ikke å få modellen til å operere med to faser i kondensatoren (V-102). For å oppnå dette trengs det en meget god temperaturregulering på kjøleren (E-107). Dette førte til at kondensatoren var 100 % full hele tiden. For å kompensere for unøyaktig temperatur-regulering er det mulig å legge til en energistrøm til V-102 for å skape både damp- og væskefase. Dette ble forsøkt, men det lyktes ikke å oppnå to stabile faser. Det er mulig det er bedre å bruke en separator i stedet for en tank som kondensatortank, da denne enheten vil separere damp og væske og det kan da være enklere å oppnå tofase.

Temperaturene er gjennomgående for lave i hele denne modellen. Ved å forsøke å øke temperaturen i røykgasskanalen til samme nivå som den stasjonære modellen, førte det til at det blir damp i strømmen inn på P-100. Dette skjer allerede ved en endring på 10°C i kjøleren (E-108) (figur 4.4) selv om denne temperaturen ligger 70°C under hva den gjør i høytrykksmodellen . Det har ikke lyktes å finne ut hvorfor dette skjer. Det har også her blitt prøvd med forandring i regulatorstrukturen uten at det har gitt bedre resultater.

I denne modellen fungerer lavtrykkssløyfa tilfredstillende, men det lyktes ikke å få høytrykks-sløyfa til å fungere. Dette skyldes hovedsakelig at det ikke lyktes å oppnå riktige temperaturer i varmeveksler E-102 og E-105, noe som igjen fører til at det blir dannet væske i strømmen ut av høytrykksturbinen (K-101).

### Sett in flytskjema 4.4

### 4.3.4 Sammenslåing av dynamiske modeller

Ved å slå sammen de tre dynamiske modellene med deres fungerende enheter, oppnås denne energiproduksjonen (massestrømmene er tilnærmet lik i de tre modellene):

Tabell 4.5: Energiregnskap for summen av de dynamiske modellene.

| ### Produsert energi | [kW] |
| --- | --- |
| Gassturbin (K-100) | 567 100 |
| Dampturbin, høytrykk (K-101) | 24 780 |
| Dampturbin, mediumtrykk (K-102) | 34 330 |
| Dampturbin, lavtrykk (K-103) | 48 490 |
| ### Forbrukt energi |  |
| Kompressor (K-104) | 311 000 |
| Høytrykkspumpe (P-100) | 1 245 |
| Lavtrykkspumpe (P-101) | 51 |
| ### Netto produsert energi | 362 404 |

Virkningsgrad: η=362404613174⋅100%=59,1%

Med tanke på at det var noe for lite damp i dampsløyfene i de dynamiske modellene og at modellene ikke er optimalisert, ble energiproduksjonen tilfredstillende sett i forhold til den stasjonære.

## 4.4 Regulatorinnstillinger

I Hysys er det muligheter for å tune regulatorer ved hjelp av IMC og autotuning, noe som ble testet her.

### 4.4.1 Tuningmetoder

Da det ikke lyktes å lage en komplette modell som fungerte ved ønskede betingelser, medførte dette at denne delen av oppgaven ble nedprioritert i forhold til hva som først var tanken.

Samtlige regulatorer ble først tunet ved prøve å feile metoden. IMC metoden som er innebygd i Hysys ble testet ut på to regulatorer for å se hvordan denne fungerte.

Regulatoren ble først satt i manuell og deretter ble det foretatt et pådrag, noe som førte til en sprangrespons. Prosessforsterkningen, tidskonstanten for åpen sløyfe og dødtiden ble da funnet. Den lukkede sløyfens tidskonstant ble deretter estimert, slik at en midlertidig verdi for regulatorforsterkningen Kc og integraltiden I skulle kunne beregnes. Deretter ble regulatoren satt i auto og en settpunktsendring med en PI-regulator ble utført. Dette var for å beregne en ny verdi for lukket sløyfe tidskonstanten () og dermed oppdatere Kc og I. De oppnådde verdiene ble så satt inn i Hysys og Hysys beregnet da regulatorparameterne. Følgende opplysninger ble krevd for å beregne regulatorparameterne. (Skogestads tuningregler og IMC metoden er nesten like ved beregning av regulatorparametere).

Tabell 4.6: Verdier som må legges inn i Hysys for at regulatorparameterne skal beregnes.

| Prosessforsterkning, k (% / %) | (y/u) |
| --- | --- |
| Tidskonstant,  | [min] |
| Dødtid,  | [min] |
| Design tidskonstant, c | [min] |

Da det ikke lyktes å lage en komplett modell, hadde det liten hensikt å finjustere samtlige regulatorer. For å få noe erfaring med tuning av regulatorer ved bruk av IMC, ble trykkregulatoren til fordamperen (PIC-104) og til lavtrykksturbinen (PIC-105) tunet med denne metoden.

### 4.4.2 Tuning av regulatorer i fordamperen, PIC-104.

Ved å gjøre en endring i pådraget fra 43,05 % til 44,05 % medførte dette et sprang i trykket fra 115,00 bar til 115,78 bar. Dette er vist i figur 5.1. Dødtiden er på 10 sekunder (litt vanskelig å lese av, men den ligger i området 8-10 sekunder) og tidskonstanten  er ca. 1,5 minutter. Det ble prøvd fire forskjellige verdier for c for å finne den som passet best til prosessen. Hysys kom frem til disse verdiene for Kc ved bruk av IMC (tabell 4.7).

På grafene er OP pådraget, PC prosessen og SP settpunktet. På figur 4.4 og 4.7 er settpunktet ikke plottet, da regulatoren stod i manuell.

Figur 4.5: Sprangrespons i fordamper V-101.

Tabell 4.7: Regulatorparametere for PIC-104 beregnet av Hysys (c estimert).

| c [min] | Kc | I [min] |
| --- | --- | --- |
| 0,50 | 0,361 | 1,55 |
| 1,00 | 0,189 | 1,55 |
| 1,50 | 0,128 | 1,55 |
| 2,00 | 0,097 | 1,55 |

(Parameterne som ble brukt basert på erfaring var Kc = 0,10 og I = 1,00).

Med en Kc på 0,334 ble pådraget for kraftig og modellen sluttet å fungere. Dette førte til at en verdi på 0,128 ble testet. Resultatet ble stående svingninger. Med den laveste verdien for Kc fungerte derimot regulatoren.

Ved en settpunktsendring fra 115,00 til 115,50 bar oppførte systemet seg som vist i figur 4.6. Systemet svingte etter 10 minutter med simulering. Det stabiliserte seg på 115,50 bar ved å simulere over et lengre tidsrom, men dette er ikke plottet, da figur 4.6 inneholder den informasjon som er nødvendig for å bestemme regulatorparameterne.

Det var vanskelig å beregne c nøyaktig på grunn av svingningene. Det ble derfor valgt å lage en kurve som viste et snitt av svingningene og c ble estimert til 1,0 minutt. Det var ingen dødtid i systemet denne gangen. Regulatorparameterne beregnet av Hysys er vist i tabell 4.8.

Figur 4.6: PIC-104 ved settpunktsendring med Kc = 0,097 og I = 1.55.

Tabell 4.8: Regulatorparametere for PIC-104 ved avlest c fra figur 4.6.

| c [min] | Kc | I [min] |
| --- | --- | --- |
| 1,00 | 0,120 | 1,50 |

Ved en endring av massestrømmen i røykgasskanalen fra 66320 kmol/h til 64910 kmol/h med parameterne fra tabell 4.8, oppførte regulatoren seg som vist i figur 4.7.

Figur 4.7: PIC-104 ved endring av massestrøm i røykgasskanal.

Det kan sees av figuren at regulatoren er aggressiv og en lavere verdi for Kc bør vurderes.

### 4.4.3 Tuning av regulatorer i lavtrykksturbinen, PIC-107.

For å finne regulatorparameterne til PIC-107 ble samme metode som for PIC-104 brukt.

Ved å gjøre en endring i pådraget fra 34,91 % til 35,91 % medførte dette et sprang i trykket fra 7,00 kPa bar til 5,81 kPa. Dette er vist i figur 4.8. Det er ingen dødtid i systemet. Tids-konstanten  er på ca. 5 sekunder. c ble i utgangspunktet antatt å være lik  . Hysys beregnet disse verdiene ved bruk av IMC (tabell 4.9).

Tabell 4.9: Regulatorparametre for PIC-107 beregnet  (c estimert).

| c [min] | Kc | I [min] |
| --- | --- | --- |
| 0,083 | 0,253 | 0,083 |

(Parameterne som ble brukt basert på erfaring var Kc = 0,05 og I = 0,10).

Figur 4.8: Sprangrespons i lavtrykksturbin K-103.

Ved en settpunktsendring fra 7,00 til 5,50 kPa oppførte systemet seg som vist i figur 4.9. Systemet regulerte seg hurtig. Det stabiliserte seg på 5,50 kPa etter ett minutts simulering. c ble estimert til 8 sekunder (0,133 minutter). Regulatorparameterne beregnet av Hysys er vist i tabell 4.10.

Tabell 4.10: Regulatorparametere for PIC-105 ved avlest c fra figur 4.10.

| c [min] | Kc | I [min] |
| --- | --- | --- |
| 0,133 | 0,162 | 0,083 |

Figur 4.9: PIC-107 ved settpunktsendring med Kc = 0,253 og I = 0,083.

Ved en endring av trykket i strøm 49 fra 5,00 bar til 4,90 bar med parameterne fra tabell 4.10, oppførte regulatoren seg som vist i figur 4.10.

Figur4.10: PIC-105 ved endring av trykk i strøm 49.

# 5. Diskusjon

## 5.1 Stasjonær modell

Det er en ganske betydelig forskjell i mengden luft som trengs for å oppnå riktig temperatur ut av reaktoren i denne i forhold til Krogh et.al. Dette kommer av at Krogh et.al. bruker feil virkningsgrad (90 %) i kompressoren (noe som fører til en for høy totalvirkningsgrad). Dette fører til at temperaturen ut av kompressoren er nesten 95°C lavere enn hva som er tilfelle i denne oppgaven, da det her er brukt en virkningsgrad på 75 % (en virkningsgrad i området 75-78 % er det maksimale en kompressor i dag klarer). Redusert virkningsgrad medfører at det kreves mer energi for å komprimere luft til et gitt trykk. Dette fører igjen til at lufta får tilført mer energi og lufta holder en høyere temperatur inn på reaktoren, noe som igjen fører til at det trengs mer luft for å ”kjøle” reaktoren slik at den holder 1500°C.

Virkningsgraden funnet i kapittel 4.1 på 61,4 % er noe for høy i forhold til hva som er reelt for kombinerte gasskraftverk. Dette skyldes at objektene i modellen (tanker, varmevekslere osv.) er modellert uten varmetap. Siden føden består av ren metan medfører også dette at virkningsgraden blir noe for høy, da det i virkeligheten er 93 % metan i føden og ikke 100 %. Med tanke på at modellen heller ikke er optimalisert, er virkningsgraden for høy.

## 5.2 Dynamisk modell

### 5.2.1 Forbrenningsenhet

Det skulle vært ønskelig å lage denne delen av modellen stasjonær hvis det hadde vært mulig. Oppholdstiden i reaktoren er på kun 10ms, noe som fører til at dynamikken i denne delen er nesten fraværende (eneste holdup er i reaktoren).  Små endringer i massestrøm (som vil inn-treffe når trykket etter kompressoren endres) vil gi store endringer i trykk. Dette problemet kan motvirkes ved å legge inn holdup i de andre enhetene (som for eksempel blanderen). Holdup i blanderen (som egentlig representerer rørlengder) er sannsynligvis  betydelig større enn holdup i reaktoren. Dette vil gi en modell som er mer numerisk robust og fysisk korrekt.

Etter en samtale med Bolland ble det avdekket han ikke var enig i reguleringsstrukturen. Bolland mente at i stedet for å regulere temperaturen med luftmengden bør den reguleres ved metanføden, da denne gir en raskere effekt på temperaturen. (Det er mindre dynamikk i en ventil enn i en kompressor, men i modellen er det ingen dynamikk i kompressoren så det har ingen betydning i denne modellen). Bolland mente også at det er temperaturen etter turbinen og ikke etter reaktoren som bør måles. I utgangspunket anses dette som lite gunstig, da man da ikke har direkte kontroll over temperaturen etter reaktoren (denne er kritisk med tanke på materialbegrensninger).

### 5.2.2 Høytrykkssløyfe

Denne modellen har omtrent den samme energiproduksjonen som den stasjonære for de turbinene som fungerer ved ønskede trykk. Hovedårsaken til at høytrykksturbin (K-101) og mediumtrykksturbin (K-102) ikke produserer like mye energi som i den stasjonære modellen, er at det er 1000 kmol/h for lite dampstrøm i dampsløyfa og at temperaturen inn på høytrykksturbin (K-101) er noe lavere enn i den stasjonære modellen. For å øke temperaturen inn på høytrykksturbin (K-101) bør energitilførselen inn på fordamperen (V-101) økes noe. Dette medfører at dampen som forlater fordamperen (V-101) har noe høyere temperatur, noe som igjen fører til høyere temperatur inn på høytrykksturbin (K-101).

### 5.2.3 Lavtrykkssløyfe

Denne modellen (figur 4.4) ble utviklet som et resultat av at lavtrykkssløyfa ikke fungerte i den forrige modellen (figur 4.3).

Lavtrykksturbinen i denne modellen produserer noe mindre energi enn det den gjør i den stasjonære modellen. Hovedårsaken til at lavtrykksturbin (K-103) ikke produserer like mye energi som i den stasjonære modellen, er at det er 1000 kmol/h for lite dampstrøm i dampsløyfa og at temperaturen inn på lavtrykksturbin (K-103) er vesentlig lavere enn i den stasjonære modellen. For å øke temperaturen inn på høytrykksturbin (K-101) bør energi-tilførselen inn på lavtrykkstanken (V-100) økes. Dette medfører at dampen som forlater lavtrykkstanken (V-100) har noe høyere temperatur, noe som igjen fører til høyere temperatur inn på lavtrykksturbin (K-103) og mer energi blir produsert.

Det lyktes ikke å få høytrykksturbinen (og mediumtrykksturbinen) til å fungere på grunn av at temperaturen i røykgasskanalen var for lav i forhold til hva den er i den stasjonær modellen og i høytrykkssløyfa. Ved å øke temperaturen til riktig verdi medførte dette at det ble dannet damp i innstrømmen til lavtrykkspumpa og denne sluttet å fungere. Det antas at hovedårsaken til at den sluttet å fungere på grunn av dårlig regulering, men dette er kan ikke bekreftes.

### 5.2.4 Tuning av regulatorer

Regulatorparameterne som ble beregnet i Hysys  ved bruk av IMC fungerte tilfredstillende, men heller ikke noen mer. Innstillingen av PIC-104 er for aggressiv. Ved en Kc på 0,128 oppstår det stående svingninger og da den endelige tuningen fører til en Kc på 0,120 er på grensen til ustabilitet. Dette bekreftes også når det blir foretatt en reduksjon av masse-strømmen i røykgasskanalen, noe som fører til store svingninger av trykket i fordamperen (etter 20 minutter er fortsatt ikke trykket stabilisert). Da de andre regulatorene ikke er forsøkt tunet, kan det være en medvirkende årsak til at det tar så lang tid å regulere trykket i for-damperen.

Reguleringen av lavtrykksturbinen er ikke realistisk, da turbinen reagerer umiddelbart på trykkendringen. Trykket og regulatoren reagerer såpass fort på grunn av at det ikke er lagt inn noe volum i turbinen. Ved å lage en turbinen basert på en virkelig turbin, så vil nok reguleringen være mer realistisk

.

Parameterne som er beregnet for regulatorene er på ingen måte de optimale. Selv om de fungerer tilfredsstillende hver for seg, så er det ikke sikkert de fungerer sammen i en komplett modell. Hvis det hadde lyktes å lage en komplett modell av gasskraftverket som fungerte, hadde selvsagt dette blitt sjekket.

Regulatorparameterne som ble oppnådd ved bruk av IMC i Hysys var mer aggressive enn de som hadde blitt antatt på bakgrunn av erfaring. Dette antas at det totale volumet som finnes i modellen er altfor lite. Hvis modellen hadde vært ”korrekt” ville trykksvingningene tatt lenger tid og regulatorene hadde oppført seg annerledes (tuningen hadde også blitt annerledes).

Ved å bruke autotunerfunksjonen i Hysys er det mulig å foreta enda hurtigere beregninger av regulatorparameterne. Standardinnstillingene til denne funksjonen var derimot for aggressiv for modellen som ble utviklet i denne oppgaven. Det er mulig å forandre parameterne til autotunerfunksjonen, slik at den blir mindre aggressiv, men det ble ikke brukt tid på å sette seg inn i dette i denne oppgaven. Det anbefales derimot å bruke denne funksjonen der det er mulig, da den gir en hurtig beregning for regulatoren (selv om de nødvendigvis ikke er optimale).

## 5.3 Refleksjoner

Når modellen ikke fungerte ble det antatt at det var regulatorstrukturen og tuningen som ikke var tilfredsstillende. Dette førte til at det ble lagt ned mye tid på alternative regulatorstrukturer for å få modellen til å funger, men det var ikke grunne til at modellen ikke fungerte. Det som egentlig skulle blitt gjort var å forbedre modellen ved å legge inne flere holdup (volum). Dette ble innsett når regulatorene ble tunet ved hjelp av IMC (siden de var veldig aggressive og reagerte veldig hurtig (lavtrykksturbinen). Det hadde ikke vært reflektert over at dette kunne være grunne til at modellen ikke fungerte tidligere. Fokuset når det gjaldt holdup hadde kun vært på de tre tankene i modellen, da det ble antatt at disse hadde stor dynamisk effekt. Mangelen på holdup ellers i modellen førte til at når det skjedde en trykkendring forplantet denne seg umiddelbart til de stedene der det var holdup. Da det ikke lyktes å oppnå tofase i kondensatoren var det kun to steder modellen hadde holdup. Ved å legge inn flere holdup hadde modellen blitt mer numerisk robust og fysisk korrekt (mange enheter med relativt rask dynamikk har liten effekt hver for seg, men kan til sammen gi et betydelig bidrag til dynamikken). Dette antas som hovedgrunnen til at det ikke lyktes å lage en komplett modell. Det bør i tillegg skaffes data for kompressor, turbiner og pumper slik at disse representerer virkelige gjenstander.

Ved oppgaver av denne størrelsen anbefales det i tillegg at kandidaten har kjennskap til/ kan dynamisk simulering i Hysys før oppgaven starter. Det tok veldig lang tid å lære seg hvordan dynamisk Hysys fungerte, selv med god kunnskap fra stasjonær bruk av det samme verktøyet fra før. Det kunne også vært ønskelig med noen avanserte dynamiske modeller som var grundig beskrevet, slik at det hadde vært mulig å se på hva andre hadde gjort. Det lyktes kun å fremskaffe en dynamisk modell (av en flashtank). Dette førte til at det tok kort tid å lære skalering av ventiler og regulering av en tank. Ved å ha flere andre modeller å se på (som regulerte blant annet kompressorer), kunne det tenkes at det hadde lyktes å løse oppgaven.

## 5.4 Videre arbeid

Hvis det skulle blitt laget en ny modell i dag, ville det blitt valgt å begynne med den stasjonære modellen.. På bakgrunn av denne er det mulig å beregne volum av de varmevekslere. I tillegg bør volum av rør, varmevekslere, kompressor og turbiner beregnes (og selvfølgelig tanker). Når volum av alle enhetene er beregnet kan den dynamiske modelleringen starte. Lag første en egen modell for forbrenningsenheten som fungerer ved ønskede spesifikasjoner. Begynn deretter på dampsløyfa og bygg opp modellen enhet for enhet.

Ved modellering bør det lavtrykksturbinen være den første enheten som lages. Lavtrykksturbinen (K-103) er kritisk da Hysys beregner forskjellig massestrøm for denne enheten i stasjonær og dynamisk modus.

Det var vanskelig å oppnå to faser i kondensatoren (V-102), så i stedet for å bruke en tank,  kan det tenkes at det er lettere å få denne enheten til å fungere ved å bruk en separator i stedet.

Det neste kritiske punktet er temperaturen etter varmeveksler E-100. Temperaturreguleringen her må være så god at det ikke oppstår damp inn på høytrykkspumpa. Pass på at det går nok væske i bypassen , det vil si at temperaturen inn på pumpa bør ligge noen grader under det  som er damp-/væskelikevekten for vann ( ca. 152°C ved 5 bar). Fullfør deretter lavtrykkssløyfa, slik at denne fungerer. Høytrykkssløyfa bør bygges opp som beskrevet tidligere. Det skulle ikke være noe problem å få denne til å fungere så lenge temperaturen er høy nok gjennom hele sløyfa (slik at det ikke oppstår en væskefraksjon i utstrømmen av høy-  og mediumtrykksturbinen).  For å holde riktig temperatur inn på varmevekslerne før alle enhetene er koblet på, anbefales det å koble en kjøler til røykgasskanalen (se figur 4.4, E-108) som regulerer riktig temperatur.

Det kan også lages en forenklet modell med kun et trykknivå i starten. Denne modellen kan senere utvides med flere trykknivå. Dette er ikke testet ut, så det er sikkert det fungerer, men det skulle i utgangspunktet være enklere å få et trykknivå til å fungere enn tre.

For de spesielt interesserte kan det også utvikles et uttrykk for omsetningen som er temperaturavhengig. Det er mulig å legge inn et uttrykk på formen:

%Omsetning=A+BT+CT2

i Hysys, der T er temperaturen. I denne oppgaven er A satt lik 100 og B og C satt lik null. Det kreves sikkert del arbeid for å spesifisere B og C, samt at ting fungerer bra slik de er.

6 Konklusjon

Den stasjonære modellen som ble laget produserer 377 MW.

Det lyktes ikke å lage enkel dynamisk modell som fungerte ved de samme betingelser som den stasjonære, men det lyktes å lage tre forskjellige dynamiske modeller som til sammen oppfylte de ønskede betingelser. Ved å summere de tre modellene produserte kraftverket 362 MW.

Det antas at reguleringsstrukturen som  ble antatt i utgangspunktet ville fungert hvis det hadde vært lagt inn flere volum i modellen. Den foreslåtte reguleringsstrukturen ble laget da det ikke lyktes å få modellen til å fungere med den opprinnelige. Det viste seg at det skulle blitt lagt vekt på å legge inne flere volum i modellen, da det i ettertid er den mest sannsynelige grunnen til at modellen ikke fungerte.

To av regulatorene ble tunet ved bruk av IMC metoden mens resten av regulatorene ble tunet ved prøving og feiling. Tuningen av regulatorene har ingen betydning for at modellen ikke fungerte ved ønskede betingelser. Det viste seg at innstillingene til regulatorene basert på erfaring var gode nok til å regulere prosessen. De to regulatorene som ble tunet med IMC ble mer aggressive enn de tunet ved prøving og feiling.

Regulatorene oppførte seg tilfredstillende da det ble innført forstyrrelser i modellen for å se hvordan de taklet det.

Ved å bruke IMC/autotunerfunksjonen  i Hysys medfører dette at det er mulig å foreta hurtige beregninger av regulatorparametere og sammenligne flere forskjellige reguleringer mot hverandre.

Det tok for lang tid å tilegne seg den tilstrekkelige kunnskapen om dynamisk simulering i Hysys til at oppgaven lot seg løse innenfor den gitte tidsrammen.

Trondheim 26/11-2001

Jørn Andersen

# Symbolliste

| Symbol | Forklaring | Enhet |
| --- | --- | --- |
| G | Transferfunksjon + regulatorer |  |
| G | Prosessmodell |  |
| C | Virkelig respons |  |
| C | Modellrespons |  |
| P | Regulatorutgang |  |
| L | Forstyrrelser |  |
| Gc | Regulator |  |
| Gc | IMC regulator |  |
| R | Prosessinngang |  |
| G+ | Prosessmodell med tidsforsinkelse nuller i høyre halvplan |  |
| f | Filter |  |
|  | Dødtid | min |
| c | Lukket sløyfe tidskonstant | min |
|  | Åpen sløyfe tidskonstant | min |
| K | Prosessforsterkning |  |
| Kc | Regulatorforsterkning |  |
| E | Avvik mellom inngang og utgang |  |

# Litteraturliste

Bøker/rapporter:

- Seborg, D.E.,  Edgar, T.F., Mellichamp, D.A., Process Dynamics and Control, Hamilton Printing Company, USA, 1989.

- Krogh, F.S., Juliussen, I., Elamin, Z.F., Prosjektering av gasskraftverk, NTNU, 2000.

- Skogestan, S., Prosessteknikk – Masse- og energibalanser, Tapir Akademisk Forlag, NTNU, 2000.

Nettsteder:

- http://www.tev.ntnu.no/Olav.Bolland/gasskraft_info.htm

- http://www.industrikraft.no

- http://www.naturkraft.no

Personer:

- Olav Bolland

# Bilag

## A.1 Beregning av reaktor- og tankvolum

### A1.1 Beregning av reaktorvolum

Oppholdstiden  i reaktoren er på 10 ms /Bolland/.

Volumstrømmen er på 1,5175e6 m3/h = 421,5 m3/s (fra Hysys)

Vreaktor=τ⋅q=0,01s⋅421,5m3/s≈0,42m3

### A1.2 Beregning av volumet til høytrykkstanken/fordamperen (V-101)

Lengden av tanken er på 7-8 meter og diameteren er på 2,0 meter /Bolland/.

V=π4⋅D2⋅L=π4⋅22⋅8=25,1m3

### A1.3 Beregning av volumet til mediumtrykkstanken (V-100)

Lengden av tanken er på  5,0 meter og diameteren er på 1,5 meter /Bolland/.

V=π4⋅D2⋅L=π4⋅1,52⋅5,0≈8,8m3

### A1.4 Beregning av volumet til lavtrykkstanken/kondensatoren (V-102)

Høyden av tanken er på ca. 1 meter og volumet er på 5-10 m3 /Bolland/.

V=π4⋅D2⋅H⇒D=4⋅Vπ⋅H=4⋅10π⋅1=3,6m

## A.2 Gammel reguleringsstruktur

## A.3 Simuleringsresultat for stasjonær simulering

## A.4 Simuleringsresultat for dynamisk forbrenningsenhet

## A.5 Simuleringsresultat for dynamisk høytrykkssløyfe

## A.6 Simuleringsresultat for dynamisk lavtrykkssløyfe