# Vedlegg 5 - Innstrømningskarakteristikker

Som et lite forstudie til prosjektoppgaven skulle det utføres et litteratursøk for å kartlegge ulike modelleringsmuligheter i litteraturen. Her presenteres de avdekkede muligheter.

## Muskat Everdingen (Herfjord 1988):

qo=2π∗k∗hlnrerwpbhprkokμo∗Bo∂p								(V.5-1)

hvor:

k	=	permeabiliteten i reservoarsteinen [m2]

ko	=	permeabiliteten i oljen [m2]

h	= 	høyden på reservoaret [m]

o	=	viskositeten i væsken (oljen) [Pa.s]

pbh	=	innstrømningstrykk [Pa]

pr	=	reservoartrykk [Pa]

re	=	produksjonsarealets radius, dreneringsradius [m]

rw	=	borehullsradius [m]

Bo	=	formasjonsvolumfaktor olje, enhetsløs

Muskat-Everdingen forutsetter at det oljen som strømmer er ved sitt metningstrykk ved reservoarbetingelser.

## Darcys modell (Golan & Curtis 1996)

qo=2π∗k∗hμo*lnrerwΔp								(V.5-2)

hvor parametrene gitt I ligningen er de samme som for ligning (V.5-1) ovenfor.

## Gilberts (Golan & Curtis 1996)

Gilberts innstrømningskarakteristikk er gitt av den lineære sammenhengen mellom trykkfall og strømningsrate:

qo=J∗(pr−pbh)									(V.5-3)

hvor:

J 	=	produktivitetsindeks

Alle fordeler ved bruk av Gilberts modell ligger i introduksjonen av produktivitetsindeksen J. Denne parameteren kombinerer alle reservoar- og fluidegenskaper til en totalt beskrivende konstant. På grunn av antakelsen om oljen som strømmer er undermetta, er denne karakteristikkens anvendelsesområde begrenset. I de fleste reelle reservoarer er denne antakelsen ikke tilfellet, hvor oljestrømmen er kompressibel. Ved antakelse om lineære sammenheng mellom trykkfall og strømningsrate, er oljestrømmen bare delvis kompressibel.

## Fetkovich (Golan & Curtis 1996)

qo=C∗(pr2−pbh2)n									(V.5-4)

n	= 	konstant mellom 0.5 og 1.0

Ligning (V.5-4), ofte referert til som backpressure-equation,  er kun til bruk for gass-produserende brønnsystemer.

## Vogel (Herfjord 1988, Golan & Curtis 1996)

q0qmax=1−0.20pbhpr−0.80pbhpr2							(V.5-5)

Vogels ligning (V.5-5) er en ”best-fit” tilnærming etter resultatdrøfting av utallige brønn- simuleringer. Denne ligningen gir tilnærmet samme resultat som ligning (V.xx-3) ovenfor. Gir best resultater ved store strømningshastigheter og –rater. Finnes også i en normalisert form:

q0qmax=1−pbhpr2n									(V.5-6)

hvor n som regel settes lik 1.