# Vedlegg 2 – Utledning av brønnmodell

Modelleringen av brønnene er tatt med utgangspunkt i impulsbalansen fro endimensjonal, homogen strømning i rør med konstant tverrsnittareal. Se symbolliste for tegnforklaringer.

∂ρu2∂x=−∂p∂x−ρg∂zdx−FΔp							(V.2-1)

Her er u gjennomsnittlig fluidhastighet,  tetthet, p trykk, g tyngdens akselerasjon, D indre rørdiameter og f Fannings friksjonsfaktor.

Kontinuitetsligningen:

∂ρu∂x=0										(V.2-2)

ρ∂u∂x+u∂ρ∂x=0									(V.2-3)

ρ∂u∂x=−u∂ρ∂x										(V.2-4)

Omregner venstre side i ligning (V.2-1):

∂ρu2∂x=u∂ρu∂x+ρu∂u∂x	; første ledd lik null, inkompressibel strømning	(V.2-5)

=ρu∂u∂x		, setter fra (V.2-4) 					(V.2-6)

=−u2∂ρ∂x									(V.2-7)

=−u2∂ρ∂p∂p∂x								(V.2-8)

Viderefører (V.2-4):

ρ∂u∂x=−u∂ρ∂x

∂u∂x=−uρ∂ρ∂x										(V.2-9)

=−uρ∂ρ∂p∂p∂x									(V.2-10)

Setter inn i impulsbalansen (V.2-1):

∂ρu2∂x=−∂p∂x−ρg∂zdx−FΔp

−u2∂ρ∂p∂p∂x=−∂p∂x−ρg∂zdx−FΔp						(V.2-11)

∂p∂x1−u2∂ρ∂p=−ρg∂zdx−FΔp							(V.2-12)

∂p∂x=11−u2∂ρ∂p−ρg∂zdx−FΔp						(V.2-13)

Friksjonsmodell:

FΔp=4fρ1Du22									(V.2-14)

Hvor f, Fannings friksjonsfaktor, er gitt ved:

f=C∗NRe−M∗14									(V.2-15)

Hvor Reynoldstallet kan gjenkjennes som:

NRe=ρuDμ										(V.2-16)

Brønnene er dermed fullstendig modellert ved hjelp av to ulineære differensialligninger:

∂p∂x=11−u2∂ρ∂p−ρg∂zdx−4C∗Nre−M14ρ1Du22				(V.2-17)

∂u∂x=−uρ∂ρ∂p∂p∂x									(V.2-10)