Prosjektoppgave SiS-2

Anti-slug regulering

Veileder: Heidi Sivertsen

I de siste årene har reguleringsteknikk blitt innført med stor suksess offshore når det gjelder å bekjempe riser-slugging [1]. Ved å bruke trykkmålinger oppstrøms stigerør har det vist seg at selv enkle PI-regulatorer klarer å stabilisere strømningen i systemet, slik at bl.a. de store trykksvingningene forsvinner. På denne måten kan store penger bli spart, og oljeindustrien har i de siste årene fått øynene opp for hvilke fordeler anti-slug regulering har i forhold til andre måte å bekjempe riser-slugging på. Arbeidet her ved institutter er blant annet delvis finansiert av Statoil.

Problemet blir en del vanskeligere når det bare er topside målinger tilgjengelig. Storkaas [2]

har utviklet en enkel model med tre tilstander i matlab, som kan brukes til å utføre regulerbarhetsanalyser på riser-system. Slike analyser har vist at bruk av enkelt målinger topside vil medføre båndbreddeproblemer eller problemer med drift.

Dersom bare topsidemålinger skal kunne brukes, må kombinasjoner av disse benyttes. I den anledning har det blitt laget en mini utgave av et stigerørs-system her ved instituttet for kjemisk prosessteknologi.

”Miniloopen” består blant annet av en akvariepumpe som pumper vann gjennom system, samt at den er koblet til skolens trykkluft-anlegg. Strømningen i de 20mm diameter tykke rørene, laget av gjennomsiktig plast, er derfor vann og luft.

Det er plassert trykksensorer både ved innløpet til vannet og luften, og også topside. I tillegg er loopen utstyrt med to fiberoptiske sensorer som gir et signal ut i fra mengden av vann i det tverssnittet av røret der sensoren er plassert. På grunn av refleksjoner på vannoverflaten har det vært en del problemer med støy i signalene fra de fiberoptiske sensorene.

På toppen av stigerøret er det plassert en reguleringsventil. Minilopen er plassert i 3 etg. K4, rom 301.

For å styre signalene til og fra Miniloopen er Labview programvare med Fieldpoint moduler benyttet.

Så langt har det blitt vist at det er mulig å få slugging til å oppstå også i denne små-skala lab-loopen. Det har også blitt vist at det ved bruk av innløpstrykk-målinger og PI regulator er mulig å bli kvitt sluggingen, og dermed få en jevn strøm i ”rørene” [3].

Forsøk er også gjort med bruk av bare topsidemålinger og estimat av strømningsratene gjennom reguleringsventilen. En kaskaderegulering med estimat av strømningsrater i indre sløyfe og topside trykkmåling i ytre har blitt testet ut [4]. Så langt har det ikke vært en stor suksess, blant annet fordi de støyfulle fiberoptiske signalene har gjort det vanskelig å finne et bra estimat av strømningsratene.

Håpet er at en mer robust regulator likevel kan stabilisere strømningen med de målingene som nå er tilgjengelige. Bruk av en H∞ regulerator for å bekjempe riser-slugging har blitt foreslått og testet ut for andre stigerørs system [5].

En passende prosjektoppgave vil derfor være å designe en H∞ regulerator for bruk på Minilopen, ved hjelp av Storkaas model. Denne regulatoren skal etterpå testes eksperimentelt på Miniloopen.

Referanser:

[1]: Havre, Stornes og Stray (2000). Taming Slug Flow in Pipelines. ABB review, 4:pp. 55-63.

[2]: Storkaas, Skogestad and Godhavn (2003). A low-dimentional model of severe slugging for controller design and analysis. MultiPhase’03, San remo, Italy, 11-13 June 2003.

[3]:Bårdsen (2003). Slug regulering I tofase strømning – Eksperimentell verifikasjon. Prosjektoppgave, Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU, 2003

[4]:Søndrol (2005). Anti-slug control : Expermental testing and verification. Diplomoppgave, Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU, 2005

[5]:Haukelidsæter (2004). Advanced Control : Robust Control of Pipeline-riser Slugging. Diplomoppgave, Institutt for kybernetikk, NTNU, 2005