NTNU	Fakultet for kjemi og biologi

Norges teknisk-naturvitenskapelige	Institutt for kjemisk prosessteknologi

universitet

-

PROSJEKTERING 2001

| Tittel: SiS-2Ammoniakk Norsk Hydros ammoniakkfabrikk på Herøya. | Emneord (3-4): Simuleringer HYSYS Kostnadsanalyse |
| --- | --- |
| Forfattet av: Tone Borge, Lars-Christian Dahl og Nils Einar Saue | Utført i tiden: 17/1 til 5/4-2001 |
| Veileder: Sigurd Skogestad | Antall sider: Hovedrapp.: 41 Bilag : 55 |
| EKSTRAKT AV ARBEIDET OG KONKLUSJONER Forutsetninger og arbeidsmål: Ved hjelp av flytskjema gjort tilgjengelig fra Norsk Hydro, å simulere synteseloopen i prosessen i HYSYS, kontrollere simuleringene med håndberegninger, og å optimalisere denne med hensyn på trykk og temperatur. I tillegg skulle det utføres en økonomisk analyse, basert på totale massebalanser for prosessen og kostnadsdata fra Norsk Hydro. |  |
| Konklusjoner og anbefalinger: Hovedreaksjonen ble funnet å gå tilnærmet til likevekt ved designbetingelsene. HYSYS-modellen med likevektsreaktor ble funnet å være en bedre modell for å beskrive prosessen enn modellen med omsetningsreaktor. Ved forsøk med tanke på optimalisering av prosessen med hensyn på trykk og resirkulasjonsmengde, ble det funnet at renheten på produktet favoriseres av lavt trykk og lav resirkulasjonsmengde. Den største feilkilden regnes å være fastsettelsen av temperaturen i reaktoren til 440C. Forholdstallet mellom pris på LPG og ammoniakk, på kg-basis, bør være mindre enn 1.51 for at driften skal være lønnsom. |  |
| Dato og underskrifter: |  |

Sammendrag	4

1. Innledning	4

2. Prosjektbasis	5

3. Prosessbeskrivelse	6

4. Massebalanser	10

4.1 Beregninger med massebalanser i Excel	10

4.2 Sammenligninger av beregnede verdier for massestrømmene	12

5. Energibalanser	14

5.1 Reaktor	14

5.1.1 Termodynamikk i reaktor	14

5.1.2 Beregning av utløpstemperaturen fra reaktoren ved antagelse om adiabatiske forhold.	14

5.1.3 Simulering av utløpstemperaturen i en adiabatisk reaktor i HYSYS:	14

5.2 Kompressorer	14

5.2.1 Energistrømmer i kompressorer	14

5.2.2 Simulering av energimengder i kompressorer i HYSYS	14

5.2.3 Sammenligning av resultater for kompressorer	14

5.3 Varmevekslere	14

5.3.1 Varmevekslere betraktet i Excel	14

5.3.2 Sammenligning av verdier beregnet for varmevekslere med HYSYS	14

5.4 Purge	14

5.4.1 Forbrenningsvarme fra ”purge”	14

5.4.2 Energi ved forbrenning av purge funnet i HYSYS	14

5.4.3 Sammenligning av verdier beregnet for forbrenningsvarme fra purge	14

6. Optimalisering av synteseloopen	14

7. Økonomiske Betraktninger	14

8. Diskusjon	14

8.1 Diskusjon av beregninger for massebalanser	14

8.2 Valg av reaktor for HYSYS modell	14

8.3 Diskusjon av energibalanser	14

8.3.1 Diskusjon av beregninger for adiabatisk reaktor.	14

8.3.2 Diskusjon av resultater for simulering av kompressor i HYSYS	14

8.3.3 Diskusjon av verdier beregnet for Varmevekslerne i synteseloopen	14

8.3.4 Diskusjon av verdier funnet for forbrenning av purge	14

8.4 Diskusjon av optimalisering	14

8.5 Diskusjon av økonomiske betraktninger	14

9. Konklusjon	14

Symbolliste	14

Litteraturliste	14

BILAG B1 Excelark for beregning av massestrømmer

BILAG B2 Data fra Excel-simuleringer av massebalansene

BILAG B3 modellen for masse- og energibalanser i HYSYS

BILAG B4 Verdier ved simulering med omsetningsreaktor

BILAG B5 Verdier ved simulering med likevektsreaktor

BILAG B6 Verdier brukt til sammenligning av modeller i HYSYS og Excel

BILAG B7 Termodynamikk i reaktor

BILAG B8 Beregning av uttemperaturen for en adiabatisk reaktor

BILAG B9 Beregning av kompressorarbeid

BILAG B10 Forenklet flytskjema for prosessen

BILAG B11 Beskrivelse av HYSYS-modell for optimalisering

BILAG B12 Verdier fra simulering av ulike kombinasjoner av trykk og resirkulasjonsforhold

BILAG B13 Priseksempler gitt fra Norsk hydro

BILAG B14 Excelark for økonomiske beregninger

BILAG B15 Excelark med formler for økonomiske beregninger

BILAG B16 Verdier ved endring av fØdemengde

bilag B17 Budsjett/regnskap 1999-2 for n-ii

Bilag B18 LØsningsforslag for Prosjekt prosessteknikk

# Sammendrag

Energi- og massestrømmene i ammoniakksyntesen til Norsk Hydro ble håndberegnet i Excel og simulert i HYSYS. Det ble videre foretatt en simulering av synteseloopen der syntresetrykk og resirkulasjonsforhold ble vurdert. I tillegg ble det gjort en økonomisk analyse basert på totale massebalanser for systemet og kostnadsdata gitt av Norsk Hydro.

Dette førte til følgende resultater og vurderinger:

Hovedreaksjonen ble funnet å gå tilnærmet til likevekt ved designbetingelsene.

HYSYS-modellen med likevektsreaktor ble funnet å være en bedre modell for å beskrive prosessen enn modellen med omsetningsreaktor. På bakgrunn av designverdier ga likevektsreaktoren et mer samsvarende bilde av massestrømmene i prosessen.

Ved forsøk med tanke på optimalisering av prosessen med hensyn på trykk og resirkulasjonsmengde, ble det funnet at renheten på produktet favoriseres av lavt trykk og lav resirkulasjonsmengde. Mengde produkt reduseres derimot ved lav resirkulasjonsmengde. Produktmengde påvirkes lite av trykket. Den største feilkilden regnes å være fastsettelsen av temperaturen i reaktoren til 440C.

Ved vurdering av verdiskapningen ved anlegget ble det funnet at de viktigste variablene var enhetspris for LPG og ammoniakk. Forholdstallet mellom pris på LPG og ammoniakk, på kilobasis, bør være mindre enn 1.51 for at driften skal være lønnsom.

# 1. Innledning

Denne rapporten beskriver beregninger og simuleringer for ammoniakkproduksjon. Den aktuelle prosessen som her er analysert drives av Norsk Hydro ved deres prosessanlegg på Herøya.

Analysen av prosessen innbefatter optimalisering av prosessen med tanke på trykk og resirkulasjonsmengde. Det er også gjort økonomiske betraktninger for anlegget med tanke på hvilke variable verdiskapningen til anlegget er mest sensitiv ovenfor og hva som kan gjøres for å sikre lønnsom drift.

Ammoniakk, som er hovedproduktet i den delen av anlegget som vi har betraktet, brukes videre av Norsk Hydro i kunstgjødselproduksjonen ved det samme anlegget. Argon og karbonmonoksid som er biprodukter i prosessen selges derimot videre.

Tidligere ble nafta brukt som råstoff til prosessen, men på grunn av prisøkning på nafta, har man nå gått over til å bruke LPG som råstoff istedet. De siste årene har prisen på LPG steget kraftig, noe som har medført at Norsk Hydro har begynt å vurdere andre råstoffalternativer. Naturgass er her betraktet som et mulig nytt råstoff som uten større problemer kan brukes i det samme anlegget slik det står i dag Derfor kan det være aktuelt å bytte til dette råstoffet dersom prisstigningen for LPG fortsetter.

# 2. Prosjektbasis

Hovedreaksjonen i prosessen er en eksoterm reaksjon mellom hydrogen og nitrogen for å danne ammoniakk.

N2   +    3H2		2NH3 				(2-1)

Føden inn på anlegget består av etan (1%), propan (69%) og butan (30%) .

Fra Norsk Hydro er det oppgitt at kapasiteten til anlegget er begrenset til ca. 700 kmol/h LPG-føde, p.g.a. trykkøkningen som oppstår ved større fødemengde. Denne  fødemengden tilsvarer en produksjon på ca. 4250 kmol/h ammoniakk.

Prosjektet er basert på utlevert  flytskjema PS 060-D301 – PS 060-D304 fra Norsk Hydro. I følge disse flytskjemaene er designverdiene for produksjonsmengde 3553.2 kmol/h ammoniakk, 20.6 kmol/h argon og 1169.4 kmol/h karbondioksid.

Enhetsprisen for LPG, som brukes både som råvare og forbrenningsgass, har de tre siste årene vært 900 NOK/tonn (1998), 1600 NOK/tonn (1999) og 2600 NOK/tonn (2000). Dette gir en gjennomsnittsverdi på 1700 NOK/tonn for de tre siste årene.

Diverse kostnader er antatt konstante. Disse er gitt i tabell 2.1.

Tabell 2.1: Diverse kostnader, summert for ammoniakkfabrikken og argonfabrikken.

| Utgiftspost | Kostnad, NOK/mnd |
| --- | --- |
| Driftskostnader | 2560000 |
| Ordinært vedlikehold | 1382000 |
| Katalysator | 533000 |
| Steam | 119000 |
| Elkraft | 4187000 |
| Trykkluft | 36000 |
| Kjølevann | 1000 |
| Sum | 8818000 |

I prosjektet er prosessen  beskrevet ved hjelp av to ulike modeller i HYSYS. Den ene modellen baserer seg på bruk av omsetningsreaktor, mens det i den andre modellen er brukt likevektsreaktor. Som kontroll av simuleringene i HYSYS er det gjort håndberegninger ved hjelp av Excel, basert på ideell gass og konstant omsetningsgrad. For håndberegningene er det også antatt konstant splittforhold basert på verdier fra flytskjema fra Norsk Hydro.

Prosessen er vurdert med hensyn på trykk og resirkulasjonsforhold. I denne vurderingen er det antatt konstant temperatur i reaktoren på 440C .

Ved energiberegninger er det antatt ideelle prosesser og konstante Cp verdier i temperatur og trykk intervallet.

Ved forbrenning av purge er det antatt at følgende reaksjoner skjer:

(2-2)

(2-3)

(2-4)

(2-5)

For  beregning og simulering av purgeforbrenningen er det antatt at det tilføres luft ved 25C, purge-gass ved 14C og at avgassen holder 200C. Likvektene er antatt å gå fullstendig mot høyre.

# 3. Prosessbeskrivelse

Gassen som sendes inn i anlegget er i hovedsak en blanding av propan, butan og etan. Et enkelt blokkdiagram for prosessen er vist i figur 3.1.

I tillegg finnes blant annet et avsvovlings-anlegg før primær-reformeren, men dette benyttes kun når nafta brukes som råstoff eller brenngass.

Figur 3.1. Blokkdiagram for ammoniakkprosessen

Mesteparten av gassen sendes til primær-reforming, men noe brukes også i fyringsanlegget som tilfører energi til den endoterme reaksjonen i primær-reformeren. Røykgassene fra fyringsanlegget har en temperatur på 900-950C og  brukes blant annet til å produsere høytrykksdamp, som videre brukes til å drive en kompressor-aksling i syntese-loopen. I tillegg tilbakeføres noe av varmen til brenngassen.

Anlegget har også ekstra brennere som kan settes i gang hvis dampbehovet skulle overstige produksjonen fra røykgassen.

I primær-reformeren dannes hovedsakelig H2, CO, CO2 og CH4 som vist i reaksjon 3-1, 3-2 og 3-3

CmHn + nH2O  nCO + (n + m/2)H2 			(3-1)

CO + H2O  CO2 + H2 					(3-2)

CO + 3H2  CH4 + H2O					(3-3)

I sekundær-reformeren tilsettes luft, tilsvarende nitrogenbehovet i ammoniakkproduksjonen, og oksygenet i luften omdannes etterfølgende reaksjon.

O2 + 2H2  2H2O						(3-4)

CO + O2  2 CO2 						(3-5)

Disse reaksjonene er eksoterme, noe som fører til en temperaturøkning. Noe av denne varmeproduksjonen brukes til å produsere høytrykksdamp.

Over et katalysatorsjikt i den nedre del av reformeren skjer så følgende endoterme reaksjoner:

CH4 + H2O CO + 3H2 					(3-6)

CO + H2O  CO2 + H2 					(3-7)

Videre sendes prosessgassen til høy- og lavtemperatur-konvertering. Der omsettes karbonmonoksid til karbondioksid ved å reagere med vanndamp

CO + H2O  CO2 + H2 					(3-8)

Før LT-konverteren kjøres gassen gjennom et svovel-absorpsjonstårn, for å hindre at svovel-sensitive kopperkatalysatoren blir ødelagt.

Gassen kjøles så ned til 35C og føres videre til CO2-vannvasketårn. CO2 strippes fra vannet med luft, og gassen blåses av.

Det finnes fortsatt små mengder av CO og CO2 i prosessgassen, og denne fjernes ved omdanning til metan etter følgende reaksjoner:

CO2 + 4H2  CH4 + 2H2O					(3-9)

CO + 3H2  CH4 + H2O					(3-10)

Eventuell væske i prosessgassen fjernes i en to-fase separator før den komprimeres og sendes til syntese-loopen, vist i figur 3.2.

.

Figur 3.2: Forenklet flytskjema for syntese-loopen.

De to første kompressorene er koblet på samme aksling og har fast turtall. Gassen kjøles mellom de to trinnene, i tillegg til at eventuell kondensert væske tappes av.  De to neste kompressorene, også med mellomkjøling, er drevet av høytrykksdampen som produseres ved primær-reformeren. Turtallet på denne er den eneste store reguleringsmuligheten i sløyfen, og styres ved mengde brenngass i forbrenningsanlegget. På samme aksling sitter også en tredje kompressor, som benyttes til å komprimere syntesegassen inne i syntese-loopen.

Strømmen sendes så inn i syntese-loopen, og videre gjennom ammoniakkseparatoren. Ammoniakken kondenseres ut ved ca 14C i en to-fase separator, vist i figur 3.3. Væskestrømmen tappes ut i bunnen av kolonnen, mens gassen ledes ut gjennom et utløp i toppen av kolonnen. Ca 5% av gassen tas ut av syntese-loopen for å hindre oppbygging av inertgass.

Denne gassen sendes videre til argonanlegget, der argon tas ut, og restgassen sendes til primær-reformeren som brenngass.

Figur 3.3: Skisse av separator

Resten av prosessgassen komprimeres til ønsket trykk og sendes videre til reaktoren.

Reaktoren har to innløp. Gassen, som har en temperatur på ca 130C før reaktoren, splittes i to før den sendes inn i reaktoren. Det ene innløpet leder gassen gjennom en intern varmeveksler i reaktoren, som gjør at mye av varmen som dannes i reaksjonen overføres fra utstrømmen. Den andre delen av innstrømmen sendes opp langs reaktorveggen og brukes til å kjøle denne. Gassen sendes så over en katalysator av jernoksyd. Temperaturen i selve reaktoren er på 430-500C, og reaksjonen går tilnærmet til likevekt. Reaksjonsblandingen sendes så gjennom den interne varmeveksleren, og får da en temperatur på ut av reaktoren ca 275C. En prinsippskisse av reaktoren er vist i figur 3.4.

Figur 3.4: Skisse av reaktor

Varmevekslerne er ”shell and tube”-konstruksjoner, der den ene strømmen sendes i rør gjennom vekseleren. Den andre strømmen sendes frem og tilbake på tvers av de gjennomgående rørene for å sikre en størst mulig varmeovergang. Prinsippet bak en shell & tube reaktor er vist i figur 3.5.

Figur 3.5. Skisse av varmeveksler

# 4. Massebalanser

## 4.1 Beregninger med massebalanser i Excel

I dette kapittelet er det betraktet massebalanser for syntese-loopen. Disse massebalansene er lagt inn i et regneark i Excel,(se bilag B1) hvor det så er gjort endringer av diverse variable for å se på effekten disse vil ha på en del parametre, se bilag B2(konsentrerte data). De mest sentrale av disse effektene er gitt i tabell 4.1.1 nedenfor.

Massebalansene er satt opp som følger:

- Komponentbalanser på molbasis:

43i + 46i = 44i							(4.1-1)

44i = 47i + 48i + 49i						(4.1-2)

49i = 45i							(4.1-3)

45i + genererti i reaktor = 46i					(4.1-4)

Dette kan adderes til å gi

43i – ( 47i + 48i ) + genererti = 0				(4.1-5)

Antagelser som er gjort for å kunne regne med disse massebalansene er følgende:

- Purge regnes som en konstant prosentverdi av fødestrømmen, på molbasis av totalstrømmene, utgangsverdien er 3.4%.

- Omsetningsgraden for reaktantene er oppgitt, utgangsverdien er 23.9%.

- Splittforhold regnes konstante, på komponent molbasis, beregnet fra verdier gitt på flytskjema, bilag 3(syntese-loopen). Splittforholdene for separatoren er gitt som fi=47i/46i , disse splittforholdene er gitt i bilag B1.

- Molbrøkene i føden er antatt konstant lik verdiene som er gitt på flytskjema, bilag 3.

De endringene som er gjort er følgende:

- Endring av fødestrømmen, strøm 43, med +10%, på molbasis.

- Endring av fødestrømmen, strøm 43, med –10%, på molbasis.

- Endring av produktstrømmen, strøm 47, med +10%, på molbasis.

- Endring av produktstrømmen, strøm 47, med –10%, på molbasis.

- Endring av omsetningsgrad med +10% av utgangsverdi.

- Endring av omsetningsgrad med –10% av utgangsverdi.

- Endring av purge, strøm 48, til 5% av strøm 43 på molbasis.

- Endring av purge, strøm 48, til 2% av strøm 43 på molbasis.

Når det gjelder endringene i fødestrøm, omsetningsgrad og purge, så er disse direkte, dvs. at det er satt inn nye verdier for disse variablene som så har ført til endringer i de andre parametrene. Når det gjelder endringer i produktstrømmen derimot, måtte endringene gjøres indirekte. Dvs at endringene måtte gjøres i en annen parameter som så førte til den ønskede endringen i produktstrømmen. Fødestrømmen ble her brukt for å regulere produktstrømmen til ønsket verdi, da det ble antatt at føden er den variabelen som produktstrømmen avhenger mest av.

De parametrene som er betraktet som sentrale i denne sammenheng er følgende:

- Føde, strøm 43, [kmol/h].

- Produkt, strøm 47, [kmol/h].

- Purge, strøm 48, [kmol/h].

- Strøm 49, [kmol/h].

- Molbrøk inert i purge.

- Molbrøk ammoniakk i produkt.

Tabell 4.1.1: Tabellen viser endringer/tilstander i noen variable og de tilhørende effektene som fremkom for noen parametre.

| Effekter | Endringer / Tilstand |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Startverdier | Føde +10% | Føde -10% | Produkt +10% | Produkt -10% |
| Føde, 43, [kmol/h] | 7403.4 | 8143.7 | 6662.5 | 8143.5 | 6662.5 |
| Produkt, 47, [kmol/h] | 3603.8 | 3964.2 | 3243.2 | 3964.1 | 3243.2 |
| Purge, 48, [kmol/h] | 251.7 | 276.9 | 226.5 | 276.9 | 226.5 |
| Strøm 49 [kmol/h] | 35812 | 39393 | 32228.1 | 39392 | 32228.1 |
| Molbrøk inert i purge | 0.1148 | 0.1148 | 0.1148 | 0.1148 | 0.1148 |
| Molbrøk NH3 i 47 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9805 |
|  | Purge 5% | Purge 2% | Omsetn.grad +10% | Omsetn.gr. -10% |  |
| Føde, 43, [kmol/h] | 7403.4 | 7403.4 | 7403.4 | 7403.4 |  |
| Produkt, 47, [kmol/h] | 3538.4 | 3662.4 | 3599.5 | 3608.9 |  |
| Purge, 48, [kmol/h] | 370.2 | 148.1 | 251.7 | 251.7 |  |
| Strøm 49 [kmol/h] | 34303.1 | 37775.6 | 32861.1 | 39405.8 |  |
| Molbrøk inert i purge | 0.0900 | 0.1499 | 0.1185 | 0.1106 |  |
| Molbrøk NH3 i 47 | 0.9816 | 0.9788 | 0.9825 | 0.9781 |  |

Ut fra tabell 4.1.1 kan det leses at i denne modellen er produktstrømmen proporsjonal med føden. Den beregningsmetoden som er brukt her, og som er beskrevet i avsnittet ovenfor, fører derfor til at effektene ved å endre føden henholdsvis produktet med den samme prosentsatsen er identiske.

For øvrig kan det leses ut fra samme tabell at  en høyere omsetningsgrad gir høyere renhet på produktet med hensyn på ammoniakk, i motsetning til lavere omsetningsgrad som gir lavere renhet. En lavere omsetningsgrad vil også ha den ulempen at den gir en større resirkuleringsstrøm.

Ved å redusere purge til 2% av føden reduseres mengden purge, derfor oppnås en noe større produktstrøm. Renheten blir imidlertid noe forringet. Totalmengden som resirkuleres øker også som følge av purge-reduksjonen.

Ved å øke purge til 5% av føden oppnås motsatte effekter. Purgestrømmen øker, noe som medfører at produktstrømmen og mengden som resirkuleres i sløyfa reduseres noe. Siden det fjernes mer purge, reduseres molbrøken av inert i sløyfen og da også i purge. Dette gjør at renheten på produktet øker noe.

## 4.2 Sammenligninger av beregnede verdier for massestrømmene

For å kunne gjøre et valg med hensyn på hvilken simuleringsmodell som er best, ble det satt opp 2 forskjellige alternativer i HYSYS. Grunnlaget for modellene er beskrevet i bilag B3. Den første modellen baserer seg på en omsetningsreaktor, beskrevet i bilag B4, mens den andre modellen baserer seg på en likevektsreaktor, vist i bilag B5.

I tabell 4.2.1 er vist hvordan de to modellene, og Excel modellen beskrevet i kapittel 4.1, samsvarer med de data som finnes på flytskjemaet for prosessen.

Tabell 4.2.1: Sammenligning av initialbetingelser for de forskjellige modellene av syntese-loopen

|  |  | Startverdier |  |  | Avvik fra Flytskjema |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Flytskjema | Excel | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor | Excel | Omsetnings reaktor | Likevekts- reaktor |
| Føde, 43, [kmol/h] | 7403.4 | 7403.4 | 7403.4 | 7403.4 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Produkt, 47, [kmol/h] | 3603.8 | 3603.8 | 3624.5 | 3627.3 | 0.00 % | 0.57 % | 0.65 % |
| Purge, 48, [kmol/h] | 252 | 251.7 | 251.7 | 251.7 | 0.12 % | -0.12 % | -0.12 % |
| Strøm 49 [kmol/h] | 35812.2 | 35812.0 | 30079.2 | 35516 | 0.00 % | -16.01 % | -0.83 % |
| Molbrøk inert i purge | 0.1208 | 0.1148 | 0.0413 | 0.041 | 4.97 % | -65.81 % | -66.06 % |
| Molbrøk NH3 i 47 | 0.9804 | 0.9805 | 0.9667 | 0.9664 | -0.01 % | -1.40 % | -1.43 % |

Tabellen viser at Excel modellen samsvarer godt med verdiene fra flytskjemaet, med et lite avvik når det gjelder mengden inertgass i purge.

Omsetningsreaktoren avviker mest når det gjelder molstrømmen som føres tilbake til reaktoren, mens både omsetningsreaktoren og likevektsreaktoren viser et betydelig avvik i forhold til mengde inertgass i purge.

For å gi et grunnlag for vurdering av de ulike modellene ble det gjort endringer i fødestrøm, produktstrøm, omsetningsgrad og mengde purge. Effekten av  disse endringene ble for de to HYSYS modellene sammenlignet med håndberegninger i Excel. Alle simuleringene er vist i bilag B6, og følgende hovedtendenser ble observert:

- Begge HYSYS-modellene samsvarer godt med Excel når det gjelder mengde produkt  produsert (strøm 47).

- Renheten i produktet er noe lavere i begge HYSYS-modellene

- Omsetningsreaktoren viser generelt et avvik fra Excel på ca 15% i molstrøm 49, mens likevektsreaktoren generelt viser et avvik på ca 5%

- Molbrøk inert i purge er generelt 50-60% lavere enn beregnet i Excel

#### Valg av reaktor

Sammenligningen av resultatene for de to HYSYS modellene med oppgitte verdier på flytskjema, viser at modellen med likevektsreaktor ser ut til å være den som  beskriver prosessen best. Bakgrunnen for dette er at denne modellen gir mindre avvik for strøm 49 enn modellen med omsetningsreaktor. Modellen med likevektsreaktoren ble derfor valgt som basis for de videre simuleringene i HYSYS.

# 5. Energibalanser

## 5.1 Reaktor

### 5.1.1 Termodynamikk i reaktor

For reaktoren ble rH, rG og likevektskonstanten, K, beregnet Beregningseksempel er gitt i bilag B7

Figur 5.1 viser rH som funksjon av temperatur

Figur 5.1: rH som funksjon av reaksjonstemperatur

Figur 5.2 viser rG som funksjon av temperaturen

Figur 5.2: rG som funksjon av reaksjonstemperaturen

Figur 5.3 viser likevektskonstanten, K, som funksjon av temperaturen

Figur5.3: Likevektskonstanten, K, som funksjon av reaksjonstemperaturen

Likevektskonstanten for 440C ble funnet til å være: K = 4.41 10 –5.

Reaksjonens likevekt kan uttrykkes: Q=pNH3pθ2pN2pθpH2pθ3=(p⋅XNH3)2(p⋅XN2)⋅(p⋅XH2)3pθ2. Partialtrykkene til de forskjellige komponentene etter reaksjon har blitt brukt for å beregne Q.

Q=(255,0atm⋅0,173)2(255,0atm⋅0,1753)⋅(255,0atm⋅0,525)3⋅atm2=1,8⋅10−5

Dette betyr at den reaksjonen befinner seg svært nær likevekt.

### 5.1.2 Beregning av utløpstemperaturen fra reaktoren ved antagelse om adiabatiske forhold.

Den generelle energibalansen for et åpent system er gitt ved ligning 5.2.1:

dH/dt = Hinn - Hut + Q + Ws , 						(5.2.1)

De ulike leddene i ligning 5.2.1 er:

dH/dt	= Akkumulert entalpi [kJ/kmol·s]

Hinn	= Entalpi i strøm inn [kJ/kmol]

Hut 	= Entalpi i strøm ut [kJ/kmol]

Q 	= Tilført varme [kJ/kmol]

Ws 	= Utført arbeid på [kJ/kmol]

I en adiabatisk reaktor er det ingen tilførsel/fjerning av varme fra systemet (Q = 0).

Med antagelse on stasjonære forhold (dH/dt) og at det ikke blir utført noe arbeid på systemet (Ws = 0) , blir energibalansen for et adiabatisk system som følger:

Hut = Hinn 				(5.2.2)

Figur 5.2.1 viser energistrømmene i en adiabatisk reaktor uten akselarbeid.

Figur 5.2.1: Energistrømmer i en adiabatisk reaktor

Antar ideell gass og neglisjerer trykkets innflytelse på entalpien. Data for sammensetning av strøm inn (str.45) og ut (str.46) av reaktoren samt komponentdata

er gitt i bilag B8.

Fra energibalangsen i 5.2.2 ble uttemperaturen fra den adiabatiske reaktoren beregnet til:

T = 290.2C

### 5.1.3 Simulering av utløpstemperaturen i en adiabatisk reaktor i HYSYS:

Tabell 5.1 viser verdiene brukt til å simulere temperaturen i en adiabatisk reaktor i HYSYS. Simuleringen ble gjort med en omsetningsreaktor, og omsetningsgraden ble satt til 23,9% med hensyn på N2. Dette gir en uttemperatur på 278.1C.

Tabell 5.1: Verdier ved simulering av uttemperaturen i en adiabatisk reaktor.

## 5.2 Kompressorer

### 5.2.1. Energistrømmer i kompressorer

Figur 5.2.1 viser et forenklet flytskjema over kompressorene med mellomkjøling.

Figur 5.2.1: Forenklet flytskjema over kompressorene med mellomkjøling.

Ved beregning av energistrømmer i kompressorene er det gjort følgende antagelser:

- Konstant Cp for strømmene i temperaturintervallet

- Ideell gass

- Adiabatisk og isenttropisk system

- Antar konstant molstrøm, d.v.s. ser bort fra endring i molstrøm p.g.a. kondensasjon og avtapping av vann i kjølerne mellom kompressorene.

Figur 5.1.2 viser en to trinns kompresjon med mellomkjøling.

Figur 5.2.2: To trinns kompresjon med mellomkjøling

Ifølge Skogestad\1\ kan sammenhengen mellom trykk og temperatur for en adiabatisk

isentropisk prosess beskrives av ligning 5.2.1a (ref.fig). 5.2.2).

T3T1=P3P1γ−1γ								(5.2.1a)

Hvor  er gitt ved ligning 6.2:

γ=CpCv									(5.2.2)

Ligning 5.2.1a løst med hensyn på T ut av kompressoren(T3) gir ligning 5.2.1b:

T3=T1P3P1γ−1γ								(5.2.1b)

Reversibelt arbeid er gitt ved:

Wsrev = nCpT 								(5.2.3)

Kombinasjon av ligning 5.2.1b og 5.1.3 gir reversibelt arbeid uttrykt ved trykk før og etter kompressoren (P1 og P3), og temperatur inn på kompressoren (T1):

Wsrev=H3−H1=nCpT3−T1=nCpT1P3P1γ−1γ−1				(5.2.4a)

Fra ligning (5.2.4) kan det ideelle reversible arbeidet beregnes. Verdier brukt i beregning av det ideelle arbeidet er gitt i tabell B9.1 i bilag B9. Resultatet av beregningene er gitt i tabell 5.2.2.

Det reelle arbeidet beregnes utfra formel 5.2.3 hvor ut og inn temperaturen er gitt fra flytskjema i bilag B10. Resultatene er gitt i tabell 5.2.2.

Tabell 5.2.2: Resultat av beregninger av ideelt og reelt arbeid samt virkningsgrad.

| Kompressor | K-401a | K-401b | K-402a | K-402b | K-402c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wsideelt [kW] | 4600.2 | 4416.5 | 2529.2 | 2280.9 | 348.3 |
| Wsreelt [kW] | 6995.3 | 6989.2 | 3968.4 | 3020.8 | 473.8 |
|  | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.76 | 0.74 |

Tabell 5.2.2 viser også adiabatisk virkningsgrad for de ulike kompressorene

Denne er definert ved ligning 5.2.5:

η=Wsideeltwsreelt									(5.2.5)

Kompresjonen er her utført i to trinn med mellomkjøling, men kunne også vært gjort i et trinn uten mellomkjøling. Det ideelle kompresjonsarbeidet er da gitt ved (ref. fig.5.2.2):

Wsrev=H2−H1=nCpT2−T1=nCpT1P2P1γ−1γ−1				(5.2.4b)

Tabell 5.2.3 viser energi gevinst ( i kJ/kmol) ved å gjøre kompresjonen i to trinn med mellomkjøling istedet for et trinn.

Tabell 5.2.5: Energi gevinst ved to trinns kompresjon med ml.kjøling

| Kompressor arbeid | Wsideelt[kJ/kmol] (K-401a)+(K-401b) | Wsideelt [kJ/kmol] (K-402a)+(K-402b) |
| --- | --- | --- |
| 1 trinn u/ml.kjøling | 4829.17 | 2436.96 |
| 2 trinn m/ ml.kjøling. | 4365.54 | 2340.02 |
| Gevinst | 463.63 | 96.94 |

### 5.2.2 Simulering av energimengder i kompressorer i HYSYS

Energistrømmen og den adiabatiske virkningsgraden har blitt beregnet ved å bruke verdier og temperaturer fra flytskjema for synteseloopen (BILAG B10)

Tallverdiene oppnådd er vist i tabell 5.2.6.

Tabell 5.2.6: Energimengder tilført kompressorer simulert i HYSYS.

| Enhet | K-401a | K-401b | K-402a | K-402b | K-402c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Energistrøm [kcal/h] | 6.084E6 | 6.173E6 | 3.569E6 | 2.783E6 | 2.066E6 |
| Energistrøm [kW] | 7071.0 | 7174.4 | 4148.0 | 3234.5 | 2401.2 |
| Adiabatisk virkningsgrad | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.66 | 0.66 |

### 5.2.3 Sammenligning av resultater for kompressorer

Tabell 5.2.7 viser hvordan verdiene funnet ved simulering i HYSYS avviker i prosent fra ideelle verdier funnet ved håndberegninger. Ved simulering av prosessen i HYSYS ble det benyttet Peng Robinson tilstandsligning for å beskrive reell gass.

##### Tabell 5.2.7

| Kompressor | K-401a | K-401b | K-402a | K-402b | K-402c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wsideelt [kW] | 4600.2 | 4416.5 | 2529.2 | 2280.9 | 1684.0 |
| WsHYSYS [kW] | 7071.0 | 7174.4 | 4148.0 | 3234.5 | 2401.2 |
| Avvik i % | 53.7 | 62.4 | 64.0 | 41.8 | 42.6 |

Tabell 5.2.7 viser at kompresjonsarbeidet funnet ved simulering i HYSYS avviker en god del fra verdier funnet ved benyttelse av ideell tilstandsligning.

Tabell 5.2.8 viser hvordan verdiene funnet ved simulering i HYSYS avviker i prosent fra oppgitte verdier på flytskjema.

Tabell 5.2.8 Avvik mellom verdier fra flytskjema og HYSYS

| Kompressor | K-401 | K-402 |
| --- | --- | --- |
| Fra flytskjema | 17000 | 11870 |
| WsHYSYS [kW] | 14245 | 9784 |
| Avvik i % | 16.2 | 17.6 |

Tabell 5.2.8 viser at verdiene fra HYSYS avviker noe fra verdier oppgitt på flytskjema fra Norsk Hydro.

## 5.3 Varmevekslere

### 5.3.1 Varmevekslere betraktet i Excel

I dette kapittelet betraktes prosessens varmevekslere. Varmemengden som avgis fra varm side og varmemengden som tilføres kald side er beregnet fra data gitt på flytskjema.

Antagelser:

- Stasjonære forhold

- Konstante Cp-verdier

- Ideelle motstrøms varmevekslere

- Bruker Qv for beregning av UA

- Strøm 2 er ca.70 kmol/h

Energibalanse1 for kald side er gitt ved:

( Hut – Hinn )k = Qv									(5.3-1)

nk * ( hk,ut – hk,inn) = Qv								(5.3-2)

nk * Cp,k * (Tk,ut – Tk,inn) = Qv							(5.3-3)

der Qv>0

og Cp kan finnes fra:

Cp46 = i (molbrøki * Cpi )								(5.3-4)

Energibalanse for varm side er tilsvarende:

nv * Cp,v * (Tv,ut – Tv,inn) = - Qk							(5.3-5)

der Qk>0

Produktet UA kan deretter finnes fra følgende ligning:

UA = Q / Tlm									(5.3-6)

der Tlm = (T1 - T2) / ln(T1/T2)							(5.3-7)

der T1 =Tv,inn – Tk,ut									(5.3-8)

og T2 = Tv,ut – Tk,inn									(5.3-9)

Når inn- og utløpstemperaturene til kald side for noen av Varmevekslerne ikke er kjent kan ikke Tlm , og da heller ikke UA og Qk beregnes for disse Varmevekslerne.

Tabell 5.3.1: Verdier for Varmevekslerne i synteseloopen.

|  | n,k ;[mol/h] | Cp,k ;[J/K mol] | T,k,inn ;[C] | T,k,ut ;[C] | Q,k ;[GJ/h] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H-502 | 28255747 | 29.05 | 22 | 138 | 95.22 |  |
|  | n,v ;[mol/h] | Cp,v ;[J/K mol] | T,v,inn ;[C] | T,v,ut ;[C] | Q,v ;[GJ/h] | Q,oppgitt;[GJ/h] |
| H-502 | 32263800 | 29.75 | 175 | 83 | 88.31 | 107.78 |
| H-501 | 32263800 | 29.75 | 276 | 175 | 96.94 | 112.63 |
| H-583 | 32263800 | 29.75 | 83 | 17.4 | 62.97 | 131.50 |
| H-401 | 7476200 | 28.90 | 134 | 24 | 23.77 | 24.48 |
| H-402 | 7406400 | 28.90 | 142 | 32 | 23.54 | 24.31 |
| H-403 | 7406400 | 28.90 | 99 | 35 | 13.70 | 14.52 |
| H-484 | 7403300 | 28.90 | 86 | 15 | 15.19 | 16.32 |
|  | delta T,lm ;[K] | UA ;[GJ/K h] | A ;[m2] | U ;[kg/K h s2] |  |  |
| H-502 | 48 | 1.84 | 706 | 2605820 |  |  |

For H-502 er der en liten forskjell mellom Qv og Qk.

De beregnede Q-verdiene for H-501, H-401, H-402, H-403 og H-484 stemmer bra overens med verdiene som er oppgitt på flytskjema. For H-583 stemmer verdiene relativt bra. Mens for H-583 derimot samsvarer verdiene dårlig, her er den beregnede verdien ca halvparten av den som er oppgitt.

### 5.3.2 Sammenligning av verdier beregnet for varmevekslere med HYSYS

Her er de forskjellige verdiene for overført varmemengde, Q, i Varmevekslerne sammenlignet. Overført varmemengde er beregnet fra varm side, bortsett fra for H-502, som er en gjennomsnittsverdi av kald og varm side. Verdiene er vist i tabell 5.3.2. nedenfor, og mer utfyllende verdier for HYSYS er gitt i bilag B5.

Tabell 5.3.2:  Håndberegninger og simulerte verdier fra HYSYS for overført varmemengde i Varmevekslerne

| Varmeveksler | H-401 | H-402 | H-403 | H-484 | H-501 | H-502 | H-583 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Verdier fra Excel, [GJ/h] | 23.77 | 23.54 | 13.70 | 15.19 | 96.94 | 91.77 | 62.97 |
| Verdier fra HYSYS, [GJ/h] | 24.19 | 24.38 | 14.38 | 16.18 | 124.06 | 89.66 | 118.45 |
| Verdier oppgitt på flytskjema, [GJ/h] | 24.48 | 24.31 | 14.52 | 16.32 | 112.63 | 107.78 | 131.50 |
| Max prosentvis avvik fra oppgitte verdier | 2.9% | 3.2% | 5.7% | 6.9% | 13.9% | 16.8% | 52.1% |

Fra tabellen kan man se at både de verdiene som er beregnet i Excel og i HYSYS stemmer bra overens med de oppgitte verdiene for varmeveksler H-401, H-402, H-403 og H-484.

For H-501 og H-502 stemmer verdiene relativt bra, men avvikene fra oppgitte verdier er opptil 16.8%. Her kan man også legge merke til at for H-501 er  Excelverdien mindre, mens Hysys-verdien er større enn oppgitt verdi.

For H-583 stemmer den beregnede Excelverdien ikke med oppgitt verdi, da Excelverdien er ca. halvparten av den oppgitte verdien. Hysysverdien stemmer imidlertid relativt bra med oppgitt verdi, og har et avvik på 10%.

## 5.4 Purge

### 5.4.1 Forbrenningsvarme fra ”purge”

Antar at det skal brukes opprinnelige tall fra flytskjema, bilag B10.

Purge, strøm 48, består av:	156,64 kmol/h H2

52,26 kmol/h N2

12,65 kmol/h CH4

16,13 kmol/h Ar

14,31 kmol/h NH3

Antar at følgende forbrenningsreaksjoner skjer:

(5.4-1)

(5.4-2)

(5.4-3)

(5.4-4)

Argon er inert.

Standard-reaksjonsentalpier for de ovenforstående reaksjoner er som følger4 :

ΔrH(5.4−1)θ=−242kJmol

ΔrH(5.4−2)θ=33kJmolΔrH(5.4−3)θ=−803kJmol

ΔrH(5.4−4)θ=−284kJmol

Betingelser / antagelser er som følger:

- Reaksjon (5.4-2) inkluderes i beregningene selv om den er endoterm, da det antas at den vil kunne skje ved at den tar energi fra totalenergien som dannes i forbrenningen, og at den derfor ikke kan utelates fra beregningene.

- Det brukes luft ved 25C

- Purge-gassen er ved 14C

- Avgassene etter forbrenning er ved 200C

- For å gjøre beregningene lettest mulig, og siden entalpi er en tilstandsfunksjon, bruker man følgende trinn i beregningene. Først varmes purgestrømmen til 25C, deretter beregnes reaksjonsvarmen som dannes ved denne temperaturen, og så varmes avgassen til 200C.

- Det antas at reaksjonene går fullstendig til høyre.

Cp,purge=i(molfraksjoni×Cp,i)Finner først Cp,purge fra lign.(5.4-5):

(5.4-5)

Tabell 5.4.1: Cp-verdier og molfraksjoner av komponentene i purge.

| Komponent | Molfraksjon | Cp [ J/K mol ] 3 |
| --- | --- | --- |
| H2 | 0,6226 | 28,824 |
| N2 | 0,2074 | 29,125 |
| CH4 | 0,0502 | 35,31 |
| Ar | 0,0640 | 20,786 |
| NH3 | 0,0568 | 35,06 |

Verdier fra tabell 5.4.1 gir derfor følgende resultat:

 Cp,purge = 29,05 J/K mol

Oppvarming av purge fra 14C til 25C krever:

HI = npurge * Cp,purge * TI								          (5.4-6)

HI = 252000 mol/h * 29,05 J/K mol * (298 – 284)K

HI = 0,08 GJ/h

Dannet reaksjonsvarme per h, ved 25C, for hver av forbrenningsreaksjonene er som følger:

rH(5.4-1) /h = (# mol H2 i purge /h)*( rH(5.4-1))

Tabell 5.4.2: Mengde av hver komponent i purge, og energi dannet når komponentene forbrennes i luft.

| rH | Mengde komponent i purge, [mol/h] | rH / h , [ GJ/h ] |
| --- | --- | --- |
| rH(9-1) | 156 640 | -37,91 |
| rH(9-2) | 52 260 | 1,72 |
| rH(9-3) | 12 650 | -10,16 |
| rH(9-4) | 14 310 | - 4,06 |

Verdier fra tabell 5.4.2 gir derfor følgende resultat:

Total reaksjonsvarme som dannes per h, HII = -50,41 GJ/h

For å finne hvor mye energi som kreves for å varme opp avgassene til 200C, må først Cp,avgasser beregnes. Dette gjøres på samme måte som for Cp,purge.

Tabell 5.4.3: Komponentdata og totalverdier for avgassene etter forbrenning av purge.

| Komponenter i avgass | Mengde, [kmol/h] | Molfraksjon av strøm | Cp, [J / K mol ] /3/ |
| --- | --- | --- | --- |
| H2O | 203.41 | 0.579 | 34 |
| NO2 | 118.83 | 0.339 | 37 |
| CO2 | 12.65 | 0.036 | 37 |
| Ar | 16.13 | 0.046 | 21 |
| Total | 351.02 | 1.000 | 34.5 |

Oppvarming av avgassene beregnes på samme måte som oppvarming av purge lign.(5.4-6):

HIII = mavgasser * Cp,avgasser * TIII							        (5.4-7)

HIII = 351,02*103 mol/h * 34,5 J/K mol * (473-298) K

HIII = 2,12 GJ/h

 Total forbrenningsvarme fra purge er gitt som lign. (5.4-8):

Htotal, purge = HI + HII + HIII 							        (5.4-8)

Htotal, purge = (0,08 – 50,41 + 2,12) GJ/h = -48,21 GJ/h

Omregnet til MW blir produsert effekt:

Htotal, purge = 13,39 MW

### 5.4.2 Energi ved forbrenning av purge funnet i HYSYS

Det er antatt at forbrenningen skjer ved støkiometrisk mengde tilført oksygen, og at reaksjoner (5.4-1),(5.4-2),(5.4-3) og (5.4-4) skjer. Reaktoroppsettet og verdier simulert i HYSYS er gitt i figur 5.4.1

Figur 5.4.1: Modell og verdier brukt for simulering av purgeforbrenning i HYSYS.

### 5.4.3 Sammenligning av verdier beregnet for forbrenningsvarme fra purge

Her sammenlignes verdier beregnet i Excel og i HYSYS for forbrenningsvarme fra purge. Disse verdiene er gitt i tabell 5.4.4 nedenfor.

Tabell 5.4.4: Sammenligner verdier  for forbrenningsvarme beregnet i Excel og i HYSYS.

|  | Produsert effekt, [MW] |
| --- | --- |
| Verdier beregnet i Excel | 13.39 |
| Verdier beregnet i HYSYS | 12.77 |
| Forskjell i prosent | 4.85% |

Som man kan se fra tabellen samsvarer verdiene som er beregnet i Excel og i HYSYS veldig bra. Excelverdien er kun 4.85% høyere enn verdien funnet i HYSYS.

# 6. Optimalisering av synteseloopen

For å få et bilde på hvordan systemet reagerer på endringer i trykk og purgeforhold, ble en modell satt opp i HYSYS (Bilag 11). Denne ble basert på modellene allerede brukt til masse- og energiberegninger, og en likevektsreaktor ble valgt. Simuleringer ble gjort med utgangspunkt i designverdiene for anlegget. Det ble bestemt å vurdere et intervall på trykket ut av kompressor K-402c fra 170bar til 350bar, med 10bar intervall mellom målingene. Mengden purge i forhold til mengde tilført føde ble variert mellom 1 og 10%, med 0.5% intervall. Simuleringsprosedyren var at trykket ble holdt konstant, og resirkulasjonsforholdet endret i intervall til opp til 10%, før trykket ble endret en verdi, og resirkulasjonsforholdet ble redusert ned mot 1% igjen. Dette ga til sammen 1919 simuleringer, som er lagt ved i BILAG B12. Utfra disse tallene ble renheten i produktet plottet som funksjon av trykk og purgeforhold, vist i figur 6.1.

Figur 6.1 Molfraksjon ammoniakk i strøm 47 som funksjon av trykk og purgeforhold

Denne figuren viser at renheten i produktet øker med økende purgeforhold, og synkende trykk i synteseloopen.

For å få et inntrykk av hvordan mengden produkt endrer seg med de samme variablene ble dette plottet i figur 6.2

Figur 6.2: Molstrøm 47 som funksjon av trykk og purgeforhold

Figur 6.2 viser at molstrøm 47 reduseres med økende mengde purge, men øker noe med økende trykk i synteseloopen. Det er også tydelig at verdiene varierer fra iterasjon til iterasjon, siden resultatene går i “bølger” med endring i trykket.

For å vurdere belastningen på anlegget har også strøm 49 blitt plottet i figur 6.3

Figur 6.3: Molstrøm 49 som funksjon av trykk og purgeforhold

Figur 6.3 viser at det blir en fordobling i mengde i strøm 49 både når trykket halveres og en økning på ca 20% når purge reduseres fra 10% til 1%. Figuren viser også at strømmen er ca 20000 kmol/h ved driftsbetingelsene fra flytskjemaet (3.5% og 270 bar), noe som er ca 2/3 av mengden i likevektsreaktoren brukt til simulering av energistrømmer (Bilag B5) Dette fører også til en stor variasjon i temperaturen ut av den interne varmevekslingen i reaktoren, fra 273C til 463C, vist i bilag B11

# 7. Økonomiske Betraktninger

I dette kapittelet er det gjort noen økonomiske betraktninger for å finne hvilke parametere verdiskapningen av produksjonen er mest sensitiv overfor. Det ble antatt at de tre mest relevante parametre er som følger:

- Mengde LPG inn som føde

- Enhetspris for LPG

- Enhetspris for ammoniakk

Det ble satt opp grove totalbalanser over hele anlegget ut fra data på flytskjema/4-7/, og tall hentet fra budsjett/regnskap 1999-2 (Bilag 13). Ut fra disse dataene er det satt opp et regneark for verdiskapningen til anlegget, Bilag 14. Det er gjort en analyse på hvilken verdi hver av de 3 parametrene må ha for å gi “breakeven”-verdien for anlegget. Dette er gjort ved å kun variere en av parametrene om gangen og holde de andre konstant lik de verdiene som er oppgitt på flytskjema/budsjett.  Her er det altså ikke betraktet samspillseffekter, som vil bli behandlet mot slutten av kapittelet.

For totalbalanse er følgende strømmer satt opp som inn og utstrømmer, i tillegg til diverse “hjelpestrømmer” i prosessen som steam, kjølevann og trykkluft:

Innstrømmer:

- Strøm 1, LPG føde

- Strøm 10, luft

- LPG til forbrenning

Utstrømmer:

- Strøm 64, argon

- Strøm 67, tørr ammoniakk

- CO2 produsert i CO2-fabrikken

Angående disse strømmene er det gjort følgende antagelser:

- (Strøm 10, [kmol/h]) : (Strøm 1, [kmol/h]) er satt konstant lik 3,89. Dette på bakgrunn av tall fra flytskjema 1.

- (LPG forbrenning [kmol/h]) : (LPG føde [kmol/h]) er satt konstant lik 0,4. Dette på bakgrunn av tall fra Norsk Hydro, gitt i Bilag B15

- All argon som kommer inn i strøm 10 kommer ut som produkt i strøm 64.

- All nitrogen som kommer inn i strøm 10, omdannes til ammoniakk, og kommer ut som produkt i strøm 67.

- (CO2 produsert, [kg/h]) : (Strøm 1, [kg/h]) er satt konstant lik 1,8. Også dette på bakgrunn av tall fra Norsk Hydro.

Andre antagelser som er gjort er:

- Utgangsverdier for enhetspriser for LPG og ammoniakk er beregnet som et gjennomsnitt over priser for de tre siste år. De opprinnelig enhetsprisene er gitt i bilag 16.

- Diverse kostnader er antatt konstante fra verdier gitt i bilag 13, og er gjengitt i tabell 7.1.

- 8000 driftstimer i ett kalenderår.

- Alle kostnader og inntekter er basert på NOK/mnd.

Tabell 7.1: Diverse kostnader

| Utgiftspost | Kostnad, NOK/mnd |
| --- | --- |
| Driftskostnader | 2560000 |
| Ordinært vedlikehold | 1382000 |
| Katalysator | 533000 |
| Steam | 119000 |
| Elkraft | 4187000 |
| Trykkluft | 36000 |
| Kjølevann | 1000 |
| Sum | 8818000 |

Fra verdier funnet i regnearket, bilag 16, er det satt opp et stjernediagram for å finne hvilken av de tre parametrene verdiskapningen er mest sensitiv for, når det gjelder prosentvise endringer fra breakeven-verdiene. Dette stjernediagrammet er vist i figur 7.1. Tallverdier som kan være interessante i denne forbindelse er breakeven-verdier og utgangsverdier for de tre parametrene, disse er gitt i tabell 7.2.

Tabell 7.2: Utgangsverdier og breakeven-verdier for de tre parametrene.

|  | Mengde LPG-føde [kmol/h] | Enhetspris LPG [NOK/tonn] | Enhetspris NH3 [NOK/tonn] |
| --- | --- | --- | --- |
| Utgangsverdier | 593,7 | 1700 | 1067 |
| Breakeven-verdier | 822,7 | 1608 | 1127 |

Fra stjernediagrammet, figur 7.1, kan man se at verdiskapningen på anlegget er mest avhengig av endringer i enhetspriser på ammoniakk og LPG. Den er litt mer avhengig av ammoniakkpris enn LPG-pris, dette skyldes at forholdet mellom produsert ammoniakk og forbrukt LPG (føde + forbrenning), er ca. 1,54 når man regner på kg-basis, gitt i bilag 16

Det er lite sannsynlig at det kun er prisen på en av parametrene som varierer. Både prisen på ammoniakk og på LPG har endret seg mye de siste årene, se bilag 17. Derfor kan det være interessant å se på hvilket forholdstall mellom disse prisene man kan tåle før verdiskapningen blir negativ.

Ovenfor ble det oppgitt at forholdstallet mellom produsert ammoniakk og forbrukt LPG er 1,54 på kg-basis. Det vil si:

(pris er tonn LPG) : (pris per tonn ammoniakk) = 1,54

er grensen for at ammoniakkverdien skal være større enn LPG-kostnaden. Men som tidligere beskrevet er det også mange andre kostnader og inntekter enn disse to som må tas inn i betraktningen.

Hvis man ser på verdiene i vedlegg 1-6, og holder alle disse konstante bortsett fra enhetspris for LPG og ammoniakk, finner man at forholdstallet bør ligge under 1,51.

Figur 7.1: Stjernediagrammet viser hvor sensitiv anleggets verdiskapning er overfor endringer i enhetspriser på råvare og produkt, og i produksjonsmengde.

# 8. Diskusjon

## 8.1 Diskusjon av beregninger for massebalanser

Fra sammenligningen i kap. 4.2 av verdiene funnet fra håndberegningene med verdiene funnet for simuleringene i HYSYS, kan man se at for de endringene som er betraktet samsvarer effektene beregnet av de tre modellene veldig bra, bortsett fra for to av parametrene. Molbrøk inert i purge er 2-3 ganger så stor ved beregninger i Excel som verdier simulert i HYSYS. For alle tre modellene avviker størrelsen på strøm 49 noe fra flytskjemaet, dette gjelder spesielt for omsetningsreaktoren. Begge disse avvikene kan skyldes måten separasjonen i sløyfa er definert for modellene. I Excel er det definert et konstant splittforhold for komponentene, mens separasjonen i HYSYS skjer på grunnlag av trykk og temperatur i separatoren, samt sammensetning på strøm 44 inn på separatoren.

Fra tabell 4.1.1 kan det leses at i modellen som baserer seg på håndberegninger ved hjelp av Excel som beskrevet i kap. 4.1.1, er produktstrømmen proporsjonal med føden.

Fra kapittel 4.2 kan man se at dette også tilnærmet gjelder for molstrømmene beregnet i omsetningsreaktoren i HYSYS. Man finner kun veldig små avvik fra proporsjonalitet mellom molstrømmene.

Ved å redusere purge til 2% av føden oppnås en ubetydelig økning på 1-2% av produktstrømmen for alle modellene. Renheten blir også noe forringet. Dette skyldes en større opphopning av inert i sløyfen. I følge håndberegningene øker også mengden som resirkuleres som følge av purge-reduksjonen. I omsetningsmodellen i HYSYS, går mengden som resirkuleres noe ned, mens i likevektsmodellen øker strømmen ubetydelig. Denne forskjellen vurderes til å ligge i usikkerheten til HYSYS, som antas å være 2%

Ved å øke purge til 5% av føden oppnås motsatte effekter. Purgestrømmen øker, noe som medfører at produktstrømmen og mengden som resirkuleres i sløyfa reduseres noe. Siden det fjernes mer purge, reduseres molbrøken av inert i sløyfen og da også i purge. Dette gjør at renheten på produktet øker noe for alle modellene.

For omsetningsreaktoren ble det også gjort simuleringer med en endret omsetningsgrad

En lavere omsetningsgrad vil ha den ulempen at den gir en større resirkuleringsstrøm. En endring i omsetningsgrad på 10% gir en endring i strøm 49 på henholdsvis 8-12%. Dette gjelder for resultatene oppnådd i både Excel og i HYSYS. Den økte resirkuleringsmengden skyldes at strømmen må sendes flere ganger gjennom sløyfen for å oppnå samme omsetning. Det optimale i følge simuleringene med omsetningsreaktor ser derfor ut til å være å holde høye verdier for omsetning og fødestrøm. Dette vil føre til stor produktstrøm med høy renhet, uten at resirkuleringstrømmen nødvendigvis øker så mye siden høy omsetning bidrar til å motvirke økningen av resirkuleringsmengde som forårsakes av større fødemengde. Verdier for omsetningsgrad og fødestrøm vil alltid ha fysiske grenser (dimensjonering av anlegget når det gjelder trykk og mengde) og kjemiske grenser (likevekt ved gitt trykk og temperatur), som gjør at det ikke vil være mulig å øke disse to variablene så mye i forhold til utgangsverdiene.

## 8.2 Valg av reaktor for HYSYS modell

Vurderingen om å bruke en likevektsreaktor for de videre simuleringene baserte seg på at denne reaktoren ga et mer nøyaktig bilde av den molstrømmen som ble resirkulert i strøm 49.

Modellen med likevektsreaktor ble brukt i simuleringene for å finne optimal  kombinasjon av trykk og resirkulasjonsforhold. Det ble valgt å sette reaktortemperaturen konstant for å kunne se på trykk og resirkulasjonsforhold isolert. Fastsettelsen av denne temperaturen hadde innvirkning på resirkulasjonsstrømmen, noe som ville vært unngått ved bruk av omsetningsreaktor. Omsetningen i denne er temperaturuavhengig, og temperaturen vil derfor ikke innvirke på resirkulasjonsstrømmen. Omsetningsreaktoren vil heller ikke være påvirket av trykkeffekter, og for å kunne se på reaksjonens variasjon med trykket vil derfor valget av likevektsreaktor være nødvendig.

Beregning av likevektskonstanten for reaksjonen i kap. 5.1 viste at reaksjonen går tilnærmet til likevekt, noe som støtter valget av likevektsreaktor framfor omsetningsreaktor.

## 8.3 Diskusjon av energibalanser

### 8.3.1 Diskusjon av beregninger for adiabatisk reaktor.

Temperaturen ut fra adiabatisk reaktor ble funnet å være 278.1oC ved simulering i HYSYS og 290.6oC ved håndberegninger . Ved simulering i HYSYS viser tabell 5.1.1 at trykkfallet over reaktoren er på 10bar. Ved håndberegning av uttemperaturen er entalpien antatt uavhengig av trykket. Dette kan være årsaken til avviket.

Temperaturen ut av reaktoren på flytskjema er oppgitt til 276oC. Siden simulering i HYSYS for adiabatisk reaktor gir en uttemperatur så nært den som er oppgitt på flytskjema, kan dette tyde på at reaktoren er tilnærmet adiabatisk

### 8.3.2 Diskusjon av resultater for simulering av kompressor i HYSYS

Tabell 5.2.2 viser at håndberegningene av kompressorarbeidet avviker i stor grad fra resultatet av simuleringene i HYSYS. For håndberegningene er det antatt ideell gass og at prosessen er adiabatisk/isentropisk. Disse forenklingene antas å være årsaken til det store avviket.

I HYSYS er det benyttet Peng Robinsons tilstandslikning for å beskrive reell gass. Denne modellen er beskrevet i Skogestad/1/ og er en modifisert versjon av SRK modellen. I følge Julia Lindland ved Norsk Hydro er utlevert flytskjema nr 301-304/4-7/ basert på simuleringer i Aspen Plus utført ved bruk av SRK modellen.

Tabell 5.2.3 viser at resultatene etter simulering av kompressorene i HYSYS avviker 16-17% fra flytskjemaet fra Norsk Hydro. Det virker rimelig å anta at bruk av ulik modell for beskrivelse av reell gass bidrar i liten grad til dette avviket. Avviket antas å i hovedsak skyldes tap i form av friksjonsvarme . Dette gir en mekanisk virkningsgrad for de to kompressorene på 0.82 og 0.84, noe som virker realistisk.

### 8.3.3 Diskusjon av verdier beregnet for Varmevekslerne i synteseloopen

Fra sammenligningen i kap. 5.3.2 ble det funnet at både de verdiene for overført varme som er beregnet i Excel og simulert i HYSYS, stemmer bra overens med de oppgitte verdiene på flytskjema for varmeveksler H-401, H-402, H-403 og H-484.

Generelt kan det sees fra Excelverdiene at disse ligger lavere enn verdiene oppgitt fra flytskjemaet. Grunnen til dette er at Excel-modellen bygger på varmeoverføring uten tap, mens det antas at den varmemengden som er oppgitt på flytskjemaet inkluderer varmetap til omgivelsene.

For H-501 og H-502 stemmer verdiene relativt bra, der avvikene fra oppgitte verdier er opptil 16.8%.

For ideell varmeoverføring er varme avgitt, Qv, lik varme opptatt, Qk.

For H-502 er der en liten forskjell mellom Qv og Qk beregnet i Excel, der denne forskjellen skyldes unøyaktige antagelser om splittforholdet for kald strøm før den går inn på varmeveksleren.

For H-583 stemmer den beregnede Excelverdien ikke med oppgitt verdi, da Excelverdien er ca. halvparten av den oppgitte verdien. HYSYS-verdien stemmer imidlertid relativt bra med oppgitt verdi, og har et avvik på 10%. Årsaken til dette avviket er ukjent.

### 8.3.4 Diskusjon av verdier funnet for forbrenning av purge

I kap. 5.4.3 ble det funnet at verdiene, for produsert effekt ved forbrenning av purge, beregnet i henholdsvis Excel og HYSYS samsvarer veldig bra. Excelverdien er kun 4.85% høyere enn verdien funnet i HYSYS. Denne forskjellen kan ligge i at dannelsesentalpiene som ble brukt for å finne reaksjonsentalpier, og Cp-verdiene for komponentene i avgassene fra forbrenningen, ble hentet fra Aylward et al/3/. Dette kan ha ført til at beregningene ble noe mer unøyaktige enn de som ble utført i HYSYS.

For sammenligningens skyld kan man påpeke at verdiene som her ble funnet for produsert effekt ved forbrenning av purge under de gitte betingelser, tilsvarer ca. 3,5% av størrelsen på gasskraftverket som er planlagt på Kårstø.

## 8.4 Diskusjon av optimalisering

Ved optimalisering av prosessen ble det gjort noen antagelser for å isolert sett vurdere effekten av trykk og mengde syntesegass resirkulert. Den første var at temperaturen i reaktorsonen ble holdt konstant på 440C. Beregning av likevektskonstanten for reaksjonen viser at den er temperaturavhengig, slik at temperatureffekter på likevekten derfor ble eliminert med denne antagelsen. Effekten av dette var at molstrømmen som ble resirkulert sank kraftig i forhold til de verdier som ble funnet under massebalansene i kapittel 4. Ved designbetingelsene (255 bar reaktortrykk og 3.5% purge)  var simuleringsverdien ca 21000 kmol/h, i motsetning til designverdien som var ca 35000kmol/h.

Bakgrunnen for dette kan være at reaktortemperaturen som er satt er noe lavere enn den som er funnet ved tidligere simuleringer. Da ble energimengden som ble tilbakeført til reaktoren definert, slik at uttemperaturen av varmevekslingen ble 276C. Temperaturen i reaktorsonen ble da 502C. For at HYSYS skulle innstille temperaturen i likevektsreaktoren på 440C er det rimelig å anta følgende årsaker. Den første er at reaktortemperaturen blir senket til 440C ved at molstrømmen inn i reaktoren reduseres. Dette fører igjen til at mengden reaksjonsvarme dannet reduseres, og temperaturen synker. En sekundær effekt av at molstrømmen reduseres vil da være at varme tilbakeført blir redusert for å tilpasse seg de temperaturbetingelsene som har blitt satt på innstrøm og reaktor. Dette er også en effekt funnet ved simuleringene, ved at temperaturen ut av reaktoren øker med synkende molstrøm.

Økningen i temperatur som dette førte til, ble regulert ned i H-501, der uttemperaturen ble satt til å være konstant lik 175C. Derimot er det rimelig å anta at renheten i produktet blir bedre, siden inertinnholdet blir noe lavere, med konstant purge, og lavere resirkulasjonsmengde. Dette vurderes derfor til å være den viktigste feilkilden i simuleringen.

Det er også antatt konstant trykktap gjennom synteseloopen, på bakgrunn av tall fra flytskjemaet. Denne antagelse får betydning for hvordan separasjonstrykket varierer med syntesetrykket. Siden kvaliteten på produktet varierer noe med trykket, kan det være en feilkilde av betydning, men som er vanskelig å vurdere uten videre simuleringer.

Videre ble det antatt konstant virkningsgrad på de enkelte kompressortrinnene i K-402, på bakgrunn av de simuleringene som ble gjort under beregning av energistrømmer. Virkningen av en redusert virkningsgrad i virkeligheten vil kun være en neglisjerbar temperaturendring i strømmen, og feilkilden ansees som ubetydelig for forsøket.

Kontroll av temperaturen i synteseloopen har blitt gjort ved å sette konstant temperatur etter noen av kjølerne og Varmevekslerne. Denne antagelsen anses som god, ettersom mengden kjølevann lett kan kontrolleres i prosessen, og justeres etter behov.

Når det gjelder resultatene fra simuleringen, viser disse at renheten øker med økende trykk. Dette kan forklares fra Le Chateliers prinsipp, der likevekten vil være begunstiget av et høyt trykk, slik at den forskyves mot produksjon av ammoniakk.

Renheten øker også med mengde purge som blåses av. Dette kommer av at mengde inertgass i synteseloopen reduseres, slik at omsetningen i reaktoren blir større per mengde tilført syntesegass.

Det er derfor anlegget som setter begrensningene for hvor høyt trykk det er forsvarlig å kjøre syntesen ved. Kompresjonskostnadene er også en betydelig faktor for økonomien ved høye trykk.

Når det gjelder optimal mengde purge, vil dette begrenses av mengden brenngass man trenger å tilbakeføre til tidligere trinn i prosessen. Mesteparten av purgen sendes etter rensing for argon og restammoniakk tilbake til primærreformeren, der også høyttrykksdamp produseres.

Når det gjelder valg av reaksjonsbetingelser, vil flere faktorer være av betydning. Høy grad av hydrogen vil føre til fare for knallgasseksplosjoner ved videre prosessering av produktet, som kan få katastrofale følger. Når det gjelder renhetskrav for ammoniakken, gjelder dette helst andre faktorer enn de som omfattes av simuleringene. Dette gjelder hvor god vannfjerningen er i kjølerne mellom kompresjonstrinnene, og hvor mye olje som avgis fra kompressorene.

## 8.5 Diskusjon av økonomiske betraktninger

Utfra stjernediagrammet, figur 7.1, ble det i kap.7 funnet at verdiskapningen på anlegget er mest avhengig av endringer i enhetspriser på ammoniakk og LPG. Den er litt mer avhengig av ammoniakkpris enn LPG-pris, dette skyldes at forholdet mellom produsert ammoniakk og forbrukt LPG (føde + forbrenning), er ca. 1,54 når man regner på kg-basis.

En viktig faktor her er kapasiteten til anlegget, som ikke er designet for mer enn ca. 700 kmol/h LPG-føde. Dette skyldes trykkøkningen man får i systemet hvis man øker mengden føde til prosessen. Derfor er det i realiteten ikke mulig å endre mengden føde noe særlig utover det den allerede er. Det er derfor ikke mulig å basere seg på å nå breakeven ved å kun regulere føden.  Dette er beklagelig da de to siste parametrene ikke er variable som lar seg styre av bedriftsledelsen. Dette gjør at anleggets verdiskapning er veldig avhengig av sine omgivelser, dvs markedskreftene.

Som det ble antatt i kap. 7 er det lite sannsynlig at det kun er prisen på en av disse parametrene som varierer. Derfor kan det være interessant å se på hvilket forholdstall mellom disse prisene man kan tåle før verdiskapningen blir negativ.

I kapittel 7 ble det beregnet at forholdstallet mellom enhetspris LPG og enhetspris  ammoniakk, på kg-basis, bør være mindre enn 1,51. Dette gjaldt dersom det også tas hensyn til de andre kostnadene og inntektene som gjelder for anlegget. Verdiene ble hentet fra flytskjema og bilag, og alle disse ble holdt konstante bortsett fra enhetsprisene for ammoniakk og LPG.

Dette forholdstallet har imidlertid kun reell mening dersom prisene ikke endres mye i forhold til utgangsverdiene, p.g.a. av at verdiskapningen som sagt også avhenger av mange andre faktorer, som gjør at dette forholdstallet kun er lineært innenfor et begrenset område. De reelle tallene for årene 2000, 1999 og 1998 har vært henholdsvis 1,73, 1,78 og 1,13, gitt i bilag 7, som viser at de siste årene har vært harde økonomisk sett for anlegget.

Det at prisen på LPG har steget kraftig de siste årene, har ført til at Norsk Hydro har begynt å vurdere andre råstoffalternativer. Naturgass er her betraktet som et mulig nytt råstoff som uten større problemer kan brukes i det samme anlegget slik det står i dag Dersom prisstigningen for LPG fortsetter kan det være aktuelt å bytte til dette.

# 9. Konklusjon

Hovedreaksjonen ble funnet å gå tilnærmet til likevekt ved designbetingelsene.

HYSYS-modellen med likevektsreaktor ble funnet å være en bedre modell for å beskrive prosessen enn modellen med omsetningsreaktor. På bakgrunn av designverdier ga likevektsreaktoren et mer samsvarende bilde av massestrømmene i prosessen.

Ved forsøk på optimalisering av prosessen med hensyn på trykk og resirkulasjonsmengde, ble det funnet at renheten på produktet favoriseres av lavt trykk og lav resirkulasjonsmengde i forhold til purge. Mengde produkt reduseres derimot ved lav resirkulasjonsmengde. Produktmengde påvirkes lite av trykket. Den største feilkilden ved optimaliseringen regnes å være fastsettelsen av temperaturen i reaktoren til 440C.

Ved vurdering av verdiskapningen ved anlegget, ble det funnet at de viktigste variablene var enhetspris for LPG og ammoniakk. Forholdstallet mellom pris på LPG og ammoniakk, på kg-basis, bør være mindre enn 1.51 for at driften skal være lønnsom.

Auckland, 4 april 2001

____________________   ____________________   __________________

Tone Borge                 Lars-Christian Dahl              Nils Einar Saue

# Symbolliste

| Symbol | Betegnelse | Enhet |
| --- | --- | --- |
| A | Areal, varmeveksler; | m2. |
| Cp | Varmekapasitet; | J/(Kmol) |
| Cpi | Varmekapasitet for komponent i; | J/(Kmol) |
| Cpxx | Vektet varmekapasitet på molbasis for strøm xx; | J/(Kmol) |
| fi | Splittforhold, komponentbasis. |  |
| rG | Endring i Gibbs fri energi ved reaksjon | J/mol |
| hk | Entalpi, kald strøm; | kJ/mol |
| hv | Entalpi, varm strøm; | kJ/mol |
| H | Entalpi; | kJ/h |
| dH/dt | Akkumulert entalpi | kJ/kmols |
| rHi | Standard reaksjonsentalpi for reaksjon / ligning i; | kJ/mol |
| K | Likevektskonstant |  |
| nk | Molstrøm, kald side; | mol/h |
| nv | Molstrøm, varm side; | mol/h |
| n | antall mol | kmol |
| P | Trykk | bar |
| pi | Partialtrykk av komponent i | bar |
| Q | Varme tilført systemet | kJ |
| Qk | Varme tilført kald side; | GJ/h |
| Qv | Varme fjernet fra varm side; | GJ/h |
| t | Temperatur | C |
| T | Temperatur | K |
| Tk,inn | Temperatur i strøm inn på kald side; | C |
| Tk,ut | Temperatur i strøm ut på kald side; | C |
| Tv,inn | Temperatur i strøm inn på varm side; | C |
| Tv,ut | Temperatur i strøm ut på varm side; | C |
| T | Temperaturendring | K/C |
| Tlm | Logaritmisk midlere temperaturdifferanse; | K |
| U | Varmegjennomgangstall; | kg/(Khs2) |
| W | Tilført arbeid | kJ |
| Ws | Akselarbeid utført på systemet | kW |
| Wsrev | Reversibelt kompresjonsarbeid utført på systemet | kW |
| Wsideelt | Ideelt arbeid utført på systemet | kW |
| Wsreelt | Reelt arbeid utført på systemet | kW |
| xi | Molbrøk av komponent i |  |
| γ | Adiabatisk koeffisient |  |
| η | Adiabatisk virkningsgrad |  |
| 43 | Molstrøm; | kmol/h |
| 43i | Molstrøm, komponent i; | kmol/h |

# Litteraturliste

- Skogestad, S.: Prosessteknikk, Tapir, Trondheim, 2000.

- P.W.Atkins, Physical Chemistry, 6th edition, Oxford Unversity Press, 1998

- SI Chemical Data, 3rd edition, John Wiley & Sons, 1994

- Flytskjema PS 060-D301 fra Norsk Hydro

- Flytskjema PS 060-D302 fra Norsk Hydro

- Flytskjema PS 060-D303 fra Norsk Hydro

- Flytskjema PS 060-D304 fra Norsk Hydro