# BILAG B3: Beskrivelse av modellen for masse- og energibalanser i HYSYS

Tabell B3.1 viser hvilke konstante verdier som har blitt antatt i modellene for masse- og energiberegninger i HYSYS. Flytskjemaet for omsetningsreaktoren er vist i bilag B4, mens flytskjemaet for likevektsreaktoren er vist i Bilag B5

Tabell B3.1: Verdier brukt til simulering av likevekts-, og omsetningsreaktor i HYSYS

| Strøm | 40 | 40b | 40c | 2 | 40d | 40e | 40f | 40g | 40h | 40i | 40j | 42 | 43 | 44 | 44b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatur C | 17.0 | 134.0 | 24.0 |  |  | 142.0 | 32.0 | 99.0 | 35.0 | 86.0 |  |  | 15.0 |  |  |
| Trykk [bar] | 24.1 | 54.6 | 54.0 |  |  | 117.6 | 116.9 | 184.3 | 181.7 | 258.5 |  |  |  |  |  |
| Molstrøm [kmol/h] | 7476.2 |  |  | 69.8 |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |
| Molfraksjon H2 | 0.7451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molfraksjon N2 | 0.2486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molfraksjon CH4 | 0.0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molfraksjon Ar | 0.0030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molfraksjon NH3 | 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strøm | 47 | 48 | 49 | 49b | 45 | 45b | liquid | 46 | 46c | 46d | 46e | 46f |  |  |  |
| Temperatur C |  |  |  | 22.0 | 113.0 |  |  |  | 175.0 |  | 17.4 | 17.4 |  |  |  |
| Trykk [bar] |  |  |  | 273.4 |  |  |  |  |  |  |  | 257.6 |  |  |  |
| Molstrøm [kmol/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosessenhet | 501 A/B | H-401 | H-402 | H-403 | H-484 | H-501 | H-502 | H-583 | V-502 |  |  |  |  |  |  |
| Trykktap [bar] | 10 | 0.6 | 0.7 | 2.6 |  | 0.5 |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| Forhold strøm48/43 | 0.034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

I tillegg har følgende antagelser blitt gjort:

Man har sett bort fra strømmen av vann i kompresjonen, som samsvarer med de antagelsene som har blitt gjort i håndberegningene. Væskeseparatorene før, under og etter kompresjonen har derfor blitt neglisjert.

Sidestrømmen ved H-502 har blitt neglisjert, siden strømmene ledes sammen igjen, og energien derfor konserveres.

For likevektsreaktoren gjelder i tillegg følgende:

Varmemengden som varmeveksles i reaktoren har blitt satt til 5.975107 kcal/h. Dette er basert på temperaturer fra flytskjemaet og har fremkommet ved ”prøving og feiling”.

For omsetningsreaktoren gjelder følgende:

Omsetningsgraden har blitt satt til 23.9%, basert på N2.

Temperaturen påvirker ikke omsetningen. Vider er reaktoren antatt adiabatisk, og den interne varmevekslingen har derfor blitt neglisjert

# BILAG B4: Verdier ved simulering med omsetningsreaktor

Figur B4.1: Skisse av og verdier oppnådd ved simulering av omsetningsreaktor i HYSYS

# BILAG B5: Verdier ved simulering med likevektsreaktor

Figur B5.1: Skisse og verdier ved simulering av likevektsreaktor.

# BILAG B6 Verdier brukt til sammenligning av modeller i HYSYS og Excel

|  | Føde -10% |  |  | Avvik fra Excel, % |  |  | Føde +10% |  |  | Avvik fra Excel, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Excel | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor |  | Excel | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor |
| Foede, 43, [kmol/h] | 6662.5 | 6655.8 | 6655.8 | -0.1 | -0.1 |  | 8143.7 | 8151.0 | 8151.0 | 0.1 | 0.1 |
| Produkt, 47, [kmol/h] | 3243.2 | 3259.6 | 3266 | 0.5 | 0.7 |  | 3964.2 | 3990.6 | 3990.9 | 0.7 | 0.7 |
| Purge, 48, [kmol/h] | 226.5 | 226.3 | 226.3 | -0.1 | -0.1 |  | 276.9 | 277.1 | 277.1 | 0.1 | 0.1 |
| Stroem 49 [kmol/h] | 32228.1 | 26729.1 | 33588.8 | -17.1 | 4.2 |  | 39393.0 | 33231.7 | 37469.0 | -15.6 | -4.9 |
| Molbroek inert i purge | 0.1148 | 0.0421 | 0.043 | -63.3 | -62.5 |  | 0.1148 | 0.0418 | 0.0412 | -63.6 | -64.1 |
| Molbroek NH3 i 47 | 0.9805 | 0.9665 | 0.9658 | -1.4 | -1.5 |  | 0.9805 | 0.9665 | 0.9664 | -1.4 | -1.4 |
|  | Produkt -10% |  |  | Avvik fra Excel, % |  |  | Produkt +10% |  |  | Avvik fra Excel, % |  |
|  | Excel | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor |  | Excel | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor |
| Foede, 43, [kmol/h] | 6662.5 | 6657.2 | 6752.2 | -0.1 | 1.3 |  | 8143.5 | 8127.2 | 8157.2 | -0.2 | 0.2 |
| Produkt, 47, [kmol/h] | 3243.2 | 3260.1 | 3268.2 | 0.5 | 0.8 |  | 3964.1 | 3989.2 | 3997.6 | 0.6 | 0.8 |
| Purge, 48, [kmol/h] | 226.5 | 226.3 | 226.3 | -0.1 | -0.1 |  | 276.9 | 276.3 | 277.3 | -0.2 | 0.1 |
| Stroem 49 [kmol/h] | 32228.1 | 26786.5 | 33593.1 | -16.9 | 4.2 |  | 39392 | 33159.7 | 37504.3 | -15.8 | -4.8 |
| Molbroek inert i purge | 0.1148 | 0.0421 | 0.0432 | -63.3 | -62.4 |  | 0.1148 | 0.0421 | 0.0415 | -63.3 | -63.9 |
| Molbroek NH3 i 47 | 0.9805 | 0.9665 | 0.9658 | -1.4 | -1.5 |  | 0.9805 | 0.9665 | 0.9663 | -1.4 | -1.4 |
|  | Purge 2% |  |  | Avvik fra Excel, % |  |  | Purge 5% |  |  | Avvik fra Excel, % |  |
|  | Excel | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor |  | Excel | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor | Omsetnings reaktor | Likevekts reaktor |
| Foede, 43, [kmol/h] | 7403.4 | 7403.4 | 7403.4 | 0.0 | 0.0 |  | 7403.4 | 7403.4 | 7403.4 | 0.0 | 0.0 |
| Produkt, 47, [kmol/h] | 3662.4 | 3690.4 | 3686.2 | 0.8 | 0.6 |  | 3538.4 | 3555.7 | 3565 | 0.5 | 0.8 |
| Purge, 48, [kmol/h] | 148.1 | 148.1 | 148.1 | 0.0 | 0.0 |  | 370.2 | 370.2 | 370.2 | 0.0 | 0.0 |
| Stroem 49 [kmol/h] | 37775.6 | 29508.4 | 35845.9 | -21.9 | -5.1 |  | 34303.1 | 29995.8 | 35195 | -12.6 | 2.6 |
| Molbroek inert i purge | 0.1499 | 0.0461 | 0.0850 | -69.2 | -43.3 |  | 0.0900 | 0.0382 | 0.0387 | -57.6 | -57.0 |
| Molbroek NH3 i 47 | 0.9788 | 0.9657 | 0.9654 | -1.3 | -1.4 |  | 0.9816 | 0.9673 | 0.9669 | -1.5 | -1.5 |
|  | Omsetn.grad +10% |  |  |  |  |  | Omsetn.gr. -10% |  |  |  |  |
|  | Excel | Omsetnings reaktor | Avvik fra Excel, % |  |  |  | Excel | Omsetnings reaktor | Avvik fra Excel, % |  |  |
| Foede, 43, [kmol/h] | 7403.4 | 7403.4 | 0.0 |  |  |  | 7403.4 | 7403.4 | 0.0 |  |  |
| Produkt, 47, [kmol/h] | 3599.5 | 3628.3 | -0.8 |  |  |  | 3608.9 | 3627.2 | -0.5 |  |  |
| Purge, 48, [kmol/h] | 251.7 | 251.7 | 0.0 |  |  |  | 251.7 | 251.7 | 0.0 |  |  |
| Stroem 49 [kmol/h] | 32861.1 | 27063.4 | 21.4 |  |  |  | 39405.8 | 33568.1 | 17.4 |  |  |
| Molbroek inert i purge | 0.1185 | 0.0424 | 179.5 |  |  |  | 0.1106 | 0.0417 | 165.2 |  |  |
| Molbroek NH3 i 47 | 0.9825 | 0.9666 | 1.6 |  |  |  | 0.9781 | 0.9664 | 1.2 |  |  |

# BILAG B7: Termodynamikk i reaktor

Tabell B7.1 viser de termodynamiske verdiene brukt som grunnlag for beregningene

Tabell B7.1:  Termodynamiske data brukt til beregning av rH, rG og likevektskonstanten K

| Komponent | Støk. Koeff. | rH (298) [kJ/mol] | rS (298) [J/mol K] | rCp (298) [J/mol K] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 | -1 | 0 | 192 | 28.824 |
| H2 | -3 | 0 | 131 | 29.125 |
| NH3 | 2 | -46 | 193 | 35.06 |
| Reaksjon |  | -92 | -199 | -46.079 |

Reaksjonsentalpien, rH, for reaksjonen kan beregnes etter følgende uttrykk (Cp antas konstant):

rH (T) = rH(298) + rCp  (T-298)			(B7-1)

Reaksjonsentropien brukes til beregning av rG og beregnes fra følgende uttrykk:

rS (T) = rS(298) + rCp  lnT298			(B7-2)

Gibbs fri energi for reaksjonen, rG, følger da av

rG (T) = rH (T) - TrS (T)				(B7-3)

Likevektsskonstanten beregnes fra følgende sammenheng for G

G = -RTln K							(B7-4)

K=e−ΔrG(T)RT							(B7-5)

Resultatene er gitt i tabell B7.2

Tabell L4.2: Entalpi, entropi, gibbs fri energi og likevektskostant for ammoniakkreaksjon

| T, [C] | rH (T), [kJ/mol] | rS (T), [J/mol K] | rG (T), [kJ/mol] | K (T) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.00 | -92.01 | -199.02 | -32.67 | 5.29E+05 |
| 50.00 | -93.16 | -202.73 | -27.65 | 2.94E+04 |
| 100.00 | -95.46 | -209.36 | -17.34 | 2.67E+02 |
| 150.00 | -97.77 | -215.16 | -6.72 | 6.76E+00 |
| 200.00 | -100.07 | -220.30 | 4.17 | 3.47E-01 |
| 250.00 | -102.37 | -224.93 | 15.30 | 2.97E-02 |
| 300.00 | -104.68 | -229.14 | 26.65 | 3.72E-03 |
| 350.00 | -106.98 | -232.99 | 38.21 | 6.27E-04 |
| 400.00 | -109.29 | -236.55 | 49.95 | 1.33E-04 |
| 410.00 | -109.75 | -237.23 | 52.32 | 9.99E-05 |
| 420.00 | -110.21 | -237.90 | 54.69 | 7.56E-05 |
| 440.00 | -111.13 | -239.21 | 59.46 | 4.41E-05 |
| 450.00 | -111.59 | -239.85 | 61.86 | 3.40E-05 |
| 460.00 | -112.05 | -240.48 | 64.26 | 2.64E-05 |
| 480.00 | -112.97 | -241.72 | 69.08 | 1.62E-05 |
| 500.00 | -113.89 | -242.93 | 73.93 | 1.01E-05 |
| 550.00 | -116.20 | -245.82 | 86.15 | 3.41E-06 |
| 600.00 | -118.50 | -248.54 | 98.51 | 1.28E-06 |

# BILAG B8. Beregning av uttemperaturen for en adiabatisk reaktor

Tabell B8.1 Viser verdier brukt i beregning av uttemperaturen for en adiabatisk reaktor. Verdiene for Cp og ΔfH er hentet fra Skogestad/1/.

Tabell B8.1: Verdier brukt i beregning av ut temperaturen for en adiabatsik reaktor.

| Komponent | Cp, kJ/kmol | x45 | x46 | molstr.45[kmol/h] | molstr.46[kmol/h] | Hf(298), kJ/kmol |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2 | 28.824 | 0.6216 | 0.5250 | 22260.80 | 16938.50 | 0 |
| N2 | 29.125 | 0.2074 | 0.1753 | 7427.43 | 5655.84 | 0 |
| CH4 | 35.31 | 0.0502 | 0.0557 | 1797.77 | 1797.09 | -74810 |
| Ar | 20.786 | 0.0640 | 0.0711 | 2291.97 | 2293.96 | 0 |
| NH3 | 35.06 | 0.0568 | 0.1730 | 2034.13 | 5581.64 | -46110 |
| Dry flow |  |  |  | 35812.10 | 32267.03 |  |
| H2O | 34 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | -241820 |
| Tot.flow |  |  |  | 35812.10 | 32263.80 |  |

Energibalansen for en adiabatisk reaktor er gitt ved ligning 5.2.2:

Hut = Hinn									(5.2.2)

Ved bruk av absolutte entalpier som beskrevet i Skogestad/1/ blir leddene i ligning 5.2.2:

Hut = Hstr.46 = n46 [fH46(298) + Cp,46(T46-298)] 				(B8.1)

Hinn = Hstr.45 = n45 [fH45(298) + Cp,45(T45-298)]				(B8.2)

Ligning B8.1 og B8.2 insatt i 5.2.2 og løst med hensyn på uttemperaturen gir:

T46=n45ΔfH45+Cp,45T45−298K−n46ΔfH46n46Cp,46−298K(B8.3)

For en ideell gass er varmekapasiteten for en strøm i følge Skogestad/1/ lik summen av bidragene av varmekapasiteten for komponentene som vist i ligning B8.4:

Cp(298K)=iCp,i(298K)xi						(B8.4)

Ved bruk av ligning B8.4 og verdiene oppgitt tabell B8.1 ble midlere Cp for strøm 45 og 46 funnet å være:

Cp,45(298) = 29.05 J/K·mol

Cp,46(298) = 29.75 J/K·mol

Cp antas videre konstant i temperaturintervallet.

Innsatt tabellverdier og beregnede verdier for Cp,45 og Cp,46 i ligning B8.3 blir uttemperaturen :

T46=35812kJkmol⋅h−6374.5kJkmol+29.05kJkmol386K−298K32263.8kJkmol⋅h



T46 = 290.2oC

## BILAG B9: Beregning av kompressorarbeid

Cv verdier for en ideell gass kan i følge Skogestad/1/ beregnes utfra ligning B9-1

Cv = Cp – R 										(B9-1)

Hvor gasskonstanten,R = 8.314 J/K·mol. Verdier for beregnet Cv er gitt i tabell B9.1.

Tabell B9.1: Sammensetning samt komponentdata for strøm 40.

| Komponent | Molbrøk, xi | Cpo(298K) | Cvo(298K) |
| --- | --- | --- | --- |
| H2 | 0.74 | 28.824 | 20.51 |
| N2 | 0.25 | 29.125 | 20.811 |
| CH4 | 0.0033 | 35.31 | 26.996 |
| Ar | 0.003 | 20.786 | 12.472 |
| NH3 | 0 | 35.06 | 26.746 |
| H2O | 0 | 33.58 | 25.266 |

Cp verdier for strøm 40 er gitt ved ligning B8.4 fra ad.reakt.bilag

Cp(298K)=iCp,i(298K)xi 							(B8.4)

Cv verdier for strøm 40 er gitt ved ligning B9-2

Cv(298K)=iCv,i(298K)xi 							(B9-2)

Fra ligning (B8-4) og ( B9-2) ble verdien for Cp og Cv beregnet for strøm 40:

Cp=28.790JK⋅mol			Cv=20.507JK⋅mol

Tabell B9.2 viser verdier brukt i utregning av kompressorarbeidet.

Tabell B9.2:Verdier brukt i beregning av kompressor arbeid samt beregnet verdi for Tut.

| Kompressor | Molstrøm[kmol/h] | Pinn (bar) | Put (bar) | Tinn (K) | Beregnet Tut (K) | Reel Tut (K) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K-401a | 7476.2 | 24.11 | 54.61 | 290.15 | 367.09 | 407.15 |
| K-401b | 7406.4 | 54.01 | 117.61 | 297.15 | 371.72 | 415.15 |
| K-402a | 7406.4 | 116.91 | 184.31 | 305.15 | 347.85 | 372.15 |
| K-402b | 7406.4 | 181.71 | 273.61 | 308.15 | 346.66 | 359.15 |
| K-402c | 35812.1 | 254.81 | 273.41 | 287.15 | 293.03 | 295.15 |

# BILAG B10: Forenklet flytskjema for prosessen

# BILAG B11: Beskrivelse av HYSYS-modell for optimalisering av anlegget.

Modellen for simulering av variasjoner i trykk og resirkulasjonsforhold, er basert på den opprinnelige modellen for simulering av en likevektsreaktor. Trykket ut av K-402c har blitt brukt som regulering for trykket i reaktoren. Virkningsgraden for trinnene i kompressor K-402 er antatt konstant, slik at kompresjonen i K-402a og K402b er en funksjon av trykket ut av K-402c. Resirkulasjonsforholdet er regulert ved å sette molstrøm 48 som en fraksjon av  molstrøm 43, slik at en endring i purgestrømmen vil gi en sekundær effekt i resirkulasjonsmengden.

Temperaturen i reaktoren har blitt satt til 440C, slik at temperaturvariasjoner ikke får noen innvirkning på likevekten, og effekten av de to andre parametrene dermed kan bedømmes isolert sett.

Tabell B11.1 viser konstantene som har blitt brukt i modellen.

Tabell B11.1: Verdier brukt til simulering av varierende trykk og resirkulasjonsforhold

| Strøm | 40 | 40b | 40c | 2 | 40d | 40e | 40f | 40g | 40h | 40i | 40j | 42 | 43 | 44 | 44b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatur | 17.0 | 134.0 | 24.0 |  |  | 142.0 | 32.0 | 99.0 | 35.0 |  |  |  | 15.0 |  |  |
| Trykk [bar] | 24.1 | 54.6 | 54.0 |  |  | 117.6 | 116.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molstrøm [kmol/h] | 7476.2 |  |  | 69.8 |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  |  |  |
| Molfraksjon H2 | 0.7451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molfraksjon N2 | 0.2486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molfraksjon CH4 | 0.0033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molfraksjon Ar | 0.0030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molfraksjon NH3 | 0.0000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Strøm | 47 | 48 | 49 | 49b | 45 | 45b | liquid | 46 | 46c | 46d | 46e | 46f |  |  |  |
| Temperatur |  |  |  |  | 113.0 | 440.0 |  |  | 175.0 |  | 17.4 |  |  |  |  |
| Trykk [bar] |  |  |  | Variabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Molstrøm [kmol/h] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prosessenhet | 501 A/B | H-401 | H-402 | H-403 | H-484 | H-501 | H-502 | H-583 | V-502 | K-402a |  | K402b |  | K-402c |  |
| Pressure Drop [bar] | 10.0 | 0.6 | 0.7 | 2.6 |  | 0.5 |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| Ad. virkningsgrad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  | 67 |  | 66 |  |
| Forhold strøm48/43 | Variabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |