SIK 2025 Prosessteknikk

Øving

# Håndregning av gasskraftverk.

# Oppgave 1. Gassturbin.

Reaktor

1500ºC

Metan

Pm,1=29,3bar

Tm,1=10ºC

W

Pp,1=29,3bar

Tp,1=1500ºC

Pl,2=29,3bar

Tl,2

Luft

Pl,1=1bar

Tl,1=10ºC

Føden er metan (naturgass) ved 29,3 bar og 10C og luft ved 1 bar og 10C. Luften komprimeres til 29,3 bar (virkningsgrad 90%) og forbrennes med metan slik at forbrenningstemperaturen er 1500C. Forbrenningsgassen ekspanderes i en turbin (virkningsgrad 89%) fra 29,3 bar og ned til 1 bar. Bruk Cp-verdier ved 750ºC.

- Hva er molforholdet mellom metan og luft?

- Hva er temperaturen etter ekspansjonen?

- Hvor mye netto arbeid produseres [kJ/kg metan]?

Data:	- Sammensetningen til luft er 21% O2 og 79% N2.

- Forbrenningsreaksjonen: CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O.

- Forbrenningsvarmen for reaksjonen er -802 kJ/mol ved 298 K.

- Anta fullstendig forbrenning av CH4.

- Cp-verdier er oppgitt i tabell sist i oppgavesettet.

Oppgave 2. Dampturbinprosess.

306ºC(g)

1kg(g)

P=115bar

T=550ºC

P1=30bar

T1

P2=30bar, T2=5500C

1kg(l)

152ºC

115bar

T3

P3=5bar

0,25kg(l)

T4

P4=0,03bar

1,25kg(l)

240C

5bar

152ºC(l)

kjølevann

Bruk 1 kg høytrykksdamp (HP-damp) som basis i denne oppgaven.

Føde HP-turbin: 1 kg/s damp ved 115 bar og 550ºC.

Føde MP-turbin: 1 kg/s damp ved 30 bar og 550ºC.

Føde LP-turbin: 1,25 kg/s damp ved 5 bar og 306ºC.

Virkningsgraden i alle turbinene er 90%.

Det antas ideell gass. Pumpearbeid neglisjeres.

Bruk Cp-verdier for 300ºC.

- Vis at fordampningsvarmen [kJ/kg] kan skrives:

vapH(T) = 3162,78 – 2,49T + 2,86 ·10-4·T2 [K].

Bruk formlene som er oppgitt for Cp.

(b) Beregn totalt arbeid som tas ut i de tre turbinene.

- Beregn total tilført varmemengde til prosessen.

Data for vann:

Ved 0,03 bar er metningstemperaturen 24ºC.

Ved 1 bar er metningstemperaturen 100ºC.

Ved 5 bar er metningstemperautren 152ºC.

Ved 115 bar er metningstemperaturen 321ºC.

Varmekapasitetene for vann er gitt sist i oppgavesettet.

Fordampningsvarmen for vann ved 45ºC er 2400 kJ/kg.

Oppgave 3. Varme fra forbrenningsgassen.

Varmen til dampturbinprosessen i oppgave 2 kommer fra forbrenningsgassen i oppgave 1. Forbrenningsgassen avkjøles fra 644ºC til 95ºC. Bruk Cp-verdier for 300ºC.

(a) Hvor mye arbeid kan vi ta ut i dampturbinene pr. kg metan føde.

- Hva blir den totale virkningsgraden (Wtot/Q) når vi også tar med arbeidet fra

gassturbinen i oppgave 1.

- Hvis tid: Beregn oppvarmings- og avkjølingskurven for å sjekke at vi ikke har temperaturcrossover.

For delspørsmål (c) kan du anta at oppvarmingsprosessen er som følger:

- Varme opp 1,25 kg vann (l) fra 24ºC til 152ºC.

- Fordampe 0,25 kg vann ved 152ºC (5 bar).

- Varme opp 0,25 kg damp fra 152ºC til 306ºC.

- Varme opp 1 kg vann (l) fra 152ºC til 321ºC.

- Fordampe 1 kg vann ved 321ºC (115 bar).

- Varme opp 1 kg damp (115 bar) fra 321ºC til 550ºC.

- Varme opp 1 kg damp (30 bar) fra 352ºC til 550ºC.

Data for oppgavene:

Cp-verdiene er hentet fra Macmillan’s Chemical and Physical Data.

|  | Cp-verdier [J/mol K] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatur [ºC] | CH4 | O2 | N2 | CO2 | H2O (g) |
| 25 | 35,75 | 29,33 | 29,14 | 37,14 | 33,61 |
| 300 | 50,49 | 31,85 | 30,59 | 46,63 | 36,44 |
| 750 | 72,42 | 34,08 | 32,39 | 52,39 | 41,07 |
| 1500 | 108,44 | 37,32 | 35,25 | 59,53 | 48,79 |

For flytende vann: Cp(H2O, (l)) = 75,40 J/mol K

I oppgave 2 (a) benyttes for damp: Cp(H2O, (g)) = 30,54 + 10,29·10-3 ·T,

der T er absolutt temperatur.