NORGES TEKNISKE NATUR-								Side 1 av 3

VITENSKAPELIGE UNIVERSITET

INSTITUTT FOR INDUSTRIELL KJEMI

Faglig kontakt under eksamen:

Professor Edd A. Blekkan,   tlf.: 73594157

Professor Bjørn Hafskjold,   tlf.: 73594487

Professor Sigurd Skogestad, tlf.: 73594154

Eksamen i fag  SIK 2501 - Prosessteknikk.

Onsdag 20. mai 1998

Tid 9.00 - 15.00

Hjelpemidler:  B2 - Typegodkjent kalkulator, med tomt minne, i henhold til liste utarbeidet av NTH tillatt. Tillatt formelsamling: Aylward & Findley: SI Chemical Data

For alle oppgavene gjelder: Nødvendige data: Angi klart alle antagelser du gjør. Begrunn alle svar. På oppgavens siste side står en del data og formler som kan komme til nytte under eksamen.

Oppgave 1 (Vekt: 15%)

Ei stålflaske med 1 kg metan står lagret i et hus som begynner å brenne. Flasken har et volum på 25 L og er dimensjonert for et trykk på 100 bar.

a)	Ved hvilken temperatur vil flasken eksplodere?

b) 	Hvor stort arbeid utfører gassen på omgivelsene  (lufta omkring) når flasken eksploderer? 	Omgivelsene har temperatur gitt av a). Hvis du ikke har funnet et tallsvar i a), kan du sette 	temperaturen til 200 °C. Omgivelsenes trykk er 1 bar.

Gitt: Konstanter for metan i Van der Waals tilstandsligning er:

a = 2.283 L2 bar mol-2, b = 0.04278 L mol-1.

Oppgave 2. (Vekt: 40%)

Formaldehyd  (HCHO) dannes ved oksidasjon av metanol (CH3OH) over sølvkatalysator i en kontinuerlig  gassfasereaktor:

CH3OH + O2    HCHO  +  H2O;	DrHO−(973K)=−143kJmol,DrGO−(973K)=−218kJmol

a)	Innfør reaksjonsomfanget  for reaksjonen og sett opp ligningene som beskriver materialbalansen (du kan betegne føden med N0 og produktet med N).

b)	Beregn produktsammensetningen når føden består av 27 mol% metanol, 36 % vann, 7 % oksygen og 30 % nitrogen og det antas fullstendig omsetning av den begrensende reaktanten.

c) Sett opp ligningen som beskriver energibalansen. Hva er fødetemperaturen dersom reaktoren opererer adiabatisk og temperaturen på produktet er 700 °C?

d)	Sjekk antagelsen om fullstendig omsetning ved å anta at likevekt og beregne fraksjonen oksygen i produktet (Betingelser: 700 °C og 1.5 bar).

Side 2 av 3

Oppgave 3. (Vekt: 15%)

Den homogene væskefasereaksjonen:

B   P

utføres i en ideell, isoterm blandetankreaktor (CSTR).

Reaksjonshastigheten er gitt ved

−rB=k⋅CB  (1. ordens reaksjon)

Hastighetskonstanten er bestemt ved 2 temperaturer:

50 °C: k50 = 0.015  [s-1]

65 °C: k65 = 0.024  [s-1]

Reaksjonen skjer i overskudd løsningsmiddel slik at tettheten er konstant, volumetrisk fødehastighet er 72 m3/time, med konsentrasjon CB0=10 mol/m3.

a)	Formuler massebalansen for komponent B over systemet.

b)	Reaksjonen skal utføres ved 65 °C. Hvilket reaktorvolum er nødvendig for å oppnå en 	omsetningsgrad på  94%?

c)	Ved en feil stenges varmetilførselen til systemet og temperaturen synker til 35 °C. Hva blir 	omsetningsgraden nå? (Betingelser forøvrig som i b).

Oppgave 4 (15%)

Det skal lages 3 kg/s av en vannløsning med 20 vekt% etanol og temperatur 50 °C. Du har tilgjengelig ren etanol ved 20 °C, rent vann ved 20 °C og rent vann (væskefase) ved 100 °C.

a)	Formuler masse- og energibalansene.

b)	Hvor mye trenges av hver av de tre strømmene?

Data: Varmekapasitet for vann er cP =  4.2 kJ/kg,K og for etanol cP = 2.6 kJ/kg,K. Blandingsvarme kan neglisjeres.

Oppgave 5  (15%)

En gass-strøm på 30800 kmol/h med temperatur 76 °C skal komprimeres fra 99 til 104 bar. Varmekapasiteten antas konstant og lik cP = 31 J/mol,K.

a)	Hva er arbeidet og temperaturen etter en tapsfri adiabatisk kompresjon?

b)	Hva er det virkelige arbeidet og temperaturen med en adiabatisk virkningsgrad på 0.74?

Data og formler til bruk under eksamen:

- Komponentdata:

|  | M [g/mol] | cPO− [J/K,mol] | DfHO−(298) [kJ/mol] | DfGO−(298) [kJ/mol] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CH4 | 16.04 | 35.31 | -74.81 | -50.72 |
| CH3OH | 32.04 | 43.89 | -200.66 | -161.96 |
| HCHO | 30.03 | 35.40 | -108.57 | -102.53 |
| H2O | 18.015 | 33.58 | -241.82 | -228.57 |
| N2 | 28.01 | 29.13 | 0 | 0 |
| O2 | 32.00 | 29.36 | 0 | 0 |

Side 3 av 3

- Gasskonstanten R = 8.314 J/mol,K

- Van der Waals tilstandsligning:

p=nRTV−nb−anV2

- For en adiabatisk (isentropisk) prosess gjelder for en ideell gass med konstant =cP/cV:

pVg=konst.

som er ekvivalent med:

T2T1=p2p1g−1g

- Akselarbeidet ved reversible trykkendringer er generelt gitt ved WS=p1p2VdP. For isoterm reversibel kompresjon/eksansjon av en ideell gass er da

WS=RTlnp2p1	 [J/mol]

- På massebasis er den mekaniske energibalansen for en stasjonær prosess (indeks 1 er her “inn” mens 2 er “ut”):

α2u222+gz2+p1p2dpρ+Dpfρ=α1u122+gz1+wS		[J/kg]

der  Fm=Dpfρ  representerer friksjonstapet.

- Logaritmisk midlere temperaturdifferens er:

DTlm=DT1−DT2lnDT1DT2

- Følgende uttrykk kan brukes for å bestemme DrGO−(T)og K(T) fra data ved 298 K når varmekapasiteten antas konstant:

DrHO−(T)=DrHO−(298)+DrcPO−⋅(T−298)DrSO−(T)=DrSO−(298)+DrcPO−⋅lnT298DrGO−(T)=DrHO−(T)−TDrSO−(T)K(T)=e−DrGO−(T)RT

- Carnot-faktoren er  1 - TC/TH

- Arrheniusligningen er

k=A⋅e−ERT