SIK2501 Prosessteknikk

Konte-eksamen 6. august 1999

Løsningsforslag

Oppgave 1. (15%)

Gassens volum er i utgangspunktet: v0=RT0p0=8.3145 J mol-1 K-1×298 K105 Pa=0.02478 m3

En kraftbalanse gir atp=pytre+FA=pytre+kAl0−l

For l = l0 er p = pytre = 105 Pa.

a) Konstant volum.

Fjæra strekkes 0.2 m mens stempelet holdes i ro. Det gir

p=pytre+kAl0−l=105 Pa+2×104 N m-10.1 m2l0−l0−0.2 m=6×104 Pa

T=pV0R=pRT0Rp0=pT0p0=298 K6×104 Pa105 Pa=179 K

b) Konstant trykk.

Da må l = l0, dvs stempelet forskyver seg 0.2 m slik at volumet øker.

v=v0+0.2 m×0.1 m2=0.0478 m3

T=pvR=105 Pa×0.0478 m28.3145 J mol-1 K-1=575 K

c) Isoterm.

pv=RT=p0v0pytre+kAl0−lv0+AΔx=p0v0p0+kAΔx−0.2 mv0+AΔx=p0v0kΔx2+kAv0+p0A−0.2 m×kΔx−0.2 m×kAv0=02×104 N m-1×Δx2+2×104 N m-10.1 m2×0.02478 m3+105 Pa×0.1 m2−0.2 m×2×104 N m-1Δx−0.2 m×2×104 N m-10.1 m2×0.02478 m3=0∴Δx=0.079 m

v=v0+0.079 m×0.1 m2=0.03268 m3

p=RT0v=8.3145 J mol-1 K-1×298 K0.03268 m3=75.8 kPa

Oppgave 2. (25%)

(a) Føde: Kjenner alt (OK)

Reaktor: 1 uavhengig reaksjon, dvs. trenger 1 opplysning (NB!!)

Separator: Gitt at det er perfekt separasjon for A og B.  Også gitt data for hvordan N fordeles (OK)

Splitter: Gitt splittfraksjon (OK)

Konklusjon: Trenger 1 opplysning og har gitt mengde strøm 7 så det skulle være OK

(b) Det må være føden til reaktoren (strøm 2) som har mest A fordi både føde og resirkulert inneholder A

(c)  Balanser over hele prosessen (Inn1 = Ut7 + Ut4).

1. Totalbalanse (merk at totalt antall mol er konservert)

n4 = n1 - n7 = 100 - 12 = 88 mol/s (totalt antall mol i strøm 4).

- Dvs. n4B = 0.99*88 = 87.12 mol/s (B i strøm 4).

- Dvs. n4N = 0.01*88 =  0.88 mol/s  (inert i strøm 4).

2. Inertbalanse

n7N = n1N - n4N = 3 - 0.88 = 2.12 mol/s (inert i strøm 7)

- Da er

n7A = n7 - n7N = 12 - 2.12 = 9.88 mol/s (A i strøm 7)

(d) Strøm 5 og 6 har samme sammensetning som strøm 4. Vi har

n7 = 0.04 n5

n6 = 0.96 n5

dvs.

n6 = (0.96/0.04) n7 = 24 n7 = 288 mol/s

dvs.

n6A = 24 n7A = 237.12 mol/s (A i strøm 6)

n6N = 24 n7N =  50.88 mol/s (N i strøm 6)

Strøm 2 blir da:

n2A = 97 + 237.12 = 334.12 mol/s

n2N = 3 + 50.88 =    53.88 mol/s

n2  =               388.00 mol/s

dvs. fraksjonen inert i føden til reaktoren er

53.88/388.00 = 13.89%

Kommentar: Som ekstraoppgave kan du gjerne regne ut omsetningsgraden og reaksjonsomfanget for komponent A.

Oppgave 3. (20%)

(a)  Ved å bruke de st\o kiometriske koeffisienter får vi da

at standard reaksjonsentalpi er

2 (-393.51) + 3.5(-285.83) +0.5\cdot 0 - 3.75\cdot 0 - x = - 1713.3

Her er x er dannelsesvarmen for etylamin (l) ved 298 K som vi finner

er lik -74.1 kJ/mol.

I SI Chemical data finner vi ved 298K

at dannelsesvarmen for etylamin (g) er -46 kJ/mol og at fordamningsvarmen

er 32 kJ/mol. Dette gir at dannelsesvarmen for etylamin (l) er

-46 - 32 = -78 kJ/mol (som avviker en del fra verdien funnet over; jeg

ville nok stole mest på SI Chemical Data).

(b)

Forbrenningsreaksjonen er:  HCOOCH3(l) + 2 O_2(g) = 2 CO_2(g) + 2 H_2 O(l)

Dette gir dannelsesvarme (-379.2 kJ/mol) mens SI Data gir  (-387 kJ/mol).

Oppgave 4. (25%)

(a) (T2/T1) = (p2/p1)^(R/Cp) = 10^0.222 = 1.668  dvs. T2=505.4 K

og  Ws = n Cp (T2-T1) = n Cp T1 (T2/T1 - 1)

= 100*37.4*303 (1.668-1)

= 757.0 kJ/s

(b) Trykkstigningen i hvert trinn er put/pinn=10^(1/2) = 3.16.

Det blir samme temperaturstigning i hvert av de to trinnene

T2/T1 = Tut/Tinn = (put/pinn)^(R/Cp) = 3.16^0.222 = 1.291 dvs. T2=391.33 K

og  Ws = 2 * n Cp T1 (Tut/Tinn - 1)

= 2*100*37.4*303 (1.291-1)

= 660.8 kJ/s

(c) Trykkstigningen i hvert trinn er put/pinn=10^(1/12) = 1.211.

Det blir samme temperaturstigning i hvert av de 12 trinnene og

T2/T1 = Tut/Tinn = (put/pinn)^(R/Cp) = 1.211^0.222 = 1.043

og  Ws = 12 * n Cp T1 (Tut/Tinn - 1)

= 12*100*37.4*303 (1.043-1)

= 592.4 kJ/s

(d) For isoterm kompresjon av ideell gass er

Ws = n RT ln (P2/p1) = 100*8.31*303*ln(10)= 579.8 kJ/s

Kommentar: Som forventet ser vi at adiabatisk kompresjon med mange trinn

nærmer seg isoterm kompresjon.

(e) Reell gass.

Fra energibalansen er H2-H1 = Ws + Q der for en reversibel isoterm prosess

Q = T(S2-S1). Dvs. vi har Ws = H2-H1 - Q = H2-H1 - T(S2-S1).

Vi avleser fra diagrammet

H1=1460 kJ/kg, S1=6.66 J/kg K

H2=1400 kJ/kg, S1=5.40 J/kg K

Vi får da

Ws = -60 - 303*(-1.26) = - 60 + 381.8 = 321.8 kJ/kg

Molvekten av ammoniakk er ca. 17 g/mol, dvs. massestrømmen er

m = 100 mol/s * 17g/mol = 1.7 kg/s og vi får da

Ws = 1.7*321.8 e3 J/s = 547 kJ/s

som stemmer ganske bra med det vi fant for ideell gass.

(f) Alternativ prosess:

1. avkjøle gassen og kondensere ved 1 bar

2. pumpe væsken fra 1 bar til 10 bar

3. varme opp og fordampe ved 10 bar

Pumpearbeidet er for inkompressiblet fluid gitt som

Ws = V*(p2-p1) = m*(p2-p1)/rho = 1.7*(10-9)e5 / 800 = 1.91 kJ/s

som er ca. 3% av kompresjonsarbeidet

Ulempen med denne prosessen er at vi må kondensere ammoniakk ved ca. -34C

(som er kokepunktet for ammoniakk ved 1 bar) og vi må deretter

fordampe ammoniakk ved ca. 24C (kokepunkt ved 10 bar). Spesielt

vil det være kostbart (og kreve mye arbeide) å få tak i kjøling ved -34C (Et unntak kan være Nordpolen, men her er tilgangen på varme

ved 24 C et problem)

Oppgave 5. (15%)

a)

Molbalanseligningen for batch-reaktor (utledning : se kompendium) gir at

t=NA0⋅0XdX−rA⋅V=CA0⋅0XdX−rA

innfører hastighetsligningen

t=CA0⋅0XdXk⋅CACA=CA0(1−X)⇒t=CA0⋅0XdXk⋅CA0(1−X)=1k⋅0XdX1−XInnsatt tall5min=1kln11−X|00,3

gir k= 0,0713 min-1.

Setter inn for X = 0,5 og finner tiden t:

t=1kln11−X|00,5 = 10,0713ln(11−0,5)

gir t = 9,72 min.

b) Massebalansen for PFR (utledning: se komp.) gir

V=FA0⋅0XdX−rArA= k⋅CA hvor k= 0,0713min−1

Vi har (konstant tetthet)

FA0=v0⋅CA0=100 dm3min⋅1moldm3=100molminogVFA0=1100m3molmin−rA=kCA=kCA0(1−X)

Innfører τ=V/v0, (oppholdstid)

τ=1 m30,1 m3min=10min

Analogi med batch-reaktoren (konstant volum i batch svarer til konstant tetthet i PFR) gir dermed

τ=1k⋅ln11−X)kτ=ln11−X ⇒11−X= ekτ

som gir at

X = ekτ−1ekτinnsatt:X=e0,0713⋅10−1e0,0713⋅10

X = 0,5098 (= 51%)