Oppgave 5/oppgåve 5  Løsningsforslag.

- v0= 50 L/h, CA0 = 1 mol/L => FA0 = 150 mol/h

Massebalansen: Inn – Ut + Dannet ved reaksjon = Akkumulert = 0

gir for CSTR :

VFA0=X⋅1−rA

Leser av fra figuren X = 0.35 => 1−rA=80 L⋅hmol

Dette gir  	VFA0=0.35⋅80=28

V = FA0·28 = 50·28 = 1400 L

- For en PFR blir massebalansen V=FA0⋅0XdX−rA=FA0⋅I=50⋅I

Integralet tilsvarer arealet under kurven fra X=0 til X. Finner ved prøving og feiling det integralet som gir V =1400:

| X | I | FA0·I |
| --- | --- | --- |
| 0.3 | 6.5 | 325 |
| 0.4 | 14.5 | 725 |
| 0.45 | 19.4 | 970 |
| 0.5 | 29.9 | 1495 |

Interpolerer, finner at V = 1400 L gir X = 0.49

- Massebalansen for 2 reaktorer i serie defineres slik at alt refereres til føden til 1. reaktor, FA0 osv.

Vi prøver med CSTR først:

FA1 = FA0 –FA0·X1

FA2= FA0 –FA0·X2

CSTR:	 V1FA0=X1⋅1−rAVed X1, innsatt:

140050=X⋅1−rA, fra oppgave a) har vi at X1=0.35 .

Nå beregner vi omsetningsgraden ut av den etterfølgende PFR:

Massebalansen blir: VFA0=140050=28=0.35X2dX−rA=I

Grafisk integrasjon (teller ruter) og prøving og feiling gir oss:

| X2 | I |
| --- | --- |
| 0.5 | 14.4 |
| 0.55 | 20.3 |
| 0.60 | 26.6 |
| 0.65 | 33.3 |

Interpolerer, finner X2=0.61

Prøver nå motsatt rekkefølge, med PFR først. Vi har fra oppgave b) at X1 dermed blir 0.49, og beregner derfor X2 ut fra en CSTR med volum 1400 L og med omsetnigsgrad X1= 0.49. VCSTR finner vi ved prøving og feiling og avlesning fra kurven:

VFA0=X2−X1⋅1−rA=28

| X2 | (1/-rA) | (1/-rA) · (X2 -X1) |
| --- | --- | --- |
| 0.6 | 129 | 14.2 |
| 0.65 | 135 | 21.6 |
| 0.70 | 140 | 29.4 |

Interpolerer og finner X2=0.69

Velger altså PFR først, får X2=0.69