NORGES TEKNISK-NATUR-

VITENSKAPELIGE UNIVERSITETET

INSTITUTT FOR KJEMISK PROSESSTEKNOLOGI

Faglig kontakt under eksamen/fagleg kontakt under eksamen:

Professor Edd A. Blekkan, tlf.73594157 (Oppgave 1 og 5)

Professor Sigurd Skogestad, tlf. 73594154 (Oppgave 2, 3 og 4)

EKSAMEN I FAG SIK 2501  -  Prosessteknikk

Fredag 2.  juni 2000

Tid: 0900 - 1500

Hjelpemidler B2: Typegodkjent kalkulator, med tomt minne, i henhold til liste utarbeidet av NTH tillatt. Tillatt formelsamling: Aylward & Findlay: SI Chemical Data.

Hjelpemedel B2: Typegodkjend kalkulator, med tomt minne, i henhold til utarbeid liste av NTH tillate.  Tillete formelsamling: Aylward & Findlay: SI Chemical Data.

Sensur foreligger i uke 25.

Oppgave 1/Oppgåve 1.

Dibutylftalat brukes ofte som manometervæske (i stedet for kvikksøv). Dibutylftalat har tetthet 1047 kg m-3.

- Hvor stort trykk gir en væskesøyle på 1000 mm av dette stoffet? Gitt: Tyngdens aksellerasjon er g = 9.81 m s-2.

Et glassrør med J-form som vist i figur 1 er lukket i den høyeste enden og åpen i den andre. Lufttrykket er 1 atm og temperaturen er 22C. Du heller dibutylftalat inn i den åpne enden av røret inntil det er fylt til randen.

- Finn et uttrykk for trykket i bunnen av væskesøylen i den åpne enden av røret (ved bunnen av 40 cm væskesøyle)

- Hvor langt fra toppen av det lukkede røret står væskenivået?

Figur 1. Glassrør som er lukket i øverste (høyre) ende og åpent i nederste (venstre).

Oppgave 2/Oppgåve 2.

Bakgrunn:

I et gasskraftverk fås mesteparten av elektrisiteten ved at gassen forbrennes i en gass-turbin (som ligner en flymotor). Men for å få bedre energiutnyttelse bygges idag såkalte kombinerte kraftverk hvor det også taes ut energi av den varme forbrennings-gassen ved at det innstalleres varmevekslere i eksoskanalen slik at det lages overhetet høytrykks vanndamp.

Betrakt et gasskraft der det lages høytrykksdamp ved 100 bar og 529 °C. Denne høytrykksdampen ekpanderes adiabatisk til 28.5 bar mellomtrykks-damp i en høytrykksturbin med 77% virkningsgrad, og ekspanderes videre til 0.096 bar damp i en adiabatisk lavtrykksturbin med 82% virkningsgrad. I begge de to turbinene taes det ut arbeide som kan brukes til å generere elektrisk kraft.

Data:	Anta at vanndampen er ideell gass med varmekapasitet 2 kJ/kg.

Ved 45 °C er metningstrykket (damptrykket) av vann lik 0.096 bar.

Anta at fordampningsvarmen for vann er 2400 kJ/kg ved 45°C.

a) Lag en skisse (flytskjema) av prosessen med de to turbinene.

Velg 1 kg damp som basis i de videre beregninger.

b) Hvor mye arbeid taes det ut i høytrykksturbinen?

c) Hvilken temperatur har mellomtrykksdampen?

d) Hvor mye arbeid taes det ut i lavtrykksturbinen?

e) Hvis du har regnet riktig vil du nå finne ut at lavtrykksdampen har en temperatur

som ligger under metningstemperaturen på 45 °C ved 0.096 bar, men i praksis vil

væske (vann) utkondenseres. Hvor mye vann vil dannes (fuktighetsinnholdet bør

ikke overstige 10% fordi lavtrykks-turbinen ellers kan bli ødelagt)?

f) Det vurderes å bruke mellomtrykksdampen til boligoppvarming. Vil du anbefale

dette?

Oppgave 3/Oppgåve 3

I en metanolfabrikk er det en destillasjonskolonne der metanol taes av som topp-produkt og vann som bunn-produkt. Kolonnen har to føder. Det er litt butanol i den ene føden, og butanolen tas ut i et "fuselavdrag" midt på kolonnen. (Destillasjon er basert på forskjeller i flyktighet, og man skulle forvente at butanol, som koker ved en høyere temperatur enn vann, kommer ut i bunn av kolonnen. Grunnen til at dette ikke skjer er at vann og butanol "ikke liker hverandre" i væskefasen og derved presses butanolen oppover i kolonnen.)

Flere opplysinger er gitt i figur 2 (alle tall er i mol-%).

Vi ønsker å bestemme mengden av føde 2 (n2).

a) Hvor mange uavhengige massebalanser kan settes opp for kolonnen?

Metanol-produkt									n3=700 mol/s										99.5% metanol									0.5% vann															Føde 1											n1=800 mol/s										70% metanol										29.93% vann										0.07% butanol																   Fusel-avdrag (n4)				Føde 2					   4.5% butanol				n2					   x% metanol					20% metanol				   y% vann					80% vann																										Vann-produkt (n5)									99.8% vann										0.2% metanol

Figur 2.

b) Hvor mange ytterligere opplysninger trenger du for å løse problemet?

c) Er systemet løsbart hvis det er gitt at fuselen inneholder 2% metanol? (Hvis ja, finn

svaret).

d) Er systemet løsbart hvis det er gitt at fuselmengden er n4 = 20 mol/s ?  (Hvis ja,

finn svaret).

Oppgave 4/oppgåve 4.

Etylbenzen reagerer til styren ved en katalytisk gassfasereaksjon

C8H10 (g)  C8H8 (g) + H2   	  ΔrHO−(600 °C) = +124.5 kJ/mol

I figur 3 er det vist en noe forenklet versjon av prosessens flytskjema. Prosessen foregår ved 1 atm. Føde og resirkulert etylbenzen i væskefase ved 25 °C blandes og oppvarmes fra 25 °C til 500 °C i en fordamper (A). Etylbenzen, som nå er i gassfase, blandes med vanndamp ved 700 °C, og gir reaktorføden ved 600 °C (B) (vanndampen må innblandes for å unngå uønskede bireaksjoner og fjerne karbon fra katalysatoren). I reaktoren (C) er omsetningsgraden 35% (for hvert gjennomløp). Produktet kjøles til 25 °C (D), slik at etylbenzen, styren og vann kondenseres, mens H2 tas ut som

gassprodukt. Vann og hydrokarboner er uløselige og separeres i en væskeseparator (E). Vannet fordampes (F) og resirkuleres til reaktoren. Hydrokarbonstrømmen separeres i nesten ren etylbenzen (som resirkuleres til fordamperen) og ren styren (produkt) i et destillasjonsanlegg (G). Mengde styrenprodukt skal være 1 kg/s.

(a) Beregn mengde føde og resirkulert etylbenzen (alt i mol/s).

Figur 3. Forenklet flytskjema for styren-prosessen

b) Beregn mengde vann som sirkulerer i reaktorsystemet (i mol/s).

c) Bestem mengde tilført eller fjernet varme (energi) i fordamperen (A), fordamperen

(B) og reaktoren (C) (i J/s).

d) Diskuter muligheten for å redusere energiforbuket.

e) I figuren mangler det en fødestrøm som skal erstatte tap av vann i produktene. Hvor

stor må denne minst være dersom damptrykket av vann ved 25 °C er 0.03 atm slik

at hydrogenproduktet inneholder 3 mol% vann.

Data:

Etylbenzen (EB):CP(l) = 182 J/mol K

ΔvapH = 36.0 kJ/mol (ved Tb = 136 °C)

CP(g) [J/mol K] = 118 + 0.30 * T [°C]

Styren (S):      	CP(l) = 209 J/mol K

ΔvapH = 37.1 kJ/mol (ved Tb = 145 °C)

CP(g) [J/mol K] = 115 + 0.27 * T [°C]

Vann (H2O): 	CP(l) = 75.3 J/mol K

ΔvapH = 40.7 kJ/mol (ved Tb = 100 °C)

CP(g) [J/mol K] = 33.4 + 0.01 * T [°C]

Hydrogen: 	CP(g) = 29.1 J/mol K

Oppgave 5/oppgåve 5.

En fortynnet løsning av forbindelse A fødes (v0=100 L/h, CA0 = 1 mol/L) inn på et reaktorsystem hvor A reagerer til B:

2A    B

Reaktorsystemet består av en stempelstrømsreaktor (PFR) med volum VPFR,

og produktet fra denne reaktoren fødes direkte til en perfekt blandetrinnsreaktor (CSTR) med volum VCSTR.

Sammenhengen mellom omsetningsgraden av A og reaksjonshastigheten for omsetning av A, -rA, er vist i et Levenspiel-plott (1/-rA mot omsetningsgrad) nedenfor.

- Sett opp molbalanseligningene for A over systemet.

- Omsetningsgraden av A ut fra PFR-reaktoren er X1= 0.3 og ut fra CSTR-reaktoren er X2 = 0.7. Bestem reaktorvolumene VPFR og VCSTR.

- Hva vil omsetningsgraden av A være dersom reaktorene plasseres i motsatt rekkefølge? Kommenter løsningen du finner.

Data og formler til bruk under eksamen:

- Gasskonstanten R = 8.314 J/mol,K

- Van der Waals tilstandsligning:	p=nRTV−nb−anV2

- For en adiabatisk (isentropisk) prosess gjelder for en ideell gass med konstant γ=cP/cV:

pVg=konst.

som er ekvivalent med:

T2T1=p2p1g−1g

- For kontinuerlige prosesser er akselarbeidet ved reversible trykkendringer generelt gitt ved WS=p1p2VdP. For isoterm reversibel kompresjon/eksansjon av en ideell gass er da

WS=RTlnp2p1	 [J/mol]

- Logaritmisk midlere temperaturdifferens er:	DTlm=DT1−DT2lnDT1DT2

- Følgende uttrykk kan brukes for å bestemme DrGO−(T)og K(T) fra data ved

298 K når varmekapasiteten antas konstant:

ΔrHO−(T)=ΔrHO−(298)+ΔrcPO−⋅(T−298)ΔrSO−(T)=ΔrSO−(298)+ΔrcPO−⋅lnT298ΔrGO−(T)=ΔrHO−(T)−TΔrSO−(T)K(T)=e−ΔrGO−(T)RT

- Carnot-faktoren er  1 - TC/TH

- Arrheniusligningen er	k=A⋅e−ERT

- Massebalanseligninger for ideelle kjemiske reaktorer:

|  | Differensiell form | Algebraisk form | Integral form |
| --- | --- | --- | --- |
| Sats (batch) | NA0dXdt=−rAV |  | t=NA00XdX−rAV |
| Perfekt blandetank-reaktor (CSTR) |  | V=FA0−FA−rA |  |
| Ideell stempel-strømsreaktor (PFR | FA0dXdV=−rA |  | V=FA00XdX−rA |