Oppgave 5-løsningsforslag

Systemet:																																					  v0, X1, FA1,CA1							PFR									      v0											      CA0											      FA0																											CSTR									  		  		v0,X2,CA2,FA2

FA0 = v0 x CA0  =  100 L/h x 1 mol/L = 100 mol/h

Antar konstant tetthet.

- Molbalanser defineres alltid ut fra føde inn  på systemet.

PFR: 		FA1 = FA0(1-X1)

CSTR:		FA2 = FA0(1-X2)

PFR: 		VPFRFA0=0X1dX−rA

CSTR:		VCSTRFA0=X2−X1−rA

- PFR:

VPFRFA0=0X1dX−rA  =  I

Integrerer grafisk ved å telle ruter, finner at I = 20.3 ruter

1 rute = 20 x 0.05 = 1 L/mol,h.

Dette gir:

VPFRFA0= 20.3Lmol,hVPFR=20.3⋅100Lmol,h⋅molL=2030 L =2.03 m3

CSTR:

VCSTRFA0=X2−X1−rAX2

X2 = 0.7, leser av 1/(-rA) = 50

Dermed VCSTRFA0=0.7−0.350=20 Lmol,h

VCSTR = 20 x 100 = 2000 L = 2.0 m3.

c) Motsatt rekkefølge, CSTR først:

CSTR												X1				X2									PFR

Finner (ved prøving og feiling) den X1 som gir at

20=VCSTRFA0=1−rA⋅X1−0

Setter opp:

| X1 | 1−rA | VCSTRFA0 |
| --- | --- | --- |
| 0.15 | 70 | 10.5 |
| 0.20 | 100 | 20 |
| 0.25 | 105 | 26.5 |
| 0.40 | 60 | 24 |
| 0.50 | 40 | 20 |
| 0.60 | 30 | 18 |
| 0.63 | 32 | 20 |
| 0.65 | 35 | 23 |

Vi ser at det er multiple løsninger, 3 ulike X1 gir rett areal på rektanglet. Med en slik sammenheng mellom omsetningsgraden og reaksjonshastigheten vil vi ha såkalt multippel steady state, 3 ulike stasjonære tilstander for denne reaktoren. Vi vil da få 3 tilsvarende løsninger på PFR-reaktoren, integrerer arealet under kurven fra hver X1 til X2 slik at I = 20.3. Med X1 = 0.20 gir det X2 = ca. 0.45. (De andre X1 gir tilsv. andre svar).