NORGES TEKNISK-NATUR-

VITENSKAPELIGE UNIVERSITETET

INSTITUTT FOR KJEMISK PROSESSTEKNOLOGI

Faglig kontakt under eksamen/fagleg kontakt under eksamen:

Professor Sigurd Skogestad, tlf. 73594154

EKSAMEN I FAG SIK 2025/2501  -  Prosessteknikk

Onsdag  29. november 2000

Tid: 0900 - 1500

Hjelpemidler B2: Typegodkjent kalkulator, med tomt minne, i henhold til utarbeidet liste tillatt. Tillatt formelsamling: Aylward & Findlay: SI Chemical Data.

Hjelpemedel B2: Typegodkjend kalkulator, med tomt minne, i henhold til utarbeid liste.  Tillete formelsamling: Aylward & Findlay: SI Chemical Data.

For alle oppgavene gjelder: Angi klart ytterligere antagelser du gjør. Begrunn alle svar.

For alle oppgåvene gjelder: Skriv klart det du ellers reknar med. Grunngjev alle svar.

Oppgave 1/Oppgåve 1.

(a) Beregn standard fordampningsentalpi for vann ved 100C. Bruk data ved 25 C gitt i SI Chemical Data og anta konstante varmekapasiteter.

(b) I et lukket system kondenseres 1 mol H2O (g) til 1 mol H2O (l) ved en reversibel isoterm prosess ved 100C. Beregn W, Q, H, U og V for denne prosessen. Anta ideell gass og hent  øvrige data fra SI Chemical Data

Oppgave 2/Oppgåve 2.

Etylklorid lages ved at man reagerer etylen med hydrogenklorid etter følgende reaksjon:

C2H4 (g) + HCl (g)  ->  C2H5Cl (g)

Vi betrakter en adiabatisk reaktor med konstant temperatur lik 50 C. For å holde temperaturen konstant resirkuleres noe væskeformig etylklorid som fordampes i reaktoren (se flytskjema).  Reaktorproduktet som er i gassfase sendes til en kondensator (varmeveksler) der strømmen kjøles til 0 C slik at all etylklorid utkondenseres mens alle de ”lette” komponentene (etylen, etan og HCl) tas ut som et gassprodukt (produkt C).  En del av det væskeformige etylkloridet ved 0 C resirkuleres som nevnt for å bidra til kjølingen av reaktoren mens det resterende tas ut som produkt D.

Data:

Gassføde A: 	100% HCl  ved 0C

Gassføde B: 	93 mol% C2H4 og 7% C2H6 (inert) ved 0C

Gassprodukt C: 	1.5% HCl, 1.5% C2H4 og resten C2H6

Væskeprodukt D:	1600 kg/h av 100% C2H5Cl  ved 0C.

Etylklorid: Cp(l)= 1.6 kJ/kg K

Øvrige data: Bruk SI Chemical Data

Anta konstante varmekapasiteter.

Neglisjer blandingsvarme og effekten av trykk på entalpien.

- Beregn mengde [kmol/h] og sammensetning av strømmene A, B og C.

- Beregn reaksjonsvarmen ved 50 C og fordampningsvarmen av etylklorid ved 50C

- Bestem mengden av etylklorid [kmol/h] som resirkuleres.

Oppgave 3/Oppgåve 3.

For å holde konstant temperatur på 500C i en eksoterm reaktor må vi reaktoren kjøles. Kjølemengden på 20 MW utnyttes i en dampturbinprosess der vi ønsker å produsere arbeid (for å lage elektrisitet eller drive en kompressor).

I dampturbinprosessen har vi følgende sykliske prosess: Vann (l) ved 2 bar og 60C pumpes opp til 35 bar. Vannet fordampes og overhetes ved å varmeveksle med reaktoren slik at vi får overhetet vanndamp ved 482 C og 35 bar. Dampen ekspanderes i en turbin med utløpstrykk 2 bar. Dampen fra turbinen brukes til varme i en annen del av prosessen hvor den kondenseres og nedkjøles slik at vi får væske ved 2 bar og 60C.

(a) Tegn et flytskjema for prosessen

Anta først ideell gass (og bruk ellers data fra SI Chemical Data).

(b) Beregn mengde vann som sirkulerer i dampturbinprosesen [mol/s og kg/s]

- Beregn det reversible arbeidet som tas ut i turbinen [MW]

Anta nå reell gass.

(d) Beregn mengde vann som sirkulerer og det reversible arbeidet (bruk det vedlagte HS-diagrammet for vann som du kan vedlegge besvarelsen)

Oppgave 4/Oppgåve 4.

I en kontinuerlig blandetanksreaktor (CSTR) med volum 3 m3 og føderate 0.01 m3/s skjer reaksjonen A -> B.   Fødekonsentrasjonen av A er 10 kmol/m3 og det er ingen B i føden.

- Beregn produktkonsentrasjonene av A og B dersom reaksjonen er irreversibel med reaksjonshastighet r = k cA der k=0.03 1/s.

- Beregn produktkonsentrasjonene av A og B dersom reaksjonen er reversibel med reaksjonshastighet r = k cA – k´cB der k=0.03 1/s og k´=0.01 1/s.

Oppgave 5/Oppgåve 5.

Du skal separere en ekvimolar blanding av A og B i de rene komponenter. Du har tilgjengelig to mulige separasjonsprosesser.

Sep I: Separarer fødeblandingen i et ”urent” produkt (90 mol% A) og ren A.

Sep II: Separarer fødeblandingen i et ”urent” produkt (95 mol %A) og ren B.

- For å få rene produkter er det foreslått å kombinere de prosessene og bruke resirkulasjon som vist i figuren. Beregn mengden og sammensetningen av alle strømmene.

- Foreslå et alternativ prosess der du bytter rekkefølgen av de to separasjonsenhetene og bestem mengdene av alle strømmene i dette tilfellet. Hvilket prosess vil du velge?

Kommentar: De to separasjonsprosessene er destillasjonskolonner ved ulike trykk, og det urene topp-produktet er azeotropsammensetningen som avhenger av trykket. For eksempel kan A være etanol og B være vann.

Data og formler til bruk under eksamen :

- Gasskonstanten R = 8.314 J/mol,K

- Van der Waals tilstandsligning:	p=nRTV−nb−anV2

- For ideell gass er entropien gitt ved

S(T2,p2) = S(T1,p1)  +  T1T2CpdTT  - R ln p2/p1

- For en adiabatisk (isentropisk) prosess gjelder for en ideell gass med konstant γ=cP/cV:					pVg=konst.

som er ekvivalent med:

T2T1=p2p1γ−1γ=p2p1RCp

- For kontinuerlige prosesser er akselarbeidet ved reversible trykkendringer generelt gitt ved WS=p1p2VdP  [J]  eller på massebasis wS=p1p2dpρ  [J/kg] . For isoterm reversibel kompresjon/eksansjon av 1 mol ideell gass (V = p/RT) er da

WS=RTlnp2p1	 [J/mol]

- På massebasis er den mekaniske energibalansen (generalisert Bernouillis ligning) for en stasjonær prosess (indeks 1 er her “inn” mens 2 er “ut”):

α2u222+gz2+p1p2dpρ+Δpfρ=α1u122+gz1+wS		[J/kg]

For tilfellet med konstant tetthet gjelder (Bernoullis ligning)

p2+α2ρu222+ρgz2+Δpf=p1+α1ρu122+ρgz1

- Logaritmisk midlere temperaturdifferens er:	DTlm=DT1−DT2lnDT1DT2

- Følgende uttrykk kan brukes for å bestemme DrGO−(T)og K(T) fra data ved

298 K når varmekapasitetene antas konstant:

ΔrHO−(T)=ΔrHO−(298)+ΔrcPO−⋅(T−298)ΔrSO−(T)=ΔrSO−(298)+ΔrcPO−⋅lnT298ΔrGO−(T)=ΔrHO−(T)−TΔrSO−(T)K(T)=e−ΔrGO−(T)RT

- Carnot-virkningsgraden er  1 - TC/TH

- Arrheniusligningen er	k=A⋅e−ERT

| Reaktortype | Massebalanse [mol A/s] (Akk + Ut - Inn = Dannet) |  | Integralform |
| --- | --- | --- | --- |
| Sats (batch) | dnAdt=−nA0dXdt=rAV |  | t=nA00XdX−rAV |
| Perfekt blandetank-reaktor (CSTR) | nA−nA0=rAV |  | V=nA0X−rA |
| Ideell stempel-strømsreaktor (PFR) | dnA=−nA0dX=rAdV |  | V=nA00XdX−rA |

NB . HS-DIAGRAM FOR VANN!!