NORGES TEKNISK-NATUR-

VITENSKAPELIGE UNIVERSITETET

INSTITUTT FOR KJEMISK PROSESSTEKNOLOGI

Faglig kontakt under eksamen/fagleg kontakt under eksamen:

Professor Sigurd Skogestad, tlf. 735 94154

Sensur faller innen 23.august

EKSAMEN I FAG SIK 2025 / SIK 2501 -  Prosessteknikk

Torsdag  2. august 2001

Tid: 0900 - 1500

Hjelpemidler B2: Typegodkjent kalkulator, med tomt minne, i henhold til utarbeidet liste tillatt. Tillatt formelsamling: Aylward & Findlay: SI Chemical Data.

Hjelpemedel B2: Typegodkjend kalkulator, med tomt minne, i henhold til utarbeid liste.  Tillete formelsamling: Aylward & Findlay: SI Chemical Data.

For alle oppgavene gjelder: Angi klart ytterligere antagelser du gjør. Begrunn alle svar.

For alle oppgåvene gjelder: Skriv klart det du ellers reknar med. Grunngjev alle svar.

Oppgave 1/Oppgåve 1 (15%).

- En virialutvikling er en rekkeutvikling av uttrykket for Z som kan gjøres med både med trykk, p, og molar tetthhet, n/V = 1/Vm, som variable:

Z=pVnRT=1+B'p+C'p2+...1+B1Vm+C1Vm2+...

Finn sammenhengen mellom B' og B.

- Ett mol gass har et volum V ved T = 298 K og p = 10.0 bar. Gassen har kompresjonsfaktor Z = 0.95. Beregn V og B' for gassen. Anta at leddene etter leddet B'p i virialutviklingen kan neglisjeres.

- Van der Waals tilstandsligning er:

p=RTVm−b−aVm2

der a og b er stoffparametre. Uttrykk 2. virialkoeffisient, B', ved hjelp av a og b.

Hint: Summen av den geometriske rekken 1 + x + x2 + .... = 1/(1-x)

Oppgave 2/Oppgåve 2 (15%).

I en stempelstrømreaktoren (PFR) skjer en 1. ordens reaksjon A  B med reaksjonshastighet r [mol/m3 s] = k pA der pA  er partialtrykket av A. Reaktoren opererer isotermt og det er gitt at kRT = 4 s-1. Reaktoren består av 400 rør i parallel hver med volum 0.1 m3. Oppholdstiden i reaktoren (i hvert rør) er 1 s.Trykket i reaktoren er 20 bar og det er 25 mol% A i føden.

Oppgave: Bestem omsetningsgraden av komponent A.

Oppgave 3/Oppgåve 3. Fermentor for bioprotein (25%)

Statoil har på Tjeldbergodden bygget et anlegg for produksjon av bioprotein fra naturgass. I en studentrapport i faget ”Eksperter i team” (2001) har man prosjektert et anlegg med 5 ganger større produksjon (50 000 tonn bioprotein pr. år) og følgende data oppgis:

Reaksjonsligning:

3 O2  (g) + 2 CH4 (g) + 0.2 NH3 (g)   CH1.8O 0.5N 0.2 (s) + CO2(g) + 3.4 H2O (l)

der CH1.8O 0.5N 0.2  er bioproteinet (biomassen).

| Strøm | Totalt (kg/h) | Biomasse (vekt-%) | Biomasse (kmol/h) | CO2 (kmol/h) | H2O (kmol/h) | O2 (kmol/h) | CH4 (kmol/h) | NH3 (kmol/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (føde) |  | 0 % | 0 | 0 |  | 844 | 566 | 51.6 |
| 2 |  | 2.00 % | 258 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | 15.0 % | 258 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 = 5 |  | 20.0 % | 258 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 (produkt) | 6347 | 100 % | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 (avgass) |  | 0 % | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 8 |  | 0 % | 0 | 0 | 15925 | 0 | 0 | 0 |

Føden inneholder også en del salter og næringsstoffer som ikke er tatt med her.

Hovedoppgave: Fyll ut tabellen og korriger evt. feil i de oppgitte massebalanser og støkiometri. NB. Forklar alt du gjør og sett opp balanser systematisk.

Svar også på følgende delspørsmål: (i) Hva er begrensende reaktant og hva er omsetningsgraden for denne? (ii) Hva er reaksjonsomfanget? (iii) Hva er antall produksjonstimer årlig?

Oppgave 4/Oppgåve 4 (10%).

Du blander 1 liter 100% etanol med 4 liter vann slik at du får en blanding med 20 volum% etanol. Beregn massen og volumet av blandingen.

Tetthetsdata [kg/l] for ulike vekt% etanol: 0.99823 (0 %). 0.98187 (10%). 0.96864 (20%), 0.78934 (100 %).

Oppgave 5/Oppgåve 5. Gassturbin (25%)

Metan

30 bar

10ºC

W

Forbrenning

30 bar

30 bar

1500ºC

1 bar

Luft

1bar

10ºC

Føden er metan (naturgass) ved 30 bar og 10oC, og luft ved  1 bar og 10oC.

Luften komprimeres til 30 bar (virkningsgrad 90%) og forbrennes med luft slik at forbrenningstemperaturen er 1500oC. Forbrenningsgassen ekspanderes i en turbin (virkningsgrad 89%) fra 30 bar og ned til 1 bar.

(a)  Hva er lufttemperaturen etter kompresjonen til 30 bar?

- Hva er molforholdet mellom metan og luft som gir 1500 oC etter forbrenningen?

- Hva er temperaturen etter ekspansjonen av forbrenningsgassen i turbinen?

- Hvor mye netto arbeid produseres i prosessen [kJ/kg metan]?

Data:

- Standard (lavere) forbrenningsvarme (1 bar, CO2(g) og H20(g) produkt) for metan er -802 kJ/mol ved 298K. Anta at verdien ved 1500 oC er –783 kJ/mol.

- Anta ideell gass

- Anta konstante varmekapasiteter Cp: 30 J/mol K (luft), 36 J/mol K (CH4),  30.7 J/J mol (forbrenningsgass)

- Anta at luften er 21% O2 og 79% N2.

Oppgave 6/Oppgåve 6 (10%).

Vann strømmer med hastighet 2 m/s i et rør med diameter 0.1 m. Røret innsnevres i en skarpkantet tverssnittsreduksjon slik at hastigheten er 8 m/s.

- Hva er rørets diameter etter tverrsnittsreduksjonen?

- Hva er trykkfallet?

Data: Friksjonstrykkfall ved skarpkantet tverrsnittsreduksjon er pf = 0.5  v2/2, der v er hastigheten etter tverrsnittsreduksjonen.

Data og formler til bruk under eksamen :

- Gasskonstanten R = 8.314 J/mol,K

- Van der Waals tilstandsligning:	p=nRTV−nb−anV2

- For ideell gass er entropien gitt ved

S(T2,p2) = S(T1,p1)  +  T1T2CpdTT  - R ln p2/p1

- For en adiabatisk (isentropisk) prosess gjelder for en ideell gass med konstant γ=cP/cV:					pVg=konst.

som er ekvivalent med:

T2T1=p2p1γ−1γ=p2p1RCp

- For kontinuerlige prosesser er akselarbeidet ved reversible trykkendringer generelt gitt ved WS=p1p2VdP  [J]  eller på massebasis wS=p1p2dpρ  [J/kg] . For isoterm reversibel kompresjon/eksansjon av 1 mol ideell gass (V = p/RT) er da

WS=RTlnp2p1	 [J/mol]

- På massebasis er den mekaniske energibalansen (generalisert Bernouillis ligning) for en stasjonær prosess (indeks 1 er her “inn” mens 2 er “ut”):

α2v222+gz2+p1p2dpρ+Δpfρ=α1v122+gz1+wS		[J/kg]

For tilfellet med konstant tetthet gjelder (Bernoullis ligning)

p2+α2ρv222+ρgz2+Δpf=p1+α1ρv122+ρgz1

Her er =1 for turbulent strømning og =2 for laminær strømning.

- Logaritmisk midlere temperaturdifferens er:	DTlm=DT1−DT2lnDT1DT2

- Følgende uttrykk kan brukes for å bestemme DrGO−(T)og K(T) fra data ved

298 K når varmekapasitetene antas konstant:

ΔrHO−(T)=ΔrHO−(298)+ΔrcPO−⋅(T−298)ΔrSO−(T)=ΔrSO−(298)+ΔrcPO−⋅lnT298ΔrGO−(T)=ΔrHO−(T)−TΔrSO−(T)K(T)=e−ΔrGO−(T)RT

- Carnot-virkningsgraden er  1 - TC/TH

- Arrheniusligningen er	k=A⋅e−ERT

- Reaktorberegninger:

| Reaktortype | Massebalanse [mol A/s] (Akk + Ut - Inn = Dannet) | Integralform |
| --- | --- | --- |
| Sats (batch) | dnAdt=−nA0dXdt=rAV | t=nA00XdX−rAV |
| Perfekt blandetank-reaktor (CSTR) | nA−nA0=rAV | V=nA0X−rA |
| Ideell stempel-strømsreaktor (PFR) | dnA=−nA0dX=rAdV | V=nA00XdX−rA |