NORGES TEKNISK-NATUR-

VITENSKAPELIGE UNIVERSITETET

INSTITUTT FOR KJEMISK PROSESSTEKNOLOGI

EKSAMEN I FAG SIK 2025  -  Prosessteknikk

Torsdag  2. august 2001

LØSNINGSFORSLAG

# Oppgave 1

- Fra lign. nr. 2 kan vi uttrykke p som

p=nRTVZ=RTVm1+B1Vm+...

Setter vi dette in i lign. nr. 1, finner vi

Z=1+B'p+...=1+B'RTVm1+B1Vm+...+...=1+B'RT1Vm+...

Sammenligning med virialutviklingen i 1/Vm gir

B=B'RT

- V finnes først fra definisjonen av kompresjonsfaktoren:

Z=pVnRT⇔V=nRTZp

Innsatt tallverdier:

V=1 mol ×8.314 J mol-1 K-1×298 K ×0.9510×105 Pa=0.00235 m3=2.35 L

B’ finner vi fra virialutviklingen:

Z≈1+B'p⇔B'=Z−1p=0.95−110 bar=−0.005 bar-1

- Van der Waals ligning for kompresjonsfaktoren er:

Z=pVmRT=VmRTRTVm−b−aVm2=11−bVm−aRT1Vm

Vi gjenkjenner første ledd som summen av ei geometrisk rekke,

11−bVm=1+bVm+bVm2+...

som gir

Z=1+bVm+bVm2+...−aRT1Vm=1+b−aRT1Vm+...

Av dette ser vi at

B'=b−aRT

Oppgave 2

Oppgave: I en stempelstrømreaktoren (PFR) skjer en 1. ordens reaksjon A  B med reaksjonshastighet r [mol/m3 s] = k pA der pA  er partialtrykket av A. Reaktoren opererer isotermt og det er gitt at kRT = 4 s-1. Reaktoren består av 400 rør i parallell hver med volum 0.1 m3. Oppholdstiden i reaktoren (i hvert rør) er 1 s. Trykket i reaktoren er 20 bar og det er 25 mol% A i føden.

Bestem omsetningsgraden av A.

Løsning (her er det gitt en god del unødvendig informasjon...).

Massebalanse for A over volumet dV:

dnA = - r dV [mol A/s] 	der r=k pA

Her er fra ideell gasslov:

nA = pA q / RT 		der nA [mol A/s] er raten A og q [m3/s] er volumstrømmen.

Massebalansen blir da:

dpA / pA = - k RT dt   	der dt = dV/q

Integrerer:

ln pA/pA0 = - kRT t 	der t er oppholdstiden.

Vi får:

pA/pA0 = exp(-kRT t) = exp(-4*1) = 0.0183

dvs. omsetningsgraden er 1 – 0.0183 = 0.9817 (98.17%).

Oppgave  3

Reaksjonsligningen er ikke helt balansert. Vil bruke følgende balanserte ligning:

2.95 O2  (g) + 2 CH4 (g) + 0.2 NH3 (g)   CH1.8O 0.5N 0.2 (s) + CO2(g) + 3.4 H2O (l)

Vil bruke følgende molvekter:

44 (CO2), 32 (O2), 16 (CH4), 17 (NH3), 24.6 (biomasse=bioprotein), 18 (H20).

- Fra reaksjonsligningen og fødestrømmen sees at ammoniakk er begrensende reaktant.

Dette sees ved å beregne teoretisk reaksjonsomfang [kmol/h] ved fullstendig omsetning:

844/2.95 = 286.1 (O2),  566/2 = 283 (N2), 51.6/0.2 = 258 (NH3).

Fra den oppgitte massebalansen sees at alt ammoniakk omsettes, dvs. omsetningsgraden er 1.

- Reaksjonsomfanget er 258 kmol/h siden all ammoniakk omsettes.

- Produksjonsmengden av biomasse er 258 kmol/h * 24.6 kg/kmol = 6346.8 kg/h.

Siden årsproduksjonen er 50 000 tonn/år betyr dette at antall produksjonstimer årlig er	50106 / 6346.8 = 7879 h/år

Beregninger av strømmer.

Reaksjon: Fra støkiometrien dannes i reaktoren:

258 * (-2.95) = -761.1 kmol/h O2

258*(-2) = -516 kmol/h CH4

258*(-0.2) = -51.6 kmol/h NH3

258*1 = 258 kmol/h biomasse

258*1 = 258 kmol/h CO2

258*3.4 = 877.2 kmol/h H2O

Strøm 2	Biomasse: 258*24.6 = 6347 kg/h

Totalt: 6347/0.02 = 317350 kg/h.

Vann: 317350-6347 = 311003 kg/h = 17278 kmol/h

Strøm 3: 	Totalt: 6347/0.15 = 42313 kg/h.

Vann: 42313-6347 = 35966 kg/h = 1998 kmol/h

Strøm 4:	Totalt: 6347/0.2 = 31725 kg/h

Vann: 31725-6347 = 25378 kg/h = 1410 kmol/h

Strøm 6: 	Trivielt

Strøm 7: 	Gasskomponentene forlater prosessen med strøm 7. Fra en totalbalanse fås

O2:  	Ut (7) = Inn (1) + Dannet = 844 – 761.1 = 82.9 kmol/h

CH4: 	Ut (7) = Inn (1) + Dannet = 566 – 516 = 50 kmol/h

CO2: 	Ut (7) = Inn (1) + Dannet =  0 + 258 = 258 kmol/h

Total masse: 258*44 +82.9*32 + 50*16 = 14755 kg/h

Strøm 8A: 	Fra en balanse over sentrifugen (n8A=n2-n3) fås at mengden vann er:

17278 – 1998= 15280 kmol/h

Strøm 8B: 	Fra en balanse over filteret (n8B=n3-n4) fås at mengden vann er:

1998 – 1410 = 588

Strøm 8 	= strøm 8A + strøm 8B, dvs. vannmengden er

15280 +  588 = 15868  kmol/h

(som er litt forskjellig fra den oppgitte verdien på 15925)

Strøm 1:	 La oss til slutt beregne føden. Fra en totalbalanse for vann fås:

H2O:	Inn(1)  = Ut(7) + Ut(4) – Dannet = 0 + 1410 – 877.2 = 532.8

Totalmengde: 532.8*18 + 844*32 + 566*16 + 51.6*17 = 46531.6 kg/h

| Strøm | Totalt (kg/h) | Biomasse (vekt-%) | Biomasse (kmol/h) | CO2 (kmol/h) | H2O (kmol/h) | O2 (kmol/h) | CH4 (kmol/h) | NH3 (kmol/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 (føde) | 46532 | 0 % | 0 | 0 | 532.8 | 844 | 566 | 51.6 |
| 2 | 317350 | 2.00 % | 258 | 0 | 17278 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 42313 | 15.0 % | 258 | 0 | 1998 | 0 | 0 | 0 |
| 4 = 5 | 31735 | 20.0 % | 258 | 0 | 1410 | 0 | 0 | 0 |
| 6 (produkt) | 6347 | 100 % | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 (avgass) | 14755 | 0 % | 0 | 258 | 0 | 82.9 | 50 | 0 |
| 8 | 285624 | 0 % | 0 | 0 | 15868 | 0 | 0 | 0 |

Sjekk totalbalanse (kg/h): 	Strøm 1 = Strøm 7 + Strøm 4

Strøm 1 = 46532 kg/h

Strøm 7 + Strøm 4 = 14755 + 31735 = 46490 kg/h

stemmer nesten…antar at avvik skyldes avrundingsfeil.....

Kommentarer: Det virkelige bioproteinet har midlere formel Cn H n1.8O n0.5N n0.2 med n>>1, og har naturligvis en mye større molvekt enn 24.2. Den oppgitte molvekt er for n=1.

Oppgave 4/Oppgåve 4.

Du blander 1 liter 100% etanol med 4 liter vann slik at du får en blanding med 20 volum% etanol. Beregn massen og volumet av blandingen.

Tetthetsdata [g/l] for ulike vekt% etanol: 0.99823 (0 %). 0.98187 (10%). 0.96864 (20%), 0.78934 (100 %).

Løsning:

1 liter 100% etanol = 789.34 g

4 liter 100% vann = 3992.9 g

Totalt: 4782.2 g

Sammensetning: 789.24/4782.2 * 100 = 16.50 vekt%

Tetthet finnes ved lineær interpolering: 0.65*0.96864 + 0.35*0.98187 =  0.9733 g/l

Volum: 4782.2 g / 0.9733 g/l = 4.914 l

Oppgave 5/Oppgåve 5. Gassturbin

Løsning: Se forøvrig Øving 10, oppgave 1 med trykket endret fra 18 bar til 20 bar.

Basis: 1 mol luft.

For luft brukes Cp=30 J/mol K som gir R/Cp = 8.31/30 = 0.277

(a) Kompresjon av luft:

T2' = 283K * (30/1)^0.277 = 726.0 K

Ideelt tilført arbeid W' = 1mol * Cp (T2'-T1) = 30*(726-283) = 13290 J

Virkelig arbeid: W = W'/0.9 = 14767 J

Virkelig temperatur etter kompresjon: W=Cp(T2-T1)  ->  T2=775K (høyere pga. friksjon)

(b) Forbrenning ved 1500C (1773K). Ser på følgende delprosesser:

1. Varme opp x mol metan fra 283K til 1773K:    d1H = 53604 x  [J]

2. Varme opp 1 mol luft  fra 775K til 1773K:    d2H = 29940 J

3. Reagere x mol metan ved 1500C:               d3H = -783000 x [J]

Her er fra energibalansen over reaktoren: d1H + d2H + d3H = 0

(eller med andre ord: Reaksjonsvarmen balanserer med oppvarmingsbehovet)

Dette gir: x = 29940/(783000-53604) = 0.04105 mol metan

(c) Turbinen:

T2' = 1773K * (1/30)^(8.31/30.7) = 706.1 K

Ideelt utført arbeid: W' = 1.04105 mol * 30.7 * (1773-706.1) = 34098 J

Virkelig arbeid:      W  = 34098*0.89 = 30348 J

Virkelig temperatur etter ekspansjon: T2=784.5 K (511.3C) (igjen høyere pga. friksjon)

(d) Netto arbeid produsert:

Wnetto = Wturbin - Wkompressor = 30348-14767 = 15581 J

Dette er for 0.04105 mol * 16 g/mol = 0.657 g metan, dvs.

Wnetto/m = 15581/0.657e-3 J/kg = 23723 kJ/kg metan

Oppgave 6/Oppgåve 6.

Oppgave: Vann strømmer med hastighet 2 m/s i et rør med diameter 0.1 m. Røret innsnevres i en skarpkantet tverrsnittsreduksjon slik at hastigheten er 8 m/s. (a) Hva er diameteren etter tverrsnittsreduksjonen. (b)  Hva er trykkfallet?

Data: Friksjonstrykkfall ved skarpkantet tverrsnittsreduksjon er pf = 0.5  v2/2, der v er hastigheten etter tverssnittsreduksjonen.

Løsning:

1 = før innsnevring

2= etter innsnevring

Det antas stasjonære forhold.

- Massebalansen m1=m2 gir

1v1A1 = 2v2A2

(dette kalles ofte ”kontinuitetsligningen”) som siden vann er inkompressibelt ( konstant) gir A2 /A1  = v1/v2 ,  dvs. D2/D1=(A2/A1) =(v1/v2) =(2/8)= 0.5, og vi har

D2 = 0.5 D1 = 0.05 m.

(b) Bernoillis ligning (antar turbulent strømning og har z2=z1):

p2+ρv222+Δpf=p1+ρv122

Her er pf = 0.5  v22/2.  Vi får da:

p2-p1 	=  v12/2 -  v22/2 - 0.5  v22/2

= 1000/2 * (22   – 1.5 *82 ) = - 46000 N/m2 = -0.46 bar

dvs. trykkfallet er 0.46 bar

(merk at trykkfallet ved friksjonsfri strømning ville være 0.30 bar).