NORGES TEKNISKE NATUR-

VITENSKAPELIGE UNIVERSITET

INSTITUTT FOR KJEMISK PROSESSTEKNOLOGII

Faglig kontakt under eksamen:

Professor Edd A. Blekkan, tlf.: 73594157 eller 91682708

Eksamen i fag SIK2025 - Prosessteknikk

Fredag 7. desember 2001

Tid: 0900 - 1500

Sensur: Uke 2-2002

Sensur: Veke 2-2002

Hjelpemidler A: Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler tillatt. Alle kalkulatorer tillatt.

Hjelpemiddel A: Alle trykte og handskrivne hjelpemedel tillate. Alle kalkulatorar tillete

Før du begynner: kontroller at oppgaven inneholder alle sidene i lesbar form.

For alle oppgavene gjelder:

Angi kilde for data du bruker.

Angi alle forutsetninger du antar.

Før du byrjer: kontroller at oppgåva inneheld alle sidene i lesbar form.

For alle oppgåvene gjeld:

Angje kjelde for data du brukar.

Angje alle føresetnader du legg til grunn.

Oppgave 1/Oppgåve 1  (20%)

- Beregn den universelle gasskonstanten R  med benevning kWh (C)–1 mol–1 (kWh = kilowatt-time).

- Vis at tilstandsligningen    ikke kan beskrive kritisk punkt for en reell gass. (Vm er molvolum og B er en empirisk konstant.)

- En reell gass følger tilstandsligningen   der B = b – a/(RT) med a = 0,2283 Pa m6 mol–2 og b = 4,269·10–5 m3 mol–1. Beregn arbeid utført på et mol av gassen (lukket system) når den komprimeres reversibelt og isotermt ved 298 K fra 25,3 liter/mol til 9,45 liter/mol.

- En ideell gass (lukket system) komprimeres reversibelt og adiabatisk fra 1,347 atm og 298,15 K til 7,263 atm. Beregn slutt-temperatur. Anta at CV,m = 3/2 R er konstant.

- Blir svaret endret for delspørsmålene c) og d) om samme forandring skjer i en stasjonær kontinuerlig prosess?

## Oppgave 2/Oppgåve 2  (20%)

I et forskningslaboratorium studeres metanisering (1) i en kontinuerlig katalytisk CSTR-reaktor:

CO  + 3 H2    CH4  + H2O						(1)

Reaksjonen skjer over en heterogen katalysator som består av  10 vekt% nikkel (Ni) på en bærer som er porøs silica (SiO2) med høy overflate. Katalysatormassen er 1 g og katalysatoren har en tetthet på 1,5 g/cm3. Reaksjonen studeres ved 1 bar og 650 K.

Fødegassen består av 20% CO, 70% H2 og 10% N2 (inert) (alle tall i mol%), og volumstrømmen av gassen inn på systemet er 250 cm3/min målt ved 1 bar og 300 K.

Etter reaktoren analyseres gassens sammensetning i en gasskromatograf, men siden dette instrumentet ikke tåler vann kjøles gassen først i en kondensator ved 283 K slik at vannet kondenseres ut i en egen strøm som samles opp i en kondensatbeholder og bare den tørre gassen sendes videre til analyseinstrumentet.

I gasskromatografen bestemmes det molare forholdet mellom CO og N2 i produktgassen til 0,5 :1.

- Hva er omsetningsgraden av CO og reaksjonsomfanget?

- Bestem sammensetningen og volumstrømmen av gassen ut av reaktoren (før kondensatoren) ved 650 K, 1 bar.

- Hva er reaksjonshastigheten for dannelse av metan (i mol/cm3,min)?

- Etter 1 døgns drift tømmes kondensattanken, og det produserte vannet veies; man finner 37,6 g vann. Kommenter dette resultatet.

### Oppgave 3/Oppgåve 3  (20%)

Du skal vurdere tre prosessalternativer for å lage flytende metan fra naturgass.

Føde: 1 kg/s naturgass (metan gass) ved 50 bar og 50C.

Produkt: 1 kg/s  metan væske ved –160C og 1.3 bar.

Prosess 1:

- Adiabatisk reversibel ekspansjon til 1.3 bar i ideell  turbin (arbeid tas ut).

- Kjøling  slik at vi får væskeprodukt ved –160C (gass ned til –160C der væske dannes og videre kondensering ved -160C)

Prosess 2:

- Adiabatisk ekspansjon til 1.3 bar over ventil (intet arbeid tas ut)

- Kjøling slik at vi får væskeprodukt ved –160C.

Prosess 3:

- Kjøling til ca. –160C ved 50 bar.

- Adiabatisk reversibel ekspansjon til 1.3 bar i  turbin (arbeid tas ut) slik at slutttemperatur blir -160C.

- Tegn inn de tre prosessene på vedlagte trykk-entalpi-diagram for metan.

- Bruk diagrammet til å beregne tilført varme (Q) og arbeid (Ws) for hver av delprosessene for de tre prosessene.

- Diskusjon: Beregn total Q+Ws for de tre prosessene. Kommenter resultatet. Hvilken prosess ville du velge hvis du var prosjektansvarlig? Har du noen alternative forslag?

- For prosess 1: Bruk håndberegninger for ideell gass og data fra SI Chemical Data til å beregne første delprosess (ekspansjonen). Kommenter et eventuelt avvik fra resultatet fra beregningen i trykk-entalpi-diagrammet.

## Oppgave 4  (25%)

Omsetning av metan til syntesegass/hydrogen.

Hydrogen kan bli en viktig karbonfri energibærer i framtida. Den første delen av en mulig produksjonsprosess for framstilling av hydrogen fra naturgass ved autotermisk reformering er vist (svært forenklet!) nedenfor.

1	               Reaktor			2

CH4						CO

O2						CO2

H2O						H2

H2O

Reaktoren er adiabatisk, og temperaturen ut av reaktoren T2  =  1100 K.

Trykket er 30 atm.

Føden er gitt (alle strømmer i mol/s):

nCH4,1 = 100 		nO2,1 = 50			nH2O,1 =380

I reaktoren skjer reaksjonene  1 – 4, men sammensetningen ut av reaktoren er gitt ved at reaksjon 3 er ved likevekt, likevektskonstanten K3 = 0,927 ved 1100 K.

Det antas full omsetning av metan og oksygen, slik at nCH4,2 = nO2,2 = 0

CH4  + 1/2 O2  →  CO +  2 H2 				(1)

CH4  + 3/2 O2  →  CO2 +  2 H2O				(2)

CO  + H2O    =    CO2  +   H2		 			(3)

CH4  + H2O   →  CO +  3 H2 				(4)

- Gitt at reaksjon (3) er ved likevekt, bestem sammensetningen i strøm 2.

- Formuler energibalansen over reaktoren og bruk denne til å bestemme T1.

- Kontroller at antagelsen om at metan er fullstendig omsatt er riktig. (Se på reaksjon 4 som en likevektsreaksjon og estimer konsentrasjonen av metan ut av reaktoren.)

Oppgave 5/Oppgåve 5  (15%)

Du er utviklingsingeniør og designer en reaktor for framstilling av myristinsyre-isopropylester ved væskefasereaksjonen

Myristinsyre    +   Isopropanol     Ester      +      Vann

A	+	B		C	+	D

Reaksjonen følger en 2.ordens hastighetslingning

-rA  =	rC =  kcAcB

og vi antar her at reaksjonen er irreversibel (noe den i virkeligheten ikke er).

Du har studert reaksjonen i en isoterm, perfekt blandet batchreaktor ved 80 °C, med en reaksjonsblanding  som ved oppstart besto av like konsentrasjoner av A og B (c0A =c0B = 3,5 mol/L). Ved titrering av syreinnholdet har du fått følgende resultater:

| Tid (min) | 0 | 1 | 7 | 13 | 22 | 30 | 42 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cA (mol/L) | 3,50 | 3,33 | 3,20 | 3,03 | 2,84 | 2,62 | 2,50 | 2,39 |

- Bestem hastighetskonstanten k ved 80 °C.

- Reaksjonen skal gjennomføres industrielt i en  perfekt blandet, isoterm reaktor ved

120 °C. På grunn av at reaksjonstemperaturen (av tekniske årsaker) er høyere enn kokepunktet for vann og isopropanol fordamper disse komponentene hurtig. Reaktanten isopropanol tilsettes derfor kontinuerlig i samme hastighet som den fordamper, slik at konsentrasjonen av isopropanol kan regnes konstant og lik 1 mol/L. Anta at reaktoren forøvrig oppfører seg som en konstant volum batch-reaktor. Startkonsentrasjonen av myristinsyre er 6 mol/L. Reaksjonens aktiveringsenergi E = 50kJ/mol.

Bestem nødvendig reaksjonstid når omsetningsgraden av myristinsyre skal være 90%.

- Kommenter kort forutsetningen om at reaksjonen antas å være irreversibel. Er dette en grov  feil?

P-H diagram for metan