LØSNINGSFORSLAG EKSAMEN SIK2025 PROSESSTEKNIKK – 29. juli 2002

Oppgave 1

a) Tetthet er masse (m) per volumenhet:

Vi finner et uttrykk for denne fra ideell gasslov:

Antall mol er masse dividert på molvekt (M):

Tettheten blir:

eller 0.233 kg/m3

b) Varmemengde avgitt fra vanndampen (ved 100 °C):

Denne varmemengden taes opp av det kalde vannet som får en temperaturøkning på 65 K (100 °C – 35 °C):

c) For en ideell gass er

Ved konstant trykk:

Ved konstant volum:

For en ideell gass er indre energi og entalpi kun avhengig av temperaturen. U og H er derfor de samme uavhengig av om endringen skjer ved konstant trykk eller konstant volum.

Oppgave 2. Løsningsforslag:

- Massebalanse membran.

- Stasjonære massebalanser (Inn m/strøm + Inn gj.membran = Ut m/strøm + Ut gj.membran) for urinstoff for hver side av membranenheten (kontrollvolum rundt hver side av membranenheten).

Blodside: 			qB cBin = qB cBout + F

Dialysevæskeside: 	qD cDin + F = qD cDout

Totalt (summen): 		qB cBin + qD cDin = qB cBout + qD cDout

- For at vi skal ha cBout = 0, må vi ha (husk at cDin=0)

- Motstrøm

- Arealet av membranen må være uendelig stort (slik at vi kan få Δc→0 i den ene enden)

- qB må være mindre enn qD (sees ved å sette cBout = 0 inn i den totale massebalansen; vi får cBin/cDout = qD/qB og siden cBin > cDout må vi ha qD > qB). (I motsatt vil vi få cDout = cBin med uendelig membran).

- Massebalanse pasient.

- Den generelle balanseligningen er dn/dt = Inn – Ut [mol/s],  der n [mol] er mengden urea i kroppen og vi har neglisjert dannelse av urea. Kontrollvolumet er  rundt pasientens kropp. Vi innfører n = cBin V og får med antagelse om konstant V:

V dcBin/dt = qB cBout – qB cBin

- Med antagelsen cBout=0 får vi differensialligningen

V dcBin/dt = - qB cBin.

Separasjon av variable gir dcBin / cBin = - (qB/V) dt, som integrert gir

cBin (t) = cBin0  exp(-qB t / V).

- Med de gitte data (cBin0 = 50 mmol/l, qB=0.3 l/min, V = 50 l, t=240 min) fås (qB t / V) = 1.44 og

cBin (240min) = 0.237 cBin0 = 11.8 mmol/l.

(c) Dialysevæsken koblet i medstrøm.

(i) Antagelsen cBout = cDout er OK for medstrøm med uendelig membranareal.

(ii) Den totale massebalansen for membranen gir med cDout = cBout og  cDin=0:

qB cBin = qB cBout + qD cBout

og vi finner at cBout = cBin  * qB/(qB+qD), dvs.

ε =  1 - qB/(qB+qD) = 1 / (1 + qB/qD)

Innsatt i den dynamiske massebalansen for pasienten får vi

V dcBin/dt = - ε qB cBin

som med V, qB og ε konstant har løsningen

cBin (t) = cBin0  exp(-ε qB t / V).

Innsatt tall får vi ε = 0.625 og cBin (240min) = 0.407 cBin0 = 20.3 mmol/l.

Vi ser fra dette at sluttkonsentrasjonen av urinstoff er omtrent dobbelt så høyt dersom vi feilkobler og bruker medstrøm.

(d) Forenklet membranmodell med perfekt blanding på hver side av membranen,

- Med F = kA Δc, der Δc = cBout – cDout gir massebalansene for membranen (har brukt cDin=0):

Total:			qB cBin = qB cBout + qD cDout

Dialysevæskeside: 	kA (cBout – cDout) = qD cDout

Løser den siste og får cDout = cBout · kA / (qD + kA) = cBout · N /(N+1) der N = kA/qD. Innsatt i den totale balansen fås cBout / cBin = qB / (qB + qD N/(N+1)), dvs.

ε = 1 – cBout/cBin =  N / (N + (N+1)qB/qD)

Innsatt tall: 	N=1, qB/qD=0.6 gir 	ε = 0.4545.

N=∞ gir 		ε = 1/(1+qB/qD) = 0.625

(e) Motstrøms membranmodell.

- For ideell motstrøm er det korrekt med logaritmisk midlere konsentrasjon

Δclm = (Δc1 - Δc2) / ln (Δc1 / Δc2 )

der

Δc1 =  cBout - cDin og Δc2  = cBin - cDout

er konsentrasjonsforskjellene ved de to endene av membranenheten.

(ii) Den korrekte motstrøms virkningsgraden ε kan da beregnes som i (6.17) til (6.21):

ε = C (1-γ)/(C-γ) der C=qD/qB, N = kA/qD, γ = exp(-N(C-1))

Får med N=1: C = 1.667, γ = 0.1889, 	ε = 0.915,

Får med N=∞: 				ε = 1

Konklusjon: Sannsynligvis rimelig å anta virkningsgrad nær 1 slik vi gjorde i delspørsmål b og c.

| Løsningsforslag Oppgave 3. |  |
| --- | --- |

- Minimum teoretiske energiforbruk er gitt av ΔH for reaksjonen. Ved 298 K finner vi følgende dannelsesvarmer fra SI Chemical Data (tall i kJ/mol).

- NH3(g): - 46

- Urea (s): -246 – 88 = -334

- CO2 (g): -394

- H2O (g): -242

- ΔH for reaksjonen: -334 – 242 + 2*46 + 394 = -90 kJ/mol

- Eksoterm reaksjon, dvs. teoretisk skulle vi kunne generere energi (90 kJ/mol urea).

Men den kommersielle prosessen forbruker energi i form av damp. Damp ved 110 bar/510C har en entalpi på ca. 3270 kJ/kg i forhold til vann ved 25C (se f.eks. s. 318; NB. Her er det en viss frihet i hvilken basis som velges), dvs. energiforbruket er 3270*0.69 = 2256 kJ/kg urea, dvs. 2256 kJ/kg * 60.1 e-3 kg/mol = 136 kJ/mol urea. Differansen fra det teoretiske er da 90+136 = 226 kJ/mol urea.

(b)	Massebalanse er vist under

|  | Føde (mol/s) | Reaktorføde | Reaktorprod | Resirk. | Produkt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 2 | 4.88 | 2.88 | 2.88 | 0 |
| CO2 | 1 | 1.67 | 0.67 | 0.67 | 0 |
| carbamat | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| total | 3 | 6.55 | 4.55 | 3.55 | 1 |

Resultatet utledes enklest ved å bruke informasjonen om omsetningsgraden. Vi vet at det omsettes 2 mol NH3 og dette utgjør 41% av mengden nNH3 i reaktorføden.  Vi har da at  0.41 nNH3 = 2 som gir nNH3 = 4.88. Tilsvarende fås nCO2 =1/0.60= 1.67. Fra dette får vi at i reaktorføden er nNH3/nCO2 = 4.88/1.67 = 2.93 som stemmer bra med den gitte verdien på 2.95.

Forholdet reaktorføde / frisk føde = 6.55 / 3 = 2.18.

(c) Likevektskonstanten ved 298K er ln K = -ΔG/RT = 30000/8.31*298 = 12.11

Men reaksjonen er eksoterm. Dette betyr at likevekten blir mindre gunstig ved høyere temperature. Hvis vi antar at ΔH = -130 kJ/mol er konstant fås fra (8.51):

ln K (450K) = 12.11 + 130e3/8.31 (1/450 – 1/298) = 12.11 – 17.73 = -5.62

dvs. K (450K) = 0.0036.

Hvis vi antar aktiviteten av carbamat (l) er 1, og at vi har ideell gass skal vi da ved likevekt ha at

K = 0.0036 = 1 / p2NH3  pCO2 der trykket p måles i bar.

I vårt tilfelle er

pNH3 = (2.88/3.55)*140 bar = 113 bar

pCO2 = (0.67/3.55)*140 bar =  27 bar

og vi får

Q = 1 / 1132  * 27  = 2.9 e-6

Siden K >> Q ser vi at reaksjonen ifølge disse meget forenklede beregningene er langt fra likevekt.

Oppgave 4

G   →  H. 1.ordens reaksjon, ideell satsreaktor (batch):

Generell molbalanse:

dnGdt=rG⋅V

Konstant volum, nG/V = CG:

dCGdt=−rG=−k⋅CG

Separarer variablene

dCGCG=−k⋅dt

Integrerer; fra t=0, CG =CG0, til CG ved t

CG0CGdCGCG=−k0tdt

gir	lnCG0CG=−kt, eller lnCG=lnCG0−kt

dvs., plott av lnCG mot tiden gir en rett linje med stigningstall -k:

Dette gir k50 = 0.0319 min-1.

b) Bruker Arrhenius ligning

k=A⋅e−ERT, hvor A og E er konstanter

k33k50=A⋅e−ER(273+33)A⋅e−ER(273+50)

k33=k50⋅e−ER(1306−1323)=k50⋅0.126gir k33=4⋅10−3 min−1. (Evt. 3.78⋅10−3 min−1.)

(Reduksjon av temp. med 17 °C gir en reduksjon av k til ca. 1/8.)

c) Kontinuerlig, ideell blandetank (CSTR)

v0= 1m3/h

CG0 =1 mol/m3																																						V														v=v0	CG=1 mol/m3

Molbalansen for en kontinuerlig reaktor gir

Inn       -  Ut    +   Dannet ved reaksjon   =  Akkumulert

v0CG0	- v0CG	+            rGV                    =        0

eller

V=v0CG0−CG−rG

rG er her gitt ved innløpsbetingelsene, -rG =kCG

Passer på benevningen: 1 m3/h =   0.0167 m3/min

V=v0CG0−CGk⋅C⋅=1.67⋅10−2⋅(10−1)4⋅10−3⋅1 enheter:m3min⋅molm3min−1⋅molm3=m3

V =37.6 m3.

d) Nå er v0 = 2m3/h = 0.0333 m3/min. Totalt utslipp av G skal ikke økes, altså må konsentrasjonen av G ut halveres, dvs CG = 0.5 mol/m3.

Ut fra de opplysningene vi har tilgjengelig er det 2 måter å oppnå dette på:

- Øke volumet på reaktoren

- Bygge en reaktor til.

- Øke reaksjonshastigheten ved å øke temperaturen (varme opp utløpsvannet/reaktoren).

Vi skal nå betrakte de to alternativene (disse beregningene er ikke påkrevd på eksamen dersom man i stedet har gode argumenter):

1. Økt V: (hvis dette er mulig på en enkel måte) Setter inn i ligningen:

V=v0CG0−CGk⋅CG=3.33⋅10−2⋅(10−0.5)4⋅10−3⋅0.5= 158.2 m3

2. Bygge en reaktor til i serie. Dette burde være bedre mhp. volum.

3. Økt reaksjonshastighet: Løser ligningen m.h.p k, og bestemmer den temperaturen som gir oss rett k. (Vi ser at k må være ca. 4 ganger høyere, og at temperaturen derfor må ligge et sted mellom 33 og 50 °C.)

V=v0CG0−CGk⋅CG

k er nå den ukjente:

k=v0VCG0−CGCG=3.33⋅10−237.6⋅(10−0.5)0.5=0.017 min−1

Løser nå Arrhenius m.h.p. T som ukjent, bestemmer først A fra kjent hastighetskonstant ved f.eks. 50 °C:

k50=A⋅e−ER⋅(273+50)=0.0319 min−1,A=4.743⋅1014 min−1

Løser nå Arrhenius-ligningen m.h..p. den ukjente T:

kX=A⋅e−ERT=0.017 min−1=4.743⋅1014⋅e−1000008.314⋅Xln(0.017)=ln(4.743⋅1014)−1000008.314⋅XX=317.6(K)

temperaturen må altså være 317.6 -273 = 44.6 °C.

Kommentar:

Oppvarming av 2m3/h vann fra 33 til 45 °C vil kreve ca. 100000 kJ/time, eller ca. 28 kW.

Kostnaden ved oppvarming (investering i f.eks. en varmeveksler samt energikostnadene) må veies opp mot investering i større reaktor.

Siden dette er varme ved lav temperatur er det ikke urimelig å anta at denne varmen er tilgjengelig, f.eks. som varmt kjølevann eller annen spillvarme.