Midtsemesterprøve Prosessteknikk 2003.

Løsningsforslag

# Løsning   Oppgave 1

(a) For prosessen 1–3 er q1–3 = 0, som medfører at ΔU1–3 = w1–3 + q1–3 = w1–3

I prosessen 2–3 er ΔU2–3 = 0 (siden vi har ideell gass og konstant T). Siden U er en tilstandsfunksjon blir:

ΔU1–3 = ΔU1–2 + ΔU2–3 = ΔU1–2     og       w1–3 = ΔU1–2

(b) Nei! Arbeid er ikke en tilstandsfunksjon.

(c)  Antar at x=15, dvs. T1=200 K.

Prosessen 1–2 skjer ved konstant V, og V1 = V2 . Dermed kan T2 beregnes:

Siden prosessen 2–3 er isoterm, blir T2 = T3 = 1000 K

Prosessen 1–3 er adiabatisk:

CP/R = 20.8/8.31 = 2.5

(d) Antar at x=27, dvs. vi har 3,2 mol. Omregning:

Volumet av gassen kan beregnes fra uttrykket for kompresjonsfaktoren:

# Oppgave 2

Jeg begynner med å svare på (b)

- Det er 7 komponenter og 3 uavhengige atombalanser (for C,H,O). Det finnes derved 7-3=4 uavhengige reaksjoner.

- Betrakter følgende reaksjoner

- CH4 + H2O = CO + 3H2

- CO + 2 H2 = CH3OH

- CO + H2O = CO2 + H2

- CO + ½ O2 = CO2

- Komponentbalanse for CO:

nCO = nCO,0 + ζ1 – ζ2 – ζ3 – ζ4

- Fyll ut tabellen

Metode 1. Skriver opp alle komponentbalansene (nA = nA,0 + Σ γAj ζj ) og fyller samtidig inn tall. Bruker x=27, dvs. x+5=32.

metan:		0 	= 	110 - ζ1

metanol:	x 	= 	0 + ζ2

vann:		nH2O	= 	200 - ζ1  – ζ3

O2:		0	= 	nO2,0  - ½ ζ4

H2:		2 	= 	0 + 3ζ1 – 2ζ2 + ζ3

CO:		1 	= 	0 + ζ1 – ζ2 – ζ3 – ζ4

CO2:		nCO2 	= 	0 + ζ3 + ζ4

Dette gir 7 ligninger i 7 ukjente.

Metan-balansen gir 	ζ1=110 [mol].

Metanol-balansen gir 	ζ2=x							= 32

H2-balansen gir 	ζ3 = 2 – 330 + 2x = -328 + 2x			= -264

CO-balansen gir	ζ4 = -1 + 110 - x + 328 – 2x = 437 – 3x 		= 341

Vi kan da lett finne de tre manglende tallene i tabellen fra de tre gjenværende balansene

nH2O = 200 - 110 + 328 – 2x = 418 – 2x					= 354

nO2,0 = 218.5 - 3/2 x								= 170.5

nCO2 = -328 + 2x +437 – 3x = 109 – x					= 77

Metode 2. Skriver opp de tre atombalansene.

For C får vi (mol C inn = mol Cut.):

nCH4,0 + nCH3OH,0 + nCO,0 + nCO2,0 = nCH4 + nCH3OH + nCO + nCO2

Innsatt tall:

110 + 0 + 0 + 0 = 0 + x + 1 + nCO2			→	nCO2 = 109 – x

Tilsvarende fra H-balansen (se tabellen!)

4*110 + 2*200 = 4x + 2 nH2O + 2*2 			→	nH2O = 418 – 2x

og fra O-balansen (se tabellen!)

1*200 + 2 nO2,0  = x + (418-2x) + 1 + 2(109-x)	→	nO2,0  = 218.5 – 1.5 x

Som forventet stemmer de to metodene overens.

# Oppgave 3

- Når gjelder ΔH=Q?

1. Lukket system: Må anta konstant trykk og reversibelt pV-arbeid (pex=p).

ΔH = Hf – H0 (endring i entalpi over tidsrommet vi betrakter systemet)

2. Åpent system: Må anta ingen endring i beholdningen (stasjonær prosess) og intet akselarbeid. ΔH = Hut – Hinn (forskjell i entalpi mellom inn- og utstrømmer)

I begge tilfeller neglisjeres bidrag fra kinetisk og potensiell energi.

(b) (i) Flytskjema:

1      			2			3

Q

Energibalanser. Antar stasjonære forhold (ingen akkumulering) og neglisjerer endringer i kinetisk og potensiell energi

Ventil: 		H2 = H1	[J/s]

Varmeveksler:		H3 = H2 + Q	[J/s]

Her er Hj = m hj ,  der m  = 50 kg/s er massestrømmen og hj [kJ/kg] er spesifikk entalpi som vi kan finne fra diagrammet.

(ii) Antar T1 = x [C] = 32 C. Temperaturen i strøm 2: Følger linje for konstant entalpi fra (32C, 100 bar) til (T2,1 bar). Avleser: T2 = -10C (dvs. temperaturfall på 42C).

- Avleser: h2 = h1 = 550 kJ/kg, h3 = 645 kJ/kg.

Q = m (h3-h2) = 50 kg/s * 95 kJ/kg = 4750 kJ/s = 4.75 MW

(c) (Se utledning side 295 i boka):  Antar her at T = x = 32C

ΔvapH(T) = ΔvapH(T0) + (Cp(l)-Cp(g)) (T0-T) = 40600 J/mol + (75.4-33.6)(100-32) = 43442 J/mol

(d) ”Netto”reaksjon: CH3OH + ½ O2 = CH2O (formaldehyd) + H2O

Kommentar: Dette er ikke denne reaksjonen som skjer rent mekanistisk. I forelesningen fra Dynea ble følgende hovedreaksjoner nevnt:

CH3OH = CH2O + H2

H 2+ ½ O2 = H2O

og summen av disse er nettoreaksjonen gitt over. I tillegg har vi bireakssjoner der det dannes CO og CO2:

CH3OH + O2 = CO + 2 H2O

CH3OH + 3/2 O2 = CO2 + 2 H2O

Reaksjonstemperatur: ca. 700C. Katalysator på Lillestrøm: rent sølv

Nettoreaksjonen er eksoterm, dvs. trenger kjøling.