Eksamen i emne TKP4120 - Prosessteknikk

Lørdag 7. august 2004

LØSNINGSFORSLAG

Oppgave 1/Oppgåve 1  (15%)

- Når gjelder ΔH=Q?

1. Lukket system:  Energibalansen er ΔU=Uf-U0 = Q + W der pV-arbeidet er W = - pex ΔV. Med pex=p får vi da W = - p ΔV og med konstant trykk er ΔH =  ΔU  + p ΔV.

Konklusjon: Må anta konstant trykk og reversibelt pV-arbeid (pex=p).

ΔH = Hf – H0 (endring i entalpi over tidsrommet vi betrakter systemet)

2. Åpent system: :  Energibalansen for en prosess uten endringen i beholdningen (stasjonær prosess) er: 0 = Hinn – Hut + Q + Ws.

Konklusjon: Må anta stasjonær prosess og Ws=0 (intet akselarbeid). ΔH = Hut – Hinn (forskjell i entalpi mellom inn- og utstrømmer)

I begge tilfeller neglisjeres andre enrgiformer, f.eks. kinetisk og potensiell energi.

- Etanol: Cp(l)=0.68 cal/g K = 0.68 cal/g K · 4.184 J/cal · 46.07 g/mol = 131.1 J/mol K

Videre har vi (se utledning side 295 i boka):  T = 78.3C, T0 = 25C.

ΔvapH(T) = ΔvapH(T0) + (Cp(l)-Cp(g)) (T0-T) = 43000 J/mol + (131.1 – 65) (25-78.3) = 39476 J/mol

Oppgave 2/Oppgåve 2  (35%)

(a) Massebalanse. Mengder i produktstrømmen [mol/s]:

nCH3OH = 50 – 4ξ1 – ξ2

nCO2 = 50 – 2ξ1 + ξ2 – ξ3

nCH3COOH = 3ξ1

nH2O = 2ξ1- ξ2 + ξ3

nH2 = 3ξ2 - ξ3

nCO = ξ3

(b) Antar 90% omsetning av metanol etter reaksjon 1, dvs. 45 mol/s metanol reagerer etter reaksjon 1. Vi får da ξ1=45/4 = 11.25 mol/s. 9% omsetning av metanol etter reaksjon 2 tilsvarer 4.5 mol/s metanol, dvs. ξ2=4.5 mol/s. Videre antas ξ3=0mol/s. Får da produktstrømmen:

Molfraksjon

nCH3OH 	50 – 4*11.25 – 4.5 = 		0.5 mol/s, 		0.0051

nCO2 		50 – 2*11.25 + 4.5 - 0 = 	32 mol/s		0.3274

nCH3COOH  	3*11.25 = 			33.75 mol/s		0.3453

nH2O 		2*11.25 – 4.5 + 0 = 		18 mol/s		0.1841

nH2 		 3*4.5 = 			13.5 mol/s		0.1381

nCO 		 				0 mol/s		0

Totalt: 						97.75 mol/s		1.0

(c) Energibalanse for reaktoren er Hut – Hinn = Q. For å evaluere Hut og Hinn brukes ideell gass-data fra SI Chemical Data

dHf(298)	dGf(298)	Cp

kJ/mol		kJ/mol		J/mol,K

CH3OH	-201		-163		44

CO2		-394		-394		37

CH3COOH	-433		-375		67

H2O (g)	-242		-229		34

H2		0		0		29

CO		-111		-137		29

Entalpistrøm for komponent i ved temperatur T: Hi = ni*(dHfi + Cpi*(T-298)) [J/s]

Får da:

Entalpi (absolutt) føde: Hinn = 50 * (-201e3 + 44*25) + 50 * (-394e3+37*25) = -29.649 MW

Entalpi (absolutt) produkt:

Hut = 0.5*(-201e3 + 44*175) + 32*(-394e3+37*175) + 33.75*(-433e3+67*175) +18*(-242e3+34*175) +13.5*(0+29*175) = -30.896 MW

Tilført reaktor Q = Hut – Hinn = -30.896 + 29.446 = -1.25 MW (negativt tall, dvs. kjøling)

Kommentar: Samme svar fås ved å bruke den alternative metoden med å direkte evaluere entalpiendringer for tenkte delprosesser (”metode 2”). For eksempel: (i) Ta føde fra Tinn=50C til 25C, (ii) Reagere ved 25 C (NB. to reaksjoner), (iii) Ta produkt fra 25C til Tut=200C.

(d)

(i) Reaksjon 2  : CH3OH + H2O = CO2 + 3 H2; 	K2(200C) = 7.1 e3

p = totaltrykk

pi = xi*P = totaltrykk [bar]

Likevekt:

pCO2*pH2^3/(pCh3OH*PH2O) = K2

xCO2*xH2^3/(xCh3OH*xH2O) * p^2 = K2

p = sqrt(7.1e3 * 0.0051*0.1841/(0.3274*(0.1381^3))) = 87.9 bar

(ii) Hovedreaksjonen 1: 4 CH3OH + 2 CO2 = 3 CH3COOH  + 2 H2O

Sjekk likevekten:

Q = pCH3COOH^3* pH2O^2/(pCH3OH^4*pCO2^2) =

Q =   0.3453^3*0.1841^2/(0.0051^4*0.3274^2*87.9) =  2.19e5 (mindre enn K1=5e12, dvs. OK)

Svar: Ja (på riktig side av likevekt)

(iii) Shiftreaksjonen CO2 + H2 = CO + H2O:

dH(298) = -111 - 242 + 394 + 0 = 41 kJ/mol

dG(298) = -137 – 229 + 394 + 0 =  28 kJ/mol

dcp(298) = 29 + 34 – 37 – 29 = -3 J/K mol (liten, så vi regner dH konstant)

K(298) = e^-dg/RT = exp(-28e3/(8.31*298)) = 1.23 e-5

Van’t Hoff: K(T) = K(298) * exp (-dh/R (1/T – 1/298) = 1.23e-5*exp (-41e3/8.31* (1/473-1/298))

Gir K3(200C) = 0.0056

Hvis vi antar likevekt og neglisjerer endringer for de andre komponentene kan vi beregne molfraksjon CO2:

xCO*XH2O / (xCO2*xH2) = K3 = 0.0056

som gir xCO = 0.0056*0.3274*0.1381/0.1841 = 0.0014, dvs. 0.14% CO.

Dette er neglisjerbart, dvs, Svar: Ja.(det er rimelig å neglisjere dannelsen av CO)

(e) Det er c=6 komponenter og a=3 uavhengige atombalanser (C,H,O). Det er da r = c-a = 3 uavhengige reaksjoner, dvs. det finnes ikke fler enn de vi har satt opp.  Svar: nei.

Noen alternative reaksjoner som kunne ha vært benyttet i stedet:

2 CH3OH = CH3COOH + 2 H2

2 CO + 2 H2 = CH3COOH

2 CO2 + 4 H2 = CH3COOH + 2 H2O

CH3OH = CO + 2 H2

Kommentar: Likevekts-sammensetning.

La oss beregne likevekts-sammensetningen i blandingen når det antas ideell gass (som er en ganske grov forenkling ved dette høye trykket). Likevekten finnes ved å variere sammensetningen (f.eks. ved å variere de tre reaksjonsomfangene) inntil vi har likevekt i de tre reaksjonene. Dette er ekvilvalent med å mimimalisere Gibbs energi for blandingen under bibetingelsen om at støkiometrien er oppfylt. Det siste er enklere numerisk, og vi bruker her Matlab-programmet mingibb skrevet at Førsteamanuensis Tore Haug-Warberg.

Programmet trenger følgende input:

gf (kalt m0 i programmet): Gibbs energi for hver komponent ved T og 1 bar [J/mol]

A: atom-matrise som beskriver støkiometrien

n0: fødesammensetning [mol]

T: temperatur [K]

p: trykk [N/m2]

Output’en er likevekts-sammensetningen n.

Bruk av programmet for vårt eksempel:

% Komponenter: CH3COOH, CH3OH, CO, CO2, H2O, H2

% Føde er 50% eddiksyre og 50% vann

gf0 = [-375 -163 -137 -394 -229 0]'*1.e3; % Gf for komponentene ved 298K

hf0 = [-433 -201 -111 -394 -242 0]'*1.e3; % Hf for komponentene ved 298K

cp0 = [67 44 29 37 34 29]';

sf0 = -(gf0-hf0)/298.15; % Sf for komponentene

T = 200+273.15; % temperatur

hf = hf0 + cp0*(T-298.15);  % antar her konstant cp

sf = sf0 + cp0*log(T/298.15);

gf  = hf-T*sf %

A  = [2 1 1 1 0 0; 4 4 0 0 2 2; 2 1 1 2 1 0]; % atommatriser for C, H, O

n0 = [0 50 0 50 0 0]'; % føde

p = 100e5;  % p=100 bar

n=mingibb(n0,T,p,gf,A)

Løsningen blir:

n =

36.6734	eddiksyre

0.0087		metanol

0.0203		CO

26.6242	CO2

23.3758	H2O

3.2599		H2

Vi ser at det ved likevekt dannes mindre H2 enn det vi har regnet med. Metanol omsettes nesten fullstendig og dannelse av CO kan neglisjeres. Dette er ved 200C og 100 bar, men mengden H2 og CO øker raskt hvis vi øker temperaturen. F.eks. ved 250C/100 bar er likevektssammenstningen

n =   35.6498    0.0249    0.1391   28.5363   21.4637    7.1868

og ved 300C/100 bar:

n =   33.9170    0.0550    0.7382   31.3729   18.6271   13.4290

Her er forresten koden til mingibb-programmet til Tore Haug-Warberg

% mingibb: Equilibrium calculation at given temperature, pressure and total

% composition in ideal mixture phases. The syntax is

% n = minGibb(n0,t,p,m0,A) where:

%

%         n0 = initial mole number vector [mol]

%         t  = temperature [K]

%         p  = pressure [Pa]

%         m0 = standard chemical potential (ideal gas at T)

%         A  = formula matrix (atoms x substances)

%         n  = equilibrium mole number vector [mol]

%

%Copyright Tore Haug-Warberg 2003 (course TMT4140, NTNU)

%

function[n] = minGibb(n0,t,p,m0,A)

%

%Parameters and physical quantities

r       = 8.3143;                      % universal gas constant

p0      = 1e5;                         % standard state pressure

tol     = 1e-6;                         % convergence tolerance

maxiter = 100;                     % maximum number of iterations

maxstep = 0.9;                     % maximum relative step length

epx     = 1e-6;                      % arbitrarily small mole fraction

[nc,ns] = size(A);                % number of atoms and substance

%

%Initialization

n       = n0;

i       = find(n==0);

n(i)    = zeros(length(i),1) + sum(n)*epx;

e       = ones(ns,1);

%

%Equilibrium calculation

for iter=1:maxiter

m    = m0 + r*t*log(p/p0*n/sum(n));

D    = diag(n)/(r*t);

lhs  = [A*D*A', A*n; (A*n)', 0];

rhs  = [A*D*m-A*(n-n0); n'*m];

x    = inv(lhs)*rhs;

dn   =-D*(m-A'*x(1:nc)) + n*x(nc+1);

step =-maxstep/min([-maxstep,min(dn./n)]);

n    = n + step*dn;

if max(abs(dn./n))<tol; return; end

end

%

%Not converged

n = NaN*n; return

Oppgave 3/Oppgåve 3  (20%).

(a) Rask analyse

Føde: Kjenner alt (OK)

Reaktor: 1 uavhengig reaksjon, dvs. trenger 1 opplysning og vi har gitt omsetningsgrad (OK)

Separator: Vi trenger nc=3 opplysninger. Har gitt 4 uavhengige opplysinger om sammensetning av produkter (OK, dvs. vi har faktisk en ekstra opplysning). (Kommentar: Gitt sammensetning av en strøm tilsvarer nc-1=2 uavhengige opplysinger).

Splitter: Har ikke gitt splittfraksjon, men har jo en ekstra opplysing fra separatoren (OK).

Konklusjon: OK

(b) Massebalanser:

1. Blandepunkt: 3 balanser

N2 = N1 + N6 (for hver komponent)

2. Reaktor (x=reaksjonsomfang): 3 balanser

N3A = N2A – x

N3B = N2B + x

N3N = N2N

3. Separator: 3 balanser

N3 = N4 + N5 (for hver komponent)

4. Spilitter: 3 balanser

N5 = N6+N7 (for hver komponent)

Videre har vi tre ligninger for splitteren:

N7 = f* N5	for hver komponent

Med gitt føde har vi 20 ukjente:  6*3=18 ukjente strømmengder + x + f

Vi har 5*3=15 ligninger og 5 øvrige opplysinger:

1 opplysing omsetningsgrad reaktor

2 opplysinger for strøm 2 (sammensetning)

2 opplysninger for strøm 7 (sammensetning)

Systemet er løsbart (forutsatt at opplysningene er uavhengige – noe de synes å være)

(c)  Ligningssystemet løses enklest ved å starte med en inertbalanse  over hele prosessen. Vi får:

n7N = n1N - n4N = 3 - 0 = 3 mol/s (inert i strøm 7)

Kan da beregne resten av strøm 7

n7=3/0.5 = 6 mol/s

n7A = 0.45*6 = 2.7 mol/s, n7B = 0.3 mol/s.

Totalbalanse (kan brukes siden antall mol ikke endres ved reaksjonen) gir da:

N4 = n1 – n7 = 100 – 6 = 94 mol/s

Som gir

n4A = 94* 0.02 = 1.88 mol/s

Mengde omsatt i reaktoren er da X=N1A – n4a – n7A = 97 – 1.88 – 2.7 = 92.42 mol/s, og siden det er gitt at 50% av A omsettes pr. gjennomløp, må vi ha at

N3A = 92.42 mol/s

Balansen over separatoren gir da

n5A = 92.42-1.88= 90.54 mol/s

og splittfaktoren i splitteren blir

f = n7A / n5A = 2.7/90.54 = 0.0298211

Resten av tabellen fylles nå enkelt ut.

|  | Strøm 1 | Strøm 2 | Strøm 3 | Strøm 4 | Strøm 5 | Strøm 6 | Strøm 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 97 | 184.84 | 92.42 | 1.88 | 90.54 | 87.84 | 2.7 |
| B | 0 | 9.76 | 102.18 | 92.12 | 10.06 | 9.76 | 0.3 |
| N | 3 | 100.6 | 100.6 | 0 | 100.6 | 97.6 | 3 |
| Totalt | 100 | 295.2 | 295.2 | 94 | 201.2 | 195.2 | 6 |

Oppgave 4/Oppgåve 4  (15%)

Se pH-diagram for CO2. Ligner mye på des. 2003 (og øvinger)

Oppgave 5/Oppgåve 5  (15%)

- Minimum arbeid for å lage LNG.

Tilstand 1: Gass ved 283 K/1 bar

Tilstand 2: Væske ved  111K/1 bar

Gå fra tilstand 1 til tilstand 2:

- Kondensere ved 283K

- Kjøle væske fra 283K til 111K (men mangler data for varmekapasitet væske…)

Alternativ prosess for å gå fra tilstand 1 til tilstand 2:

- Kjøle 1 mol gass fra 283K (10C) til 111K (–162) C,  dH = Cpg * (111-283) = 36*-172 = -6192 J, dS = Cpg ln (111/283) = -33.7 J/K

- Kondensere 1 mol ved 111K, dH = -dHvap = -8000 J, dS = -dHvap/Tvap = -72.1 J/K

Totalt. dH = -14192 J, dS = - 105.8 J

Min arbeid: Wid= ∆H - T0 ∆S = -14192 + 298*105.8 = 17336 J/mol  dvs. Wid = 1084 kJ/kg metan.

(b) Minimum arbeid for å separere luft til bruk i gasskraftverk

Reaksjonsligningen er

CH4 + 2 O2 = CO2 + 2 H2O

dvs. vi trenger 2 mol oksygen pr. mol metan. 1 kg metan = 1kg/(16e-3 kg/mol) = 62.5 mol, dvs.

vi trenger 125 mol O2 og 500 mol N2.

Separasjon er det motsatte av blanding. Entropiendringen for separasjon av 625 mol luft er da:

∆S = R Σi ni ln xi = 8.31 (125 ln 0.2 + 500 ln 0.8) J/K = - 2599 J/K

Minimum arbeid for separasjon av 625 mol luft:

Wsid = ∆H - T0 ∆S  = - T0 ∆S	=2599 * 298 J = 774491 J = 774.5 kJ

Konklusjon: Minimum separasjonsarbeid for å lage rent oksygen er 774.5 J /kg metan (dette er ikke avskrekkende, så nå trenger vi bare en effektiv membran).