Data og formler til bruk under eksamen :

- Gasskonstanten R = 8.314 J/mol,K

- Van der Waals tilstandsligning:	p=nRTV−nb−anV2

- For ideelle gassblandinger gjelder

H(T,p,ni) = H*(T0,p0,ni)  +

S(T,p,ni) = S*(T0,p0,ni)  +    - n R ln p/p0 - Σ i  R ni ln xi

der Cp[J/mol]  er blandingens varmekapasitet gitt ved

Cp =  Σ i  ni Cp,m(i)

H* og S* er entalpien for de rene komponenter ved T0 og p0. Vanligvis velges elementene ved T0=298 K og p0=1 bar som referansetilstand og vi har

H*(T0,p0,ni)  = Σ i ni Δf Hm0 (i,298)

S*(T0,p0,ni)  =  Σ i ni Δf Sm0 (i,298)

Samme formlene gjelder for ideelle væskeblandinger, bortsett fra at bidraget fra trykket på entropien neglisjeres (dvs. vi tar ikke med leddet  -n R ln p/p0)

- For kontinuerlige prosesser er akselarbeidet ved reversible trykkendringer generelt gitt ved WS=p1p2VdP  [J]  eller på massebasis wS=p1p2dpρ  [J/kg] . For isoterm reversibel kompresjon/ekspansjon av 1 mol ideell gass (V = p/RT) er da

WS=RTlnp2p1	 [J/mol]

- Reversibel adiabatisk (isentropisk) prosess for ideell gass med konstant γ=Cp/CV: pVg=konst.

som er ekvivalent med:

T2T1=p2p1γ−1γ=p2p1RCp

Akselarbeidet for en reversibel adiabatisk (=isentropisk) ekspansjon kan da finnes fra energibalansen

WS = n Cp (T2 – T1)

- Logaritmisk midlere temperaturdifferens er:	DTlm=DT1−DT2lnDT1DT2

- Følgende uttrykk kan brukes for å bestemme DrGO−(T)og K(T) fra data ved

298 K når varmekapasitetene antas konstant:

ΔrHO−(T)=ΔrHO−(298)+ΔrcPO−⋅(T−298)ΔrSO−(T)=ΔrSO−(298)+ΔrcPO−⋅lnT298ΔrGO−(T)=ΔrHO−(T)−TΔrSO−(T)K(T)=e−ΔrGO−(T)RT

- Carnot-virkningsgraden er  1 - TC/TH