”Ordinær” prosessteknikk-forelesning nr. 1 (11.09.2001)

- Informasjon om prosjekt og ekskursjon

2. Innledningsforlesning om Notasjon, begreper og tall (kapittel 1)

Hva skal du lære?

Jeg ønsker å gi en oversikt over kapitlet.

Formålet er å finne ut hva du må lese nærmere på.

NB. Dette kapitlet vil være meget nyttig senere i livet (karrieren)!

Gå igjennom side for side: det du ikke kan må du lese selv.

Merk spesielt:  Overtrykk (eks. baro eller barg): brukes mye av maskiningeniører

##### Forelesning 2-3 (12.09.2001)

# Balanseprinsippet

Hva skal du lære?

Systematisk bruk av balanseprinsippet

Hvorfor lære dette?

Prosessingeniørens viktigste redskap!!

Dere kjenner dette fra før, men dere har tidligere anvendt intuisjon.

Nå: Systematisk!!

# Teori

DEFINER KONTROLLVOLUM (tegn opp grenseflate)

DEFINER TIDSPERIODE

For en ”balanserbar” størrelse gjelder da  balanseligningen:

## Endring beholdning   =   Inn      -         Ut      +   Dannet   - Tapt

(akkumulert)                   (gj. grenseflate)

Eksempler på balanserbare størrelser:

Eksempler på ikke-balanserbare størrelser:

Eksempel på balanse (bank-konto):

### LEDDET  Inn – Ut

To bidrag:

Inn – Ut:   med massestrømmer (”i rør”)

Inn -  Ut:   gjennom vegg (varme, arbeid)

### KONSERVERTE STØRRELSER

For disse er Dannet=0 og Tapt=0 (innenfor systemets grenseflate)

Eksempler på konserverte størrelser:

Eksempler på balanserbare, men ikke-konserverte størrelser:

Ligninger

B = beholdning av størrelsen vi balanserer

Balanseligningen over et gitt tidsrom (brukes særlig for satsvis prosess):

Balanseligningen pr. tidsenhet (brukes særlig for kontinuerlig prosess):

Eksempel. Massebalanse badekar (Beholning B = m):

#### Meget viktig spesialtilfelle: Massebalanse uten akkumulering

## Satsvis prosess:

Kontinuerlig prosess:

Kombineres i ligningen:   minn = mut [kg; kg/s]

Eksempel blanding satsvis prosess:

Liten brusfabrikk.

Blander: vann + sukkerlake (60% sukker, 40% vann)  for å lage 160 kg produkt med sukkerinnhold 22.5 vekt-%

(I tillegg blander vi senere inn 0.5 kg CO2 + 0.1 kg lurium-mix, men det er i neste prosesstrinn)

Oppgave: Hvor mange massebalanser (ligninger) kan du sette opp?

Hvor mange ukjente har du?

## Hvor mange uavhengige ligninger har du?

## Beregn fødemengdene.

Hva er døgnproduksjonen (antar 1 h pr. sats inkl. tapping, og 7 h/d)?

Hva er årsproduksjonen (antar 230 d/y)?

NB. Jobb systematisk: Lag flytskjema, skriv på kontrollvolum, oppsummer strømdata, og formuler massebalanser!

Eksempel blanding kontinuerlig prosess:

Stor brusfabrikk.

Kontinuerlig prosess med 2 fødestrømmer.

1 kg/s vann + 0.6 kg/s sukkerlake (60% sukker, 40% vann)

## Oppgave: Beregn mengde og sammensetning av produktet

Hva er døgnproduksjonen?

Hva er årsproduksjonen (regner 8000 h/år)?

Eksempel prosess med reaksjon.

Del 1 (uten resirkulasjon)

strøm 5

Gitt prosess med reaktor og separator.

kun A og N

Separator

strøm 1

A + N

Reaktor

A -> B

strøm 3

strøm 4

ren B

- Reaksjon A -> B skjer kun i reaktoren (katalysert)

- Føden inneholder også inerten N (f.eks. A=n-butan, B=i-butan, N=propan).

Data:

Føde (strøm 1): A(97%), B(0%), N(3%), 100 mol/s

Reaktor (produkt 3):   A->B: Likevektsbegrenset K = [B]/[A] = nB3/nA3 = 0.3911

Separator (med produkt 4 og ”tap” 5): Ideell, dvs. all B i strøm 4, ingen B i strøm 5.

Oppgave: Sett opp massebalansene. Hva er tapet av A (mol/s)?

Massebalanser reaktor: (x=reaksjonsomfang)

nA3 = nA1 - x = 97 - x

nB3 = nA2 + x = x

nI3 = nI1 = 3

Videre er nB3/nA3 = 0.3911.

Kombinerer: x = 0.3911 * 97/ (1+0.3911) = 27.27 [mol/s],

nA3 = 69.73,     nB3 = 27.27,     nI3 =  3

Separator:    strøm 4: nB4 = nB3 = 27.27 (de andre 0)

strøm 5: nA5 = nA3 = 69.73,   nB5   = 0,     nI5 = nI3 = 3

Konklusjon: Tapet av A (strøm 5) er 69.73 mol/s

Del 2. Lag en ny prosess (men med de samme data for reaktor og separator)  slik at tapet  av A kun er 9 mol/s.

NB. Har laget tex-fil (se stor.tex)

Løsning: Introduserer resirkulasjon, dvs. splitter strøm 5 og sender sender strøm 6 tilbake til reaktoren. NB! pga inert må vi ha en viss avtapp (strøm 7) ellers vil inert akkumuleres i systemet (Regel: Alle komponenter må ga en vei ut!).

La oss fylle ut massebalansen

str.1	str.2	str.3	str.4	  str.5	   str.6	   str.7

A   	97 	 313 	225 	0 	225	 216	  9

B   	0  	 0 	  88 	88 	 0 	  0 	  0

N   	3   	75  	 75  	0   	75  	 72  	  3

Tot 	100 	388 	388 	88  	300 	288 	12

Løsningsprosedyre:

1. Strøm 1 (frisk føde) er gitt

2. Strøm 7 (avtapp) kan settes opp direkte: 9 mol/s A og 3 mol/s N (totalbalanse N)

3. Strøm 4 (produkt) likeså. totalbal A: 97-9=88 mol A omsatt = B i strøm 4

4. .... som er lik Mengde B i strøm 3 = nB3

5. Fra likevekten er A i strøm 3: NA3= 88/0.3911 = 225

6.    .... som er lik A i strøm 5

7. Sammensetningen av strøm 5 = strøm 7, dvs. nN5/nA5 = nN7/nA7 , gir nN5=72

8. Kan nå beregne strøm 6 (= 5 - 7).

9. og så strøm 2 (=1 +6)

10. og kan så til slutt finne inertmengden ut av reaktoren (nN3)

Merk at mengden resirkulert er  2.88 x frisk føde!!

Mer eksakt (og generelt)

Ligningene er:

Blandepunkt (3 massebalanser):

nA2 = nA1 + nA6

nB2 = nB1 + nB6

nI2 = nI1 + nI6

Reaktor (3 massebalanser + 1 gitt likevekt):

nA3 = nA2 - x

nB3 = nB2 + x

nI3 = nI2 = 3

nB3/nA3 = 0.3911

Separator:

Prod.1: nA4 = NA3,

nB4 = 0,

nI4 = 0

Prod.2: nA5 = 0  ,

nB5 = nB3,

Splitter (3 gitte splittfrak. + 3 massebal.):

nA7 = f*nA5

nB7 = f*nB5

nI7 = f*nI5

nA6 = nA5 - nA7

nB6 = nB5 - nB7

nI6 = nI5 - nI7

Totalt er dette 19 ligninger.

Her er strøm 1 gitt, dvs. det er 6 ukjente strømmer + f + x, dvs.

6*3+2=20 ukjente.

Dvs. må spesifisere en opplysning, f.eks. f=1 (del 1)  eller nA7 = 9 mol/s (del 2).

- Prøv selv: Hva blir resirkulasjonen (strøm 6) om tapet av A kun er 1 mol/s.

Svar:resirk =  977.84 mol/s

- Prøv selv: Føden (100 mol/s) har ingen inert og ønsker 0 tap.

(svar: resirk = 255.7 mol A)

Oppsummering resirkulasjon

- Brukes for å bedre økonomien og redusere utslipp

- Tar tid for å bygge seg opp til stajonære forhold slik vi har antatt her

- Men: ALLE komponenter må ha en vei ut – ellers vil mengden bygge seg opp mot uendelig

OPPSUMMERING: Prosedyre for utledning av balanseligninger.

Tabell 2.1

### Løsbarhet og antall frihetsgarder

(kap. 2.6)

##### Er  problemet løsbart, dvs. har vi nok opplysninger?

2.6.1 Ligningstellingsmetoden:

Skriv ned alle ligninger:

Antall frihetsgrader (nDOF) = Antall ukjente – Antall uavh. ligninger

nDOF = 0: Like mange ukjente som ligninger: Problemet løsbart

nDOF > 0: Mangler opplysninger

nDOF < 0: Overspesifisert / for mange ligninger (ingen løsning)

(Men kanskje ligningene ikke er uavhengige! Husk f.eks.

at totalbalansen er summen av komponentbalansene)

Lett å gjøre feil, så istedet bør man først bruke:

2.6.2 ”Rask analyse”-metoden

Bruker prosessinnsikt, se Tabell 2.2

##### Eksempel

##### Kap.3.

# Massebalansen med kjemisk reaksjon

Overordnet beskrivelse av reaksjoner

- Støkiometrisk koeffisient

- Begrensende reaktant

- Omsetningsgrad, X

- Reaksjonsomfang, 

- Selektivitet, 

- Utbytte, Y

- Antall uavhengige reaksjoner

###### Bruk reaksjonsomfang  (xi,ksi) som intern variabel i massebalansene

Eksempel

En reaktor tilføres 1 mol CH3OH og 0.7 mol O2.

0.75 mol metanol omsettes til ønsket produkt (formaldehyd),

(1)	CH3OH + 1/2 O2 = HCHO + H2O

mens 0.2 mol metanol forbrennes ved en uønsket bireaksjon,

(2)	CH3OH + 3/2 O2 = CO2 + 2 H2O

- Bestem begrensende reaktant og omsetningsgrad for denne.

- Beregn reaksjonsomfang for reaksjonene og produktfordeling.

- Bestem selektivitet for metanol til formaldehyd og utbytte.

- Sjekk til slutt at    Y =  X

Uavhengige reaksjoner

NB. Atombalansene er tatt med når vi balanserer ligningene

Oppsummering kap. 3

eks. : Reaktoren tilføres 1.8 mol H2. Av dette omsettes 0.9 mol til ammoniakk (ønsket) og 0.05 mol til metan (uønsket)

- Støkiometrisk koeffisient, 

N2 + 3 H2 = 2 NH3		H2 = -3

- Begrensende reaktant

- Reaksjonsomfang (for reaksjon),

 = ”antall mol omsatt ved den gitte reaksjonen” =  (mol dannet) / (støk.koeff.)

Med reaksjonsligning N2 + 3 H2 = 2 NH3 :   	           = (-0.9 mol)/-3 = 0.3 mol

Med reaksjonsligning (1/2) N2 + (3/2) H2 = NH3 :    = (-0.9 mol)/-1.5 = 0.6 mol

##### Bruk reaksjonsomfang  (xi,ksi) som intern variabel i massebalansene:

##### nA = nA0 +  Ai  i

= 1.8 mol + (-3) 0.3 mol = 0.9 mol

- Omsetningsgrad (for reaktant),

X = (omsatt totalt) / tilført  = 0.95 mol / 1.8 mol = 0.528

- Selektivitet,

 = (omsatt til ønsket) / (omsatt totalt) = 0.9 mol / 0.95 mol = 0.947

- Utbytte,

Y = (omsatt til ønsket) / tilført = 0.9 mol / 1.8 mol = 0.5

(Merk at Y =   X = 0.947  0.528 = 0.500)

- Bruk bare reaksjonsomfang for uavhengige reaksjoner!

r = cr - a

Kap. 4  (reaksjonsteknikk – hvor stor er reaktoren?): Kommer tilbake til