”Ordinær” prosessteknikk-forelesning nr. 1 (09sep2002)

Informasjon om prosjekt og ekskursjon

Lister heng nå på kuben

Notasjon, begreper og tall (kapittel 1)

Jeg ønsker å gi en oversikt over kapitlet.

Formålet er å finne ut hva du må lese nærmere på.

NB. Dette kapitlet vil være meget nyttig senere i livet (karrieren)!

Gå igjennom side for side: det du ikke kan må du lese selv.

Merk spesielt:

- Overtrykk (eks. baro eller barg): brukes mye av maskiningeniører

- s.16: Sm3 gitt her ved 60F(15.56C)/1atm er de amerikanske. I Nordsjøen brukes 15C/1atm! Dette har noe å si

1 Sm3 (US) = 42.211 mol

1 Sm3 (Nordsjøen) = 42.292 mol

Bevis: Vm=RT/p =8.3145*(273.15+15)/1.01325e5 = 23.645e-3 m3/mol = 1/(42.292 mol/m3)

- Typisk pris energi (el, gass, olje): 0.25 NOK/kWh = 0.07 NOK/MJ = 1c(US)/MJ = 10 USD/GJ (alt for billig….)

1kWh = 1000 J/s * 3600s = 3.6 MJ

# Balanseprinsippet (kap. 2)

Hva skal du lære?

Systematisk bruk av balanseprinsippet

Hvorfor lære dette?

Prosessingeniørens viktigste redskap!!

Dere kjenner dette fra før, men dere har tidligere anvendt intuisjon.

Nå: Systematisk!!

# Teori

Definer KONTROLLVOLUM (tegn opp grenseflate)

Betrakt TIDSPERIODE, Δt = tf – t0

For en ”balanserbar” størrelse over tidsperioden Δt gjelder da  balanseligningen:

## Endring beholdning   =   Inn      -         Ut      +   Dannet   - Tapt

(akkumulert)                   (gj. grenseflate)

Eksempler på balanserbare størrelser: Befolkning, masse, energi, mol, penger, ….

Eksempler på ikke-balanserbare størrelser:  konsentrasjon, volum (tenk gass: 1 m3 v/ 1 bar + 1 m3 v/ 10 bar = ??)

Eksempel på balanse (bank-konto). Tidsperiode= år 2002

Endr. Beholdning = Inn 2002 – Ut 2002 + renter 2001 – gebyrer 2002

(Pr. 31/12 – pr. 1/1)

### LEDDET  Inn – Ut

To bidrag i ”våre systemer”:

Inn – Ut:   med massestrømmer (”i rør”) . TEGNING

Inn -  Ut:   gjennom vegg (for eksempel varme Q).

### Spesialtilfelle: KONSERVERTE STØRRELSER

For disse er Dannet=0 og Tapt=0 (innenfor systemets grenseflate)

Eksempler på konserverte størrelser: energi (E), mass (m), bevegelesmengde (m*v)

Eksempler på balanserbare, men ikke-konserverte størrelser: mol A, befolkning,

Ligninger

B = beholdning av størrelsen vi balanserer [kg, mol, J, etc.]

Balanseligningen over et gitt tidsrom ∆t (brukes særlig for satsvis prosess):

TEGNING

(1)	∆B = Binn –But + Bdannet – Btap

der

∆B = B(tf) – B(t0)

Binn = tilført i løpet av perioden Δt = tf-t0, etc.

Balanseligningen pr. tidsenhet (brukes særlig for kontinuerlig prosess):

(2)	dB/dt = Bpinn – Bput + Bpdannet – Bptap		[kg/s, mol/s, J/s, etc.]

NB! Bp betyr B med prikk over!

Bevis av (2). Se på periode ∆t. Fra (1):

∆B = Binn 		 – But  		+ Bdannet		 – Btap

= Bpinn * ∆t 	– Bput * ∆t 	+ Bpdannet * ∆t 	– Bptap * ∆t  [pr. s]

Deler over med ∆t og lar ∆t → 0.

lim  ∆t → 0 (∆B/∆t) = dB/dt = Bpinn – Bput + Bpdannet – Bptap  (QED)

Eksempel. Massebalanse badekar

m

mput

mpinn

Beholdning B = m [kg vann]

Inn masse: mpinn [kg/s]

Ut masse: mput [kg/s]

Massebalanse: dm/dt = mpinn – mput [kg/s]

## Kunstig nyre (dialyse):  Masseoverføring gjennom membran

(eksamen juli 2002).

Dialysevæske, qD, cD=0

MOTSTRØM

Blod, qB, cB

qB, cB,mem = 0

qD, cD,mem

urinstoff

Semipermeabel membran.

Data:

qB = 0.3 l blod/min, cB(t=0) = 50 mmol/l urinstoff (ved start)

qD = 0.5 l/min, cD = 0 (dialysevæske er urinfri)

V=50l blod

Anta:

- ”Perfekt membran” som gir cBmem = 0 (OK hvis motstrøm + stort membranareal A + qD>qB)

- Urinstoffet fordeler seg i all kroppsvæsken (og V=50l = konstant).

Oppgave: Bestem konsentrasjonen av urin i pasienten etter at han har vært tilkoblet i 4 timer, cB(t=240min) = ?

NB. Bruker konsekvent min som tidsenhet her!

Kommentar: Urin overføres gjennom membranen ifølge Ficks lov: 	F = k A Δc

F [mol/min]  - mengde urinstoff overført,

k [m/min]  - masseoverføringskoeffisienten (eller permeabiliteten)

A [m2] - membranens areal,

Δc = cB – cD [mol/m3]  -  ”midlere” konsentrasjonsforskjell over membranen.

Massebalanse pasient (”dynamisk”).

B = n  [mol urin]

Molbalanse urin rundt pasienten:

dn/dT = npinn – nput + npdannet – nptap  [mol urin/s]

Her er

n  = V * cB  	(”cB = konsentrasjon inni kroppen”)

nput = qB * cB (mengde urin som forlater kroppen, mol/s)

npinn = qB * cBmem = 0 (0 urin i retur fra membranen)

Antar: Ingen dannelse av urinstoff underveis (npdannet=0, nptap=0)

Med antagelse om konstant V:

V dcB/dt = - qB cB

Separasjon av variable gir

dcB / cB = - (qB/V) dt

Gitt:  Differensialligningen dx(t)/dt = a x(t) har løsning x(t) = x(0) exp(at).

Dvs. får

cB (t) = cB0  exp(-qB t / V)

Med de gitte data har: qB t / V = 0.3 l/min * 240 min / 50 l = 72 l / 50l  = 1.44 (antall ganger blodet er renset). exp(-1.44) = 0.237

cB (240min) = 0.237 cB0 = 0.237 * 50 = 11.8 mmol/l

Dvs. i løpet av 4 timer er mengde urin i blodet redusert til 23.7% av opprinnelig verdi.

NB. I denne oppgaven variererte beholdningen av urin med tiden.

Men i det videre vil vi stort se på det meget viktige tilfellet med konstant beholdning (eks: vanlig nyre som fortløpende fjerner dannet urinstoff og holder konstant konsentrasjon)

#### Meget viktig spesialtilfelle: Ingen akkumulering (konstant beholdning)

dB=0

## Satsvis prosess:

Figur:

t=0: tom		t>0			t=tf: tom

B=0			ting skjer		B=0

(beholdning=0)

Over hele tidsperioden; ∆B=0-0=0 (ingen akkumulering)

0 = Binn – But + Bdannet – Btap

For masse: Masse er konservert (dannet=0 og tap=0)

0 = minn – mut

minn = mut [kg]

Kontinuerlig prosess:

Figur av tank.

ANTAR: Ingen endring med tid (stasjonære forhold) => dB/dt=0, dvs. ingen akkumulering

MEGET VIKTIG ANTAGELSE!!!!

0 = Bpinn – Bput + Bpdannet – Bptap  [pr.s]

Eksempel:

- Vanlig nyre som forløpende fjerner dannet urin

- Massebalanse for selve membranen

Flere eksempler: Se resten av faget....

Brukes ved masse- og energibalanser for de fleste kontinuerlige prosessanlegg (prosjekt)!

For masse: Stasjonær massebalanse

0 = mpinn – mput

dvs. mpinn = mput [kg/s]

Konklusjon massebalanse uten ingen akkumulering (bade satsvis og kontinuerlig):

minn = mut [kg; kg/s]

(”balanse mellom inn- og utstrømmer”)

Formulere balanser

NB. Jobb systematisk!

1. Få oversikt over problemet. Tegn flytskjema.

2. Oppsummer strømdata - enten i en tabell eller direkte på flytskjemaet.

Strømdata1 = [(Total)mengde [kg eller mol] (1 stk.);

Sammensetning [masse- eller molfraksjoner] (c-1 stk.uavhengige);

Eller

Strømdata2 = [komponentmengde [kg eller mol]  (c stk.uavhengige)]

(i tilegg inngår T og p i strømdata)

3. Definer kontrollvolum:

Ett for hver prosessenhet (tank, reaktor, separator, varmeveksler, etc.)

(NB. Balansen rundt hele prosessen er summen av balansene for enhetene)

4. Sett opp balansene for hvert kontrollvolum:

Kan sette opp 1 massebalanse for hver komponent

(total massebalanse er summen av komponentbalansene)

+ 1 energibalanse

5.Løs ligningene.

Analyse:

nukjente = nuavh.ligninger : Løsbart

nukjente > nuavh.ligninger: Uendelig mange løsninger (glemt en ligning?)

nukjente < nuavh.ligninger: Ikke løsbart (er ligningene virkelig uavhengige?)

Eksempel blanding satsvis prosess: Liten brusfabrikk.

Blander: vann + sukkerlake (60% sukker, 40% vann)  for å lage 160 kg produkt med sukkerinnhold 22.5 vekt-%

(I tillegg blander vi senere inn 0.5 kg CO2 + 0.1 kg lurium-mix, men det er i neste prosesstrinn).

Beregn fødemengdene.

## Videre:

Hva er døgnproduksjonen (antar 1 h pr. sats inkl. tapping, og 7 h/d)?

Hva er årsproduksjonen (antar 5-dagers uke med 6 ukers feriestopp, dvs. 230 d/y)?

1. Tegn figur med strømmer som blandes

(blander sammen fra to beholdere opp i en stor).

t=t0: fyller på føde

t=tf: tapper ut produkt

2. Strømdata

Strøm1(vann)	Strøm2(sukkerlake)	Strøm3(produkt)

Masse [kg]		m1		m2			160kg

Sukker [massefrak]	0		0.6			0.225

Vann	[massefrak]	1.0		0.4			0.775

3. Kontrollvolum rundt tanken.

4. Ingen akkumulering, dvs. massebalanser (Inn = ut) gir.

(1)Total: 		m1 + m2 = 160

(2)Sukker:		0 + 0.6 m2 = 0.225*160

(3)Vann:		m1 + 0.4 m2 = 0.775*160

5. Løsning (beregne fødemengdene).

Analyse:

Har 3 ligninger, men kun 2 uavhengige

(siden  (2)+(3)=(1), dvs. summen av komponentbalansene er lik totalbalansen)

Hvor 2 ukjente (m1, m2)

Dvs. læøsbart

(2) gir: m2= 0.225*160/0.6 = 60 kg

(1) gir: m1 = 160 – 60 = 100 kg

## NB! Bruk vannbalanse (3) til å sjekke; 	100 + 0.4*60 = 0.775*160

## 124 kg = 124 kg (OK!)

Døgnproduksjon: 160 kg/sats * 7 satser/d = 1120 kg/d

Årsproduksjon: 1120 kg/d * 230 d/y = 257600 kg/y = 257.6 t/y

Generelt:

HER         500t/y                                5000t/y

------------------|--------------------------------|-------------

satsvis                                   ??                    kontinuerlig

Eksempel blanding kontinuerlig prosess: Stor brusfabrikk.

Kontinuerlig prosess med 2 fødestrømmer.

1 kg/s vann + 0.6 kg/s sukkerlake (60% sukker, 40% vann)

## Oppgave: Beregn mengde og sammensetning av produktet

Hva er døgnproduksjonen?

Hva er årsproduksjonen (regner 8000 h/y)?

1. Flytskjema

(blander sammen to strømmer og lager produkt).

2. Strømdata

Strøm1(vann)	Strøm2(sukkerlake)	Strøm3(produkt)

Masse [kg]		1kg/s		0.6kg/s			m3

Sukker [massefrak]	0		0.6			f3

Vann	[massefrak]	1.0		0.4			1-f3

3. Kontrollvolum rundt tanken.

4. Ingen akkumulering, dvs. massebalanser (Inn = ut) gir.

(1)Total: 		1 + 0.6 = m3

(2)Sukker:		0 + 0.6 * 0.6 = f3*m3

5. Løsning

(1) gir: m3 = 1.6 kg/s

(2) gir: f3 = 0.36/1.6 = 0.225

Døgnproduksjon: 1.6 kg/s * 3600 s/h * 24 h/d = 138240 kg/d = 138.24 t/d

Årsproduksjon: 1.6  kg/s * 3600 s/h * 8000 h/y = 46 080 000 kg/y = 46080 t/y

Uke 5 (16-17/9) i faget prosessteknikk: Resirkulasjon + massebalanser med reaksjon

Har 4 ark som skal deles ut denne uka:

1 side med intro til resirkulasjon (eksempel)

1 tosidig med ligninger til resirk-eksempel (til bruk på Øving 6)

1 side med eksempel massebalanse reaksjons

1 tosidig med oppsummering (tar denne når det passer, dvs. når det er tid)

Skal videre vise på transparent:

Tabell 2.1 og tabell 2.2

Husk også: Bestilling av datarom til øving 6 (torsdag 8-12)

Deles ut

Denne uka:

1. Motivere og forstå resirkulasjon

2. Oppsummere balanseligninger

3. Balanser med kjemisk reaksjon

Eksempel: Prosess med reaksjon.

Del 1 (uten resirkulasjon)

strøm 5

Gitt prosess med reaktor og separator.

kun A og N

Separator

strøm 1

A + N

Reaktor

A -> B

strøm 3

strøm 4

ren B

- Reaksjon A -> B skjer kun i reaktoren (katalysert)

- Føden inneholder også inerten N (f.eks. isomeringsreaksjon der A=n-butan, B=i-butan, N=propan).

- Anta stasjonære forhold (= ingen tidsvariasjon  → konstant beholdning)

Data:

Føde (strøm 1): A(97%), B(0%), N(3%), 100 mol/s

Reaktor (produkt 3):   A->B: Likevektsbegrenset K = [B]/[A] = nB3/nA3 = 0.3911

Separator (med produkt 4 og ”tap” 5): Ideell, dvs. all B i strøm 4, ingen B i strøm 5.

Oppgave: Sett opp massebalansene. Hva er tapet av A (mol/s)?

Løsning

FLYTSKJEMA (foregående side).

- Stasjonær molbalanse:  ”Ut = Inn + (Netto) Dannet”

- Innfører reaksjonsomfanget ξ (”ksi”) [mol/s] = ”Mengde omsatt ved den gitte reaksjonen”

Strømdata (mol/s) (fyller inn etterhvert)

|  | 1 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 97 | 69.73 | 0 | 69.73 |
| B | 0 | 27.27 | 27.27 | 0 |
| N | 3 | 3 | 0 | 3 |
| Tot | 100 | 100 | 27.27 | 72.73 |

Massebalanser reaktor.

3 komponenter -> 3 uavhengige Massebalanser

”ut = inn + netto dannet”

nA3 = nA1 - x = 97 - ξ

nB3 = nA2 + ξ = ξ

nI3 = nI1 = 3

Videre er nB3/nA3 = K = 0.3911 (likevekt)

Kombinerer: nB3/nA3 = ξ/(nA1-ξ) = K; gir ξ = nA1 * K /(1+K) = 97 * 0.3911/ 1.3911 = 27.27 [mol/s],

Dvs. nA3 = 69.73,     nB3 = 27.27,     nI3 =  3

Massebalanser Separator (gitt nA4=0, nA5=0, nI5=0):

nA4 + nA5 = nA3 = 69.73

nB4 + nB5 = nB3 = 27.27

nI4 + nI5 = nI3 = 3

Konklusjon: Tapet av A (strøm 5) er 69.73 mol/s

Del 2. Lag en ny prosess (men med de samme data for reaktor og separator)  slik at tapet  av A kun er 9 mol/s.

Strøm 6 (resirk)			strøm 7 (avtapp)

splitt

Strøm 5

Separator

strøm 1

A + N

strøm 3

(likevekt)

2

Reaktor

A -> B

strøm 4 (produkt)

ren B

Løsning:

Introduserer resirkulasjon, dvs. splitter strøm 5 og sender sender strøm 6 tilbake til reaktoren. NB! pga inert må vi ha en viss avtapp (strøm 7) ellers vil inert (N) akkumuleres i systemet

Regel: Alle komponenter må ha en vei ut !! ( A’s ”vei ut” er å reagere til B).

La oss fylle ut massebalansen

str.1	str.2	str.3	str.4	  str.5	   str.6	   str.7

A   	97 	 313 	225 	0 	225	 216	  9

B   	0  	 0 	  88 	88 	 0 	  0 	  0

N   	3   	75  	 75  	0   	75  	 72  	  3

Tot 	100 	388 	388 	88  	300 	288 	12

Fra        1           9          4,5,2      3          6,7         8             2

Løsningsprosedyre:

1. Strøm 1 (frisk føde) er gitt

2. Strøm 7 (avtapp) kan settes opp direkte: 9 mol/s A (gitt tap) og 3 mol/s N (”total”balanse N)

3. Strøm 4 (produkt) likeså. Fra totalbal A omsettes det  97-9=88 mol A, og fra støkiometrien er dette lik B i strøm 4

4. .... som er lik Mengde B i strøm 3 = nB3

5. Fra likevekten er A i strøm 3: NA3= 88/0.3911 = 225

6.    .... som er lik A i strøm 5

7. Sammensetningen av strøm 5 = strøm 7, dvs. nN5/nA5 = nN7/nA7 , gir nN5=72

8. Kan nå beregne strøm 6 (= 5 - 7).

9. og så strøm 2 (=1 +6)

10. og kan så til slutt finne inertmengden ut av reaktoren (nN3)

Merk at mengden resirkulert er  2.88 x frisk føde!!

Mer eksakt (og generelt): se ligninger eget UTDELT ark som skal brukes på øving 6

Analyse av Ligninger og ukjente (Øving 6):

3 massebalanser blandepunkt

3 massebalanser reaktor

3 massebalanser separator

3 massebalanser splitter

##### 1 gitt likevektskonstant

##### 3 gitte opplysinger separator (ideell splitter)

##### 3 gitte (like) splittfraksjoner f

##### Totalt: 19 ligninger

Ukjente: 6 strømmer med 3 komponenter i hver strøm, dvs. 18 ukjente strømmengder (strøm 1 er gitt).

Videre er reaksjonsomfanget ukjent.

Totalt: 19 ukjente.

Antall frihetsgrader (nDOF) = variable - ligninger = 19-19 = 0

dvs. løsbart

Alternativ ”Rask analyse” (Tabell 2.2):

Fødestrømmer: Kjenner alt (OK)

Reaktor: 1 uavhengig reaksjon og gitt 1 opplysning (likevekt) (OK)

Separator: Vet hvordan alle komponenter splittes (OK)

Splitter: Vet hvordan alle komponenter splittes (OK)

Rask analyse: LØSBART

Løsning for hånd:

Ofte viktig å starte beregningene på rett sted - ved å velge  lur ”basis” – kan etterpå skalere alle strømmer med samme faktor for å få f.eks. gitt fødemengde!

(I eksemplet over var ikke dette noe problem: Valgte 100 mol føde som ”basis”)

- Prøv selv: Hva blir resirkulasjonen (strøm 6) om tapet av A kun er 1 mol/s.

Svar:resirk =  977.84 mol/s

- Prøv selv: Føden (100 mol/s) har ingen inert og ønsker 0 tap.

(svar: resirk = 255.7 mol A)

Oppsummering resirkulasjon

- Brukes for å bedre økonomien og redusere utslipp

- Tar tid for å bygge seg opp til stajonære forhold slik vi har antatt her

- Men: ALLE komponenter må ha en vei ut – ellers vil mengden bygge seg opp mot uendelig

##### KAP.3

Komponent(masse)balanse med kjemisk reaksjon

NB. Bruk mol når vi har reaksjon (og regn evt. om til kg etterpå)

Kontrollvolum rundt reaktor

End. Beholdning A = 	Inn A – Ut A + (Netto) dannet A ved reaksjon   [molA; molA/s]

=0 (antar)		nA0 – nA + GA

- nA = nA0 + Ga  (ut = inn + dannet)

NB. GA kan være negative

Antagelse om konstant beholdning gjelder både for

- satsvis prosess med fullstendig tømming. FIGUR:

  - t0: fyller inn nAo [molA]

  - tf: tapper ut nA [molA]

- kontinuerlig stasjonær prosess. FIGUR:

  - Føde nA0 [molA/s]

  - Produkt nA [molA/s]

EN DEL VIKTIGE BEGREPER

- Støkiometrisk koeffisient, i (”ny”)

0 = Σi i Ai      (A: komponent)

eks.

2 H2O = 2 H2 + O2

0 = -2 H2O + 2 H2 + 1 O2

H20 = -2	 H2 = 2	; O2 = 1

(NB! Negativ for reaktanter – forsvinner)

2.Omsetningsgrad XA for en gitt komponent (reaktant) A

XA = mol reaktant omsatt / mol reaktant tilført = nA0 – nA / nA0

Dimensjonsløs. Brukes ofte når vi GIR OPPLYSNINGER

Eksempel over (A -> B med resirkulasjon)

For reaktor alene: XA = (313-225)/313 = 88/313 = 0.28

Kan også gis for prosess som helhet: XA = 88/97 = 0.907 (høyere pga. resirkulasjon!)

3. Reaksjonsomfang ξ (ksi) for en gitt reaksjon

ξ = ”antall mol omsatt ved den gitte reaksjonen” [mol; mol/s]

= mol komponent A dannet ved reaksjonen / støk. koeffisient A

= (nA – nA0) / A

(her er A en vilkårlig komponent)

Vårt eksempel: 88 mol/s

Brukes som INTERN VARIABEL ved beregninger (i massebalansene!)

Massebalanse: Ut = Inn + Dannet

GA

nA = nA0 + 	A ξ	[mol A; molA/s]

(Dannet ved reaksjon – ett ledd for hver reaksjon)

Vårt eksempel: GA = (-1) 88 = -88 molA/s; nA = 313 + -88 = 225 mol A/s

4. Begrensende reaktant

Den reaktant som begrenser verdien av ξ for den ønskede reaksjonen

5. Selektivitet 

Fraksjonen av omsatt reaktant som danner ønsket produkt (brukes ved bireaksjoner)

 = (omsatt  A  til ønsket) / (omsatt A  totalt)

6. Utbytte Y

Fraksjon av tilført reaktant som danner ønsker produkt (brukes ved bireaksjoner)

Y = (omsatt A til ønsket / tilført A)

Merk:

Y = XA · 

Bevis:

##### (omsatt A til ønsket / tilført A) = (omsatt A totalt / tilført A) ·(omsatt til ønsket)/(omsatt totalt)

##### NB. Vanligvis er det viktigst at en reaksjon har god selektivitet ( →1). Dette skyldes at vi vanligvis kan resirkulere uomsatt (mens ”feilreagert” kan være tapt for alltid).

##### Eksempel: se utdelt ark!

##### deles ut

##### Eksempel massebalanser med kjemisk reaksjon

- En reaktor tilføres 1 mol CH3OH og 0.7 mol O2.

- 0.75 mol metanol omsettes til ønsket produkt (formaldehyd):

(rx.1)		CH3OH + 1/2 O2 = HCHO + H2O

støk.koeff.	-1               -1/2       1              1

- 0.2 mol metanol forbrennes til uønsket biprodukt (CO2):

(rx.2)		CH3OH + 3/2 O2 = CO2 + 2 H2O

støk.koeff.             -1            -3/2         1        2

Oppgave: Beregn produktfordeling

Løsning:

1. Reaksjonsomfang

ξ1 = (-0.75mol/-1) = 0.75 mol

ξ2 = (-0.2mol/-1) = 0.2 mol

2. Produktfordeling [mol] fra komponentbalanser  	(“Ut = Inn + Dannet”)

nA 	= 	nA0	+	A1 · ξ1		+ 	A2 · ξ2

nmetanol	=	1	+	(-1)·0.75	+	(-1)·0.2		= 0.05

nO2	=	0.7	+	(-1/2)·0.75	+	(-1.5)·0.2	= 0.025

nHCHO	=	0	+	(+1)·0.75	+	0		= 0.75

nH2O	=	0	+	(+1)·0.75	+	(+2)·0.2	= 1.15

nCO2	=	0	+	0 		+	(+1)·0.2	= 0.2

Tilleggsoppgave:

  - Beregn omsetningsgrad for begrensende reaktant

  - Bestem selektivitet og utbytte.

  - Sjekk til slutt at    Y =  X

3. Begrensende reaktant er for dannelse av ønsket produkt. Begrensende reaktant er metanol.

Bevis:

1 mol metanol kan danne 1 mol formaldehyd

0.7 mol O2 kan danne 1.4 mol formaldehyd

4. Omsetningsgrad (av begrensende reaktant = metanol)

XA = (molA omsatt totalt)/(molA tilført) = (0.75+0.2)/1.0 = 0.95

5. Selektivitet (av metanol til ønsket produkt)

 = omsatt til ønsket / omsatt totalt = 0.75 /(0.75+0.2) = 0.7895

6. Utbytte (av ønsket produkt fra begrensende reaktant)

Y = omsatt til ønsket / tilført (av metanol) = 0.75 / 1.0 = 0.75

7. Sjekk:

Y = X· = 0.7895 · 0.95 = 0.75   (OK!)

ATOMBALANSER

Stasjonært

natom,inn = natom,ut	(ikke noe dannet)

MEN: Gir ikke noe nytt  - informasjonen er tatt med i støkiometrien

MEN: Kan brukes til kontroll

Eksempel (forts. metanol til formaldehyd)

Ut (n)

CH3OH: 0.05

O2: 0.025

HCHO: 0.75

H2O: 1.15

CO2: 0.2

Inn (n0)

CH3OH: 1

O2: 0.7

Hydrogenbalanse (nHinn = nHut)

4 nCH3OH,0 = 4 nCH3OH + 2 nHCHO + 2 H2O

4 * 1 = 4* 0.05 + 2 * 0.75 + 2 * 1.15 = 4   (OK!)

Tilsvarende for C og O.

UAVHENGIGE REAKSJONER

NB. BRUK REAKSJONSOMFANG KUN FOR UAVHENGIGE REAKSJONER

Eksemplet vårt:

2 uavhengige reaksjoner:

(rx.1)		CH3OH + 1/2 O2 = HCHO + H2O

(rx.2)		CH3OH + 3/2 O2 = CO2 + 2 H2O

Kombinasjoner av disse er IKKE uavhengige, f.eks. (rx.2) – (rx.1):

O2 = CO2 + H2O – HCHO

Dvs.		HCHO + O2 = CO2 + H20

Generelt: Hvor mange uavhengige reaksjoner r finnes det?

Svar : r = cr – a

Antall uavhengige atombalanser

Antall komponenter som inngår i reaksjoner (IKKE ta med inerter)

Eksempel

Komponenter som inngår i reaksjoner: CH3OH, O2, HCHO, H20, CO2

cr = 5

Uavhengige atombalanser: a= 3 (for H, C,  0)

Dvs. antall uavhengige reaksjoner: r = cr – a  = 5 – 3 = 2  (OK!)

Eksempel

Komponenter som inngår i reaksjoner: CH4, CH3OH, O2

Her er:

cr = 3

a = 2 (NB. Har 3 atomer, men kun 2 atombalanser er uavhengige siden C og H følger hverandre i forholdet 4:1 i komponentene CH4 og CH3OH)

dvs. r = 3 – 2  = 1

1 stk. uavhengig reaksjon:  CH4 + ½ O2 = CH3OH

Øving 3.2 (fra bok): Syntesegass fra naturgass

Bruk reaksjonsomfang!

Føde: 100 mol naturgass (basis) + 250 mol H2O reagerer ved p=21 bar og ca. 880C

95.5 mol CH4

3.0 mol C2H6

0.5 mol C3H8

0.4 mol C4H10

0.6 mol N2 (inert)

De ”tyngre” hydrokarbonene antas å reagere med vann (”reformere”) og spalte fullstendig til CO og H2 etter reaksjonene

C2H6 + 2 H2O = 2 CO + 5 H2	ξ1 = 3.0 mol

C3H8 + 3 H2O = 3 CO + 7 H2 	ξ2 = 0.5 mol

C4H10+4 H2O = 4 CO + 9 H2	ξ3 = 0.4 mol

Videre antas følgende reaksjoner å være i likevekt:

CH4 + H2O = CO + 3 H2		K4=710;  ξ4 = ?

CO + H2O = CO2 + H2		K5=0.81; ξ5 = ?

Oppgave: Bestem sammensetningen av produktet (syntesegassen).

NB! Innfør reaksjonsomfang for hver av de 5 uavhengige reaksjonene!

La oss først sjekke om dette er alle reaksjonene:

r = cr – a = 8 – 3 = 5   (Ja, OK!)

C, H O

NB. Ta ikke med N2 her (inert ved reaksjonene)

Massebalansene (UT = INN + DANNET) blir for hver komponent (8 komponenter + N2)

nCH4 = 95.1 – ξ4

nH2O = 250 – 2ξ1 -  3ξ2  - 4ξ3 - ξ4 – ξ5

-2*3 – 3*0.4 – 4*0.5 = -9.2 mol

og tilsvarende for de andre komponentene

Har videre to gitte likevekter

(NB! Alle trykk i bar siden referanser er ideell gass ved 1 bar)

(NB! Partialtrykk pi = xi * p = (ni/ntot) * p)

K4 = 	pCO * (pH2)^3 / pCH4 * P H20 =

(nCO * nH2^3  / (nCh4 * nH20) ) * (p/ntot)^2

og tilsvarende for K5

Kan sette inn for ni fra massebalansene og ender opp med 2 ligninger med 2 ukjente (ξ4 og ξ5).

Numerisk løsning gir:

ξ4 = 75.5 mol;  ξ5 = 24.9 mol

og vi kan finne produktfordelingen, for eksempel

nCH4 = 95.1 – 75.5 = 19.6 mol

nH2O = 250 – 9.2 – 75.5 – 24.9 = 140.4 mol

og tilsvarende for de andre

Eksempel titrering (pH-beregninger)

NB. Kan også løses enkelt og systematisk ved bruk av reaksjonsomfang.

Gitt: Blander 0.3 mol HCl og 0.3 mol NH3. Totalt volum V = 0.5 l

Oppgave: Beregn sammensetningen av reaksjonsblandingen

(Dette tilsvarer beregning av pH i ekvivalenspunktet ved titrering)

Reaksjoner:

HCL = H+ + Cl-	ξ1= 0.3 mol (fullstendig dissosiert)

NH3 = NH4+ + OH-	ξ2 = ? (gitt likevektskonstant cNH4*cOH/cNH3 = 1.8 e-5)

H+ + OH- = H2O	ξ3 = ?	(gitt likevektskonstant cH * COH = 1 e-14)

Massebalanser

nH+ = ξ1  - ξ3 = 0.3 – ξ3

nOH = ξ2 – ξ3

nNH4 = ξ2

nNH3 = 0.3 – ξ2

Innsatt i likevektene gir dette også 2 ligninger med 2 ukjente (ξ2 og ξ3). Merk at ci = ni/V. Merk videre at omtrent all OH reagerer videre så vi kan sette  ξ2≈ ξ3≈0.3 mol i noen sammenhenger. Løsningen blir vel da enklest ved at man kombinerer de to likevektene til.

cNH4 / cH*cNH3 = 1.8 e9

og setter cH ≈ cNH3 og cNH4 = (0.3/V) - cH  = 0.6 - cH

Løser ligningen

(0.6 - cH) / cH^2 = 1.8 e9

Løsning: cH = 1.83 e-5

Deles ut

# Oppsummering kap.3: Massebalanse med reaksjon

Overordnet beskrivelse av reaksjoner

- Komponentbalanser [molA; molA/s]

- Støkiometrisk koeffisient, 

- Begrensende reaktant (A)

- Omsetningsgrad, XA

- Reaksjonsomfang, 

- Selektivitet,  (bireaksjoner)

- Utbytte, Y

- Antall uavhengige reaksjoner

- Atombalansen (innebygget i støkiometrien)

###### Bruk reaksjonsomfang  (xi, ksi) som intern variabel i massebalansene

Eksempel :  ”Reaktoren tilføres 1.8 mol H2. Av dette omsettes 0.9 mol til ammoniakk (ønsket) og 0.05 mol til metan (uønsket)”

- Omsetningsgrad (for reaktant),

X = (omsatt totalt) / tilført  = 0.95 mol / 1.8 mol = 0.528

- Selektivitet,

 = (omsatt til ønsket) / (omsatt totalt) = 0.9 mol / 0.95 mol = 0.947

- Utbytte,

Y = (omsatt til ønsket) / tilført = 0.9 mol / 1.8 mol = 0.5

(Merk at Y =   X = 0.947  0.528 = 0.500)

- Reaksjonsomfang (for reaksjon),

 = ”antall mol omsatt ved den gitte reaksjonen” =  (mol dannet) / (støk.koeff.)

Med reaksjonsligning N2 + 3 H2 = 2 NH3 :   	           = (-0.9 mol)/-3 = 0.3 mol

Med reaksjonsligning (1/2) N2 + (3/2) H2 = NH3 :    = (-0.9 mol)/-1.5 = 0.6 mol

- Bruk bare reaksjonsomfang for de r uavhengige reaksjoner!

r = cr - a

Kap. 4  (reaksjonsteknikk – hvor stor er reaktoren?): Kommer tilbake til neste høst (ikke pensum lenger)

Deles ut

OPPSUMMERING kap. 2: Prosedyre for utledning av balanseligninger.

Kortversjon:

1. Få oversikt over problemet ved å tegne opp flytskjema.

2. Oppsummer strømdata

3. Definer kontrollvolum (for hver prosessenhet)

4. Sett opp balansene (for hver prosessenhet)

  - c massebalanser (1 for hver komponent  - summen av disse er den totale massebalansen)

  - 1 energibalanse

5.Analyser (telle ligninger eller ”rask” analyse)  og løs ligningene (velg basis).

For mer fullstendig prosedyre:  Se Tabell 2.1

### Analyse (Løsbarhet og antall frihetsgrader) (kap. 2.6)

##### Er  problemet løsbart, dvs. har vi nok opplysninger?

2.6.1 Ligningstellingsmetoden:

Skriv ned alle uavhengige ligninger:

Antall frihetsgrader (nDOF) = Antall ukjente – Antall uavh. ligninger

nDOF = 0: Like mange ukjente som ligninger: Problemet løsbart

nDOF > 0: Mangler nDOF opplysninger (… eller har vi glemt en ligning?)

nDOF < 0: Overspesifisert / for mange ligninger (ingen løsning)

(… eller kanskje ligningene ikke er uavhengige! Husk f.eks.

at totalbalansen er summen av komponentbalansene)

Lett å gjøre feil, så istedet bør man først bruke:

2.6.2 ”Rask analyse”-metoden

Bruker prosessinnsikt, se Tabell 2.2