Arbeid ved kompresjon av ideell gass

Eksempel: Kompresjon av syntesegass på Statoil Tjeldbergodden

Oppgave: 11200 kmol/h syntesegass skal komprimeres adiabatisk fra 33 bar / 23C (tilstand 1) til 87 bar (tilstand 2).

Data: CP = 30 J/mol K (antas konstant), dvs. R/CP = 0.277.

Kompressoren har en adiabatisk virkningsgrad på 75%.

- Bruk data fra figuren (se baksiden) til en grov overslagsberegning

- Beregn arbeidet og temperaturen i tilstand 2 når det antas ideell gass

- Beregn arbeidet for en tenkt isoterm prosess (ved 23 C)

- En isoterm prosess er ikke realistisk, men det er derimot bruk av mellomkjøling (via tilstand 3 ved 53 bar  / 23 C). Beregn arbeidet for denne prosessen (som vurderes bygget på Tjeldbergodden) og kjølemengden (Q).

Løsning:

- Meget tilnærmet har vi:

Wsrev = ∫ V dp ≈ V (p2 – p1) der V er gjennomsnittlig volumstrøm,

- Så over til eksakte beregninger for adiabatisk prosess (ideell gass).

Begynner med å beregne temperaturen ved reversibel adiabatisk endring for ideell gass

T2rev/T1 = (p2/p1)R/Cp

Arbeidet finnes fra energibalansen:

H2 = H1 + Ws + Q ; 	der H2-H1 = n CP (T2-T1)	 og Q=0

Får:

Wsrev = n cP (T2rev – T1) =

Virkelig arbeid er større: 	Ws = Wsrev / η

Virkelig temperatur finnes fra energibalansen: 	T2 = T1 + Ws/(n CP) =

- (Tenkt) isoterm prosess ved T1= 296K

Reversibelt arbeid:	Wsrev = nRT1 ln (p2/p1) =

Virkelig arbeid:	 	Ws = Wsrev / η =

- Med mellomtrykk p3=53 bar og mellomkjøling til T3c=296K

Rev. temperatur etter 1. trinn: 	T3rev/T1 = (p3/p1)R/Cp

Rev. arbeid etter 1. trinn: 		Ws1rev = n cP (T3rev-T1) =

Virkelig arbeid 1. trinn: 		Ws1 = Ws1rev / η =

Virkelig  temperatur etter 1. trinn:	T3 = T1 + Ws1/(n cP) =

Kjøling fra T3 til T3c:		 	Q = n cP (T3 – T3c) =

Rev. temperatur etter 2. trinn: 	T2rev/T3c = (p2/p3)R/Cp

Rev. arbeid etter 2. trinn: 		Ws2rev = n cP (T2rev-T3c) =

Virkelig arbeid 2. trinn: 		Ws2 = Ws2rev / η =

Virkelig  temperatur etter 2. trinn:	T2 = T3c + Ws2/(n cP) =

Total arbeid: Ws = Ws1 + Ws2  =