Eksempel energibalanse:

Adiabatisk reaktor for produksjon av formaldehyd (HCHO) fra metanol (CH3OH)

Her kommer en fullstendig beregning av eksemplet fra timen 5. oktober 2006

INN

Tinn = 350K

UT

Tut = ?

Q=0 (adiabatisk)

Reaktor

Anta: Adiabatisk, Stasjonære forhold, Ideell gass, Konstant varmekapasitet

Data: Føde ”inn” gitt. Produkt ”ut”: Alt O2 reagerer. 8 mol/s i utstrøm;  se ellers Tabell

Gitte data

| Komponent | Cp [J/mol] | ΔfH [kJ/mol] | Inn ni [mol/s] | Gitt Ut ni [mol/s] | Beregnet Ut ni [mol/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O2 | 29 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| N2 (inert) | 29 | 0 | 32 |  | 32 |
| CH3OH | 44 | -200.66 | 27 |  | 3 |
| H2O (g) | 34 | -241.82 | 36 |  | 52 |
| HCHO | 35 | -108.57 | 0 |  | 24 |
| H2 | 29 | 0 | 0 | 8 | 8 |

Løsning.

Må først bestemme produktstrøm (”ut”) fra massebalansen.

Vi har nc=5 komponenter som inngår i reaksjoner, na= 3 uavhengige atombalanser (O, C, H). Fra side 71 har vi da nr = nc-na = 5-3 = 2 uavhengige reaksjoner.

Velger å se på 2 følgende reaksjoner

1) CH3OH → HCHO + H2;	   ΔrH1= -108.57 + 200.66 = 92.09 kJ/mol; 	Reaksjonsomfang ξ1 [mol/s];

2) H2 + ½ O2 → H2O;	   ΔrH= -241.82 kJ/mol; 			Reaksjonsomfang ξ2 [mol/s]

Komponent balanser uttrykt ved reaksjonsomfang.

Generelt for komponent A: nA,ut = nA,inn + ΣυAj ξj   (der υAj er støkiometrisk koeffisient)

Dette gir:

nO2,ut	= 8 + (-1/2)· ξ2			= 0 [mol/s]

nN2,ut	= 32

nCH3OH,ut= 27 + (-1)· ξ1

nH2O,ut	= 36 + (1)· ξ2

nHCHO,ut= 0 + (1)· ξ1

nH2,ut	= 0  + (1)· ξ1 + (-1)· ξ2		= 8 [mol/s]

Fra balansen for O2 får ξ2 = 16 mol/s, som innsatt i balansen for H2 gir ξ1 = 24 mol/s.

Resten av massebalansen kan så fylles ut (se siste kolonnen i tabellen)

Nå er vi klare for energibalansen som skal gi oss temperaturen

For en stasjonær prosess er generelt energibalansen: Hut – Hinn = Q + Ws

I vårt tilfelle er Q=0 (adiabatisk prosess) og Ws=0

Energibalansen blir da : Hut – Hinn = 0  (NB! Bidraget fra kjemiske reaksjoner er med i H!!!)

For å løse problmet må vi beregne entalpien Hut – Hinn.

Det er her to  metoder og vi skal prøve begge

1. ”Standardmetoden”. Vi beregner ”absolutt” entalpi for hver strøm med elementene som referanse.

Hinn = Σ ni,inn Hm(i, Tinn) 	der Hm(i,T) = ΔfH(i, 298) + ∫T298 Cpm(i,T) dT

Med antagelse om konstant Cp fås da (merk at Tut-298=350-298=52K):

hinn = 8*29e-3*52 + 32*29e-3*52 + 27*(-200.66+44e-3*52) + 36*(-241.82+34e-3*52)

hut = 32*29e-3*x + 3*(44e-3*x - 200.66) + 52*(34e-3*x-241.82) + 24*(35e-3*x-108.57) + 8*29e-3*x

der x = Tut – 298. Setter hinn=hut og løser med hensyn på x. Får x = 473K dvs. Tut = 298 + 473 = 771 K.

2. ”Delprosessmetoden” gir naturligvis samme svar!

Summerer tre tenkte delprosesser: 1) Avkjøle føden 52 K fra Tinn til 298K. 2) Reagere ved 298 K. 3) Varme opp produktet til Tut. Får da:

Hut – Hinn =  ∆1H + ∆2H + ∆3H

der

dh1 = (8*29e-3 + 32*29e-3 + 27*44e-3 + 36*34e-3)*(-52)

dh2 = 24*92.09 + 16*(-241.82)

dh3 = (32*29e-3 + 3*44e-3 + 52*34e-3 + 24*35e-3 + 8*29e-3) *x

der x = Tut – 298. Setter dh1+dh2+dh3=0 og løser med hensyn på x. Får x = 473K dvs. Tut = 298 + 473 = 771 K.