PROSESSTEKNIKK								ØVING 5

Øving 18.02.98

Løsninger

MIX-I

REAKTOR

SEP-I

1			      2				3			4		                 	NN2,1		      NN2,2				NN2,3			NNH3,4			NH2,1		      NH2,2				NH2,3

NCH4,1		      NCH4,2			NCH4,3	          NN2,5

5    NH2,5

NCH4,5

AVTAPP

7					6

NN2,7					NN2,6

NH2,7					NH2,6

NCH4,7					NCH4,6

a) Velger N2 = 100 mol/tid som basis fordi vi her lett kan bestemme sammensetningen i strøm 2.

Vet at NH2,1:NN2,1 = 3 (støkiometrisk forhold) og at forbruksforholdet H2:N2 i reaksjonen er 3.

Forholdet H2:N2 er dermed konstant og lik 3 i alle strømmer.

Vi kan utfra dette bestemme mengdene i strøm 2:

NCH4,2 = 15.79  [mol]   (gitt)

NN2,2. = (100 - 15.79)/4 = 21.053

NH2,2 = 3NN2,2 = 63.158

Omsetningsgraden for reaktoren er oppgitt til 25%. Dette gir:

NN2,3 = NN2,2 - 0.25NN2,2 = 21.053 - 0.25 @ 21.053 = 15.79

NH2,3 = 3@ NN2,3 = 3 @ 15.79 = 47.37

NNH3,3 = 2 @ NN2,2 @ 0.25 = 2@21.053@0.25 = 10.53

NCH4,3 = NCH4,2 = 15.79

Balanse over separatoren gir:

NNH3,4 = NNH3,3  = 10.53

NN2,5 = NN2,3 = 15.79

NH2,5 = NH2,3 = 47.37

NCH4,5 = NCH4,3 = 15.79

N5 = 78.95

Avtapp er splitting av strøm 5, det betyr at sammensetningen er lik i str. 5, 6 og 7.

xk,5 = Nk,5/N5 = xk,6 = xk,7

xCH4,7 = xCH4,6 = xCH4,5 = 15.79/78.95 = 0.200

xN2,7 = xN2,6 = xN2,5 = 15.79/78.95 = 0.200

xH2,7 = xH2,6 = xH2,5 = 47.37/78.95 = 0.600

Balanse over Mix-I gir:

(1)	N1 @xCH4,1 + N7 @xCH4,7 = N2 @xCH4,2

(2) 	N1 @xN2,1 + N7 @xN2,7 = N2 @xN2,2

Løser (1) mhp. N1 :

N1 = (100@0.1579-N7 @0.200)/0.04 = 394.75 - 5@N7

setter inn i (2):

N7  = 73.687

dette gir:

N1 = 26.315

NN2,1 = 26.315@0.24 = 6.32

NH2,1 = 26.315@0.72 = 18.95

NCH4,1 = 26.315@0.04 = 1.05

NN2,7 = 73.687@0.200 = 14.74

NH2,7 = 73.687@0.600 = 44.21

NCH4,7 = 73.687@0.200 = 14.74

Massebalanse over avtapp gir:

NN2,6 = NN2,5 - NN2,7 = 15.79 - 14.74 = 1.05

NH2,6 = NH2,5 - NH2,7 = 47.37 - 44.21 = 3.16

NCH4,6 = NCH4,5 - NCH4,7 = 15.79 - 14.74 = 1.05

Splittforholdet er dermed gitt = N6/N5 = NN2,6/NN2,5 = 0.0667

Skalerer alle strømmer til N1 = 100!

Skalafaktor: 100/26.315 = 3.800 gir (alle verdier i mol/tid):

| Strøm/komp | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N2 | 24 | 80 | 60 | 0 | 60 | 4 | 56 |
| H2 | 72 | 240 | 180 | 0 | 180 | 12 | 168 |
| CH4 | 4 | 60 | 60 | 0 | 60 | 4 | 56 |
| NH3 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 100 | 380 | 340 | 40 | 300 | 20 | 280 |

b) Beregner med spesifikasjon xCH4,7 = 0.200.

Velger basis nå N1 = 100 mol/tid fordi det nå er hensiktsmessig å starte med en totalbalanse.

Som i forrige løsning: NH2,j / NN2,j = 3

NN2,1 =  24

NH2,1 =  72

NCH4,1  = 4

Totalbalansen over hele prosessen gir:

NCH4,6 = NCH4,1 = 4

xCH4,6 = xCH4,7 = 0.200  (gitt)

N6 @xCH4,6 = NCH4,6

N6 = 20

kombinerer med forholdet NH2,6/NN2,6 = 3 :

NN2,6 = (20-4)/4  = 4

NH2,6 = 3@(20-4)/4 =12

Totalbalanse mhp nitrogen gir:

2@NN2,1 = NNH3,4 + 2@NN2,6

NNH3,4 = 2@24 - 2@4 = 40

Balanse over separatoren:

NNH3,3 = NNH3,4 = 40

Vi kjenner reaktorens omsetningsgrad:

NNH3,3 = 2 @ NN2,2 @ 0.25

NN2,2 = 80

NN2,3 = NN2,2 - NN2,2 @ 0.25 = 80 - 80@0.25 = 60

NH2,2 = 3 @ NN2,2 = 240

NH2,3 = 3 @ NN2,2 = 180

Balanse over separatoren:

NN2,5 = NN2,3 = 60

NH2,5 = NH2,3 = 180

Balanse over avtapp:

Splittfaktor = N6/N5 = NN2,6/NN2,5 = 4/60 = 0.0667

gir også:

NCH4,6/NCH4,5 = 0.0667

NCH4,5 = 4/0.0667 = 60

Balanse Sep-I:

NCH4,3 = NCH4,5 = 60

Balanse reaktor:

NCH4,2 = NCH4,3 = 60

Balanse avtapp:

Nk,7 = Nk,5 - Nk,6

NN2,7 = 60 - 4 = 56

NH2,7 = 180 - 12 = 168

NCH4,7 = 60 - 4 = 56

Vi ser at svaret er det samme som i a).