# PROSESSTEKNIKK								ØVING 6

Løsning

## Øving 25.02.98

6                                                                   5

1		       2				    3	    Metanol-

Forvarmer  		     reaktor

4

a) Velger basis strøm 1: N1 = 100, sammensetningen gir NH2,1 =55, NCO,1 = 25, NCH4,1 = 15 og NN2,1 = 5.

Omsetningsgrad for CO er gitt lik 0.2.

Dette gir:

NCO,5 = 25 – 0.2 × 25 = 20

Massebalansen for de andre komponentene gir:

NCH3OH,5 = 25 × 0.2 = 5

NH2,5 = 55 - 2×25×0.2 = 45

N2 og CH4 er inertgasser og deltar ikke i reaksjonen, antall mol av disse vil derfor ikke endres gjennom prosessen:

NCH4,5 = 15

NN2,5 = 5.

Midlere cP  for strøm j (i det aktuelletemperaturintervallet) er gitt ved  1Tj−298ixij298TjcPidT, hvor xij er molbrøken av komponent i , i strøm j og

298TcPdT=A⋅(T−298)+B⋅(T2−2982)2+C⋅(T3−2983)3+D⋅(T4−2984)4

Setter inn i uttrykket:

cP3=1500−298⋅+0,55⋅[27,14⋅(500−298)+9,274⋅10−3⋅5002−29822−1,381⋅10−5⋅5003−29833+7,645⋅10−9⋅5004−29844]+0,15⋅[19,25⋅(500−298)+5,213⋅10−2⋅5002−29822+1,197⋅10−5⋅5003−29833−1,132⋅10−8⋅5004−29844]

+0,05⋅[31,15⋅(500−298)−1,357⋅10−2⋅5002−29822+2,680⋅10−5⋅5003−29833−1,168⋅10−8⋅5004−29844]

cP3 = 0,00495×(1485,611+3234,292+1249,302+295,969) = 31,01		[J/mol×K]

Tilsvarende:

cP 5 = 32,85								         	[J/mol×K]

(Det er unødvendig å beregne midlere cP for strøm 4 siden denne er ved 298 K som er referansetemperaturen)

Som diskutert i forelesningene er ikke entalpi en absolutt størrelse, dvs. man kan kun evaluere entalpidifferenser. To metoder benyttes:

Metode 1 (velges her). Man velger en felles basis for alle strømmene (her: elementene ved 298K). Her blir entalpien for hver strøm uavhengig  av de andre.

Metode 2: Man evaluerer direkte entalpiforskjellen mellom inn- og utstrømmene, Hut - Hinn, ved å betrakte entalpiendringene i en tenkt prosess der man går fra inn- til utstrøm(mer). I tilfeller med kjemisk reaksjon får man da et ledd fra "entalpi generert ved kjemisk reaksjon". Denne metoden er mye brukt ved håndberegninger.

Metode 1 velges her, men man ville selvsagt få samme svar med metode 2.

b) Setter fraksjonen av str. 1 som går gjennom varmeveksleren = a.

Energibalansen med Q=0, Wf = 0 gir H5 = H3+H4

Beregner entalpiene:

Hj=Ni,j⋅(Dfhi+298TcP,idT)=Nij⋅Dfhi+Nj⋅cPj⋅(Tj−298)

H3= a×[25×(-110,54)+15×(-74.85)+100×0,031×(500-298)] = -3260,05×a   [kJ]

Tilsvarende:

H4= -3886,25×(1-a)  			[kJ]

H5= -3594,36        			[kJ]

H5 = H3 + H4 gir a = 0.47

Andel av fødingen som forvarmes = 0.47.

c) Str. 5 har samme sammensetning som str. 6, dermed er en energibalanse over totalprosessen

mulig:

Energibalanse med Q=0, Wf=0 gir H6 = H1

Her er H1 = -3886.25  [kJ] og

H6=-5108.67+2.389×T+6.15×10-4×T2+1.264×10-7×T3-7.029×10-11×T4

Løser 4. grads likningen og finner T=455K

### Temperaturen i strøm 6, T6 = 455 K