Prosessteknikk 1998	Løsningsforslag øving 9

Oppgave 1 (Her vist i Excel regneark):

Oppgave 2

Strategi for løsning:

i) Finn hastighetsligningen og bestem k ved 60 °C fra batch-data.

ii) Bestem k ved 75 °C ved hjelp av Arrhenius-ligningen.

iii) Design PFR og sjekk om V < 10 m3.

Gjennomføring:

i) Analyserer de gitte data med integralmetoden, “gjetter” 1. ordens reaksjon, fra teori (notatet) har vi at et plott av ln (C0M/CM) mot t gir en rett linje med stigningstall k:

ii) Arrhenius: k60 = 0.1596 [ks-1] = A⋅e−ERT, E = 75 kJ/mol, R = 8.314 J/mol,K og T = 333 K

=> A = 9.3 x 1010 ks-1.

Dette gir k75 =9.3⋅1010⋅e−750008.314⋅348=0.514 ks-1.

iii) Vi kan nå designe en PFR med de gitte data, enklest gjør vi dette ved å innføre oppholdstiden J = V/v0  (lign. 3-28), her gir det:

t=CM0⋅0xdx−r

-r = kCM  = kCM0(1-x), dette innsatt gir:

t=1k⋅0xdx(1−x)=1k⋅ln11−x

Innsatt tallverdier:

J =  8.96 ks   = 8960 s,

J = V/v0  =>  V = Jv0  =  8960 s x 0.001 m3/s =  8.96 m3  (< 10 m3).

Konklusjon: Reaktoren kan benyttes.