PROSESSTEKNIKK								ØVING 2

Øving 28.1.98

Innleveringsfrist: 30.1.98 kl.1600

Oppgave 1

n-oktan har kritisk temperatur Tc = 563 K og kritisk trykk pc = 24.6 atm. Benytt disse opplysningene til å bestemme konstantene a og b i Van der Waals tilstandsligning. Finn kritisk volum, Vc, for ett mol n-oktan.

Oppgave 2

a)	Hvor stort arbeid utfører ett mol N2 (g) på omgivelsene når den ekspanderer reversibelt fra 20 bar til 1 bar ved konstant temperatur på 20 °C?

b)	Hvor stort arbeid utfører gassen hvis den ekspanderer irreversibelt ved kontstant temperatur på 20 °C fra 20 bar til 1 bar mot et konstant trykk på 1 bar fra omgivende atmosfære?

c)	Hvilken av prosessene a) og b) utfører mest arbeid, og hvor blir det av forskjellen?

- Hvor stort arbeid må utføres for å komprimere ett mol H2O (l) fra 1 bar til 20 bar ved konstant temperatur på 20 °C?

Gitt: H2O har følgende verdier for Van der Waals konstantene a og b:

a = 5.608´10-6 bar m6 mol-2, b = 3.049´10-5 m3 mol-1.

Hint: Lag et diagram som viser p som funksjon av Vm i området

3.61´10-5 m3 < Vm < 3.62´10-5 m3 og vurder ut fra dette hvor stort arbeidet kan være.

e)	Hvorfor kreves det så mye mindre arbeid i d) enn det som utføres i den motsatte prosessen i a)?

Oppgave 3

I en luftpistol er det gjort følgende målinger av trykket i luftkammeret som funksjon av kulas posisjon i løpet (løpet er 8 cm langt):

| Kulas posisjon, cm1) | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trykk, bar | 30 | 26.5 | 25.1 | 23.8 | 22.6 | 21.6 | 20.6 | 19.7 |

1) Angir posisjonen i løpet, målt i cm fra kulas startposisjon

a)	Hvor mye arbeid utfører gassen på kula?

b)	Hvor stor hastighet kan kula ideelt sett komme opp i hvis en ser bort fra friksjon i løpet?

Gitt: Kula veier 0.4 g og har en diameter på 4 mm.

Oppgave 4

Vinylklorid kan fremstilles ved reaksjon mellom acetylen og hydrogenklorid over en katalysator av fast HgCl2: C2H2 (g) + HCl (g) = CH2CHCl (g)

a)	Reaktantene føres inn i en vannkjølt reaktor i støkiometrisk forhold ved 25 °C. Anta at reaksjonen går fullstendig til produkt. Beregn antall kg. kjølevann som trengs pr. kg HCl reagert for å holde temperaturen på 25 °C. Kjølevannet holder 10 °C ved inngang og 24 °C ved utgang.

b)	Hvor stort blir vannbehovet hvis reaktantene har 10 °C på veg inn i reaktoren, mens forholdene forøvrig er de samme som i a)?

Hint: Velg en basis (f.eks. 1 kg HCl). Data for reaksjonsentalpien og Cp finner du i SI.