PROSESSTEKNIKK								ØVING 3

Øving 4.2.98

Innleveringsfrist: 6.2.98 kl.1600

Oppgave 1

Plastavfall kan forbrennes i forbrenningsanlegg. I sin enkleste form er forbrenningsreaksjonen i et støkiometrisk forhold med O2 slik1):

C2H4 + 3 O2 ® 2 CO2 + 2 H2O

a)	Hvor stort volum luft ved trykk på 1 atm og temperatur på 25 °C trengs for å forbrenne ett tonn avfall? Gitt: Regn med at luft består av 21% O2 og 79% N2.

b)	Hvor stort volum avgass (ekshaust) ved 900 °C og 0.9 atm går ut av forbrenningsanlegget pr. tonn polyetylen?

1) 	Vi regner at plast består av polyetylen, (C2H4)n, men siden det her er snakk om en bestemt masse som basis, kan vi sette n lik 1. Oksygen tilføres som luft.

Oppgave 2

Shiftreaksjonen,

CO (g) + H2O (g) ® CO2 (g) + H2 (g)

er eksoterm ved 100 °C (DrH0 = -40 kJ mol-1).

Hva er verdien av DrH0 ved 1000 °C? Er reaksjonen fortsatt eksoterm?

Følgende verdier for Cp er gitt:

CO (g)	: 29 J mol-1 K-1

H2O (g) 	: 34 J mol-1 K-1

CO2 (g)	: 37 J mol-1 K-1

H2 (g) 	: 29 J mol-1 K-1

Oppgave 3

I et brennkammer skjer følgende forbrenning av hydrogen: H2 + 1/2 O2 ® H2O. Hydrogen og luft tilføres kontinuerlig ved 25 °C. 99% av utviklet varme fjernes fra forbrenningskammeret. Hva blir temperaturen i brennkammeret ved stasjonær tilstand? (Stasjonær tilstand er en tilstand der det ikke skjer variasjon over tid.) I denne oppgaven må du selv finne data i SI eller tabell over termodynamiske data i Atkins. Regn også i denne oppgaven med at luft består av 21% O2 og 79% N2.