PROSESSTEKNIKK							ØVING 6

Øving 25.02.98

Innlevering 27.02.98

Masse- og energibalanse - Forvarming av syntesegass for metanolreaktor

En del (strøm 2) av den kombinerte fødingen (strøm 1) til en metanolreaktor skal forvarmes ved å varmeveksles mot produktgassen (strøm 5) som derved avkjøles og sendes videre til

6                                                                   5

1		       2				    3	    Metanol-

Forvarmer  		     reaktor

4

separasjon (strøm 6). Reaksjonen i reaktoren er eksoterm, og temperaturen kontrolleres ved at resten av fødegassen tilføres uten forvarming (strøm 4). Den kalde strømmen tilføres i flere trinn slik det er antydet på figuren over.

Det er gitt at temperaturen i strøm 3 skal være 500 K og temperaturen i strøm 5 skal være 550 K.

a) Beregn sammensetningen av produktet og midlere cPj for strømmene j = 3,4,5 i området 298 K til Tj.

b) Hvor stor del av kombinert føding (strøm 1), må forvarmes (sendes i strøm 2).

c) Hvilken temperatur har strøm 6?

Data og forutsetninger:

- Kombinert føding har sammensetning (mol%): CO : 25, H2: 55, CH4:15, og  N2: 5.

- Reaksjonen som skjer er: 	CO + 2H2 6  CH3OH

- Total omsetningsgrad for CO: XCO = 0.2 =  NCO,1−NCO,5NCO,1

- Temperatur i strøm 1, 2 og 4 = 298 K.

- Gassene regnes som ideelle.

- Data for stoffene i systemet:

Standard dannelsesentalpi ved 298 K (ideell gass):

DfhCO = -110.54 	kJ/mol

DfhH2 = 0 		kJ/mol

DfhCH4 = -74.85 	kJ/mol

DfhN2 = 0 		kJ/mol

DfhCH3OH = -201.17 	kJ/mol

Varmekapasitet cP (J/mol×K) for ideell gass:

cP(T) = A + B×T + C×T2 + D×T3	(T i K)

|  | A | B | C | D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 30.87 | -1.285×10-2 | 2.789×10-5 | -1.272×10-8 |
| H2 | 27.14 | 9.274×10-3 | -1.381×10-5 | 7.645×10-9 |
| CH4 | 19.25 | 5.213×10-2 | 1.197×10-5 | -1.132×10-8 |
| N2 | 31.15 | -1.357×10-2 | 2.680×10-5 | -1.168×10-8 |
| CH3OH | 21.15 | 7.092×10-2 | 2.587×10-5 | -2.852×10-8 |