Prosessteknikk  1998  - øving 9 (innlevering 17.april 1998).

Oppgave 1  (Løses helst i Excel eller i et annet regneark!)

For reaksjonen N2O5 ® N2O4  +   2O2

er følgende 1.ordens hastighetskonstanter målt:

Temp. (°C)		  k (s-1)

15		1.04"10-5

25		3.38"10-5

40		2.47"10-4

50		7.59"10-4

60		4.87"10-3

Beregn Arrheniusparametrene og plott hastighetskonstanten som funksjon av temperaturen i området 0 - 100 °C. (Bruk gjerne logaritmisk skala for å få et fornuftig plott.)

Oppgave 2

Du er nyansatt produksjonsingeniør i firmaet Superplast ANS. Firmaet utvider sin virksomhet, og du har i den forbindelse fått i oppdrag å undersøke om en eksisterende rør-reaktor (isoterm stempelstrømsreaktor) kan brukes i produksjonen av en polymer. Lovlig temperaturområde for reaktoren er 20 - 75 °C, og reaktorvolumet er 10 m3.

Polymeren (P) fremstilles fra en monomer  (M) i løsning:

M   ®  P

Løsningen er relativt fortynnet, slik at både reaktant (M) og produkt (P) er løst i løsningsmidlet etter dannelse, og volumet (og væskens tetthet) er konstant. Total volumetrisk fødehastighet er 0.001 m3/s, og startkonsentrasjonen av monomer er 75 mol/m3. Kravet til prosessen er at omsetningsgraden av monomer skal være >99% ved utløpet. Reaksjonen er en del studert, og du finner i litteratur at aktiveringsenergien E = 75 kJ/mol. Videre finner du i gamle interne rapporter resultater fra en undersøkelse av samme reaksjon gjort i en isoterm batchreaktor ved 60 °C og med konstant volum:

tid (ks)		Monomerkonsentrasjon (mol/m3)

0				40.6

3.6				23.2

7.2				13.2

10.8				  7.4

14.4				 4.16

18.0				 2.32

21.6				 1.32

25.2				 0.74

(ks = kilosekunder)

Kan reaktoren brukes?

Begrunn svaret!