Prosessteknikk eksamen 22/5-99. Løsningsforslag

Revidert: 7. juni 1999

Foreslått fordeling ved karaktersetting.

Oppg.1 : 15%

Oppg.2 : 40% (5 + 15 + 10 + 10)

Oppg.3 : 20% (5 + 5 + 5 + 5)

Oppg.4 : 10%

Oppg.5 : 15% (7+8)

Oppgave 1

a)

p=pytre+mgA=105 Pa+100 kg×9.81 m s-20.1 m2=1.098×105 Pa

b)

F=kl0−l=2×104 N m-1×0.05 m=1000 N

p=pytre+mgA+FA=1.098×105 Pa+1000 N0.1 m2=1.198×105 Pa

c)

w=−pytredV=−0A×0.05 mpytre+mgA+kAl0−ldV−0A×0.05 mpytreA+mg+kl0−ldx=−(pytreA+mg)0A×0.05 mdx−k0A×0.05 mxdx−(105 Pa×0.1 m2+100 kg×9.81 m s-2)×0.05 m−2×104 N m-1×12(0.05 m)2−549−25 N m =−574 J

Oppgave 2

- Antar stasjonær prosess.

Massebalanser for reaktoren (Ut = Inn + Dannet ved reaksjon) [mol/s]

N  = reaktorprodukt

N0 = reaktorføde

ξ  = reaksjonsomfang for reaksjonen [mol/s].

NNH3=NNH30−ξNO2=NO20−1.25ξNNO=+ξ (antar ingen NO i føden)NH2O= +1.5ξ (antar ingen H2O i føden)NN2=NN20Totalt N=N0+0.25ξMerk: Siden all ammoniakk forbrennes er NNH3=0, dvs. ξ=NNH30

(dette betyr at ammoniakk er begrensende reaktant, dvs. det er luftoverskudd)

b) Antar ideell gass (dvs. entalpien er kun en funksjon av temperaturen).

Det er gitt at det er adiabatiske forhold i reaktoren.

Energibalansen over reaktoren blir da Hut = Hinn,   dvs Hut  - Hinn  =0

Basis: 1 mol føde/tid  med x mol ammoniakk

Evaluerer Hut - Hinn  ved å betrakte:

- Oppvarming av 1 mol føde fra 230 °C til 940 °C

1⋅CP⋅(940−230) der CP=54x+32(1−x)

- Reaksjon av x mol ammoniakk ved 940 °C

x⋅(−223⋅103)

Setter summen lik 0 og finner at x=710⋅32(223⋅103−710⋅22) = 0.110

Dvs. at blandingen inneholder 11% ammoniakk og 89% luft.

Føden er da:

NH3:	0.11 mol

O2:	0.89*0.21 = 0.187 mol

N2:	0.89*0.79 = 0.703 mol

Tot.:	1 mol

Produktet er da (reaksjonsomfanget for reaksjonen er 0.11 mol):

NH3:	0 mol

O2:	0.187 - 0.11*1.25 = 0.050 mol	 (4.9%)

N2:	0.703 mol 				(68.4%)

NO:	0.11 mol 				(10.7%)

H2O:	0.11*1.5 = 0.165 mol 			(16.1%)

Tot.:	1.028 mol

c) Bruker at føden er 11% ammoniakk og 89% luft.

Energibalanse (Hut = Hinn) for blandepunktet gir

0.11∗37∗(230−(−15))=0.89∗32∗(T6−230)

Vi finner at (T6-230) = 35 K, dvs. T6 = 265 °C (=538 K), der T6 er temperaturen etter kompresjonen.

Tilført arbeide i kompresjonen er lik entalpiforskjellen for luft fra T5 = 100 °C til

T6 = 265 °C, dvs. WS= Cp(T6-T5) = 29*165 = 4785 J/mol

Av figuren ser vi at kompresjonen er adiabtisk. For en adiabatisk, reversibel kompresjon ville vi hatt

T6revT5=P6P5RCp= 2.58.3129= 1.300som med T5=373 K gir T6rev = 485 K, dvs. WS,rev=Cp∗(T6rev−T5) = 29∗112 = 3248 Jmoldvs. den adibatiske virkningsgraden er 32484785 = 0.679d) Ser på reaksjonen

NO + 0.5O2 = N O2

Ved 298 K:	∆rH= 33 - 90 = -57 kJ/mol

∆rG= 51 - 87 = -36 kJ/mol

∆Cp= 37 - 30 - 0.5*29 = -7.5 J/mol,K

Ved 940 °C = 1213 K:

∆rH= ∆rH(298) +  ∆Cp*∆T = -57 - 7.5*10-3*915 = -63.9 kJ/mol

∆rS(298) = (∆rH-∆rG)/298 = (-57 +36)/298 = -70.5 J/mol,K

∆rS = -70.5 + (-7.5)ln(1213/298) = -81 J/mol,K

∆rG= ∆rH - 1213*∆rS = -63.9 - 1213*(-81*10-3) = +34.4 kJ7mol

K(940 °C) = exp(-∆rG/RT) = 0.033

Vi har at K=PNO2PNO∗PO20.5,  der Pi er partialtrykket i bar.

Partialtrykket av oksygen i produktet er (0.050/1.028)*2.5 bar = 0.122 bar

Vi får da at forholdet mellom NO2 og NO er lik

PNO2PNO=K∗PO20.5=0.033∗0.1220.5=0.012

dvs. vi kan neglisjere NO2-innholdet. (Antar at vi ikke trenger å korrigere PO2 for forbruk i rx. med NO, det er åpenbart riktig.)

Kommentar: Hvis vi istedet for G-data  bruker S-data fra SI Chemical Data fås ∆rS = -84.0, K=0.023 og forholdet mellom NO2 og NO blir 0.008.

Oppgave 3. Varmeveksler

- For å forklare forskjellen bør man ha en figur av vv med temp-forløp:

- For medstrøm vil temperaturene nærme seg hverandre ved utløpet

- For motstrøm vil utløpstemperaturen til den "minste" strømmen (minst m*Cp) nærme seg innløpstemperaturen til den "største" strømmen

- Stasjonær energibalanse gir for varm og kald side:

- mh*Cph*(Th,ut-Th,inn) = -Q

- mc*Cpc*(Tc,ut-Tc,inn) = Q   (Q>0)

Antagelser: Stasjonært (ingen akkumulering I veggen), intet varmetap (adiabatisk), konstant Cp, neglisjerer kinetisk energi etc.

Varmeoverføringen antas beskrevet ved

(3) Q = UA ∆Tlm   der ∆Tlm  er log midlere temp-differanse

c) Varm side Q = m*Cp*(Ti-Tu) = 3*1200*70-24) = 165.6*103

Kald side Tu = Ti + Q/(m*Cp) = 20 + 165*103/(5*1500)=42.08 C (315.23 K)

∆T1 = 70-42.08 = 27.92 K

∆T2 = 24 - 20 = 4 K

∆Tlm = 12.31 K

A = Q/U∆Tlm = 165/6 e3 /150*12.31  = 89.68 m2.

d) Medstrøm:

∆T1= 65 ∆T2 = 1.5  ∆Tlm = (∆T1-∆T2)/ln(∆T1/∆T2) = 16.85

Setter Q = 100 (basis) . Da er  UA = 100/16.85=5.935  og m*Cp = 100/35 = 2.86 (varm side) og m*Cp = 100/28.5 = 3.51 (kald side).

Motstrøm: Får tre ligninger (ligningene (1), (2) og (3) over)  med tre ukjente (Q, Tc,u og Th,u).

Løses her ved iterasjon; Gjetning  Q/beregnet Q:

110/177.6 , 135/129.6, 132/135.44, 133/133.5, 133.2/133.12, 133.17/133.18

OK, dvs. Q= 133.17, Tc,u = 62.95 og Th,u = 43.39  (∆Tlm= 22.44), dvs det overføres 33.17% mer varme med motstrøm.

Brukte følgende Matlab-rutine (må bruke kalkulator på eksamen!):

%MATLAB-program benyttet

%Data:

mcph=100/35; thi=90;

mcpc=100/28.5; tci=25;

UA=100/16.85;

% gjett Q

Q = 110

% Fra energibalanser paa kald og varm side

tcu = tci + Q/mcph

thu = thi - Q/mcph

% Beregn logaritmisk midlere temperaturdifferens  (motstrøm)

dt1 = thi -tcu

dt2 = thu - tci

dtlm = (dt1- dt2)/log(dt1/dt2)

% beregn Q (varmemengde overfort)

Q = UA * dtlm

Oppgave 4.

Det  er 3  komponenter og dermed 3 uavhengige massebalanser (summen av de tre gir den totale massebalansen, men denne er ikke uavhengig)

Massebalanser for 3 komponenter

Olje: 		m1 = 0.99*m3

Benzen: 	0.04*m2 = 0.001*m4 + 0.01*m3

Luft:		0.96*m2 = 0.999*m4

Gitt m2 = 0.35 kg/s

Luft-balanse gir m4 = 0.3363 kg/s

Benzen-balanse gir m3 = 1.3664 kg/s

Oljebalanse gir m1 = 1.3527 kg/s

Kontroll: Totalbalanse: m1+m2 = 1.7027;  m3+m4 = 1.7027  (OK)

Oppgave 5.

CSTR: Massebalansen gir: FA0 - FA +rA*V =0

FA = v0*CA

CA = CA0 *(1-XA)

FA0 - FA = FA0 *XA

rA = -k* CA = k* CA0 *(1-XA)

gir massebalansen v0*CA0*XA - k*CA0*(1-XA)*V = 0

Innfører τ=V/ v0, gir  XA - kτ*(1-XA) = 0

Løser ut XA: XA= kτ/(1- kτ)

Innsatt: τ = 1 m3/0.1m3/min = 10 min = 600 s

Gir kτ = 600 s * 0.003 s-1 = 1.8

Innsatt: : XA= 1.8/(1- 1.8) = 0.643 (64.3 %)

- PFR

Massebalansen gir V=FA00XdX−rA, innfører hast.lign. og τ=V/ v0, gir:

kτ=0XdX(1−XA)=ln11−XAgir XA=1−e−kτ

Innsatt kτ = 600 s * 0.003 s-1 = 1.8 gir  XA = 0.835 (83.5%)

(Omsetningsgraden større i PFR enn i CSTR, som forventet for en reaksjon med orden >0)