PROSESSTEKNIKK  							ØVING 4

Øving 11.2.99

Løsninger

Oppgave 1

m2

2	0.90 HNO3

0 H2SO4

0.1 H2O

1			MIX				4	1000 kg/tid

m1							m4

0.23 HNO3						0.27 HNO3

0.57 H2SO4						0.60 H2SO4

0.20 H2O		    3				0.13 H2O

m3

0.93 H2SO4

0.07 H2O

Alle fraksjoner er vektfraksjoner

Balanseligninger; velger å bruke totalbalanse og balanseligningene for HNO3 og H2SO4:

Massebalanse total gir:

(1)	m1 + m2 + m3 = m4

Massebalanse HNO3 gir:

(2)	m1  XHNO3,1 + m2  XHNO3,2 = m4  XHNO3,4

Tilsv. for H2SO4:

(3)	m1  XH2SO4,1 + m3  XH2SO4,3 = m4  XH2SO4,4

hvor m4 = 1000 kg

Dette gir 3 likninger med 3 ukjente (m1, m2, m3). Vi løser (2) mhp. m1 og (3) mhp. m3 og setter inn i (1). Det gir:

(1’)	m1+1000·0.27−m1·0.330.90+1000·0.60−m1·0.570.93=1000

gir 	m1 = 416.9 kg/

(2) og (3) gir da:

m2=1000·0.27−416.9·0.230.90=193.5 kg

m3=1000·0.60−416.9·0.570.93=389.6 kg

Sjekk: Totalbalansen  416.9 + 193.5 + 389.6 = 1000 kg

Kommentar: Vi ville fått samme svar om vi så på en kontinuerlig prosess hvor det fremstilles 1000 kg /tid.

Oppgave 2

Frisk føde

100 mol C3H8										Produkt

Reaktor

Separasjons-

enhet

1		2				3				      4

C3H8				C3H8				C3H8

C3H6				C3H6				C3H6

H2				H2

C3H8		5

C3H6

Basis: Velger 100 mol frisk føde (som antas å være ren propan).

Ser først på den totale prosessen:

Gitt total (prosessens) omsetningsgrad = 95%  

XC3H8tot=NC3H8,1−NC3H8,4NC3H8,1=100−NC3H8,4100=0.95	

NC3H8,4 = 5 mol

Total propan balanse:		Ut = Inn + Dannet	(dannet her er negativ)

NC3H8,4 = NC3H8,1 - 

hvor  [mol] er antall mol C3H8 reagert (“reaksjonsomfanget”).

Vi finner:

 = 100 - 5 = 95 mol

Ser fra reaksjonslikningen at 1 mol C3H8 gir 1 mol C3H6 og 1 mol H2, dvs. totale materialbalanser for etan og hydrogen gir:

NC3H6,4 =  = 95 mol

NH2,4 =  = 95 mol

Sammensetningen av produktet blir da:

NC3H8,4 	=     5	mol

NC3H6,4 	=   95 	mol

NH2,4  		=   95 	mol

Totalt		= 195 	mol

Produktet består altså av 2.6% C3H8, 48.7% C3H6 og 48.7% H2

For separasjonen er følgende gitt i oppgaven:

NC3H8,4	 = 0.0055 NC3H8,3  		NC3H8,3 = 900 mol

NC3H6,5 = 0.05 NC3H6,4			NC3H6,5 = 4.75 mol

Massebalanse rundt separasjonsenheten (her skjer det ingen reaksjon, slik at inn = ut for alle komponenter):

Propan balanse:

NC3H8,3 = NC3H8,4 + NC3H8,5 		NC3H8,5 = NC3H8,3 - NC3H8,4 = 900 mol - 5 mol = 895 mol

Resirkulasjonsforholdet =N5N1=NC3H8,5+NC3H6,5N1=899.5mol100mol=9.00

Reaktorens omsetningsgrad =

XC3H8=NC3H8,2−NC3H8,3NC3H8,2=995mol−900mol995mol=0.0955

Kommentarer:

1) Det resirkuleres 9 ganger mer enn mengde frisk føde.

2) Selv om omsetningsgraden i reaktoren kun er 9.55% så er pga. resirkulasjon av uomsatt propan den totale omsetningsgraden i prosessen 95%.