PROSESSTEKNIKK							ØVING 5

Øving 18.02.99

Innleveringsfrist: 19.02.99

Massebalanse prosess (ammoniakk-syntese)

En forenklet ammoniakk-prosess er vist i flytskjema:

1			   2				3			4

MIX-I

REAKTOR

SEP-I

5

AVTAPP

7					6

Reaksjonen som skjer i reaktoren er gitt ved den støkiometriske likningen:

N2 + 3 H2 = 2NH3

Fødestrømmen (str. 1) inneholder 24% nitrogen (N2), 72% hydrogen (H2) og 4% metan (CH4) som er inert (deltar ikke i reaksjonen).

Reaktoren har en omsetningsgrad på 25%.

Produktstrømmen (str. 4) inneholder bare ammoniakk (NH3), mens den den andre strømmen fra separatoren (str. 5) inneholder 0% ammoniakk.

a) Strømmen inn på reaktoren (str. 2) inneholder 15.79% metan.

Beregn strømmenes sammensetning og størrelse, og splitt-faktoren n6/n5.

b) Ser nå på et annet tilfelle der strømmen som resirkuleres (str.7) inneholder 20% metan (du kjenner nå ikke metan-innholdet i str. 2).

Beregn igjen strømmenes sammensetning og størrelse, og split-faktoren n6/n5.