Table 1: Steady state results for the separation of benzene/water/1,4-dioxane

| #### Rectifier column |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Decanter (aqueous phase) | Decanter (organic phase) | Still |
| # Holdup (kmol) | 3.065 | 0.965 | 0.970 |
| Xbenzene | 0.002 | 0.998 | 0.000 |
| Xwater | 0.998 | 0.002 | 0.000 |
| Xdioxane | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| Recovery (%) | 99.9 | 94.4 | 95.1 |
| #### Multivessel column |  |  |  |
|  | Decanter (aqueous phase) | Middle vessel | Still |
| # Holdup (kmol) | 3.125 | 0.878 | 0.987 |
| Xbenzene | 0.002 | 0.999 | 0.000 |
| Xwater | 0.998 | 0.000 | 0.000 |
| Xdioxane | 0.000 | 0.000 | 1.000 |
| Recovery (%) | 100 | 86.0 | 96.8 |

Table 2: Steady state results for the separation of the mixture ethanol/benzene/water

| #### Rectifier column |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Decanter (aqueous phase) | Decanter (organic phase) | Still |
| # Holdup (kmol) | 2.042 | 1.217 | 1.741 |
| Xethanol | 0.415 | 0.327 | 1.000 |
| Xbenzene | 0.175 | 0.525 | 0.000 |
| Xwater | 0.410 | 0.148 | 0.000 |
| Recovery (%) | 84.7 | 63.9 | 58.0 |
| #### Multivessel column |  |  |  |
|  | Decanter (aqueous phase) | Middle vessel | Still |
| # Holdup (kmol) | 2.485 | 1.000 | 1.505 |
| Xethanol | 0.415 | 0.459 | 1.000 |
| Xbenzene | 0.176 | 0.541 | 0.000 |
| Xwater | 0.409 | 0.000 | 0.000 |
| Recovery (%) | 100 | 54.1 | 50.2 |

APPENDIX

Table A1: Thermodynamic data for the mixtures studied (Gmehling and Onken, 1977; DDBST Gmbh, 2002and Sorensen and Arlt, 1980)

| Class 2.0-2b: benzene (1) / water (2) / 1,4-dioxane (3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VLE | Aij (cal/mol) | Aji (cal/mol) | aij=aji |
| 1-2 | 1522.2402 | 1821.8322 | 0.3547 |
| 1-3 | -293.8487 | 434.1172 | 0.3022 |
| 2-3 | 1551.5163 | 1097.8251 | 0.5457 |
| Binodal (25ºC) | Aij (K) | Aji (K) | aij=aji |
| 1-2 | 1411.4 | 1320.6 | 0.2 |
| 1-3 | 129.49 | 11.834 | 0.2 |
| 2-3 | 525.41 | 49.551 | 0.2 |
| Antoine | A | B | C |
| 1 | 6.87987 | 1196.760 | 219.161 |
| 2 | 8.07131 | 1730.630 | 233.426 |
| 3 | 7.43155 | 1554.679 | 240.337 |
| Class 3.1-2: ethanol (1) / benzene (2) / water (3) |  |  |  |
| VLE | Aij (cal/mol) | Aji (cal/mol) | aij=aji |
| 1-2 | 775.7625 | 1118.9759 | 0.6268 |
| 1-3 | -109.6339 | 1332.3134 | 0.3031 |
| 2-3 | 1522.2402 | 1821.8322 | 0.3547 |
| Binodal (25ºC) | Aij (K) | Aji (K) | aij=aji |
| 1-2 | 87.744 | 118.04 | 0.2 |
| 1-3 | -441.74 | 376.33 | 0.2 |
| 2-3 | 986.99 | 2797.7 | 0.2 |
| Antoine | A | B | C |
| 1 | 8.11220 | 1592.864 | 226.184 |
| 2 | 6.87987 | 1196.760 | 219.161 |
| 3 | 8.07131 | 1730.630 | 233.426 |

Table A2: Column and simulation data

|  | Rectifier | Multivessel Column |
| --- | --- | --- |
| Stages per section | Ntotal = 51 | Nr = 25, Ns = 25 |
| Initial feed | MF = 5.0 kmol | MF = 5.0 kmol |
| Initial decanter holdup | MT0 = 0.5 kmol | MT0 = 0.5 kmol |
| Initial middle vessel holdup | No middle vessel | MF0 = 2.0 kmol |
| Initial still holdup | MB0 = 4.5 Kmol | MB0 = 2.5 kmol |
| Stages holdup | Mi = 1/510 kmol | Mi = 1/500 kmol |
| Vapor flow | V = 5 kmol h-1 | V = 5 kmol h-1 (both sections) |

Table A3: Initial feed and controller data

| Example 1: Serafimov’s topological class 2.0-2b (benzene/water/1,4-dioxane) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rectifier column: One P temperature controller |  |  |  |
| T-controller: KC = 0.155 kmol h-1 ºC-1 | Tset = 85.2 ºC |  |  |
| Multivessel column: One PI level controller and one P temperature controller |  |  |  |
| L-controller: KC = 5 h-1 | τI = 1 h | Mset =0.001 kmol |  |
| T-controller: KC = 0.236 kmol h-1 ºC-1 | Tset = 90.7 ºC |  |  |
| Example 2: Serafimov’s topological class 3.1-2 (ethanol/benzene/water) |  |  |  |
| Rectifier column: One P temperature controller |  |  |  |
| T-controller: KC = 0.41 kmol h-1 ºC-1 | Tset = 72.2 ºC |  |  |
| Multivessel column: One PI level controller and one P temperature controller |  |  |  |
| L-controller: KC = 5 h-1 | τI = 1 h |  | Mset =0.01 kmol |
| T-controller: KC = 0.485 kmol h-1 ºC-1 | Tset = 73.2 ºC |  |  |