Filbeskrivelse og bruksanvisning

Jeg har langt ved to versjoner, en for konstant innstrømning og en for trykkavhengig innstrømning.

Begge består av følgende filer

- gen_data.m		Definisjon av case data til en struct ”data”

- initialize.m		Initialisering til stasjonært operasjonspunkt

- slug_3D_script.m	Script for open-loop simuleringer

- slug_3D_linearize.m	Script for linerisering. Beregner poler

- slug_3DAE.m		Modellfil for simulering, DAE struktur

- slug_3D_lin.m		Modellfil for linearisering

- slug_3D_sim.m	Modellfil for SIMULINK-simuleringer, ODE

- s_slug.m		s-funksjonsfil for SIMULINK

- PC.mdl		Simulink fil. Eksempel med regulering av oppstrømstrykk

- linearize.m		lineariseringsfunksjon

Jeg pleier som jeg nevnte å tune etter bifurkasjonspunktet. Prosedyren er å fylle inn case data i gen_data.m, og sette inn data for operasjonspunktet i de to scriptene for linearisering og simulering. Deretter endrer jeg tuner jeg på n til jeg får rene komplekse poler, og tilpasser fyllingsgraden (FG i gen_data.m) til jeg får omtrent riktig profil på amplitude og frekvens. Hver gang noen av case dataene endres må man passe på å tilpasse n.

I tillegg ligger det filer for å generere bifurkasjonsdiagrammer i mappen Analysis. Innholdet er følgende:

- Track_Stationary.m	Følger den stasjonære løsningen med en Broyden secant metode

- Track_cycle.m		finner amplituden for or limit-cycle’en ved repeterte simuleringer

- slug_wrapper.m		Funksjon benyttet av Track_Stationary

- broyden_secant.m		Funksjon benyttet av Track_Stationary

- secant_cont_cycle.m	Funksjon benyttet av Track_Stationary

- f_cont_cycle.m		Funksjon benyttet av Track_Stationary